# 第五章采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

(一)采购标的需实现的功能或者目标：

1．安全系统功能介绍

依照国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全保护等级定级指南》等标准，以及医院对信息系统等级保护工作的有关规定和要求，对医院的网络和信息系统进行安全加固，解决当前网络最紧急、最重要的需求，使得医院信息化安全建设方案最终既可以满足等级保护的相关要求，又能够全方面为医院的业务系统提供立体、纵深的安全主动防御体系，保证信息系统整体的安全防护能力。

整体安全方案主要围绕以下九部分内容开展：

（1）内外网安全隔离：互联网业务逐渐开展之后，内网越来越多和互联网进行数据交互，如何保障内网数据和外网之间传输的安全性是医院重点考虑的因素。在内外网之间部署防火墙，只允许明确的业务之间的访问通过，实现内网地址的隐藏，避免黑客攻陷DMZ区后直接获取内网IP资产信息。

（2）业务系统安全防护：核心业务区属于医院核心对医院网络情况进行梳理，根据不同业务系统的安全性需求对网络初步划分安全区域，构建内网业务区域安全边界，保护核心业务系统的安全。

（3）互联网出口安全防护：医院对外开放微信挂号、线上门诊、住院服务等，保存了重要敏感业务数据，容易成为不法分子攻击对象，而由于及时性要求，医院难以保障业务系统、应用漏洞及时修补，存在被入侵而导致数据被破坏或窃取的风险。在互联网出口部署负载均衡、上网行为管理和下一代防火墙，实现上网可视可控，感知互联网风险。满足安全合规管理的要求，提升IT运维效率和IT价值，提升医护人员上网体验。

（4）对外业务发布区安全防护：在DMZ区部署WAF，防范应用层攻击、区域内部跳板攻击等，并具备事前的风险预知和时候的检测响应能力，实时分析业务漏洞、检测内部僵尸主机、防范敏感信息泄漏等。

（5）安全运营中心：建立安全运营中心，实时监控网络安全状态。部署安全感知系统，建立安全运营中心，对网络流量进行持续检测，实现全网流量可视，及时发现潜伏威胁和内部攻击，调整策略动态防御，使医院网络具备真正的安全能力。

（6）网络边界安全防护：在专线出口部署下一代防火墙，下一代防火墙针对于应用层设计，可应对应用层高级威胁、防范应用层攻击、区域内部跳板攻击等，并具备事前的风险预知和时后的检测响应能力。

（7）主机安全防护：部署终端检测响应平台（EDR）系统，以资产为中心，对主机安全精准、持续的检测，并通过联动协同响应快速处置终端资产安全问题，构建终端检测响应平台。

（8）远程接入安全防护：部署VPN在网络中建立虚拟加密通道，医院可以利用此通道作为移动业务的入口，通过VPN加密传输和安全认证，让医护人员安全接入到医院内部系统，快速便捷实现远程办公远程运维等应用场景。

（9）满足等保合规：增加运维审计、数据库审计、基线核查和日志审计，满足等保审计合规要求。对运维人员的日常系统维护操作行为和网络设备及服务器的运行日志进行统一审计存储，对网络中的漏洞进行定期扫描和管理。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

- 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

本项目建设应遵循国家相关政策法规和医疗、信息化技术标准规范，如没有相应的国家标准和行业标准，应参照国际相关标准执行。

1.《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）；

2.《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》（国卫医发〔2021〕27号）；

3.《医院信息平台应用功能指引》（国卫办规划函〔2016〕1110号）；

4.《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》(国卫办规划发〔2018〕4号)；

5.《有线电视网络工程设计标准》（GB/T50200-2018）；

6.《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）；

7.《智能建筑工程验收规范》（GB50339-2013）；

8.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）；

9.《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

10.《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）；

11.《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）；

12.《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）；

13.《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）；

14.《入侵和紧急报警系统 控制指示设备》（GB 12663-2019）；

15.《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）；

16.《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）；

17.《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）；

18.《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》（GB/T 31488-2015）；

19.《安全防范工程通用规范》（GB 55029-2022）；

20.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）；

21.《医院安全技术防范系统要求》（GB/T 31458-2015）；

22.《电子巡查系统技术要求》（GA/T 644-2006）；

23.《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

24.《信息安全技术网络安全等级保护安全管理中心技术要求》（GB/T 36958-2018）；

25.《信息安全技术网络安全等级保护 测评要求》（GB/T 28448 2019）；

26.《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）；

27.《信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T 36627-2018）；

28.《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GA/T 1389-2017）；

29.《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求 第2部分：云计算安全扩展要求》（GA/T 1390.2-2017）；

30.《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求 第3部分：移动互联安全扩展要求》（GA/T 1390.3-2017）；

31.《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）；

32.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

33.《信息安全技术网络安全等级保护 安全设计技术要求》（GB/T 25070 2019）。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4-1 | 安全设备 | 1批 | 否 |
|  | 4-2 | 信息系统集成 | 1项 | 否 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目（标的）交付的时间：自签订合同之日起45个日历日。

2.采购项目（标的）交付的地点：首都医科大学附属北京安贞医院指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

1、投标人须满足电子病历应用水平评级六级或以上；互联互通评级五乙；智慧服务三级；智慧管理三级；

2、投标人能够免费提供自身软件所需正版数据库。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

投标人需提供原厂质保，硬件产品需提供5年（60个月）的免费维修保障期，软件需提供2年（24个月）的免费维修保障期，免费维修保障期自项目通过验收之日开始计算。在保修期内，除人为或不可抗力引起的设备故障外，均予以免费修理、更换零配件。保修期内提供7*24小时响应服务。在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，立即给予答复，并委派合格的维修工程师到用户现场进行维修，不收取维修、配件费用以及其他费用。（投标人需提供原厂承诺函）

五、采购标的物验收标准

按招标文件要求对全部设备、材料的型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等进行验收，必须满足招标文件要求。

投标人提供的各种文件载明的内容必须真实；

拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理；

设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互连接；

硬件全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划、内容和方法进行，并做好各项测试记录；

系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件要求时，将被视为性能不合格，招标人有权拒收并要求赔偿；

本项目启动之日起，系统对接完成，正常使用。

货物经招标人验收合格签字后，并不能免除投标人对货物应承担的责任。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第4包 安全设备和信息系统集成

一、项目基本情况

安贞医院始建于1984年4月14日，是以治疗心肺血管疾病为重点的三级甲等综合性医院，专科特色突出，在中国心血管领域处于领军地位，多学科综合实力强劲。医院始终坚持公益性，围绕“一核两翼”战略布局，以“强专科，优综合”为方向，坚持医、教、研、创、科学管理、文化建设六位一体，建设国内一流、国际知名的高水平创新型医院。

为加强北京城市副中心配套医疗卫生设施建设，提升通州区医疗卫生服务能力，2017年北京市政府正式决定在通州区宋庄镇建设安贞医院通州院区，形成“一院两址”的发展新格局。

近年来，人口聚集、生态环境容量不足、交通拥堵、大气污染等“大城市病”问题已成为影响北京市可持续发展的重大问题。2014年2月习近平总书记来京视察，指出治理北京市“大城市病”，必须以疏解非首都功能为先导和突破口，实现京津冀协同发展。此后，国家和北京市相继出台了《京津冀协同规划发展纲要》、《中共北京市委北京市人民政府关于贯彻〈京津冀协同规划发展纲要〉的意见》、《北京市新增产业的禁止和限制目录（2018年版）》等一系列文件，有效推动了京津冀协同发展以及北京市非首都功能疏解的进程。

京津冀协同发展战略的核心，就是有序疏解北京非首都功能。因此，《京津冀协同发展规划纲要》提出，一般性制造业、区域性物流基地和区域性批发市场、部分教育医疗等公共服务功能以及部分行政性、事业性服务机构作为非首都功能是近阶段的重点疏解任务。

通州区是北京市中心城区功能疏解的重点承载区，必须要加强公共服务和基础设施的建设，提升新城承载力，医疗就是其中一项重要内容。通州区常住人口167.5万人，通州区全区医疗卫生机构共计616家，编制床位5694张、实有床位4113张，每千常住人口编制床位数和实有床位数分别为3.40张和2.46张，远低于全市6.24张、5.90张的平均水平，在全市16个区中分列倒数第二位和倒数第一位。在人力资源方面，通州区每千常住人口卫生人员数7.72人、每千常住人口卫技人员数6.10人、每千常住人口执业（助理）医师数2.35人、每千常住人口注册护士数2.32人，在全市16个区中均位列倒数第一。整体医疗资源匮乏、供给能力不足，已成为通州区发展进程中的“短板”。为此，《通州区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，医疗机构配置形成“243”格局——整建制引进2所三甲医院，全面完成4个区域医疗中心和3所专科医院建设，实现每千人拥有医疗机构床位数达到6张，打造与北京城市副中心及京津冀协同发展相适应的医疗卫生服务体系。

安贞医院现已成为集医、教、研、创、科学管理、文化建设六位一体，以治疗心肺血管疾病为重点的三级甲等综合性医院，是首都医科大学第六临床医学院。2012年3月13日，安贞医院总床位数由1062张增至1500张，功能定位为“三个一”，即“一家以治疗心肺血管疾病为特色的大型三级甲等综合性医院，一个区域医疗中心，一个国家心血管疾病医学中心”。

朝阳院区地处三环与四环之间，院内已无发展空间，持续增长的医疗服务需求与现状基础设施间的矛盾日益突出。一是心脏外科、心血管内科等卫生部重点学科以及小儿心脏中心、呼吸内科、胸外科、神经内科和抢救中心等重点科室发展空间受限，制约相关医疗技术的发展，在一定程度上影响医院实现“三个一”的总体目标；二是由于医疗需求旺盛、就医人流量大，造成医疗流程不顺畅、绿地面积匮乏等问题不断突显，存在一定的医疗安全隐患；三是医院作为优质医疗资源，已产生明显的“虹吸现象”，给中心城带来大量人流、交通和环境压力，成为中心城功能和人口疏解的关键。因此，从医院自身发展而言，亟需新的发展空间，进行资源的调整优化，推动朝阳院区部疑难重症和高端医疗技术的进一步发展，促进安贞医院整体健康可持续发展。

基于上述背景，北京市政府决定建设安贞医院通州院区，朝阳院区编制床位从1500张缩减至900张、疏解600张，通州院区设置床位1300张。本项目建设是落实《京津冀协同发展规划纲要》的具体措施，是医院向中心城外疏解、优质医疗资源均衡配置的重大突破，是北京城市副中心建设的重要医疗保障，是实现京津冀协同发展的重要举措。

二、系统功能需求

（一）安全系统功能需求

网络安全是指信息网络的硬件、软件及其系统中的数据受到保护，不受偶然的或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断，网络安全包括了保密性、完整性、可用性等特性。

本项目在网络安全系统方案设计过程中，充分考虑信息系统安全防护，根据2019年12月1日将将正式实施的《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）（等保2.0）要求，加强医院网络系统安全建设，确保医院网络系统安全运行。

依据等级保护2.0“一个中心，三重防护”进行纵深防御的思想，安全需求分析将从安全技术需求、安全管理需求展开梳理，安全技术主要包括安全物理环境、安全通信网络、安全计算环境、安全区域边界、安全管理中心等；安全管理主要包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理及安全运维管理等。

1、系统安全等级

根据等保定级指南《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）要求，等级保护对象的级别由两个定级要素决定：（1）受侵害的客体；（2）对客体的侵害程度。定级对象的安全主要包括业务信息安全和系统服务安全,与之相关的受侵害客体和对客体的侵害程度可能不同，因此，安全保护等级也应由业务信息安全（S）和系统服务安全（A）两方面确定，每个等级保护对象均要分析根据业务信息的重要性和受到破坏后的危害性确定业务信息安全等级，分析根据系统服务的重要性和受到破坏后的危害性确定系统服务安全等级，最终由业务信息安全等级和系统服务安全等级的较高者确定定级对象的安全保护等级。

基于医院实际情况和所在区域行政规划，并结合业务信息安全和系统服务安全分析，初步确定等级如下表所示。

| 序号 | 系统名称 | 系统登记 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIS系统 | 三级 |
| 2 | 医院集成平台 | 三级 |
| 3 | 互联网服务平台系统 | 三级 |
| 4 | 官网系统 | 二级 |
| 5 | 平安医院安防综合管控系统 | 二级 |

2、安全技术需求

安全技术需求主要包括安全物理环境、安全通信网络、安全计算环境、安全区域边界、安全管理中心等五个方面。

（1）安全物理环境

物理安全风险主要是指网络周边的环境和物理特性引起的网络设备和线路的不可使用，从而会造成网络系统的不可使用，甚至导致整个网络的瘫痪。它是整个网络系统安全的前提和基础，只有保证了物理层的可用性，才能使得整个网络的可用性，进而提高整个网络的抗破坏力，例如：

1.机房缺乏控制，人员随意出入带来的风险；

2.网络设备被盗、被毁坏；

3.线路老化或是有意、无意的破坏线路；

4.设备在非预测情况下发生故障、停电等；

5.自然灾害如地震、水灾、火灾、雷击等；

6.电磁干扰等。

因此，在通盘考虑安全风险时，应优先考虑物理安全风险。保证网络正常运行的前提是将物理层安全风险降到最低或是尽量考虑在非正常情况下物理层出现风险问题时的应对方案。

（2）安全通信网络

安贞医院通州院区通信网络的安全主要包括：网络架构安全、通信传输安全和可信验证等方面。

1.网络架构是否合理直接影响着是否能够有效的承载业务需要，因此网络架构需要具备一定的冗余性，包括通信链路的冗余，通信设备的冗余；

2.带宽能否满足业务高峰时期数据交换需求；

3.网络通信设备的处理能力是否能应对高峰期的业务需求；

4.合理的划分安全区域，子网网段和VLAN；

5.网络通信传输是否采用了加密或者校验码技术保证完整性和保密性。

通信网络设备是否支持可信验证能力，基于“可信根”（可信判断标准）对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到起可信性收到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

（3）安全区域边界

安全区域边界的安全主要包括：边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码防范和垃圾邮件防范、以及边界安全审计等方面。

通过对医院信息系统网络拓扑结构的分析，医院网络可分为医疗内网、外网、安防网，三张网实现逻辑隔离，同时实行分级权限管理。医疗内网又划分服务器域、安全管理域、对外访问域、医疗有线接入域、医疗无线接入域、后勤设备接入域、物联网接入域等。外网划分为DMZ域、安全管理域、接入域（含医疗专网等）。安防网主要为安防设备接入域。安全域之间采用防火墙进行访问控制。

1.网络边界安全隔离需求

安全域是指同一系统内根据信息的性质、使用主体、安全目标和策略等元素的不同来划分的不同逻辑子网或网络，每一个逻辑区域有相同的安全保护需求，具有相同的安全访问控制和边界控制策略，区域间具有相互信任关系，而且相同的网络安全域共享同样的安全策略。因此需要做好边界风险扩散的控制，划分严格的安全域，并在各网络边界做好严格的边界访问控制，防止互联网风险在医院内部网络扩散。

2.内外网安全隔离需求

核心信息系统属内网业务，也是安全建设重点保护的对象，首先应严格与互联网隔离，部署防火墙等安全设备将网络划分为内外网架构，并严格控制内外网交互行为，防止黑客攻击直接威胁到内网业务系统。

因此需要保证外网和内网之间的安全通信。 医院内网主要承载着HIS、PACS、LIS等医院核心信息系统，这些系统承担着提供病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取和数据交换等业务应用，与外网相连后必然给医院内网带来源自互联网的潜在安全风险，因此需要做好这方面风险的控制，划分严格的安全域，并在各网络边界做好严格的边界访问控制，防止互联网风险在医院内部网络扩散。

3.互联网安全加固需求

互联网出口在满足医院访问外网需要的同时，也需要做好网络之间的安全隔离和安全防护，防止安全威胁向内部渗透扩散，同时有效的避免单点故障也是网络运行的基本要求。互联网出口若缺少边界隔离手段，就无法保证医院网络的边界完整性，无法应对来自互联网的黑客攻击和非法访问，无法及时阻断内网主机非法外联行为，存在以下隐患：

（1）僵尸网络泛滥。对于内部网络接入来说，僵尸网络是最为严重的安全问题，黑客利用病毒木马蠕虫等等多种入侵手段导致终端被控制，形成僵尸网络，进一步实现终端存储的信息被窃取、终端被引导访问钓鱼网站等问题、利用终端作为攻击跳板危害其他的各类资源。

（2）高级持续威胁。APT攻击往往攻击目标明确、时间周期比较长、采用的攻击方法比较多、而且隐蔽性很好。而研究发现，黑客进行APT攻击最常采用的跳板就是僵尸网络，大量的僵尸机给了发动APT攻击的黑客很多选择，并且为了达到继续渗透、监视、敏感数据窃取等目的，黑客会让这些僵尸机很好的潜藏起来，减少暴漏的可能。

（3）内部渗透扩散。由于病毒、木马植入被害主机后，会主动通过控制节点和攻击者取得联系，执行攻击者的命令，攻击者可利用此功能向被控主机传送新病毒、木马程序或者其它的恶意软件，从而实现在感染网络内部渗透扩散。单位内部新目标主机或者服务器将成为渗透感染的目标，从而控制更多的主机或者服务器，掌握医院网络内部更多的资源和信息。

4.DMZ区安全需求

随着互联网医院及智慧医疗业务发展的需要，未来医院互联网业务将会空前增长，如不进行前期合理规划，后续新增业务时将面临着对整个网络进行调整的可能性，更有可能影响其它业务。因此，完善网络结构，规划统一的对外业务区（DMZ区），保证各区域业务之间互不影响，并进行必要的安全防护措施，是本次方案建设最重要的任务之一。

5.医疗专网安全需求

影响全球的勒索病毒可通过医疗专网感染医院医保服务器，已对患者就医结算造成影响，如不采取防护措施，极有可能通过医疗专网感染到医院内网，造成更大面积的业务影响，严重者造成数据丢失风险。同时将要部署的医保互联网业务前置机与HIS业务的交互也未采取安全接入措施。因此需要做好这方面风险的控制，划分严格的安全域，在系统边界做好严格的边界访问控制，防止恶意代码在医保网和医院内部网络之间相互扩散。

近期北京市医疗保障局印发了《关于加强疫情期间医疗保险信息系统安全运行管理有关问题的通知》规定：定点医药机构是本院医保信息系统安全运行的第一责任人，定点医药机构要加强组织领导，并指派专人负责，妥善管理和使用医疗保险代理服务器，做好病毒防范、操作系统安全漏洞补丁升级、应用软件更新等具体工作。

（4）安全计算环境

计算环境的安全主要指主机以及应用层面的安全风险与需求分析，包括：身份鉴别、访问控制、入侵防范、恶意代码防范、数据完整性与保密性、安全审计、可信验证、备份与恢复、剩余信息保护、个人信息保护等方面。

1.身份鉴别

身份鉴别包括主机和应用两个方面。对于主机环境的系统登录应按应用类别分配不同权限的用户，并且口令复杂并需要定期更换，同时在认证过程中，需要两种或两种以上的鉴别技术对管理用户进行鉴别等管理手段，要有严格的账号管理手段，避免过期账号、多余账号，共享账号的存在。

主机操作系统登录、数据库登陆以及应用系统登录均必须进行身份验证。需要提高用户名/口令的复杂度，且防止被网络窃听；同时应考虑失败处理机制。

应用系统的用户身份鉴别，应采用专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识，同时采用两种或两种以上组合的鉴别技术对管理用户进行身份鉴别，如数字证书、生物特征识别。并通过与相应系统配合，严格控制应用系统用户的访问权限，并保证用户的唯一性。

2.访问控制

账号仍然采用默认口令，应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令；应及时删除或停用多余的、过期的账号，避免共享账号的存在；应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离；

在对设备（系统、应用、文件、数据库）访问时，需配置用户级的访问控制策略。重要文件和敏感数据没有设置安全标记，需要控制对有安全标记信息资源的访问。

3.安全审计

计算环境的安全审计包括多层次的审计要求。对于登陆主机后的操作行为则需要进行主机审计。对于服务器和重要主机需要进行严格的行为控制，对用户的行为、使用的命令等进行必要的记录审计，便于日后的分析、调查、取证，规范主机使用行为。而对于应用系统同样提出了应用审计的要求，即对应用系统的使用行为进行审计。重点审计应用层信息，和业务系统的运转流程息息相关。能够为安全事件提供足够的信息，与身份认证与访问控制联系紧密，为相关事件提供审计记录。

安全审计需借助统一的管理平台，对于计算机环境，很多问题都会在系统的安全管理过程中显示出来，包括用户行为、资源异常、系统中安全事件等，虽然都能显示出来，但计算机环境复杂，需要有统一的管理平台展示、分析、存储安全事件。

4.入侵防范

在医院系统的计算环境中，需要引入入侵防御能力，主动发现现存系统的漏洞。系统是否遵循最小安装原则，是否开启了不需要的系统服务、默认共享和高危端口，应用系统是否有对数据做有效性校验。面对医院网络的复杂性和不断变化的情况，依靠人工的经验寻找安全漏洞、做出风险评估并制定安全策略是不现实的，应对此类安全风险进行预防，预先找出存在的漏洞并进行修复。

5.恶意代码防范

病毒、蠕虫等恶意代码是对计算环境造成危害最大的隐患，当前病毒威胁非常严峻，特别是蠕虫病毒的爆发，会立刻向其他子网迅速蔓延，发动网络攻击和数据窃密。大量占据正常业务十分有限的带宽，造成网络性能严重下降、服务器崩溃甚至网络通信中断，信息损坏或泄漏。严重影响正常业务开展。因此必须部署恶意代码防范软件进行防御。同时保持恶意代码库的及时更新。

6.可信验证

基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和计算应用程序等进行可信验证，并在应用程序的关键执行环节进行动态可信验证，在检测到其可信性收到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。

7.数据完整性和保密性

数据是信息资产的直接体现。所有的措施最终无不是为了业务数据的安全。因此数据的备份十分重要，是必须考虑的问题。应采取措施保证数据在传输过程中的完整性以及保密性；保护鉴别信息的保密性。

应采用校验技术或密码技术保证重要数据在存储过程中的完整性，包括但不限于鉴别数据、重要业务数据、重要审计数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息。

8.数据备份恢复

应具有异地备份场地及备份环境，并能提供本地、异地数据备份与恢复功能，备份介质场外存放，在异地备份数据应能利用通信网络进行定时批量传送备用场地。

9.剩余信息保护

对于正常使用中的主机操作系统和数据库系统等，经常需要对用户的鉴别信息、文件、目录、数据库记录等进行临时或长期存储，在这些存储资源重新分配前，如果不对其原使用者的信息进行清除，将会引起原用户信息泄漏的安全风险，因此，需要确保系统内的用户鉴别信息文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间，被释放或重新分配给其他用户前得到完全清除

对于动态管理和使用的客体资源，应在这些客体资源重新分配前，对其原使用者的信息进行清除，以确保信息不被泄漏。

10.个人信息保护

等级保护要求规定，应仅采集和保存业务必需的用户个人信息，禁止未授权访问和使用用户个人信息。

（5）安全管理中心

安全管理中心是等保2.0新增要求，需求包括系统管理、审计管理、安全管理、集中管控四个方面的需求分析。

1.系统管理

应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计；

应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复。

2.审计管理

应对审计管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计；

应通过审计管理员对审计记录进行分析，并根据分析结果进行处理，包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等

3.安全管理

应对安全管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全管理操作，并对这些操作进行审计；

应通过安全管理员对系统中的安全策略进行配置，包括安全参数的设置，主体、客体进行统一安全标记，对主体进行授权，配置可信验证策略等

4.集中管控

应划分出特定的管理区域，对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控；应能够建立一条安全的信息传输路径，对网络中的安全设备或安全组进行管理；应对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测；应能对服务器进行监控，包括监视服务器的CPU、硬盘、内存、网络等资源情况，能对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警。以提高运维能力。应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求；应对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理；应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析。

同时，当前普遍的安全建设都是传统基于防御体系的安全建设，所部署的安全设备多是依靠特征库比对等技术手段来进行静态的纵向的安全防护，整体网络缺乏内部检测和快速响应的有效手段，现有漏洞及安全隐患无法做到及时监测告警，一旦原有安全设备被绕过，将意味着整个网络失陷，因此增强全网持续安全检测是本次安全建设的重中之重。

3、安全管理需求

安全管理需求主要包括安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理及安全运维管理等五个方面。

（1）安全管理制度

安全策略和管理制度涉及安全方针、总体安全策略、安全管理制度、审批流程管理和安全检查管理等方面。其安全需求如下：

1.需要制定信息安全工作的总体方针、政策性文件和安全策略等，说明机构安全工作的总体目标、范围、方针、原则、责任等；

2.需要建立安全管理制度，对管理活动进行制度化管理，制定相应的制定和发布制度；

3.需要对安全管理制度进行评审和修订，不断完善、健全安全制度；

4.需要建立相应的审批部门，进行相关工作的审批和授权；

5.需要建立协调机制，就信息安全相关的业务进行协调处理；

6.需要建立审核和检查部门，安全人员定期的进行全面的安全检查；

7.需要建立恰当的联络渠道，进行沟通和合作，进行事件的有效处理；

8.需要建立审核和检查的制度，对安全策略的正确性和安全措施的合理性进行审核和检查；

9.需要建立备案管理制度，对系统的定级进行备案；

10.需要建立产品采购，系统测试和验收制度，确保安全产品的可信度和产品质量。

（2）安全管理机构

安全管理机构涉及安全部门设置、人员岗位设置、人员安全管理等方面。其安全需求如下：

1.需要建立专门安全职能部门，设置安全管理岗位，配备安全管理人员、网络管理人员、系统管理人员；

2.需要对人员的录用进行必要的管理，确保人员录用的安全；

3.需要对人员离岗进行有效的管理，确保人员离岗不会带来安全问题；

4.需要对人员考核进行严格的管理，提高人员安全技能和安全意识；

5.需要对人员进行安全意识的教育和培训，提高人员的安全意识；

6.需要对第三方人员进行严格控制，确保第三方人员访问的安全。

（3）安全管理人员

安全人员管理需求，涉及到人员的岗位设置、职责分工、人员管理等方面，其安全需求如下：

1.需要对人员的录用进行必要的管理，确保人员录用的安全；

2.需要对人员离岗进行有效的管理，确保人员离岗不会带来安全问题；

3.需要对人员考核进行严格的管理，提高人员安全技能和安全意识；

4.需要对人员进行安全意识的教育和培训，提高人员的安全意识；

5.需要对外部人员进行严格控制，确保外部人员访问受控区域或接入网络时可控可管，并签署保密协议。

（4）安全建设管理

安全建设管理涉及定级备案管理、安全方案设计、产品采购和使用、软件开发管理、安全集成建设、测试验收交付、等级测评以及服务商选择等方面。其安全需求如下：

1.需要建立备案管理制度，对系统的定级进行备案；

2.需要具有总体安全方案设计、方案评审的流程和管理能力；

3.产品采购符合国家有关规定，密码算法和密钥的使用需符合国家密码管理的规定；

4.需要有专人对工程实施过程进行管理，依据工程实施方案确保安全功能的落地，实施过程需要有第三方工程监理来共同控制实施质量；

5.需要制定软件开发的相关制度和代码编写规范，并对源代码的安全性进行检测；

6.需要建立产品采购，系统测试和验收制度，确保安全产品的可信度和产品质量；

7.需要与符合国家的有关规定的服务供应商签订协议

8.需要定期组织开展等级测评并及时整改；

9.需要在工程实施过程中做好文档管理工作，并在系统交付时提供完整的资料交付清单，对运维人员进行技能培训。

（5）安全运维管理

安全运维管理涉及机房运行管理、资产管理、系统安全运行维护管理等方面。其安全需求如下：

1.需要保证机房具有良好的运行环境；

2.需要对信息资产进行分类标识、分级管理；

3.需要对各种软硬件设备的选型、采购、使用和保管等过程进行控制；

4.需要各种网络设备、服务器正确使用和维护；

5.需要对网络、操作系统、数据库系统和应用系统进行安全管理；

6.需要定期地对通信线路进行检查和维护；

7.需要硬件设备、存储介质存放环境安全，对其使用进行控制和保护；

8.需要对支撑设施、硬件设备、存储介质进行日常维护和管理；

9.需要对系统使用手册、维护指南等工具文档进行管理；

10.需要在事件发生后能采取积极、有效的应急策略和措施。

11.制定系统安全运维管理制度，指导系统日常安全运维管理、应急响应管理和外包运维管理活动。

二、项目整体需求

  - 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 配置地点（系统）及用途 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 安全设备 |  |  |  |
| 1 | 行为感知系统 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 2 | 互联网接入区下一代防火墙 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 3 | 内、外网服务器区下一代防火墙 | 核心机房 | 台 | 4 |
| 4 | 专线、边界下一代防火墙 | 核心机房 | 台 | 16 |
| 5 | web应用防护系统 | 核心机房 | 台 | 4 |
| 6 | 堡垒机 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 7 | 日志审计 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 8 | 终端检测与响应 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 9 | 网络准入系统 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 10 | 安全感知管理平台 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 11 | 潜伏威胁探针 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 12 | 数据库审计 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 13 | 隔离防火墙 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 14 | 网闸 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 15 | 出口负载均衡 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 16 | 出口行为管理 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 17 | 网络审计系统 | 核心机房 | 台 | 2 |
| 18 | 杀毒软件管理平台 | 核心机房 | 台 | 1 |
| 19 | PC端杀毒软件 | 核心机房 | 套 | 3300 |
| 20 | 服务器端杀毒软件 | 核心机房 | 套 | 300 |
| 21 | 日志审计与分析主机 | 核心机房 | 台 | 1 |
| 22 | 安全运维管理主机 | 核心机房 | 台 | 1 |
| 23 | 医疗设备接入安全网关(SIG) | 核心机房 | 台 | 1 |
| 24 | 信息系统集成费 |  | 项 | 1 |

  - 技术参数

    - 行为感知系统

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部署环境 | 支持以软件形式部署、支持windows server2008、2012操作系统； |  |
| 2 | 应用商店 | 支持以应用商店的形式发布各种数据分析应用； |  |
| 3 |  | 支持直接展示已安装和未安装的应用，支持选择安装或卸载应用 |  |
| 4 |  | 支持直接展示应用更新列表，可选择是否更新当前已安装应用； |  |
| 5 | ▲全网上网态势分析 | 支持以地图形式显示所有各分支的地理位置，点击分支图标能够单独显示当前分支网络现状（用户情况、带宽情况、应用情况等）； |  |
| 6 |  | 支持图形形式，动态显示整体上网态势，包括：总体应用流速趋势、应用流量分布、用户流量分析； |  |
| 7 |  | 支持图片轮播形式显示：网络概括分析、流量分析、行为分析、安全信息，并可配置显示内容； |  |
| 8 |  | 支持显示分支状态，包括设备是否在线、带宽负载、不良行为、受攻击情况等 |  |
| 9 | 带宽分析 | 支持带宽超负荷分析，展示近期的超负荷时长 |  |
| 10 |  | 支持用户流量排行分析，可分析用户占用带宽排行 |  |
| 11 |  | 支持应用流量排行分析，可分析应用占用排行 |  |
| 12 |  | 支持不同线路的流速趋势分析，包含上行流量、下行流量；并可切换天、周、月等维度查看趋势； |  |
| 13 | 办公网上网态势分析 | 支持图形形式，动态显示整体上网态势，包括：总体应用流速趋势、单位流量分布、应用流量分布、热门应用排行等； |  |
| 14 |  | 提供三种页面布局选择，用户可根据需要灵活配置； |  |
| 15 |  | 支持自定义配置不良内容，包括不良应用和不良网站 |  |
| 16 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |
| 17. | ▲产品资质 | 《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》 |  |

    - 互联网接入区下一代防火墙

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 产品不少于16个千兆电口，6个万兆光口，支持冗余电源 |  |
| 2 | ▲性能要求 | 网络层吞吐量≥55G，应用层吞吐量≥15G，全威胁吞吐量≥2.6G,并发连接数≥420万，每秒新建连接数≥31万。 |  |
| 3 | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |  |
| 4 | 路由功能 | 产品支持国家地区、路由类型、协议类型、网络对象等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |  |
| 5 | VPN功能 | 产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。 |  |
| 6 | 应用识别 | 产品支持对应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 |  |
| 7 | 流量控制 | 产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 |  |
| 8 | DDoS防护 | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 |  |
| 9 | 防病毒 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截。 |  |
| 10 |  | 产品支持勒索病毒检测与防御功能 |  |
| 11 | 入侵防御 | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 |  |
| 12 | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |  |
| 13 | 云威胁情报 | 产品支持云威胁情报技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全。 |  |
| 14 | 安全日志查询 | 产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 |  |
| 15 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 内、外网服务器区下一代防火墙

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 产品不少于16个千兆电口，6个万兆光口，支持冗余电源， |  |
| 2 | 性能要求 | 网络层吞吐量≥55G，应用层吞吐量≥15G，全威胁吞吐量≥2.6G,并发连接数≥420万，每秒新建连接数≥31万。 |  |
| 3 | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |  |
| 4 | 路由功能 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |  |
| 5 | 链路状态检测 | 产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式。 |  |
| 6 | 流量控制 | 产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 |  |
| 7 | 会话控制 | 产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发和新建连接数的合理限制。 |  |
| 8 | DDoS防护 | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 |  |
| 9 | 防病毒 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截。 |  |
| 10 |  | 产品支持勒索病毒检测与防御功能 |  |
| 11 | 入侵防御 | 产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。 |  |
| 12 | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |  |
| 13 | 加密流量安全防护 | 产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理。 |  |
| 14 | 安全日志查询 | 产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 |  |
| 15 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 专线、边界下一代防火墙

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 产品不少于8个千兆电口，2个万兆光口，支持冗余电源， |  |
| 2 | 性能要求 | 网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥8G，全威胁吞吐量≥1G,并发连接数≥220万，每秒新建连接数≥15万。 |  |
| 3 | 工作模式 | 产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |  |
| 4 | 路由功能 | 产品支持国家地区、路由类型、协议类型、网络对象等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |  |
| 5 | VPN功能 | 产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换。 |  |
| 6 | 应用识别 | 产品支持对应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。 |  |
| 7 | 流量控制 | 产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 |  |
| 8 | DDoS防护 | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 |  |
| 9 | 防病毒 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截。 |  |
| 10 |  | 产品支持勒索病毒检测与防御功能 |  |
| 11 | 入侵防御 | 产品支持僵尸主机检测功能，可识别主机的异常外联行为。 |  |
| 12 | 账号安全 | 产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |  |
| 13 | 安全日志查询 | 产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。 |  |
| 14 | 双因素认证 | 产品支持管理员双因素认证功能，用户通过用户名/密码和Key等不同方式登陆产品管理界面。 |  |
| 15 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - web应用防护系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 硬件要求 | 2U机架式设备，交流双电源，USB口≥2个，RJ45串口≥1个，H管理口≥1个，M管理口，GE电口(bypass)≥6个，千兆光口(非bypass)≥4个，万兆SFPP光口≥2个，接口扩展槽位≥1个，机械硬盘≥4T，SSD系统盘≥128G 。 |  |
| 2. | 性能要求 | 应用层吞吐量≥10Gbps |  |
| 3. | HTTP协议 | 支持HTTP 1.0/1.1，且可根据现网环境配置协议降级。提供配置界面截图证明。（提供web功能界面截图） |  |
| 4. | 部署要求 | 支持SSL卸载及加载，支持对SSL（HTTPS）加密会话进行分析，SSLv2, SSLv2/v3, SSLv3、TLS1.0\1.1\1.2\1.3 |  |
| 5. | 网络适应能力 | 支持记录X-Forwarded-For字段，在日志中展示真实源IP地址，并可对真实源IP地址进行封禁。（提供功能界面截图） |  |
| 6. | 防护体系 | 支持基于规则体系构建黑名单安全策略和自学习白名单机制；支持基于智能用户行为识别的动态防护机制；产品自学习应该能够支持url,http method,请求响应码，请求参数名称及其对应的值，cookie 参数名称及其对应值等信息。 |  |
| 7. |  | 支持基于规则和语义分析的检测引擎，提升SQLi和CMDi和CODEi检测精度。（提供功能界面截图） |  |
| 8. | WEB应用防护 | ▲支持对HTTP协议合法性进行验证，支持对HTTP协议的URI、HOST、UA、Cookie、Referer、Content、Accept、Range、其他头部和参数在内的元素、参数进行检测与处理。且支持非法编码和解码的灵活控制与处理。（提供配置界面截图证明） |  |
| 9. |  | 支持对注入（包括SQL注入、LDAP注入、XPATH注入及命令行注入）、XSS、SSI指令、路径穿越、远程文件包含、WebShell防护。（提供配置界面截图证明） |  |
| 10. |  | 支持非法文件上传防护，有效识别文件上传行为，并对上传行为的内容做安全检测，可以根据需要，禁止上传以下文件类型：PE(windows Executable File)、ELF(linux Executable File)、PHP web shell、Linux shell、Power shell(windows Script File)、Java shell、Asp shell、Perl shell、Python shell及Ruby shell，同时可支持源IP封禁、Session封禁和UA封禁。（提供配置界面截图证明） |  |
| 11. |  | 支持Cookie安全机制，包括Cookie加密和Cookie签名的防护算法。支持过期兼容时间配置以及*配置。（提供配置界面截图证明） |  |
| 12. |  | 支持XML防护，包括XML基础校验、Schema校验以及SOAP校验。提供配置界面截图证明。 |  |
| 13. |  | 支持敏感信息过滤，对用户的个人隐私信息（信用卡卡号、手机号、身份证号码）泄露进行检测、阻断或替换。 |  |
| 14. |  | ▲可根据会话标识、浏览器标识进行会话跟踪，还原攻击场景。（提供配置界面截图证明） |  |
| 15. | ▲安全合规 | 支持对攻击源地址的智能阻断，支持永久封禁或者自定义IP封禁时间（秒/分钟/小时），并且可以手工解除解禁。（提供配置界面截图证明） |  |
| 16. |  | 支持多达七种的防护动作，包括了放过、阻断、接受、重定向、伪装、清除和替换。可针对不同安全风险提供多种可选方案。 |  |
| 17. | 安全模式 | 支持紧急模式:支持配置并发连接数阈值，当并发连接数超过设置阀值时，WAF自动进入紧急模式，已经代理的连接正常代理，对新增的请求直接转发；当连接数恢复正常时，自动退出紧急模式。 |  |
| 18. | 日志系统 | 支持不同安全事件类型以不同的颜色区分。 |  |
| 19. | ▲产品资质 | 具备《计算机软件著作权登记证》，提供证书复印件证明 |  |
| 20. |  | 具备《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》（万兆），提供证书复印件证明 |  |
| 22 |  | 具备中国信息安全测评中心《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》，级别至少为EAL3+，提供证书复印件证明 |  |

    - 堡垒机

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 提供2U机架式设备，提供≥6千兆电口，≥2万兆光口SFP+。 |  |
| 2 | 性能要求 | 默认包含运维授权数≥200。要求至少可扩展到500个运维授权。 |  |
| 3 | 协议支持 | 产品应支持字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET，支持图形协议：RDP、VNC；支持文件传输协议：FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板 |  |
| 4 | 协议扩展 | 支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等 |  |
| 5 | 批量管理 | 支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期。 |  |
| 6 | 账号抽取 | 支持从windows AD域/LADP抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式 |  |
| 7 | 认证方式 | 用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、短信认证（移动云mas)、AD域/LADP认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证。 |  |
| 8 | 三权分立 | 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴 |  |
| 9 | 资产授权 | 支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权 |  |
| 10 | 访问审批 | 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。 |  |
| 11 | 单点登陆 | 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆，不改变运维人员操作习惯。 |  |
| 12 | 日志查询 | 支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史 |  |
| 13 | IPV6支持 | 全面支持IPV6，设备自身可以配置IPV6地址供客户端访问，并且支持目标设备配置IPV6地址实现单点登陆和审计 |  |
| 14 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函 |  |

    - 日志审计

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 硬盘容量≥8T，提供≥6个千兆电口，≥2个万兆光口SFP+。 |  |
| 2 | 性能要求 | 默认包含主机审计许可证书数量≥200，最大可扩展审计主机许可数≥500，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥3500。 |  |
| 3 | 日志采集 | 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统。 |  |
| 4 |  | 支持 Deepin(深之度) Linux、Harmony(鸿蒙) OS、Ubuntu Kylin(优麒麟)、UnionTech(统信) UOS 等 25款 国产化操作系统日志接入。 |  |
| 5 |  | 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。 |  |
| 6 |  | 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。 |  |
| 7 | 日志传输与存储转发 | 支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，同时支持转发已解析日志和原始日志的两种日志。 |  |
| 8 | 日志检索 | 支持日志检索数据的投屏；支持日志查询结果的统计与导出，支持历史备份文件导入查询； |  |
| 9 |  | 支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析。 |  |
| 10 | 日志分析 | 支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，支持自定义关联分析规则。 |  |
| 11 | 日志告警 | 支持把告警通过API的方式发送至第三方接口，告警内容支持自定义。 |  |
| 12 | 资产管理 | 支持拓扑管理，能够基于拓扑图的资产相关数据信息快速查看资产评分、安全事件分布、告警分布等，支持通过拓扑下钻查看对应资产的关联事件、审计事件、日志数量。 |  |
| 13 | 报表 | 内置主机安全报表（linux）、主机安全报表（windows）、数据库安全报表、网络设备安全报表、应用安全报表五种；支持自定义时间导出报表， |  |
| 14 | 系统管理 | 支持网络连通性测试工具，至少支持ping、telnet两种拨测方法； |  |
| 15 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 终端检测与响应

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理控制中心要求 | 单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件，管理平台支持在64位的Centos7或ubuntu |  |
| 2 | 管理可视化 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 |  |
| 3 | 多维度威胁展示 | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 |  |
| 4 |  | 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量 |  |
| 5 | 自动分组 | 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 |  |
| 6 | 策略配置管理 | 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录 |  |
| 7 | 升级管理 | 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴 |  |
| 8 | 勒索病毒专防 | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具 |  |
| 9 |  | 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截 |  |
| 10 | 修复与管理 | 支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复； |  |
| 11 | 控制策略 | 支持基于IP（组）、服务和角色维度进行流量访问控制，实现对应用服务之间的访问隔离，并且支持对配置项的备份以及恢复操作 |  |
| 12 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 网络准入系统

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 冗余电源，提供≥6个千兆电口，≥2个万兆光口SFP+。 |  |
| 2 | 性能要求 | 网络层吞吐量（大包）≥10Gb，应用层吞吐量≥1.5Gb，准入终端数≥3000，准入终端数的扩容上限≥6000 |  |
| 3 | 部署模式 | 支持路由模式、网桥模式、旁路模式； |  |
| 4 | 实时状态 | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型；带宽质量分析、实时流量排名；资产类型分布、新设备发现趋势、终端违规检查项排行、终端违规用户排行； |  |
| 5 | 管理员权限 | 可设置不少于四类管理员，分别为系统管理员、安全管理员、审计管理员，以及多种权限的超级管理员；管理员支持分级，高级别管理员的策略配置优先生效，并可修改低级管理员的策略； |  |
| 6 | 用户导入 | 支持从本地导入，支持以CSV格式文件导入帐户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息；用户分组支持父组、子组、组内套组等； |  |
| 7 | 802.1X认证 | 支持802.1x认证，可对接本地和AD域用户源进行用户名密码认证，可对接外部CA认证服务器进行证书认证，支持在线证书状态查询（OCSP） |  |
| 8 | 自定义认证页面 | 不同用户推送不同认证页面，该认证页面可自定义，编辑内容包括文字、颜色风格、图片，且图片支持轮询播放； |  |
| 9 | IP地址管理 | 支持图形化查看当前内网IP使用情况，帮助管理员减少人工维护IP表的工作量； |  |
| 10 | 终端资产识别 | 自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型 |  |
| 11 | 安全基线检查 | 支持Windows终端安全检查，包括：杀软检查、登录域检查、操作系统检查、进程检查、文件检查、注册表检查、补丁检查、Windows账号检查、防篡改检查、客户端集成检查、软件检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复； |  |
| 12 | Windows应用联网管控 | 支持对终端应用联网管控，可设置禁止或允许访问互联网，禁止或允许访问指定IP地址，离线时继续生效； |  |
| 13 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 安全感知管理平台

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能要求 | 提供2U机架式设备，内存大小≥128G，系统盘容量≥240GB SSD，数据盘≥32TB，冗余电源，提供≥4个千兆电口。 |  |
| 2 | 资产识别 | 支持跨三层取MAC地址，识别资产MAC地址，并能够解决不同资产IP冲突问题，以及DHCP场景IP变更的问题。 |  |
| 3 | 脆弱性管理 | 支持整体展示服务器脆弱性风险、热点漏洞情况、脆弱性风险详情（漏洞风险、配置风险、弱密码、web明文传输、可用性风险）。 |  |
| 4 | 弱口令检测 | 弱密码检测规则支持高度自定义，包括规则名称、生效域名、长度规则、字符规则、字典序、web空密码、账号白名单、密码白名单、txt文件格式导入。 |  |
| 5 | 异常流量分析 | 支持按照对外业务流量可视、横向流量可视、外联流量可视等开放的业务流量情况，展示服务器流量排行、最活跃源主机的内网服务器的流量情况，支持全球地图展示整体外联流量情况。 |  |
| 6 | 日志分析结果可视化展示 | 支持SIEM日志关联分析结果的可视化展示，分析结果可视化展示。包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等。 |  |
| 7 | Webshell | 具备webshell通信流量检测，可检出加密（如冰蝎）的通信流量，具备webshell规则检测，且覆盖webshell整个攻击阶段检测，包括webshell上传点探测、webshell上传下载、webshell通信。 |  |
| 8 | 告警消减 | 支持多维度模糊聚类算法将大量外部攻击日志聚合成少量攻击事件，聚合维度包括攻击IP、攻击地址、攻击目标和目标手法。支持根据自身业务和安全运维经验自定义告警/事件，以便提高告警的精确度，减少运维成本。 |  |
| 9 | 威胁情报共享 | 支持云端与本地威胁情报共享，实时收集同步攻击者IP，并详细展示情报列表，包括IOC、区域、来源、更新时间、剩余封锁时间、状态、操作等，并可对本地威胁情报及云端威胁情报联动同品牌防火墙实现自动封锁。 |  |
| 10 | 溯源中心 | 支持自动化溯源，可自动化复现受害者从最开始的遭受攻击到权限维持各个阶段的黑客行为，包括攻击入口溯源。支持基于可视化的形式展示威胁的影响面，通过大数据分析和关联检索技术，能够直观的看到失陷主机的威胁影响面，同时基于列表模式展示攻击、违规访问、风险访问、可疑行为、正常访问等详细信息。支持攻击溯源功能，分析出首次失陷、疑似入口点、首次遭受攻击等信息。 |  |
| 11 | 安全风险报告 | 支持综合安全风险、主机安全风险、脆弱性感知、外部感知、工单、摘要、处置报告多种方式呈现，可快速生成月度、季度、年度PPT报表，摘要报告支持PPT格式导出；包含网络安全整体解读、网络安全风险详情、告警及事件响应盘点。 |  |
| 12 | 特征库升级 | 1、安全规则库：支持WEB应用防护识别库、IPS漏洞利用检测识别库、实时漏洞分析识别库、黑客工具检测识别库，且具备自定义的web防护识别库、漏洞利用检测检测引擎。 2、具备安全检测特征识别库、安全知识库、IOC威胁情报库、热点事件库、文件智能分析模型库检测能力。 3、支持定期自动升级、联动云端获取和离线手动升级。 |  |
| 13 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 潜伏威胁探针

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 提供机架式设备，硬盘容量≥256GB，提供≥6个千兆电口，≥2个千兆光口SFP。 |  |
| 2 | 性能要求 | 网络层吞吐量≥1.5Gbps |  |
| 3 | 部署模式 | 旁路部署，支持探针接入多个镜像口，每个接口相互独立且不影响 |  |
| 4 | 对象定义 | 1.支持根据数据包方向、协议、端口、IP地址等信息自定义应用规则来识别应用类型。 2.支持通过规则ID、名称、攻击影响、威胁等级、字符串、正则表达式及匹配方向来自定义web应用检测规则库、自定义IPS规则库、及自定义登录规则库。 3.支持自定义内网服务器IP组、客户端IP组，用于识别资产信息。定义的时间段内不能访问或能访问某服务器。 |  |
| 5 | 违规访问 | 支持IP，IP组，服务，访问时间等定义违规访问策略，主动建立针对性的业务和应用访问逻辑规则，针对目标IP（组）已开放的服务，白名单策略只允许白名单里的IP（组）在指定的时间内访问，其他时间或其他IP的访问均被视为违规，黑名单策略禁止黑名单里的IP（组）在指定的时间内访问，否则将被视为违规。 |  |
| 6 | 异常流量检测 | 支持标准端口运行非标准协议，非标准端口运行标准协议的异常流量检测，端口类型包括3389、53、80/8080、21、69、443、25、110、143、22等。 |  |
| 7 | 网站攻击检测 | 支持SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、Web整站系统漏洞、自定义WAF规则、WAF云防护等网站攻击检测 |  |
| 8 | 旁路阻断 | 支持基于IP和域名的旁路阻断，能够在实时镜像的流量中发现恶意IP并实现实时阻断，支持24小时/7天/30或者自定义时间在5分钟内阻断威胁。 |  |
| 9 | 僵尸网络行为检测 | 支持HTTP未知站点下载可执行文件、浏览最近30天注册域名、浏览恶意动态域名、访问随机算法生成域名、暴力破解攻击、反弹连接、IRC通信等僵尸网络行为检测。 |  |
| 10 | 高级检测 | 支持5种场景的日志传输模式,包含标准模式、精简模式、高级模式、局域网模式、自定义模式，适应不同应用场景需求 |  |
| 11 |  | 支持传输协议审计日志，包括https、http、DNS、邮件协议审计日志、SMB、AD域、WEB登录、FTP、Telnet、ICMP、TELNET、ICMP 、SNMP 、SSL 、SIP 、ONVIF 、mongo、NFS 、SOCKS 、dhcp、netbios_nbns、全流量元数据审计、数据库审计协议等。 |  |
| 12 | 抓包分析 | 支持流量抓包分析，，基于五元组灵活抓取数据包，可定义配置源IP、源端口、目的IP和目的端口、传输层协议以及标签类型（vlan、vxlan、mpls）选择添加抓包任务，接口额外提供标签选项。 |  |
| 13 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 数据库审计

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 硬盘容量≥4T SATA，冗余电源，提供≥6个千兆电口，≥2个万兆光口SFP+。 |  |
| 2 | 性能要求 | 硬件吞吐量≥4Gbps，最大纯数据库流量≥800Mb/s，数据库实例个数≥50个，SQL处理性能≥50000条SQL/s，日志检索性能≥1000000条/秒。 |  |
| 3 | 部署管理 | 采用B/S管理方式，一台设备完成所有工作；提供图形用户界面，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务； |  |
| 4 | 审计功能 | 支持主流数据库Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、Informix、Sybase、Postgresql、Cache、达梦、人大金仓、MongDB、K-DB、虚谷等。 |  |
| 5 |  | 支持客户端程序、数据库用户、操作类型、数据库名表名、响应时间、返回行数、影响行数、响应内容等实现对敏感数据库操作的精细监控； |  |
| 6 |  | 支持白名单审计，系统使用审计白名单将非关注的内容进行过滤，不进行记录，降低了存储空间和无用信息的堆砌 |  |
| 7 | 统计功能 | 支持以源IP、业务主机、操作类型、SQL模版、数据库用户为维度的数据库行为趋势； |  |
| 8 |  | 精细化日志秒级查询，通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快 |  |
| 9 | 数据库安全 | 内置SQL安全规则，包括如下：导出方式窃取、备份方式窃取、导出可执行程序、备份方式写入恶意代码、系统命令执行、读注册表、写注册表、暴露系统信息、高权存储过程、执行本地代码、常见运维工具使用grant、业务系统使用grant、客户端sp_addrolemember提权、web端sp_addrolemember提权、查询内置敏感表、篡改内置敏感表等； |  |
| 10 | 响应方式 | 支持Syslog告警、SNMP trap告警、邮件告警、短信告警； |  |
| 11 |  | 支持WEB界面备份及日志恢复导入工作； |  |
| 12 | 系统管理 | 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能； |  |
| 13 |  | 支持系统异常、磁盘空间占用过高、采集器离线等告警； |  |
| 14 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 隔离防火墙

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 产品不少于8个千兆电口，2个万兆光口，支持冗余电源。 |  |
| 2 | 性能要求 | 网络层吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥8G，全威胁吞吐量≥1G,并发连接数≥220万，每秒新建连接数≥15万。 |  |
| 3 | 工作模式 | 产品支持路由模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |  |
| 4 | 路由功能 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF、QinQ（VLAN VPN）、PIM-SM、PIM-DM路由协议。 |  |
| 5 | 链路状态检测 | 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。 |  |
| 6 | 流量控制 | 产品支持多维度流量控制功能，支持基于IP地址、用户、应用、时间设置流量控制策略，保证关键业务带宽日常需求。 |  |
| 7 | 会话控制 | 产品支持基于IP对象的会话控制策略，实现并发和新建连接数的合理限制。 |  |
| 8 | DDoS防护 | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护，支持NTP DDOS防护，采用阀值检查、源/目的限流、源认证等方式综合进行NTP QUERY FLOOD、NTP REPLY FLOOD攻击防护； |  |
| 9 | 防病毒 | 产品支持对压缩病毒文件进行检测和拦截。 |  |
| 10 |  | 产品支持勒索病毒检测与防御功能 |  |
| 11 | 入侵防御 | 产品支持僵尸主机检测功能，可识别主机的异常外联行为。 |  |
| 12 | 账号安全 | 支持设备远程管理，在设备管理列表中选择设备，通过调用浏览器登录远程设备进行管理；。 |  |
| 13 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 网闸

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | “双主机+隔离卡”架构，冗余电源，提供≥6个千兆电口，≥4个千兆光口SFP，≥2个万兆光口SFP+。 |  |
| 2 | 性能要求 | 吞吐量≥5Gbps，并发连接数≥50万 |  |
| 3 | 产品架构 | 支持双系统冗余架构，可通过WEB页面进行主备系统切换，当主系统发生故障或需要升级时可切换至备系统进行工作(需提供产品功能截图证明并加盖公章) |  |
| 4 | 文件交换 | 具备文件断点续传，同时支持文件并发数量设置，充分利用硬件资源(需提供产品功能截图证明并加盖公章) |  |
| 5 |  | 支持实时监控文件同步进度、当前同步文件大小、已传输大小、花费时长、同步速率(需提供产品功能截图证明并加盖公章) |  |
| 6 |  | 支持文件同步记录统计，可以按照任务号分别统计源端文件数量、源端文件大小、发送文件数量、发送文件大小、接收文件数量、累计接收大小，可按照图表或者饼图进行呈现 |  |
| 7 | 数据库同步 | 数据库同步支持无客户端方式同步(需提供产品功能截图证明并加盖公章) |  |
| 8 | 安全浏览 | 支持FTP用户在线情况查看，包含但不限于用户地址、登陆日期、登陆时间等信息 |  |
| 9 | TCP/UDP访问 | 安全浏览支持域名控制、源端控制、URL过滤、命令过滤、文件大小限制、用户认证 |  |
| 10 | 负载均衡 | 支持按照功能模块，灵活开启告警功能，支持邮件告警、日志告警、SNMP等告警方式 |  |
| 11 | 安全防护 | 支持异构双引擎病毒模块，可根据用户需求选择需要的病毒引擎，支持云查杀模式，可联动云端文件鉴定中心，预判文件安全风险，防止恶意文件通过网闸进入内网，提供高中低不同级别阻断策略(需提供产品功能截图证明并加盖公章) |  |
| 12 | 产品资质 | 具备中国信息安全测评中心颁发的信息技术产品安全测评证书EAL 4+证书 |  |
| 13 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 出口负载均衡

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 配备冗余电源，接口数量上千兆电口≥6个，千兆光口SFP≥2个。 |  |
| 2 | 性能要求 | 性能参数：4层吞吐量（默认网口）≥5Gbps，四层并发连接数≥8000000，4层新建连接数 CPS≥150000，7层新建请求数RPS≥150000。 |  |
| 3 | 部署模式 | 支持串接部署方式和旁路部署方式，支持三角传输模式； |  |
| 4 | 功能集成 | 提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求； |  |
| 5 | 自定义流量编排 | 通过某种编程语言（如lua）实现自定义的流量编排，对IP、TCP、UDP、SSL、HTTP和HTTPS等类型的流量进行分发、修改和统计等操作； |  |
| 6 | 流量调度分发 | 支持基于管理员自定义的时间计划来进行出站访问的流量调度分发； |  |
| 7 |  | 支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来进行出站访问的流量调度分发； |  |
| 8 | 接入方式 | 支持静态IP和PPPOE两种线路接入方式； |  |
| 9 | 负载均衡算法 | 支持轮询、加权轮询、按主机加权轮询、加权最小连接、按主机加权最小连接、动态反馈、最快响应时间、加权最小流量、最小流量、最少连接、主机-最小流量、主机-最少连接调度、按主机加权最小流量、源IP源端口哈希、源IP哈希、URI哈希和HOST哈希等；（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |  |
| 10 | 模拟健康监测 | 支持模拟健康监测功能，无需完成真实的业务配置即可提前采用icmp、http、https、tcp、ftp以及dns等健康检查方式模拟检查业务的状态； |  |
| 11 | 并发配置 | 支持配置每台的业务主机的并发连接数、新建连接数和每秒请求数限制，同时可配置每个虚拟服务的单个IP或所有IP的最大新建和最大并发限制； |  |
| 12 | 多IPv4和IPv6地址 | 支持在同一个虚拟服务下同时配置多个IPv4和IPv6地址；（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |  |
| 13 | TCP和UDP DNS解析能力 | 支持TCP和UDP DNS解析能力，支持设置EDNS缓冲区大小；需要内置互联网公开的根服务器(包括Ipv4和ipv6)，并且可自定义根服务器，支持一键恢复默认值；支持DNS缓存，可配置全局缓存最小时间和最大时间，并可设置MSG缓存大小、RR缓存大小、密钥缓存大小、否定记录缓存大小和否定记录最大缓存时间；（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |  |
| 14 | 服务要求 | 五年原厂服务并提供原厂服务承诺函 |  |

    - 出口行为管理

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 冗余电源，提供≥6个千兆电口，≥2个万兆光口SFP+。 |  |
| 2 | 性能要求 | 网络层吞吐量（大包）≥12Gb，应用层吞吐量≥2.7Gb，带宽性能≥1.5Gbps支持用户数≥10000，每秒新建连接数≥20000，最大并发连接数≥800000。 |  |
| 3 | 部署模式 | 支持路由模式、网桥模式、旁路模式； |  |
| 4 | 故障排查 | 支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |  |
| 5 | 用户导入 | 支持从本地导入，支持以CSV格式文件导入帐户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息；用户分组支持父组、子组、组内套组等； |  |
| 6 | 本地认证 | 支持用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证等本地认证方式 |  |
| 7 | 短信和微信快捷认证 | 支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证； |  |
| 8 | 双因素认证 | 支持账号密码+动态令牌（Authenticator APP）验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌； |  |
| 9 | 通道化流控 | 支持在不同线路上，根据不同的应用、目标IP、时间段、日期、用户/用户组、位置、终端类型来保证或者限制流量，可根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级； |  |
| 10 | 动态流量调整 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义； |  |
| 11 | 应用识别规则库 | 设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制； |  |
| 12 | URL库管理 | 内置URL数量在3000万以上，包含分类数量150个以上；管理员可自定义新的URL地址和URL分类； |  |
| 13 | 邮件过滤 | 支持根据源地址和目的地址过滤外发邮件，基于扩展名过滤含指定文件类型的邮件外发行为，根据附件大小、附件个数限制外发邮件，同时匹配三个以上关键字的邮件主题、正文和附件的邮件外发行为； |  |
| 14 | 日志分析 | 支持对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型：包括业务审计、带宽分析、上网态势分析、带宽分析、未关机检测分析、团队稳定性分析、图书馆资源优化、办公网上网态势分析、专线质量分析，可导出报表; |  |
| 15 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 网络审计系统

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 提供≥6个千兆电口，≥2个万兆光口SFP+。 |  |
| 2 | 性能要求 | 网络层吞吐量（大包）≥8Gb，应用层吞吐量≥1.1Gb，每秒新建连接数≥12000，最大并发连接数≥500000。 |  |
| 3 | 部署模式 | 支持路由模式、网桥模式、旁路模式； |  |
| 4 | 故障排查 | 支持网络故障排查，支持PPS异常、丢包异常、ARP异常、内网DOS攻击等异常情况实时监测，显示每日异常事件个数及情况； |  |
| 5 | 用户导入 | 支持从本地导入，支持以CSV格式文件导入帐户/分组/IP/MAC/描述/密码等信息；用户分组支持父组、子组、组内套组等； |  |
| 6 | 本地认证 | 支持用户名密码认证、IP/MAC认证、短信认证等本地认证方式 |  |
| 7 | 短信和微信快捷认证 | 支持终端用户账号绑定手机号码和微信号，绑定后可以通过手机验证码和微信扫码实现上网快捷登录认证； |  |
| 8 | 双因素认证 | 支持账号密码+动态令牌（Authenticator APP）验证码身份认证，支持通过短信和密码绑定动态令牌； |  |
| 9 | 通道化流控 | 支持在不同线路上，根据不同的应用、目标IP、时间段、日期、用户/用户组、位置、终端类型来保证或者限制流量，可根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级； |  |
| 10 | 动态流量调整 | 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；空闲值可自定义； |  |
| 11 | 应用识别规则库 | 设备内置应用识别规则库，支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制； |  |
| 12 | URL库管理 | 内置URL规则，管理员可自定义新的URL地址和URL分类； |  |
| 13 | 邮件过滤 | 支持根据源地址和目的地址过滤外发邮件，基于扩展名过滤含指定文件类型的邮件外发行为，根据附件大小、附件个数限制外发邮件，同时匹配三个以上关键字的邮件主题、正文和附件的邮件外发行为； |  |
| 14 | 日志分析 | 支持对上网日志进行大数据分析，并支持多个大数据分析模型：包括业务审计、带宽分析、上网态势分析、带宽分析、未关机检测分析、团队稳定性分析、图书馆资源优化、办公网上网态势分析、专线质量分析，可导出报表; |  |
| 15 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 杀毒软件管理平台

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理控制中心要求 | 单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件，管理平台支持在64位的操作系统环境部署，不限于Centos7或ubuntu |  |
| 2 | 性能要求 | PC端授权不少于3300，服务器端授权不少于300； |  |
| 3 | 管理可视化 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 |  |
| 4 | 威胁展示 | 提供勒索病毒整体防护体系入口，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 |  |
| 5 |  | 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量 |  |
| 6 | 自动分组 | 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 |  |
| 7 | 策略配置管理 | 支持安全策略一体化配置，通过单一策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录 |  |
| 8 | 升级管理 | 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴 |  |
| 9 | 勒索病毒专防 | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具 |  |
| 10 |  | 支持监控诱饵文件，诱饵文件可被实时监控，当勒索病毒对该文件进行修改或加密操作时进行拦截 |  |
| 11 | 修复与管理 | 支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复； |  |
| 12 | 控制策略 | 支持基于IP（组）、服务和角色维度进行流量访问控制，实现对应用服务之间的访问隔离，并且支持对配置项的备份以及恢复操作 |  |
| 13 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - PC端杀毒软件

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Windows PC客户端支持 | Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows 11 |  |
| 2 | 国产化桌面一体化管控 | 支持管控国产化操作系统终端，下发基本策略，配置病毒查杀、实时防护、桌面管控等策略，处理国产化终端发生的威胁事件。 |  |
| 3 | 管理可视化 | 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能 |  |
| 4 | 多维度威胁展示 | 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、高级威胁、暴力破解、僵尸网络、WebShell后门、高危漏洞及其各自影响的终端数量 |  |
| 5 |  | 提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的勒索病毒数量、已阻止的勒索病毒行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数 |  |
| 6 |  | 支持按“最近7天”、“最近30天”、“最近三个月”不同时间维度展示病毒查杀事件爆发趋势和病毒TOP5排行榜，并展示对应的事件数及终端数 |  |
| 7 | LDAP/AD域同步 | 支持使用LDAP账号登录管理平台，同时可对LDAP账号分配相应的管理权限，运维人员可通过域账号登录进行对应分组的安全、运维、审计工作，提升运维效率 |  |
| 8 | 自动分组 | 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 |  |
| 9 | 策略配置管理 | 支持终端客户端软件的启用禁用，统一重启和卸载客户端软件 |  |
| 10 | 终端日志报表 | 支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测。 |  |
| 11 | 升级管理 | 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴 |  |
| 12 | 终端自保护 | 支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除，以免影响正常功能，导致用户的终端受到病毒入侵。 |  |
| 13 | 文件实时监控 | 可实时监控文件的状态，在文件读、写、执行或者进入主机时主动进行扫描，支持根据用户性能偏好设置高、中、低3种防护级别 |  |
| 14 | 勒索病毒专防 | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具 |  |
| 15 | 远程桌面控制 | 支持远程控制管控终端桌面的功能，便于管理员能够及时对存在故障的终端进行维护 |  |

    - 服务器端杀毒软件

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Windows 服务器客户端支持 | Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2016， |  |
| 2 | Linux 服务器客户端支持 | CentOS/Ubuntu/Debian/RHEL/SUSE/Red Flag Asianux Server/Oracle Linux |  |
| 3 | 自动分组 | 支持终端自动分组管理，新接入的终端可以根据网段自动分配到对应的分组 |  |
| 4 | 消息下发 | 支持对在线终端下发实时通知消息 |  |
| 5 | 终端日志报表 | 支持根据统计周期、终端名称、IP地址，补丁信息和漏洞等级等多维度的入侵检测日志，杀毒扫描日志，微隔离日志，合规检测日志，管理员操作日志，运维日志，联动日志等的日志查询和检测 |  |
| 6 |  | 支持根据终端分组或者指定终端导出各维度的终端日志，提升运维人员的运维效率。 |  |
| 7 | 升级管理 | 支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴 |  |
| 8 | 控制台会话锁定 | 支持控制台会话锁定，当管理员中途有事离开时，为了避免别人误操作，可以锁定控制台，输入admin密码即可解锁。 |  |
| 9 | 威胁检测 | 通过智能识别终端环境情况（低配硬件、老旧设备、虚拟化等）和当前终端资源占用，在闲时实时监控和病毒扫描场景，都可智能调整EDR的资源占用（CPU、IO等）。 |  |
| 10 | Windows服务器安全加固 | 提供基于可信鉴定方式的进程防护方式，通过人工智能自学习机制，自动建立信任进程名单，阻断非可信进程的运行并提供配置指引，同时支持通过模板和手动的方式添加信任进程 |  |
| 11 | 勒索病毒专防 | 支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具 |  |
| 12 |  | 基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御 |  |
| 13 | windows漏洞修复及补丁管理 | 支持流行Windows高危漏洞的轻补丁免疫防御，支持Windows补丁批量一键修复 |  |

    - 日志审计与分析主机

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 提供2U机架式设备，硬盘容量≥8T，单电源，提供≥6千兆电口，≥2万兆光口SFP+。 |  |
| 2 | 性能要求 | 审计许可证书数量≥200，可扩展审计主机许可数≥450，平均每秒处理日志数（eps）性能≥3500。 |  |
| 3 | 日志采集 | 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于800种日志对象的日志数据采集。 |  |
| 4 |  | 支持 Deepin(深之度) Linux、Harmony(鸿蒙) OS、Ubuntu Kylin(优麒麟)、UnionTech(统信) UOS 等 25款 国产化操作系统日志接入。 |  |
| 5 |  | 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数。 |  |
| 6 |  | 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射，以满足除内置解析规则之外未被覆盖的日志类型的解析。 |  |
| 7 | 日志传输与存储转发 | 支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，同时支持转发已解析日志和原始日志的两种日志 |  |
| 8 | 日志检索 | 支持日志检索数据的投屏；支持日志查询结果的统计与导出，支持历史备份文件导入查询； |  |
| 9 |  | 支持单条事件进行展开，显示事件详细信息和事件原始信息，支持事件详情中任意字段作为查询条件无限制进行二次检索分析。 |  |
| 10 | 日志分析 | 支持网站攻击、漏洞利用、C&C通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则，支持自定义关联分析规则 |  |
| 11 | 日志告警 | 支持把告警通过API的方式发送至第三方接口，告警内容支持自定义。 |  |
| 12 | 资产管理 | 支持拓扑管理，能够基于拓扑图的资产相关数据信息快速查看资产评分、安全事件分布、告警分布等，支持通过拓扑下钻查看对应资产的关联事件、审计事件、日志数量。 |  |
| 13 | 报表 | 内置主机安全报表（linux）、主机安全报表（windows）、数据库安全报表、网络设备安全报表、应用安全报表五种；支持自定义时间导出报表， |  |
| 14 | 系统管理 | 支持网络连通性测试工具，至少支持ping、telnet两种拨测方法； |  |
| 15 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 安全运维管理主机

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 提供≥6个千兆电口，≥2个万兆光口SFP+。 |  |
| 2 | 性能要求 | 包含运维授权数≥200，最大可扩展资产数≥500。 |  |
| 3 | 协议支持 | 产品应支持字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET，支持图形协议：RDP、VNC；支持文件传输协议：FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板 |  |
| 4 | 协议扩展 | 支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等 |  |
| 5 | 账号对比 | 支持Windows AD域/LADP账号与堡垒主机账号周期比对，自动或手动删除或锁定失效的域账号 |  |
| 6 | 批量管理 | 支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期 |  |
| 7 | 认证方式 | 用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、短信认证（移动云mas)、AD域/LADP认证、Radius认证等认证方式；并支持各种认证方式和静态口令组合认证 |  |
| 8 | 三权分立 | 内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴 |  |
| 9 | 资产授权 | 支持一对一、一对多、多对多授权，如将单个资产授权多个用户，一个用户授予多个资产，用户组向资产组授权 |  |
| 10 | 访问审批 | 支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作 |  |
| 11 | 单点登陆 | 支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件，并同时支持调用SecureCRT、Xshell、Putty、WinSCP、FileZilla、RDP等客户端工具实现单点登陆 |  |
| 12 | 日志查询 | 支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史 |  |
| 13 | IPV6支持 | 全面支持IPV6，设备自身可以配置IPV6地址供客户端访问，并且支持目标设备配置IPV6地址实现单点登陆和审计 |  |
| 14 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |

    - 医疗设备接入安全网关(SIG)

| 序号 | 功能项 | 功能要求说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件规格要求 | 提供≥8个千兆电口，≥2个万兆光口SFP+。 |  |
| 2 | 性能要求 | 应用层吞吐量≥9G，并发连接数≥200万，HTTP新建连接数≥9万 |  |
| 3 | 资产发现 | 支持主动探测和流量分析两种资产发现方式 |  |
| 4 | 应用层准入 | 支持IoT协议准入，可识别ONVIF、MQTT等IoT协议基于协议进行应用层准入，仅允许指定协议入网通信，可设置生效时间、新增单次时间计划和循环时间计划等 |  |
| 5 |  | 支持兼容国内主流安防产品接入协议视频协议准入，仅允许指定厂商的视频协议入网通信，可设置生效时间、新增单次时间计划和循环时间计划等 |  |
| 6 |  | 支持标准合规准入，可识别GB/T 28181、GB 35114等相关国家标准，基于国家标准进行应用层准入，仅允许符合国家标准的终端入网通信 |  |
| 7 |  | 支持视频信令准入，可识别SIP、RTP、RTCP、RTSP等视频信令准入 |  |
| 8 | IoT漏洞攻击防护 | 产品内置超过3100+种IoT漏洞攻击特征，其中工控漏洞攻击特征2000+种，检测到漏洞攻击后可进行拦截。 |  |
| 9 | 流量控制 | 支持针对物联网设备的上行、下行流量进行流量控制并支持设置优先级，可限制单物联网设备IP的最大流量，阻断物联网设备被篡改后的异常发包探测风险。 |  |
| 10 | 资产 统一管理 | 网关可将终端信息统一上报至平台，由平台进行全网资产的统一展示，对全网资产进行统一入网审批、管理 |  |
| 11 | 服务要求 | 要求所投产品提供五年原厂服务并提供原厂售后服务承诺函。 |  |