货物需求一览表及技术规格

一、采购标的需实现的功能或者目标，为落实政府采购政策需满足的要求

（一）项目背景情况

本项目拟构建深海光缆传输系统。考虑本项目在施工时静态光缆需承载两条动态光缆和动静态海光缆分支器的重量，岸基静态光缆强度不够，因此系统方案须采用加强型静态光缆。海底光缆传输系统的光缆连接结构如下所述。首先使用静态光缆接头盒连接静态光缆和岸基静态光缆，再通过静态海光缆分支器将静态光缆分成两条静态光缆（静态光缆型号一致），每根静态光缆再通过动静态海光缆分支器将静态缆分成两根各动态光缆。动态光缆在海床位置处加装海缆保护管后，连接至系泊系统中的系泊夹具。

（二）采购标的实现的功能或者目标；

本项目旨在测试海光缆传输系统在深海（海深不低于1500m）工作的稳健性。系统设计考虑了多种工程挑战，包括深海作业环境、光缆的承载力和耐久性，以及在极端条件下确保数据传输的稳定性和可靠性。具体需实现以下功能：

1）实现长距离、高速度的数据传输。通过连接不同地理位置，实现长距离的高速数据通讯；

2）光缆结构设计。光缆系统需具备高耐久性和可靠性。考虑到深海环境的复杂性和挑战性，特别是高压力和海水腐蚀等因素，确保光缆系统的长期稳定运作；

3）系统需具有高灵活性和维护性，确保系统在遇到损坏或需要升级时，可以快速且有效地进行维护或替换。

(三)为落实政府采购政策需满足的要求

详见招标文件第一章。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 采购标的名称 | 技术参数/性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态海光缆（核心产品） | - # （1）光纤损耗：≤0.4dB/km@1310nm；≤0.3dB/km @1550nm - # （2）最小破断力值：≥150kN - ★（3）工作拉力：≥60kN - ★（4）光纤芯数：≥4芯 - # （5）无张力最小弯曲半径：1.0m - # （6）有张力最小弯曲半径：1.5m | 20 km |
| 2 | 静态海光缆 | - # （1）光纤损耗：≤0.22dB/km@1550nm - # （2）破断力值：≥180kN - ★（3）耐静水压：≥20MPa/24小时，护套无破损 - ★（4）光纤芯数：≥48芯 - # （5）压扁：≥15kN/0.1m - （6）直流电阻：≤8.0Ω/km（@23℃） | 19 km |
| 序号 | 采购标的 配置 | 技术参数/性能要求 | 数量 |
| 1 | 海光缆安装配件-静态海光缆分支器 | - # （1）最大敷设深度：≥2500m - （2）插入损耗：≤0.3dB - # （3）容纳光纤芯数：≥4芯 - # （4）断裂拉伸强度：≥连接海缆90%UTS - # （5）最小弯曲半径：1.5m - （6）工作温度范围：-10～40℃ - （7）存储温度范围：-20～50℃ - （8）绝缘电阻：＞10 G - # （9）工作寿命：≥3年 | 1个 |
| 2 | 海光缆安装配件-动静态海光缆分支器 | # （1）最大敷设深度：≥2500m （2）插入损耗：≤0.3dB # （3）容纳光纤芯数：≥4芯 # （4）断裂拉伸强度：≥连接海缆90%UTS # （5）最小弯曲半径：1.5m （6）工作温度范围：-10～40℃ （7）存储温度范围：-20～50℃ （8）绝缘电阻：＞10 G # （9）工作寿命：≥3年 | 2个 |
| 3 | 海光缆安装配件-海光缆接头盒 | - （1）熔接损耗：≤ 0.07dB - （2）容量：24纤对，48个熔接棒 - （3）光纤盘纤直接：≤30cm - （4）存储温度：-30～60℃ - （5）工作温度：-10～50℃ - # （6）最大水深：≥2500 m - # （7）设计寿命：≥3年 | 1个 |
| 4 | 承力万向节 | （1）材质：316不锈钢、铝合金、Nylon6 # （2）轴向安全工作负荷：≥30kN # （3）横向安全工作负荷：≥5kN （4）弯矩：5kN×m （5）可偏斜角度：90° （6）集成时间：24小时 （7）工作温度：-10～40℃ （8）存储温度：-20～50℃ | 4套 |
| 5 | 光电分离器 | （1）材料：316L不锈钢 （2）密封性能：25MPa （3）集成时间：24小时 （4）工作温度：-10～40℃ （5）存储温度：-20～50℃ # （6）应用水深≥2500m | 4套 |

★ 四、采购标的名称及数量、采购标的配置名称及数量（本项为实质性条款，不允许负偏离，须在商务技术册中明确应答）

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态海光缆（核心产品） | 20 | km |
| 2 | 静态海光缆 | 19 | km |
| 序号 | 采购标的配置 | 数量 | 单位 |
| 1 | 海光缆安装配件-静态海光缆分支器 | 1 | 个 |
| 2 | 海光缆安装配件-动静态海光缆分支器 | 2 | 个 |
| 3 | 海光缆安装配件-海光缆接头盒 | 1 | 个 |
| 4 | 承力万向节 | 4 | 套 |
| 5 | 光电分离器 | 4 | 套 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

★  1、合同履行期限：签订合同之日起至质保期结束（本条为实质性条款，不允许偏离）；

2、售后服务要求：

★  （1）质保期：验收合格之日起2年为免费质保期；（本条为实质性条款，不允许负偏离）

（2）质保期间，中标方对其提供的设备所出现的故障提供及时、优质、免费的维修和保养服务。中标方需协调安装团队参与设备的安装和测试，并派遣不少于4人的技术团队参与海上作业。在质保期间出现故障，应在工作日的8小时之内做出响应，3个工作日内网络或电话排查故障并给出初步的解决方案，如有必要，应在72小时内到场支持。一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。

（3）在质保期满之前，中标方对设备进行一次整体全面的维护和检查；

（4）质保期满后，对不能正常运行的涉及技术、设备的任何问题，中标方提供及时、优质的售后服务。

3、培训服务要求：

供应商提供不少于1天，不少于4人的操作技术培训，培训在终验收前于用户现场进行，与培训相关的费用均由供应商承担。

- 项目实施的地点：北京理工大学中关村校区研究生楼、湛江码头

- 采购项目交付或者实施的时间：签订合同后20个自然日统一交付，具体交付时间为接到采购人通知的5个工作日内完成安装和调试。

六、采购标的验收标准

6.1预验收：

供应商应向采购方提供以下文件，书面完成预验收。

（1）所有采购设备的数量清单、产品合格证、设备装箱清单、专用工具和配件数量清单，操作规范、使用及维护手册等。

（2）完整的设计、安装图。

（3）产品使用说明书（如有）。

6.2终验收：

由供应商依据双方签订的合同、技术协议和双方确认的其它技术资料等编写验收大纲和试验指导书、使用手册，双方认可后进行验收。终验收的主要内容包括：

（1）验收在采购方安装现场进行，供应商协助采购方验收，采购方提供一切用于验收的场地、油水气电及甲方现场管理人员配合等便利条件。

（2）验收时，本项目所包含的所有系统和设备均应具备正常运行状态，按采购方试验设计要求完成各项功能，系统各项技术指标、性能均应达到设计要求，各组件匹配良好，系统运转正常、安全、可靠。

（3）按试验项目进行实际试验操作运行，考核其是否能完成各项功能；系统运转是否正常、安全、可靠等。由采购方现场验收，供应商现场操作、演示技术要求中规定的各种功能、工作参数等内容，考核功能及技术指标、性能能否达到技术协议的要求，符合要求方可双方签字。

七、说明

1、本章所有商务、技术要求如未要求提供相关证明材料，则只须在投标文件商务技术册附件6（技术规格偏离表）、附件7（商务条款偏离表）中列明是否偏离。实质性条款必须无偏离或正偏离，未写明是否偏离或响应为负偏离，将导致其投标被拒绝。

2、带“★”条款为实质性指标，不允许负偏离，如有负偏离，视为非实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。