政府采购

公开招标文件

项目名称：江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工

程装备配备项目（器材类）

项目编号：JXTC2024040134

江西省机电设备招标有限公司

中国.南昌

目录

第一章投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、投标人的资格要求	12

三、获取招标文件	13

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	13

五、公告期限	14

六、其他补充事宜	14

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	14

第二章 投标人须知	1

一、说明	9

二、招标文件	10

三、政府采购优惠政策	11

四、投标文件的编制	12

五、投标文件的递交	14

六、开标	15

七、评审原则及程序	15

八、中标人的确定	17

九、中标结果公告	17

十、中标通知	17

十一、签订合同	17

十二、询问、质疑和投诉	18

十三、其他事项	19

第三章 合同文本	21

第四章 投标文件格式	36

一、投标书	36

二、开标一览表	37

三、开标一览表明细	38

四、技术条款响应表	39

五、商务条款响应表	40

六、关于资格的声明函	41

七、法定代表人授权书	42

八、资格证明文件	43

九、提供投标保证金的证明材料	45

十、投标货物技术文件及其他材料	45

第五章　货物需求表及采购需求	54

一、货物需求表	54

二、采购需求	55

（一）技术要求	55

01包：多功能雷达生命探测仪	55

02包：音频生命探测仪	55

03包：视频生命探测仪	56

04包：红外生命探测仪	57

05包：军事毒剂检测仪	58

06包：生物快速检测仪【核心产品】、核辐射探测仪	58

07包：可燃气体检测仪、复合气体检测仪【核心产品】、有毒气体探测仪	59

08包：热成像仪	61

09包：位移监测仪【核心产品】、余震监测仪	62

10包：现场空气监测仪、测温仪【核心产品】、水质分析仪、电子气象仪	63

11包：测距仪	66

12包：便携式流速仪【核心产品】、水深探测仪、水温仪	66

13包：机动链锯【核心产品】、电动链锯	68

14包：无齿锯	69

15包：双轮异向切割锯	70

16包：水泥切割机、凿岩机【核心产品】、手动破拆工具组、玻璃破碎器	70

17包：绳锯	72

18包：开缝器	73

19包：液压破拆工具组A【核心产品】、液压破拆工具组B	73

20包：电动液压剪扩组	76

21包：液压钻孔机【核心产品】、电动钢筋速断器	78

22包：等离子切割机【核心产品】、氧炔气焊切割设备	80

23包：起重气垫	81

24包：重型支撑套具	81

25包：牵拉器、木锯切割机、液压千斤顶、气动切割刀、毁锁器【核心产品】	82

26包：电动破拆工具组	84

27包：液压万向剪切钳	85

28包：狭小空间排烟机、强制送风呼吸器、坑道小型空气输送机、水驱动排烟机【核心产品】	86

29包：移动照明灯、泛光灯、月球灯、气柱灯、移动照明灯组【核心产品】	88

30包：移动式排烟机	91

31包：移动照明灯组（小型）	92

32包：躯体固定气囊、肢体固定气囊、婴儿呼吸袋、多功能担架、船型担架、篮式担架【核心产品】	92

33包：救生抛投器【核心产品】、救援三角架	95

34包：消防艇	96

35包：充气救援艇（配舷外机）（核心产品：舷外机)	98

36包：冲锋舟（配舷外机）（核心产品：舟艇舷外机)	100

37包：舷外机	101

38包：气垫船	101

39包：摩托艇	102

40包：定位浮标、充气救生筏【核心产品】、可漂浮救生担架（漂浮担架）	103

41包：支撑保护套具【核心产品】、稳固保护附件	105

42包：救生照明线	106

43包：浮艇泵	107

44包：手抬机动泵	107

45包：移动式消防炮	108

46包：高压气瓶、正压式空气呼吸器碳纤维气瓶【核心产品】	109

47包：卷扬机、消防梯15米【核心产品】、移动水带收卷机	109

48包：自动止坠器、自动锁定下降器、下降器【核心产品】	111

49包：多功能省力系统	113

50包：静音发电机【核心产品】、大功率发电机	113

51包：破拆机器人	114

52包：水域救生套装（核心产品：激流救生衣)	115

53包：滑轮套装、挂钩套装、绳索救援套装【核心产品】	116

54包：消防员抢险救援套装（核心产品：消防员抢险救援头盔)	120

55包：抢险救援服装（核心产品：冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）)	124

56包：照明呼救套装（核心产品：手提式强光照明灯)	128

57包：水下机器人	129

58包：水上救生机器人	130

59包：锚固装备套装	130

60包：水下破拆工具组	131

61包：充气式上浮系统、救援桨板、救生拉杆【核心产品】、滚钩、充气式救生浮板、水下起吊工具组	132

62包：潜水全面罩【核心产品】、潜水浮力装置（浮力背心）、潜水气瓶、潜水调节器（含附件）、潜水电脑表、潜水装备套装	135

63包：管供式潜水装具	139

64包：水下推进器、水下红外夜视仪【核心产品】、水下金属探测仪	140

65包：无电切割刀【核心产品】、金属弧水陆切割器、水下电焊切割机	142

66包：空气充填泵	144

67包：体外除颤仪	146

68包：排水机器人【核心产品】、移动水囊	147

69包：水域救援套装	149

70包：冰面行动辅助套装、冰面救援滑板、冰面救援服【核心产品】	150

71包：灭火机器人	152

72包：化学氧自救呼吸器	153

73包：65型多功能消防水枪、穿刺式破拆水枪【核心产品】	154

74包：高倍数泡沫发生器	155

75包：门锁破拆工具组	155

76包：哈里根铁铤	156

77包：角磨机【核心产品】、电钻	156

78包：灭火防护套装	158

79包：防电服【核心产品】、电绝缘装具	161

80包：轻型防化服（二级防化服）	162

81包：重型防化服(一级防化服)	163

82包：移动供气源	164

83包：消防防坠落辅助部件【核心产品】、消防全身式安全吊带、消防通用安全绳、水面漂浮救生绳（200米）	165

84包：干式水域救援服	168

85包：湿式水域救援服	168

86包：干式潜水衣【核心产品】、湿式潜水衣	169

87包：正压式消防氧气呼吸器	171

88包：消防员避火防护服【核心产品】、消防员防蜂服	172

89包：正压式消防空气呼吸器（6.8L）	173

90包：消防员灭火防护服（消防员款）	175

91包：消防员呼救器后场接收装置	176

92包：简易洗消喷淋器、洗消帐篷、公众洗消站【核心产品】	177

93包：堵漏工具组	179

94包：充气帐篷（40m²）、充气帐篷（60m²）、充气帐篷（100m2）【核心产品】、网架帐篷（40m2）、网架帐篷（60m2）	180

95包：航空运输箱	185

96包：智能化仓储系统	185

97包：排用炊事单元、单兵携行包【核心产品】、净水设备	337

98包：宿营方舱	340

99包：便携式推车	341

100包：履带式挖掘机	342

101包：轮式装载机	343

102包：卫星便携站	344

103包：北斗有源终端	346

104包：5G单兵图传	347

105包：音视频布控球	348

106包：卫星电话	349

107包：手持电台【核心产品】、防水定位对讲机、骨传导通话装置	350

108包：公网集群对讲机	353

109包：侦查无人机	353

110包：专业任务无人机A	355

111包：专业任务无人机B	357

112包：人员跟踪管理套装	361

113包：窄带自组网电台	365

114包：背负式可视系统	366

115包：水下侧扫声呐	368

116包：水下前视声呐	369

117包：水下无线通信系统【核心产品】、水下摄像机	369

118包：指挥视频终端	371

119包：无人机C（含功能模块）	372

120包：便携指挥箱	374

121包：无线中继台	376

122包：消防员单兵图侦系统	377

（二）商务要求	381

第六章  评标标准	387

01包：多功能雷达生命探测仪	387

02包：音频生命探测仪	392

03包：视频生命探测仪	397

04包：红外生命探测仪	402

05包：军事毒剂检测仪	407

06包：生物快速检测仪【核心产品】、核辐射探测仪	412

07包：可燃气体检测仪、复合气体检测仪【核心产品】、有毒气体探测仪	417

08包：热成像仪	423

09包：位移监测仪【核心产品】、余震监测仪	428

10包：现场空气监测仪、测温仪【核心产品】、水质分析仪、电子气象仪	433

11包：测距仪	438

12包：便携式流速仪【核心产品】、水深探测仪、水温仪	443

13包：机动链锯【核心产品】、电动链锯	448

14包：无齿锯	454

15包：双轮异向切割锯	459

16包：水泥切割机、凿岩机【核心产品】、手动破拆工具组、玻璃破碎器	464

17包：绳锯	470

18包：开缝器	475

19包：液压破拆工具组A【核心产品】、液压破拆工具组B	480

20包：电动液压剪扩组	486

21包：液压钻孔机【核心产品】、电动钢筋速断器	491

22包：等离子切割机【核心产品】、氧炔气焊切割设备	497

23包：起重气垫	502

24包：重型支撑套具	507

25包：牵拉器、木锯切割机、液压千斤顶、气动切割刀、毁锁器【核心产品】	512

26包：电动破拆工具组	518

27包：液压万向剪切钳	523

28包：狭小空间排烟机、强制送风呼吸器、坑道小型空气输送机、水驱动排烟机【核心产品】	528

29包：移动照明灯、泛光灯、月球灯、气柱灯、移动照明灯组【核心产品】	534

30包：移动式排烟机	540

31包：移动照明灯组（小型）	545

32包：躯体固定气囊、肢体固定气囊、婴儿呼吸袋、多功能担架、船型担架、篮式担架【核心产品】	550

33包：救生抛投器【核心产品】、救援三角架	556

34包：消防艇	561

35包：充气救援艇（配舷外机）（核心产品：舷外机)	567

36包：冲锋舟（配舷外机）（核心产品：舟艇舷外机)	573

37包：舷外机	578

38包：气垫船	583

39包：摩托艇	588

40包：定位浮标、充气救生筏【核心产品】、可漂浮救生担架（漂浮担架）	593

41包：支撑保护套具【核心产品】、稳固保护附件	599

42包：救生照明线	604

43包：浮艇泵	609

44包：手抬机动泵	614

45包：移动式消防炮	619

46包：高压气瓶、正压式空气呼吸器碳纤维气瓶【核心产品】	624

47包：卷扬机、消防梯15米【核心产品】、移动水带收卷机	629

48包：自动止坠器、自动锁定下降器、下降器【核心产品】	634

49包：多功能省力系统	639

50包：静音发电机【核心产品】、大功率发电机	644

51包：破拆机器人	650

52包：水域救生套装（核心产品：激流救生衣)	656

53包：滑轮套装、挂钩套装、绳索救援套装【核心产品】	661

54包：消防员抢险救援套装（核心产品：消防员抢险救援头盔)	667

55包：抢险救援服装（核心产品：冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）)	673

56包：照明呼救套装（核心产品：手提式强光照明灯)	678

57包：水下机器人	683

58包：水上救生机器人	688

59包：锚固装备套装	693

60包：水下破拆工具组	698

61包：充气式上浮系统、救援桨板、救生拉杆【核心产品】、滚钩、充气式救生浮板、水下起吊工具组	703

62包：潜水全面罩【核心产品】、潜水浮力装置（浮力背心）、潜水气瓶、潜水调节器（含附件）、潜水电脑表、潜水装备套装	708

63包：管供式潜水装具	713

64包：水下推进器、水下红外夜视仪【核心产品】、水下金属探测仪	718

65包：无电切割刀【核心产品】、金属弧水陆切割器、水下电焊切割机	724

66包：空气充填泵	729

67包：体外除颤仪	734

68包：排水机器人【核心产品】、移动水囊	739

69包：水域救援套装	745

70包：冰面行动辅助套装、冰面救援滑板、冰面救援服【核心产品】	750

71包：灭火机器人	755

72包：化学氧自救呼吸器	761

73包：65型多功能消防水枪、穿刺式破拆水枪【核心产品】	766

74包：高倍数泡沫发生器	771

75包：门锁破拆工具组	776

76包：哈里根铁铤	781

77包：角磨机【核心产品】、电钻	786

78包：灭火防护套装	791

79包：防电服【核心产品】、电绝缘装具	797

80包：轻型防化服（二级防化服）	803

81包：重型防化服(一级防化服)	808

82包：移动供气源	813

83包：消防防坠落辅助部件【核心产品】、消防全身式安全吊带、消防通用安全绳、水面漂浮救生绳（200米）	818

84包：干式水域救援服	824

85包：湿式水域救援服	829

86包：干式潜水衣【核心产品】、湿式潜水衣	834

87包：正压式消防氧气呼吸器	840

88包：消防员避火防护服【核心产品】、消防员防蜂服	845

89包：正压式消防空气呼吸器（6.8L）	851

90包：消防员灭火防护服（消防员款）	857

91包：消防员呼救器后场接收装置	862

92包：简易洗消喷淋器、洗消帐篷、公众洗消站【核心产品】	867

93包：堵漏工具组	873

94包：充气帐篷（40m²）、充气帐篷（60m²）、充气帐篷（100m2）【核心产品】、网架帐篷（40m2）、网架帐篷（60m2）	877

95包：航空运输箱	883

96包：智能化仓储系统	888

97包：排用炊事单元、单兵携行包【核心产品】、净水设备	890

98包：宿营方舱	895

99包：便携式推车	899

100包：履带式挖掘机	905

101包：轮式装载机	910

102包：卫星便携站	915

103包：北斗有源终端	920

104包：5G单兵图传	925

105包：音视频布控球	929

106包：卫星电话	933

107包：手持电台【核心产品】、防水定位对讲机、骨传导通话装置	938

108包：公网集群对讲机	943

109包：侦查无人机	948

110包：专业任务无人机A	953

111包：专业任务无人机B	958

112包：人员跟踪管理套装	963

113包：窄带自组网电台	970

114包：背负式可视系统	975

115包：水下侧扫声呐	980

116包：水下前视声呐	985

117包：水下无线通信系统【核心产品】、水下摄像机	990

118包：指挥视频终端	995

119包：无人机C（含功能模块）	999

120包：便携指挥箱	1003

121包：无线中继台	1008

122包：消防员单兵图侦系统	1013

第一章投标邀请

项目概况

江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目（器材类）的潜在投标人应在线上获取招标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXTC2024040134

项目名称：江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目（器材类）

采购方式：公开招标

预算金额：454558946元

采购需求：

| 包号 | 品目 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 产地类型 | 预算单价(人民币/元) | 合计金额(人民币/元) | 预算总价 （人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 多功能雷达生命探测仪 | 台 | 69 | 国产 | 220000 | 15180000 | 15180000 |
| 02 | 2 | 音频生命探测仪 | 台 | 23 | 国产 | 64400 | 1481200 | 1481200 |
| 03 | 3 | 视频生命探测仪 | 台 | 98 | 国产 | 54000 | 5292000 | 5292000 |
| 04 | 4 | 红外生命探测仪 | 台 | 20 | 国产 | 70000 | 1400000 | 1400000 |
| 05 | 5 | 军事毒剂检测仪 | 台 | 14 | 国产 | 158400 | 2217600 | 2217600 |
| 06 | 6 | 生物快速检测仪 | 台 | 12 | 国产 | 160000 | 1920000 | 2083800 |
|  | 7 | 核辐射探测仪 | 台 | 21 | 国产 | 7800 | 163800 |  |
| 07 | 8 | 可燃气体检测仪 | 台 | 282 | 国产 | 3000 | 846000 | 2679000 |
|  | 9 | 复合气体检测仪 | 台 | 22 | 国产 | 48000 | 1056000 |  |
|  | 10 | 有毒气体探测仪 | 台 | 259 | 国产 | 3000 | 777000 |  |
| 08 | 11 | 热成像仪 | 台 | 240 | 国产 | 48000 | 11520000 | 11520000 |
| 09 | 12 | 位移监测仪 | 台 | 37 | 国产 | 70000 | 2590000 | 4802000 |
|  | 13 | 余震监测仪 | 台 | 28 | 国产 | 79000 | 2212000 |  |
| 10 | 14 | 现场空气监测仪 | 台 | 12 | 国产 | 12000 | 144000 | 892864 |
|  | 15 | 测温仪 | 台 | 215 | 国产 | 1800 | 387000 |  |
|  | 16 | 水质分析仪 | 台 | 26 | 国产 | 11000 | 286000 |  |
|  | 17 | 电子气象仪 | 台 | 29 | 国产 | 2616 | 75864 |  |
| 11 | 18 | 测距仪 | 台 | 247 | 国产 | 4200 | 1037400 | 1037400 |
| 12 | 19 | 便携式流速仪 | 台 | 80 | 国产 | 12960 | 1036800 | 1670900 |
|  | 20 | 水深探测仪 | 台 | 79 | 国产 | 6800 | 537200 |  |
|  | 21 | 水温仪 | 台 | 19 | 国产 | 5100 | 96900 |  |
| 13 | 22 | 机动链锯 | 部 | 253 | 国产 | 3600 | 910800 | 1135800 |
|  | 23 | 电动链锯 | 部 | 75 | 国产 | 3000 | 225000 |  |
| 14 | 24 | 无齿锯 | 部 | 263 | 国产 | 15000 | 3945000 | 3945000 |
| 15 | 25 | 双轮异向切割锯 | 部 | 192 | 国产 | 13000 | 2496000 | 2496000 |
| 16 | 26 | 水泥切割机 | 部 | 53 | 国产 | 13800 | 731400 | 4123800 |
|  | 27 | 凿岩机 | 台 | 128 | 国产 | 16800 | 2150400 |  |
|  | 28 | 手动破拆工具组 | 套 | 181 | 国产 | 3000 | 543000 |  |
|  | 29 | 玻璃破碎器 | 台 | 233 | 国产 | 3000 | 699000 |  |
| 17 | 30 | 绳锯 | 把 | 134 | 国产 | 44000 | 5896000 | 5896000 |
| 18 | 31 | 开缝器 | 台 | 73 | 国产 | 15000 | 1095000 | 1095000 |
| 19 | 32 | 液压破拆工具组A | 套 | 44 | 国产 | 139800 | 6151200 | 7831200 |
|  | 33 | 液压破拆工具组B | 套 | 21 | 国产 | 80000 | 1680000 |  |
| 20 | 34 | 电动液压剪扩组 | 套 | 47 | 国产 | 84200 | 3957400 | 3957400 |
| 21 | 35 | 液压钻孔机 | 台 | 38 | 国产 | 86400 | 3283200 | 3931200 |
|  | 36 | 电动钢筋速断器 | 台 | 108 | 国产 | 6000 | 648000 |  |
| 22 | 37 | 等离子切割机 | 套 | 21 | 国产 | 21000 | 441000 | 507000 |
|  | 38 | 氧炔气焊切割设备 | 套 | 11 | 国产 | 6000 | 66000 |  |
| 23 | 39 | 起重气垫 | 套 | 75 | 国产 | 16500 | 1237500 | 1237500 |
| 24 | 40 | 重型支撑套具 | 套 | 29 | 国产 | 130000 | 3770000 | 3770000 |
| 25 | 41 | 牵拉器 | 套 | 85 | 国产 | 2200 | 187000 | 1322800 |
|  | 42 | 木锯切割机 | 部 | 23 | 国产 | 2400 | 55200 |  |
|  | 43 | 液压千斤顶 | 个 | 87 | 国产 | 1000 | 87000 |  |
|  | 44 | 气动切割刀 | 套 | 94 | 国产 | 2400 | 225600 |  |
|  | 45 | 毁锁器 | 套 | 160 | 国产 | 4800 | 768000 |  |
| 26 | 46 | 电动破拆工具组 | 套 | 181 | 国产 | 97000 | 17557000 | 17557000 |
| 27 | 47 | 液压万向剪切钳 | 套 | 140 | 国产 | 45600 | 6384000 | 6384000 |
| 28 | 48 | 狭小空间排烟机 | 台 | 57 | 国产 | 4320 | 246240 | 2932240 |
|  | 49 | 强制送风呼吸器 | 台 | 44 | 国产 | 3500 | 154000 |  |
|  | 50 | 坑道小型空气输送机 | 套 | 117 | 国产 | 4000 | 468000 |  |
|  | 51 | 水驱动排烟机 | 台 | 80 | 国产 | 25800 | 2064000 |  |
| 29 | 52 | 移动照明灯 | 台 | 101 | 国产 | 3500 | 353500 | 3299700 |
|  | 53 | 泛光灯 | 台 | 61 | 国产 | 4200 | 256200 |  |
|  | 54 | 月球灯 | 台 | 38 | 国产 | 12000 | 456000 |  |
|  | 55 | 气柱灯 | 台 | 8 | 国产 | 13000 | 104000 |  |
|  | 56 | 移动照明灯组 | 台 | 142 | 国产 | 15000 | 2130000 |  |
| 30 | 57 | 移动式排烟机 | 台 | 105 | 国产 | 22000 | 2310000 | 2310000 |
| 31 | 58 | 移动照明灯组（小型） | 台 | 172 | 国产 | 8800 | 1513600 | 1513600 |
| 32 | 59 | 躯体固定气囊 | 件 | 198 | 国产 | 2000 | 396000 | 2365300 |
|  | 60 | 肢体固定气囊 | 件 | 209 | 国产 | 2000 | 418000 |  |
|  | 61 | 婴儿呼吸袋 | 套 | 123 | 国产 | 2500 | 307500 |  |
|  | 62 | 多功能担架 | 副 | 187 | 国产 | 1900 | 355300 |  |
|  | 63 | 船型担架 | 个 | 20 | 国产 | 2800 | 56000 |  |
|  | 64 | 篮式担架 | 个 | 185 | 国产 | 4500 | 832500 |  |
| 33 | 65 | 救生抛投器 | 套 | 85 | 国产 | 15000 | 1275000 | 2100600 |
|  | 66 | 救援三角架 | 组 | 86 | 国产 | 9600 | 825600 |  |
| 34 | 67 | 消防艇 | 艘 | 1 | 国产 | 3100000 | 3100000 | 3100000 |
| 35 | 68 | 充气救援艇（配舷外机） | 艘 | 150 | 国产 | 35000 | 5250000 | 5250000 |
| 36 | 69 | 冲锋舟（配舷外机） | 艘 | 43 | 国产 | 48000 | 2064000 | 2064000 |
| 37 | 70 | 舷外机 | 台 | 143 | 国产 | 23500 | 3360500 | 3360500 |
| 38 | 71 | 气垫船 | 艘 | 4 | 国产 | 735858 | 2943432 | 2943432 |
| 39 | 72 | 摩托艇 | 艘 | 5 | 国产 | 100000 | 500000 | 500000 |
| 40 | 73 | 定位浮标 | 个 | 295 | 国产 | 960 | 283200 | 902700 |
|  | 74 | 充气救生筏 | 艘 | 23 | 国产 | 15900 | 365700 |  |
|  | 75 | 可漂浮救生担架（漂浮担架） | 副 | 141 | 国产 | 1800 | 253800 |  |
| 41 | 76 | 支撑保护套具 | 套 | 90 | 国产 | 45000 | 4050000 | 4632400 |
|  | 77 | 稳固保护附件 | 套 | 112 | 国产 | 5200 | 582400 |  |
| 42 | 78 | 救生照明线 | 套 | 223 | 国产 | 11000 | 2453000 | 2453000 |
| 43 | 79 | 浮艇泵 | 台 | 53 | 国产 | 15600 | 826800 | 826800 |
| 44 | 80 | 手抬机动泵 | 台 | 114 | 国产 | 70000 | 7980000 | 7980000 |
| 45 | 81 | 移动式消防炮 | 个 | 183 | 国产 | 21700 | 3971100 | 3971100 |
| 46 | 82 | 高压气瓶 | 个 | 25 | 国产 | 1150 | 28750 | 2653456 |
|  | 83 | 正压式空气呼吸器碳纤维气瓶 | 个 | 1689 | 国产 | 1554 | 2624706 |  |
| 47 | 84 | 卷扬机 | 台 | 39 | 国产 | 5300 | 206700 | 593900 |
|  | 85 | 消防梯15米 | 把 | 36 | 国产 | 9200 | 331200 |  |
|  | 86 | 移动水带收卷机 | 套 | 16 | 国产 | 3500 | 56000 |  |
| 48 | 87 | 自动止坠器 | 个 | 492 | 国产 | 2565 | 1261980 | 3640060 |
|  | 88 | 自动锁定下降器 | 个 | 494 | 国产 | 2100 | 1037400 |  |
|  | 89 | 下降器 | 个 | 484 | 国产 | 2770 | 1340680 |  |
| 49 | 90 | 多功能省力系统 | 套 | 467 | 国产 | 2768 | 1292656 | 1292656 |
| 50 | 91 | 静音发电机 | 台 | 111 | 国产 | 10000 | 1110000 | 2010900 |
|  | 92 | 大功率发电机 | 台 | 99 | 国产 | 9100 | 900900 |  |
| 51 | 93 | 破拆机器人 | 台 | 4 | 国产 | 1044500 | 4178000 | 4178000 |
| 52 | 94 | 水域救生套装 | 套 | 723 | 国产 | 1517 | 1096791 | 1096791 |
| 53 | 95 | 滑轮套装 | 套 | 183 | 国产 | 2400 | 439200 | 4731896 |
|  | 96 | 挂钩套装 | 套 | 169 | 国产 | 1584 | 267696 |  |
|  | 97 | 绳索救援套装 | 套 | 175 | 国产 | 23000 | 4025000 |  |
| 54 | 98 | 消防员抢险救援套装 | 套 | 2261 | 国产 | 2000 | 4522000 | 4522000 |
| 55 | 99 | 抢险救援服装 | 套 | 2383 | 国产 | 2184 | 5204472 | 5204472 |
| 56 | 100 | 照明呼救套装 | 套 | 2332 | 国产 | 1800 | 4197600 | 4197600 |
| 57 | 101 | 水下机器人 | 台 | 7 | 国产 | 750000 | 5250000 | 5250000 |
| 58 | 102 | 水上救生机器人 | 台 | 11 | 国产 | 160000 | 1760000 | 1760000 |
| 59 | 103 | 锚固装备套装 | 套 | 104 | 国产 | 10200 | 1060800 | 1060800 |
| 60 | 104 | 水下破拆工具组 | 套 | 24 | 国产 | 150000 | 3600000 | 3600000 |
| 61 | 105 | 充气式上浮系统 | 套 | 12 | 国产 | 25000 | 300000 | 2179500 |
|  | 106 | 救援桨板 | 个 | 26 | 国产 | 3600 | 93600 |  |
|  | 107 | 救生拉杆 | 个 | 138 | 国产 | 8000 | 1104000 |  |
|  | 108 | 滚钩 | 套 | 138 | 国产 | 1600 | 220800 |  |
|  | 109 | 充气式救生浮板 | 副 | 67 | 国产 | 3300 | 221100 |  |
|  | 110 | 水下起吊工具组 | 套 | 4 | 国产 | 60000 | 240000 |  |
| 62 | 111 | 潜水全面罩 | 个 | 266 | 国产 | 15000 | 3990000 | 5565984 |
|  | 112 | 潜水浮力装置（浮力背心） | 套 | 61 | 国产 | 4000 | 244000 |  |
|  | 113 | 潜水气瓶 | 套 | 114 | 国产 | 1656 | 188784 |  |
|  | 114 | 潜水调节器（含附件） | 套 | 71 | 国产 | 4900 | 347900 |  |
|  | 115 | 潜水电脑表 | 套 | 48 | 国产 | 4400 | 211200 |  |
|  | 116 | 潜水装备套装 | 套 | 99 | 国产 | 5900 | 584100 |  |
| 63 | 117 | 管供式潜水装具 | 套 | 5 | 国产 | 450000 | 2250000 | 2250000 |
| 64 | 118 | 水下推进器 | 套 | 12 | 国产 | 28000 | 336000 | 865600 |
|  | 119 | 水下红外夜视仪 | 套 | 9 | 国产 | 45000 | 405000 |  |
|  | 120 | 水下金属探测仪 | 套 | 7 | 国产 | 17800 | 124600 |  |
| 65 | 121 | 无电切割刀 | 套 | 14 | 国产 | 17000 | 238000 | 404000 |
|  | 122 | 金属弧水陆切割器 | 套 | 3 | 国产 | 38000 | 114000 |  |
|  | 123 | 水下电焊切割机 | 套 | 2 | 国产 | 26000 | 52000 |  |
| 66 | 124 | 空气充填泵 | 台 | 48 | 国产 | 90000 | 4320000 | 4320000 |
| 67 | 125 | 体外除颤仪 | 台 | 119 | 国产 | 23000 | 2737000 | 2737000 |
| 68 | 126 | 排水机器人 | 台 | 4 | 国产 | 860000 | 3440000 | 3584700 |
|  | 127 | 移动水囊 | 套 | 10 | 国产 | 14470 | 144700 |  |
| 69 | 128 | 水域救援套装 | 套 | 560 | 国产 | 2000 | 1120000 | 1120000 |
| 70 | 129 | 冰面行动辅助套装 | 套 | 180 | 国产 | 5350 | 963000 | 3516500 |
|  | 130 | 冰面救援滑板 | 副 | 109 | 国产 | 3500 | 381500 |  |
|  | 131 | 冰面救援服 | 件 | 181 | 国产 | 12000 | 2172000 |  |
| 71 | 132 | 灭火机器人 | 台 | 8 | 国产 | 850000 | 6800000 | 6800000 |
| 72 | 133 | 化学氧自救呼吸器 | 具 | 989 | 国产 | 600 | 593400 | 593400 |
| 73 | 134 | 65型多功能消防水枪 | 把 | 495 | 国产 | 750 | 371250 | 1451250 |
|  | 135 | 穿刺式破拆水枪 | 个 | 240 | 国产 | 4500 | 1080000 |  |
| 74 | 136 | 高倍数泡沫发生器 | 个 | 104 | 国产 | 8800 | 915200 | 915200 |
| 75 | 137 | 门锁破拆工具组 | 套 | 159 | 国产 | 6000 | 954000 | 954000 |
| 76 | 138 | 哈利根铁铤 | 套 | 389 | 国产 | 1500 | 583500 | 583500 |
| 77 | 139 | 电钻 | 台 | 29 | 国产 | 3000 | 87000 | 696600 |
|  | 140 | 角磨机 | 套 | 254 | 国产 | 2400 | 609600 |  |
| 78 | 141 | 灭火防护套装 | 套 | 2187 | 国产 | 2600 | 5686200 | 5686200 |
| 79 | 142 | 防电服 | 套 | 725 | 国产 | 2100 | 1522500 | 2081400 |
|  | 143 | 电绝缘装具 | 套 | 207 | 国产 | 2700 | 558900 |  |
| 80 | 144 | 轻型防化服（二级防化服） | 件 | 951 | 国产 | 1740 | 1654740 | 1654740 |
| 81 | 145 | 重型防化服(一级防化服) | 件 | 545 | 国产 | 10560 | 5755200 | 5755200 |
| 82 | 146 | 移动供气源 | 套 | 96 | 国产 | 16000 | 1536000 | 1536000 |
| 83 | 147 | 消防防坠落辅助部件 | 套 | 315 | 国产 | 6000 | 1890000 | 3712625 |
|  | 148 | 消防全身式安全吊带 | 根 | 427 | 国产 | 1700 | 725900 |  |
|  | 149 | 消防通用安全绳 | 根 | 190 | 国产 | 3190 | 606100 |  |
|  | 150 | 水面漂浮救生绳（200米） | 根 | 157 | 国产 | 3125 | 490625 |  |
| 84 | 151 | 干式水域救援服 | 件 | 976 | 国产 | 4500 | 4392000 | 4392000 |
| 85 | 152 | 湿式水域救援服 | 件 | 783 | 国产 | 2600 | 2035800 | 2035800 |
| 86 | 153 | 干式潜水衣 | 套 | 129 | 国产 | 7760 | 1001040 | 1182540 |
|  | 154 | 湿式潜水衣 | 套 | 121 | 国产 | 1500 | 181500 |  |
| 87 | 155 | 正压式消防氧气呼吸器 | 具 | 416 | 国产 | 9000 | 3744000 | 3744000 |
| 88 | 156 | 消防员避火防护服 | 件 | 205 | 国产 | 5300 | 1086500 | 1612900 |
|  | 157 | 消防员防蜂服 | 套 | 329 | 国产 | 1600 | 526400 |  |
| 89 | 158 | 正压式消防空气呼吸器（6.8L） | 具 | 2812 | 国产 | 7500 | 21090000 | 21090000 |
| 90 | 159 | 消防员灭火防护服（消防员款） | 套 | 2880 | 国产 | 2350 | 6768000 | 6768000 |
| 91 | 160 | 消防员呼救器后场接收装置 | 套 | 114 | 国产 | 14400 | 1641600 | 1641600 |
| 92 | 161 | 简易洗消喷淋器 | 个 | 66 | 国产 | 3600 | 237600 | 2350100 |
|  | 162 | 洗消帐篷 | 个 | 106 | 国产 | 5500 | 583000 |  |
|  | 163 | 公众洗消站 | 套 | 23 | 国产 | 66500 | 1529500 |  |
| 93 | 164 | 堵漏工具组 | 套 | 24 | 国产 | 42000 | 1008000 | 1008000 |
| 94 | 165 | 充气帐篷（40m2） | 个 | 35 | 国产 | 18000 | 630000 | 4309000 |
|  | 166 | 充气帐篷（60m2） | 个 | 39 | 国产 | 20000 | 780000 |  |
|  | 167 | 充气帐篷（100m2） | 个 | 28 | 国产 | 45000 | 1260000 |  |
|  | 168 | 网架帐篷（40m2） | 个 | 44 | 国产 | 18500 | 814000 |  |
|  | 169 | 网架帐篷（60m2） | 个 | 33 | 国产 | 25000 | 825000 |  |
| 95 | 170 | 航空运输箱 | 个 | 1300 | 国产 | 1500 | 1950000 | 1950000 |
| 96 | 171 | 智能化仓储系统 | 套 | 1 | 国产 | 12280000 | 12280000 | 12280000 |
| 97 | 172 | 排用炊事单元 | 套 | 3 | 国产 | 10000 | 30000 | 2425000 |
|  | 173 | 单兵携行包 | 个 | 650 | 国产 | 3500 | 2275000 |  |
|  | 174 | 净水设备 | 套 | 8 | 国产 | 15000 | 120000 |  |
| 98 | 175 | 宿营方舱 | 套 | 6 | 国产 | 720000 | 4320000 | 4320000 |
| 99 | 176 | 便携式推车 | 辆 | 180 | 国产 | 8700 | 1566000 | 1566000 |
| 100 | 177 | 履带式挖掘机 | 辆 | 2 | 国产 | 749000 | 1498000 | 1498000 |
| 101 | 178 | 轮式装载机 | 辆 | 4 | 国产 | 310000 | 1240000 | 1240000 |
| 102 | 179 | 卫星便携站 | 套 | 11 | 国产 | 700000 | 7700000 | 7700000 |
| 103 | 180 | 北斗有源终端 | 套 | 81 | 国产 | 7800 | 631800 | 631800 |
| 104 | 181 | 5G单兵图传 | 套 | 141 | 国产 | 31000 | 4371000 | 4371000 |
| 105 | 182 | 音视频布控球 | 套 | 88 | 国产 | 33200 | 2921600 | 2921600 |
| 106 | 183 | 卫星电话 | 部 | 88 | 国产 | 6000 | 528000 | 528000 |
| 107 | 184 | 手持电台 | 部 | 3032 | 国产 | 4200 | 12734400 | 16124540 |
|  | 185 | 防水定位对讲机 | 部 | 474 | 国产 | 3900 | 1848600 |  |
|  | 186 | 骨传导通话装置 | 套 | 1078 | 国产 | 1430 | 1541540 |  |
| 108 | 187 | 公网集群对讲机 | 部 | 1124 | 国产 | 5000 | 5620000 | 5620000 |
| 109 | 188 | 侦查无人机 | 架 | 140 | 国产 | 76000 | 10640000 | 10640000 |
| 110 | 189 | 专业任务无人机A | 架 | 6 | 国产 | 650000 | 3900000 | 3900000 |
| 111 | 190 | 专业任务无人机B | 架 | 3 | 国产 | 1250000 | 3750000 | 3750000 |
| 112 | 191 | 人员跟踪管理套装 | 套 | 66 | 国产 | 150000 | 9900000 | 9900000 |
| 113 | 192 | 窄带自组网电台 | 套 | 69 | 国产 | 100000 | 6900000 | 6900000 |
| 114 | 193 | 背负式可视系统 | 套 | 25 | 国产 | 60000 | 1500000 | 1500000 |
| 115 | 194 | 水下侧扫声呐 | 套 | 9 | 国产 | 90000 | 810000 | 810000 |
| 116 | 195 | 水下前视声呐 | 套 | 11 | 国产 | 90000 | 990000 | 990000 |
| 117 | 196 | 水下无线通信系统 | 套 | 16 | 国产 | 45000 | 720000 | 1084500 |
|  | 197 | 水下摄像机 | 台 | 81 | 国产 | 4500 | 364500 |  |
| 118 | 198 | 指挥视频终端 | 套 | 31 | 国产 | 85800 | 2659800 | 2659800 |
| 119 | 199 | 无人机C（含功能模块） | 架 | 7 | 国产 | 826000 | 5782000 | 5782000 |
| 120 | 200 | 便携指挥箱 | 套 | 19 | 国产 | 300000 | 5700000 | 5700000 |
| 121 | 201 | 无线中继台 | 套 | 51 | 国产 | 100000 | 5100000 | 5100000 |
| 122 | 202 | 消防员单兵图侦系统 | 套 | 131 | 国产 | 75000 | 9825000 | 9825000 |

合同履行期限：自合同签订生效之日起3个月内必须将所投产品送到江西省消防救援总队指定地点（以采购人到货签收时间作为交货时间），验收合格后由中标人配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3.通过“信用中国”网站和中国政府采购网查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供《节能产品政府采购品目清单》的产品。

5.本项目的特定资格要求：

5.1、67包：体外除颤仪的特定资格要求：

(1）三类医疗器械产品须具有医疗器械注册证复印件；

(2)在中华人民共和国境内生产的三类医疗器械产品的须具有医疗器械生产许可证复印件；

(3)经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证复印件。

5.2、72包：化学氧自救呼吸器的特定资格要求：

(1）投标人须提供所投产品的3C认证证书复印件。

三、获取招标文件

有意向的供应商可在2024年4月16日至2024年4月24日登录精彩纵横云采购平台网站（网址：https://www.yingcaicheng.com)公告查看页面点击“立即参与”，在网上免费获取电子版招标文件，未在精彩纵横云采购平台网站获取电子版招标文件及其他材料的不能参与本项目的采购活动。平台使用费用为0元，未注册的供应商须先完成注册登记并通过审核，如已进行注册则直接网上下载即可。

备注：

1）具体注册事宜可登录精彩纵横云采购平台网站查看“帮助专区”；

2）相关问题也可拨打咨询电话：400-8566-100（注册咨询电话，晚上21：00前），咨询QQ：2307583988、811028657、3132922569；

3）以上手续必须在文件获取期限内完成，因未及时办理注册审核手续影响报名及参加投标的，责任自负。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

01～15包：2024年5月7日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

16～30包：2024年5月9日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

31～45包：2024年5月10日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

46～60包：2024年5月11日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

61～75包：2024年5月13日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

76～90包：2024年5月14日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

91～106包：2024年5月16日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

107～122包：2024年5月17日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

02包、03包、04包、20包、50包、67包：2024年5月24日9点00分（北京时间）

地点：江西省机电设备招标有限公司七楼701室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动。

2.本项目非专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：江西省消防救援总队

地址：江西省南昌市西湖区洪城路966号

联系方式：0791-86558420

2.采购代理机构信息

名称：江西省机电设备招标有限公司

地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号（咨询大厦）

电子函件：jz4@jxzxtz.com

3.项目联系方式

项目联系人：桂颖、刘震云、万里阳、樊刚

电话：0791-86272683

第二章 投标人须知

| 投标人须知前附表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目（器材类） 项目编号：JXTC2024040134 项目属性：货物类 |
| 2 | 本次采购为国产产品，不允许提供进口产品参与采购活动，提供进口产品参与采购活动的视为无效投标。 注：关于关境和海关特殊监管区域产品认定“根据《中华人民共和国海关法》（以下简称海关法）的规定，我国现行关境是指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区。保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，这些区域仅在关税待遇及贸易管制方面实施不同于我国关境内其他地区的特殊政策，但仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。因此，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品”。 |
| 3 | 投标有效期：自开标之日起不少于九十个日历日。 |
| 4 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点： 1.提交投标文件截止时间和开标时间：详见“第一章投标邀请”； 2.开标地点：详见“第一章投标邀请”。 |
| 5 | 1.合格的投标人资格证明文件：详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”。 2.根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文规定，对在本项目投标截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。 资格审查期间,投标人的上述相关信用信息将由采购代理机构通过“信用中国”网站、中国政府采购网进行查询。 |
| 6 | 1.投标文件的密封与标记： 投标人应准备一份纸质投标文件正本和六份副本，纸质投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。纸质投标文件正本须打印，纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应将纸质投标文件正本和所有的副本装在文件袋中加以密封，并在文件袋上标明投标人名称（加盖公章）、项目编号、包号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章）并注明“在开标时间前不准启封”的字样。 2.开标一览表的密封与标记（须包含开标一览表明细）： 投标人应将开标一览表（同时保证正、副本投标文件中也附有）单独密封，在信封上标明“开标一览表”字样，并在信封上标明投标人名称（加盖公章）、项目编号、包号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。 3.正本盖章后的扫描件PDF格式和电子投标文件WORD格式各壹份存入U盘提交，U盘不退，演示文件另存一个U盘。电子投标文件必须与纸质投标文件一致，U盘请贴好标签，标签须备注投标人名称并简要描述U盘内容，例：**公司投标文件、**公司演示文件等。 4.电子投标文件和开标一览表密封在同一个信封中，与投标文件同时递交，逾期不予接收，视为无效投标。 |
| 7 | 1.投标保证金提交时间：投标保证金必须在开标时间之前采用保险、支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交至采购代理机构； 2.投标保证金提交形式要求： ◆采用银行电汇、网上银行支付等非现金形式： 投标保证金必须在开标时间之前转入到以下账户（以到账时间为准），并在投标文件中提供缴纳投标保证金的凭证： 户 名：江西省机电设备招标有限公司 开 户 行：江西银行南昌红谷滩支行 账 号：XXXXXX ◆采用保函、保险形式： 采用纸质保函形式提交保证金的，应由投标人基本户所在银行或江西省辖区内的融资担保机构（投标文件中提供担保机构营业执照复印或影印件）针对本项目（包）开具。投标文件中提供保函复印或影印件，保函原件在开标时间之前密封提交到采购代理机构，逾时不予接收，视为未提交。保函有效期与投标有效期一致。保函最终受益人为采购人或采购代理机构。 采用保险形式提交保证金的，投标文件中提供保险复印或影印件，保险原件在开标时间之前密封提交到采购代理机构，逾时不予接收，视为未提交。保险有效期与投标有效期一致。保险最终受益人为采购人或采购代理机构。 3.所有提交的保函或保险原件在评标结束后由采购代理机构留存，不予退回。 ◆采用支票、汇票、本票形式：投标文件中提供符合国家规定的相应凭证佐证，原件须在开标时间之前递交到开标地点，逾时不予接受，视为未提交。 注：投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。 其他注意事项：投标人汇投标保证金时，需在填写汇款备注栏时添加本项目的项目编号，例如“投标保证金XXXXXX”。 包号; 投标保证金金额 （人民币/元）; 包号; 投标保证金金额 （人民币/元）. 01; 303600; 62; 111319. 02; 29624; 63; 45000. 03; 105840; 64; 17312. 04; 28000; 65; 8080. 05; 44352; 66; 86400. 06; 41676; 67; 54740. 07; 53580; 68; 71694. 08; 230400; 69; 22400. 09; 96040; 70; 70330. 10; 17857; 71; 136000. 11; 20748; 72; 11868. 12; 33418; 73; 29025. 13; 22716; 74; 18304. 14; 78900; 75; 19080. 15; 49920; 76; 11670. 16; 82476; 77; 13932. 17; 117920; 78; 113724. 18; 21900; 79; 41628. 19; 156624; 80; 33094. 20; 79148; 81; 115104. 21; 78624; 82; 30720. 22; 10140; 83; 74252. 23; 24750; 84; 87840. 24; 75400; 85; 40716. 25; 26456; 86; 23650. 26; 351140; 87; 74880. 27; 127680; 88; 32258. 28; 58644; 89; 421800. 29; 65994; 90; 135360. 30; 46200; 91; 32832. 31; 30272; 92; 47002. 32; 47306; 93; 20160. 33; 42012; 94; 86180. 34; 62000; 95; 39000. 35; 105000; 96; 245600. 36; 41280; 97; 48500. 37; 67210; 98; 86400. 38; 58868; 99; 31320. 39; 10000; 100; 29960. 40; 18054; 101; 24800. 41; 92648; 102; 154000. 42; 49060; 103; 12636. 43; 16536; 104; 87420. 44; 159600; 105; 58432. 45; 79422; 106; 10560. 46; 53069; 107; 322490. 47; 11878; 108; 112400. 48; 72801; 109; 212800. 49; 25853; 110; 78000. 50; 40218; 111; 75000. 51; 83560; 112; 198000. 52; 21935; 113; 138000. 53; 94637; 114; 30000. 54; 90440; 115; 16200. 55; 104089; 116; 19800. 56; 83952; 117; 21690. 57; 105000; 118; 53196. 58; 35200; 119; 115640. 59; 21216; 120; 114000. 60; 72000; 121; 102000. 61; 43590; 122; 196500. |
| 8 | 评标方法：本项目采用综合评分法。 |
| 9 | 核心产品： 06包核心产品：生物快速检测仪 07包核心产品：复合气体检测仪 09包核心产品：位移监测仪 10包核心产品：测温仪 12包核心产品：便携式流速仪 13包核心产品：机动链锯 16包核心产品：凿岩机 19包核心产品：液压破拆工具组A 21包核心产品：液压钻孔机 22包核心产品：等离子切割机 25包核心产品：毁锁器 28包核心产品：水驱动排烟机 29包核心产品：移动照明灯组 32包核心产品：篮式担架 33包核心产品：救生抛投器 35包核心产品：舷外机 36包核心产品：舟艇舷外机 40包核心产品：充气救生筏 41包核心产品：支撑保护套具 46包核心产品：正压式空气呼吸器碳纤维气瓶 47包核心产品：消防梯15米 48包核心产品：下降器 50包核心产品：静音发电机 52包核心产品：激流救生衣 53包核心产品：绳索救援套装 54包核心产品：消防员抢险救援头盔 55包核心产品：冬款消防员抢险救援防护服（消防员款） 56包核心产品：手提式强光照明灯 61包核心产品：救生拉杆 62包核心产品：潜水全面罩 64包核心产品：水下红外夜视仪 65包核心产品：无电切割刀 68包核心产品：排水机器人 70包核心产品：冰面救援服 73包核心产品：穿刺式破拆水枪 77包核心产品：角磨机 79包核心产品：防电服 83包核心产品：消防防坠落辅助部件 86包核心产品：干式潜水衣 88包核心产品：消防员避火防护服 92包核心产品：公众洗消站 94包核心产品：充气帐篷（100m2） 97包核心产品：单兵携行包 107包核心产品：手持电台 117包核心产品：水下无线通信系统 |
| 10 | 有下列情形之一的视为投标人串通投标，作无效标处理： - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； - 不同投标人的投标文件相互混装； - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。 |
| 11 | 本项目采购落实以下政府采购政策： 说明：本项目非专门面向中小企业采购的项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）。 （1）中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对投标报价给予10%的扣除。投标人应当提供招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 （2）监狱企业扶持政策：根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对投标报价给予10%的扣除。监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对投标报价给予10%的扣除。残疾人福利性单位参加本次政府采购活动时，应当提供招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，并对声明的真实性负责。提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 注：同属以上优惠类型企业的，不重复享受政策优惠。 （4）政府采购节约能源政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）及《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定。本次采购中如涉及节能产品，将优先采购或强制采购具有节能产品认证证书且符合《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中附件《节能产品政府采购品目清单》要求的产品。该品目清单以中国政府采购网公布的最新品目清单为准。 （5）政府采购环境保护政策：根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定。本次采购中如涉及环境标志产品，将优先采购具有环境标志产品认证证书且符合《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中附件《环境产品政府采购品目清单》要求的产品。该品目清单以中国政府采购网公布的最新品目清单为准。 |
| 12 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 13 | 采购代理服务费：根据下表中差额定率累进法下浮40%向中标人收取代理服务费： 中标金额（万元）; 收费费率. 100（含）以下; 1.5%. 100-500（含）; 1.1%. 500-1000（含）; 0.8%. 1000-5000（含）; 0.5%. |
| 14 | 本招标文件编制依据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定，本采购代理机构享有对招标文件的最终解释权。 |
| 15 | 商品包装要求（如果所投产品具有外包装）： 根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》，商品包装有7项环保要求：1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 采购人在必要时可以要求中标人在履约验收环节出具包装材料检测报告。 |

## 一、说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标“投标邀请”中所叙述项目的采购。

- 采购人、采购代理机构、投标人

2.1.“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即“江西省消防救援总队”。

2.2.“采购代理机构”是指根据采购人委托制定招标项目的实施方案，明确招标规程，组织政府采购活动的中介机构，即“江西省机电设备招标有限公司”。

2.3.“投标人”是指响应招标文件要求、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。投标人应当遵守相关的法律、法规、法规政策及招标文件的规定，且具备承担本次招标项目的能力。

- 合格的投标人

3.1.满足投标人资格标准：投标人须按第四章投标文件格式“资格证明文件”的规定提供相关证明材料；

3.2.在中华人民共和国境内注册，在法律上和财务上独立于采购人和采购代理机构的投标人才能参加投标。

3.3.投标人家数认定

3.3.1使用综合评分法的单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

3.3.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 合格的货物和相关服务

4.1.投标人应提交其货物和相关服务符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分，提供的货物必须是全新的。

4.2.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

4.3.采购进口产品的不得拒绝符合条件的国产产品参与采购活动，符合要求的国产产品允许参与本次采购活动。

4.4.货物和相关的服务与招标文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明；

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物和相关服务已对招标文件的技术规格作出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外；特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投产品的具体参数；

    - 商务条款的偏差和例外。

## 二、招标文件

- 构成

5.1.要求提供的货物和相关服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件由下述组成：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 招标项目需求

第六章 评标方法

5.2.投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，因此导致其投标被拒绝或者被认定为无效投标，该责任由投标人承担。

- 澄清或修改

6.1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件（采购标的和资格条件除外）进行必要的澄清或者修改，修改后的澄清（答疑）文件经采购人确认，并在中国政府采购网发布更正公告，澄清或修改以邮件的形式通知所有已获取招标文件的投标人，除此之外不做另行通知，如未及时领取澄清（答疑）文件，产生的后果由投标人自己承担。

6.2.澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前以邮件的形式通知所有已获取招标文件的投标人，不足15日的采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

6.3.该澄清或修改文件的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、政府采购优惠政策

- 中小企业或监狱企业参加投标享受的扶持政策

7.1.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.2.投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.3.中小企业参加政府采购活动时，必须提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

7.4.投标人提供的货物既有中小企业制造商货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

7.5.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.6.根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对报价给予10%的扣除。监狱企业参加本次政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 残疾人福利性单位参加投标享受的扶持政策

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标的货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标，将对投标报价给予10%的扣除。残疾人福利性单位参加本次政府采购活动时，应当提供招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》给予证明，并对声明的真实性负责。提交的残疾人福利性单位声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 节能产品和环境标志产品

  - 采购人购买的产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》强制采购目录范围的，投标人应当按照“《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）”和“《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）”的规定，选择符合要求的节能产品和环境标志产品参与投标。

  - 采购人购买的产品不属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》强制采购目录范围的，对于投标人选择《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品参与投标的，予以优先采购。

  - 以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》为准。

  - 投标人选择“节能产品”和“环境标志产品”参与投标的，应当在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

## 四、投标文件的编制

- 注意事项

  - 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标文件的内容、要求后，编制投标文件。

  - 投标人应按投标文件的构成顺序自编目录及页码。

- 构成

投标人编制的投标文件应包括下列内容：详见招标文件“第四章 投标文件格式”。

- 文字及计量单位

  - 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构的所有来往的文件统一使用中文（另有规定的除外）。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件内容时以中文翻译本为准。

  - 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

- 格式

  - 投标人应按招标文件投标文件格式中提供的 “投标书”、“开标一览表”等格式详细完整地填写各项内容。

  - 投标人不得将同一包中的内容拆开投标，否则投标无效。

- 投标报价和货币

  - 投标人应按招标文件第五章中的内容作出完整、唯一报价，并且所报价格不得超过第一章中的预算金额，如有最高限价的，所报价格不得超过第一章中的最高限价，否则投标无效。

  - 投标人须按开标一览表、开标一览表明细的内容填写单价、总价及其他事项。

  - 投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应招标文件要求，视为投标无效。

- 证明投标人合格和资格的证明文件

投标人应提供证明其合格和资格的证明文件（格式详见：第四章 投标文件格式“资格证明文件”）。

- 证明货物和相关服务符合招标文件规定的文件

投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物及相关服务符合招标文件规定的文件。该证明文件作为投标文件的一部分。

- 投标保证金

  - 投标保证金提交金额、时间、形式等要求：详见“投标人须知前附表”。

  - 未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

  - 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

  - 下列任何情况发生时，不予退还其交纳的投标保证金：

17.4.1投标人出现《政府采购法》第七十七条规定的情形之一的；

17.4.2投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

17.4.3中标人未按招标文件所述规定签订合同；

17.4.4中标人未按规定缴纳代理服务费；

17.4.5中标人未按规定提交履约保证金（如招标文件要求提交履约保证金）；

17.4.6中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标。

- 投标有效期

  - 投标有效期：自开标之日起不少于九十个日历日，投标有效期不足的，投标无效。

  - 投标有效期内，投标人不得对投标文件的实质性内容作出修改，并且以投标保证金进行担保。

  - 在特殊情况下，采购代理机构或采购人可延长投标有效期。延长投标有效期在中国政府采购网上发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标人。已参加的投标人应以书面形式答复采购代理机构或采购人，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署

  - 字迹潦草、表达不清、扫描件不清晰或未按要求填写的投标文件可能将被认定为无效的投标。

  - 投标文件应由法定代表人或授权代表在本招标文件所规定签章处逐一签章或签字，否则投标无效。

## 五、投标文件的递交

- 投标文件的递交

投标文件（含电子投标文件和开标一览表（须包含开标一览表明细））必须在“招标公告”规定的投标截止时间之前递交至江西省机电设备招标有限公司，否则投标无效。

- 投标文件的密封与标记

21.1纸质投标文件的密封与标记。投标人应准备一份纸质投标文件正本和六份副本，纸质投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。纸质投标文件正本须打印，纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应将纸质投标文件正本和所有的副本装在文件袋中加以密封，并在文件袋上标明投标人名称（加盖公章）、项目编号、包号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。

21.2开标一览表的密封与标记（须包含开标一览表明细）。投标人应将开标一览表（同时保证正、副本投标文件中也附有）单独密封，在信封上标明“开标一览表”字样，并在信封上标明投标人名称（加盖公章）、项目编号、包号、项目名称，在封贴处密封签字或盖章（公章），并注明“在开标时间前不准启封”的字样。

21.3正本盖章后的扫描件PDF格式和电子投标文件WORD格式各壹份存入U盘提交，U盘不退，演示文件另存一个U盘。电子投标文件必须与纸质投标文件一致，U盘请贴好标签，标签须备注投标人名称并简要描述U盘内容，例：**公司投标文件、**公司演示文件等。

21.4电子投标文件与纸质投标文件不一致，以纸质投标文件为准。

21.5电子投标文件和开标一览表密封在同一个信封中，与投标文件同时递交，逾期不予接收，视为无效投标。

21.6投标人未按上述要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收。

21.7对于已接收的投标文件，在开启过程中出现对投标文件密封和标记是否符合招标文件规定存在分歧的，采购人和采购代理机构不承担任何责任，将交由评标委员会评定，采购代理机构现场宣布评定结果。

- 投标文件的修改和撤回

- 在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

- 投标人撤回投标文件的书面材料，须加盖公章或法定代表人或授权代表签字后送达采购代理机构，同时应在材料上写明投标人名称和投标文件的撤回原因。

- 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标。

## 六、开标

- 开标

23.1采购代理机构在“投标邀请”中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，有采购人和投标人或其推选的代表参加，参加开标的代表应签到以证明其出席。

23.2开标由采购代理机构主持并当众唱标。

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 七、评审原则及程序

- 评标委员会的组成

采购代理机构在采购人委托的监督代表监督下，按有关规定从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中采取随机方式抽取评审专家，依法组建评标委员会。

26  评标原则

26.1评标由依照有关规定组建的评标委员会负责。

26.2以招标文件、投标文件及相关的法律法规为评审依据。

26.3在评标过程中，投标人所进行的试图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其中标资格被取消。

26.4评标全过程中不允许投标人与评标委员会之间有可能影响到投标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

26.5评标委员会成员和有关工作人员不得透露对投标文件的评审、比较和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

27评标程序

27.1投标文件符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

有下列情形之一未对招标文件作实质性响应的，视为无效投标：

（1）未按招标文件要求提供资格证明文件（详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”）；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章；

（3）非法定代表人本人参与投标，未提供有效的法定代表人授权书；

（4）未按招标文件要求提交投标保证金；

（5）未在投标文件中提供提交投标保证金的证明材料；

（6）报价超过招标文件中规定的预算单价或者预算金额或者最高限价；

（7）未提供开标一览表明细；

（8）投标有效期响应不足；

（9）以联合体方式参与投标；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（11）发现投标人以他人名义参加投标或相互之间串通，或者以其他弄虚作假方式参加投标；

（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27.2投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，若投标人不同意对其错误的修正，其投标无效。

27.3澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.4根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.5评标方法：本项目采用综合评分法（是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法），具体内容详见“第六章 评标方法”。

27.6推荐中标候选人：评标委员会评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会随机抽取确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.7编写开标、评标记录和评标报告：将开标、评标记录和评标报告打印成纸质文件，由评标委员会成员签字。

## 八、中标人的确定

28 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.4因重大变故，采购任务取消的。

29 中标人的确定

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## 九、中标结果公告

30 中标结果公告

30.1.采购代理机构根据采购人确定的中标结果，将中标结果在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）发布；

30.2.中标公告期限为1个工作日。

## 十、中标通知

31中标通知

采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## 十一、签订合同

32签订合同

32.1中标人在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动，若中标人拒绝与采购人签订合同对采购人造成损失，中标人应承担相应的责任。

32.3招标文件、中标人的投标文件及评标过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。

32.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 十二、询问、质疑和投诉

33询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出询问作出答复。

34质疑、投诉注意事项

34.1接收质疑方式

34.1.1投标人如委托代理人进行质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的应当由本人签字。投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.1.2采购代理机构接收询问、质疑联系方式

（1）对招标文件质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司招标四部

联系电话：0791-86272683

通讯地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦311室

邮编：330046

（2）对招标过程、中标结果质疑

接收部门：江西省机电设备招标有限公司质疑室

联系电话：0791-86274941

通讯地址：江西省南昌市东湖区省政府大院北二路92号咨询大厦402室

邮编：330046

34.1.3质疑函应包括但不限于下列内容（格式可参照中国政府采购网下载专区《政府采购供应商质疑函范本》）：

1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）质疑人参加了本次政府采购活动的证明材料（如报名回执等）；

7）提出质疑的日期。

34.2投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

34.3若以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应由组成联合体的所有投标人共同提出。

35质疑

35.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

35.2采购代理机构会在收到《质疑函》后7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人；必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给要求澄清的投标人，此类答复中不披露问题的来源，不涉及商业秘密。

35.3具体相关事宜按中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》的规定执行。

36投诉

投标人提出质疑后对采购代理机构答复不满意或采购代理机构未在规定时间内作出书面答复的，可在采购代理机构发出质疑答复函之日起或答复期满15个工作日内向同级财政部门提出投诉。投诉事项及程序按中华人民共和国财政部令第94号--《政府采购质疑和投诉办法》的规定执行。

## 十三、其他事项

37代理服务费

中标人领取中标通知书时，应向采购代理机构一次性付清代理服务费。收费标准：详见“投标人须知前附表”。

38适用法律

采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

39解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购代理机构。

第三章 合同文本

合同编号：

合  同  书

采购编号：

合同编号：

包    号：

合同买方：

合同卖方：

签订地点：

二○二四年  月

买方：

卖方：

买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（一）中标通知书

（二）合同主要条款

（三）招投标文件

（四）合同附件

（五）合同补充条款或说明（如有）

二、合同总价

本合同总价为￥元；人民币（大写）￥元整

注：总价包含所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、现场回访、实地巡检、税金、招标代理服务费，除此之外，买方无需支付任何费用。

三、付款方式

待交货验收、结算审计等相关手续履行完毕后，买方根据验收单和一次性开具的全额发票款情况支付全额购置款（以审计结算金额为准），如卖方未开具符合买方要求的合格、正式的发票，买方有权拒付购置款。

四、履约保证金

履约保证金在质保期满后，无任何问题，且无合同纠纷的，无息退还履约保证金，以保函形式递交履约保证金的，保函有效期需至质保期结束，质保期结束后保函自动作废，但卖方应配合买方履行书面手续，为买方财务部门及时处理账务提供书面依据。

五、运输、包装及保险

包装应防潮、防水、防锈、防尘、防震、隔热、贴体，运输方式不限，运输、搬运及保险等费用均卖方承担。

六、交货时间及地点

时间：自合同签订生效之日起3个月内必须将所投产品送到江西省消防救援总队指定地点（以采购人到货签收时间作为交货时间），验收合格后由中标人配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。

地点：先送到江西省消防救援总队指定地点进行验收，验收通过后再配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。

联系人：

七、合同生效

本合同经双方授权代表签字并盖章之日起生效。本合同一式三份，双方各执一份、采购代理机构执一份，具有同等法律效力。

买方：（盖章）                     卖方：（盖章）

全权代表：（签字）                 全权代表：（签字）

地址：                            地址：

邮政编码：                        邮政编码：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

开户银行：                        开户银行：

开户名称：                        开户名称：

帐号：                            帐号：

日期：年月日                      日期：年月日

购置合同主要条款

一、货物名称、型号、数量、单价及金额等一览表

| 品目名称 | 数量 | 单价（元） | 品牌/型号/规格 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额：¥ 元 （ 元整） |  |  |  |  |

注：产品的技术参数以招标文件和投标文件为准。

二、质量标准和保证

（一）卖方提供的产品必须符合国家颁布的质量标准和产品名称、规格型号、技术要求（详见招标文件和投标文件）。

（二）卖方必须保证所提供的产品是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。

三、售后服务

（一）售后服务要求

1、卖方承诺在质保期内对所提供产品实施运行监督、维修，但该服务并不能免除卖方在质保期内应承担的义务；在质保期与保修期内，卖方必须提供至少一次免费上门首保服务,主动协助买方做好产品的保养。提供7×24小时服务电话，产品发生质量、故障、事故问题时，在4小时内做出回应，维修人员在24小时内到达现场并解决问题，并应主动与生产厂联系解决索赔问题。如卖方未在约定的时间内作出回应或解决问题，买方有权委托第三方处理，因此产生的费用或给买方造成的损失由卖方承担。

2、鉴于消防产品的特殊性，产品在使用过程中如零部件发生丢失和损坏，卖方须负责买方按优惠价格配到原厂生产的优质零部件。

3、卖方在质保期内收到买方维修通知后，负责对产品进行免费维修、更换有缺陷的零部件、直至更换产品。

4、如果卖方在质保期内收到维修通知后，没有为买方弥补缺陷、更换零部件，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

5、装备必须配有中文说明书。说明书应包括装备周期性检查及维护保养的详细说明，并提供装备操作使用和检查维护的音视频资料。配备中文说明书并提供电子版文档，同时提供全寿命周期易损件、消耗品、工具等型号规格清单。相关资料要归档编制目录，并做好档案保管和移交等工作。

（二）质量保证和保修

1、卖方提供的产品原则上须提供  年质保期，产品按保养手册执行。完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。产品最终验收后，在质保期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，如果货物的数量、质量、规格性能与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。对于小型缺陷，卖方在收到通知后，应在7日内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质保期；对于重大缺陷，卖方在收到通知后，应在7日内，更换合格的货物（同时相应延长质保期）或做退货处理，并承担给买方造成的损失。

3、质保期限以外：卖方为所投产品提供  年的保修期，提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，保证供应且价格合理。在超出保修服务期限后的每次售后服务，卖方可以按照一定标准收取相应的维修费用、更换零部件费用和升级费用。售后服务结束两个星期后，买方确认签字，完成本次售后服务。超出保修期产品作出的收费维修部分的保修期不应低于12个月。

（三）培训与监督

1、交货时，提供产品的功能、使用方法、技术参数、常见问题解决方法等书面材料，并确保用户获知产品序列号、型号名称、版本号以及配合使用的主要设备品牌、型号和版本等信息。

2、交货时，卖方应免费组织用户开展操作使用培训，使之熟练掌握操作规程、使用方法和注意事项，并经买方签字确认后方可移交。

3、交货时，卖方应公开原厂售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受买方的监督和批评。

4、建立联勤联动机制：遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员遂行技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急技术服务。（注：卖方参与买方联勤联动行动所产生的费用支出由卖方自理）

5、卖方应提供原厂的服务技术规范，买方可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。

（四）服务响应

1、卖方应提供24小时电话服务，支持工程师提供专业技术服务。

2、卖方应认真、完整、真实的填写保养、保修、维修记录，并经买方签字确认。买方有权查阅保养、保修、维修记录。

3、卖方负责在整个产品使用寿命期间的技术咨询。

四、履约保证金

（一）履约保证金缴纳金额：合同总价7%作为履约保证金【履约保证金接受保函形式递交】。

（二）履约保证金缴纳方式和时间：

1.公对公转账方式：在合同签订后7个工作日之内卖方将履约保证金递交至买方指定账户；

2.银行保函方式：在合同签订后30日之内递交至买方。【保函有效期需与质保期到期时间一致】。

注：1.保函类型为银行保函；2.保函需载明以下内容：①见索即付；②收到买方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向买方支付索赔款，直至最高担保金额；③担保金额为合同金额的7%；④如卖方提供的保函未载明前述内容的，买方可以拒收该保函，并要求卖方以银行转账的方式提供履约保证金。

(三)履约保证金在质保期满后，无任何问题，且无合同纠纷的，无息退还履约保证金（质保期以卖方实际响应为准）。以保函形式递交履约保证金的，保函有效期需至质保期结束，质保期结束后保函自动作废，但卖方应配合买方履行书面手续，为买方财务部门及时处理账务提供书面依据。

五、安装调试及验收

（一）安装调试：

1、卖方派经买方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责产品设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2、卖方负责设备的安装、调试。

3、调试所需专用工具设施物料由卖方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、设备的拆箱、通电、调试等各项工作由卖方负责，但必须在买方指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经买方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

5、所有的产品按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

（二）验收：

严格按照国家有关规范标准及江西省消防救援总队装备验收的要求组织验收，江西省消防救援总队装备验收的要求见合同附件。

买方有权根据实际开展验收，卖方应认可江西省消防救援总队装备验收的时间、程序和方式。买方根据验收需要对卖方交付的货物抽样送国家权威检测部门检测，卖方承担检测所产生的费用并补齐由于抽样检测所产生的损耗，检测报告作为是否通过验收的重要依据。若验收结果不合格，则检测过程中产生的损耗由卖方自行承担。

六、违约赔偿

（一）在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按期交货和提供服务情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间通知买方。

（二）如果卖方毫无理由拖延交货，将受到加收违约损失赔偿的制裁或终止合同。

（三）除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货、提供服务，买方可以从货款中扣除违约赔偿费，每延误1天（不足24小时按1天计算）的赔偿费按迟交产品交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点二五(0.25%)计收，直至交货或提供服务为止。误期交货赔偿费的最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期交货赔偿费最高限额，买方可终止合同。若终止合同，卖方需按合同总价的5%计算，向买方支付违约赔偿费，由此给买方造成损失的卖方还应承担全部赔偿责任。

（四）验收时，买方判定卖方交付产品的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，买方将现场判定为验收不通过。卖方应立即对验收中存在的问题进行返厂整改，整改时间不得超过15日，整改完成后重新向买方提出验收申请。15日内未完成整改的，每超出1天从货款中扣除合同价百分之零点二(0.2%)，最多不超过合同价百分之二（2%）（此金额为逾期整改产生的违约赔偿，不含逾期交货的违约赔偿）。若25天（含），卖方仍未完成整改（即超出25天<含>卖方未改正相关问题并向买方提出复验申请，最终的复验意见将判定整改是否合格），买方可终止合同。若买方因卖方整改超过25天(含)或复验不合格而终止合同，卖方器按合同总价的7%计算，向买方支付赔偿费，由此给买方造成损失的，卖方还应承担全部赔偿责任。

（五）卖方偿付的违约金不足以弥补买方损失的，还应按买方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给买方。

（六）买方有权从卖方交付的履约保证金中扣除卖方应偿付的违约金。

（七）对于卖方应承担的违约责任，买方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。卖方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向买方补足履约保证金或要求提供保函的金融机构出具补充保函。

（八）卖方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵，因此引起的任何纠纷及责任由卖方承担，且不得损害买方利益。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，卖方应按合同总价的10%向买方支付的违约金并赔偿因此给买方造成的一切损失。

（九）在质量保证期内，卖方不按照合同要求提供售后服务，买方可以从履约保证金中扣除相应费用，费用超出履约保证金金额的，买方向卖方进行索赔。

（十）买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可终止合同：

1.卖方未能在合同规定的期限内提供合同约定的货物。

2.卖方未能履行合同规定的其他义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

（十一）卖方未经买方书面同意，不得将买方提供的资料或者因本合同所知悉的买方的相关秘密向任何第三方出示、泄露或提供，也不得将上述资料或者秘密用于非本合同的其它领域，否则，由卖方赔偿合同总金额30%的赔偿金，若该行为给买方造成的损失高于上述违约金的以给买方造成的损失为准。

（十二）卖方不得将货物分包，否则买方有权解除合同，并要求卖方承担该单项货款30%的违约金同时承担由此给买方造成的一切费用和损失（包括但不限于管理费、交通费、诉讼费、律师费等）。

（十三）如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

七、争议解决方式

双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应当向买方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同签订

本合同经双方授权代表签字并盖章之日起生效。本合同一式三份，双方各执一份、采购代理机构执一份，具有同等法律效力。

合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经双方确认后作为主合同不可分割的一部分。

九、其他

卖方在交货前须在应急管理部消防救援局装备物资信息采集系统(http://xfzb.119.gov.cn/html/index.html)录入装备基础信息，申请装备唯一编码，并按照应急管理部消防救援局装备物资管理的相关标准要求，赋上二维码及RFID标签，由此所产生的费用包含在投标报价内。

卖方应保证买方不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，卖方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

本合同项下一方对另一方的通知或请求，应按照本合同载明的联系方式(联系地址、联系电话、信函、电子邮件、微信等)进行。本合同项下的任何通知或请求送达时间如下：如果是电子邮件，则在发送当日或退件当日视为送达，如果是信函，则在挂号信或快递发出后7日或退件之日视为送达；如果是派人送达，则在收件人签收之日视为送达；如果是微信，则在发送之日视为送达；如果同时使用几种方式通知的，则以其中较快到达接收方者为准。

附件：

江西省消防救援总队装备验收有关要求

一、验收有关事项

一、验收有关事项

（一）验收主体

该项目由总队集中组织验收。

（二）验收程序

装备验收按照提交申请、验收准备、现场实施、形成结论、出具意见、提交审计和拨发培训等程序进行。

1.提交申请。合同要求交付时间前7日，供应商填写《消防车辆（器材）验收申请表》并向总队采购办提交。

2.验收准备。装备验收组人员确定后，由装备验收组长根据验收任务牵头制定验收方案按程序报批，明确验收时间、地点、任务等具体事项。确定验收时间、地点后，采购办通知供应商，项目负责人和技术人员携带相关技术档案、证明材料原件等资料按时到场配合验收工作。

3.现场实施。总（支）队装备验收组按照标准要求组织开展验收。

4.形成结论。验收结束后，由总队装备验收组统一汇总支、总队验收情况，形成验收结论报告，按程序提交总队采购领导小组审批。

5.出具意见。总（支）队装备验收组根据总队审批结果，下达意见书。一致性验收的，由总队装备验收组出具《消防车辆（器材）一致性验收意见书》《消防车辆（器材）一致性验收整改意见书》；质量性能验收的，由支队装备验收组出具《消防车辆（器材）质量性能验收意见书》《消防车辆（器材）质量性能验收整改意见书》。

6.提交审计。总队装备验收组将验收档案资料提交总队审计室开展结算审计。总队装备验收组根据项目结算审计报告下发调拨单。

7.拨发培训。装备拨发至基层队站后，供应商应在3天内组织开展操作和维护保养培训。其中，普通消防车辆操作和维护保养培训时间不少于1天，新型车辆、特种车辆操作和维护保养培训时间不少于2天；普通器材操作和维护保养培训时间不少于半天，新型器材、操作复杂的器材操作和维护保养培训时间不少于1天。

二、验收内容

（一）消防车辆验收

消防车辆的一致性验收和质量性能验收采取逐辆验收的方法进行，批量采购的消防车辆可视情进行生产过程检查。

1.车辆一致性验收主要内容：

（1）资料审查。审查资料的齐全性、真实性、有效性、合法性等，经审查资料不合格的，不予进入外观检查、部件检查和性能测试等验收环节。主要包含工信部公告、出厂检验报告、整车合格证、底盘驾驶员操作手册、上装操作手册、底盘维修手册、保养保修手册、零件目录图册、上装维修手册、保养保修手册及云梯、水泵结构图、水管路、液压、电路配线系统图、附属外购设备和随车器材的使用说明书、维修保养手册、购车发票（一式四联、按国家规定要求的增值税发票），罐类消防车需提供总队水力性能测试站出具的水力性能检测报告。

（2）外观检查

①油漆的颜色及光亮度；

②外表的平整度；

③车门及卷帘门的密封；

④车上各主要部件铭牌标牌、警示标志和重要设备操作流程图。

（3）部件检查

①底盘、泵、炮、取力器、臂架、压缩空气泡沫系统、起吊设备、牵引设备等主要部件的规格型号；

②固定升降照明灯、固定排烟设备、警灯、警报、车灯、空调、照明、发电机、消防梯等附属设备的规格型号；

③随车器材的数量、规格和型号；

④车门、卷帘门、器材箱、翻板、踏板等的材质、结构布局、紧密程度等；

⑤其他部件的检查。

2.车辆质量性能验收主要内容：

按照《〈中华人民共和国公共安全行业标准〉——消防车 消防要求和试验方法（GA 39-2016）》逐车进行测试和检测，主要包括吸水（泡沫）、出水（泡沫）、举升、牵引、起吊、照明等内容测试和行驶、操纵等能力测试，每辆车性能测试内容应逐个项目开展，其中长时间、抗疲劳、极限测试均必须按照相关标准及合同要求达到最短测试时长和装备部件操作极限强度。

（二）消防器材验收

1.器材一致性验收主要内容：

（1）资料审查

审查资料的齐全性、真实性、有效性、合法性等，经审查资料不合格的，不予进入外观检查和性能测试等验收环节。

（2）外观检查

①器材外观颜色及光亮度是否符合要求；

②外表应光滑无毛刺、起毛现象；

③铭牌标牌是否与标书一致。

2.器材质量性能验收主要内容：

按照招投标文件、检测报告、国家行业标准组织开展性能测试，检查各组成部件是否齐全，规格型号是否与标书文件一致，并对主要性能进行测试。

（三）其他装备验收

消防船艇的验收至少包括以下内容：

1.船体验收：油漆、标志、船型、适用航区、主尺度是否与合同一致。

2.性能验收：航速、续航能力、稳性、泵炮性能、水系统、泡沫系统是否与合同一致，是否完整好用。

3.船体结构验收：船体材料、结构形式、舾装、锚设备、舵设备、单臂回转吊架及工作艇、舱室设备、救生设备、消防设备、信号设备、防止船舶造成污染结构设备是否与合同一致，是否完整好用。

4.轮机部分验收：主推进装备、轴系、机舱布置、侧推装备、对外消防系统、燃油系统、滑油及污油系统、冷却水系统、排气系统、压缩空气系统、舱底消防水系统、油污水处理系统、生活用水系统、生活污水排放系统、通风和空调系统、测深注入和透气系统、操纵监控及通信系统、机舱维修设备是否与合同一致，是否完整好用。

5.电气部分验收：发电机、电动机、照明、生活娱乐设备、航行、无线电、助航设备、船通信、报警设备是否与合同一致，是否完整好用。

消防飞行器的验收至少包括以下内容：

1.一致性验收：机型、重量、尺寸、颜色、功能模块是否与合同一致、是否提供产品合格证、中文使用说明书。

2.质量性能验收：导航、飞控、动力、链路、电气、发动机等主要无人机系统是否完整好用；通信、摄录、灭火等功能模块是否与招标文件一致，是否完整好用；飞行半径、高度、时间是否与招标文件一致；信号接收设备等附属设备是否与招标文件一致，是否完整好用。

消防机器人的验收至少包括以下内容：

1.一致性验收：机型、重量、尺寸、颜色、功能模块是否与合同一致、是否提供产品合格证、中文使用说明书。

2.质量性能验收：导航、遥控、动力、通信、电气、管路、泵、炮等主要系统是否完整好用；通信、侦检、排烟、灭火等功能模块是否与招标文件一致，是否完整好用；转弯半径、越障能力、拖拽能力、连续工作时间是否与招标文件一致；信号接收设备等附属设备是否与招标文件一致，是否完整好用。

三、注意事项

验收具体要求详见《江西省消防救援队伍灭火救援装备验收办法（试行）》。若总队印发新的文件通知或有新的实施要求，则按最新的文件通知或要求组织实施。

消防器材验收申请表

江西省消防救援总队：

我公司（盖章）下列器材已按合同要求准备完毕，现提出到货验收申请，请贵单位安排相关验收人员组织验收。我公司郑重承诺，若提供的材料失真、失实，自愿承担一切后果。

| 项目/合同编号 |  | 装备名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收准备资料 |  |  | 是否齐全 |  |  |  |
| 1 | 型式检验报告，有效的3C认证证书及其复印件； |  |  |  |  |  |
| 2 | 产品合格证； |  |  |  |  |  |
| 3 | 中文使用说明书及使用视频资料。 |  |  |  |  |  |

江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目

（器材类）

第  包交货清单

| 收货单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收货地址： |  |  |  |  |  |  |
| 收货人：手机： |  |  |  |  |  |  |
| 发货单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 发货地址： |  |  |  |  |  |  |
| 发货人：手机： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 型号款式 | 计量 单位 | 合同约定交货数量 （由发物单位填写） |  | 本次交货和到货数量 （由发物单位填写） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1.收货单位对照此清单，确认货物包装完好、品名、数量、号型准确无误后，收货单位方可签字。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.本交货清单一式两份，收货单位留存一份，发货单位留存一份。 |  |  |  |  |  |
| 交货人：（签字） |  |  |  |  | 收货人：（签字） |  |
| 签收时间：年月日 |  |  |  |  |  |  |

第四章 投标文件格式

## 一、投标书

致：（江西省机电设备招标有限公司）

依据贵方（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称）提交投标文件。

在此，我方声明如下：

同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

- 投标有效期自开标之日起九十个日历日，中标人投标有效期延至合同履行终止之日。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有）。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

- 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

- 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是扫描件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

- 我方完全服从和尊重评标委员会所作出的评审结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

- 我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳代理服务费。

投标人：

地址：

传真：                            电话：

投标人名称： （加盖公章）

开户银行：

帐号：                           日期：

注：未按照本招标文件要求填报的投标文件将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

## 二、开标一览表

投标人名称：                                  项目编号：

包号：

| 项目名称 | 投标保证金 （人民币/元） | 投标报价 （人民币/元） | 交货期限 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表应按招标文件的规定与投标保证金凭证一同单独密封在一个信封中。

2、若投标报价的大、小写金额不同，以大写金额为准。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

## 三、开标一览表明细

投标人名称：                                                                      项目编号：

包      号：

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 单价 （人民币/元） | 总价 （人民币/元） | 是否属于品目清单内的节能、环保产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） ￥：（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需注明，并提供国家确定的认证机构出具的有效认证证书扫描件，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能产品、环境标志产品的不需提供）。

2.招标文件对节能、环保产品另有规定的从其规定。

3.此表应按招标文件的规定与开标一览表一同单独密封在一个信封中。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

## 四、技术条款响应表

投标人名称：                                            项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件技术条款 | 投标人响应技术条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：⑴“投标文件响应技术条款”一栏中对应“招标文件技术条款”中内容。“招标文件技术条款”详见“招标文件~第五章~招标项目需求~技术要求”。

⑵“响应/偏离”一栏中写“完全响应”或者“正（负）偏离”，如“正（负）偏离”，可在“说明”一栏中说明情况。

⑶投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

## 五、商务条款响应表

投标人名称：                                         项目编号：

包号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件响应商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：⑴“投标文件响应商务条款”一栏中对应“招标文件商务条款”中内容。“招标文件商务条款”详见“招标文件~第五章~招标项目需求~商务要求”。

⑵“响应/偏离”一栏中写“完全响应”或者“正（负）偏离”，如“正（负）偏离”，可在“说明”一栏中说明情况。

⑶投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

## 六、关于资格的声明函

致：（江西省机电设备招标有限公司）

关于贵方（项目名称、项目编号、包号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物和服务，并证明投标文件中所提交的所有材料和所述事项均是准确的和真实的。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

## 七、法定代表人授权书

江西省机电设备招标有限公司：

本授权委托书声明：我（姓名），系（单位名称）的法定代表人，兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与（项目名称、项目编号、包号）的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人：（签字或签章）

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：

身份证号码：                     联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3.法定代表人本人参与投标，则本表不适用。

| 法定代表人身份证粘贴处 | 委托人身份证粘贴处 |
| --- | --- |

## 八、资格证明文件

资格证明文件组成如下：

1.具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

提供材料说明：如投标人是企业的包括（合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证（实行“三证合一”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明（中国公民）。如采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加投标，提供分支机构的《营业执照》及总公司同意分支机构参与该项目的授权书。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供材料说明：投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月内中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

提供材料说明：提供开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明材料；（依法不需要缴纳税收、社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）

4.投标人有关资格条件声明函

江西省机电设备招标有限公司：

我公司参加贵公司组织的（项目名称、项目编号、包号）的投标，现就有关资格条件声明如下：

我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（1）我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（2）我公司参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

（4）与我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，未参加本次的政府采购活动。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：

5.投标人认为需要提供的其它证明材料

## 九、提供投标保证金的证明材料

投标人自行提供缴纳投标保证金的凭证......

## 十、投标货物技术文件及其他材料

技术文件：

投标人认为应提交的技术材料，可在此附件中提交（格式自定）

其他材料：

（1）投标人情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

（2）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 发布网站名称 |  |
| 网页链接地址 |  |
| 采购人名称 |  |
| 采购人地址 |  |
| 采购人电话 |  |
| 采购代理机构名称 |  |
| 采购代理机构电话 |  |
| 中标（成交）金额 |  |
| 中标（成交）公告发布时间 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人名称： （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字（或签章）：

日期：

（3）售后服务承诺

（由投标人按技术要求和商务要求中售后服务及要求自行填写）

（4）属于中小企业的有效证明材料

（4-1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

注：以上从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附表：

中小企业划型标准规定

（工信部联企业〔2011〕300号）

---（摘要）

一、本规定适用的行业包括：

农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

二、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

三、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

四、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

（4-2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（4-3）属于监狱企业的证明文件

（5）节能、环保产品证明文件

第五章　货物需求表及采购需求

一、货物需求表

| 采购条目名称 内容 | 江西省消防救援总队自然灾害应急能力提升工程装备配备项目（器材类） |
| --- | --- |
| 数量 | 详见采购需求 |
| 交货地点与时限 | 自合同签订生效之日起3个月内必须将所投产品送到江西省消防救援总队指定地点（以采购人到货签收时间作为交货时间），验收合格后由中标人配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。 |

二、采购需求

（一）技术要求

## 01包：多功能雷达生命探测仪

一、货物名称：多功能雷达生命探测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合XF3010-2020《消防用雷达生命探测仪》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.2电池连续工作时间：≥6h，可显示电池剩余量，配备电池2块；

3.3外壳防护等级≥IP67；

3.4具有非接触探测功能、无线控制功能、无线数据传输等；

▲3.5隔墙探测精度：穿透≥50cm厚的混凝土墙体可探测到≥10m的生命体；平均误差≤10cm；具有两维或三维定位功能；

3.6工作温度：≥-20℃-+50℃；

3.7具备抗干扰能力，操作人员距离设备1.5米范围内不会引起误报。

▲3.8多目标检测与显示：同时显示生命体≥3个；

▲3.9质量：（含电池）≤15kg；

3.10遥控距离：空旷环境下雷达主机和显示终端无线遥控距离≥100米；

3.11提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 02包：音频生命探测仪

一、货物名称：音频生命探测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主机：触摸显示屏≥7英寸，按键和触摸屏2种方式操控；

3.3可通过主机录音，并将录音文件保存至SD卡；

▲3.4配置音频对讲探头：配置探测探头≥4个，可以进行双向通话，通信距离≥60m；配置专业降噪耳机，同时对2个以上音频微震探头进行监听，微震探头重量≤1200g；

3.5可通过主机触摸显示屏设置高频滤波和低频滤波，频率范围≥15-5000Hz；误报率≤20%；

3.6主机和音频微震探头通过无线网络连接后，可通过主机显示屏显示音频微震探头信号强度；

3.7主机和音频微震探头连续工作时间均≥6h；音频微震探头距硬质地面≥1m处跌落，音频微震探头应能正常工作，且无开裂和解体现象；仪器外壳防护等级≥IP66；

3.8其他要求：配置防水、防尘和防摔安全箱、隔音耳罩、备用电池2块等；

3.9提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 03包：视频生命探测仪

一、货物名称：视频生命探测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2电动音视频探头：直径≤50mm，配有补光灯，显示可旋转≥180°，能进行双向通话；

3.3防水视频探头：直径≤50mm，配有补光灯，防护等级≥IP68；

▲3.4伸缩杆伸展长度≥3米，连接线缆≥20米，可用于水下、井下等救援；

3.5主机：≥7英寸，按键和触摸结合的双控制，有手腕带能单手手持；

3.6主机能录像/拍照，能将文件存储在主机SD卡上，能通过触摸放大、缩小照片；内存≥256G；

3.7终端控制：彩色显示器，能进行音频视频实时有线或无线两种传输，能访问查看主机照片、视频，可开启灯光调节；

▲3.8探测仪连续工作时间≥6h；

3.9配置防水、防尘和防摔安全箱；

3.10外壳防护等级≥IP65；

3.11其他要求：结构包含彩色探测镜头、探测杆、彩色显示器、话筒和连接电缆等；

3.12提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 04包：红外生命探测仪

一、货物名称：红外生命探测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件。

▲3.3 采样帧速率≥25帧/s，探测器件像素≥160*120，工作波段8μm-14μm，一般工作环境温度：-10℃～50℃；

3.4其他要求：具备显示功能，可触摸彩色显示屏，成像屏幕在红外方式下，至少具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式。具有缩放功能，可以通过按键或触摸屏幕，实现放大、缩小视频；具有拍照、录像、回放功能，数据可通过内存SD卡导出，存储≥256G：储存图片、视频；具有录音存储、并循环播报功能；

3.5辅助功能：内置高亮度照明灯，配有手带和挂带；

3.6探测仪连续工作时间≥3h；配备可拆卸锂电池，备用电池1块；

3.7配置防水、防尘和防摔安全箱；

3.8提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 05包：军事毒剂检测仪

一、货物名称：军事毒剂检测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1产品符合《化学毒剂报警器通用技术条件》（GB/T32187-2015）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.3采样方式：泵吸式自动进样；

3.4可侦检存在于空气、地面、装备上的气态及液态的GB、GD、HD、VX等化学战剂；

3.5可检测化学战剂包括塔崩、梭曼、沙林、芥子气、氢氰酸、氨气、路易氏气、维埃克斯、光气等；

3.6其他要求：可发出声光报警，中文界面；

3.7电池运行时间：可充电锂电池，连续稳定工作时间≥4小时；

3.8工作温度：≥-10℃至55℃；

3.9防护等级≥IP66；

3.10仪器支持接入客户端进行数据管理、设备管理、数据分析等功能，可在平台实时监测系统运行状况，接收现场报警信息、故障信息及其他参数，实现危险物质的实时监测，辅助决策；

3.11提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 06包：生物快速检测仪【核心产品】、核辐射探测仪

06包-1：生物快速检测仪

一、货物名称：生物快速检测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2可侦查检测鼠疫、炭疽杆菌、土拉菌、布鲁氏菌等生物病毒。能够快速检测、识别常见的病毒和细菌，自动实验时间≤20min；手动试验时间≤15min；可检测检测限为细菌类1000-10000CFU/ml，毒素类50-100pg。

3.3报告导出：支持检测结果数据的查看、打印和导出；

3.4提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

06包-2、核辐射探测仪

一、货物名称：核辐射探测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2可远距离测量核射线，可测量α射线、β射线、X、γ射线，数据可实时传输到电脑进行分析，可通过上位机软件连接PC实现数据的存储、传输和分析等；

▲3.3充电后工作时间≥12h；

3.4具有超阈值报警、探测器故障报警、低电报警、超量程报警；

3.5报警方式：声光报警、震动报警可任意组合；

3.6自我保护：超阈值自我保护；

3.7显示：彩色显示屏、所有数据同屏显示，带背光功能；

3.8防护等级≥IP65；

3.9提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 07包：可燃气体检测仪、复合气体检测仪【核心产品】、有毒气体探测仪

07包-1、可燃气体检测仪

- 货物名称：可燃气体检测仪
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求：
★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- ▲3.2可检测事故现场的甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、汽油、天然气、液化气、松节油等可燃性气体≥20种；
3.3测量范围：0-100%LEL；
3.4具有防震、防爆、防冲击、防火外壳，不受无线电频率及电磁的干扰；
3.5工作温度：≥-20至50℃；
3.6防护等级≥IP66；
3.7显示实时气体读数；报警方式：震动及声光报警；可充电锂离子电池，工作时间≥8小时；
3.8其他要求：采样方式为泵吸式；

▲3.9配置≥1个LEL传感器；

3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

07包-2、复合气体检测仪

一、货物名称：复合气体探测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；须提供防爆合格证复印件。

3.2响应时间探测CO≤50s，CH4≤30s，O2≤40s，H2S≤50s，SO2≤50s 等；

▲3.3能检测可燃气体、硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、氨气等≥10种有毒有害气体浓度，可根据实战需求配备不同检测气体的探头；

3.4具有无线传输功能，可以将设备独立放置于危险场所，人员通过后台查看检测结果。整套系统由接收终端、软件、气体报警器及其他配件组成，所有检测数据可通过报警器直接读取，现场声光报警，也可通过无线传输到接收终端。

3.5采样方式：泵吸式采样。

3.6数据存储：具备数据存储、检索、导出等功能。

3.7内置可充电电池，单次工作时间≥8小时。

3.8防护等级≥IP67。

3.9供货时，需配备防水防震包装箱1个。

07包-3、有毒气体探测仪

- 一、货物名称：有毒气体探测仪

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2主要功能：对用户可选定的报警点以上的危害气体浓度存在时提出警告；

- 3.3检测气体：硫化氢(H2S)：0-100ppm（增量为1/0.1ppm）一氧化碳：0-500ppm（增量为1ppm）氧(O2)：0-30.0%vol.（增量为0.1%vol.）可燃物气体(LEL)：0-100%（LEL增量为1%）；

- ▲3.4响应时间≤30s；

- 3.5具有防震、防爆、防冲击、防火外壳，不受无线电频率及电磁的干扰；

- 3.6工作温度：≥-20至50℃；工作时间≥10小时；

- 3.7防护等级≥IP66，防爆等级≥Ex(ia)ⅡCT5；

- 3.8显示实时气体读数；报警方式：震动及声光报警；

- 3.9报警方式：声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警；

3.10供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

## 08包：热成像仪

一、货物名称：热成像仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1产品符合《消防用红外热像仪》（XF/T635-2023）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2需标配≥2块锂充电电池，每块电池使用时间≥2h，电池电量需在屏幕中显示；配备方位指示功能；

3.3屏幕：≥3.5 英寸，探测器刷新率≥60Hz，整机重量≤3KG；

▲3.4探测器刷新率≥60Hz；屏幕刷新率≥30Hz;至少具有2倍和4倍数字变焦；传感器敏感度NETD<50mK(0.05℃)；

▲3.5屏幕色彩模式≥6种，如提供火场、人员搜救、预估、检测、失踪人员、火情等模式；防护等级≥IP67；

3.6配火场中最高温及最低温指 针搜寻功能，并同时显示最高及最低温度，便于火场中快速定位及冷热追踪；

3.7直接温度测量范围≥-20—1000 摄氏度，并具有温度变化显示功能，需提供拍照及视频记录功能；

3.8整机防爆，可用于易燃易爆等危化环境；

3.9提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 09包：位移监测仪【核心产品】、余震监测仪

09包-1、位移监测仪

一、货物名称：位移监测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2可检测墙体可能出现松动倾倒、建筑大梁下沉、金属罐体侧移或是玻璃墙倒塌等提前预警的报警系统；

▲3.3激光发射器监测距离≥100米，激光报警值支持固定报警值和任意设定报警值两种方式。可显示位移、报警值等内容；

▲3.4可通过快捷键设置≥8档固定报警阀值，也可步进设置1mm。整机配备由主机、三脚架、手持机、安全防护箱等组成；

3.5监控仪配置无线后台接收装置，监控后台显示屏具有各监控器电量显示、监控器至被监测物距离及角度实时显示、报警监控、监控精度（报警阈值）调节、充电、各监控器报警信号及无线传输等功能；

3.6配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书，配备专用整套设备由便携式主机，位移监控仪，三角架及充电器、备用电池、装备储运箱等组成。

09包-2、余震监测仪

一、货物名称：余震监测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主机屏幕对角线≥6.5cm，可显示位移、震动实时数值、报警值等内容。可通过三维立体监测XYZ三轴显示。分辨率≤0.01度，精度≤0.1度；

3.3具有反向一键搜寻功能，可使各路位移报警器自动报警，反向定位监测仪位置。设备标配≥4路余震位移监测器；

3.4监测仪与手持终端间的通讯距离≥500m，工作时间≥10h；

3.5配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书，配备专用装备储运箱，防水、防尘、防撞击。

## 10包：现场空气监测仪、测温仪【核心产品】、水质分析仪、电子气象仪

10包-1、现场空气监测仪

一、货物名称：现场空气监测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2整套系统由现场空气监测仪主机、微型打印机、三脚架及其他配件组成，所有检测数据可通过屏幕直接读取，现场声光报警，也可通过微型打印机直接打印。

3.3可对灾后现场危险气体、危化品以及救援现场的气象、环境、PM2.5和区域安全性进行监控。可检测类别：气体：LEL、CO、O2、SO2、H2S、粉尘、PM2.5等，如有危险立即报警。

3.4主机内置进气泵，可调节气泵进气量，主机屏幕可实时显示气体浓度、可吸入颗粒浓度以及温度、湿度、时间等信息。

3.5气体检测精度≤-1%～1%(F.S)，颗粒物检测精度≤读数的-10%～10%，温度测量精度≤-0.5℃～0.5℃，湿度测量精度≤-4%～4%RH，主机可对气体报警值进行设定，主机具有温湿度显示，使用环境：温度≥-20℃~+50℃;相对湿度0-99%RH。

3.6配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书，配备专用装备储运箱，防水、防尘、防撞击、采集端配备三脚架。

10包-2、测温仪

一、货物名称：测温仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2可预设高、低温危险报警，带背光显示选择功能；

3.3镭射目标测量位置，自动读值锁定及自动关机功能，具备数据储存功能；

3.4能够摄氏/华氏温度单位转换；

▲3.5测温范围≥-50℃-1100℃；

▲3.6测量距离≥100米；

3.7电池使用时间≥12小时；可设置声音报警；

3.8整套仪器包含测温仪1个，望远镜1个（放大倍率≥30）；

3.9提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

10包-3、水质分析仪

一、货物名称：水质分析仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2测定范围(超过量程稀释检测); 余氯：0.00-10mg/L, 总氯:0.00-10mg/L,二氧化氯:0.00-25.00mg/L

3.3测定精度：余氯≤-5%～5% 总氯≤-5%～5% 二氧化氯≤-5%～5%

3.4重复性 ：余氯≤-3%～3% 总氯≤-3%～3%  二氧化氯≤-3%～3%

3.5分辨率 ：余氯0.001mg/L  总氯0.001mg/L  二氧化氯0.001mg/L

3.6光源寿命：≥10万小时

3.7光学稳定性 ：≤0.001A/10分钟

3.8显示方式 ：液晶屏

3.9电源 ：可充电锂电池

3.10检测方式 ：消解比色管

3.11数据通讯接口 ：USB

3.12重量 ：≤1.5kg

10包-4、电子气象仪

一、货物名称：电子气象仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2可测量气压、海拔高度、温度、湿度、风速、露点等；

3.3图表模式显示，响应时间：≤1s；

3.4风速量程：测量范围≥1100～20000mm/S，准确度-3%～3%；

3.5湿度测量：≥0%～95%RH；

3.6露点测量：≥0～50℃；准确度±2℃；

3.7大气压力测量：≥400～1100hPa；准确度±3hPa；

3.8海拔高度测量：≥-500m—7000m；

3.9工作环境温度：≥-20～50℃；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.11提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 11包：测距仪

一、货物名称：测距仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2倍率：≥7X；测距范围≥3-1500m；

▲3.3测距误差：≤±0.3m；

3.4测量角度范围：-90°~90°

3.5测角误差:≤±1°

3.6重量≤400g（不含电池）；

3.7配备液晶显示器

3.8操作温度：≥-10°C ～+50°C

3.9可测量角度、距离、面积等；

3.10配备有三角支架；

3.11提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 12包：便携式流速仪【核心产品】、水深探测仪、水温仪

12包-1、便携式流速仪

一、货物名称：便携式流速仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

- ★3.1产品符合《转子式流速仪》（GB/T11826-2019）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- ▲3.2测速范围:≥0.01-400m/s；测流误差:≤1.5%；采样时间1~999s任意设定或优于；测量方式:测杆定位测量或优于；温度范围:≥-20℃-50℃；

- ▲3.3续航时间：≥12h；

- 3.4供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

12包-2、水深探测仪

一、货物名称：水深探测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

- ★3.1产品符合《水深测量仪器第3部分：超声波测深仪》（GB/T27992.3-2016）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- ▲3.2 水深测量范围≥0～80m，温度测量范围≥-10℃～50℃；

- ▲3.3具有彩色显示屏可显示实时温度和深度；仪器使用时间≥10h；

- 3.4防水等级：IPX8；

- 3.5供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

12包-3、水温仪

- 一、货物名称：水温仪

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求

- ★3.1产品符合《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》（GB/T13195-1991）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2测量深度：≥0.5m-90m；

- 3.3防护等级：IP68

- ▲3.3测量温度:≥-30°C一70°C；

- 3.4工作湿度:其80%M无结露或优于;

- 3.5传感器发射频率:≥200kHz；传感器波束角度:≥30°；

- 3.6精度:量程的1/10深度精度≤0.1m，温度精度≤0.1℃

- 3.7磁性开关：可漂浮设计，48小时不下沉；

3.8内置充电电池供电，待机时间≥5小时；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 13包：机动链锯【核心产品】、电动链锯

13包-1、机动链锯

一、货物名称：机动链锯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2可用于切割各类木质结构障碍物；切割速度≥500cm2/min；

▲3.3功率：≥2.4KW；气缸排量≥50cc；

▲3.4重量（不含导板、链条）≤5kg，导板长度≥40cm；

3.5燃油箱容量≥0.4L；

3.6在-25℃～-20℃环境中，启动时间≤30s；

3.7机油润滑性能良好，链条润滑油具有优异的防磨损性能，保证链条在导板中运行畅通无阻；

3.8导板端部带有导轮，保证链条在导板端部减少阻力和减少功率消耗；

3.9提供一条备用原装链条；

3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

13包-2、电动链锯

一、货物名称：电动链锯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2.电压：锂电池≥40V，无刷电机。

3.3.导板长度：≥400mm。

3.4充电时间：≤60min。

▲3.5额定功率：≥1.2KW;

3.6切割速度≥500cm2/min；

▲3.7重量：≤10kg；

3.8在-25℃～-20℃环境中，启动时间≤20s；

3.9配置备用链条2条，电池组2组、充电器1套、专用工具1套；

3.10提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 14包：无齿锯

一、货物名称：无齿锯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

▲3.2功率：≥3.7kW；

3.3切割深度：≥145mm；

3.4配有备用火花塞1个、备用多功能锯片（400mm）1片、金刚石锯片1片；

▲3.5重量:≤15kg；

3.6切割性能：钢筋≥10cm2/min，木材≥100cm2/min，混凝土≥100cm2/min；

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，供应商须对接用户单位，满足用户需求。

## 15包：双轮异向切割锯

一、货物名称：双轮异向切割锯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2可切割钢材、电缆、铝材、塑料、汽车玻璃等材料；

3.3汽缸排量≥70CC；

▲3.4额定功率：≥4kW；

3.5配置：两副锯片、专用工具箱、护目镜、防护手套、专用工具；

3.6锯片尺寸≥300mm；

▲3.7重量：≤15kg（不含锯片、燃油、润滑油）；

3.8最大切割深度：≥110mm；

3.9切割速度：钢筋≥20cm2/min；

3.10在-25℃～-20℃环境中，启动时间≤20s；

3.11提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，供应商须对接用户单位，满足用户需求。

## 16包：水泥切割机、凿岩机【核心产品】、手动破拆工具组、玻璃破碎器

16包-1、水泥切割机

一、货物名称：水泥切割机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

▲3.2额定功率≥4.8Kw；

3.3环锯锯片直径≥350mm，最大切割深度≥125mm；环锯锯片直径≥400mm，最大切割深度≥145mm；

▲3.4质量（不含锯片和燃油）≤15KG；

3.5每套环锯配备维修工具1套和2片锯片，锯片直径350mm/400mm，配1根冷却水管及专用冷却水壶；

3.6切割速度：混凝土≥100cm2/min；

3.7提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

16包-2、凿岩机

一、货物名称：凿岩机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2整体装备由主机、注油器、气腿，尖头及平头钻（各≥3个）等组成，配滚塑储运箱，内有防震隔断。

3.3采用防震手柄，低震动。

▲3.4动力源：二冲程汽油机，功率≥2kW；冲击频率≥1300次/min，冲击力度≥42J。

▲3.5质量≤25kg。

3.6提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

16包-3、手动破拆工具组

一、货物名称：手动破拆工具组

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2单人可完成撬、拧、凿、切割、劈砍等操作；

3.3手柄防滑设计，工具头可拆卸更换并实现多种用途；

▲3.4由冲杆和破拆斧、冲击钻头、金属切割刀、凿子、破锁刀等组成，≥6类；

3.5提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

- 16包-4、玻璃破碎器

一、货物名称：玻璃破碎器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合相关标准要求，提供由省级或国家级权威检测机构出具、与所投产品型号一致完整有效的检验报告复印件；

3.2主要用于救援现场切割各种汽车玻璃、建筑玻璃等；

3.3整套装备由电动切割器、充电式电钻、玻璃钻头、玻璃强力钳、单爪玻璃吸盘、玻璃刀、玻璃破碎锤等部件构成；

3.4电动切割器切割玻璃厚度≥3毫米；

3.5提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 17包：绳锯

一、货物名称：绳锯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合GB/T30470-2013《超硬磨料制品金刚石绳锯》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2由液压动力站、绳锯驱动、导向轮、绳锯链条等组成；

▲3.3液压泵功率≥15KW，液压系统压力≥12MPa；

▲3.4串珠绳长度≥20m，串珠绳长度可接泊拓展；

▲3.5切割性能：切断400mm×400mm×400mm的花岗岩所需时间≤20min；切割过程中无需冷却液；

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 18包：开缝器

一、货物名称：开缝器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2.同心轴平头自动锁单管，可带压任意快速连接和插拔；

▲3.3最小插入缝隙≤6mm。最大开启距离≥50mm；

▲3.4最大开启力≥200kN；

3.5.重量≤12kg；

3.6.工作压力≥60Mpa；

3.7配备配套的箱子1个（用于装主机及配件，保护装备不受损，满足装备存放和运输需求）；

3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，供应商须对接用户单位，满足用户需求。

## 19包：液压破拆工具组A【核心产品】、液压破拆工具组B

19包-1、液压破拆工具组A

一、货物名称：液压破拆工具组A

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；液压万向剪切钳提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2包括：机动液压泵、手动液压泵、液压剪切器、液压扩张器、液压剪扩器、液压撑顶器、液压万向剪切钳等，工作能力等级为中型或重型；

3.3机动液压泵

▲3.3.1额定工作压力：≥70MPa；

3.3.2动力源为双输出，单管；配备液压软管2套；单管长度≥10m；

3.3.3接头平面密封式，具有防沙尘的功能，有锁止功能；

3.3.4质量≤25Kg；

3.4手动液压泵

3.4.1额定工作压力：≥70MPa；

3.4.2泵体与液压油管相互连接成为一体；

3.4.3质量≤6Kg；

3.5液压剪切器

3.5.1额定工作压力≥70MPa；

3.5.2开口距离：≥150mm；

3.5.3剪切能力：≥30mm圆钢，≥10mm板材；

3.5.4质量≤15Kg；

3.6液压剪扩器

3.6.1额定工作压力：≥70MPa；

▲3.6.2最大扩张力≥40kN；

3.6.3剪切能力：≥35mm圆钢、≥10mm板材；

3.6.4质量≤15Kg；

3.7液压扩张器

3.7.1额定工作压力≥70MPa；

3.7.2扩张距离：≥700mm；

▲3.7.3最大扩张力：≥50kN；

3.7.4质量≤18Kg；

3.8液压撑顶器

3.8.1额定工作压力≥70MPa；

▲3.8.2最大撑顶力：≥200kN；

3.8.3撑顶长度：≥900mm；

3.8.4质量≤12Kg；

3.9液压万向剪切钳

3.9.1额定工作压力：≥70MPa；

3.9.2开口距离：≥60mm；

3.9.3剪切能力：≥6mm板材；

3.10配有可调节式背带、保护垫；

3.11收纳箱使用非金属材质；

3.12供货前，供应商须对接用户单位，满足用户需求。

19包-2、液压破拆工具组B

一、货物名称：液压破拆工具组B

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；液压万向剪切钳提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2包括：机动液压泵、手动液压泵、液压剪切器、液压扩张器、液压剪扩器、液压撑顶器、液压万向剪切钳等7件套，工作能力等级为轻型；

3.3机动液压泵

▲3.3.1工作压力：≥70MPa；

3.3.2动力源为双输出，单管；配备液压软管2套；单管长度≥10m；

3.3.3接头平面密封式，具有防沙尘的功能，有锁止功能；

3.3.4质量≤25Kg；

3.4手动液压泵

3.4.1工作压力：≥70MPa；

3.4.2泵体与液压油管相互连接成为一体；

3.4.3质量≤6Kg；

3.5液压剪切器

3.5.1额定工作压力≥70MPa；

3.5.2开口距离：≥100mm；

3.5.3剪切能力：≥20mm圆钢，≥8mm板材；

3.5.4质量≤15Kg；

3.6液压剪扩器

3.6.1额定工作压力：≥70MPa；

▲3.6.2最大扩张力≥40kN；

3.6.3剪切能力：≥16mm圆钢、≥6mm板材；

3.6.4质量≤15Kg；

3.7液压扩张器

3.7.1额定工作压力≥70MPa；

3.7.2扩张距离：≥500mm；

▲3.7.3最大扩张力：≥50kN；

3.7.4质量≤18Kg；

3.8液压撑顶器

3.8.1额定工作压力≥70MPa；

▲3.8.2最大撑顶力：≥110kN；

3.8.3撑顶长度：≥700mm；

3.8.4质量≤12Kg；

3.9液压万向剪切钳

3.9.1额定工作压力：≥70MPa；

3.9.2开口距离：≥60mm；

3.9.3剪切能力：≥6mm板材；

3.10配有可调节式背带、保护垫；

3.11收纳箱使用非金属材质；

3.12供货前，供应商须对接用户单位，满足用户需求。

## 20包：电动液压剪扩组

一、货物名称：电动液压剪扩组

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合《消防应急装备液压破拆工具通用技术条件》（GBT17906-2021）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；检测报告中需含有电动扩张器、电动剪扩器、电动剪切器的主要技术参数；

- 3.2、一套3件，含电动扩张器、电动剪扩器、电动剪切器

- 3.3电动扩张器：

- ▲3.3.1额定压力≥72MPa

- 3.3.2扩张距离≥720mm

- 3.3.3最小扩张力≥38kN

- ▲3.3.4最大扩张力≥280kN

- 3.3.5重量≤22kg（不含电池）

- 3.3.6外形尺寸≤1100*280*270mm

- 3.4、电动剪扩器：

- 3.4.1额定压力≥72MPa

- 3.4.2最大扩张距离≥465mm

- 3.4.3最大剪切开口≥275mm

- 3.4.4剪切圆钢直径≥37mm

- ▲3.4.5最大剪切力≥650kN

- ▲3.4.6扩张力≥40KN

- 3.4.7重量≤22kg（不含电池）

- 3.4.8外形尺寸≤1100*270*265mm

- 3.5电动剪切器：

- 3.5.1额定压力≥72MPa

- 3.5.2开口距离≥230mm

- 3.5.3剪切圆钢直径≥35mm（圆钢）

- 3.5.4剪切钢板厚度≥15mm（板材）

- 3.5.5重量≤19kg（不含电池）

- 3.5.6外形尺寸≤930*250*265mm

- 3.6配≥9块电池且可通用；单块锂电池快速充电时间：≤2h，可持续工作时间：≥1h；

- 3.7LED指示灯即时显示剩余电池电量电量；

- 3.8配有LED灯照明系统功能，便于夜间和狭小空间照明使用；

- 3.9配备包装箱、充电器套装（满足≥2块电池同时充电）；

- 3.10供货前与用户单位对接，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 21包：液压钻孔机【核心产品】、电动钢筋速断器

21包-1、液压钻孔机

一、货物名称：液压钻孔机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2动力站发动机功率：≥13KW；

3.3.发动机燃料：汽油；

▲3.4输出压力：≥15Mpa；

3.5工作重量：≤145kg；

3.6液压油箱容积：≥10升；

3.7燃油箱容积：≥5升；

3.8配备折叠手柄和行走轮；

3.9采用电启动方式，配备直流电源输出端；

3.10液压管连接方式：快换接头连接；

3.11动力站防护等级：≥IP66；

3.12配有工作计时器；

3.13配套液压油管≥40米。

4.1液压钻孔机：

4.1.1可手持，水平在墙体上开孔，最大钻孔直径≥200mm,具有钻孔直径卡死的自动停机安全保护功能，配有水冷系统；

4.1.2可安装钻架；

▲4.1.3钻速可调，最大转速：≥600rpm；

4.1.4重量：≤10kg；

4.1.5液压油流量与液压工作站匹配；

4.1.6工作最大压力：≥15Mpa；

4.1.7配有三个组不同直径钻头，每组两个；

4.1.8配套电动冷却水泵及其管路长度≥10米，水泵扬程≥10米，运转过程中可持续加水。

5.1.手持电动钻孔机

5.1.1额定电压≥220V；

▲5.1.2额定功率≥2100W；

5.1.3配备无刷电机；

5.1.4转速≥2000r/min;

5.1.5钻孔直径≥150mm;

5.1.6机器重量≤5KG；

5.1.7配备水钻头一个、水泵一套、辅助支架一套。

6供应商须对接用户单位，满足用户需求。

- 21包-2、电动钢筋速断器

一、货物名称：电动钢筋速断器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2能够快速切断钢筋护栏、护网，最大切割直径：钢筋≥20mm（HRB400材质），最大行程：≥20mm；

3.3可充电锂电池，充电时间：≤100分钟；

▲3.4电池容量≥2.0Ah；

3.5重量≤11kg；

3.6切割头可360°转；配件包括：便携箱、手工具、平衡器、液压油、蓄电池保护盖；

- 3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 22包：等离子切割机【核心产品】、氧炔气焊切割设备

22包-1、等离子切割机

- 一、货物名称：等离子切割机

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合JB/T7438-2017《热切割设备空气等离子弧切割机》标准的要求，提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件

▲3.2重量：≤7kg；

▲3.3连续工作时间：≥30min/1次加水；

▲3.4钢板最大切割厚度：≥17毫米；

3.5可切割或焊接各种金属（例如碳钢、合金钢、铸铁、铜类、铝合金等），能实现异种金属的熔焊、钎焊及切割绝缘材料（例如石英玻璃、陶瓷、水泥、石块等不燃材料）

3.6工作火焰温度：≥8000°С 。

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

22包-2、氧炔气焊切割设备

一、货物名称：氧炔气焊切割设备

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合TSG23-2021《气瓶安全技术规程》、GB/T39389-2020《气体焊接、切割和类似作业用复合塑料软管》、GB/T40371-2021《气焊设备焊接、切割及相关工艺设备用材料》标准的要求，提供省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2氧气、乙炔高压储气瓶各1个，气瓶容积均≥40L；

3.3气管长度：≥30m；

3.4配备可拆卸组合气瓶架运输（带静音轮）；

3.5提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 23包：起重气垫

一、货物名称：起重气垫

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2由高强度橡胶及增强性材料制成，气垫之间可重叠使用，具有抗静电、抗裂、抗油、抗老化、防滑、耐磨、耐腐蚀等性能；

▲3.3额定工作压力：≥0.8Mpa，气垫爆破压力≥2.4Mpa、充气时间：≤60s、抗穿刺性≥1100N；

3.4配有不同规格起重气垫≥5种，全套气垫总起重能力≥120T；

3.5任何规格起重气垫最大撑顶高度≥10cm；

3.6可单独接一个气源或同时并联两个气源；当压力超过工作压力时，安全阀自动打开；

3.7充气管≥4根（每根长度≥5m）；

3.8其他要求：整套含高压气瓶、气瓶阀、减压器、压力表、高压软管、安全阀、控制阀、快速接头、充气泵、不同规格气垫等；

3.9供货前，供应商须对接用户单位，满足用户需求；

3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 24包：重型支撑套具

一、货物名称：重型支撑套具

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2高强度航空铝合金制作，重量轻、强度高。设备载重安全系数≥4:1；最大支撑力≥500KN。

3.3由支撑杆及其各种附件组成，互相通用，彼此放大其功能。

3.4各支撑杆，均可手动控制，可气动遥控伸缩。可连接于万向旋转底座，放大受力面积，防止下陷，适用于松软地面。可将金属圆板牵制于固定物，确保底座稳定。

▲3.5配置≥5种不同形状的支撑件，每种配备≥6 个。

3.6救援重型支撑柱技术参数：原始长度≥300mm,展开长度≥350mm≥6根；原始长度≥600mm,展开长度≥800mm，≥6根；原始长度≥900mm,展开长度≥1300mm，≥6根；原始长度≥1200mm,展开长度≥1800mm，≥6根；原始长度≥1500mm,展开长度≥2100mm，≥6根；

3.7由支撑柱、延长柱（不少于5种）、气动控制器、多功能底座、连接器、充气泵、输气管等部件组成；

3.8提供中文使用说明书，配备专用器材储运箱，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 25包：牵拉器、木锯切割机、液压千斤顶、气动切割刀、毁锁器【核心产品】

25包-1、牵拉器

一、货物名称：牵拉器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2重量：≤7kg；

▲3.3最大牵引力：≥4T；

▲3.4牵引有效行程：≥2.5m；

3.5配加长钢索：≥6m；

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

25包-2、木锯切割机

一、货物名称：木锯切割机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2重量：≤3kg；

3.3供电方式：充电式；

3.4最大锯深90度时≥40mm、45度时≥30mm；

3.5其他要求：配备锯片、备用电池、充电器；

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

25包-3、液压千斤顶

一、货物名称：液压千斤顶

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《立式油压千斤顶》（GB/T27697-2011）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2具有防止超载的安全阀，具备限位装置；

3.3配备手动液压杆或手动液压泵；

▲3.4使用手柄起升额定重量时，手柄操作力≤400N，起重重量≥20吨；

▲3.5起重高度:≥140mm，工作压力:≥63MPa；

3.6净重:≤10kg；

3.7其他要求：千斤顶承载面应采用防滑结构；

3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

25包-4、气动切割刀

- 货物名称：气动切割刀

- 产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于切割薄壁、车辆金属和玻璃等，配有金属、非金属切割刀片.气动切割工具，能切割金属及其它复合材料，击碎砖墙和混凝土楼板；

3.3配备有破拆刀头数量≥5个，长度≥5米气管1根，减压阀1个，破拆枪1个；

3.4冲击距离：≥2cm；

3.5内径≥1cm

3.6破拆枪全长≤260mm

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

25包-5、毁锁器

一、货物名称：毁锁器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2构成：由毁锁枪主体、冲击头、弹夹、射钉弹等组成；

3.3圆柱冲击头种类：≥3，圆柱冲击头可击穿≥3mm钢板，扁铲冲击头：可击穿≥3mm厚钢板，击断≥16mm钢筋，击断≥12mm圆股钢丝绳；

3.4配备≥100枚射钉弹，毁锁器连续击发50次后，可正常使用；

3.5提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 26包：电动破拆工具组

一、货物名称：电动破拆工具组

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2所有工具锂电池为同一品牌，互换通用；也可以连接发电机持续不断工作。全套工具包含：电动扩张器、电动剪扩器、电动剪切钳、电动顶撑器、电池4块、备用电池4块、充电器1个、220v交直流转换器1个。

3.3外观：破拆工具的外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷；

3.4电动扩张器

▲3.4.1扩张力≥40kN、扩张距离≥700mm；

3.4.2产品重量≤30kg（含电池及液压油）

3.5电动剪扩器

▲3.5.1扩张力≥40kN、扩张距离≥470mm、剪切能力≥38mm圆钢，厚度≥25mm、宽度≥50mm的板材；

3.5.2产品重量≤30kg（含电池及液压油）

3.6电动剪切钳

3.6.1剪切能力≥35mm（圆钢），厚度≥16mm、宽度≥50mm的板材；

3.6.2产品重量≤30kg（含电池及液压油）

3.7电动顶撑器

▲3.7.1一级撑顶力≥120kN、二级撑顶力≥60kN。一级撑顶长度≥950mm，二级撑顶长度≥1350mm；

3.8动力：无油管设计，无需外接动力，具有交直流两用模式；可直插锂电池的使用亦可直插220v电源使用；采用高性能锂电池，放电量低，存放不耗电，即插即用，长时间使用不会出现自动泄压现象，单个电池充电时间≤2h；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 27包：液压万向剪切钳

一、货物名称：液压万向剪切钳

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件》（GB/T17906-2021）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2构件组成：液压机动泵、剪切钳等组成；

3.3剪切钳旋转角度：≥±90°

▲3.4自带动力源：额定工作压力≥63Mpa；

▲3.5开口距离≥60mm

▲3.6质量≤10kg

3.7可剪切≥6mm钢板；

3.8配有可调节式背带、保护垫；

3.9收纳箱使用非金属材质；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求

## 28包：狭小空间排烟机、强制送风呼吸器、坑道小型空气输送机、水驱动排烟机【核心产品】

28包-1、狭小空间排烟机

一、货物名称：狭小空间排烟机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《移动式消防排烟机》（GB27901-2011）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2由钢制导风管、铝铸叶轮、电机以及塑料开关组成；可快速转换风筒及内衬风管，可迅速分开转换。

3.3电源：220V/50HzAC；

▲3.4风量：≥35m³/min；

3.5风管长度：≥5m；

▲3.6功率：≥400W；

3.7重量：≤18kg；

3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

28包-2、强制送风呼吸器

一、货物名称：强制送风呼吸器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB30864-2014《呼吸防护动力送风过滤式呼吸器》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2部件构成：导气管、正压式全面罩、过滤装置、送风机等组成；

▲3.3送风量：≥95L/min；

▲3.4	全面罩总视野：≥70%；

3.5电池工作时：≥240min，充电时间:≤12h。具有电量显示和报警功能，可外接电源。

3.6关机状态下吸气阻力≤1100Pa，开机状态下吸气阻力≤350Pa；

▲3.7综合防护过滤元件过滤效率≥95%；关机状态下泄露率≤0.05%，开机状态下泄露率≤0.01%

3.8供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

28包-3、坑道小型空气输送机

一、货物名称：坑道小型空气输送机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《移动式消防排烟机》（GB27901-2011）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2狭小空间排气送风，可快速实现正负压模式转换，有配套风管；

3.3由导风管、铝铸叶轮、电机以及开关组成；

3.4单相电源：220V/50Hz；级数：≥2级；

▲3.5风量：≥50M³/min；

3.6通风风管：≥5m；

▲3.7功率：≥400W；

3.8风压：≥350pa；

▲3.9重量：≤18kg；

3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

28包-4、水驱动排烟机

一、货物名称：水驱动排烟机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2额定工作压力：≥0.8MPa；

▲3.3额定风量：≥42000m³/h；

3.4噪音：≤110dB(A)；

▲3.5质量：≤55kg

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 29包：移动照明灯、泛光灯、月球灯、气柱灯、移动照明灯组【核心产品】

29包-1、移动照明灯

一、货物名称：移动照明灯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2额定电压：DC≥12V；

3.3额定容量：≥10Ah；

3.4光源功率（LED）：≥30W；光源（LED）平均使用寿命：≥100000h；工作时间：≥8h；

3.5电池使用寿命：≥500次（循环）；

3.6重量：≤15kg；

3.7外壳防护等级：≥IP65；

3.8具有≥两种模式(含聚光、泛光模式)；

3.9提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

29包-2、泛光灯

一、货物名称：泛光灯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2由外壳、灯罩、灯泡和电池组成；

3.3电池组额定电压≥20V，额定容量≥9AH，电池类型：锂电池；

3.4额定功率：≥40W，灯具具有：聚光、泛光、及聚泛光全开模式；

3.5工作时间：强光≥8h，工作光≥16h；

3.6在6米中心点照度≥1000（lx）；

3.7灯具高度可调；

3.8带USB充电接口；

3.9灯具防爆，外壳防护等级≥IP65；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

29包-3、月球灯

一、货物名称：月球灯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2配有发电机；

3.3 灯额定功率≥1000W；

3.4光通量：≥110000Lm；

3.5平均使用寿命：≥10000h；

3.6连续工作时间：≥12h；

3.7其他要求：升降时间小于1min，抗风，防雨；

3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

29包-4、气柱灯

一、货物名称：气柱灯

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2配有发电机；

3.3光通量≥110000Lm；

3.4使用寿命≥30000h；

3.5抗风、耐热耐寒；

▲3.6直接使用发电机组供电，发电机组一次注满燃油，连续工作时间≥8h；在有市电的场所，也可接通AC220V市电；

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

29包-5、移动照明灯组

一、货物名称：移动照明灯组

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- ▲3.2照明灯额定功率≥2000w；

▲3.3照明灯组升降方式为气动调节，最大升起高度为≥4米；上下转动灯头可调节光束照射角度，5米处照度≥50（lx）；

3.4配置移动发电机，功率≥5000w，也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间≥8小时；

3.5遥控距离≥50m，可控制灯光开关和升降；

3.6灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮；

▲3.7重量≤100Kg，防护等级≥IP65；

3.8供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

## 30包：移动式排烟机

一、货物名称：移动式排烟机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2额定功率≥4KW；

▲3.3额定排风量:≥18000m³/h；

▲3.4整机质量:≤50kg；

3.5噪声：≤110dB(A)；

3.6低温启动性能：≤30s；

▲3.7连续工作时间：≥100min，配≥5m排烟管2根；

3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 31包：移动照明灯组（小型）

一、货物名称：移动照明灯组（小型）

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2额定电压AC220V，≥4个灯头，单灯头≥150W,左右大角度调节旋转实现360°角度方位照明；

▲3.3配备发电机,额定输出功率≥2000W,油箱加满连续工作时间≥10小时；

3.4气杆升降高度≥3m；

3.5遥控控制距离:≥50米；

3.6防护等级≥IP65;

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 32包：躯体固定气囊、肢体固定气囊、婴儿呼吸袋、多功能担架、船型担架、篮式担架【核心产品】

32包-1、躯体固定气囊

一、货物名称：躯体固定气囊

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2由高耐磨PVC材料制成，配有专用气泵；

▲3.3承重：≥130kg；

3.4质量：≤8kg；

3.5展开尺寸：≥190*100cm；

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

32包-2、肢体固定气囊

一、货物名称：肢体固定气囊

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2分躯体、肢干和颈椎固定，能对不同体位骨折、骨伤患者提供固定支撑保护作用；

3.3整套产品包括：颈部夹板、小臂夹板、弯曲夹板、长臂/小腿夹板、大腿夹板、躯体夹板、专用电动气泵、便携包等组成；

3.4内充高分子颗粒，无金属成分可直接接受X光、CT、MRI等检查；

3.5持续成型≥48小时；

3.6适应温度：≥-30℃-80℃；

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

32包-3、婴儿呼吸袋

一、货物名称：婴儿呼吸袋

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要部件：头罩、滤毒罐、送风机等等；

3.3电源：充电式锂电池，使用时间≥4小时，送风量：0-90L/min。

3.4重量：≤1kg；

3.5提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

32包-4、多功能担架

一、货物名称：多功能担架

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；、

3.2由吊升绳索、平行吊带、D型环和担架包等部件组成，可单人操作，可水平或垂直吊运；

▲3.3由复合材料制成，可在≥－20℃～45℃温度下工作不发生硬化或软化，可以弯曲变形使用，载重≥150kg；

3.4可用于地面一般救援、深井及狭窄空间救护、高平面下放救护、化学事故现场救护等转移骨折病员或其他伤病员；

3.5提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

32包-5、船型担架

一、货物名称：船型担架

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于崎岖山区、空中或海上救援；

▲3.3整体结构为不锈钢外框，工程塑料或其它轻质材料底；担架底部配置伤员隔离减震垫；担架上宽下窄；吊篮内配置固定带和快速提升带。可拆分设计，便携易堆叠，缩小所占用空间，利于急救应用。最大承重量：≥150kg；

3.4其他要求：担架配有可调节的脚部安全机械装置，安全带等。

32包-6、篮式担架

一、货物名称：篮式担架

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2展开尺寸（长*宽*高）：≥210*60*15cm

3.3质量：≤21kg

▲3.4承重：≥150kg

3.5配备≥4条束缚固定带

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 33包：救生抛投器【核心产品】、救援三角架

33包-1：救生抛投器

一、货物名称：救生抛投器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- ▲3.2最大工作压力:≥6MPa；压力采用压力表显示，可调节；

▲3.3水用时抛射自动充气救生圈距离≥210米，陆用时抛射距离≥230米。使用压缩空气，重量≤8KG（净重），抛射质量≥1.6KG；

3.4抛绳规格：陆用抛绳拉力≥2000N，水用≥5000N，救援弹、救援绳及水用保护套可反复使用；

3.5水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生≥8公斤浮力；

3.6产品带有保险开关，配备发射角度指示器；

3.7内置1.5升碳纤维气瓶的发射枪体1个、陆用抛绳救援弹2个、水用救援弹2个、训练弹1个、训练绳包1个、吹绳枪1个、二氧化碳压缩气瓶10个、触发剂10个、水用保护套2个、空绳包2个、多功能底座1个；

3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

33包-2：救援三角架

一、货物名称：救援三角架

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF3009-2020《救援三角架》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2高强度铝合金材质，配有手摇式绞盘，绳索长度≥30m；

3.3三角架顶端装有环形挂钩，最大有效垂直空间≥2m；绞架支撑高度≥2m；

▲3.4整体自重≤70kg，最大载重≥300kg；

3.5卷扬机

3.5.1用于人员和货物的升降功能，在无需拆卸换向的前提下具备单绳往复横渡、斜渡、升降功能；

3.5.2具有自动锁止功能，安全载重情况下，电动上升时速度：≥ 0.2m/s，手动上升时速度：≥0.1m/s；

3.5.3绳索：直径为10.5mm-11mm的专用绳索,断裂强力：＞30KN；最大载荷：≥200kg；

3.5.4其他要求：使用温度范围：≥-30°C至+60°C；防护等级：≥IP56。

3.5.5绞盘的安全自锁装置可保证在提升和下降时，摇扳可停留在任何位置而不会滑脱，选择脱离安全自锁方式时，可快速释放钢丝绳；

3.6整套含铁链附件1套、组装工具1套及包装便携箱1个；

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 34包：消防艇

一、货物名称：消防艇
二、产地：国产
三、主要技术规格、参数及要求：
★3.1 产品设计应符合中华人民共和国海事局《公务船技术规则》、《内河船舶法定检验技术规则》、《中国船级社内河高速船建造规范》,设计图纸需要准检机构审批合格，产品交付时必须提供船舶检测机构出具的船艇检验证书（船艇、图纸、证书必须一致）；
3.2应适应B级航区，具备夜航、雾航功能；

- 3.3主船体（含上层建筑）为铝合金材质。

- ▲3.4 18000mm≤最大船长≤20000mm，船宽≥4000mm,型深≥1500mm,航速≥23KM;
▲3.5承员数≥16人

- ▲3.6艇身动力配置：柴油机×2 台，每台发动机额定输出功率≥275HP，续航力≥6h；

- 3.7总体布置；

- 3.7.1驾驶室部分。上甲板首部设置驾驶室，驾驶室内设有驾控台，配备可升降旋转式驾驶椅1张，驾驶室后部配2张沙发；驾驶室前壁设3个挡风玻璃，配3个雨刮器，两侧设铝合金移窗。驾驶室地板需采取防滑处理；

- 3.7.2甲板室部分。设置平台甲板，甲板活动区域需加装防滑处理；在首尾露天甲板上均设置栏杆；平台甲板上依次布置卫生间、配餐间，乘员舱。卫生间、配餐和乘员舱的地板需采取防滑处理。乘员舱顶棚两侧均设置安全扶手，保护人员安全；栏杆和扶手均为铝合金。船舷两侧和尾部设有栏杆用以确保乘员安全，配置 ≥16个减震座椅。设置船员舱，设2个床铺；

- 3.7.3生活污水收集柜。消防艇需设生活污水收集柜，装有标准排放接头，确保生活污水能有效的排放至岸上接收装置；

- 3.7.4垃圾回收系统。在适当位置设置“垃圾收集箱”2个；

- 3.8电气技术要求。电气设计满足中国船级社（CCS）《内河高速船入级与建造规范》、中华人民共和国海事局《内河船舶法定检验技术规则》和有关船舶电气设计依据；

- 3.8.1整船配备1台15kW单相交流发电机组。额定功率:≥15kW,额定电压：≥220V，作为空调系统、机舱风机、充电机、航行信号设备和甚高频无线电话等设备的电源；

- 3.8.2整船配 ≥2组DC24V 195Ah蓄电池组作为主机启动电源，当主机起动完成正常运转后，可自行对蓄电池组进行充电；

- 3.9 电力设备；

- 3.9.1空调。驾驶室、乘员舱各配备1.5P空调各1台，由主配电板直接供电，驾控台和艉甲板设有紧急切断按钮；

- 3.9.2机舱风机。机舱设有2台机舱风机,对机舱强制通风，由主配电板直接供电,在机舱设有机舱风机控制箱, 驾控台和艉甲板设有紧急切断按钮；

- 3.9.3厨电设备。消防艇配餐间设有电冰箱、电磁炉等厨电设备；

- 3.9.4电源插座。消防艇乘员舱、驾控台均设有暗式插座，艏舱、机舱和舵机舱设有水密开关带插座；

- 3.10照明系统

- 3.10.1乘员舱设置LED筒灯≥6盏、LED射灯≥10盏；船员舱设置LED筒灯≥1盏；配餐间和卫生间各设置LED 筒灯≥1盏；驾驶室设置LED 筒灯≥4盏、驾控台检修灯≥2盏；上甲板室外设置舱顶灯≥4盏；

- 3.10.2机舱和舵机舱共设置≥6盏荧光舱顶灯、≥6盏舱顶灯；

- 3.10.3信号灯。消防艇设置信号灯≥10只，顶蓬甲板桅杆上设置桅灯≥1盏、锚灯≥1盏、闪光灯≥1盏、环灯≥3盏。顶蓬甲板左（右）舷各设置舷灯≥1盏、闪光灯≥1盏，船艉设置艉灯≥1盏；

- ▲3.11整船配备1套消防水炮，扬程≥30M；

- 3.12整船配备1套显示器≥9英寸的声纳探测系统；
3.13整船配备1套用公共广播系统，1套雷达系统，1套北斗系统，1套AIS系统（船载自动识别系统），1套测深系统，探照灯1套，功率≥1000W；
3.14整船配备火灾监测报警系统1套，监控系统1套，甚高频电话1台，避雷系统1套；

- 3.15整船必须按照法律规定配备消防救生锚泊信号航行系统；

- 3.16整船外观标识、警灯警报需满足消防救援队伍船艇外观标识要求。

- 3.17供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。生产前设计图纸及方案必须经采购单位同意后方可生产。

## 35包：充气救援艇（配舷外机）（核心产品：舷外机)

- 一、货物名称：充气救援艇（配舷外机）

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求:

- ★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；检测报告中需含橡皮艇、舷外机主要技术参数，或单独提供橡皮艇、舷外机检测报告；

- 3.2 橡皮艇

▲3.2.1材质：气室材料经向抗拉强度≥3200N/5cm，纬向抗拉强度≥3200N/5cm；经向撕破强力≥360N，纬向撕破强力≥360N；具有抗损耐用，耐盐碱和日光照射，高强度抗老化耐腐蚀等优点；

3.2.2规格：总长≥4.2米；总宽：≥1.8m，气室数量：≥3+1；结构为M型或V型船底，底板为M型充气拉丝底板或预制铰链式底板；配备30HP舷外机；

3.2.3承载人数：≥7人；

▲3.2.4最大载重量：≥500kg；

3.2.5抗浪等级：≥1m、抗风等级：≥3级；

3.2.6最大行驶速度≥40km/h；

3.2.7船体重量：≤100kg（不含舷外机）；

3.2.8最大气室缺气情况下，艇不下沉，且能正常行驶；

3.2.9配备电动充气泵；

3.2.10提供使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

3.3  舷外机

3.3.1发动机类型：2缸2冲程；

▲3.3.2最大功率：≥30hp；

3.3.3额定转速：4500-5500r/min；

3.3.4排气量：≥490cc；

3.3.5润滑系统：汽油&机油；

3.3.6启动系统:手动/电动；

3.3.7操作系统：操舵/遥控；

3.3.8燃油容量：≥20L；

3.3.9重量：≤60kg；

3.3.10其他：配置：油箱+油管1个，简易维修工具1套，保险钥匙1个，螺旋桨防护罩，材质为不锈钢，配备可显示油量、保养时间、确定救援位置装置；

3.3.11供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.3.12提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 36包：冲锋舟（配舷外机）（核心产品：舟艇舷外机)

- 一、货物名称：冲锋舟（配舷外机）

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求:

- ★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；检测报告中需含冲锋舟、舷外机主要技术参数，或单独提供冲锋舟、舷外机检测报告；

- 3.2冲锋舟

- 3.2.1采用玻璃钢材质或铝合金，质轻，高强，坚固耐用，不用组装，使用方便；

- 3.2.2总长:≥6m,总宽:≥2m,型深:≥0.4m，总重量≤350kg（不含舷外机）；

- 3.2.3承载人数:≥10人；

- ▲3.2.4最大载重量：≥1000kg；

- 3.2.5抗浪等级：≥1m、抗风等级：≥3级；

- 3.2.6最大行驶速度≥50km/h；

- 3.2.7供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

- 3.2.8提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

- 3.3  舟艇舷外机

- 3.3.1发动机类型：3缸2冲程；

- ▲3.3.2额定功率：≥40kw；

- 3.3.3 额定转速：4500-5500r/min；

- 3.3.4排气量：≥840cc；

- 3.3.5润滑系统：汽油&机油；

- 3.3.6启动系统：手动、电动；

- 3.3.7操控系统：操舵；

- 3.3.8燃油容量：≥20L；

- 3.3.9 重量：≤105kg；

- 3.3.10 其他：配备原装螺旋桨防护罩，备用螺旋桨防护罩各1个，材质为不锈钢，配备可显示油量、保养时间、确定救援位置装置；

- 3.3.11供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

- 3.3.12提供中文使用说明书(含电子版)，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 37包：舷外机

- 一、货物名称：舷外机

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求

- ★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2发动机类型：2缸2冲程；

- ▲3.3最大功率：≥29kw；
3.4额定转速：4500-5500r/min；

- 3.5排气量：≥700cc；
3.6润滑系统：汽油&机油;

- 3.7启动系统：手动/电动;

- 3.8操作方式：操舵/遥控;

3.9燃油容量:≥20L;

- 3.10质量：≤80kg；

- 3.11其他：叶轮防护罩2个，船外机放置架1个，船外机固定绳1根，原装叶轮2个，化油器2个，进气滤芯2个，走动拉盘1个，火花塞10个，限位杆3个，发动机维修工具箱1套（火花塞套筒、钳子、十字起、一字起），钥匙不少于2把，油箱防护罩1个；

- 3.12供货前,须主动对接使用单位,确保满足用户需求;
3.13提供中文使用说明书(含电子版),含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 38包：气垫船

一、货物名称：气垫船

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2乘员数:≥5人(含驾驶员)；

3.3总长(米):4.5-5.5，总宽(米):2-2.5，总高(米):1-1.5；

▲3.4垫升高度：≥0.3米；

▲3.5越障高度：≥0.3米；

▲3.6最大承载能力：≥500Kg；

▲3.7发动机功率：≥55匹马力；

3.8船体材质:复合材料玻璃钢加强船体或优于，围裙材质:高分子聚合物或优于；

3.9启动方式:电启动；

3.10推进系统:复合材料空气螺旋桨，垫升系统:垫升风机；

3.11设计航速:≥70km/h；

3.12配备反推系统、喊话系统、报警系统和电动充气泵；

3.13配备专用拖车，专用拖车行驶速度≥50km/h；

3.14供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 39包：摩托艇

- 一、货物名称：摩托艇

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1产品符合《坐式摩托艇通用技术条件》（GB/T33198-2016）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2用于水域救援现场快速救援；

- 3.3尺寸:长×宽×高≥3.3m×1.2m×1.2m；

▲3.4功率：≥120Kw；

3.5载人数量：1-3人；

3.6油箱容量：≥50L；

3.7航速：≥80km/h；

▲3.8最高载重：≥240kg；

3.9其他要求：安装导航和只支持单北斗定位系统（单北斗定位系统能接入消防综合定位平台）、警灯、警报，带喊话、照明功能；根据用户要求进行涂装；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 40包：定位浮标、充气救生筏【核心产品】、可漂浮救生担架（漂浮担架）

40包-1：定位浮标

一、货物名称：定位浮标

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2尺寸：外径*高度≤80*25cm，线长：≥40m，重量≤2kg；

3.3具有反光和醒目功能，带频闪灯，持续照亮时间：≥7天；

3.4底部装有≥5kg铅块；

3.5漂浮性能：投入常温水中24h后检查不下沉；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

40包-2：充气救生筏

一、货物名称：充气救生筏

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《CB3593-1994气胀救生筏技术条件》标准的要求，提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2整体为充气结构，可折叠；双面镂空，可越过被救人员头部进行施救；

3.3船体材料采用PVC或TP或海帕龙材质或优于此材质制成，撕破强力≥75N；

3.4配有船用冰刀，装配后可破薄冰，并可在冰面上急速拖行；

3.5船身充气阀≥5个，具备自动泄压功能；

3.6船体表面把手数量≥8个，设置拉环等形式的挂点；底板为充气拉丝底板或预制铰链式底板，底板设有多个脚踏发力点；

3.7气室数量≥5个，最大气室破裂后能满足最大载荷要求；

3.8整体尺寸：长≥6m，宽≥1.5m，高≥0.8m；

3.9船底尺寸：长≥4m，宽≥0.8m，厚≥0.2m；

3.10主体颜色：红色；

3.11主浮筒直径：≥300mm；

▲3.12浮力:≥16000N；

3.13额定载重：≥8人；

3.14工作压力：安全适用范围0.25-0.5bar；

3.15重量：≤65kg；

▲3.16充气时间：≤2min；

- 3.17配置：2只船桨，1根安全绳，1根锚绳，1个电动充气泵、1个脚踏打气筒，1个便携包，1个修理桶等。

- 40包-3：可漂浮救生担架（漂浮担架）

- 一、货物名称：可漂浮救生担架（漂浮担架）

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要功能：能使救援人员在冰面、水面、沼泽地面或其它不稳定的地面上快速有效地进行搜索、救援等工作；

3.3展开尺寸≥185×45×5cm、承重≥100KG、净重≤8KG、每付担架配有安全带，配备脚踏泵和电动充气泵进行充气；

3.4充气阀≥1个，带有自动泄压功能，充气时间≤2min；

3.5用于水域急救受伤者，可以固定伤者的头部和肢体，由脊髓板头部固定器绑带组成，配有充气装置；

3.6周边均匀开提手口，可供多人同时提、扛、抬；便于在转运过程中，继续进行CPR和心脏按压抢救；

▲3.7充气后浮力：≥1600N；

3.8使用工作环境：≥-30℃～+50℃；

▲3.9织带抗拉强力≥5000N，提手抗拉强力≥3000N，气囊工作气压：≥15KPa；

3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 41包：支撑保护套具【核心产品】、稳固保护附件

- 41包-1：支撑保护套具

- 一、货物名称：支撑保护套具

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2主要材质铝合金制作；

3.3设备安全系数≥4:1；

- 3.4各支撑杆，均可手动控制，可气动遥控伸缩；

▲3.5最大支撑力≥20T

- 3.6配有支撑柱、延长住和相关配件；

3.7救援重型支撑柱技术参数：原始长度≥600mm,展开长度≥800mm，≥2根；原始长度≥900mm,展开长度≥1300mm，≥2根；原始长度≥1200mm,展开长度≥1800mm，≥2根；原始长度≥1500mm,展开长度≥2100mm，≥2根；

3.8延长住尺寸≥300mm,≥2根；≥500mm,≥2根；≥700mm,≥2根；≥1000mm,≥2根；

- 3.9高强度铝合金制作，重量轻、强度高；

- 3.10可连接于万向旋转底座，放大受力面积，防止下陷；

- 3.11可将金属圆板牵制于固定物；

- 3.12包含各类底座、联接器、工作头等，确保各类组件可正常使用；

3.13提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养。

41包-2：稳固保护附件

一、货物名称：稳固保护附件

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于在救援过程中能保护支撑点，使基安全牢固，不易侧翻或侧滑；

3.3垫块：含≥10块不同类型的垫块；

3.4垫块材料由优质橡胶制成；

▲3.5坚固带：牵引力：≥5吨，牵引带长≥10米；

▲3.6牵引链条：承重：≥3吨，长度：≥1米，链条直径：6（±1）mm；

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 42包：救生照明线

一、货物名称：救生照明线

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2全套产品应当包含多功能手提移动电源、线盘与照明线和备用移动电源。在火灾烟雾等可见度低的环境场所，用于指引逃生路线的发光线。具有防水、质轻、抗折、耐拉、耐高温等性能。

3.3线盘主机电源电压（直流）≤24V；

- ▲3.4电池满电状态下，连续模式下单次工作时长≥8h、频闪模式下单次工作时间≥16h；

- ▲3.5具有转盘限位功能，线体长度≥200m；线体能承受拉力≥300N，工作时表面温度≤60℃。

- 3.6输出形式：长亮、闪亮；

- 3.7照明线线体的绝缘电阻应≥50MΩ；

- 3.8照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m有一个清晰可见的方向标注；

3.9最大工作电流：≤4.5A；

3.10工作温度：≥-25℃～+60℃；

3.11便携式电池类型为锂离子电池，电池容量≥2000Wh，可双机≥2200W并联。总输出功率≥72w,重量≥11kg。充电时间≤8h,尺寸≥长330mm宽230mm高240mm.配备车载充电器，AC电源适配器以及配件收纳包。

3.12提供中文使用说明书，含装备简介、带永久性的铭牌，使用注意事项及维护保养等内容。

## 43包：浮艇泵

一、货物名称：浮艇泵

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2最大流量≥1500 L/min，最大扬程≥60米；

▲3.3发动机输出功率≥9.5KW；

3.4启动方式：手、电启动、遥控启停，具有遥控加、减油门功能，遥控距离≥150m；

3.5产品质量≤70kg；

3.6进出水连接口均为快速接口，并配备与40mm、65mm和80mm的转换接口；

3.7供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 44包：手抬机动泵

一、货物名称：手抬机动泵

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

- ★3.1产品符合GB6245-2006《消防泵》标准的要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告复印件。

3.2发动机：二冲程或四冲程发动机，手／电启动；

▲3.3功率：≥30kW；

▲3.4流量：≥1200L/min，额定压力≥0.5Mpa；

3.5真空泵7米引水时间：≤20s；

3.6双输出65mm口径；或单输出80mm口径；

▲3.7重量：≤100kg；

3.8吸水口径≥80mm，吸水管为卡式快接口；

3.9供货前，须主动对接采购人，确保满足采购人需求;

3.10提供中文使用说明书(含电子版)，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 45包：移动式消防炮

一、货物名称：移动式消防炮

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合GB19156-2019《消防炮》标准的要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告复印件。

3.2遥控器启动至消防炮动作的响应时间：≤5s；无线遥控距离：≥150m；遥控器具有防水能力；

3.3额定工作压力≥0.8MPa；

▲3.4流量≥60L/s；

3.5射程≥75m；

3.6仰角范围≥+30°～+70°；

▲3.7水平回转角：≥90°；

3.8自摆角：≥40°；

▲3.9重量：≤40kg；

3.10配件：带泡沫炮头。

## 46包：高压气瓶、正压式空气呼吸器碳纤维气瓶【核心产品】

46包-1：高压气瓶

一、货物名称：高压气瓶

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1符合《气瓶型式试验规则》要求，依据GB/T5099.1-2017《钢制无缝气瓶 第1部分：淬火后回火处理的抗拉强度小于1100MPa的钢瓶》，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2 容积≥40L，重量≤50Kg，壁厚≤6mm，高度≤150cm，额定充装压力≥15MPa。配有推车和氧气瓶用氧气吸入器、供气管、面罩、呼吸袋等供氧设备和配件。

- 46包-2：正压式空气呼吸器碳纤维气瓶

- 一、货物名称：正压式空气呼吸器碳纤维气瓶

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB/T 28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2气瓶应配备瓶头阀，瓶阀螺纹规格应符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》相关要求；

- 3.3气瓶容量6.8L，最大充装压力≥30MPa；

- 3.4使用年限为≥15年，使用环境温度≥-30℃～+60℃；

▲3.5公称质量：≤4kg，试验压力50Mpa。

## 47包：卷扬机、消防梯15米【核心产品】、移动水带收卷机

47包-1：卷扬机

- 一、货物名称：卷扬机

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要功能：用于人员和货物的升降功能，在无需拆卸换向的前提下具备单绳往复横渡、斜渡、升降功能；

▲3.3绳索：直径为10.5mm-11mm的专用绳索,断裂强力：≥30KN；最大载荷：≥200kg；

3.4、其他要求：电动，使用温度范围：≥-30°C至+60°C；防护等级：≥IP56。

- 47包-2：消防梯15米

- 一、货物名称：消防梯15米

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF137-2007《消防梯》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.2技术参数：工作高度：15±0.3m；最小梯宽：350±4mm；梯蹬间距：340±2mm；

▲3.3质量：≤70kg；

3.4梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象；

3.5进行单撑脚载荷试验后，撑脚及联接件没有松动、损伤及变形；

3.6梯蹬与侧板紧密吻合，无松动和加楔；

3.7撑脚安全性试验：三节拉梯的两侧撑脚能同时可靠的将第二节、第三节支撑在工作高度及以下的任何一级梯蹬上；在撑脚安全性能试验时，无向梯蹬外侧面移动的现象；

3.8供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

47包-3：移动水带收卷机

一、货物名称：移动水带收卷机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2体积小、轻便，可随车携带；

3.3自带24V电源，电量显示，不会卡死、损坏水带，可收卷65型和80型水带；

▲3.4持续工作时间≥1.5小时；

3.5防水性能≥IPX5；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 48包：自动止坠器、自动锁定下降器、下降器【核心产品】

48包-1：自动止坠器

一、货物名称：自动止坠器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要用于安全绳索通过自动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。设备必须带有锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。设备配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离；

3.3可使用8-13毫米直径的绳索；重量≤150克；

▲3.4工作负载≥5kN；

3.5其他要求：材质为铝合金或不锈钢。

48包-2：自动锁定下降器

一、货物名称：自动锁定下降器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2主要用于绳索作业时的救援下降使用。

- 3.3具备防恐慌功能，即当使用者松开双手后，下降器能自动锁死绳索制停；质量≤250克；材质：铝合金。

▲3.4试验负荷≥5kN。

3.5适用绳径8mm-13mm单绳。

48包-3：下降器

一、货物名称：下降器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2.重量：≤500g；

3.3.悬停保护：当使用者放开手柄时，下降器会立即制停；

3.4.锁定条件：下降器需在锁定状态，使用者才能放开尾绳；

3.5.防恐慌保护：当使用者因恐慌而过度下拉手柄时，会立即制停；

▲3.6工作负荷：下降器应能承受≥5kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤；

3.7材质：铝合金；

3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 49包：多功能省力系统

一、货物名称：多功能省力系统

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；检测报告中需含有滑轮和绳索的主要技术参数；

3.2主要功能：适用于发生坠落时提升被困者；

3.3组成部分：内置滑轮组和绳索系统；

3.4使用4:1或5:1滑轮组，可用于提拉受困者、设置可释放锚点或架设一个紧绷绳索系统；

▲3.5工作长度≥2m；

3.6提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 50包：静音发电机【核心产品】、大功率发电机

50包-1：静音发电机

一、货物名称：静音发电机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《工频汽油发电机组技术条件》（JB∕T10304-2020）标准的要求，提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件

- ▲3.2额定输出功率(Kw)：≥1.5，最大输出功率(Kw)：≥1.8；

- 3.3直流输出：12v，≥5.0A；

- 3.4交流输出电压220V-50Hz；

- ▲3.5持续运行时间(额定输出下)(hr)：≥2.5，噪音(空载--满载)(A)/7m：≤75dB；

- 3.6可在≤零下30℃条件下使用；

- ▲3.7整机质量≤30KG；

- 3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

50包-2：大功率发电机

一、货物名称：大功率发电机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《工频汽油发电机组技术条件》（JB∕T10304-2020）标准的要求，提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件

- 3.2机种：空气冷却4冲程；

3.3起动系统：手动+电启动；

3.4燃油箱容量：≥15L；

▲3.5连续工作时间：≥10小时；

3.6噪音：工作噪声≤65-80dB；

3.7发电机额定频率：50HZ；

3.8额定电压：220V和380V；

▲3.9额定输出功率≥8KW，可直流输出；

3.10标准装备：大型空气滤清器、大型燃油箱、大型消音器、电压表、自动电压调节器、机油警告系统、无熔丝断路器；

3.11整机尺寸：≤1200×700×750mm；

▲3.12净重：≤100KG；

3.13提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 51包：破拆机器人

一、货物名称：破拆机器人

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合XF892.1-2010《消防机器人第1部分：通用技术条件》标准的要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告复印件。注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.2机器人由主体、消防炮、破拆机械臂、遥控箱等部分组成；

▲3.3液压锤：冲击力：≥250J，钎杆直径≥40mm；

▲3.4机器人行驶性能要求：离地间隙≥140mm；

▲3.5行驶速度≥2.5km/h；

▲3.6爬坡度≥22°；

▲3.7越障高度≥140mm；

▲3.8涉水深度：≥500mm；

3.9水炮喷雾角度≥120°；

▲3.10直流射程≥80m、流量≥80L/S；

3.11工作压力：≤1.2MPa；

▲3.12无线操控距离≥100米；

3.13提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 52包：水域救生套装（核心产品：激流救生衣)

一、货物名称：水域救生套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；检测报告需含有与所投产品一致的激流救生衣、救生圈、救生短绳，或单独提供激流救生衣、救生圈、救生短绳单独的检测报告；

▲3.2激流救生衣固有浮力材料提供的浮力应不小于110N且不大于150N；在水中浸泡24小时后，其浮力损失≤5%；

▲3.3激流救生衣强度：衣身应能承受3250N的作用力≥10分钟而不损坏。肩部应能承受1000N的作用力≥5分钟而不损坏。裆带与救生衣衣体之间应能承受900N的作用力≥5分钟而不脱离或损坏；

3.4激流救生衣材料：采用固有浮力材料不应是松散的颗粒状材料；

3.5激流救生衣前侧设置≥2个口袋；

3.6激流救生衣的正前方（如胸部、腹部位置）、肩部和背部均应有反光带，且360°环形可见，反光带的总面积应≥400cm2；

3.7激流救生衣配备救生口哨、示位灯、牛尾绳1根≥1m；D型环1个、快脱带和救援刀等；

3.8激流救生衣所适用的胸围应不小于700mm且不大于1350mm；救生衣应具有裆带,且裆带的宽度应≥25mm；

3.9救生圈用于水上救援，外表为橙红色并无色差，外径700-800mm且内径≥400mm，浮力≥145N/24h,重量≤2.5kg；

3.10救生短绳为包芯绳结构，主承受部分由连续纤维制成，最小破断强度≥35kN，在水面漂浮48h，无明显下沉；具备发光效果，具有优良的耐酸碱腐蚀、耐油性能，救生绳表面无机械损坏现象，整绳粗细均匀、结构一致，配绳包；

3.11提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 53包：滑轮套装、挂钩套装、绳索救援套装【核心产品】

53包-1：滑轮套装

一、货物名称：滑轮套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；报告中至少含有单滑轮、双滑轮、单向滑轮的参数检测结果；若各部件单独提供报告，则至少需分别提供单滑轮、双滑轮、单向滑轮的检测报告；

3.2滑轮套装包含小滑轮1个、单滑轮1个、双滑轮1个、单向滑轮1个；

3.3小滑轮

3.3.1用于架设横渡系统或倍力系统，活动侧板方便在绳索上任意安装或拆卸，适合各种方向、方式连接，随时可以在动滑轮或静滑轮之间切换转变；

3.3.2组成部分：由轮体、轴、支架和轴承四部分组成；

▲3.3.3重量≤160g；材质：铝合金；适合绳径：8-16mm；工作负荷：≥22kN；极限负荷：≥36kN；

3.4单滑轮

3.4.1主要功能：单滑轮是与安全绳、安全吊带和安全腰带配套使用的承载部件，可完成救援人员的上升、下降、空中意外坠落保护及空中悬停；

3.4.2组成部分：由轮体、轴、支架和轴承四部分组成；

▲3.4.3重量：≤270g；材质：铝合金；适合绳径：8-13mm；工作负荷：≥22kN；极限负荷：≥36kN；滑轮效率：滑轮配有轴承；

3.5双滑轮

3.5.1用于架设横渡系统或倍力系统，活动侧板方便在绳索上任意安装或拆卸，中心平衡片的连接环和同轴安装的双滑轮可以轻松组成各种形式的提升及救援系统；

3.5.2组成部分：由轮体、轴、支架和轴承四部分组成；

▲3.5.3重量：≤450g；材质：铝合金；适用绳径：单绳8-13mm；工作负荷：≥22KN；破断负荷：≥36kN；

3.6单向滑轮

3.6.1超轻滑轮/抓绳器，用于绳索上升时救援和自救等情况。移动侧板用于安装绳索或扁带；弹簧凸轮可用于上升；滑动锁可以使其成为滑轮；可以提拉轻物体；可以在潮湿或泥泞的绳索上工作；可以在扁带或菊绳上调节位置；

3.6.2单体重量≤80g；最大负荷：向上≥20KN（左侧≥10KN，右侧≥10KN）；使用绳索直径：8-13mm，扁带宽度：10-16mm。

53包-2：挂钩套装

一、货物名称：挂钩套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2套装包含0型钩2个，D型钩2个，梨形钩2个，其中O型钩规格为通用型安全钩，D型钩、梨形钩规格为轻型安全钩；

3.3在开口闭合状态时，轻型安全钩长轴的破断强度应≥22kN；通用型安全钩长轴的破断强度应≥40kN；

3.4轻型安全钩短轴的破断强度应≥7kN；通用型安全钩短轴的破断强度应≥11kN；

3.5提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

53包-3：绳索救援套装

一、货物名称：绳索救援套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2静力绳：绳索数量2根、包芯绳结构、绳索直径：10.5mm±0.5mm、单根绳索长度：≥100m、绳索两端的显著位置有标注品牌、长度、直径等信息；

3.3器材包：能容纳下全部装备、防水、有外部扩展挂点，可外挂头盔等物品；

3.4绳包：材质为防水材质，可容纳200米静力绳；

3.5绳索保护套：材质为800D以上耐磨材质、长度50±2cm、可容纳2根10.5mm绳索；

3.6全身式安全吊带：数量2件、带有五挂点分别位于胸前、腹部和后背、可倒置使用、内置一体式胸式上升器，腹部连接点可打开，方便连接挽索、上升器等；

▲3.7 下降器：使用绳索直径：9-12mm，可承重：≥200kg、极限负荷≥13kN;

3.8上升器：数量2个、使用绳索直径：9-12mm；

3.9游动止坠器：数量1个，绳索使用范围：9-12mm，工作负荷≥200kg、含专用势能吸收包；

3.10 O形环：数量4个、纵向拉力≥26kN、横向拉力≥8kN；

3.11抓绳器：适用绳索直径单绳(9-12mm)，工作负荷：≥11kN、开口式、可方便安放于绳索中部；

▲3.12双滑轮：数量1个，最大工作负荷：≥12kN、适合绳索直径：9-12mm；

▲3.13单滑轮：数量1个，最大工作负荷：≥8kN、适合绳索直径：9-12mm；

3.14 5孔分力板：数量2块、最小破断强度≥40kN；

3.15铝制D型环：数量4个、最小断裂强度≥24kN、开口尺寸≥20mm、内径≥87mm、重量≤80g；

3.16铝制D型环：数量4个、最小断裂强度≥45kN，开口尺寸≥50mm，内径≥160mm，重≤270g；

3.17铝制锚分配器：数量1个、有四个小孔一个大孔、四个小孔直径≥22mm、一个大孔直径≥50mm、最小断裂强度≥40kN、重≤210g；

▲3.18救援滑轮：数量2个、最小断裂强度≥55kN、重≤165g；

▲3.19单滑轮：数量1个、带360度可旋转挂点、滑轮可在任意角度旋转、侧板可打开直接嵌入绳索、无需解开绳索挂点、最小断裂强度：≥40kN；

▲3.20过绳结滑轮：最小断裂强度≥42kN，重量：≤710g；

3.21鸡爪绳：数量4条、直径8mm、最小断裂强度≥18kN、重量≤65g；

3.22锚点固定带：数量1条、长度可调范围：80-130cm、两段设有金属环、最小断裂强度≥20kN；

3.23救援扁带：数量4条、最小断裂强度≥15kN；

3.24短连接：使用缝合扁带连接、扁带长≥10cm、强度≥20kN、两段各配有1把丝扣O形锁、其中一端锁有可靠限位措施；

3.25伤员救助吊带：数量1条、强度按I类吊带设计、腰部和腿部有快速连接口；

3.26头盔：数量4个、悬浮扁带系统、头盔有≥10个可开关的通风孔、带有4个固定头灯的附件、重量≤450g、适合头围51-62cm；

3.27牛皮手套：数量4双；

3.28水上救生绳：绳索直径：10.5-11.5mm、绳索长度：≥30m，水面漂浮时间≥48h；

3.29抛绳包：长度15-20m；

3.30救援人员随身腰包：便于收纳绳索附件、不易脱落；

3.31套圈：数量2个；

3.32字环：数量2个、带耳8字环；

3.33脚蹬绳：可调节长度：35-150cm、重量≤60g；

3.34供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 54包：消防员抢险救援套装（核心产品：消防员抢险救援头盔)

一、货物名称：消防员抢险救援套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

3.1消防员抢险救援头盔

★3.1.1产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.1.2由帽壳、佩带装置、下颌带、护目镜、缓冲层组成，消防员进行抢险救援时对头部提供防护；

3.1.3盔壳由耐高温阻燃材质制成，红色，有明显的反光标志。配有照明灯安装装置。盔体两侧设黑色多功能模块化滑轨，耐高温阻燃材质；

3.1.4半盔型，保证在狭小空间作业时，不易掉落；

▲3.1.5头盔的质量≤800g；

3.1.6护目镜为全封闭防雾双层隔热镜片，带超硬防刮防雾涂层；

3.1.7下颌带：三点式下颌带，并带有下颌托和快速脱卸扣；

3.2消防员抢险救援手套

★3.2.1产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

▲3.2.2抗切割性能：掌心面材料的割破力≥5N，背面材料的割破力≥5N。

▲3.2.3抗机械刺穿性能：掌心面材料的抗刺穿力≥100N，背面材料的抗刺穿力≥100N。

3.2.4.阻燃性能：本体防护层面料、袖筒防护层面料和外层加强材料经过 5 次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤ 100 mm，续燃时间≤ 2 s，无熔融、滴落现象。

3.2.5.热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5）℃试验温度下保持 5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率

≤ 8％，能保持正常穿戴。

3.2.6.灵巧性能：徒手控制百分比≤ 200%。

3.2.7.抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥ 80%。

3.2.8款式要求

3.2.8.1.抢险救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，袖筒长度超出腕骨≥25mm，手套口的设计能限制杂物进入手套内，手套与抢险救援服的袖口配合穿戴。

3.2.8.2.抢险救援手套主体颜色为橘红色和黑色，黑色潘通色号为 PANTONE 19-4003 TCX Black Onyx，橘红色潘通色号为 PANTONE 17-1456 TCX Tigerlily。

3.2.9.手掌结构符合以下要求：

3.2.9.1 分为内层、外层和加强层三层结构设计，在食指指尖增设触屏功能。

3.2.9.2 内层采用克重为（210±20）g 芳纶针织布，颜色为黄色。

3.2.9.3 外层采用优质反绒头层牛皮，牛皮厚度为（1.0±0.2）mm，颜色为黑色，手掌指尖一片式翻转手指背，牛皮覆盖手指指甲、小指、食指外侧面和虎口部位。

3.2.9.4 加强层采用克重为（280±20）g 芳纶耐磨布，颜色为黑色，设置于手掌面和虎口处，手掌加强层内侧设置厚度为 3mm 的缓冲海绵。

3.2.10手背结构符合以下要求：

3.2.10.1 手背由芳纶双面针织布和 TPR 防撞条组成。

3.2.10.2 芳纶双面针织布外面为橘红色，内面为黄色，克重（380±20）g。

3.2.10.3 TPR 防撞条设置在手背、中指、无名指和小指部位，能覆盖手背关节部位和手指指甲以下关节部位，防撞条为整体一片式，关节部位采用分离式设计，便于手背关节部位弯曲，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合。

3.2.10.4 食指设计银色反光标记，手背下方设计宽度为 1cm 的银色反光条。

3.2.10.5 手指夹条采用牢固舒适的黑色芳纶针织布，夹条上方采用黑色芳纶耐磨布补强。大拇指手背内层采用克重为（210±20）g 芳纶针织布，颜色为黄色，外层采用牢固舒适的黑色毛巾布。

3.2.11.袖口结构符合以下要求：

3.2.11.1 袖口为圆形设计，袖口外侧采用克重（380±20）g 橘红色芳纶双面针织布，袖口内侧采用橘红色亲肤舒适的松紧带材料包裹，袖口边缘采用黑色超纤包边处理。

3.2.11.2 袖口外侧采用魔术贴收紧，魔术贴一片式翻转设计，魔术贴表面为 TPR 材质，设置于袖口外侧，颜色为黑色、橘红色和灰色三色组合，有“应急消防”字样，字体为简粗平黑，颜色为橘红色，每个字大小 8mm×8mm，字间距 1mm，位置居中。内面为毛面，刺面缝于袖口内侧。

3.2.11.3 小指侧下方三角形开口采用黑色芳纶针织布，可有效防止碎屑瓦砾等小颗粒物进入。

3.2.12.缝线采用芳纶缝线，规格为 30 支 3 股，颜色为黑色和橘红色。

3.2.13.挂环采用高强度布制纤维材料，设置在手腕内侧袖口处。

3.2.14.每只手套有永久性的布标标签。标志上的文字大小应不小于 2mm。文字和图形采用白底黑字的形式。布标尺寸为 25×70mm（内布标误差长±5mm，宽±3mm），对折后居中缝于手背内扣收缩袖口处。

3.2.15消防员抢险救援手套基础规格为 4 种尺寸（S-XL），每种型号需求按照使用单位需求加工制作。

3.3消防员抢险救援靴

★3.3.1产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.3.2中帮，靴面主体材料为黑色防水阻燃头层牛皮鞋面和防水阻燃帆布，靴底为阻燃材质，用于保护消防员脚部、踝部和小腿；

3.3.3透气性好；具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能，穿着舒适，不磨脚；

3.3.4隔热性能试验，测试环境下保持30min，靴内底表面温升≤22℃；

▲3.3.5靴帮最大抗刺穿力：≥45N；

▲3.3.6靴底抗刺穿力：≥1100N；

3.3.7防滑性能：始滑角≥15°；

3.3.8电绝缘性能：击穿电压≥5000V且泄露电流＜3mA；

3.3.9靴帮拉链具有自动锁止功能；

3.3.10反光标志带:后跟处设有反光带；

▲3.3.11质量≤2Kg；

3.4消防护目镜

★3.4.1产品符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.4.2护目镜可调节式头带，头带的宽度≥10mm，护目镜的质量≤150g；

3.4.3护目镜的球镜度±0.06，柱镜度≤0.06；

3.4.4镜片光透射比＞85%，不具备滤光效果的镜片光透射比最大偏差5%，具备滤光效果的镜片光透射比最大偏差15%；

3.4.5抗高速粒子冲击性能护目镜应能承受直径为6 mm，质量为0.86g，速度≥120m/s的钢珠在正面两个冲击面两个冲击点的冲击；

3.4.6耐磨性测试时广角散射测量值≤8%；

3.4.7护目镜具有防起雾功能；

3.4.8当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长≥130mm、宽≥50mm，厚度≤3.8mm。当护目镜为双镜片时，若镜片为圆形，其镜片直径应≥60mm，若镜片为不规则形，其单个镜片的水平基准长≥45mm、宽≥40mm；

3.5消防员护膝、护肘

★3.5.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.5.2外层应采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料，固定装置可调节；

3.5.3整体设计合理，佩戴舒适，可减缓冲击和碰撞；

3.5.4弹性透气网布，加宽弹性绑带，更适合配戴；

3.6多功能刀具

3.6.1采用高碳钢材；由刀、钳、剪、锯等组成的组合式刀具；

3.6.2配置：尖嘴钳、工具钳、钢丝钳、开瓶器、开罐器、附件连接件、锥刀、主刀、小一字起、大一字起、锉刀、尺子、十字1-3#，7mm、5mm、3mm一字起子，3mm、4mm、6mm六角起子；

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 55包：抢险救援服装（核心产品：冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）)

一、货物名称：抢险救援服装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

3.1夏款消防员抢险救援防护服（消防员款）

- ★3.1.1产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验检验报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.1.2服装面料：

3.1.2.1采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。

3.1.2.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s且无熔融、滴落现象。

▲3.1.2.3断裂强力：面料经向干态断裂强力≥650N、纬向干态断裂强力≥650N。

▲3.1.2.4撕破强力：面料经向撕破强力≥100N、纬向撕破强力≥100N。

3.1.2.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。

3.1.2.6色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥四级。

3.1.2.7色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥四级。

3.1.2.8外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级≥三级。

3.1.2.9内层表面吸湿性、速干性：按照GB/T 21655.1-2023《纺织品 吸湿速干性的评定》检测，洗涤五次后，内层面料吸水率≥100%，滴水扩散时间≤20s，芯吸高度≥90mm，蒸发速率≥0.18g/h，透湿量≥8000g/(㎡.d)。

3.1.2.10拉伸弹性：按照FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）≥12%，弹性回复率（纬向）≥80%。

3.1.3.缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

3.1.4.起毛起球性能：按照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。

3.1.5.针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。

3.1.6.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N。

3.1.7.衣领内部采用亲肤舒适层。

3.1.8.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。

3.1.9.所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。

3.1.10.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。

3.1.11.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。

3.1.12.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。

3.1.13.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。

3.1.14.服装质量：总质量≤1.5kg（不含腰带和行军帽）。

3.1.15.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。

3.2冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）

★3.2.1产品符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准的要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验检验报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.2.2服装结构由防护层、防水透气和舒适层三层结构组成。

3.2.3服装防护层

3.2.3.1防护层材料：原液染色芳纶纤维，具有防静电、阻燃、耐磨、轻便等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。

3.2.3.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s且无熔融、滴落现象。

▲3.2.3.3断裂强力：经向干态断裂强度≥650N，纬向干态断裂强度≥650N。

▲3.2.3.4撕破强力：经向撕破强力≥100N，纬向撕破强力≥100N。

▲3.2.3.5接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N。

3.2.3.6热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。

3.2.3.7色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥四级。

3.2.3.8色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥四级。

3.2.3.9表面抗湿性能：洗涤五次后，沾水等级≥三级。

3.2.3.10缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

3.2.3.11起毛起球性能：按照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。

3.2.4.防水透气层

3.2.4.1防水透气层材料：芳纶水刺无纺布覆PTFE膜。

3.2.4.2耐静水压性能：洗涤25次后，耐静水压≥50kPa。

3.2.4.3透湿率性能：≥5000g/(㎡·24h)。

3.2.4.4拒油性能：洗涤25次后，拒油性能≥3级。

3.2.4.5热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。

3.2.4.6缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

3.2.5.舒适层

3.2.5.1舒适层材料：芳纶与阻燃粘胶混纺材料；颜色：灰色。

3.2.5.2热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，沿经、纬向尺寸变化率≤10%，且试样表面应无明显变化。

3.2.5.3阻燃性能：经25次洗涤后进行阻燃性能试验，且无熔融，滴落现象。

3.2.5.4断裂强力：经、纬向干态断裂强度≥300N。

3.2.5.5缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。

3.2.6.衣领内部采用亲肤舒适层。

3.2.7.上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。

3.2.8.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF 633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。

3.2.9.辅料要求

3.2.9.1针距密度：各部位明暗线每3cm≥12针，包缝线每3cm≥9针。

3.2.9.2所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。

3.2.9.3缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。

3.2.9.4拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用不小于8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。

3.2.10.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。

3.2.11.服装质量：总质量≤3kg（不含腰带和行军帽）。

3.2.12.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。

## 56包：照明呼救套装（核心产品：手提式强光照明灯)

一、货物名称：照明呼救套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

3.1消防员呼救器

★3.1.1产品符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.1.2由单元线路板、压电晶体蜂鸣片、发音腔、壳体、防爆电池组、按键组成；

3.1.3静止至预警时间：30s±2s;

3.1.4预报警时间：15s±2s；

▲3.1.5预报警声级强度：≥85dB(A)；报警声级强度：≥100dB(A)；低电压告警声级强度：≥65dB(A)；

▲3.1.6连续开机时间：≥24h；

3.1.7连续报警时间：≥6h；

3.1.8质量：≤300g（含电池）；

3.1.9呼救器置于水深为1.5m的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器应能正常工作；

3.1.10使用环境:温度：≥-25℃-70℃；

3.1.11每8个呼救器至少配备一个充电箱。

3.2手提式强光照明灯

- ★3.2.1产品符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准的要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告复印件。

3.2.2.过充电保护控制：当指示灯全亮不闪烁时，表示进入过充电保护；

3.2.3.充电时间：≤8h；

3.2.4.防水等级≥IP67；

▲3.2.5.连续工作时间：强光≥5h工作光≥10h；

▲3.2.6.灯具强光模式下照度平均值≥1000Lx；

3.2.7.灯具弱光模式下照度平均值≥300Lx；

3.2.8.低电压状态下连续工作时间：强光≥15min；

3.2.9.低电压状态下连续工作时间:弱光≥30min；

3.2.10.重量≤1.5kg；配备肩带、具备快充功能；

3.3.提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 57包：水下机器人

一、货物名称：水下机器人

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2可实时操控的水下机器人平台，由螺旋桨推进系统、照明摄像系统、控制系统、导航定位系统和载荷系统构成，可搭载多波束声呐等水下声学探测设备，也可搭载机械臂进行水下作业，具有定向巡游、定深巡游等运动功能；

▲3.3工作水深：≥300m，负载≥8kg；

3.4航速：≥3节（1.5m/s)；

▲3.5推进器：垂直≥2个，水平≥4个，每个推进器功率≥1KW，推力≥15Kg；

3.6摄像云台：云台俯仰角度：±60°，摄像头≥500W像素，广角摄像范围≥110°，分辨率≥1080p；

▲3.7照明灯：≥2个LED灯，每个照明灯≥3000流明；

3.8传感器配置：有压力传感器、方向传感器、温湿度传感器、漏水监测传感器；

3.9水下工作时间：≥3h；

3.10水面控制台：显示器≥15英寸,具有日期、时间、水深、温湿度、航向、机器人水下姿态信息及当前设备电量等显示；

▲3.11成像声纳系统：工作频率：750KHz/1.2MHz，刷新率：≥20Hz，扫描范围：≥40m-120m，平扫描角度：≥80°-130°，垂直扫描角度：≥12°-20°，最大波束数≥510；

▲3.12机械臂夹取负载：≥10kg；

3.13线缆要求：长度：≥300米，承载拉力（断裂强度）：≥100kg；

3.14供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 58包：水上救生机器人

一、货物名称：水上救生机器人

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2最高时速≥40km/h、载人速度≥6km/h

▲3.3载人浮力≥300kg

3.4水上拖拽牵引重量≥300kg

3.5遥控距离≥2500m

3.6抗风浪等级≥2m

▲3.7单块电池续航时间≥60min

3.8上下翻转扶正时间≤1秒；

3.9一键返航功能：通过一键返航，能自动返航到设定位置，返回位置距设定位置误差≤1米；无信号返航功能：机器人失去控制信号，能自动返航到起始位置；

3.10其他要求：结构包含棒型天线、充气抽气两用口、救生把手、船体气囊、防水动力仓盖、磁吸保护开关、天线接头、气囊固定带、机器人转向管、放水阀、冷却水出水口、倒档装置；

3.11供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 59包：锚固装备套装

一、货物名称：锚固装备套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2固定锚桩（固定器）：长度≤90cm、单根拉力≥15kN；

▲3.3静力绳：直径10-13mm、长度≥90m、最小断裂负荷≥22kN；

▲3.4 D型锁：数量2个、长轴闭门破断强度≥27kN，长轴开门破断强度≥7kN，短轴闭门破断强度≥7kN；

▲3.5 激流救援滑轮：数量2个、承受荷载≥22kN；

3.6 普鲁士结辅绳：数量16条、长度≥1.8米；

3.7可拖拽收纳箱：数量1个、防尘防水等级≥IP67；

3.8抓绳器：数量1个、最小断裂负荷≥5kN；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 60包：水下破拆工具组

一、货物名称：水下破拆工具组

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2水下破拆工具组整体工作压力≥63Mpa，水下工作深度≥70m；

▲3.3两用电动泵1台：额定流量：≥0.65L/min、低压流量：≥2.7L/min、重量：≤20kg、水下工作深度：≥70M；可提可背，内置中性浮力系统，水中携带方便。电源开关采用万向型设计，具有实时电量显示功能。接口带自动锁定功能，有效阻止异物进入油路；

▲3.4两用双级撑顶器1台：双级顶杆设计，一级支撑力≥100KN，撑顶距离≥350mm，撑顶长度≥900mm，二级支撑力≥40KN，撑顶距离≥320mm，撑顶长度≥1200mm、重量：≤20kg；

▲3.5两用扩张器1台：扩张距离≥350mm、最大扩张力≥40kN、重量：≤20kg，长度≤1.1m；

3.6两用剪切器1台：剪切直径≥28mm的Q235A材质圆钢和厚度≥11mm的Q235A板材，重量：≤20kg，开口距离≥150mm，长度≤1m；

3.7液压管1套：长度≥3米，可360°自由旋转而不扭曲、不打结、不漏油；

3.8配备5升与本液压泵使用牌号相同的液压油，配备液压管和远程遥控系统1套，充电系统1套，浮力装置3套，检修维护装置1套，运输箱4套，包装箱体上须有品名、规格型号及生产厂家名称或代理厂家、联系方式；

3.9配备中文说明书一份，在箱体或工具合适位置制作铭牌，标有生产厂家、生产日期、联系电话和产品的主要性能参数，在箱体、泵和每个工具头合适位置印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 61包：充气式上浮系统、救援桨板、救生拉杆【核心产品】、滚钩、充气式救生浮板、水下起吊工具组

61包-1、充气式上浮系统

一、货物名称：充气式上浮系统

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2浮袋主体材料强度≥5000N/5CM，提升力≥30kN；

3.3工作环境：可用于海水、淡水；

3.4浮袋为单吊点，吊带、卸扣、吊环等都具有工作强度标示、顶部有翻倒绳附着点，配有手拉排气阀，可从浮袋下面手动操作打开，水下工作深度≥15m，可利用气瓶快接充气；

3.5供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

61包-2、救援桨板

一、货物名称：救援桨板

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2净重≤20kg，200*90*15cm≤尺寸≤320*100*20cm，材质：PVC或优于；

▲3.3浮板承重：≥110KG；

3.4浆板四周设有用于抓握和固定绳索的装置≥4处；

3.5其他要求：鱼鳍、背包1个、安全脚绳1条、气门调节器1个、充放一体打气筒1个、可调节划桨1副、维修筒1套；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

61包-3、救生拉杆

一、货物名称：救生拉杆

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2碳纤维材质,可漂浮,可收缩；

3.3折叠后长度：≤3米，展开长度：≥15米，重量：≤7公斤；

▲3.4救援工具头：≥4个，配有浮球、浮力圈、挂钩等；浮球浮力：≥5公斤，浮力圈浮力：≥3.5公斤；

3.5供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

61包-4、滚钩

一、货物名称：滚钩

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2整套装备由三角拉杆、60cm短绳、三爪锚钩、搭扣连接器、≥20m双层尼龙编织绳组成，可通过组合式拖拽的方式使用，可循环使用；

3.3材质为不锈钢，具有保护装置，防止倒钩刺伤使用者；

3.4三角拉杆长度≥100cm,间隔20公分设置一处挂点，挂点可承受拉力≥2.5KN；

3.5编织类绳索撕裂强度≥22KN；

3.6 60cm短绳10根，短绳撕裂强度≤2.5kn；

3.7在200kg重量进行静载荷试验，并保持1分钟，试样无破损；

3.8三爪锚钩为不锈钢材质≥20个，每个钩子配备保护套，单钩强度≥2.5KN；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

61包-5、充气式救生浮板

一、货物名称：充气式救生浮板

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2消防员水面救援时使用；

3.3主体采用加强型PVC合成材质或更优材质；气囊两端翘起设计，每个气囊均有充气阀门和自动泄压阀门，气囊内侧、外侧均有把手，救援气垫两端安装金属环；

3.4漂浮板尺寸：≥155cm*90cm*15cm；

3.5漂浮板设置≥12个舒适把手；

3.6产品质量：≥11Kg；

▲3.7浮力≥1KN

3.8供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

61包-6、水下起吊工具组

一、货物名称：水下起吊工具组

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2由浮力袋、安全排气阀、潜水气瓶、两路充气接头、泄气阀、承重带、固定链条、携带手提包等组成；用于水下打捞、水面助浮；

▲3.3工具组起浮总能力≥1.5T，材质为高强TPU材质或更优质材料；

3.4浮力袋的吊带、卸扣、吊环等必须有工作强度标志；

3.5安全阀可自动或者手动排气；

3.6浮力袋应在显著位置标明工作载荷、序列号、生产日期、制造商信息；

3.7整套设备配备1个≥12L气瓶和1条气瓶用快插管（长度≥20米），满足各个型号浮袋充气使用。水上充气装置1套、水下充气装置1套、数字潜水联表2套；

3.8浮袋浮力≥0.5T：数量≥1个；浮袋浮力≥1T：数量≥1个；

3.9水下使用深度≥30m；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 62包：潜水全面罩【核心产品】、潜水浮力装置（浮力背心）、潜水气瓶、潜水调节器（含附件）、潜水电脑表、潜水装备套装

62包-1、潜水全面罩

一、货物名称：潜水全面罩

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2全面罩内置二级减压阀，大视野面镜，面罩视野率≥70%，带水下可对讲无线通讯器通讯器，包含全面罩、水下可对讲无线通讯器、备用电池2块，可实现水下≥500m距离的水下通讯；

3.3传输类型:传输型超声波；

3.4发射输出功率；≥0.5W；

3.5音频带宽:300-3000Hz；

3.6耳机材质：陶瓷；传感器:陶瓷桶；

▲3.7最大工作深度:≥40m；

3.8呼吸道和面镜空仓分离，自动除雾功能,配备水面呼吸阀；

3.9续航时间;≥48h,可直流供电；

3.10配备平视可见低压声光警报系统；

3.11水面基站之间通讯≥2个潜水者。

- 3.12供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

62包-2、潜水浮力装置（浮力背心）

- 一、货物名称：潜水浮力装置（浮力背心）

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2标准背负系统，双肩带快卸扣，带横向连接的胸扣，长度调节方便，V型档带，容易穿脱。配备单瓶适配器；

3.3应配有气瓶绑带以及防滑垫用于固定气瓶，重量≤3KG；

▲3.4耐压性能≥0.15MPa；浮力调增速度≥15N/S，调减速度≥20N/S；

3.5整体设置≥6个金属D环，并配有配重带，应设有口吹充气装置和压缩气体充气装置，压缩气体充气装置应能承受2MPa压力；

- 3.6供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

62包-3、潜水气瓶

- 一、货物名称：潜水气瓶

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《铝合金无缝气瓶》（GB/T 11640-2021）标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2气瓶应配有瓶头阀，阀体承受压力≥25MPa，容积为12±0.5L；

3.3气瓶最高工作压力为≥20MPa，水下试验压力≥30MPA，爆破压力不应小于48MPA；

3.4总重量：≤15KG；

3.5供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

62包-4、潜水调节器（含附件）

一、货物名称：潜水调节器（含附件）

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2主要功能：将高压气体减压成可供潜水员正常呼吸的压力，并根据潜水员呼吸频率和通气量调节大小使用；

- 3.3其他要求：由一级减压器、供气软管、二级呼吸减压器、备用调节器等部件组成。一级调节器：平衡活塞式一级装备，镀铬黄铜制造。旋转塔设计，五个低压出口；

- 3.4主体材质：聚碳酸酯和ABS塑钢；

- 3.5旋转式塔台设计，全环境密封，适合冰潜及污水等恶劣水环境；

- 3.6大排水阀面板设计，气量调节旋流，T型延长排气阀两侧延伸设计；

- 3.7额定工作压力：≤3500PSI，中压：0.9～1.2MPa；二级调节器：中性浮力，塑钢外壳，铝合金保护环，左侧旋钮，可调节吸气阻力。硅胶咬嘴，75CM橡胶材质低压软管，承压≤3350PSI。流量：＞800L/min。呼吸阻力≤300Pa；

- 3.8供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

62包-5、潜水电脑表

一、货物名称：潜水电脑表

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要功能：适用于潜水作业时为潜水员提供多项水下检测数据；

3.3.支持固件可升级、多种气体减压、密闭系统固定PPO2、氧气传感器的密闭系统实时监测、CC模式下可迅速执行OC紧急脱险和NDL条状图；具有外部检测、数字罗盘和仪表模式；≥2.4英寸全彩显示屏，≥320*240屏幕分辨率；可充电锂电池；蓝牙集成，可使用蓝牙技术迅速下载显示潜水记录；使用深度≥100米；待机模式续航≥1000小时；

3.4大屏幕双按键界面，多种潜水模式：水肺潜水、自由潜水~；整合了用于循环呼吸器的完全减压情况下的主要或备用氧分压检测接口；可使用软件对电脑数据分析潜水记录、减压计划、温度等；

- 3.5供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

62包-6、潜水装备套装

- 货物名称：潜水装备套装

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2配置不少于潜水头套1个、潜水主灯1个、潜水脚蹼1双、潜水手电1具、潜水刀1把、潜水配重及配重带1套；

- 3.3潜水头套：氯丁橡胶材质，厚度≥3mm；

- ▲3.4潜水主灯：亮度≥1500流明，防水深度≥150米，可连续使用24小时，带电池仓，带潜水支架；

- 3.5潜水脚蹼：蛙鞋，蹼片采用聚丙烯等材质；

- ▲3.6潜水手电：手电筒材质采用不低于高强塑料制作，防水深度≥80米，使用功率≥3W的LED灯，亮度≥200流明，包含电池、玻璃镜片，筒身颈部处有绳孔并配挂绳；

- 3.7潜水刀：总长：≥18cm；总重量≤210g；刀片材质钛合金，洛氏硬度不低于30，刀片长：≥7cm，刀刃一边光滑刃口，一边锯齿形刃口；刀鞘采用锁扣设计，材质不低于ABS塑料；

- 3.8潜水配重：铅块包塑，2KG≥6块，1KG≥2块；

- 3.9配重带：宽度≥5cm，材质耐磨耐腐蚀，长度可调整，不锈钢卡扣，不低于军事级别防锈防腐蚀；

3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 63包：管供式潜水装具

一、货物名称：管供式潜水装具

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于岸上供气，使潜水员能加长时间在水下作业；

3.3全套装具由配气盘、脐带、潜水头盔、干式潜水服、通讯系统各1套，水面供气式潜水装具电动供气机、内燃式应急供气机各1套等组成；

3.4配气盘

3.4.1要求每一路潜水供气，都有独立的进气压力表和出气压力表；

3.4.2要求每一路潜水供气，都有至少两个供气控制开关；

3.5脐带

3.5.1脐带水面端可以连接潜水配气盘和潜水电话，水下端可以连接潜水面罩；

3.6潜水头盔

▲3.6.1设计潜水深度：≥300米，镜片的透光率应≥85%；

3.6.2配有旁通阀可通风除水雾，配有应急供气阀，可使用备用气源；

3.6.3配有通信接头；

3.7干式潜水服

3.7.1氯丁胶材质≥6MM；

3.7.2手腕和颈部均采用环密封系统，可自行更换领袖封；

3.7.3前开斜拉链设计，内外双层拉链，内部配有可快拆卡扣的吊带系统，后背设有防水拉链密封；

3.7.4配有潜水刀、潜水手电筒、鼻塞、潜水手表、潜水靴、潜水手套等防护装具；

3.7.5每件干衣单独配备一个防水干衣装备袋，包含干衣底衣、潜水帽、户外更衣垫、干衣充气管、水下方位灯、拉链蜡块和干衣粉包；

3.8通信系统：三人潜水电话，陆地送话手持麦克，可实现四方通话；

3.9应急气瓶：容积≥12L；

3.10电动供气机

▲3.10.1排气量：≥900L/min；

3.10.2可直接供应两名潜水员同时在60米水深内持续作业；

3.10.3底部带有移动轮，其中两个为万向轮，便于转运，万向轮配有刹车，便于停放使用。

3.11内燃式应急供气机

▲3.11.1排气量：≥900L/min；

3.11.2可直接供应两名潜水员同时在60米水深内持续作业；

3.11.3底部带有移动轮，其中两个为万向轮，便于转运，万向轮配有刹车，便于停放使用。

3.12配重系统：3kg压铅8块；含宽度≥50mm的压铅带，长度≥1.5米；

3.13脚蹼：≥3个导流槽，≥6个喷射孔，≥2个鳍片；

3.14安全带：高强度尼龙织带，长度可调节；拉断力≥900KG；

3.15气瓶测压表：DIN和Yoke接口两用；

3.15应急气瓶单表：夜光；

3.16应急减压器：连接应急气瓶和潜水面罩，在脐带供气出现状况时为潜水面罩供气；

3.17过滤器：达到除油、除尘、除水功能；

3.18复合材料气瓶：容积≥50L，工作压力≥20mpa；

3.19供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

## 64包：水下推进器、水下红外夜视仪【核心产品】、水下金属探测仪

64包-1、水下推进器

- 一、货物名称：水下推进器

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2适用于为潜水员在水下提供额外动力，节省潜水员体力；

▲3.3使用时间≥60分钟，有多档位调速档；

3.4机身材料：铝合金，直径：≥380mm，桶身直径：≥200mm、长度：≥600mm，重量(淡水不含电池)≤20KG，适用温度：-20℃~-40℃；

3.5具备Turbo模式、调速开关；

▲3.6最大推力：≥300N；

▲3.7最大速度：≥4Km/h；

3.8最大深度：≥40米；

3.9具备负压密闭检测；

3.10具备钩挂潜水员BCD系统；

3.11具备可拆分电池并便携运输；

3.12供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

64包-2、水下红外夜视仪

一、货物名称：水下红外夜视仪

二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2.采用水下视觉增强系统技术，通过使用红外光穿透混浊和黑暗的水域，从而在显示器上形成可实时显示的高分辨率视频图像；

3.3.夜视仪直接安装在潜水员全面罩上可直接获取图像；

▲3.4.最大水下工作深度≥90m；

3.5.电池:密闭式可充电锂电池，电池重量≤1.5kg，电池使用时间≥24h，充电时间≤5h；

3.6.尺寸≤110x130x100mm,重量≤5kg(空气中)、≤3kg(水下)；

3.7.配置:夜视仪主机，近红外照明灯，连接线缆，电池，电池充电器，电源线，面罩安装导轨，器材箱；

3.8.物镜视场：不低于30°± 1°；

3.9.报警功能：当电池电量低时，有指示灯闪烁提示报警；

3.10.工作温度：≥-30℃~50℃；

▲3.11.放大倍率：≥1.0x；

3.12.对该产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书、操作演示光盘；

3.13提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；

64包-3、水下金属探测仪

一、货物名称：水下金属探测仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于探测水下金属物体，电池供电、耐压防⽔⾦属探测器，适合⽔下和陆地使⽤。它由⼀个带接头的搜索头组成，该搜索头连接到包含探测器电⼦设备和电池盒的探测器⼿柄。控制装置包括开关和灵敏度调节器；

▲3.3同心圆形开放式搜索线圈直径≥20cm，最大工作深度≥70m，探测范围≥1m；

▲3.4其他要求：完全可折叠杆组件，可拆卸安装皮带，重量≤5kg；

3.5总长尺寸：≥1100mm，探索头尺寸≥200mm，电子杆尺寸≥500mm±5mm，延长杆：尺寸≥580mm；

3.6供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

## 65包：无电切割刀【核心产品】、金属弧水陆切割器、水下电焊切割机

65包-1、无电切割刀

一、货物名称：无电切割刀

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2产品由药筒、控制器两部分组成，药筒中装有特制化学药剂，可迅速熔化钢材、铝材、铜材等常见金属障碍物；

3.3重量要求：药筒重量≤320克，激发手柄重量≤400克；

3.4破拆金属类障碍物要求：切断直径22mm 圆钢时间≤50秒，切断直径19mm*0.3mm 不锈钢圆管≤3秒，切断25mm*25mm*0.4mm不锈钢方管≤5秒；在1mm厚钢板上切割不低于300mm长的缺口≤60秒，在3mm厚铝合金板上切割不低于300mm长的缺口≤45秒；

3.5破拆玻璃类障碍物要求：破拆厚度8mm平面钢化玻璃≤50秒；

3.6药筒更换时间：≤3s；

3.7工作温度：≥-20摄氏度-70摄氏度；

3.8配置要求：药筒10支，激发手柄1个，护目镜1副，电池1个、防护手套1副，充电器一个，说明书一本，手提箱一个

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

65包-2、金属弧水陆切割器

一、货物名称：金属弧水陆切割器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于在陆地及水下快速切割多种金属材料，产生高温金属弧≥6000℃，20mm×100mm钢板水下切断时间≤1min，直径25mm钢筋水下切断时间≤6s；

3.3构件：由外携箱，背托，切割枪，锂电池（含充电器），点火棒，护目镜，电源线，氧气瓶，气体减压阀总成，防护手套，金属弧燃烧长棒，短棒等组成；

3.4外型尺寸≤620mm*400mm*220mm；

3.5碳纤维氧气瓶容积：≥6.8升；

▲3.6可持续使用≥10根金属弧燃烧棒（直径≥8mm）；单根燃烧时间≥60s；

3.7点火方式：锂电池；

3.8整机重量：≤16kg；

3.9水下作业深度≥60m；

3.10供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

65包-3、水下电焊切割机

一、货物名称：水下电焊切割机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2产品含切割枪、浮力桶、便携箱；

3.3高温金属弧≥6000°C，可实现在陆地以及水下快速切割多种金属材料；

▲3.4下潜作业≥30米水深；

3.5氧气瓶容积≥6.8L；

3.6氧气连续使用时间≥30分钟；

3.7点火模块：

3.7.1燃烧棒内置燃烧芯数量：≥6；

3.7.2点火时间：≤2s；

3.7.3单根燃烧棒使用时间：≥60s；

3.7.4单根燃烧棒最大切割深度（Q235A）：≥350mm；

3.7.5燃烧棒数量：≥20根；

3.8供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 66包：空气充填泵

一、货物名称：空气充填泵

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要由压缩机组、防爆充气箱、储气系统、PLC控制及模块化管理软件等组成，可对气瓶进行充气或补气；；

3.3额定工作压力：≥35MPa；

▲3.4储气容量：≥150L；

▲3.5排量≥300L/min；

▲3.6充气时间：充一个气瓶（6.8L/30MPa）≤8min,充两个气瓶（6.8L/30MPa）≤17min；

3.7防爆箱要求：

3.7.1外箱及箱门材质为≥5mm钢板，焊接牢固；

3.7.2外箱内层和箱体底部开有泄压孔，气瓶爆破时，膨胀的压缩空气能通过内、外箱之间的空间和箱体底部泄压孔排出，防止对操作人员的伤害；

3.7.3独立充瓶软管和充瓶阀，能同时给≥2个气瓶充气，也可根据情况选择充瓶数量，为6.8L和9L气瓶通用型设计。充瓶阀必须具有防喷涌功能，防爆箱内的充气阀连上气瓶并关闭防爆箱后才能接通充气，用以防止软管甩鞭效应伤人或损坏充气阀；

3.7.4具备开门连锁装置，开门时自动切断，充气回路，关门时自动打开充气回路；

3.7.5减压阀可以调节气瓶充气压力，防止碳纤维瓶超压；

3.7.6具有关门自锁装置，防止充瓶时及气瓶爆破时门被打开；

3.7.7放空阀含放空消音器；

3.7.8具有节流阀，能控制充填速度，确保碳纤维瓶安全；

3.8空气净化等级不低于二级空气过滤；

3.9备件：另外配备1L充气泵专用机油3瓶，活性炭滤芯2组，空气滤芯2个；各类型垫圈各10 个、充气截止阀 2 个；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 67包：体外除颤仪

一、货物名称：体外除颤仪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2整机重量（含电池）≤2.5Kg；

3.3设备具备便携把手；

3.4采用双相截断指数波除颤技术，成人最大能量≥200J，根据病人阻抗进行自动补偿，提高除颤成功率，最大程度保护病人心肌功能；

▲3.5心电分析时间≤8秒；

▲3.6 AED输出能量用户可配置,最大≥200J；

3.7除颤电极片；

3.7.1具有成人和儿童模式一键切换；

3.7.2具有电极片粘贴方式示意图，具有电极片粘贴位置动画提示；

3.8电池：电池待机时间≥4年。

3.9屏幕/操作：

3.9.1主机≥7英寸TFT彩色显示屏，≥800*480像素，使用者在操作过程中有实时的动画指导；

3.9.2能通过设备进入后台进行系统设置，可设置模式、系统、时间等相关参数，也可通过设备查看日志记录和自检报告；

3.9.3在模式设置中可设置换气指导语音提示、按压速率可调；

3.9.4设备可一键切换语言，也可进入系统设置语言，中英文可调；

3.9.5设备音量、屏幕亮度可调节；

3.10数据存储和传输：AED设备内置WiFi和4G无线数据传输功能；

3.11供货前，须主动对接使用单位，提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容，确保满足用户需求。

## 68包：排水机器人【核心产品】、移动水囊

68包-1、排水机器人

一、货物名称：排水机器人

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于城市内涝排水，也可作为供水模块给远程供水系统供水；

▲3.3扬程≥10m；

▲3.4排水量≥700m³/h，最大允许通过颗粒度≥50mm；

▲3.5 发动机功率≥80KW；

▲3.6最大排水距离≥350m；

3.7主体材质：不锈钢、铝合金或其它高强度材料；

▲3.8涉水深度≥0.5m；

3.9配备大口径水带自动收卷推车；

3.10最大行驶速度≥5Km/小时，直行跑偏量≤5%；

3.11爬坡≥30°；

3.12越障能力≥200mm；

3.13最大工作角度≥25°；

3.14具备遥控功能，空旷地区遥控距离≥200m；

3.15单油箱连续工作时间≥5h；

3.16电气设备防护等级≥IP65；

3.17供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

68包-2、移动水囊

一、货物名称：移动水囊

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2产品采用优质双层复合PVC布料，并结合先进的压胶工艺精制而成，底部设置有放余水开关；操作简便，易于折叠，耐磨损，抗温，抗腐蚀；

3.3容量≥30T；

3.4环境适应温度：-65~+80℃；

3.5应设置连续荧光或反光标志；

3.6应配备注、出水口的40mm、65mm、80mm快速转换接口；

▲3.7整体穿刺性能≥150N;

3.8供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 69包：水域救援套装

一、货物名称：水域救援套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2包含水域救援头盔1顶、防水头灯1个、水域救援手套1双、水域救援鞋1双、D型环1个、水域救援抛绳包1个、口哨1个、割绳刀1把；

3.3水域救援头盔

▲3.3.1主要由盔壳、缓冲垫、系带、帽衬调节、护耳部件等组成，外壳采用采用ABS树脂材质、内衬采用EVA泡沫缓冲垫层或更高性能材质制成，重量≤550g。

3.4防水头灯

3.4.1续航≥50小时；

3.4.2防水等级≥IPX6。

3.5水域救援手套

3.5.1在水域救援工作时为手部提供安全防护，具有防护、保暖、防滑功能；

▲3.5.2抗刺穿性能：掌心面刺穿力(N)≥80N。

3.6水域救援鞋

3.6.1采用高鞋帮设计，附有氯丁橡胶材质鞋帮，保温耐穿刺耐切割防滑。

3.7 D型环

3.7.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求；

3.7.2铝合金材质。纵向拉力≥25kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN。

3.8水域救援抛绳包

▲3.8.1抛绳包绳长≥20m，直径8MM-13MM水面漂浮救生绳，破断强度≥20KN。

3.9割绳刀

3.9.1适用于水域救援应急切割各类绳索，具有撬、锯、削、割等功能，总长度≤19cm，具有夜光功能；

3.10按规定的要求进行切割性能试验，操作人员能切断直径9.5mm、12.5mm、16mm的尼龙制消防安全绳，且切割时间均≤10s。

3.11供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 70包：冰面行动辅助套装、冰面救援滑板、冰面救援服【核心产品】

70包-1、冰面行动辅助套装

- 货物名称：冰面行动辅助套装

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2配置不少于冰爪1副、爬行辅助器（冰锥）1对、冰镐1把、冰锚1副；

3.3冰爪前齿可拆卸、可调节，中央金属片可调节，跟部塑料件可微调，可配合不同型号的专业靴使用，带阻雪板；

3.4爬行辅助器（冰锥）内含冰锥，把手长度≥100mm，把手间用反光固定绳连接；

3.5冰镐镐身采用铝镁合金材质制作，镐尖采用不锈钢材质制作，长度≥65cm，宽度≥23cm，镐柄带有仿脱手卡位器；

3.6冰锚采用不锈钢材质制作，自身带有孔洞，可以连接绳索或钢缆使用，长度≥250mm；

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

70包-2、冰面救援滑板

- 一、货物名称：冰面救援滑板

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2一体成型，耐低温，颜色为高亮色；

3.3带有把手≥10个，单把手长度≥25cm；

3.4正面带有≥2个导流槽；

3.5长度≥160cm，宽度≥95cm；

▲3.6水上漂浮载重≥100KG

3.7配有划桨一支，安全绳一条，装备包一个，修补材料一份，电动打气泵一个；

- 3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

70包-3、冰面救援服

- 一、货物名称：冰面救援服

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2质量应≤ 5 kg；

3.3为连体服、防护靴、手套、头套一体设计；

▲3.4面料经向断裂强力应≥ 750 N、纬向断裂强力应≥ 750 N；

▲3.5面料经向撕破强力应≥ 120 N、纬向撕破强力应≥ 120 N；

3.6耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不应小于4级；

3.7面料在 9 kPa的压力下，经 8000 次循环摩擦后，试样的耐静水压应≥ 100 kPa；

3.8经过 15 次洗涤后，水域救援服面料不应出现开裂、脱层等损坏，耐静水压应≥ 100 kPa；

3.9面料接缝经纬向在承受 100 N的拉伸载荷下保持 5 min后，不应发生永久变形、断裂等现象，且耐静水压应≥ 50 kPa；

3.10拉链、系扣等闭合口及其接缝在承受 100 N的拉伸载荷 10 s后不应断裂；

3.11连体头套、连体脚套、连体靴、连体手套、颈部密封件、腕部密封件等部件与服装的连接部位在承受 100 N的拉伸载荷 5 min后不应发生损坏；

3.12经 24h 耐油性能试验后，应无皱缩、破裂、胀大、分解等现象；

3.13应能漂浮在平静的水中，且嘴部与水面的距离应≥120mm；

3.14浮力应不小于110N且不大于150N，在淡水中浸泡24h后，浮力损失不应超过5%；

3.15满足2kpa/15min气密性要求；

3.16在0-2℃水中浸泡1h后，穿着人员体表温度低于10℃的时间不应超过15min，且基础体温下降不应超过2℃。

## 71包：灭火机器人

一、货物名称：灭火机器人

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

- ★3.1产品符合XF 892.1-2010《消防机器人第1部分:通用技术条件》标准的要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告复印件。注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.2机器人本体；

3.2.1驱动形式:机器人采用柴油发动机作为动力源驱动，可原地转向;

▲3.2.2柴油发动机功率:≥46kW；

3.2.3控制方式：手动+有线+无线，遥控距离≥800m（空旷地带）；

3.2.4直行速度：≥1.5m/s；

▲3.2.5机器人本体最大垂直越障高度：≥400mm；

▲3.2.6爬坡角度:≥40°；

3.2.7侧倾角度：≥30°；

▲3.2.8直线跑偏：≤2％；

3.2.9电池:发动机专用铅酸蓄电池，额定电压12V，电池容量≥120Ah，用于照明水炮等上装供电;

3.2.10工作时间：连续行走时间≥4h，连续工作时间≥16h；

3.2.11防护等级：IPX5；

3.2.12履带：履带内部全部为金属骨架，外部采用耐高温、阻燃橡胶材质；

▲3.2.13牵引力：≥6000N；

3.2.14制动距离：≤0.5m；

3.2.15拖拽距离：≥100m（拖拽两条DN80充实水带）；

3.3消防水炮

3.3.1材质：炮头采用铝合金硬质氧化；

3.3.2工作水压范围：≥（0.8-1.2）Mpa；

▲3.3.3最大流量：≥120L/s（流量自动可调）；

3.3.4最大射程：水≥90m，泡沫混合液≥80m；

3.3.5射流方式：直流/喷雾；

3.3.6具备喷射角度切换（仰射和俯射），左右摇摆功能，可任意设置控制中心点；具备自摆功能，自摆角度可以通过控制器设定；

▲3.4涉水深度：≥400mm；

3.5侦察功能：可以探测CO2、CH4、CO、H2S、CL2、NH3、O2、H2、温度、湿度

3.6配有摄像机：像素≥300万，分辨率≥1920*1080；

- 3.7供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 72包：化学氧自救呼吸器

一、货物名称：化学氧自救呼吸器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1符合XF411-2003《化学氧消防自救呼吸器》标准要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告复印件。注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.2面罩为全隔绝面罩，可重复使用，与生氧系统可实现快速更换，生氧罐位于气囊外部；

3.3面罩双目视野≥65%，眼区漏气系数≤5%，面罩漏气系数≤1%；

3.4氧浓度：在试验开始2min内贮气袋中氧浓度≥17％，其余防护时间内氧浓度≥21％；

▲3.5二氧化碳浓度：在防护时间内，贮气袋中二氧化碳平均浓度≤1.5％，最大≤3.0％；

3.6贮气袋吸空现象：在防护时间内，贮气袋不得出现吸空现象；

▲3.7吸气温度：在防护时间内，吸气温度≤35℃；

3.8呼吸阻力：在防护时间内，吸气阻力与呼气阻力之和≤700Pa，且吸气阻力≤200Pa，呼气阻力≤550Pa；

3.9重量≤1500g；

3.10提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 73包：65型多功能消防水枪、穿刺式破拆水枪【核心产品】

73包-1、65型多功能消防水枪

一、货物名称：65型多功能消防水枪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2水枪枪体：铝合金材质或优于，表面阳极氧化防腐处理；接口：进水口采用锻造雄接口；手柄：选用尼龙材质或优于，一体成型，内有铝合金框架；雾轮：不锈钢材质或优于，抗氧化；橡胶保护头：一体挤压成型，耐高温、低温；

3.3流量档位≥4档，喷射压力为0.6Mpa时，喷雾流量≥2.5L/S-8L/S，直流射程≥30m；

3.4水枪喷雾角度可调节范围≥0-110度;

▲3.5水枪的操作力矩≤10N*m;

▲3.6水枪含接口的重量≤3.5Kg；

3.7水枪入水口带有不锈钢过滤网，防止杂物进入枪体;

3.8水枪入水口为65mm卡式雄口;

73包-2、穿刺式破拆水枪

一、货物名称：穿刺式破拆水枪

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2由枪头、枪管、延长管、接口等部件组成，可组合成“一字型”或“L型”，表面采用防腐工艺；

3.3枪头采用硬度≥55度的碳钢，额定工作压力≥0.6Mpa，流量≥9L/S，射程≥10m；

3.4枪管、延长管采用铝合金材质（或优于）的空心管加工制成，延长管≥2根；

3.5适用水和泡沫；

▲3.6喷雾半径≥8m，总质量≤5kg；

3.7提供中文说明书含装备介绍、使用注意事项及维护保养等内容。

## 74包：高倍数泡沫发生器

一、货物名称：高倍数泡沫发生器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2流量≥1.8L/S；

3.3发泡量≥50m³/min；

▲3.4发泡倍数≥300；

3.5发泡形式:稀释；配备行走轮；

▲3.6重量≤25kg；

3.7 50%析液时间≥10min；

- 3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 75包：门锁破拆工具组

一、货物名称：门锁破拆工具组

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2工具组配有开门器、微型扩张器、微型速断器、超轻手泵和独立液压软管。

▲3.3手动液压泵：额定工作压力：≥63MPa；

3.4.配备液压软管单管长度：≥2m；

3.5接头平面密封式，具有防沙尘的功能，有锁止功能；

▲3.6开门器：开启力≥100KN；

▲3.7微型扩张器：扩张力≥15KN；

3.8微型速断器：可剪切≥14mm圆钢；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 76包：哈里根铁铤

一、货物名称：哈里根铁铤

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2该工具采用高强度特种钢或高碳合金钢，配备多种工具头；

▲3.3头部经过热处理淬，整体硬度：≥45HRC，撬锁力：≥10KN，拔钉力：≥10KN，撬门力：≥6KN；

3.4切割撬切口长度：≥100mm，切口宽度：≥70mm,拔钉器开口：≥20mm，宽度：≥60mm，鸭嘴撬长度：≥50mm，鹰嘴撬长度：≥150mm；

▲3.5抗拉离性能：≥12000N，可切割凿击≥1.5mm以上钢板；

3.6 800mm≤长度≤1000mm；重量：≤10kg；

3.7提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 77包：角磨机【核心产品】、电钻

77包-1、角磨机

一、货物名称：角磨机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2电源电压（锂电）：≥18V；

▲3.3电池容量：≥4000mAh；

3.4具有档位调节按钮，磨、切片直径≥100mm；

▲3.5最大切割深度：≥30mm；

▲3.6空载转速：≥9000rpm；

3.7重量：≤3kg；

3.8配有锯片（四种规格）≥5片、充电器1个、便携式包装箱1个，拆装锯片扳手1件；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

77包-2、电钻

一、货物名称：电钻

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合《电钻》（GB/T5580-2007）标准的要求，提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2无极调速，锂电池无刷电机；

- 3.3金属四爪夹头；

- 3.4手持式，锤钻双用；

3.5最大钻孔直径：钢材、铝材≥10mm，木材≥25mm；

3.6工作温度≥-15℃～50℃；

▲3.7最大转速≥2100转/分钟；

3.8重量：≤2.8kg（不含电池）；

3.9提供中文详细使用说明书（含主要参数、加盖生产或代理企业印章）。

## 78包：灭火防护套装

一、货物名称：灭火防护套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

3.1消防头盔

- ★3.1.1产品符合XF44-2015《消防头盔》标准的要求提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.1.2由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成，配有头灯导轨或安装位置；

3.1.3款式：半盔式；

3.1.4颜色：黄色（潘通色号为PANTONE012C，色差：≥3级）；

▲3.1.5头盔重量（不包括披肩及其他附件）≤1.5kg；

3.1.6头盔各部件的安装应到位、牢固、端正，无松脱、滑落现象，面罩伸缩或翻转应灵活，披肩脱卸应方便，前后重量平衡，行走或跑步时，头盔不得前栽或后仰；

3.1.7帽壳：采用质地坚韧，具有阻燃、防水、绝缘、耐热、耐寒、耐冲击、耐热辐射性能的材料制成，泄漏电流≤3mA；

3.1.8面罩：采用透光、耐冲击、耐热和耐摩擦的材料制成。披肩为装卸式，釆用具有阻燃、耐热和防水性能的纤维织物制成；

▲3.1.9冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力≤3780N，帽壳不应有碎片脱落，帽托不应有损坏或断裂，帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂；

3.1.10下颏带和披肩的损坏长度≤100mm，续燃时间≤2s，且不应有熔融、滴落现象；

3.1.11舒适衬垫材料和结构应使用体感舒适、吸汗、透气、对人体无毒、无刺激性的材料制成；保证头盔佩戴的舒适性。

3.2佩戴式防爆照明灯

- ★3.2.1产品符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准的要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告复印件。

3.2.2由灯头和卡具组成；

3.2.3佩戴式防爆头灯采用直筒圆柱形结构设计，具备强光、弱光可切换功能；

3.2.4灯具外壳防护等级应满足GB 4208-2017规定的IP66/IP68的要求；

▲3.2.5强光工作时间≥4h，工作光工作时间≥8h；

▲3.2.6在2米处直径150mm光斑内强光照度平均值≥450lx，最小值≥300lx；

3.2.7在2米处直径150mm光斑弱光照度平均值≥200lx，最小值≥150lx；

3.2.8充电孔：灯筒上应设计有通用Type-C充电口孔位；

3.2.9灯具完全放电后充满电时间应≤4h；

3.2.10开关孔：灯具应具备一体式方位灯大开关设计，同时开关应一体式设计有红色常亮方位灯，用于方位指示,红色方位灯在晴朗夜间的可视距离应≥100m；

3.2.11电池应采用可充电锂电池，额定电压为DC3.7V；

3.2.12额定容量≥1.9Ah；

3.2.13质量≤150g；

3.2.14灯具应配置集中式充电箱，具备市电及车载充电功能，充电线长度应≥1m，每8个头灯至少配备一个充电箱；

3.2.15配备与头盔（消防头盔、抢险救援头盔、水域救援头盔）多功能滑轨相配套的头灯支架；

3.3消防手套

- ★3.3.1产品符合XF7-2004《消防手套》标准的要求提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.3.2由外层、防水隔热层和衬里组成；

3.3.3手套为分指式弯指设计，内胆与外层紧密整体粘合,手掌指尖一片式翻转手指背，指尖无缝设计，手掌为黑色,手背藏蓝色，潘通色号为PANTONE 19-4013 TCX Dark Navy，色差≥3级；

3.3.4手掌结构由外向里分为三层：第一层采用防火阻燃黑色牛二层皮或阻燃芳纶纤维；第二层为阻燃防水层；第三层为间位芳纶和对位芳纶双面针织布；手背由外向里分为五层：第一层：高反光阻燃反光带；第二、三层为间位芳纶和对位芳纶针织布；第四层为阻燃防水层（同手掌）。第五层：碳纤维针织布；

3.3.5损毁长度：≤100mm，续燃和阻燃时间≤2s；

▲3.3.6整体热防护性能TPP数值(cal/cm²)≥28；

3.3.7耐热性能：在实验温度260℃下，5分钟内收缩率≤8％；

3.3.8耐磨性能（循环次数）：≥2000；

3.3.9耐切割性能（N）：≥2；

3.3.10耐撕破性能（N）：≥50；

3.3.11耐机械穿刺性能（N）：≥60；

3.3.12整体防水性能：手套无渗漏；

3.4消防员灭火防护靴

- ★3.4.1产品符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准的要求提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.4.2主体颜色为黑色和黄色，黑色潘通色号为PANTONE Black 6C，黄色潘通色号为PANTONE 7408C，靴跟银色反光标识潘通色号为PANTONE Cool Gray 8C。色差≥3级；

3.4.3靴帮、靴底材料为阻燃橡胶，包头为铝质防砸包头或同等防护能力的复合材料包头，靴底防穿刺层应采用聚酰胺纤维材料，靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料。靴内采用减震缓冲排汗鞋垫，在足心处应采用足弓支撑设计，后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波，可有效吸收地面冲击力。靴面与夹里布、内底布以及防砸内包头衬垫应平整；

3.4.4靴底的抗刺穿力≥1100N；

3.4.5击穿电压≥5kV，且泄漏电流＜3mA；

▲3.4.6质量≤3Kg；

3.5应急逃生自救安全绳

★3.5.1提供所投产品完整有效的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得市场监督管理部门的资质认定；

3.5.2由应急逃生自救安全绳、轻型安全钩、轻型下降器、多功能绳包等组成；

3.5.3应急逃生自救安全绳：直径：8（±0.5）mm；长度：16m至20m；绳头应做防散处理，表皮芳纶材质；

▲3.5.4应急逃生自救安全绳破断强度：≥20 kN；

3.5.5轻型安全钩：配备数量：≥2个，开口距离≥20mm，自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁），材质为高强度铝合金；

3.5.6轻型安全钩：长轴破断强度≥27kN，短轴破断强度≥7kN；

▲3.5.7轻型下降器：破断强度≥13.5kN；

3.5.8轻型下降器：面板可开合设计，便于装入和撤出绳索，适用8mm绳索；

3.5.9多功能绳包：采用阻燃材料制成，可佩戴在消防安全腰带上使用，方便快捷佩戴和拆卸功能；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 79包：防电服【核心产品】、电绝缘装具

79包-1、防电服

一、货物名称：防电服

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

3.1 绝缘靴符合GB 21148-2020标准；绝缘手套符合GB/T 17622-2008标准中全部性能要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

3.2由电绝缘靴服装、手套、电绝缘靴组成。

▲3.3缘靴服装由多层绝缘树脂制成，具备阻燃、绝缘性能；最大使用电压≥17000V。

▲3.4电绝缘手套经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计，测试电压：20KV/3MIN，最大使用电压：≥17000V。

▲3.5电绝缘靴由高压橡胶制成，测试电压：20KV/3MIN，最大使用电压：≥17000V。

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

79包-2、电绝缘装具

- 一、货物名称：电绝缘装具

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合DL/T1125-2009《10kV带电作业用绝缘服装》、GB/T17622-2008《带电作业用绝缘手套》、GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》标准的要求，提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件

- 3.2整体由上衣、背带裤、手套和靴子等组成；

- ▲3.3整体耐电压性能在30kV测试时间3min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流≤10mA；

3.4耐热老化性能：涂覆织物经125℃后，24h的空气老化后，无发粘、发脆的现象；

3.5耐寒性能：涂覆织物经-25℃、5min耐寒，折叠180°无裂缝；

3.6抗刺穿性能：≥30N/mm；

- ▲3.7电绝缘手套：耐电压≥10000V，试验≥20000V不被击穿；灵巧性能≥3级；

- ▲3.8电绝缘靴：耐电压≥12000V，试验≥24000V不被击穿；抗穿刺性能：≥1450N；

3.9重量：整套装具≤7kg；

3.10配备绝缘剪1把、绝缘杆1根≥3米；

- 3.11提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；

3.12供货前，须主动对接使用单位根据用户提供尺码供货和要求印字，确保满足用户需求。

## 80包：轻型防化服（二级防化服）

一、货物名称：轻型防化服（二级防化服）

二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求

- ★3.1产品符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准的要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

- 3.2连体式结构，由化学防护头罩、化学防护服、化学防护手套构成，与外置式正压式消防空气呼吸器配合使用；

- 3.3整体抗水渗透性：20min无泄漏；贴条的粘附强度≥0.78kN/m；整套重量≤5kg；

- ▲3.4整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐:≥70min、氨气:≥70min、氯气:≥70min、氰氯化物：≥70min、羰基氯化物：≥70min、氢氰化物:≥70min；

- 3.5面料采用防化复合膜材料或优质橡胶材料制作而成，具有广谱高效的化学防化性能和耐热老化、低温柔软等性能。阻燃性能好，遇火只产生炭化，不熔滴；▲3.6面料性能：经纬向拉伸强度:≥20kN/m；经纬向撕裂强力:≥110N；接缝强力:≥650N。经纬向有焰燃烧时间:≤1s，经纬向无焰燃烧时间:≤1s，经纬向损毁长度:≤7cm；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆；

- ▲3.7防化手套耐刺穿力:≥25N；灵巧性≥4级；可拆卸更换；

- 3.8防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能；靴底抗刺穿力:≥900N；电绝缘性能：击穿电压:≥5000V，泄漏电流:≤1.5mA；防滑性能：始滑角:≥15°；防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度:≥15mm；

3.9提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 81包：重型防化服(一级防化服)

一、货物名称：重型防化服(一级防化服)

二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求

- ★3.1产品符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准的要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检验报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

- 3.2全密封连体式结构，由带大视窗的连体头罩、化学防护服、正压式消防空气呼吸器背囊、化学防护靴、化学防护手套等组成。

- ▲3.3面料性能：经纬向拉伸强度：≥20kN/m；经纬向撕裂强力：≥110N；接缝强力：≥650N；经纬向有焰燃烧时间：≤3s，经纬向无焰燃烧时间：≤1s，经纬向损毁长度：≤8cm；耐热老化性能（125℃×24h）不粘、不脆；

- ▲3.4整体气密性/Pa：≤300，贴条的粘附强度：≥0.78kN/m，超压排气阀：气密性：≥15s；通气阻力：78～118Pa；

- ▲3.5渗透时间：二甲基硫酸盐：≥70min、氨气：≥70min、氯气：≥70min、氰氯化物：≥70min、羰基氯化物：≥70min、氢氰化物：≥70min；

- ▲3.6防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能，可拆卸更换。靴底抗刺穿力：≥1100N；

- ▲3.7化学防护手套耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；耐寒性能：无裂纹；耐刺穿力：≥25N；灵巧性能≥3级；可拆卸更换；

- 3.8整套重量：≤8kg；

- 3.9提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 82包：移动供气源

一、货物名称：移动供气源

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.2呼吸器应由小车、气瓶、气瓶阀、单向阀、减压器、安全阀、压力表、警报器、供气管、滚筒、快插接头、腰带、转换装置、2套应急供气装置（配备2升气瓶）、全面罩、供气阀、面罩带传声功能等组成。气瓶阀与减压器的连接、主供气管与分供气管的连接、分供气管与转换装置的连接、转换装置与呼吸软管的连接、全面罩与供气阀的连接应可靠，且不需使用专用工具。连接处若使用密封件，不应出现脱落或移位。气瓶工作压力：≥30MPa。

3.3配备4个9升气瓶、≥30米中压管2根、配套线轮和装具箱、两具正压呼吸面罩，两套配备供给阀的便携呼吸管线系统、两根≥10米带快速接口的中压延伸管、1个移动装置，可实现卷线轮快速拆卸拼装，具备余气报警功能，小车上的气瓶可交替更换，实现不间断供气；

3.4供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 83包：消防防坠落辅助部件【核心产品】、消防全身式安全吊带、消防通用安全绳、水面漂浮救生绳（200米）

83包-1、消防防坠落辅助部件

一、货物名称：消防防坠落辅助部件

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1总体性能符合现行XF494《消防用防坠落装备》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.2主要包含由I类、II类、III类吊带、轻型安全钩、通用型安全钩、滑轮装置、上升器、下降器、抓绳器、通用型安全绳、手套、绳包等；

3.3吊带（I类II类III类）：各一根，采用聚酰胺纤维或聚酯纤维和高强度金属件制成；

▲3.4轻型安全钩：4个，铝合金材质，在开口闭合状态时，长轴的破断强度≥27KN，在开口打开状态时，长轴破断强度≥7KN；短轴破断强度≥7KN；

▲3.5通用型安全钩：2个，铝合金材质，在开口闭合状态时，长轴的破断强度为≥40KN，在开口打开状态时，长轴破断强度≥11KN；短轴破断强度≥11KN；

3.6滑轮装置：1个，不锈钢材质，适合8-13mm直径的绳索；

3.7上升器：1对，由手式和脚式上升器组成，上升器主体采用铝合金材质、凸轮为镀铬钢材质、把手为双重密度塑胶材质，适合8-13mm直径的绳索；

3.8下降器：1对，铝合金材质、凸轮为镀铬钢材质；适合8-13mm直径的绳索；▲3.9抓绳器：1个，铝镁合金材质，轻便、结实、耐用，适合8-13mm直径的绳索，断裂负荷：≥11KN；

3.10通用型安全绳：连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成。最小破断强度为≥40KN，直径≥12.5mm，长度100m；

3.11手套：2双，采用外层、防水层、隔热层、衬里组成。面料采用永久性阻燃纤维材料，具备阻燃、防水透气、防静电、舒适等性能；耐磨性能≥2000N；割破力≥15N；

3.12绳包：1个，可装100m安全绳及装备,有双肩背,可手提；

3.13供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

83包-2、消防全身式安全吊带

一、货物名称：消防全身式安全吊带

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2安全吊带的承重织带宽度：40-70mm，能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封或其它措施来防止织线松脱；

3.3静拉力试验后安全吊带不应从人体模型上松脱，安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离：≤10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性能的明显损伤；

3.4安全带的带扣的边角半径：≥6mm；

3.5缝合接口及缝合末端回缝：≥13mm；

3.6金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形；

3.7装备环：≥4个，吊带设计负荷：≥2.67KN；

3.8带有衬垫的肩带、可调节的宽大腿环，能让操作者向上向下调整，腿环配有快速卡扣，腰带下方设有连接点，用于连接定位挽索；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

83包-3、消防通用安全绳

一、货物名称：消防通用安全绳

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2安全绳为连续、夹心绳结构，主承重部分由连续纤维制成；

▲3.3最小破断强度：≥40kN；当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率：1%~10%；安全绳的直径：12.5-16mm，经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象；

3.4绳的两端应妥善收尾，采用绳环结构可与安全钩连接，并用同种材料的细绳扎缝≥50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管；

3.5长度：200±0.1m；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

83包-4、水面漂浮救生绳（200米）

一、货物名称：水面漂浮救生绳（200米）

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2采用高性能超轻纤维和双编绳工艺制造，两头采用绳环结构，一头配备浮圈。

3.3直径：10±0.5mm，长度:50m,数量4根；

▲3.4最小破断强度：≥40kN；

3.5 重量≤5kg/100m；

▲3.6承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率≤3%；

3.7在水面漂浮48h，无明显下沉；

- 3.8夜间具有发光效果；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 84包：干式水域救援服

一、货物名称：干式水域救援服

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2采用连体结构，三层复合材质，衣服主颜色为红色，加强色为黑色，配备高亮反光带，具有耐磨保温等功能。

▲3.3面料经向断裂强力应≥ 750 N，纬向断裂强力应≥ 750 N；经向撕破强力应≥ 120 N，纬向撕破强力应≥ 120 N；面料接缝经纬向在承受 100 N的拉伸载荷下保持 5 min后，不应发生永久变形、断裂等现象，且耐静水压应≥ 50 kPa；

3.4耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不应小于4级；

▲3.5透湿率应≥ 5000 g/（m2×24 h）；

3.6面料在 9 kPa的压力下，经 8000 次循环摩擦后，试样的耐静水压应≥ 100 kPa；

3.7经过 15 次洗涤后，水域救援服面料不应出现开裂、脱层等损坏，耐静水压应≥ 100 kPa；

3.8干式服面料洗涤 5 次后，沾水等级不应小于 4 级；

3.9整体浸水1h后进入干式服内水的质量≤ 200 g；

3.10在4-6℃水中浸泡1h后，穿着人员体表温度低于10℃的时间≤15min，且基础体温下降≤2℃；

- 3.11提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；

- 3.12供货前，须主动对接使用单位，根据用户提供尺码供货和要求印字，确保满足用户需求。

## 85包：湿式水域救援服

一、货物名称：湿式水域救援服

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2采用超弹复合面料制造，服装为连体式设计，总质量≤2kg；

3.3袖口、裤口超弹面料弹性收口，减少水进入；

3.4肩、肘、臀等部位设计加强层，厚度≥5mm；

▲3.5面料经纬向在 150 N的拉伸载荷下保持≥10 s不应发生断裂，且不应透光，经150N/10s拉伸试验后，面料的不可逆伸长量应小于原始长度的 5％；

3.6面料接缝在承受 100 N拉伸载荷 5 min后，不应断裂，且不应透光；胶合并双面盲缝；

3.7面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度不应小于4级；

3.8面料在 9 kPa的压力下，经 2000 次循环摩擦后，表层不应被磨穿，经过 15 次洗涤后，水域救援服面料不应出现开裂、脱层等损坏，耐静水压应≥ 100 kPa；

- 3.9提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；

- 3.10供货前，须主动对接使用单位，根据用户提供尺码供货和要求印字，确保满足用户需求。

## 86包：干式潜水衣【核心产品】、湿式潜水衣

86包-1、干式潜水衣

一、货物名称：干式潜水衣

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2面料经向断裂强力应≥ 750 N，纬向断裂强力应≥ 750 N；经向撕破强力应≥ 120 N，纬向撕破强力应≥ 120 N；面料洗涤 5 次后，沾水等级不应小于 4 级，面料的耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、耐光色牢度不应小于4级；

3.3面料在 9 KPa的压力下，经 2000 次循环摩擦后，试样不应被磨穿；耐磨加固层面料在 9 KPa的压力下，经 6000 次循环摩擦后，试样不应被磨穿；

3.4经过 15 次洗涤后，面料不应出现开裂、脱层等损坏，耐静水压应≥ 150 KPa；

3.5面料接缝在承受 100 N的拉伸载荷下保持 5 min后，不应发生永久变形、断裂等现象，且耐静水压应≥ 150 KPa

3.6拉链、系扣等闭合口及其接缝在承受 100 N的拉伸载荷 10 s后不应断裂；

3.7整体浸水1h后进入干式服内水的质量≤ 200 g；

3.8充气和放气装置与服装本体材料之间的连接部位应能承受150N的拉力，充气管路与充气装置接口之间的连接部位应能承受≥150N的拉力；

▲3.9在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量应≥100L/min；

3.10脚部连接氯丁胶硬底潜水靴；

3.11配有中压管、手套和保暖头套，360度旋转充气阀位于胸前、可调节排气阀位于左肩上部、配备氯丁橡胶头罩、低压管、腿部装备袋，另配装备包1个、蜡棒1根，滑石粉1瓶；

- 3.12提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；

- 3.13供货前，须主动对接使用单位，根据用户提供尺码供货和要求印字，确保满足用户需求。

86包-2、湿式潜水衣

- 一、货物名称：湿式潜水衣

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2面料经纬向在 150 N的拉伸载荷下保持 10 s不应发生断裂，且不应透光；

- 3.3面料接缝在承受 100 N拉伸载荷 5 min后，不应断裂，且不应透光；

- 3.4面料在 9 KPa的压力下，经 2000 次循环摩擦后，表层不应被磨穿；耐磨加固层面料在 9 KPa的压力下，经 8000 次循环摩擦后，试样不应被磨穿；

- 3.5经过 15 次洗涤后，面料不应出现开裂、脱层等损坏，耐静水压应≥ 150 KPa；

- ▲3.6经150N/10s拉伸后，面料的不可逆伸长量应≤原始长度的 5％；

- 3.7肘部、膝部外侧使用耐磨材料增加膝盖和肘部的安全性与舒适度；

- 3.8提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容；

- 3.9供货前，须主动对接使用单位，根据用户提供尺码供货和要求印字，确保满足用户需求。

## 87包：正压式消防氧气呼吸器

一、货物名称：正压式消防氧气呼吸器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1产品符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.2全套由全面罩、二氧化碳清净罐、气囊、氧气瓶、减压阀、压缩弹簧、自循环冷媒等部件组成；

3.3氧气瓶额定压力≥20MPa；

3.4高压气密性：30min内不得漏气；

▲3.5低压气密性：1min内其压力下降值≤30Pa；

▲3.6定量供氧量（L/min）≥1.4；额定供氧气时间：≥4小时；

▲3.7自动补给供氧量（L/min）≥80；

▲3.8手动补给供氧量（L/min）≥80；

3.9自动补给阀开启压力（Pa）：50~250；

3.10排气阀开启压力（Pa）：400~700；

3.11气囊或呼吸舱的有效容积（L）≥5；

3.12面罩性能

▲3.12.1总视野(%)≥75；

▲3.12.2双目视野(%)≥55；

3.12.3下方视野(°)≥35；

3.13提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

3.14供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 88包：消防员避火防护服【核心产品】、消防员防蜂服

88包-1、消防员避火防护服

一、货物名称：消防员避火防护服

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2由上衣、背带裤、防火手套、防火靴、大视野防紫外线头罩等组成；

3.3服装面料采用多层复合结构，由外层、防火层、耐火隔热层、防水层、阻燃隔热层、舒适层等组合而成，外层采用永久阻燃高强度耐热面料，具有阻燃、耐高温、柔软、防水等性能；

3.4各部位缝制应平整，不应有脱线、跳针以及破损等缺陷；

3.5标志设置应正确，号型标志应准确清晰；

▲3.6外层面料阻燃性能经向损毁长度≤20mm、纬向损毁长度≤20mm，续燃时间≤0s，无熔融、滴落等现象；

▲3.7外层面料断裂强力经向≥1500N、纬向≥1500N；

3.8外层面料抗辐射性能：内表面温升达到24°的时间＞60s；

▲3.9整体热防护性能TPP≥40，重量≤10KG；

88包-2、消防员防蜂服

一、货物名称：消防员防蜂服

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1产品符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准的要求，提供具有CMA或CNAS标识的且与所投产品型号一致、完整有效的检测/检验/试验/测试报告复印件；

- 3.2由不锈钢网面罩、手套、靴子、上衣和裤子等连体构成；

▲3.3面料抗蛰刺性能≥0.4N；

▲3.4外层面料撕破强力：≥60N，外层面料断裂强力：≥650N，接缝断裂强度≥500N;

3.5在9kPa的压力下，面料2000次不被磨穿；

▲3.6手套耐切割性能：≥0.6N；

3.7靴帮材料的最大抗穿刺力≥35N，损毁长度＜100，续燃时间＜2s，后跟向前滑动时，摩擦系数＞0.28，水平向前滑动时，摩擦系数＞0.32，靴子经电绝缘性能测试，击穿电压≥5000V时,泄漏电流：＜3mA；

3.8拉链为非金属材质，不小于8号；

3.9防蜂服质量≤4.2kg；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 89包：正压式消防空气呼吸器（6.8L）

一、货物名称：正压式消防空气呼吸器（6.8L）

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

- ★3.1产品符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准的要求提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.2全套空呼由全面罩、抬头显示、供气阀、减压阀、救援快速插口（三通）、报警哨和压力表、背板、包装箱、托垫及6.8L碳纤维复合气瓶；电气元件的防爆性能应符合ExiaIICT3级的规定；

3.3面罩：大视野面屏全面罩，总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，下方视野≥35°，镜片的透光率≥90%，具有防雾功能，头网采用阻燃材质具有多点收紧结构；

3.4抬头显示HUD:面罩内配有HUD压力平视显示装置，免工具拆卸。采用无线或有线传输方式，信号具有唯一性；

3.5供气阀：具有自动开启装置，首次呼吸自动激活，具有自动正压机构。与面罩的插接方式为360°快速接插，任何角度都可以操作，供气阀插接在面罩的正下方，保证良好视野率。供气阀与中压管可以自由连接、拆卸。供气流量≥500L/min；

3.6减压系统一端配有救援型“他救接口”，方便使用者在作业现场对被困人员、同事以及自身进行救助；

▲3.7报警哨及压力表：报警压力5.5±0.5MPa，具有高分贝声音报警和高亮度光线报警功能，报警发声≥90dB(A)，报警哨平均耗气量<3.5L/min；

3.8背架总成：背具、背具带、带扣、气瓶防护套、全面罩、中压导气管、供气阀部件采用本质阻燃材料，带有腰夹，承重力在腰以下臀部位置，减少双肩的负重力；

3.9气瓶总成：碳纤维气瓶水容积6.8L带有压力表显示,气瓶外套带反光标识，气瓶阀为右手设计，自锁功能采用整体按压式设计，方便穿戴手套操作；

▲3.10动态呼吸阻力：在30MPa~2MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤270Pa，呼气阻力≤650 Pa。

▲3.11动态呼吸阻力：在2Mpa至1Mpa的范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min，呼吸器的面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤280pa，呼气阻力≤590pa

▲3.12耐辐射热性能：整机气密性在1分钟之内下降气压≤2Mpa;当气瓶压力30-2Mpa呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤250pa，呼气阻力≤700pa；静态压力≤270pa；

3.13配备携带方便的包装箱；

▲3.14佩戴质量：呼吸器佩戴质量≤13Kg（气瓶压力处于30Mpa时)；

3.15附带他救面罩；

3.16供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

3.17产品关键部件：面罩、供气阀、减压器、警报器、压力平视装置、背具等关键件为正压式空气呼吸器厂家生产。

★3.18 投标人须提供样品，样品须在开标截止前送达开标地点，逾期递交不予接收。所投样品将在评审结束后封存，中标结果公示结束后中标人的样品由采购人进行保管并作为供货及验收依据，未中标供应商的样品由代理机构通知各投标人退回，未按规定退回的，采购人有权自行处理。

## 90包：消防员灭火防护服（消防员款）

一、货物名称：消防员灭火防护服（消防员款）

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★3.1产品符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准的要求提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告复印件；注：由于“GA”标准与“XF”标准在内容上完全一致，仅是名称不同，因此也可提供符合“GA”标准且在有效时间内的检测报告。

3.2由外层、防水透气隔热层、舒适层材料组成；

3.3材料要求：外层采用间位芳纶和对位芳纶及导电纤维交织混纺面料，防水透气隔热层采用芳纶无纺布复合阻燃PTFE膜，舒适层采用芳纶和阻燃粘胶纤维混纺面料；

3.4外层为藏蓝色，潘通色号为PANTONE19-4013TCXDarkNavy；

3.5整体为上下分体式结构。上衣和裤子间重叠部分≥200mm；衣领为立领，前部设护领，衣领内侧采用顺色贴肤舒适面料；衣门襟魔术贴为贯通式；衣舒适层下摆设置止水布；上衣前门襟拈链号型≥8号,材质为非金属材质；

3.6袖口处采用圆弧形设计，外层本色布包边、或耐磨材料，设置收紧调节袢，并配置罗纹防护护腕，罗纹防护护腕开拇指孔，内部设置止水布。裤脚口处采用圆弧形设计，内部设置止水布，内侧设置拉链，裤脚设耐磨材料包边。裤子裆部采用一体式设计，配H型背带，背带应可调节长度，可拆卸；

3.7上衣左右肩部设有两个挂袢；左胸外设电台立体口袋，门襟内侧设防水插袋，下摆设置外贴袋；大腿外侧各设工具袋1个。所有外口袋均设置漏水孔；

▲3.8整体热防护性能TPP≥28cal/cm²；

▲3.9外层面料经向干态断裂强力≥1300N，纬向干态断裂强力≥1300N；

外层面料经向撕破强力≥300N，外层面料纬向撕破强力≥300N；

▲3.10外层面料损毁长度≤100mm，外层面料接缝断裂强力≥650N；舒适层面料经、纬向干态断裂强力均≥350N，舒适层面料损毁长度≤100mm；防护服救生拖拉带所用的面料经、纬向干态断裂强力≥7000N；

▲3.11整套防护服的质量≤3.5kg；

3.12H型背带：采用机织带优等品，应可调节长度，可拆卸，外观平整，无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍；

3.13按照应急管理部消防救援局《20式消防员灭火防护服款式标识统型要求》要求给胸部、左臂、右臂等部位配备外观标识；

3.14供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 91包：消防员呼救器后场接收装置

一、货物名称：消防员呼救器后场接收装置

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1呼救器的性能符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准的要求，后场接收装置提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2由现场移动设备、有线或无线数据中转台、数据通信及显示装置组成，用于消防指挥人员了解现场消防员信息，并能与现场人员实时沟通交流的远距离数据通信、显示系统；

3.3允许静止时间：30s±2s，预报警时间：15s±2s；

3.4呼救器防爆等级≥ExibIICT4Gb（提供防爆证书复印件）；外壳防护等级≥IP67；

▲3.5呼救器预报警声级强度：≥80dB(A)；呼救器报警声级强度：≥100dB(A)，呼救器低电压告警声级强度≥65dB(A)；

▲3.6连续强报警时间≥600min，连续待机时长≥24h；

▲3.7有效通信距离≥1000m(空旷地带)；

3.8后场接收装置具有自组网通信功能，可同时控制的呼救器≥8个，内置≥8个充电座，独立工作，任何一路故障不影响其它呼救器充电，可对单个或全组消防员呼救器发出告警命令，实时显示每个队员状态（正常、预报警、强报警、手动报警等）；

3.9后场接收装置操作终端CPU主频≥1GHZ，7英寸以上显示屏，具有4G、WIFI网络、和北斗定位功能；

3.10配备呼救器数量≥8个；

3.11供货前，供应商须对接用户单位，满足用户需求。

## 92包：简易洗消喷淋器、洗消帐篷、公众洗消站【核心产品】

92包-1、简易洗消喷淋器

一、货物名称：简易洗消喷淋器

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

▲3.2可为污染人员或物体进行全方位清洗，四面喷头，喷嘴≥16个，配有不易破损专用软管支脚，遇压呈刚性。驱动压力：3~7bar；水流量：≥20L/min；重量：≤26kg，高度：1.8-2.5米。可根据被洗消对象高度调整洗消高度，方便拆卸，携带方便。脚踏箱与支撑杆全不锈钢结构，在脚踏处安有防滑垫。

3.3提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

92包-2、洗消帐篷

一、货物名称：洗消帐篷

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2洗消帐篷由充气帐篷(含气柱、蓬布)、充排气泵、喷淋装置等组成。

3.3洗消帐篷外形尺寸：长×宽≥2m×2m；规格：≥4㎡；

3.4帐篷材质：PVC涂层气密布（或优于）；

▲3.5洗消面积：≥1.6m×1.6m。内高：≥2.5m。

3.6充气压力：15-20kpa

3.7气柱的橡胶布厚度：≥0.65mm；

3.8帐篷外观表面平整，没有破洞、气泡、脱层、去褶现象；

3.9便于收纳，抗寒；

3.10洗消帐篷气柱上装配有泄压阀、电动充气阀、手动充气阀;

3.11提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

92包-3、公众洗消站

一、货物名称：公众洗消站

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2用于对受到污染的人体或设备进行喷淋洗消。顶部设有通气孔，保持空气流通；内挂PVC复合防水帘,充气自动成形，充气框架安有过压保护阀，确保过量充气不遭损害。

3.3配置器材包括：电动充、排气泵，洗消供水泵，排污泵，洗消加热器，暖风发生器，温控仪，洗消液均混罐，洗消喷枪，密闭式公众洗消帐篷，洗消废水回收袋等设备

3.4≥3个分区设置，两路热水洗消，排污泵插拔式敏感元件启动，自动手动两种启动方式，整套设备卡式快速链接，移动式高压洗消泵3种喷射方式可供选择；▲3.5电动充、排气泵：电压：220V；功率:≥1900W；压力≥19KPa；

▲3.6洗消供水泵:流量：≥3000L/h;扬程：≥30M；

3.7排污泵：电压：220V±10%；排污≥300L/min；

▲3.8洗消加热器：流量≥20L/min；

3.9暖风发生器:具有过热保护功能；

4.0洗消液均混罐；比例范围：0.2%-4%；流量范围：10-2500升/小时；

4.1密闭式公众洗消帐篷：展开面积≥30平米，工作压力15-20kPa；

4.2洗消喷淋器系统：流量：≥20L/min；喷淋头≥8；最大可通过颗粒物：15mm；

4.3洗消废水回收袋：容量≥250L

4.4提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 93包：堵漏工具组

一、货物名称：堵漏工具组

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要功能：适用于各种罐体和管道表面点状、线状泄漏以及法兰的堵漏作业。

3.3主要由磁压式堵漏工具、注入式堵漏工具、金属堵漏套管、无火花工具、阀门堵漏套具、气动吸盘式堵漏器、粘贴式堵漏工具、捆绑式堵漏袋、堵漏枪等组成。

3.4注入式堵漏工具适用介质压力≤1.8Mpa，温度使用范围≤80℃；

3.5磁压式堵漏器吸附力≥300kg；

3.6金属堵漏套管堵漏温度≥-50℃～120℃，可堵压力≤2Mpa，耐内压力（修复后能承受的介质压力）：≤20Mpa，适用于各种管道孔、洞、裂纹泄漏；

3.7阀门堵漏套具适用温度≥-50℃～750℃；压力：≥1.0 MPa。

3.8气动吸盘式堵漏器最高真空操作压力≥6bar，操作压力≥1bar，需气≤200L/s，重量≤8kg；

3.9粘贴式堵漏工具可堵介质温度≥-70℃～250℃；压 力：≥-1.0 ～2.5MPa。快速固化堵漏≤10分钟；

3.10捆绑式堵漏袋适用封堵范围≥Φ50㎜～Φ200㎜的管道，裂缝长度小于120㎜的容器，面积小于270㎜×370㎜的泄漏孔洞。最大工作压力：≥1.5bar；

3.11堵漏枪用于单人快速密封油罐车、储存罐、液柜车裂缝的堵漏设备。可根据泄漏口的大小和形状、配备有不同规格尺寸的枪头，有圆锥形、楔形等堵漏枪头；

3.12无火花工具材质采用高强度铜合金材质，主要包括奶头锤、管钳、双头梅花扳手、双头呆扳手、活扳手、F扳手、橡皮锤、扁铲、顶尖、一字螺丝刀、十字螺丝刀、尖嘴钳、钢丝钳、鲤鱼钳和工具箱等（总件数≥20件套）

3.13提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 94包：充气帐篷（40m²）、充气帐篷（60m²）、充气帐篷（100m2）【核心产品】、网架帐篷（40m2）、网架帐篷（60m2）

94包-1、充气帐篷（40m²）

- 一、货物名称：充气帐篷40m2

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要由气柱框架、外披、内衬、地布4部分组成，主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处过防水胶条；

3.3外篷布

3.3.1材质：单面涂覆PVC涤纶牛津布；

▲3.3.2抗拉强度：经向≥1600N/5cm；纬向≥1000N/5cm；

▲3.3.3撕裂强度：经向≥80N；纬向≥60N；

3.3.4断裂伸长率：经向≥15%；纬向≥15%；

3.3.5损毁长度≤100mm；

3.3.6耐久性：5年以上；

3.4防水：帐篷缝纫处采用高温机压合防雨胶条处理，防地表水：≥200mm；

3.5内衬：充气帐篷210D内衬布；

3.6气柱：气柱材料采用高强度PVC夹网涂层气密布，厚度≥0.6mm；

3.7颜色：上半部为红色（色号：PANTONE 186C C:0 M:100 Y:100 K:0），下半部为蓝色（色号：FIRE BLUE C:100 M:100 Y:50 K:0),红色占5/8，蓝色占3/8；

3.8地布：PVC，克重≥550g/㎡；

3.9门尺寸：宽1500（±5）mm*高2000（±5）mm，窗户尺寸：宽820（±5）mm*高720（±5）mm；

3.10气阀：安全阀1个、快速充气阀1个、多功能充气阀1个；

3.11主要配置：电动充气泵2台（可排气）、地钉、拉绳、修补包1套，帆布包装袋；

▲3.11.1电动充气泵：功率≥2kw，连续供气时间≥15min，带有过热保护功能；

3.12面积：≥40m2；

3.13充气时间：≤10min；

3.14工作压力：15-25Kpa；

3.15重量≤200kg；

3.16供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.17提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

94包-2、充气帐篷（60m²）

- 一、货物名称：充气帐篷60m2

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要由气柱框架、外披、内衬、地布4部分组成，主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处过防水胶条.

3.3外篷布

3.3.1材质：单面涂覆PVC涤纶牛津布；

▲3.3.2抗拉强度：经向≥1600N/5cm；纬向≥1000N/5cm；

▲3.3.3撕裂强度：经向≥80N；纬向≥60N；

3.3.4断裂伸长率：经向≥15%；纬向≥15%；

3.3.5损毁长度≤100mm；

3.3.6耐久性：5年以上；

3.4防水：帐篷缝纫处采用高温机压合防雨胶条处理，防地表水：≥200mm；

3.5内衬：充气帐篷210D内衬布；

3.6气柱：气柱材料采用高强度PVC夹网涂层气密布，厚度≥0.6mm；

3.7颜色：上半部为红色（色号：PANTONE 186C C:0 M:100 Y:100 K:0），下半部为蓝色（色号：FIRE BLUE C:100 M:100 Y:50 K:0),红色占5/8，蓝色占3/8；

3.8地布：PVC，克重≥550g/㎡；

3.9门尺寸：宽1500（±5）mm*高2000（±5）mm，窗户尺寸：宽820（±5）mm*高720（±5）mm；

3.10气阀：安全阀1个、快速充气阀1个、多功能充气阀1个；

3.11主要配置：电动充气泵2台（可排气）、地钉、拉绳、修补包1套，帆布包装袋；

▲3.11.1电动充气泵：功率≥2kw，连续供气时间≥15min，带有过热保护功能；

3.12面积：≥60m2；

3.13充气时间：≤12min；

3.14工作压力：15-25Kpa；

3.15重量≤300kg；

3.16供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.17提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

94包-3、充气帐篷（100m²）

- 一、货物名称：充气帐篷100m2

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要由气柱框架、外披、内衬、地布4部分组成，主体结构框架采用高温热合焊接工艺，篷布采用双针拼合、拼缝处过防水胶条；

3.3外篷布

3.3.1材质：单面涂覆PVC涤纶牛津布；

▲3.3.2抗拉强度：经向≥1600N/5cm；纬向≥1000N/5cm；

▲3.3.3撕裂强度：经向≥80N；纬向≥60N；

3.3.4断裂伸长率：经向≥15%；纬向≥15%；

3.3.5损毁长度≤100mm；

3.3.6耐久性：5年以上；

3.4防水：帐篷缝纫处采用高温机压合防雨胶条处理，防地表水：≥200mm；

3.5内衬：充气帐篷专用210D内衬布；

3.6气柱：气柱材料采用高强度PVC夹网涂层气密布，厚度≥0.6mm；

3.7颜色：上半部为红色（色号：PANTONE 186C C:0 M:100 Y:100 K:0），下半部为蓝色（色号：FIRE BLUE C:100 M:100 Y:50 K:0),红色占5/8，蓝色占3/8；

3.8地布：PVC，克重≥550g/㎡；

3.9门尺寸：宽1500（±5）mm*高2000（±5）mm，窗户尺寸：宽820（±5）mm*高720（±5）mm

3.10气阀：安全阀1个、快速充气阀1个、多功能充气阀1个.

3.11主要配置：电动充气泵2台（可排气）、地钉、拉绳、修补包1套，帆布包装袋。

▲3.11.1电动充气泵：功率≥2kw，连续供气时间≥15min，带有过热保护功能；

3.12面积：≥100m2；

3.13充气时间：≤15min；

3.14工作压力：15-25Kpa；

3.15重量≤500kg；

3.16供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.17提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

94包-4、网架帐篷（40m²）

- 一、货物名称：网架帐篷40m2

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2结构材质：铁架式帐篷，面料为加厚牛津布,防雨、防潮、挡风、遮阳。

3.3尺寸（长*宽*顶高*边高）：≥8m*5m*3m*1.5m，使用面积≥40m2；

3.4帐篷样式：帐篷为长方形双披面直立墙建筑样式，两侧墙各开方形窗户3-5个（窗带防蚊纱窗）整体帐篷通过拉绳拉起，用三角柱加固。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆；

3.5整体篷架采用铝合金管材质；

3.6颜色：上半部为红色（色号：PANTONE 186C C:0 M:100 Y:100 K:0），下半部为蓝色（色号：FIRE BLUE C:100 M:100 Y:50 K:0),红色占5/8，蓝色占3/8；

3.7地布：PVC，克重≥550g/㎡；

3.8帐篷整体为框架式结构，主体一体化，在10分钟内可将整个帐篷架设或撤收完毕；

3.9其他要求：能在8级风或8㎝雪灾下正常使用；南、北通用，可全天候架设与撤收；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.11提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

94包-5、网架帐篷（60m²）

- 一、货物名称：网架帐篷60m2

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2结构材质：铁架式帐篷，面料为加厚牛津布，防雨、防潮、挡风、遮阳；

3.3尺寸（长*宽*顶高*边高）：≥10m*6m*3m*1.5m，使用面积≥60m2；

3.4帐篷样式：帐篷为长方形双披面直立墙建筑样式，两侧墙各开方形窗户3-5个（窗带防蚊纱窗）整体帐篷通过拉绳拉起，用三角柱加固。篷架为插接式框架结构，柱底四周全部设有落地横杆；

3.5整体篷架采用铝合金管材质；

3.6颜色：上半部为红色（色号：PANTONE 186C C:0 M:100 Y:100 K:0），下半部为蓝色（色号：FIRE BLUE C:100 M:100 Y:50 K:0),红色占5/8，蓝色占3/8；

3.7地布：PVC，克重≥550g/㎡；

3.8帐篷整体为框架式结构，主体一体化，在10分钟内可将整个帐篷架设或撤收完毕；

3.9其他要求：能在8级风或8㎝雪灾下正常使用；南、北通用，可全天候架设与撤收；

3.10供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.11提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 95包：航空运输箱

- 货物名称：航空运输箱

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2外尺寸（长×宽×高）mm：≥1200×800×600；

3.3内尺寸（长×宽×高）mm：≥1100×700×550；

3.4箱体

3.4.1重量：≤30kg；

▲3.4.2载重量≥100kg;

3.4.3壁厚：4.5-5mm；

3.4.4材料：采用高密度聚乙烯或优于；

3.4.5采用304不锈钢锁扣，无毒无味、具备防水、强韧抗拉、耐腐蚀、耐氧化、抗强冲击、缓冲减震等功能；

3.4.6配件：箱体合页≥5个，搭扣≥10个，左右各2个把手；每个箱子配备≥3个可拆装挡板（符合箱体内尺寸），用于箱内固定，防止物品震荡；

3.5颜色：根据用户需求确定；

3.6供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.7提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 96包：智能化仓储系统

一、货物名称：智能化仓储系统

二、主要规格：2个仓库，建筑面积总计约1600㎡（1200㎡+400㎡）

三、数量：1套系统

3.1南昌市消防救援支队智能化仓储系统包括战勤保障仓库二楼和进贤县消防救援大队物资储备库两个仓库，建筑面积1600平方米，两个仓库共用一套系统，通过系统的建立，运用物联网技术、互联网技术，实现消防装备物资出入库任务的无人化、自动化、可视化，减少人工错误，降低人工成本，为消防装备物资集中管理、统一调度提供了数据支撑。

3.2南昌市消防救援支队战勤保障仓库二楼（建筑面积1200㎡）主要技术参数及要求：

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施改造 | 电梯改造 | 台 | 1 | 本库房共3层，根据系统应用，对电梯进行改造： 1、加装梯控模块； 2、电梯类型：载货电梯。 3、电梯载重：≥4000kg。 4、电梯速度：1.0m/s。 5、层站门：3/3/3。 6、执行标准：GB/T10058和GB10060。 7、厅门尺寸：1800 mm（宽度）×2500 mm（高度）。 8、控制方式：单控。 9、门机系统：变频门机系统，要求结构简单，运行平稳、安全、噪音低。 10、曳引系统：交流变频变压无级调速拖动系统。 11、电源要求：动力电源：AC380 50Hz 三相五线； 照明电源：AC220 50Hz 单相。 12、信号与操纵面板：轿厢操作盘及层站显示器、厅外楼层招唤按钮和显示器的面板均采用发纹不锈钢。 13、轿厢：不锈钢。 |
| 2 |  | 地面改造 | ㎡ | 1200 | 根据系统应用对地面进行改造（金刚砂）： 1、地面装修的面层颜色基本均匀无明显色差 。 2、地坪表面与基层结合牢固,无空鼓、起沙现象。 3、地坪硬度达到莫氏6.5以上。 4、允许平整度偏差项目：2m靠尺平整度±3mm |
| 3 | 库房基础设施 | 组合式货架 | 个 | 702 | 1、货架货位尺寸为≥1200*1000*1000mm； 2、货架需为横梁式货架，不少于三层； 3、外观颜色及表面处理：立柱蓝色，横梁桔红色或黄色； 4、货架表面需为环氧树脂静电喷粉处理； 5、货架硬度经2H铅笔测试无划伤； 6、货架表面耐酸、碱，涂层厚度约80~100微米； 7、货架材料要求：钢号：Q235B； 8、货架工艺要求：允许最大挠度为1/1000； 9、货架立柱安全系数不小于1.95； 10、货架立柱全长调节孔距累计误差小于±5mm，相临孔距误差小于0.2mm； 11、货架全长尺寸极限偏差不大于5mm； 12、货架横梁允许最大挠度为1/200； 13、货架横梁安全系数不小于1.65； 14、货架为可拆式组合,横梁可以在立柱上以最小间距75MM任意调节高度，且横梁两端配有高强度安全销，有效防止横梁滑脱； 15、横梁式货架承载≥700kg。 |
| 4 |  | 托盘 | 个 | 502 | 1.产品需为能够跟机器人配套使用的川字平面托盘； 2.托盘尺寸为≥L1200mm*D1000mm*H150mm； 3.材质材料为HDPE或更优材质，需坚实耐用； 4.托盘的动载不小于1000kg，静载不小于4000kg，满足对载重的要求。 |
| 5 |  | 卡板箱 | 个 | 200 | 1.外尺寸不小于1200*1000*780mm； 2.材质需为高强度HDPP，重量轻，便于搬运； 3.内尺寸不小于1100*910*610mm； 4.动载不小于1000kg，静载不小于4000kg； 5.内部容量不小于600L，储量能够满足要求。 |
| 6 |  | 货架标识套装 | 套 | 1 | 整体为库房所需的库房货架贴、地标贴、货位贴及配套辅料、胶等。 |
| 7 |  | 打包机 | 台 | 1 | 1、电 源： 220V/50Hz； 2、转盘电机功率：≥0.40kw； 3、膜架电机功率：≥0.37kw； 4、膜架速度：≥2.9m/min； 5、转盘速度： 0~13转／min（可调）； 6、转盘直径：≥1500mm； 7、转盘高度：≥85mm。 |
| 8 |  | 智能联网温湿度仪器 | 台 | 1 | 1、相对湿度检测范围：0~100%RH； 2、温度：-20℃~60℃； 3、显示分辨率：湿度：0.1%RH；温度：0.1℃； 4、输出信号：RS485。 |
| 9 |  | 运输安装 | 项 | 1 | 费用的组成由：货架、托盘、机器人根据物品的重量、路程、现场及设备安装费用等因素组成。 |
| 10 |  | 智慧仓储系统 | 套 | 1 | 1、智慧仓储系统需能够进行仓储的智慧化查询及设置，实现数据或业务联动。 2、库存查询。系统需能查询到各地区库房的器材、被装、生活物资的库存总数、预支冻库存、库存预预警、库存完好率； 3、系统需可以设置每种二级类型的器材、被装、生活物资的库存预警数量，帮助仓库管理者及时锁定低库存装备，为装备的采购补充提供及时有效的数据支持。 4、货位分析。系统需支持按照库房和楼层对货位进行分析，统计维度需包括货位总数、货位使用率、已用货位、空闲货位、异常货位、任务中货位。需可对货位进行查询，包括货位编号、承载状态、容器名称、容器编号1、容器编号2、货物库龄、锁定状态、异常状态、预绑定状态、预绑定箱编号和货位日志；需支持对货位进行3D可视化管理；需支持导出excel文件。 5、库房建模。系统需支持建立库房的2D库房建模，并能够根据库房实际情况灵活进行库房货架排布编制，与库房的摆设保持一致，便于库房装备快速定位；需支持采用栅格化的2D建模并进行3D可视化渲染。3D仓库可视化下需支持以混合模式、黄金货位模式查看；混合模式下需可查看全部货位的承载状态、锁定状态、预先绑定状态，并以不同颜色表示；黄金货位模式下，需能够查看当前仓库的所有黄金货位；选中货架后，需能够可查看货架编号、使用率、货位总数、原点编号、层数、列数、黄金货位数，并呈现货架的负载状态；需能够查看货架切片，在切片模式下可查看货位编号、M值、黄金货位；需能够查看容器名称、类型、编号、容器内货物类型、数量、上架日期、M值、ZD值、ZL值、D值、L值。 6、智慧仓储系统需能够实现对救援现场的战力资源统计分析，了解救援现场的装备物资动态分布情况，并能够进行装备物资保障增援调派，为救援现场保障指挥提供辅助性决策依据。 7、系统需能够查看应急库的位置分布情况，需能够查看应急库所属单位库存物资数量、并能够进一步查看及检索装备物资的数量。 8、战力资源分析。系统需能够设置灾害地点位置，并且能够整体汇总统计一定半径范围内（50m、150m、500m、1km、2km、5km）的车辆、保障救援器材、生活保障物资等数据；需能够实时监控车辆状态：包括车辆的位置数据、底盘数据（如发动机转速、车速、剩余燃油、故障预警信息等）、车载装备器材等，对于罐类车辆，需能够查看车辆上装罐体的水罐、泡沫罐等的实时液位信息；为指挥现场指挥决策提供有效数据支持。 9、地图资源显示及切换。在地图当中，需能够概览所辖区域的物资储备库房、车辆、社会联勤单位等资源分布信息情况，并且能够显示其详细信息。地图界面需可切换为标准模式、队站模式、卫星模式等，并可进行路况、距离等信息的实时查询。 10、快速搜索。系统需能够对所辖区域范围内的车辆、器材、地点、机构单位进行快速搜索，需能够快速生成距离灾害发生地点由近及远的器材位置分布，并显示器材数量和距离灾害发生地距离，便于快速检索到所需信息，从而及时应用于应急救援当中。 11、物资补给点监控。系统需能够支持救援现场物资补给点设立，需能够汇总各方调派的装备物资，并对装备物资实现统计的配发及记录。要求在通过多功能手持读写触控终端完成战时出库后，出库的装备物资的类型和数量能够进入补给站内；要求在手机端蓝图功能上可查看此补给站的位置，在电脑端地图和手机端上都可实时查看物资补给点内可配发的剩余物资（按照装备和灭火剂两大分类），包括剩余物资的类型和剩余数量。 12、社会联勤单位功能。系统需能够准确查看社会联勤单位的名称、地理坐标、联系人及联系方式，当灾害事故发生时，可快速定位社会联勤资源，从而为救援现场保障增援提供数据支持；系统需可自由编辑单位信息。 13、精准调拨。系统需能够支持对指定装备物资的快速精准调拨。在调拨装备器材时，系统需能够获得该器材类型自有参数，并能够进行参数筛选，完成特定参数约束的器材的筛选；同时，精准调拨算法将根据所需器材类型、数量、多种限定参数，结合事故现场的位置、各队站库房的位置、库存、当前的实时路况等因素交叉动态计算，智能生成多单位联动的调拨方案推荐；系统需能够将装备物资调拨指令下发到方案中推荐的各个单位库房。此外对于套组类器材（套组类器材是指某些器材虽然日常管理是独立的，但是只有组合使用的价值，诸如液压破拆工具组等），系统需具有对套组类器材的调拨算法：可对套组类器材设置调拨数量、生产厂家参数的进行设置，系统将基于套组类器材特有的组件构成规则、库房位置、实时路况等因素综合计算，推荐最佳调拨方案，并能够将调拨指令下发到对应库房。 14、全灾种模块化调拨。结合用户单位所在地的季节性灾害事故和突发事件不同分类、分级特点，预先储备相应的装备物资的相关要求，系统需能够进行全灾种模块化调拨。需能够对预先储备的对应灾种模块箱进行一键快速调拨出库，极大缩短运输时间，提高应急救援工作效率。 15、车辆编队调拨。系统需能够根据预先编制的车辆编队调拨方案，一键启动保障车辆调拨；调拨后，各个车辆驾驶员便可在手机当中接收到调派通知，进行快速出动。 16、调派信息流监控。需能够支持整个调派信息流监控，了解各仓库装备物资出库状态；能够了解救援现场装备物资补给点设立、现场装备物资实时配发状况等任务流信息，帮助指挥人员或现场保障人员实时动态掌握装备物资保障状况。 17、出动记录。系统需能够记录全灾种模块化调拨及精准调拨等战时调拨的全流程动态信息，包括调集装备物资的数量、装备物资到达现场的数量、现场装备物资配发的数量、各队伍装备物资出库的数量、调拨发起单位、调拨人、调拨类型、报告生成日期等信息；需可以记录整个战时保障出动的时间线信息，并可导出相应记录，便于战评报告及战时复盘。 18、智慧仓储系统需能够根据各单位地区所需的灾害类型特点，进行用户自定义的保障预案编制。 19、保障预案编制。系统需支持全灾种模块化保障预案录入，能够根据地区灾害类型特点，可进行模块化箱体预案、存储单元预案的编制；编制完成的预案需能够看到预案的类型、等级，装备名称、数量；需能够进一步查看预案编制所涉及的模块化箱体名称和多模智能识别芯片编号，当灾害事故发生时，可快速调拨启动，真正做到对全灾种的有备无患，迅速响应，有效提升保障效率。 20、模块调拨方案推荐。系统需能够快速查看所辖区域范围内，各个单位编制好的各项装备模块保障预案，并可查看详情，包括预案内的数量、状态等信息。 21、智慧仓储系统需支持对供应商的货源管理实现数据或业务联动。 22、系统需能够进行账号注册、密码找回、记住密码、账号密码登录、微信扫码登录等功能。 23、账号注册。系统需能够开放注册权限，联勤供应商可以自由注册系统账号。其中包含注册账号、企业登记、项目登记（选填）、完成等；需要能够填写填写邮箱、验证码、密码、注册人姓名、手机号，勾选我已仔细阅读并同意注册须知；需能够填写企业全称、统一信用社会代码、法定代表人、企业电话、企业办公地址、上传营业执照；项目登记（选填）当中，需能够选择项目采购单位所在地域、选择采购单位、项目名称、项目编号。 24、账号登录。系统需能够输入用户名、密码及验证码完成系统登录；如果输入的账号或者密码错误能够提示账号或密码不存在；输入的验证码有误，能够提示验证码错误，一旦错误，图形验证码自动更换下一张；登录账号仍在注册审核中时，能够跳转至注册过程中的审核中页面。 25、账号密码找回。系统需能够填写注册时的邮箱以及相应验证码实现账号密码找回功能，邮箱地址格式输入错误时具有报错提示，通过将修改密码的验证码发送至注册邮箱，需能够输入密码，完成账号密码找回。 26、企业账号创建。系统需能够列表展示已经创建好的员工账号、员工姓名、手机号、账号类型、最近登陆时间；需能够新建员工账号，能够输入账号、姓名、手机号，提交后账号生效；需可以明确查看企业内部各员工的账号信息,包括账号角色、最近登录时间等,方便管理，确保所有员工视角一致,避免业务混乱。 27、企业账号编辑。当员工信息变更时,可以及时更新,保证信息的准确性，配合公司人员调整,及时调整对应账号,保证业务正常运行。 28、管理员可以针对创建的账号进行删除、重置密码操作。删除离职员工账号,避免账号被滥用,保障信息安全；删除长期不用账号,释放账号资源,避免资源浪费。重置密码可以防止员工离职后拥有原账号密码,控制信息访问；重置密码可以强制员工定期更换密码,增强密码强度，降低员工变动对信息系统的影响。 29、器材售后查询。供应商需能够在电脑端查看全部出售的器材信息，包括器材信息、器材类型、生产厂家、产品型号、单价、数量、项目名称、编号、采购的单位、验收单位、项目验收日期、生产日期、保修截止日期、装备物联网编号，是否过保等信息；需能够查看装备详细资料、项目详细信息；可以查看已售装备的全面信息,包括采购项目等数据，项目信息提示客户和使用情况,有利于售后，统一的装备数据平台,查询更便捷。 30、车辆售后查询。 供应商需能够在电脑端查看全部出售的车辆信息，包括车辆类型、整车厂家、整车型号、车辆识别号、单价、项目名称、项目编号、采购的单位、验收单位、项目验收日期、生产日期、保修截止日期、装备物联网编号，是否过保等信息；需能够查看装备详细资料，和项目详细信息，确实售后情况；需可以查看已售车辆的全面信息,包括采购项目等数据，项目信息提示了客户和使用情况,有利于售后，统一的装备数据平台,查询更便捷。 31、灭火剂售后查询。供应商需能够在电脑端查看全部出售的灭火剂信息，包括灭火剂名称、灭火剂类型、生产厂家、规格型号、单价、净重、项目名称、项目编号、采购的单位、验收单位、项目验收日期、生产日期、保修截止日期、装备物联网编号，是否过保等信息，需能够查看装备详细资料，和项目详细信息，确实售后情况；需可以查看已售装备的全面信息,包括采购项目等数据，项目信息提示了客户和使用情况,有利于售后，统一的装备数据平台,查询更便捷。 32、被装售后查询。供应商需能够在电脑端查看全部出售的被装信息，包括被装名称、被装类型、生产厂家、规格型号、单价、数量、项目名称、项目编号、采购的单位、验收单位、项目验收日期、生产日期、保修截止日期、物联网编号，是否过保等信息；需能够查看装备详细资料，和项目详细信息，确实售后情况；需可以查看已售装备的全面信息,包括采购项目等数据，项目信息提示了客户和使用情况,有利于售后，统一的装备数据平台,查询更便捷。 33、生活物资售后查询。供应商需能够在电脑端查看全部出售的生活物资信息，包括生活物资名称、生活物资类型、生产厂家、规格型号、单价、数量、项目名称、项目编号、采购的单位、验收单位、项目验收日期、生产日期、保修截止日期、物联网编号，是否过保等信息；需能够查看装备详细资料，和项目详细信息，确实售后情况；需可以查看已售装备的全面信息,包括采购项目等数据，项目信息提示了客户和使用情况,有利于售后，统一的装备数据平台,查询更便捷。 34、项目数字验收。项目数字验收功需能够帮助联勤供应商企业能够在线上自主完善项目装备产品信息，及时跟踪项目进程、了解项目进展状态，做到项目全流程可追溯。 35、项目查询。联勤供应商能够通过搜索框输入相应关键字搜索已经创建完成的项目信息。 36、项目装备管理。需能够对已经创建的项目进行装备管理，能够显示项目名称以及项目状态，能够分别按照器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资添加相应的装备内容，在添加装备内容时，可以新建装备资料，同时也可以选择在售中的装备资料。 37、在电脑端需能够查看到项目状态进度，项目装备状态分为未提交、审核驳回、待审核、待发卡、待验收、验收排期、验收驳回、已验收、废标。 38、对于未提交状态下的项目，需能够进行装备管理、编辑、删除、提交操作；对于审核驳回状态下的项目，需能够进行装备管理、编辑、删除、提交操作；对于待审核状态下的项目，需能够进行审核查看以及撤回操作；对于待发卡状态下的项目，需能够进行发卡与实施操作；对于待验收状态下的项目，需能够进行装备查看；对于验收排期状态下的项目，需可查看和下载数字验收凭证操作；对于验收驳回状态下的项目，需能够进行装备查看、删除、提交操作；对于已验收状态下的项目，需能够进行装备查看操作；对于废标状态下的项目，需能够查看和删除。 39、创建项目之后需可以在系统中针对该项目中标的装备物资上传装备信息，需可以添加器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资，需可以新建产品资料，需可以引用产品库中在售的资料。产品添加完成后需可以提交等待审核；需可以重用已有数据,避免重复劳动，提高了工作效率,降低了资料传递的时间成本。 40、项目数字验收凭证下载。需能够在电脑端下载数字验收凭证内容，便于通过手机能够扫描数字验收凭证上的二维码查看项目内装备发卡情况，依据车辆、器材、灭火剂、被装、生活物资等装备类型，需能够查看各个类型的总数量、有卡数、无卡数等内容。 41、产品库。产品库功能是使供联勤应商能够在系统内自主管理产品，同时消防队伍能够及时了解联勤供应商的产品信息，便于挑选所需的产品。 42、新建产品。供应商需可以在电脑端添加器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资，填写对应产品的资料、参数；需支持二次编辑和删除操作；创建好的产品审核通过后，需直接显示在在售中列表；需可以录入和维护最新的产品资料,使平台上的产品目录保持更新；产品信息经审核后展示,保证了信息的规范性和准确性，统一的产品库便于信息集中管理,提高工作效率。 43、待售中。联勤供应商需能够在器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资界面内通过搜索框输入相应关键字搜索产品信息。 44、待上架。产品管理当中需具有审核中、在售中、待上架等产品状态管理功能。在审核中状态的器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资等产品需能够进行编辑和删除操作；在售中状态的器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资等产品需能够进行下架和详情查看操作；待上架状态的器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资等产品需能够进行上架、编辑、详情查看和删除操作；在被驳回状态的器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资等产品需能够进行编辑、删除和驳回原因查看操作。 45、招标前阶段管理。供应商需可以在电脑端对招标前阶段进行管理，能够进行资料上传操作，可以根据时间线查询招标前阶段的操作记录，资料上传时间、资料审核时间。 46、招标阶段管理。供应商需可以在电脑端对招标阶段进行管理，能够进行资料上传操作，可以根据时间线查询招标阶段的操作记录，资料上传时间、资料审核时间。 47、联勤协议创建。系统需可以创建新的保障协议，填写保障类型、负责人及联系方式、协议生效日期截止日期、保障服务的概要，并上传协议文件。可以社会联勤单位保障的物资类型进行协议储备量和生产能力的数据记录。 48、联勤协议查询。供应商需能够对保障协议进行管理和查询，将协议文件电子化存储管理。需通过列表形式展示各个联勤单位的保障类型、协议状态，协议截止日期等信息。需可以通过详情查看具体点的协议内容，还需支持下载协议源文件。 49、联勤协议编辑。能够对联勤协议进行二次编辑。 50、应急装备业务操作系统数据需能实现数据或业务联动。 51、应急装备物资储备。需能够通过输入器材、灭火剂、被装、生活物资类型进行应急装备物资储备快速查询；需同时能够通过类型、隶属单位、储备库进行应急装备物资储备情况筛选查询。 52、需能够在手机端对联勤供应商的项目进行线上验收确认，确保验收结果的快速反馈；可以使用搜索查看待验收项目信息；在验收当中，需能够分为器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资不同类型查看装备产品信息；同时能够查看产品详情，并进行验收通过以及驳回操作；验收通过后，需可选择装备归属部门，包括归属部门名称选择以及相应的库房选择；通过后项目需进入已验收列表当中；选择驳回，需可以采用文字方式输入驳回的原因。 53、项目验收信息查询。系统需显示待验收的项目信息，可以使用搜索查看待验收项目信息。 54、项目验收信息审核。在验收当中，系统需能够分为器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资不同类型查看装备产品信息；需能够查看产品详情，并进行验收通过以及驳回操作；验收通过后需可选择装备归属部门，包括归属部门名称选择以及相应的库房选择；通过后项目需进入已验收列表当中；选择驳回，需可以采用文字方式输入驳回的原因。 55、项目验收信息管理。在项目验收产品详情中需分为器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资五种类别进行分类；需能够查看到产品名称、类型、生产厂家、产品型号、数量、等信息，并可进行详情查看操作。 56、装备发卡。需支持手机端进行装备发卡，包括但不限于器材、车辆的发卡管理。可查看器材的有卡、无卡、待发卡等内容；需支持二维码连续扫描不间断发卡；器材发卡需能够支持发卡后设置自动入库的库房，并在完成器材发卡后将装备自动入库到指定库内；发卡完成后需支持重新发卡；需能够支持手机端实施方案按照器材类型的查询；系统需要内置不少于500 种不同装备的发卡方案，方案内需含有适用装备类型的芯片、胶水、粘贴位置样图、实施注意事项等信息。 57、重新发卡。系统需对于已经进行发卡操作的器材，能够进行重新发卡的操作，将数据信息重新进行绑定。 58、无卡转有卡。对于无卡的器材，系统需能够进行无卡转有卡的操作，将无卡的器材数据信息转换为有卡数据信息，建立器材唯一的身份信息。 59、器材数据录入。在手机端选择录入器材数据，选择器材类型，录入时会根据系统内置的器材模版进行快速录入，支持上传器材照片，完成录入。 60、车辆数据录入。在手机端录入车辆数据，选择车辆类型，录入时，需能够根据系统内置的车辆模版进行快速录入，支持上传车辆照片，完成录入。 61、灭火剂数据录入。在手机端录入灭火剂数据，选择灭火剂类型，录入时需能够根据系统内置的灭火剂模版进行快速录入，支持上传灭火剂照片，完成录入。 62、装备上下车。手机端通过扫描多模智能识别芯片二维码，能够实现装备的上车操作，并可选择车辆，完成车辆与装备绑定上车；能够对上车的装备能够进行装备下车操作，并可选择下车装备的去向：转移其他车辆（可选择车辆）、入库（可选择库房）、报损（或预报废）或到未定位，实现下车的装备管理； 63、报损审批。在手机端需能够查询装备报损审批单；在待审批中，需能够对审批单，进行同意或否决操作，同时记录审批时的电子签名；审批记录需能够留存审计痕迹； 64、灭火剂查询。在手机端需能够查看所属部门下灭火剂存量、今年消耗量各单位灭火剂存量比例、各单位灭火剂存量排行等数据信息。同时需具有灭火剂查找功能，能够通过输入灭火剂类型等特定条件查询或筛选灭火剂信息。 65、器材查询。在手机端需能够查看所属部门下器材信息，包含但不限于器材总数、器材可用率、物联网率、各类器材比例、器材状态以及各部门器材数量等信息；同时需具有器材查询功能，能够输入器材类型进行查找，也可使用筛选功能，筛选出满足隶属部门器材类型，查询位置器材状态、特灾装备类型等特定条件的消防器材信息；需能够对套组类器材进行查询，并给与组合计算出套组的数量；需支持按照装备明细和隶属分布进行查询，并以饼图的形式显示某个队站装备的具体位置分布。 66、车辆查询。手机端需能够查看车辆概览包括车辆总数、可调派数量、休整数量，可以查看具体车辆状态；需可以查看车辆报停动态，显示报停时间，具体报停的车辆类型、隶属单位，报停原因；需能够通过图表显示车辆状态，完好和报停数量占比，通过图表显示各类消防车比例和服役年限分布；需具有图表形式的车辆分类和服役情况,利于管理分析，提升了车量管理和应用的效率，提高应急保障能力；同时需具有车辆查找功能，需能够通过输入车辆编号/车牌号查找对应车辆，也可使用筛选功能，筛选出满足隶属部门、车辆类型或者车辆状态等特定条件的消防车辆信息。 67、入库。需能够在手机端对装备进行入库操作；需支持扫描二维码及无卡添加入库清单，进行入库操作； 68、通用出库。需能够在手机端对装备进行出库操作，需支持扫描二维码及无卡添加出库清单，需能够对出库进行个人领用、上车、外借、倒库以及其他等出库操作，以便有效保证装备位置信息准确。 69、装备位置分布。系统需能够快速查询隶属于本部门的装备位置分布情况，能够以矩形树图的可视化形式呈现，包括库存、车载以及未定位等，同时能够输入装备类型进行快速查找。 70、车辆维保。系统需能够在手机端快速查看以及进行车辆维保操作，需包含维保倒计时以及历史记录查看功能；系统需能够根据车辆的维保周期进行倒计时提醒；需能够对车辆进行维保，可以选择维保内容并上传照片或视频等资料；需能够查看到经过车辆维保的历史维保记录。 71、器材维保。需能够在手机端查看到器材的名称、装备档案卡编号、所在位置、倒计时天数、维保要点、历史维保记录等；需能够添加维保信息，可以选择对器材的维保内容并上传照片或视频等资料。 72、器材申领。需能够在手机端提交器材申领清单，需能够了解申领库房器材存量状态；提交申领后需能够进入线上审批流程；需能够选择申领器材的类型，填写需要申领的数量完成申领申请；需能够填写备注；需能够查看详细申领流程和时间节点，掌握审批进度，提升管理效率。 73、装备状态管理。在手机端需能够实现对于装备的完好、报停以及添加报损的状态更改。需包含器材管理、车辆管理、消耗等不少于三个板块。需能够将生活物资状态进行更改，进行损耗操作，填写损耗原因，并签字；损耗完成后将生活物资直接变为预报废状态；损耗记录需支持电脑端查询及下载。 ①器材装备状态管理 需可以查询全部器材的状态，并可以修改器材的状态。 ②车辆装备管理 需可以查询全部车辆的状态，并可以修改车辆的状态。 ③生活物资消耗 需可以对生活物资进行手动消耗操作，并可以批量操作消耗。 74、装备报损。在手机端需能够完成报损装备清单提交，可拍照或说明报损情况，并进入线上审批流程，方便直观了解报损信息,有助于审批人员判断。 75、申领审批。提交的申领单需可进入手机端线上审批流程当中，审批人需能够收到对话形式的消息提醒；点击消息后需可跳转至审批任务，并在审批流程批复时能够看到申请单位的所申请的装备类型的现有数量和装备状态，并自动计算出申请单位所申领的每种装备类型的配备缺口，需能够根据智能算法提供每种类型的最佳批复建议数量，并能够及时掌握审批节点；需支持会签和或签两种审批方式，审批时支持手写签名记忆功能，多个审批时无需反复签名，支持审批时附加审批意见。 76、出入库记录查询。在手机端需能够记录出库及入库的信息，能够根据出入库的原因，快速搜索相关记录，同时，需能够进行装备追溯，基于装备名称、类型、编号等信息进行快速搜索记录信息。 77、装备学习。需能够在手机端快速查找相应的装备参数信息以及产品说明书等内容，从而整体提升基层的装备物资的研修水平；需可以通过输入装备类型或生产厂家快速进行查找，同时也需可以使用筛选功能，选择器材、车辆或者灭火剂的相应分类进行装备的类别筛选。 78、多账号管理。手机端需可以绑定多个账号，可以进行账号切换，快速切换账号,不同账号可以进行各自的业务操作，不用频繁登陆退出,操作更加顺畅,能够满足一个人多种身份的业务需求。 79、车险提醒及保单上传。手机端需能够查看车辆的保险信息，车险类型、车辆类型、车牌号；需能够显示车险到期时间，以及车险失效提醒；需能够搜索车辆类型和车牌号；需能够查看某辆车的在保车险，并可以查看保单；需支持上传保单，填写保单信息；需可以随时查看车辆具体的在保信息,确保保险有效性，到期和失效提醒,避免保险漏缴造成损失。 80、装备管理日志。手机端需可以查看装备管理业务操作的记录，需能够查看近一段时间内出入库、领用、调拨、盘点等业务的次数及操作人员；需可以查看最近的业务操作概况,掌握工作开展情况，发现异常操作次数,及时处理潜在问题，数据支撑定期工作总结和情况报告，推动装备管理的信息化、规范化建设。 81、需求建议反馈。系统需支持在手机端提交对于系统的优化建议和意见、使用疑问，需支持上传图片，需能够收集用户需求和反馈。 82、使用帮助。系统需具有使用帮助功能，需能够能够查看到器材功能的使用说明，器材的五知一能教学，可随时查看学习装备知；。使用者可以自主学习,缩短培训时间，随时查阅,避免遗忘操作要点，提高消防队伍装备运用能力。 83、作战调派提醒。系统需具有作战调派提醒功能，当有作战调拨任务时，手机端需能够及时收到作战调派通知，需能够显示调派对战、调派装备、调派的车辆信息和调派目的地，并可以直接调转查看事故现场位置,提高响应速度。 84、装备出入库提醒。系统需具有装备出入库提醒功能。当有出库任务时，库管员手机端需能够收到出库提醒，显示出库库房、出库类型、装备数量；库管员可以及时得知出库任务,提高工作效率，有利于库管员提前做好出库准备工作，确保出库任务完成，简化了出库通知流程,更高效，加强了对库存管理和流转的监控。 85、入库通知。系统需支持入库通知。当其他库房有装备要入库时，库房管理员手机端需能够收到入库通知，显示入库时间、入库类型、入库数量、负责人。需可以提前得知入库信息,做好接收准备，简化了入库通知流程,提高效率，有利于监控入库情况,发现异常，方便库房人员的工作安排和资源调配，留存入库记录,建立规范化管理。 86、申请待批复提醒。当有申请需要审批时，审批人员手机端需能够收到申请待审批提醒，显示申请的单位，申请类型、申请时间，审批人员可以及时知晓需要处理的申请，提示申请的关键信息,方便审批人安排工作；需能够留存审批记录,确保审批申请的可追溯性。 87、审批结果通知。发起审批人员手机端需能够收到审批结果通知。发起人可以及时得知审批结果,推进后续工作，不需要频繁自行查看审批进度,提高效率，确保审批结果可靠传达,不会被遗漏；需能够留存审批结果记录,确保可追溯，促使各部门、人员间信息互通、配合更紧密。 88、评估报告完成提醒。手机端需能够每个月收到装备评估报告完成提醒。需可以快捷查看报告详情，及时了解装备评估结果。手机提醒确保评估报告不会被忽略，快捷查看报告,方便获取评估详情。 89、容器快捷创建。需可以在手机端创建新容器并给新容器进行发卡操作，并能够重新发卡，需支持通过输入容器名字和编号进行精准查找。 90、器材电子履历。器材电子履历需能够展示器材的基本参数，器材类型、隶属单位、装备状态、装备档案卡编号、单价、生产日期、产品型号、厂家信息参数等信息，还可以查询器材资料，维护说明书、保养说明等资料，需可以查看维保记录、采购溯源等数据。 91、车辆电子履历。车辆电子履历需能够展示车辆的基本参数，车辆类型、隶属单位、车辆状态、车牌号、装备档案卡编号、配备日期、车辆照片、厂家信息、车辆罐体参数等信息；需可以查询车辆资料，维护说明书、保养说明等资料；需可以查看随车装备信息，维保记录，出警记录，车险信息，故障预警等数据。 92、灭火剂电子履历。灭火剂电子履历需能够展示灭火剂的基本参数，灭火剂类型、隶属单位、状态、灭火剂名称、装备档案卡编号、生产日期、厂家信息、资料等。 93、被装电子履历。被装电子履历需能够展示基本参数，被装名称、被装类型、隶属单位、被装状态、厂家信息、参数等信息。 94、生活物资电子履历。生活物资电子履历需能够展示基本参数，物资名称、物资类型、隶属单位、生活物资状态、厂家信息、参数等信息。 95、装备管理报告。需支持每月自动生成装备管理月度报告，报告内容包括器材统计概况（器材总数、物联网率、较上月增减）、器材类型划分统计、器材灾种划分统计、本月报损器材、灭火剂总数、库存数据（A类泡沫、B类泡沫、其他泡沫）、本月消耗灭火剂、车辆总数、可调派车辆、休整车辆数、车辆平均服役年限、生活物资总数、生活物资类型统计、本月生活物资消耗量、被装总数及其分类、本月出库、入库、装备上下车、装备申领和报损的数量、本月优秀使用单位。报告生成后需支持消息提醒，报告内容需支持自定义模块选择并转发他人。 96、手机蓝图。需能够在手机端以地图形式显示智能库位置，队站位置，车辆动态实时位置，事发地，补给站，救援足迹、战力分析、水源信息，点击这些对象需可查看详情；需可进行救援足迹的地图标记，包括但不限于位置、时间、图片、视频、文字信息，并能够保存在记录中；需至少支持标准和卫星两种地图模式；需支持后台记忆地图设置，包括但不限于图标显隐、名称气泡显隐，需支持图标聚合的显隐；需能够查看车辆实时位置及上装实时罐体液位，可回看车辆过去的行驶轨迹位置及当时的车速；需支持在地图上标记水源，上传水源照片和水源可用状态；需支持对他人标记的水源进行支持或反对；需支持在地图上进行救援足迹的标记，支持上传图片和文字。 97、手机端扫码页。需可在手机端软件扫码页查看每日随机的装备资料，需支持扫描装备上的芯片二维码查看装备的电子履历页，包括装备图片、参数、资料、视频、维保记录等；需支持查看装备百科，装备百科中可查询装备名称、简介、教学视频、装备评分，支持对装备进行评分，支持装备百科社交媒体的转发分享；需可主动按照装备类型搜索车辆和器材模板库；需支持查看救援足迹；需支持以卡片形式显示超长作业的出入库和装备上下车，点击后可跳转至相应进行中的业务；需支持手动输入装备档案卡编号进行装备查询；需支持扫码方式进行装备信息查看。 98、调拨出库。在手机端完成调拨出库任务，需能够查看能调拨任务、预计可添加数、调拨装备类型及数量，并扫码添加装备，完成出库；出库时需支持仅出库和快捷入库至接收方库房。 99、五知一能。在手机端要求内置至少 500 种不同装备的视频教学，视频内的教学内容包括概述、参数、真人装备实物使用演示教学、维保方法。要求这些教学内容可关联已发卡的器材芯片，对器材芯片扫码后，系统根据被扫描的器材类型自动推荐相关视频教学在资料内。要求手机端教学视频页面可通过社交媒体进行转发，方便消防员学习。要求消防员学习后，系统可记录此人对学习过视频的标记，并按照全部、已学习、未学习进行分类导航。 100、装备借用管理。需能够在手机端查询部门内的装备借用情况，包括借出及借入具体内容，同时需能够对借出装备进行归还操作。 101、手机端模块调拨方案推荐。需能够查询所辖范围内模块化调拨方案内容，根据类别进行查看，实现模块化方案的查询查看及监督。 102、装备调动申请。需支持扫码添加调动到本单位的装备，并提交调动申请，审批通过后装备隶属权自动变更到本单位。 103、手机端车辆保险提醒。要求手机端车险提醒功能可显示参保车辆的车牌号、险种、保障期限、保单详情，支持提前 30 天进行提醒。要求用户可上传图片、文字即 PDF 进行车险登记。 |
| 11 |  | 多功能手持读写触控终端 | 台 | 5 | 1、要求产品为一体机，在不使用外接设备的前提下能够同时进行系统操作及进行无线无源射频识别和二维码的摄像头识别； 2、要求采用的系统不低于安卓10.0；RAM（运存）不低于7GB；ROM（储存）不低于125GB；最大需能够支持2TB扩展储存； 3、要求屏幕尺寸不小于10英寸，分辨率不低于2000×1200；需支持蓝牙、WiFi通讯方式； 4、要求电池容量不低于11000mAh；需支持USB Type-C充电； 5、要求超高频RFID支持频率为865-868MHz或902-928MHz；需集成 4G全网通；需支持双卡双待，具备双nano-SIM卡槽； 6、要求1.5米自然跌落无明显损坏； 7、要求内置不少于四个喇叭，功放不低于K类功放； 8、要求可读写信息距离在0.3米以上； 9、要求支持光线感应及重力感应，便于日常使用操作； 10、要求通过手持触控终端需能够完成消防器材基本静态信息录入（包含日常维护保养、操作使用说明，以图片、文字、视频等方式呈现），可根据器材类别和名称在电脑端后台创建相应核心参数字段，并在信息录入中得以呈现；信息录入能够实现系统数据库模板匹配，系统可根据录入的生产厂家及产品型号自动通过后台算法推送匹配数据库模板，通过点选数据库模板实现消防器材信息的快速自动录入； 11、要求通过手持触控终端需能够完成灭火剂基本静态信息录入（包含日常维护保养、操作使用说明，以图片.文字.音视频等方式呈现），可根据不同灭火剂的类别和名称在电脑端后台创建相应核心参数字段，并在信息录入中得以呈现；信息录入能够实现系统数据库模板匹配，系统可根据录入的生产厂家及规格型号自动通过后台算法推送匹配数据库模板，通过点选数据库模板实现灭火剂信息的快速自动录入； 12、要求通过手持触控终端需能够对已录入的消防器材及灭火剂进行多模智能识别芯片发卡，可支持器材选择发卡后直接进入库房模式，也可关闭该模式；发卡后需支持重新发卡，重新发卡后，首次被发卡的多模智能识别芯片数据将全部清空，同时可进行不发卡，兼容无卡模式。 13、要求通过手持触控终端无源射频技术及二维码识别技术扫描多模智能识别芯片，需能够进行装备的出库，实现同消防员的个人装备领用绑定（签字、拍照），要求支持最多同时不少于6人进行均分装备，外借（可选择部门、归还截止日期，在借用记录当中能够归还）、倒库或其他去处；同时，要求在装备完成出库后，能够在系统查看出库更新后的库房库存装备及数量。 14、要求通过手持触控终端无源射频技术及二维码识别技术扫描多模智能识别芯片，需能够实现对模块箱及储运单元进行多模智能识别芯片发卡，并能够对模块箱及储运单元内的装备配置及数量进行自由设置，可根据消防队伍要求，编制应装箱清单，显示应装箱数量与实际装箱数量比对，实现模块化储运管理； 15、要求通过手持触控终端需能够查看装备分布总览，可直观显示某个装备类型的总数、库存数量、随车数量、个人领用数量、未定位数量、借出数量、库外箱体数量，并可对装备名称进行检索；通过点击相应数量，可直接查看该类型下的装备明细：如点击个人领用数量，可查看已绑定的人员姓名及对应人员名下的装备名称、数量及状态； 16、要求通过手持触控终端需可以进行入库记录查询，入库记录能够查看到入库单号、库房名称、授权人姓名、数量、日期、备注以及装备的详细信息（装备名称、隶属部门、状态）； 17、要求通过手持触控终端需可以进行出库记录查询，出库记录可以查看到出库单号、出库去向、出库数量、隶属库房、日期及装备的详细信息（装备名称、状态）； 18、要求通过手持触控终端需能够呈现车库或仓库的二维模型（包括库内货架、货区等实际的内部结构及样式）。该二维模型应由电脑端后台自由创建，且可对已创建好的二维模型进行多次自由编辑，包括改变位置摆放、改变名称、旋转和删除车库或仓库内的组成元素；在终端当中，需能够对已创建好的车库或库房的二维模型（货区、货架、货位）进行装备排架，能够建立货区货位与装备的绑定关系； 19、要求通过手持触控终端无源射频技术及二维码识别技术扫描多模智能识别芯片，在出库或入库界面时，可设置列表数据显示模式，分为详情模式和合并类型模式，详情模式可显示装备名称、装备类型、隶属部门、器材状态及操作功能等；合并类型模式需可显示装备类型、数量及与装备绑定的货区货位； 20、要求通过手持触控终端无源射频技术及二维码识别技术扫描多模智能识别芯片，需能够实现器材状态管理，可查看到器材的参数及资料，并进行器材状态完好、报停、添加到报损申请的更改；对于添加到报损申请的器材，需可以以文字或图片的形式进行报损原因说明；如需要报损申请可直接提交，如发现不需要可移除添加的器材； 21、要求通过手持触控终端需可以进行出库单的查询，能够查看到授权人、出库原因、申领部门、出库库房、出库数量以及申领人签名等，详细记录整个出库流程，方便出库信息的追述和倒查； 22、要求通过手持触控终端需可以进行战时出库，能够查看到全灾种模块化调拨以及精准调拨的装备清单，并可对清单上的器材进行批量扫描出库； 23、要求通过手持触控终端无源射频技术及二维码识别技术扫描多模智能识别芯片，需能够进行战时装备配发：需可以搭建临时物资补给点，并自动定位物资补给点的地理位置，物资补给点需可以在系统显示位置信息、补给点剩余装备物资名称、数量等。 24、要求通过手持触控终端需可以进行战时配发记录查询，需能够查看到事发地、借用部门、借用人、数量、日期及器材名称和签名，方便器材的回收及追踪； 25、要求通过手持触控终端需可以进行借入记录查询，需能够查看到装备名称、借入数量、借入日期、归还截至日期、隶属部门等，方便借入信息的追溯和倒查； 26、要求通过手持触控终端需可以进行借出记录查询，能够查看到装备名称、借出日期、归还截至日期、借用部门并可进行报损及归还操作等，方便借出信息的追溯和倒查； 27、要求通过手持触控终端需可以进行库存查询，需能够分为类目模式查询和详细模式查询：类目模式需能够查询到装备类型、在库总数、装箱数、散件数、摆放位置及装备的参数等；详细模式需能够查询到装备的名称、数量、状态、提示信息、隶属部门、摆放位置等； 28、要求通过手持触控终端需可以进行任意器材类型的申领发起，在提交时需能够实时掌握库存状态，为申领提供辅助决策。提交的申领单需可进入手机端线上审批流程当中，审批人收到对话形式的消息提醒，点击消息后需可跳转至审批任务，并在审批流程批复时能够看到申请单位的所申请的装备类型的现有数量和装备状态，并根据《城市消防站建设标准》自动计算出申请单位所申领的每种装备类型的配备缺口，根据智能算法提供每种类型的最佳批复建议数量，并能够及时掌握审批节点； 29、要求通过手持触控终端需可以进行器材报损，在提交时能够提交原因、图片等信息，提交的报损单可进入OA线上审批流程当中，并能够及时掌握审批节点，可查看当前的审批人和审批状态，对于审批完的可查看审批人签名；要求报损成功的装备的隶属权将自动进入设置的报废移交单位下。 30、要求通过手持触控终端操作界面当中，需具备快速功能操作区域，能够将所有操作功能，自由拖拽至快速功能操作区域，方便操作。 31、要求通过手持触控终端需能够对于手机端及手持触控终端发起的申领、电脑端发起的平级调拨等任务进行调拨出库操作。 32、要求通过手持触控终端需能够进行灭火剂充装消耗（能够进行射频以及二维码添加，并且能够按照截止有效期进行排序，快到期的灭火剂排序靠前）及日常和战时补给操作。 33、要求手持终端中的各个功能应用可用户根据使用习惯和频率自由拖拽设置位置和顺序。 34、容器管理。需可查看全部容器，包括容器的名称、当前货位、容器双编号、装货量等。需可对容器进行新增、发卡、存货、取货、下架、重新发卡、删除等。需可通过射频和二维码两种方式识别容器，并快速对容器进行存货、取货操作等。 35、容器存货时需可同时存入散件装备和模块箱。容器需要自动限制只能存入同类型货物，射频识别到其他类型货物时，需要自动过滤。存货时可查看容器内原有数量、异常提示、调节射频功率大小（远、中、近），同时支持射频、扫描二维码、无卡等不少于三种添加方式将货物加入到容器内或有更优的方式实现该业务操作，完成存货，并根据货物类型自动命名容器名称。容器取货时同时支持射频和扫描二维码、无卡等不少于三种添加方式选择要取出的货物或有更优的方式实现该业务操作。取货时支持调节射频功率大小（远、中、近）。取货完成时支持仅从容器取出和取出后添加至出库列表两种快捷货物去向或有更优的方式实现该业务操作。当选择取出后添加至出库列表时，要求被取出的货物与原容器解除绑定关系并自动快捷加入到当前库房的出库列表中。容器下架时支持手动选择指定容器容货物下架，下架去向显示具体暂存区，并将指令下发给库房相关系统进行无人取货。 36、货物上架。需能够支持扫码目标暂存区和目标容器完成快速货物下架，完成扫码后将指令下发给库房相关系统。系统需能够根据货位动态分配算法自动给出此货物的货位分配位置，并完成无人上架。算法分配原则应至少考虑货位分配策略、货物类型、黄金货位、白银货位、普通货位、货物轻重、货位任务状态、货位异常状态、货位预绑定状态、货位承载状态、货位层数、货物周转率、货位最短距离等多因素综合。 37、货物下架。需能够支持手持终端进行货物下架，货物下架模式至少支持三种类型或有更优的方式实现该业务操作，包括智能一键下架模式（告知系统所需装备类型和数量，系统智能筛选目标，完成货物下架）、容器指定模式、任务一键下架模式（选取某调拔出库或战时出库任务，系统自动分析任务中所需货物类型及数量，获得最优任务拆解，并将满足目标要求的容器自动下架到指定位置）。 38、搬运任务管理。需能够支持在手持终端查看指定仓库中正在进行的无人搬运任务，查看当前任务和完结任务。包括任务的优先级、任务类型、容器名称、锁定货位、锁定暂存区、任务的状态（包括执行中、排队中、取消、完成、失败）、日期等。可对排队中的任务进行优先级调整、取消任务等操作。 39、货位及暂存区。要求手持终端需可对不同仓库的货位及暂存区进行管理，对于货位进行管理内容包括货位编号、承载状态、锁定状态、预绑定状态、异常状态、异常处置、查看货物内容等。对暂存区的管理内容包括暂存区编号、所在楼层、卡编号、锁定状态、发卡和重新发卡等。 |
| 12 |  | 柔性多模智能识别芯片 | 个 | 15000 | 1、需适用于服装类的装备物资； 2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体； 3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃； 4、芯片需可以在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上； 5、需满足频率范围(MHz)：902-928； 6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 7、可擦写次数：≥100000次； 8、需可随衣服一起洗涤，水中浸泡性能不受影响； 9、工业洗涤次数需不小于2000次，具有良好的耐酸碱性能； 10、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够立即读取查看装备的名称、隶属部门（单位）、生产企业、型号、参数等基本信息； 11、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的“报停”、“完好”状态的直接更改；对于要“报损”的装备，可扫描芯片将装备添加到报损清单中，并提交消防队审核；消防队在手机端审核通过后，装备状态更新为“预报废”，实现装备状态管理； 12、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的个人领用，可选择申领人姓名并能够进行电子签字、拍照存档，实现装备个人领用；可查看个人领用装备状况，包括所有领用装备名称、数量、电子签字、照片，并能进行装备申领人变更，变更可选择其他申领人，实现个人已领用装备的管理； 13、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备快速出库上车，实现装备随车配备管理； 14、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证； 15、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作； 16、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理； 17、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”； 18、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。 |
| 13 |  | 曲面多模智能识别芯片 | 个 | 25000 | 1、需适用于头盔类曲面非金属材质的装备物资； 2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体； 3、耐高温度数：不小于150℃，耐低温：不大于-30℃； 4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上； 5、频率需满足范围(MHz)：902-928； 6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 7、可擦写次数：≥100000次； 8、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够立即读取查看装备的名称、隶属部门（单位）、生产企业、型号、参数等基本信息； 9、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的“报停”、“完好”状态的直接更改；对于要“报损”的装备，可扫描芯片将装备添加到报损清单中，并提交消防队审核；消防队在手机端审核通过后，装备状态更新为“预报废”，实现装备状态管理； 10、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的个人领用，可选择申领人姓名并能够进行电子签字、拍照存档，实现装备个人领用；可查看个人领用装备状况，包括所有领用装备名称、数量、电子签字、照片，并能进行装备申领人变更，变更可选择其他申领人，实现个人已领用装备的管理； 11、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备快速出库上车；可查看车辆的随车装备，并能根据消防队伍要求，实现装备随车配备管理； 12、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证； 13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作； 14、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理； 15、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”； 16、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。 |
| 14 |  | 高性能防水多模智能识别芯片 | 个 | 20000 | 1、需适用于非金属平面材质的装备物资； 2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体； 3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃； 4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响； 5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上； 6、需满足频率范围(MHz)：902-928； 7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 8、可擦写次数：≥100000次； 9、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够立即读取查看装备的名称、隶属部门（单位）、生产企业、型号、参数等基本信息； 10、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的“报停”、“完好”状态的直接更改；对于要“报损”的装备，可扫描芯片将装备添加到报损清单中，并提交消防队审核；消防队在手机端审核通过后，装备状态更新为“预报废”，实现装备状态管理； 11、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的个人领用，可选择申领人姓名并能够进行电子签字、拍照存档，实现装备个人领用；可查看个人领用装备状况，包括所有领用装备名称、数量、电子签字、照片，并能进行装备申领人变更，变更可选择其他申领人，实现个人已领用装备的管理； 12、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备快速出库上车；可查看车辆的随车装备，实现装备随车配备管理； 13、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证； 14、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作； 15、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理； 16、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”； 17、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。 |
| 15 |  | 高强度多模智能识别芯片 | 个 | 15000 | 1、需适用于表面为金属材质的装备物资； 2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体； 3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃； 4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响；需具有良好的耐酸碱性； 5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上； 6、需满足频率范围(MHz)：902-928； 7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 8、可擦写次数：≥100000次； 9、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够立即读取查看装备的名称、隶属部门（单位）、生产企业、型号、参数等基本信息； 10、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的“报停”、“完好”状态的直接更改；对于要“报损”的装备，可扫描芯片将装备添加到报损清单中，并提交消防队审核；消防队在手机端审核通过后，装备状态更新为“预报废”，实现装备状态管理； 11、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的个人领用，可选择申领人姓名并能够进行电子签字、拍照存档，实现装备个人领用；可查看个人领用装备状况，包括所有领用装备名称、数量、电子签字、照片，并能进行装备申领人变更，变更可选择其他申领人，实现个人已领用装备的管理； 12、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备快速出库上车，可查看车辆的随车装备，实现装备随车配备管理； 13、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证； 14、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作； 15、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理； 16、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”； 17、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。 |
| 16 |  | 抗金属曲面多模智能识别芯片 | 个 | 5000 | 1、需适用于气瓶类等曲面金属材质的装备物资； 2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体； 3、耐高温度数：不小于180℃，耐低温：不大于-30℃； 4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上； 5、频率需满足范围(MHz)：902-928； 6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 7、可擦写次数：≥100000次； 8、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够立即读取查看装备的名称、隶属部门（单位）、生产企业、型号、参数等基本信息； 9、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的“报停”、“完好”状态的直接更改；对于要“报损”的装备，可扫描芯片将装备添加到报损清单中，并提交消防队审核；消防队在手机端审核通过后，装备状态更新为“预报废”，实现装备状态管理； 10、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的个人领用，可选择申领人姓名并能够进行电子签字、拍照存档，实现装备个人领用；可查看个人领用装备状况，包括所有领用装备名称、数量、电子签字、照片，并能进行装备申领人变更，变更可选择其他申领人，实现个人已领用装备的管理； 11、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备快速出库上车，可查看车辆的随车装备，实现装备随车配备管理； 12、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证； 13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作； 14、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理； 15、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”； 16、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。 |
| 17 |  | 实施工具套装 | 套 | 1 | 1、高强度多模智能识别芯片专用胶*220： 1）要求产品适用于各种金属、塑料及复合材料的自粘和互粘； 2）在室温下可以快速固化； 3）产品为两组份混合胶； 4）产品配合混胶嘴及胶枪使用。 5）配备3个胶头。 2、高强度多模智能识别芯片专用胶胶枪*10： 1）要求产品适用于高强度多模智能识别芯片专用胶工作； 2）胶枪结构为枪式，可通过扣动扳机出胶； 3）可以通过胶枪随意控制出胶量； 4）可以循环使用，可随时更换高强度多模智能识别芯片专用胶。 3、抗金属曲面多模智能识别芯片封装专用胶*3000： 1）要求产品为环氧结构胶； 2）能够满足-30℃~90℃的温度范围内工作； 3）需具有固化快、收缩率低的特点； 4）颜色高透明度，可透过胶体清晰查看抗金属曲面多模智能识别芯片信息，可读取抗金属曲面多模智能识别芯片二维码。 5）配备3个胶头。 4、抗金属曲面多模智能识别芯片封装专用胶胶枪*10： 1）要求产品适用于抗金属曲面多模智能识别芯片封装专用胶工作； 2）胶枪结构为枪式，可通过扣动扳机出胶； 3）可以通过胶枪随意控制出胶量； 4）可以循环使用，可随时更换抗金属曲面多模智能识别芯片专用胶。 5、柔性多模智能识别芯片专用胶*850： 1）要求产品为布料专用胶水，可实现布料与布料之间的粘贴； 2）要求产品具有柔韧性好，黏贴快速，防水防潮，粘结性强； 3）要求胶水既可以单个面涂胶也可以两个粘接面涂胶使用； 4）粘贴小于72小时后，可用大功率洗衣机水洗，无变形，不开胶； 5）不腐蚀布料，颜色透明。 |
| 18 |  | 装备模版素材管理系统 | 套 | 1 | 1、装备模版素材管理系统需支持装备物资的模板库管理，实现数据或业务联动。 2、器材模板。需支持器材模板的新增、编辑、删除和查看。能够根据不同的器材类型获取其要输入的参数组合，并填写值后保存在器材库中；需可实时根据器材类型的参数修改，而使得模板库相应装备类型的模板格式的实时变更；已创建完成的器材模板需以表格形式展示，需可查看如下信息：模板ID、类型、生产厂家、产品型号、匹配生效数、模板来源、最后编辑日期、创建/审批人、是否启用。模板来源需支持2种方式：第一种方式为主动创建，要根据不同的器材类型填写不同的参数要求，支持图片、PDF文件和视频的上传；第二种方式为审批创建，当联勤供应商在产品库中创建器材产品后，需在器材模板库中可查看，并选择优质产品进入模板库；要求初始模板库需至少具有市面上常见的不少于3500种不同类型器材及型号的模板，且要求参数完整。 3、其他模板库。需支持灭火剂、被装和生活物资的模板库创建、查询、编辑和删除。根据不同的装备类型获取其要输入的参数组合，并填写值后保存在相应模板库中。 4、装备学习与推荐。需支持创建不同的装备学习组合，在配置完成后能够在手机端呈现；需可设置组合ID、器材模板数、灭火剂模板数、适用部门数。 5、器材通用类目。需支持自定义创建器材类型，可在器材表单项中选取此类器材所需的表单组合。新建器材时需具备配置以下信息的能力：父级节点、类目标题、排序、数据录入、标签、模板表格组合、样图、维护保养设置（维保周期、维保要点、维保结论）、实施教学（适用电子标签、胶水、位置样例、方案说明）；完成创建后需可用于数据的采集录入；要求器材类型库初始需自带不少于1000种常见抢险救援器材的类型配置。 6、套组类目。需支持自定义套组类目的创建，创建套组时需具备以下参数的配置能力：父级节点、类目标题、排序、参数规则。添加组件时，可设置是否为必要组件、组件的数量要求、类目计数规则（单一、任意）、可添加多种构成类目；套组完成创建后需可应用于电脑及手机端的器材查询。 7、电子标签及胶水。需可创建电子标签及胶水。新增电子标签或胶水时需填写以下参数：名称、特性及样图；完成创建后需可应用于通用类目的实施教学设置，并在手机端查看。 8、其他类目管理。需可创建灭火剂、被装、生活物资类型，可在各自表单项中选项所需的表单组合；完成创建后需可用于数据的采集录入。 9、素材库。需可完成素材库的创建，支持图文上传及视频上传两种方式，完成创建后的素材可用于手机的装备扫码后的相关推荐。 10、标签管理。需支持自定义创建标签体系；需支持以树状形式展示二级标签体系。 11、选项组管理。需支持选项组的新增、搜索、编辑和删除选项组。新建选项组需要支持以下信息：选项组名称、备注、选项（需要支持自定义新增多选项）。创建完成后需要以表格形式展示全部选项组的名称、选项内容、备注信息、调用数、最后编辑日期。 12、器材表单项管理。需支持器材表单项的新增、编辑和删除。创建表单项时需要采用快捷拖拽的形式需支持不少于 8 种不同的控件类型的创建。控件类型包括：输入框类、选择框类、单选框类、多选框类、时间类、图片类、文本类、多媒体富文本类。默认器材表单项初始库中需自带不小于2000 种不重复的常用抢险救援装备的基本表单。创建输入框类控件表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、校验错误、是否必填、是否为查询表单、是否为默认表单。创建选择框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、数据字典、提示语、是否必填、是否为默认表单项。创建单选框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、数据字典、是否必填、是否为默认表单项。创建多选框表单项时，需具备如下信息：控件名称、数据字典、是否必填、是否为默认表单项。创建选择框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、时间格式、是否为默认表单项。创建图片表单项时，需具备如下信息：控件名称、是否为默认表单项、是否必填、自由创建自定义数量的图片标题及其上传位，并支持上传样例图。创建文本类单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、显示行数、最大长度、是否为默认表单项。创建多媒体富文本类表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、视频上传、是否为默认表单项。 13、其他类表单项管理。需支持灭火剂、被服、生活物资三种表单项的新增、编辑和删除。创建表单项时需要采用快捷拖拽的形式支持不少于 8 种不同的控件类型的创建。控件类型包括：输入框类、选择框类、单选框类、多选框类、时间类、图片类、文本类、多媒体富文本类。创建输入框类控件表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、校验错误、是否必填、是否为查询表单、是否为默认表单。创建选择框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、数据字典、提示语、是否必填、是否为默认表单项。创建单选框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、数据字典、是否必填、是否为默认表单项。创建多选框表单项时，需具备如下信息：控件名称、数据字典、是否必填、是否为默认表单项。创建选择框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、时间格式、是否为默认表单项。创建图片表单项时，需具备如下信息：控件名称、是否为默认表单项、是否必填、自由创建自定义数量的图片标题及其上传位，并支持上传样例图。创建文本类单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、显示行数、最大长度、是否为默认表单项。创建多媒体富文本类表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、视频上传、是否为默认表单项。 14、更新同步。为确保多服务器表单项的数据一致性，需支持按照序号、表单项名称、表单项 ID、操作类型、操作发起服务器、操作者、服务器、更新同步状态、更新成功日期对全服务器的器材、灭火剂、被服、生活物资的表单项的变化进行监控。可对单一服务器的表单项进行更新。 15、货物周转率。系统需能够统计最近3年的出入库记录，分析至少1600种装备类型的出入库周转率，并给出装备种类及其周转率、类型出现次数和货物分类。 16、算法权重设置。系统需支持对智能平库和立体库的权重系数进行设置。需支持对 W1 权重进行设置（货位最短轨迹权重。此系数越大，轨迹距离对 M 值影响越大），W2 权重设置（货位所在货架层数权重。此系数越大，货位所在的货架层数对 M 值影响越大），W3 权重设置（下架货位跨楼层选择权重系数），W4 权重设置（下架货位已被占用时长权重系数）。 17、模型管理。系统需可自定义创建 OA 审批的流程模型，支持最多 5 级审批、可按照不同级别、审批人职务、审批人权限、审批性质、会签或签、是否可请示上级等关键因素自由配置 OA 审批，完成配置后可对模型进行该服务器的部署。可查看当前模型的流程ID、模型标识、流程分类、模型名称、版本号、部署时间，可删除和使流程失效。 18、退役装备移交设置。系统需可设置不同单位的退役装备自动移交部门。设置完成后显示退役装备移交单位、移交部门所属支队、适用单位数量、最后编辑日期。可对已设置完成的移交规则进行编辑和删除。 19、装备数据管理。系统需可管理当前服务器中的器材、灭火剂、被服、生活物资数据，包括查看装备名称、隶属单位、装备类型、生产厂家、型号、数据审核、发卡状态、发卡方式、装备档案卡编号、数量、状态、所在位置、领用人、是否错拿。需支持高级搜索和数据的删除。 20、装备调动审核。系统需支持按照申请部门、申请人、联系电话、装备调动数、申请日期进行管理，支持审核通过和驳回两种操作。 21、箱数据管理。系统需支持对箱名称、编号、类型、隶属部门、是否在预案内、是否在容器内进行查询和删除。 22、容器数据管理。系统需支持按照容器名称、卡1编号、卡2编号、隶属部门、所在仓库、所在货位进行查询和删除。 |
| 19 |  | 智能触控门禁设备套装 | 套 | 2 | 1、天线：不小于4个独立天线，需能够部署于库房大门中心点的左右两侧及斜上方，且需嵌入门禁中与门禁为一整体； 2、供电：需为AC 220V； 3、天线增益：≥10.5dBi；探测角度：水不大于20度；垂直不小于55度；读写器最大功率≥32.5dBm； 4、传感器：探测范围广，最长距离可达不小于15米、探测角≥90°；需能够防误报；双信号处理（复合智能），能够通过微处理器分析红外和微波信号； 5、RFID读写装置：探测角度：半功率筛检角度≥65°；发射功率：≤2W；接收灵敏度：≤-85 DBM；UC通讯协议；需支持符合 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B 标准的电子标签全协议功能，可快速在双协议间切换，实现同时读双协议标签； 6、馈线：内部馈线需为RG316（纯铜镀银耐高温线），耐高温不小于300℃； 7、安装方式：需为立式。 8、通用输入/输出 (GPIO):不小于2路； 9、工作频率：需满足860-868MHZ，902-928MHZ； 10、需具备WIFI、以太网接口； 11、要求通过智能触控门禁能够分为入库、通用出库、战时出库、调拨出库等操作方式扫描多模智能识别芯片，同时能够在手持控制终端或触控式一体机当中呈现扫描信息。 12、配备触控式操作一体机： （1）要求产品屏幕为：触摸屏，可使用手指、触摸笔物体触摸； （2）要求屏幕解析度：不小于1920×1080像素； （3）要求响应时间小于50毫秒； （4）要求工作温度：0-50℃； （5）要求配备USB接口； （6）电压： AC100V～240V (+/- 10 %)； （7）耗电量（待机）：≤2W； （8）耗电量（典型值）：≤250W。 |
| 20 | 智慧用电及安全 | 智能 PDU 插座 | 个 | 4 | 1、8 位 10A 智能 PDU 插座（含 LED 显示），8 孔位可以独立控制，测量实时总电压电流，检查设备功率、温度； 2、显示总电压、电流、总电能； 3、通信行业标准 YD/T2063-2009； 4、额定输出/输出电压：110-240V； 5、峰值输入/输出电流：16A； 6、集中管理 远程控制 提供 API 接口 TCP/IP 协议； 7、USB 接口 1 个。 |
| 21 |  | 智能 PDU 集中控制网关 | 套 | 1 | 1、处理器：不小于双核,主频不低于 1.4GHZ; 2、内存：≥1GB； 3、需含有千兆网卡； 4、PDU 控制数量：≥254 台。 |
| 22 |  | 油品防爆柜 | 个 | 1 | 1、不小于1650*1500*860mm； 2、需采用优质双层加厚钢板，内外钢板间隔不小于38毫米，具备优异的防火性能； 3、具备镀锌层板，能够随意调节。 |
| 23 |  | 充电防爆柜 | 个 | 1 | 1、采用 1.0MM 双层壁厚优质冷轧钢板经剪板、冲压、折弯、焊接、喷涂等工艺制作而成； 2、表面经磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂； 3、柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； 4、尺寸：≥860*860*1600mm； 5、门锁：需为三点联动式门锁,双人双锁管理控制； 6、层板：需具备最少 2 块固定式层板，带漏电开关，每层配备至少 5 个充电开关插座，每个独立层之间。 |
| 24 | 库房视频监控 | 智能摄像机 | 台 | 14 | 1、最高分辨率不小于 2560×1440，在该分辨率下可输出实时图像； 2、符合不低于 IP66 防尘防水设计，可靠性高； 3、支持背光补偿，强光抑制； 4、可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 5、不小于 1 个 RJ45 接口，内置麦克风、扬声器不少于 1 个，支持双向语音对讲； 6、支持智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远不下雨 50 米、白光最远不小于 30 米； 7、支持背光补偿，强光抑制。 |
| 25 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 1、视频输入：≥32 路； 2、视频输入带宽：≥160Mbps； 3、可支持不小于 8 个 SATA 接口、1 路 HDMI、1 路 VGA、1 路 RCA、2 个USB 接口。 4、支持网络协议：IPv6、UPnP、NTP、SADP、PPPoE、DHCP； 5、每个接口硬盘容量支持：≥8TB； 6、支持支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； 7、支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、升级等功能； 8、包含 4T 硬盘：≥4 个。 |
| 26 |  | 电子驱鼠器 | 台 | 4 | 1、供电方式：交流 AC220/50Hz，直流 DC12V ； 2、超声功率：≥12W ，有效范围不小于 500 平方米； 3、超声波频率范围：15kHz-45kHz ，声音分贝范围：90dB-120dB ； 4、带仿生驱赶功能。 |
| 27 |  | 数据监控展示屏 | 台 | 1 | 1） 要求屏幕尺寸≥95英寸，屏幕分辨率为不低于 2k； 2） 要求整机功率：≤200W； 3） 要求待机功率：≤1W； 4） 要求存储内存不小于 8G； 5） 要求支持播放格式为 AVI/RMVB/MP4/MP3/WMA/JPG/BMP； 6） 要求操作系统为安卓智能系统； 7） 要求输入电压：交流电 100~240V； 9） 要求支持 WIFI 无线网络； 10） 要求至少有一个网络接口、一个有限电视接口、两个USB 接口、一个 VGA 接口、一个HDMI 端口、一个音频输出接口。 |
| 28 |  | 操作显示器 | 台 | 1 | 1、屏幕大小：不小于13英寸； 2、分辨率：不小于 1920*1080； 3、支持 HDMI 接口不小于 1 个，USB 接口不小于2个、音频接口不小于 1 个、千兆网线接口不小于 1 个； 4、处理器不小于 6 核； 5、内存不小于8G； 6、硬盘不小于 1TB。 |
| 29 | 智能搬运模块 | 搬运机器人 | 台 | 4 | 1、机器人提升高度不小于3000mm； 2、自重（含电池）不大于1300kg； 3、额定负载：≥2000kg； 4、载荷中心距不小于600mm ； 5、轴距不小于1140mm； 6、下降后货叉距地高度：不小于80mm； 7、作业时门架最大高度：不小于3400mm； 8、货叉厚/宽/长：不小于50/190/1200mm； 9、过货叉距离：大于等于600mm ； 10、最小离地间隙不大于20mm ； 11、适用托盘尺寸不小于1200*1000mm； 12、导航激光扫描面高度：大于等于2000mm； 13、最小转弯半径：≥1400mm； 14、直角通道宽度(1200*1000托盘)：≥2200mm； 15、运行速度(满载/空载) :≥1.1/1.4m/s； 16、定位精度：±10 mm： 17、角度精度：±1°； 18、重复定位精度：±5 mm； 19、最大爬坡度(满载/空载)：不小于3%/5%； 20、提叉速度(满载/空载)：不小于100/130mm/s； 21、降叉速度(满载/空载) ：不小于150/110mm/s； 22、运动方式：舵轮驱动，前进/后退/转弯； 23、充电循环次数:完全充放电不小于1500次; 24、额定工况运行时间:6-8 h; 25、充电时间:完全放电后充电时长≤4h。 |
| 30 |  | 自动充电桩 | 台 | 2 | 1.具有电池管理系统，实时监控电池变化，如有异常立即保护切断电源。 2.具有友好的人机交互界面，通过液晶显示屏界面可以显示充电桩工作状态、 告警信息等。 3.具有良好的自我保护功能，如输出限流保护，输出短路保护，电池极性接反保护，反向充电保护， 通信中断保护，过温保护，异常告警保护等。 4.具有柔性对接功能，AGV 到位后，自动完成对接。 5.具有无线通讯连接。 6.充电桩自带 CPU，具备状态自检及自我管理功能。 |
| 31 |  | 工控机及机器人相关附件 | 台 | 1 | 1、处理器：不少于1个处理器； 2、内存：不少于2*16G； 3、磁盘：不少于480G*3 固态硬盘，RAID 5磁盘阵列； 4、闪存：不小于2GB； 5、端口：不小于2*2端口，1GB； 6、冗余电源: 功率不低于 550w*2； 7、1U机架式。 8、现场其他辅料配件如反光条或反光板组件（视现场情况提供）。 |
| 32 |  | 机械限位 | 个 | 20 | 库房的机械限位，用于分割区域。 |
| 33 |  | 人工叉车 | 台 | 2 | 1、动力形式：电动 2、最大举升高度：不小于3米 3、载荷kg：不小于1500kg； 4、自重：不小于450kg; 5、通道宽度：2210-2280mm。 |
| 34 |  | 机器人综合运行系统 | 套 | 1 | 1、系统需能够实现对机器人、地图、任务类型、用户与角色等信息的配置和管理；需支持将业务信息对应的任务分解成多个子任务。 2、系统需能够监控和维护子任务，确保任务能够完整的执行；负责任务、机器人电量与充电、告警等信息的统计和展现。 3、系统需能够对机器人、充电桩等设备进行控制管理，包括任务分配、路径规划等。。 4、系统需能够对管理设备告警信息和服务告警信息的接收转发处理。 5、系统需能够从任务状态维度、设备运行维度等监控当前系统的所有业务执行情况，需支持显示所有的机器人设备状态信息。需支持人工干预功能，在出现任务无法正常执行时，通过人工干预功能对异常任务进行处理，让系统能够继续正常执行任务。 6、系统需支持对机器人的任务分配、充电管理、路径规划、交通动态管理，实时避让； 7、系统需支持关键数据异地容灾备份，关键进程双机热备，安全稳定； 8、系统需支持机器人任务配置，支持点到点搬运、点与区域之间搬运、区域之间搬运、区域空满混放管理、跨楼层搬运，密集存储等多种业务场景 ； 9、系统需能够结合仓储库房管理人员及机器人的应用业务场景，通过算法对机器人实现智能化调度管理； 10、系统需支持接收调度系统的指令，能够以最优化的组队方式将储运库内调拨清单的装备搬运至暂存区； 11、系统需支持手动创建任务的功能，能够提供手动创建任务自动运行功能，即在客户端界面上进行简单的人工操作即能够沿设定的路线执行固定任务； 12、系统需具备休息点设置功能：机器人无任务时自动回到休息点，返回待命点途中可接收调度任务的插队，此时返回待命点任务立即中止，能够接受并执行新的调度任务； 13、系统需支持机器人交通管制功能，对于不同线路和任务的机器人在汇合点时，机器人之间具有交通管制，有效防止出现撞车事件，内部交通管制遵循“先到先通过”原则； 14、系统需具备脱轨自动找正功能，在开机时有自动寻找线路功能，当未找到指定路线时能够停机报警；机器人运行时不会出现脱轨、偏摆等现象；当机器人异常运行脱离道轨后（在一定偏差范围内），能够自动找到预定道轨后自动上线；当机器人超过设定偏差范围值时，能够进行自动停止并报警； 15、系统需具备机器充电方式自动调度功能，能够采用自动充电方式；当电量低于设定安全值时，机器人自动行走到充电区；充电系统：机器人电量能够设置安全电量（可在平台现场设计确认），能够实时判断电量，当电池电量低于安全电量时，能够自动声光报警提示，且完成当前任务后不能接受调度任务，自主到充电点位充电； 16、系统需具有拓展性，具有今后增加机器人数量、修改路径的扩展功能； 17、系统需具备车辆故障信息自动记录存储，该信息同时上传到机器人调度系统服务器中存储，该存储记录不能自动删除；故障存储信息包含故障时间、对应设备编号等信息，车辆故障后能够显示故障报错； 18、系统需具备安全检测功能，机器人在正常行走（包括前进、后退、转弯）及叉料放料时，能够随时监测四周环境，保证不能撞到人或物料；机器人具备完善的系统自检测、自诊断、自保护能力，包括电源故障、伺服驱动器故障、充电继电器故障、路径导引失败、通讯中断等内容。 19、系统需具有任务管理模块、车辆管理模块、交通规则管理模块、车辆实时通信管理模块、机器人模拟仿真、数字的输入/输出处理（按钮、开门等）、处理与机器人、主机的通讯等功能； 20、系统在工作流程上需为首先上游平台通过协议发送对应的命令到任务关联模块，任务管理模块根据设定的规则向车辆管理模块请求车辆完成车辆与任务的绑定。然后车辆管理模块与交通规则管理模块合作根据当前的车辆位置和整个车间的路况分配线路，并通过实时通信模块下达到车辆驱动车辆完成相应动作，动作完成后能够解除相关的绑定； 21、系统需具备黄金货位区域算法，能够在智能仓库的区域范围内，调度平台通过算法建模，大数据演绎，能够结合仓库管理人员及机器人日常业务操作，将方便操作、容易搬运、快速分拣的区域定义为黄金货位区域；对于一般性的仓库，可将距离仓库出入口路径值从小到大排列，前20%的货位定义为黄金区域；算法除了能够以作业人员的行走距离为划分标准外，在对于采用货架存储的仓库，还能够将作业人员腰部附近20%的区域也定义为黄金区域；对于黄金区域，一般存储拣货频次高的装备货物，这样能方便作业人员及机器人频繁的出入库操作。 22、系统需具备动态库位分配算法，在装备货物上架环节，能够支持库管人员操作手持终端实现扫码一键上架，系统根据要上架的装备类型、重量、大小、数量等属性，结合仓库当前各个货架的货位使用情况，自动实现一键装备货位的最优分配的计算，实现装备货物的先进先出，高周转装备货物临近出库口，较重装备货物的低层货位存放等目标，进而增加出库效率，降低货架重心、优化货架使用。完成货位分配后自动将指令下发给机器人，在接到指令后，机器人完成装备的上架操作。 23、系统需支持产品动态库位分配算法因素，包含以下内容：装备货物历史出入库周转率、黄金分区、装备货物重量、栅格建模、货位最短轨迹长度、货位层数等维度； 24、系统需支持全随机存储策略为，在随机存储策略下，每一个装备货物单元被安排的货位都是随机的，而且可以随时变动； 25、系统需具备分类随机存储功能：分类随机存储能够结合分类存储和随机存储这两种存储方法。先按一定的特征将装备货物进行分类，给每类装备货物分配固定的存储区域，然后再在各区域内采用随机存储的方式； 26、系统需能够根据装备货物历史出入库周转率进行动态库位计算：基于周期流通性的货位优化，分析一段时间内装备货物二级类型的出周转率； 27、系统需能够分析全服务器近3年的出库和入库记录中的每个装备二级类型的数量，然后用每个二级类型的总数去除全部二级类型的和，再乘100%，得到全部二级类型的周转率，即某段时间内某二级类型出入库数占总出入库装备数的百分比；将所有二级类型的周转率从高到低降序排名，然后取排行中周转率最高的前10%二级类型定义为即快流件，其他二级类型为慢流件； 28、系统需具备重物优先算法，重的装备货物类型放低层货架，货架重心越低越好、左右均匀最好，先下后上（重物在下，轻物在上）； 29、系统需具备货位最短轨迹长度算法：使用迪杰斯特拉算法（Dijkstra）计算出仓库中全部货位的最短路径。算法以起点为中心逐步向外层扩展，求出到各个节点的最短距离，直到扩展到终点为止。相对A*算法需要遍历所有栅格，计算耗时更多。 30、系统数据需能够实现数据或业务联动。 |
| 35 |  | 应急装备大数据分析系统 | 套 | 1 | 一、器材数据分析 1、数据分析：系统需能够将库房内器材数据进行统计通过图标的形式展示，帮助库房管理者更直观地了解和分析器材的使用情况、数量分布、维护情况等，从而做出更准确的决策和优化资源配置。需能够统计出器材总数、物联网率、本月新增器材数、器材可用率、国产占比；统计出进口器材和国产器材的数量和占比比率；统计出各类型的数量和占比；统计出各类型器材进口和国产的数量；统计出各类型器材使用数量；统计出器材生命周期有效数量及占比等。 2、器材存量/流量分析：系统需能够通过分析器材的存量和流量，可以了解不同类型器材的实际库存情况。这有助于合理规划和管理器材的采购、调配和补充。通过图表统计出每个月出库和入库的数量、出库存变化、每个月新增器材和报废器材的变与对比、统计出每个月器材总数的变化。 3、器材类型统计：需能够通过列表的统计出全部器材类型对应的数量，可以快速便捷查询到有多少种类型器材和对应器材数量。需支持仅看完好器材或在库器材 4、器材查询：需能够通过系统进行库房内全部器材的查询，可以实时了解器材的存量、位置、状态等信息。帮助库房管理者快速掌握装备的使用情况，避免因信息不准确或不及时而导致装备的浪费或滞留；需能够通过高级筛选属于器材的详细参数进行精准的搜索查询。 5、器材维保提醒。系统需能够支持器材维保提醒，可以库房管理者制定合理的维护计划。通过提醒器材维保的时间和内容，可以根据器材的使用情况和维护周期，及时制定定期维护和保养的计划，确保器材的正常运行和性能的稳定性。定期维护和保养可以延长装备的使用寿命，保持装备的良好状态，减少因疏忽而导致的损坏和故障，延长器材的寿命；需能够统计出今年器材维保次数，累计器材维保次数；需可查看器材的全部维保历史数据。 二、灭火剂存量分析 1、数据概览：在数据概览当中，需能够汇总统计灭火剂总量、储备存量、动态车载灭火剂数量、静态车载灭火剂数量、本月消耗量等信息，并可以以时间维度以折线图、柱状图、饼状图等对库存类型、充装消耗趋势、生命周期有效率等进行直观展示。 2、灭火剂类型统计：需能够根据单位、类型进行快速筛选汇总灭火剂存量信息，并以类型角度，统计分析灭火剂存量，并可查看各部门数量以及详细参数等信息。 3、灭火剂参数查询：需能够根据单位.类型或者名称进行快速筛选查询灭火剂存量信息，并详细记录每一条灭火剂的详细信息，能够查询详细情况，并快速导出统计表，便于统计汇总。 4、充装消耗记录：在充装消耗记录当中，需能够以时间或单位维度，汇总累计充装消耗量、A 类灭火剂消耗量、B 类灭火剂消耗量、其他灭火剂消耗量等信息，并能够汇总充装消耗记录信息。 三、记录查询与导出 1、装备申领记录：需能够以单位或申领单号进行申领单快速搜索，同时，支持根据审批类型、出库状态、审批结果进行高级筛选，快速检索申领数据，并支持查看详情及记录导出。要求支持 PDF 模式到电脑本地。 2、装备报损记录：需能够以单位、时间或报损单号进行报损单快速搜索，同时支持根据审批结果进行高级筛选，快速检索报损数据，并支持查看详情及记录导出。要求可对指定时间内的器材报损进行可视化分析，包括器材各类报损比例，器材报损单位排行（可根据当前账号隶属单位等级自动按下一级单位级别进行查看），器材类型的报损排行，要求同时支持PDF 和 Excel 批量导出两种记录模式到电脑本地。 3、入库记录：需能够以单位.时间或入库单号进行入库单快速搜索，同时能够查看入库的详情信息，快速检索入库数据，并支持查看详情及记录导出。要求支持 Excel 模式到电脑本地。 4、出库记录：需在出库记录当中，能够以单位.时间或入库单号进行出库单快速搜索，同时，支持根据出库原因进行高级筛选，能够查看出库的详情信息，快速检索出库数据，并支持查看详情及记录导出。要求支持Excel 模式到电脑本地。 5、器材维保记录：在器材维保记录当中，需能够以单位进行器材维保记录快速搜索，能够查看器材维保的详情信息，快速检索器材维保数据，并支持查看详情及记录导出。要求同时支持 PDF 和 Excel 批量导出两种记录模式到电脑本地。 |
| 36 | 库房网络及弱电配置 | 高性能无线接入点 | 台 | 6 | 1.应用层级需满足不少于二层； 2.传输速率需满足: 10/100/1000Mbps； 3.交换方式需满足：存储-转发； 4.最高速率：不小于1.6Gbps； 5.信号覆盖强度： 2.4G频段信号大于-55dB，5.8G频段信号强度大于-60dB； 6.端口结构需满足：非模块化； 7.SSID加密方式：CCMP； 8.端口描述 需满足：1个10/100/1000M以太网端口； 9.传输模式需满足： 全双工/半双工自适应； 10.每端口需满足：Link/Act/PoE Status； 11.电源电压需满足： AC 100-240V 50-60Hz； 12.功耗≤60W； 13.供电方式需满足:DC+PoE供电，PoE满足802.3at以太网供电标准； 14.工作温度需满足：0-40℃； 15.工作湿度需满足：5%-95%（无冷凝）。 |
| 37 |  | 8路poe交换机 | 台 | 2 | 1.传输速率需满足： 10/100/1000Mbps； 2.交换方式需满足： 存储-转发； 3.背板带宽需满足：不小于16Gbps； 4.包转发率需满足：不小于11.9Mbps； 5.MAC地址表 需满足：不小于4K； 6.端口结构需满足：非模块化； 7.端口数量需满足：不少于 8个； 8.端口描述需满足：不少于8个千兆电口PoE/PoE+； 9.传输模式 需满足：全双工/半双工自适应； 10.网络标准 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商、IEEE802.3x、VLAN 支持； 11.状态指示灯 每端口需满足：Link/Act/PoE Status； 12.每设备需满足：Power/PoE-MAX； 13.电源电压需满足： AC 100-240V 50-60Hz； 14.电源功率 功耗≤130W。 |
| 38 |  | 24路poe交换机 | 台 | 1 | 1.传输速率需满足： 10/100/1000Mbps； 2.交换方式 需满足：存储-转发； 3.背板带宽 需满足：不小于336Gbps； 4.包转发率 需满足：不小于42Mpps； 5.端口结构需满足： 非模块化； 6.端口数量需满足： 不少于28个； 7.端口描述需满足：不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个100/1000 Base-X SFP光口； 8.控制端口需满足：不少于1个Console口； 9.传输模式需满足：全双工/半双工自适应； 10.堆叠功能需满足： 可堆叠； 11.需支持VLAN 支持802.1Q (最大4K个VLAN)； 12.需支持基于MAC的VLAN； 13.需支持GUEST VLAN； 14.需支持VLAN映射；； 15.需支持MVRP； 16.需支持QOS 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度； 17.需支持802.1p、DSCP优先级映射； 18.需支持端口限速； 19.需支持PIM Snooping； 20.需支持组播VLAN； 21.需支持IPV6组播设置； 22.需支持网络管理 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置； 23.需支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理； 24.需支持SNMP V1/V2c/V3； 25.需支持Sflow； 26.需支持NQA； 27.需支持NTP时钟； 28.需支持系统工作日志； 29.需支持安全管理 支持用户分级管理和口令保护； 30.需支持SSH，为用户登录提供安全加密通道； 31.需支持可控IP地址的FTP登录和口令机制； 32.需支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能； 33.需支持MAC地址限制； 34.需支持IP＋MAC+PORT绑定功能； 35.需支持IEEE 802.1x； 36.电源电压需满足： 100V-240V AC，50/60Hz； 37.电源功率 ≤60W。 |
| 39 |  | 核心路由器 | 台 | 1 | 1.需支持网络协议 PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP 客户端，DHCP服务器，NAPT，NTP，DDNS； 2.端口结构需满足：非模块化； 3.广域网接口不少于2个10/100/1000M WAN口（电口和光口复用）； 4.局域网接口不少于2个10/100/1000M LAN口； 5.转发性能：1-5Gbps； 6.交换容量：8-20Gbps； 7.防火墙需满足：内置防火墙； 8.需满足：Qos支持 ； 9.需满足：VPN支持 ； 10.网络安全需满足：静态ARP(IP<->MAC地址绑定)； 11.需满足：DHCP授权ARP(自动绑定DHCP分配的IP)； 12.需满足：ARP防攻击/免费ARP； 13.需满足：状态数据包检查； 14.需满足：防止WAN口的Ping； 15.需满足：防止TCP syn扫描； 16.需满足：防止Stealth FIN扫描； 17.需满足：防止TCP Xmas Tree扫描； 18.需满足：防止TCP Null扫描； 19.需满足：网络管理 基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理)； 20.电源电压需满足：AC 100-240V； 21.电源功率 <30W； 22.工作温度：0-40℃； 23.工作湿度：5%-95%（无凝结）； 24.存储温度：-40-70℃； 25.存储湿度：5%-90%（无凝结）； 26.MTBF：>50000H； 27.防火墙：出站通信策略；入站通信策略； 28.VLAN：支持64个VLAN； 29.路由不低于静态路由(50条)； 30.故障诊断需满足：Ping/Traceroute；设备自检；故障信息一键导出。 |
| 40 |  | 无线接入点访问控制器 | 台 | 1 | 1.网络协议需满足： PPP，CHAP，PAP，MS-CHAP，PPPoE，DHCP 客户端，DHCP服务器，NAPT，NTP，DDNS； 2.端口结构需满足： 非模块化； 3.广域网接口需满足：2个10/100/1000M WAN口（电口和光口复用）； 4.局域网接口需满足： 2个10/100/1000M LAN口； 5.需满足吞吐量：不少于1.5Gbps； 6.需满足：不少于1个Console口； 7.防火墙需满足： 内置防火墙； 8.需满足：Qos支持 ； 9.需满足：VPN支持 ； 10.需满足：网络安全 静态ARP(IP<->MAC地址绑定)； 11.需满足：DHCP授权ARP(自动绑定DHCP分配的IP)； 12.需满足：ARP防攻击/免费ARP； 13.需满足：状态数据包检查； 14.需满足：防止WAN口的Ping； 15.带机量不少于：350； 16.电源电压需满足：AC 100-240V； 17.电源功率 需满足：<20W； 18.工作温度需满足：0-40℃； 19.工作湿度需满足：5%-95%（无凝结）； 20.存储温度需满足：-40-70℃； 21.存储湿度需满足：5%-90%（无凝结）； 22.其它特点 上网行为管理、流量监控； 23.其它性能 散热方式：无风扇，自然散热； 24.需满足MTBF：>50000H； 25.防火墙需满足：出站通信策略；入站通信策略； 26.需满足QoS：历史流量统计；智能弹性带宽；网络流量限速； 27.流量监控：基于物理端口的流量统计；基于IP的流量统计，支持自动排序功能；基于IP的NAT链接数统计； 28.需具备故障诊断：Ping/Traceroute；设备自检；故障信息一键导出。 |
| 41 |  | 机柜32U | 台 | 1 | 1.尺寸不小于600*600*32U/1610mm； 2.机柜内需含不少于：1块固定板、1套8位电源排插、2只风扇、20套螺丝，支脚、脚轮各4只。 |
| 42 |  | UPS电源 | 台 | 1 | 1、容量不小于3000VA/2400W； 2、输入电压范围需满足115-300VAC； 3、后备延时：≥60分钟。 |
| 43 |  | 库房网络弱电实施 | 项 | 1 | 1、辅材（6类网线、阻燃管、桥架、弱电设备供电电源等辅助材料）； 2，包含整套网络及弱电实施。 |

附件：设计方案

一、南昌市消防救援支队战勤保障仓库二楼设计方案

南昌市消防救援支队战勤保障仓库二楼（1200㎡），整体规划3个楼层设计：

一楼：车辆维修厂房以及出库缓存区；

二楼：战时模块化储运区；

三楼：日常装备配发储运区。

二楼为战时保障储运区，设计方案按照楼面荷载15KN/㎡进行设计，三层货架，

设计成果：整体货位702托，按照每个货位50件估算，能够存放装备物资约3.5万件。

配套相应周转箱（尺寸约为：1200mm×1000mm×750mm，周转箱底部结构为四向进叉川字底），配置智能搬运机器人4台，配套周转箱使用，可按指令搬运、装卸货物到指定区域，便于战时快速出动；根据现场实际情况，加装电梯控制模块，智能化仓储管理平台可以对接电梯模块系统，使智能搬运机器人能够自动叫梯。

根据进出库流量计算方法：

从最远区域取货搬到1楼需要约100秒，平均效率30-40托/小时。

一楼主要用于车辆维修厂房及出库装车缓存区，设计人工叉车2台，用于将出库装车缓存区货物搬运装车；

3.3进贤县消防救援大队物资储备库（建筑面积400㎡）主要技术参数及要求：

| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量 | 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 地面改造 | ㎡ | 400 | 根据系统应用对地面进行改造（金刚砂）： 1、地面装修的面层颜色基本均匀无明显色差 。 2、地坪表面与基层结合牢固,无空鼓、起沙现象。 3、地坪硬度达到莫氏6.5以上。 4、允许平整度偏差项目：2m靠尺平整度±3mm |
| 2 | 库房基础设施 | 组合式货架 | 个 | 219 | 1、货架货位尺寸为≥1200*1000*1000mm； 2、货架需为横梁式货架，不小于共三层； 3、外观颜色及表面处理：立柱蓝色，横梁桔红色或黄色； 4、货架表面需为环氧树脂静电喷粉处理； 5、货架硬度经2H铅笔测试无划伤； 6、货架表面耐酸、碱，涂层厚度约80~100微米； 7、货架材料要求：钢号：Q235B； 8、货架工艺要求：允许最大挠度为1/1000； 9、货架立柱安全系数不小于1.95； 10、货架立柱全长调节孔距累计误差小于±5mm，相临孔距误差小于0.2mm； 11、货架全长尺寸极限偏差不大于5mm； 12、货架横梁允许最大挠度为1/200； 13、货架横梁安全系数不小于1.65； 14、货架为可拆式组合,横梁可以在立柱上以最小间距75MM任意调节高度，且横梁两端配有高强度安全销，有效防止横梁滑脱； 15、横梁式货架承载≥700kg。 |
| 3 |  | 托盘 | 个 | 119 | 1.产品需为能够跟机器人配套使用的川字平面托盘； 2.托盘尺寸为≥L1200mm*D1000mm*H150mm； 3.材质材料为HDPE或更优材质，需坚实耐用； 4.托盘的动载不小于1000kg，静载不小于4000kg，满足对载重的要求。 |
| 4 |  | 卡板箱 | 个 | 100 | 1.外尺寸不小于1200*1000*780mm； 2.材质需为高强度HDPP，重量轻，便于搬运； 3.内尺寸不小于1100*910*610mm； 4.动载不小于1000kg，静载不小于4000kg； 5.内部容量不小于600L，储量能够满足要求。 |
| 5 |  | 货架标识套装 | 套 | 1 | 整体为库房所需的库房货架贴、地标贴、货位贴及配套辅料、胶等。 |
| 6 |  | 打包机 | 台 | 1 | 1、电 源： 220V/50Hz； 2、转盘电机功率：≥0.40kw； 3、膜架电机功率：≥0.37kw； 4、膜架速度：≥2.9m/min； 5、转盘速度： 0~13转／min（可调）； 6、转盘直径：≥1500mm； 7、转盘高度：≥85mm。 |
| 7 |  | 智能联网温湿度仪器 | 台 | 1 | 1、相对湿度检测范围：0~100%RH； 2、温度：-20℃~60℃； 3、显示分辨率：湿度：0.1%RH；温度：0.1℃； 4、输出信号：RS485。 |
| 8 |  | 运输安装费用 | 项 | 1 | 费用的组成由：货架、托盘、机器人根据物品的重量、路程、现场及设备安装费用等因素组成。 |
| 9 |  | 智慧仓储系统 | 套 | 1 | 1、智慧仓储系统需能够进行仓储的智慧化查询及设置，实现数据或业务联动。 2、库存查询。系统需能查询到各地区库房的器材、被装、生活物资的库存总数、预支冻库存、库存预预警、库存完好率； 3、系统需可以设置每种二级类型的器材、被装、生活物资的库存预警数量，帮助仓库管理者及时锁定低库存装备，为装备的采购补充提供及时有效的数据支持。 4、货位分析。系统需支持按照库房和楼层对货位进行分析，统计维度需包括货位总数、货位使用率、已用货位、空闲货位、异常货位、任务中货位。需可对货位进行查询，包括货位编号、承载状态、容器名称、容器编号1、容器编号2、货物库龄、锁定状态、异常状态、预绑定状态、预绑定箱编号和货位日志；需支持对货位进行3D可视化管理；需支持导出excel文件。 5、库房建模。系统需支持建立库房的2D库房建模，并能够根据库房实际情况灵活进行库房货架排布编制，与库房的摆设保持一致，便于库房装备快速定位；需支持采用栅格化的2D建模并进行3D可视化渲染。3D仓库可视化下需支持以混合模式、黄金货位模式查看；混合模式下需可查看全部货位的承载状态、锁定状态、预先绑定状态，并以不同颜色表示；黄金货位模式下，需能够查看当前仓库的所有黄金货位；选中货架后，需能够可查看货架编号、使用率、货位总数、原点编号、层数、列数、黄金货位数，并呈现货架的负载状态；需能够查看货架切片，在切片模式下可查看货位编号、M值、黄金货位；需能够查看容器名称、类型、编号、容器内货物类型、数量、上架日期、M值、ZD值、ZL值、D值、L值。 6、智慧仓储系统需能够实现对救援现场的战力资源统计分析，了解救援现场的装备物资动态分布情况，并能够进行装备物资保障增援调派，为救援现场保障指挥提供辅助性决策依据。 7、系统需能够查看应急库的位置分布情况，需能够查看应急库所属单位库存物资数量、并能够进一步查看及检索装备物资的数量。 8、战力资源分析。系统需能够设置灾害地点位置，并且能够整体汇总统计一定半径范围内（50m、150m、500m、1km、2km、5km）的车辆、保障救援器材、生活保障物资等数据；需能够实时监控车辆状态：包括车辆的位置数据、底盘数据（如发动机转速、车速、剩余燃油、故障预警信息等）、车载装备器材等，对于罐类车辆，需能够查看车辆上装罐体的水罐、泡沫罐等的实时液位信息；为指挥现场指挥决策提供有效数据支持。 9、地图资源显示及切换。在地图当中，需能够概览所辖区域的物资储备库房、车辆、社会联勤单位等资源分布信息情况，并且能够显示其详细信息。地图界面需可切换为标准模式、队站模式、卫星模式等，并可进行路况、距离等信息的实时查询。 10、快速搜索。系统需能够对所辖区域范围内的车辆、器材、地点、机构单位进行快速搜索，需能够快速生成距离灾害发生地点由近及远的器材位置分布，并显示器材数量和距离灾害发生地距离，便于快速检索到所需信息，从而及时应用于应急救援当中。 11、物资补给点监控。系统需能够支持救援现场物资补给点设立，需能够汇总各方调派的装备物资，并对装备物资实现统计的配发及记录。要求在通过多功能手持读写触控终端完成战时出库后，出库的装备物资的类型和数量能够进入补给站内；要求在手机端蓝图功能上可查看此补给站的位置，在电脑端地图和手机端上都可实时查看物资补给点内可配发的剩余物资（按照装备和灭火剂两大分类），包括剩余物资的类型和剩余数量。 12、社会联勤单位功能。系统需能够准确查看社会联勤单位的名称、地理坐标、联系人及联系方式，当灾害事故发生时，可快速定位社会联勤资源，从而为救援现场保障增援提供数据支持；系统需可自由编辑单位信息。 13、精准调拨。系统需能够支持对指定装备物资的快速精准调拨。在调拨装备器材时，系统需能够获得该器材类型自有参数，并能够进行参数筛选，完成特定参数约束的器材的筛选；同时，精准调拨算法将根据所需器材类型、数量、多种限定参数，结合事故现场的位置、各队站库房的位置、库存、当前的实时路况等因素交叉动态计算，智能生成多单位联动的调拨方案推荐；系统需能够将装备物资调拨指令下发到方案中推荐的各个单位库房。此外对于套组类器材（套组类器材是指某些器材虽然日常管理是独立的，但是只有组合使用的价值，诸如液压破拆工具组等），系统需具有对套组类器材的调拨算法：可对套组类器材设置调拨数量、生产厂家参数的进行设置，系统将基于套组类器材特有的组件构成规则、库房位置、实时路况等因素综合计算，推荐最佳调拨方案，并能够将调拨指令下发到对应库房。 14、全灾种模块化调拨。结合用户单位所在地的季节性灾害事故和突发事件不同分类、分级特点，预先储备相应的装备物资的相关要求，系统需能够进行全灾种模块化调拨。需能够对预先储备的对应灾种模块箱进行一键快速调拨出库，极大缩短运输时间，提高应急救援工作效率。 15、车辆编队调拨。系统需能够根据预先编制的车辆编队调拨方案，一键启动保障车辆调拨；调拨后，各个车辆驾驶员便可在手机当中接收到调派通知，进行快速出动。 16、调派信息流监控。需能够支持整个调派信息流监控，了解各仓库装备物资出库状态；能够了解救援现场装备物资补给点设立、现场装备物资实时配发状况等任务流信息，帮助指挥人员或现场保障人员实时动态掌握装备物资保障状况。 17、出动记录。系统需能够记录全灾种模块化调拨及精准调拨等战时调拨的全流程动态信息，包括调集装备物资的数量、装备物资到达现场的数量、现场装备物资配发的数量、各队伍装备物资出库的数量、调拨发起单位、调拨人、调拨类型、报告生成日期等信息；需可以记录整个战时保障出动的时间线信息，并可导出相应记录，便于战评报告及战时复盘。 18、智慧仓储系统需能够根据各单位地区所需的灾害类型特点，进行用户自定义的保障预案编制。 19、保障预案编制。系统需支持全灾种模块化保障预案录入，能够根据地区灾害类型特点，可进行模块化箱体预案、存储单元预案的编制；编制完成的预案需能够看到预案的类型、等级，装备名称、数量；需能够进一步查看预案编制所涉及的模块化箱体名称和多模智能识别芯片编号，当灾害事故发生时，可快速调拨启动，真正做到对全灾种的有备无患，迅速响应，有效提升保障效率。 20、模块调拨方案推荐。系统需能够快速查看所辖区域范围内，各个单位编制好的各项装备模块保障预案，并可查看详情，包括预案内的数量、状态等信息。 21、智慧仓储系统需支持对供应商的货源管理实现数据或业务联动。 22、系统需能够进行账号注册、密码找回、记住密码、账号密码登录、微信扫码登录等功能。 23、账号注册。系统需能够开放注册权限，联勤供应商可以自由注册系统账号。其中包含注册账号、企业登记、项目登记（选填）、完成等；需要能够填写填写邮箱、验证码、密码、注册人姓名、手机号，勾选我已仔细阅读并同意注册须知；需能够填写企业全称、统一信用社会代码、法定代表人、企业电话、企业办公地址、上传营业执照；项目登记（选填）当中，需能够选择项目采购单位所在地域、选择采购单位、项目名称、项目编号。 24、账号登录。系统需能够输入用户名、密码及验证码完成系统登录；如果输入的账号或者密码错误能够提示账号或密码不存在；输入的验证码有误，能够提示验证码错误，一旦错误，图形验证码自动更换下一张；登录账号仍在注册审核中时，能够跳转至注册过程中的审核中页面。 25、账号密码找回。系统需能够填写注册时的邮箱以及相应验证码实现账号密码找回功能，邮箱地址格式输入错误时具有报错提示，通过将修改密码的验证码发送至注册邮箱，需能够输入密码，完成账号密码找回。 26、企业账号创建。系统需能够列表展示已经创建好的员工账号、员工姓名、手机号、账号类型、最近登陆时间；需能够新建员工账号，能够输入账号、姓名、手机号，提交后账号生效；需可以明确查看企业内部各员工的账号信息,包括账号角色、最近登录时间等,方便管理，确保所有员工视角一致,避免业务混乱。 27、企业账号编辑。当员工信息变更时,可以及时更新,保证信息的准确性，配合公司人员调整,及时调整对应账号,保证业务正常运行。 28、管理员可以针对创建的账号进行删除、重置密码操作。删除离职员工账号,避免账号被滥用,保障信息安全；删除长期不用账号,释放账号资源,避免资源浪费。重置密码可以防止员工离职后拥有原账号密码,控制信息访问；重置密码可以强制员工定期更换密码,增强密码强度，降低员工变动对信息系统的影响。 29、器材售后查询。供应商需能够在电脑端查看全部出售的器材信息，包括器材信息、器材类型、生产厂家、产品型号、单价、数量、项目名称、编号、采购的单位、验收单位、项目验收日期、生产日期、保修截止日期、装备物联网编号，是否过保等信息；需能够查看装备详细资料、项目详细信息；可以查看已售装备的全面信息,包括采购项目等数据，项目信息提示客户和使用情况,有利于售后，统一的装备数据平台,查询更便捷。 30、车辆售后查询。 供应商需能够在电脑端查看全部出售的车辆信息，包括车辆类型、整车厂家、整车型号、车辆识别号、单价、项目名称、项目编号、采购的单位、验收单位、项目验收日期、生产日期、保修截止日期、装备物联网编号，是否过保等信息；需能够查看装备详细资料，和项目详细信息，确实售后情况；需可以查看已售车辆的全面信息,包括采购项目等数据，项目信息提示了客户和使用情况,有利于售后，统一的装备数据平台,查询更便捷。 31、灭火剂售后查询。供应商需能够在电脑端查看全部出售的灭火剂信息，包括灭火剂名称、灭火剂类型、生产厂家、规格型号、单价、净重、项目名称、项目编号、采购的单位、验收单位、项目验收日期、生产日期、保修截止日期、装备物联网编号，是否过保等信息，需能够查看装备详细资料，和项目详细信息，确实售后情况；需可以查看已售装备的全面信息,包括采购项目等数据，项目信息提示了客户和使用情况,有利于售后，统一的装备数据平台,查询更便捷。 32、被装售后查询。供应商需能够在电脑端查看全部出售的被装信息，包括被装名称、被装类型、生产厂家、规格型号、单价、数量、项目名称、项目编号、采购的单位、验收单位、项目验收日期、生产日期、保修截止日期、物联网编号，是否过保等信息；需能够查看装备详细资料，和项目详细信息，确实售后情况；需可以查看已售装备的全面信息,包括采购项目等数据，项目信息提示了客户和使用情况,有利于售后，统一的装备数据平台,查询更便捷。 33、生活物资售后查询。供应商需能够在电脑端查看全部出售的生活物资信息，包括生活物资名称、生活物资类型、生产厂家、规格型号、单价、数量、项目名称、项目编号、采购的单位、验收单位、项目验收日期、生产日期、保修截止日期、物联网编号，是否过保等信息；需能够查看装备详细资料，和项目详细信息，确实售后情况；需可以查看已售装备的全面信息,包括采购项目等数据，项目信息提示了客户和使用情况,有利于售后，统一的装备数据平台,查询更便捷。 34、项目数字验收。项目数字验收功需能够帮助联勤供应商企业能够在线上自主完善项目装备产品信息，及时跟踪项目进程、了解项目进展状态，做到项目全流程可追溯。 35、项目查询。联勤供应商能够通过搜索框输入相应关键字搜索已经创建完成的项目信息。 36、项目装备管理。需能够对已经创建的项目进行装备管理，能够显示项目名称以及项目状态，能够分别按照器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资添加相应的装备内容，在添加装备内容时，可以新建装备资料，同时也可以选择在售中的装备资料。 37、在电脑端需能够查看到项目状态进度，项目装备状态分为未提交、审核驳回、待审核、待发卡、待验收、验收排期、验收驳回、已验收、废标。 38、对于未提交状态下的项目，需能够进行装备管理、编辑、删除、提交操作；对于审核驳回状态下的项目，需能够进行装备管理、编辑、删除、提交操作；对于待审核状态下的项目，需能够进行审核查看以及撤回操作；对于待发卡状态下的项目，需能够进行发卡与实施操作；对于待验收状态下的项目，需能够进行装备查看；对于验收排期状态下的项目，需可查看和下载数字验收凭证操作；对于验收驳回状态下的项目，需能够进行装备查看、删除、提交操作；对于已验收状态下的项目，需能够进行装备查看操作；对于废标状态下的项目，需能够查看和删除。 39、创建项目之后需可以在系统中针对该项目中标的装备物资上传装备信息，需可以添加器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资，需可以新建产品资料，需可以引用产品库中在售的资料。产品添加完成后需可以提交等待审核；需可以重用已有数据,避免重复劳动，提高了工作效率,降低了资料传递的时间成本。 40、项目数字验收凭证下载。需能够在电脑端下载数字验收凭证内容，便于通过手机能够扫描数字验收凭证上的二维码查看项目内装备发卡情况，依据车辆、器材、灭火剂、被装、生活物资等装备类型，需能够查看各个类型的总数量、有卡数、无卡数等内容。 41、产品库。产品库功能是使供联勤应商能够在系统内自主管理产品，同时消防队伍能够及时了解联勤供应商的产品信息，便于挑选所需的产品。 42、新建产品。供应商需可以在电脑端添加器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资，填写对应产品的资料、参数；需支持二次编辑和删除操作；创建好的产品审核通过后，需直接显示在在售中列表；需可以录入和维护最新的产品资料,使平台上的产品目录保持更新；产品信息经审核后展示,保证了信息的规范性和准确性，统一的产品库便于信息集中管理,提高工作效率。 43、待售中。联勤供应商需能够在器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资界面内通过搜索框输入相应关键字搜索产品信息。 44、待上架。产品管理当中需具有审核中、在售中、待上架等产品状态管理功能。在审核中状态的器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资等产品需能够进行编辑和删除操作；在售中状态的器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资等产品需能够进行下架和详情查看操作；待上架状态的器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资等产品需能够进行上架、编辑、详情查看和删除操作；在被驳回状态的器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资等产品需能够进行编辑、删除和驳回原因查看操作。 45、招标前阶段管理。供应商需可以在电脑端对招标前阶段进行管理，能够进行资料上传操作，可以根据时间线查询招标前阶段的操作记录，资料上传时间、资料审核时间。 46、招标阶段管理。供应商需可以在电脑端对招标阶段进行管理，能够进行资料上传操作，可以根据时间线查询招标阶段的操作记录，资料上传时间、资料审核时间。 47、联勤协议创建。系统需可以创建新的保障协议，填写保障类型、负责人及联系方式、协议生效日期截止日期、保障服务的概要，并上传协议文件。可以社会联勤单位保障的物资类型进行协议储备量和生产能力的数据记录。 48、联勤协议查询。供应商需能够对保障协议进行管理和查询，将协议文件电子化存储管理。需通过列表形式展示各个联勤单位的保障类型、协议状态，协议截止日期等信息。需可以通过详情查看具体点的协议内容，还需支持下载协议源文件。 49、联勤协议编辑。能够对联勤协议进行二次编辑。 50、应急装备业务操作系统数据需能实现数据或业务联动。 51、应急装备物资储备。需能够通过输入器材、灭火剂、被装、生活物资类型进行应急装备物资储备快速查询；需同时能够通过类型、隶属单位、储备库进行应急装备物资储备情况筛选查询。 52、需能够在手机端对联勤供应商的项目进行线上验收确认，确保验收结果的快速反馈；可以使用搜索查看待验收项目信息；在验收当中，需能够分为器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资不同类型查看装备产品信息；同时能够查看产品详情，并进行验收通过以及驳回操作；验收通过后，需可选择装备归属部门，包括归属部门名称选择以及相应的库房选择；通过后项目需进入已验收列表当中；选择驳回，需可以采用文字方式输入驳回的原因。 53、项目验收信息查询。系统需显示待验收的项目信息，可以使用搜索查看待验收项目信息。 54、项目验收信息审核。在验收当中，系统需能够分为器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资不同类型查看装备产品信息；需能够查看产品详情，并进行验收通过以及驳回操作；验收通过后需可选择装备归属部门，包括归属部门名称选择以及相应的库房选择；通过后项目需进入已验收列表当中；选择驳回，需可以采用文字方式输入驳回的原因。 55、项目验收信息管理。在项目验收产品详情中需分为器材、车辆、灭火剂、被装、生活物资五种类别进行分类；需能够查看到产品名称、类型、生产厂家、产品型号、数量、等信息，并可进行详情查看操作。 56、装备发卡。需支持手机端进行装备发卡，包括但不限于器材、车辆的发卡管理。可查看器材的有卡、无卡、待发卡等内容；需支持二维码连续扫描不间断发卡；器材发卡需能够支持发卡后设置自动入库的库房，并在完成器材发卡后将装备自动入库到指定库内；发卡完成后需支持重新发卡；需能够支持手机端实施方案按照器材类型的查询；系统需要内置不少于500 种不同装备的发卡方案，方案内需含有适用装备类型的芯片、胶水、粘贴位置样图、实施注意事项等信息。 57、重新发卡。系统需对于已经进行发卡操作的器材，能够进行重新发卡的操作，将数据信息重新进行绑定。 58、无卡转有卡。对于无卡的器材，系统需能够进行无卡转有卡的操作，将无卡的器材数据信息转换为有卡数据信息，建立器材唯一的身份信息。 59、器材数据录入。在手机端选择录入器材数据，选择器材类型，录入时会根据系统内置的器材模版进行快速录入，支持上传器材照片，完成录入。 60、车辆数据录入。在手机端录入车辆数据，选择车辆类型，录入时，需能够根据系统内置的车辆模版进行快速录入，支持上传车辆照片，完成录入。 61、灭火剂数据录入。在手机端录入灭火剂数据，选择灭火剂类型，录入时需能够根据系统内置的灭火剂模版进行快速录入，支持上传灭火剂照片，完成录入。 62、装备上下车。手机端通过扫描多模智能识别芯片二维码，能够实现装备的上车操作，并可选择车辆，完成车辆与装备绑定上车；能够对上车的装备能够进行装备下车操作，并可选择下车装备的去向：转移其他车辆（可选择车辆）、入库（可选择库房）、报损（或预报废）或到未定位，实现下车的装备管理； 63、报损审批。在手机端需能够查询装备报损审批单；在待审批中，需能够对审批单，进行同意或否决操作，同时记录审批时的电子签名；审批记录需能够留存审计痕迹； 64、灭火剂查询。在手机端需能够查看所属部门下灭火剂存量、今年消耗量各单位灭火剂存量比例、各单位灭火剂存量排行等数据信息。同时需具有灭火剂查找功能，能够通过输入灭火剂类型等特定条件查询或筛选灭火剂信息。 65、器材查询。在手机端需能够查看所属部门下器材信息，包含但不限于器材总数、器材可用率、物联网率、各类器材比例、器材状态以及各部门器材数量等信息；同时需具有器材查询功能，能够输入器材类型进行查找，也可使用筛选功能，筛选出满足隶属部门器材类型，查询位置器材状态、特灾装备类型等特定条件的消防器材信息；需能够对套组类器材进行查询，并给与组合计算出套组的数量；需支持按照装备明细和隶属分布进行查询，并以饼图的形式显示某个队站装备的具体位置分布。 66、车辆查询。手机端需能够查看车辆概览包括车辆总数、可调派数量、休整数量，可以查看具体车辆状态；需可以查看车辆报停动态，显示报停时间，具体报停的车辆类型、隶属单位，报停原因；需能够通过图表显示车辆状态，完好和报停数量占比，通过图表显示各类消防车比例和服役年限分布；需具有图表形式的车辆分类和服役情况,利于管理分析，提升了车量管理和应用的效率，提高应急保障能力；同时需具有车辆查找功能，需能够通过输入车辆编号/车牌号查找对应车辆，也可使用筛选功能，筛选出满足隶属部门、车辆类型或者车辆状态等特定条件的消防车辆信息。 67、入库。需能够在手机端对装备进行入库操作；需支持扫描二维码及无卡添加入库清单，进行入库操作； 68、通用出库。需能够在手机端对装备进行出库操作，需支持扫描二维码及无卡添加出库清单，需能够对出库进行个人领用、上车、外借、倒库以及其他等出库操作，以便有效保证装备位置信息准确。 69、装备位置分布。系统需能够快速查询隶属于本部门的装备位置分布情况，能够以矩形树图的可视化形式呈现，包括库存、车载以及未定位等，同时能够输入装备类型进行快速查找。 70、车辆维保。系统需能够在手机端快速查看以及进行车辆维保操作，需包含维保倒计时以及历史记录查看功能；系统需能够根据车辆的维保周期进行倒计时提醒；需能够对车辆进行维保，可以选择维保内容并上传照片或视频等资料；需能够查看到经过车辆维保的历史维保记录。 71、器材维保。需能够在手机端查看到器材的名称、装备档案卡编号、所在位置、倒计时天数、维保要点、历史维保记录等；需能够添加维保信息，可以选择对器材的维保内容并上传照片或视频等资料。 72、器材申领。需能够在手机端提交器材申领清单，需能够了解申领库房器材存量状态；提交申领后需能够进入线上审批流程；需能够选择申领器材的类型，填写需要申领的数量完成申领申请；需能够填写备注；需能够查看详细申领流程和时间节点，掌握审批进度，提升管理效率。 73、装备状态管理。在手机端需能够实现对于装备的完好、报停以及添加报损的状态更改。需包含器材管理、车辆管理、消耗等不少于三个板块。需能够将生活物资状态进行更改，进行损耗操作，填写损耗原因，并签字；损耗完成后将生活物资直接变为预报废状态；损耗记录需支持电脑端查询及下载。 ①器材装备状态管理 需可以查询全部器材的状态，并可以修改器材的状态。 ②车辆装备管理 需可以查询全部车辆的状态，并可以修改车辆的状态。 ③生活物资消耗 需可以对生活物资进行手动消耗操作，并可以批量操作消耗。 74、装备报损。在手机端需能够完成报损装备清单提交，可拍照或说明报损情况，并进入线上审批流程，方便直观了解报损信息,有助于审批人员判断。 75、申领审批。提交的申领单需可进入手机端线上审批流程当中，审批人需能够收到对话形式的消息提醒；点击消息后需可跳转至审批任务，并在审批流程批复时能够看到申请单位的所申请的装备类型的现有数量和装备状态，并自动计算出申请单位所申领的每种装备类型的配备缺口，需能够根据智能算法提供每种类型的最佳批复建议数量，并能够及时掌握审批节点；需支持会签和或签两种审批方式，审批时支持手写签名记忆功能，多个审批时无需反复签名，支持审批时附加审批意见。 76、出入库记录查询。在手机端需能够记录出库及入库的信息，能够根据出入库的原因，快速搜索相关记录，同时，需能够进行装备追溯，基于装备名称、类型、编号等信息进行快速搜索记录信息。 77、装备学习。需能够在手机端快速查找相应的装备参数信息以及产品说明书等内容，从而整体提升基层的装备物资的研修水平；需可以通过输入装备类型或生产厂家快速进行查找，同时也需可以使用筛选功能，选择器材、车辆或者灭火剂的相应分类进行装备的类别筛选。 78、多账号管理。手机端需可以绑定多个账号，可以进行账号切换，快速切换账号,不同账号可以进行各自的业务操作，不用频繁登陆退出,操作更加顺畅,能够满足一个人多种身份的业务需求。 79、车险提醒及保单上传。手机端需能够查看车辆的保险信息，车险类型、车辆类型、车牌号；需能够显示车险到期时间，以及车险失效提醒；需能够搜索车辆类型和车牌号；需能够查看某辆车的在保车险，并可以查看保单；需支持上传保单，填写保单信息；需可以随时查看车辆具体的在保信息,确保保险有效性，到期和失效提醒,避免保险漏缴造成损失。 80、装备管理日志。手机端需可以查看装备管理业务操作的记录，需能够查看近一段时间内出入库、领用、调拨、盘点等业务的次数及操作人员；需可以查看最近的业务操作概况,掌握工作开展情况，发现异常操作次数,及时处理潜在问题，数据支撑定期工作总结和情况报告，推动装备管理的信息化、规范化建设。 81、需求建议反馈。系统需支持在手机端提交对于系统的优化建议和意见、使用疑问，需支持上传图片，需能够收集用户需求和反馈。 82、使用帮助。系统需具有使用帮助功能，需能够能够查看到器材功能的使用说明，器材的五知一能教学，可随时查看学习装备知；。使用者可以自主学习,缩短培训时间，随时查阅,避免遗忘操作要点，提高消防队伍装备运用能力。 83、作战调派提醒。系统需具有作战调派提醒功能，当有作战调拨任务时，手机端需能够及时收到作战调派通知，需能够显示调派对战、调派装备、调派的车辆信息和调派目的地，并可以直接调转查看事故现场位置,提高响应速度。 84、装备出入库提醒。系统需具有装备出入库提醒功能。当有出库任务时，库管员手机端需能够收到出库提醒，显示出库库房、出库类型、装备数量；库管员可以及时得知出库任务,提高工作效率，有利于库管员提前做好出库准备工作，确保出库任务完成，简化了出库通知流程,更高效，加强了对库存管理和流转的监控。 85、入库通知。系统需支持入库通知。当其他库房有装备要入库时，库房管理员手机端需能够收到入库通知，显示入库时间、入库类型、入库数量、负责人。需可以提前得知入库信息,做好接收准备，简化了入库通知流程,提高效率，有利于监控入库情况,发现异常，方便库房人员的工作安排和资源调配，留存入库记录,建立规范化管理。 86、申请待批复提醒。当有申请需要审批时，审批人员手机端需能够收到申请待审批提醒，显示申请的单位，申请类型、申请时间，审批人员可以及时知晓需要处理的申请，提示申请的关键信息,方便审批人安排工作；需能够留存审批记录,确保审批申请的可追溯性。 87、审批结果通知。发起审批人员手机端需能够收到审批结果通知。发起人可以及时得知审批结果,推进后续工作，不需要频繁自行查看审批进度,提高效率，确保审批结果可靠传达,不会被遗漏；需能够留存审批结果记录,确保可追溯，促使各部门、人员间信息互通、配合更紧密。 88、评估报告完成提醒。手机端需能够每个月收到装备评估报告完成提醒。需可以快捷查看报告详情，及时了解装备评估结果。手机提醒确保评估报告不会被忽略，快捷查看报告,方便获取评估详情。 89、容器快捷创建。需可以在手机端创建新容器并给新容器进行发卡操作，并能够重新发卡，需支持通过输入容器名字和编号进行精准查找。 90、器材电子履历。器材电子履历需能够展示器材的基本参数，器材类型、隶属单位、装备状态、装备档案卡编号、单价、生产日期、产品型号、厂家信息参数等信息，还可以查询器材资料，维护说明书、保养说明等资料，需可以查看维保记录、采购溯源等数据。 91、车辆电子履历。车辆电子履历需能够展示车辆的基本参数，车辆类型、隶属单位、车辆状态、车牌号、装备档案卡编号、配备日期、车辆照片、厂家信息、车辆罐体参数等信息；需可以查询车辆资料，维护说明书、保养说明等资料；需可以查看随车装备信息，维保记录，出警记录，车险信息，故障预警等数据。 92、灭火剂电子履历。灭火剂电子履历需能够展示灭火剂的基本参数，灭火剂类型、隶属单位、状态、灭火剂名称、装备档案卡编号、生产日期、厂家信息、资料等。 93、被装电子履历。被装电子履历需能够展示基本参数，被装名称、被装类型、隶属单位、被装状态、厂家信息、参数等信息。 94、生活物资电子履历。生活物资电子履历需能够展示基本参数，物资名称、物资类型、隶属单位、生活物资状态、厂家信息、参数等信息。 95、装备管理报告。需支持每月自动生成装备管理月度报告，报告内容包括器材统计概况（器材总数、物联网率、较上月增减）、器材类型划分统计、器材灾种划分统计、本月报损器材、灭火剂总数、库存数据（A类泡沫、B类泡沫、其他泡沫）、本月消耗灭火剂、车辆总数、可调派车辆、休整车辆数、车辆平均服役年限、生活物资总数、生活物资类型统计、本月生活物资消耗量、被装总数及其分类、本月出库、入库、装备上下车、装备申领和报损的数量、本月优秀使用单位。报告生成后需支持消息提醒，报告内容需支持自定义模块选择并转发他人。 96、手机蓝图。需能够在手机端以地图形式显示智能库位置，队站位置，车辆动态实时位置，事发地，补给站，救援足迹、战力分析、水源信息，点击这些对象需可查看详情；需可进行救援足迹的地图标记，包括但不限于位置、时间、图片、视频、文字信息，并能够保存在记录中；需至少支持标准和卫星两种地图模式；需支持后台记忆地图设置，包括但不限于图标显隐、名称气泡显隐，需支持图标聚合的显隐；需能够查看车辆实时位置及上装实时罐体液位，可回看车辆过去的行驶轨迹位置及当时的车速；需支持在地图上标记水源，上传水源照片和水源可用状态；需支持对他人标记的水源进行支持或反对；需支持在地图上进行救援足迹的标记，支持上传图片和文字。 97、手机端扫码页。需可在手机端软件扫码页查看每日随机的装备资料，需支持扫描装备上的芯片二维码查看装备的电子履历页，包括装备图片、参数、资料、视频、维保记录等；需支持查看装备百科，装备百科中可查询装备名称、简介、教学视频、装备评分，支持对装备进行评分，支持装备百科社交媒体的转发分享；需可主动按照装备类型搜索车辆和器材模板库；需支持查看救援足迹；需支持以卡片形式显示超长作业的出入库和装备上下车，点击后可跳转至相应进行中的业务；需支持手动输入装备档案卡编号进行装备查询；需支持扫码方式进行装备信息查看。 98、调拨出库。在手机端完成调拨出库任务，需能够查看能调拨任务、预计可添加数、调拨装备类型及数量，并扫码添加装备，完成出库；出库时需支持仅出库和快捷入库至接收方库房。 99、五知一能。在手机端要求内置至少 500 种不同装备的视频教学，视频内的教学内容包括概述、参数、真人装备实物使用演示教学、维保方法。要求这些教学内容可关联已发卡的器材芯片，对器材芯片扫码后，系统根据被扫描的器材类型自动推荐相关视频教学在资料内。要求手机端教学视频页面可通过社交媒体进行转发，方便消防员学习。要求消防员学习后，系统可记录此人对学习过视频的标记，并按照全部、已学习、未学习进行分类导航。 100、装备借用管理。需能够在手机端查询部门内的装备借用情况，包括借出及借入具体内容，同时需能够对借出装备进行归还操作。 101、手机端模块调拨方案推荐。需能够查询所辖范围内模块化调拨方案内容，根据类别进行查看，实现模块化方案的查询查看及监督。 102、装备调动申请。需支持扫码添加调动到本单位的装备，并提交调动申请，审批通过后装备隶属权自动变更到本单位。 103、手机端车辆保险提醒。要求手机端车险提醒功能可显示参保车辆的车牌号、险种、保障期限、保单详情，支持提前 30 天进行提醒。要求用户可上传图片、文字即 PDF 进行车险登记。 |
| 10 |  | 多功能手持读写触控终端 | 台 | 2 | 1、要求产品为一体机，在不使用外接设备的前提下能够同时进行系统操作及进行无线无源射频识别和二维码的摄像头识别； 2、要求采用的系统不低于安卓10.0；RAM（运存）不低于7GB；ROM（储存）不低于125GB；最大需能够支持2TB扩展储存； 3、要求屏幕尺寸不小于10英寸，分辨率不低于2000×1200；需支持蓝牙、WiFi通讯方式； 4、要求电池容量不低于11000mAh；需支持USB Type-C充电； 5、要求超高频RFID支持频率为865-868MHz或902-928MHz；需集成 4G全网通；需支持双卡双待，具备双nano-SIM卡槽； 6、要求1.5米自然跌落无明显损坏； 7、要求内置不少于四个喇叭，功放不低于K类功放； 8、要求可读写信息距离在0.3米以上； 9、要求支持光线感应及重力感应，便于日常使用操作； 10、要求通过手持触控终端需能够完成消防器材基本静态信息录入（包含日常维护保养、操作使用说明，以图片、文字、视频等方式呈现），可根据器材类别和名称在电脑端后台创建相应核心参数字段，并在信息录入中得以呈现；信息录入能够实现系统数据库模板匹配，系统可根据录入的生产厂家及产品型号自动通过后台算法推送匹配数据库模板，通过点选数据库模板实现消防器材信息的快速自动录入； 11、要求通过手持触控终端需能够完成灭火剂基本静态信息录入（包含日常维护保养、操作使用说明，以图片.文字.音视频等方式呈现），可根据不同灭火剂的类别和名称在电脑端后台创建相应核心参数字段，并在信息录入中得以呈现；信息录入能够实现系统数据库模板匹配，系统可根据录入的生产厂家及规格型号自动通过后台算法推送匹配数据库模板，通过点选数据库模板实现灭火剂信息的快速自动录入； 12、要求通过手持触控终端需能够对已录入的消防器材及灭火剂进行多模智能识别芯片发卡，可支持器材选择发卡后直接进入库房模式，也可关闭该模式；发卡后需支持重新发卡，重新发卡后，首次被发卡的多模智能识别芯片数据将全部清空，同时可进行不发卡，兼容无卡模式。 13、要求通过手持触控终端无源射频技术及二维码识别技术扫描多模智能识别芯片，需能够进行装备的出库，实现同消防员的个人装备领用绑定（签字、拍照），要求支持最多同时不少于6人进行均分装备，外借（可选择部门、归还截止日期，在借用记录当中能够归还）、倒库或其他去处；同时，要求在装备完成出库后，能够在系统查看出库更新后的库房库存装备及数量。 14、要求通过手持触控终端无源射频技术及二维码识别技术扫描多模智能识别芯片，需能够实现对模块箱及储运单元进行多模智能识别芯片发卡，并能够对模块箱及储运单元内的装备配置及数量进行自由设置，可根据消防队伍要求，编制应装箱清单，显示应装箱数量与实际装箱数量比对，实现模块化储运管理； 15、要求通过手持触控终端需能够查看装备分布总览，可直观显示某个装备类型的总数、库存数量、随车数量、个人领用数量、未定位数量、借出数量、库外箱体数量，并可对装备名称进行检索；通过点击相应数量，可直接查看该类型下的装备明细：如点击个人领用数量，可查看已绑定的人员姓名及对应人员名下的装备名称、数量及状态； 16、要求通过手持触控终端需可以进行入库记录查询，入库记录能够查看到入库单号、库房名称、授权人姓名、数量、日期、备注以及装备的详细信息（装备名称、隶属部门、状态）； 17、要求通过手持触控终端需可以进行出库记录查询，出库记录可以查看到出库单号、出库去向、出库数量、隶属库房、日期及装备的详细信息（装备名称、状态）； 18、要求通过手持触控终端需能够呈现车库或仓库的二维模型（包括库内货架、货区等实际的内部结构及样式）。该二维模型应由电脑端后台自由创建，且可对已创建好的二维模型进行多次自由编辑，包括改变位置摆放、改变名称、旋转和删除车库或仓库内的组成元素；在终端当中，需能够对已创建好的车库或库房的二维模型（货区、货架、货位）进行装备排架，能够建立货区货位与装备的绑定关系； 19、要求通过手持触控终端无源射频技术及二维码识别技术扫描多模智能识别芯片，在出库或入库界面时，可设置列表数据显示模式，分为详情模式和合并类型模式，详情模式可显示装备名称、装备类型、隶属部门、器材状态及操作功能等；合并类型模式需可显示装备类型、数量及与装备绑定的货区货位； 20、要求通过手持触控终端无源射频技术及二维码识别技术扫描多模智能识别芯片，需能够实现器材状态管理，可查看到器材的参数及资料，并进行器材状态完好、报停、添加到报损申请的更改；对于添加到报损申请的器材，需可以以文字或图片的形式进行报损原因说明；如需要报损申请可直接提交，如发现不需要可移除添加的器材； 21、要求通过手持触控终端需可以进行出库单的查询，能够查看到授权人、出库原因、申领部门、出库库房、出库数量以及申领人签名等，详细记录整个出库流程，方便出库信息的追述和倒查； 22、要求通过手持触控终端需可以进行战时出库，能够查看到全灾种模块化调拨以及精准调拨的装备清单，并可对清单上的器材进行批量扫描出库； 23、要求通过手持触控终端无源射频技术及二维码识别技术扫描多模智能识别芯片，需能够进行战时装备配发：需可以搭建临时物资补给点，并自动定位物资补给点的地理位置，物资补给点需可以在系统显示位置信息、补给点剩余装备物资名称、数量等。 24、要求通过手持触控终端需可以进行战时配发记录查询，需能够查看到事发地、借用部门、借用人、数量、日期及器材名称和签名，方便器材的回收及追踪； 25、要求通过手持触控终端需可以进行借入记录查询，需能够查看到装备名称、借入数量、借入日期、归还截至日期、隶属部门等，方便借入信息的追溯和倒查； 26、要求通过手持触控终端需可以进行借出记录查询，能够查看到装备名称、借出日期、归还截至日期、借用部门并可进行报损及归还操作等，方便借出信息的追溯和倒查； 27、要求通过手持触控终端需可以进行库存查询，需能够分为类目模式查询和详细模式查询：类目模式需能够查询到装备类型、在库总数、装箱数、散件数、摆放位置及装备的参数等；详细模式需能够查询到装备的名称、数量、状态、提示信息、隶属部门、摆放位置等； 28、要求通过手持触控终端需可以进行任意器材类型的申领发起，在提交时需能够实时掌握库存状态，为申领提供辅助决策。提交的申领单需可进入手机端线上审批流程当中，审批人收到对话形式的消息提醒，点击消息后需可跳转至审批任务，并在审批流程批复时能够看到申请单位的所申请的装备类型的现有数量和装备状态，并根据《城市消防站建设标准》自动计算出申请单位所申领的每种装备类型的配备缺口，根据智能算法提供每种类型的最佳批复建议数量，并能够及时掌握审批节点； 29、要求通过手持触控终端需可以进行器材报损，在提交时能够提交原因、图片等信息，提交的报损单可进入OA线上审批流程当中，并能够及时掌握审批节点，可查看当前的审批人和审批状态，对于审批完的可查看审批人签名；要求报损成功的装备的隶属权将自动进入设置的报废移交单位下。 30、要求通过手持触控终端操作界面当中，需具备快速功能操作区域，能够将所有操作功能，自由拖拽至快速功能操作区域，方便操作。 31、要求通过手持触控终端需能够对于手机端及手持触控终端发起的申领、电脑端发起的平级调拨等任务进行调拨出库操作。 32、要求通过手持触控终端需能够进行灭火剂充装消耗（能够进行射频以及二维码添加，并且能够按照截止有效期进行排序，快到期的灭火剂排序靠前）及日常和战时补给操作。 33、要求手持终端中的各个功能应用可用户根据使用习惯和频率自由拖拽设置位置和顺序。 34、容器管理。需可查看全部容器，包括容器的名称、当前货位、容器双编号、装货量等。需可对容器进行新增、发卡、存货、取货、下架、重新发卡、删除等。需可通过射频和二维码两种方式识别容器，并快速对容器进行存货、取货操作等。 35、容器存货时需可同时存入散件装备和模块箱。容器需要自动限制只能存入同类型货物，射频识别到其他类型货物时，需要自动过滤。存货时可查看容器内原有数量、异常提示、调节射频功率大小（远、中、近），同时支持射频、扫描二维码、无卡等不少于三种添加方式将货物加入到容器内或有更优的方式实现该业务操作，完成存货，并根据货物类型自动命名容器名称。容器取货时同时支持射频和扫描二维码、无卡等不少于三种添加方式选择要取出的货物或有更优的方式实现该业务操作。取货时支持调节射频功率大小（远、中、近）。取货完成时支持仅从容器取出和取出后添加至出库列表两种快捷货物去向或有更优的方式实现该业务操作。当选择取出后添加至出库列表时，要求被取出的货物与原容器解除绑定关系并自动快捷加入到当前库房的出库列表中。容器下架时支持手动选择指定容器容货物下架，下架去向显示具体暂存区，并将指令下发给库房相关系统进行无人取货。 36、货物上架。需能够支持扫码目标暂存区和目标容器完成快速货物下架，完成扫码后将指令下发给库房相关系统。系统需能够根据货位动态分配算法自动给出此货物的货位分配位置，并完成无人上架。算法分配原则应至少考虑货位分配策略、货物类型、黄金货位、白银货位、普通货位、货物轻重、货位任务状态、货位异常状态、货位预绑定状态、货位承载状态、货位层数、货物周转率、货位最短距离等多因素综合。 37、货物下架。需能够支持手持终端进行货物下架，货物下架模式至少支持三种类型或有更优的方式实现该业务操作，包括智能一键下架模式（告知系统所需装备类型和数量，系统智能筛选目标，完成货物下架）、容器指定模式、任务一键下架模式（选取某调拔出库或战时出库任务，系统自动分析任务中所需货物类型及数量，获得最优任务拆解，并将满足目标要求的容器自动下架到指定位置）。 38、搬运任务管理。需能够支持在手持终端查看指定仓库中正在进行的无人搬运任务，查看当前任务和完结任务。包括任务的优先级、任务类型、容器名称、锁定货位、锁定暂存区、任务的状态（包括执行中、排队中、取消、完成、失败）、日期等。可对排队中的任务进行优先级调整、取消任务等操作。 39、货位及暂存区。要求手持终端需可对不同仓库的货位及暂存区进行管理，对于货位进行管理内容包括货位编号、承载状态、锁定状态、预绑定状态、异常状态、异常处置、查看货物内容等。对暂存区的管理内容包括暂存区编号、所在楼层、卡编号、锁定状态、发卡和重新发卡等。 |
| 11 |  | 柔性多模智能识别芯片 | 个 | 10000 | 1、需适用于服装类的装备物资； 2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体； 3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃； 4、芯片需可以在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上； 5、需满足频率范围(MHz)：902-928； 6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 7、可擦写次数：≥100000次； 8、需可随衣服一起洗涤，水中浸泡性能不受影响； 9、工业洗涤次数需不小于2000次，具有良好的耐酸碱性能； 10、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够立即读取查看装备的名称、隶属部门（单位）、生产企业、型号、参数等基本信息； 11、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的“报停”、“完好”状态的直接更改；对于要“报损”的装备，可扫描芯片将装备添加到报损清单中，并提交消防队审核；消防队在手机端审核通过后，装备状态更新为“预报废”，实现装备状态管理； 12、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的个人领用，可选择申领人姓名并能够进行电子签字、拍照存档，实现装备个人领用；可查看个人领用装备状况，包括所有领用装备名称、数量、电子签字、照片，并能进行装备申领人变更，变更可选择其他申领人，实现个人已领用装备的管理； 13、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备快速出库上车，实现装备随车配备管理； 14、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证； 15、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作； 16、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理； 17、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”； 18、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。 |
| 12 |  | 曲面多模智能识别芯片 | 个 | 20000 | 1、需适用于头盔类曲面非金属材质的装备物资； 2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体； 3、耐高温度数：不小于150℃，耐低温：不大于-30℃； 4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上； 5、频率需满足范围(MHz)：902-928； 6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 7、可擦写次数：≥100000次； 8、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够立即读取查看装备的名称、隶属部门（单位）、生产企业、型号、参数等基本信息； 9、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的“报停”、“完好”状态的直接更改；对于要“报损”的装备，可扫描芯片将装备添加到报损清单中，并提交消防队审核；消防队在手机端审核通过后，装备状态更新为“预报废”，实现装备状态管理； 10、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的个人领用，可选择申领人姓名并能够进行电子签字、拍照存档，实现装备个人领用；可查看个人领用装备状况，包括所有领用装备名称、数量、电子签字、照片，并能进行装备申领人变更，变更可选择其他申领人，实现个人已领用装备的管理； 11、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备快速出库上车；可查看车辆的随车装备，并能根据消防队伍要求，实现装备随车配备管理； 12、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证； 13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作； 14、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理； 15、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”； 16、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。 |
| 13 |  | 高性能防水多模智能识别芯片 | 个 | 10000 | 1、需适用于非金属平面材质的装备物资； 2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体； 3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃； 4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响； 5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上； 6、需满足频率范围(MHz)：902-928； 7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 8、可擦写次数：≥100000次； 9、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够立即读取查看装备的名称、隶属部门（单位）、生产企业、型号、参数等基本信息； 10、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的“报停”、“完好”状态的直接更改；对于要“报损”的装备，可扫描芯片将装备添加到报损清单中，并提交消防队审核；消防队在手机端审核通过后，装备状态更新为“预报废”，实现装备状态管理； 11、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的个人领用，可选择申领人姓名并能够进行电子签字、拍照存档，实现装备个人领用；可查看个人领用装备状况，包括所有领用装备名称、数量、电子签字、照片，并能进行装备申领人变更，变更可选择其他申领人，实现个人已领用装备的管理； 12、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备快速出库上车；可查看车辆的随车装备，实现装备随车配备管理； 13、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证； 14、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作； 15、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理； 16、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”； 17、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。 |
| 14 |  | 高强度多模智能识别芯片 | 个 | 10000 | 1、需适用于表面为金属材质的装备物资； 2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体； 3、耐高温：不小于180℃；耐低温：不大于-30℃； 4、防水性能良好，在水中浸泡，性能不受影响；需具有良好的耐酸碱性； 5、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上； 6、需满足频率范围(MHz)：902-928； 7、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 8、可擦写次数：≥100000次； 9、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够立即读取查看装备的名称、隶属部门（单位）、生产企业、型号、参数等基本信息； 10、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的“报停”、“完好”状态的直接更改；对于要“报损”的装备，可扫描芯片将装备添加到报损清单中，并提交消防队审核；消防队在手机端审核通过后，装备状态更新为“预报废”，实现装备状态管理； 11、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的个人领用，可选择申领人姓名并能够进行电子签字、拍照存档，实现装备个人领用；可查看个人领用装备状况，包括所有领用装备名称、数量、电子签字、照片，并能进行装备申领人变更，变更可选择其他申领人，实现个人已领用装备的管理； 12、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备快速出库上车，可查看车辆的随车装备，实现装备随车配备管理； 13、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证； 14、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作； 15、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理； 16、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”； 17、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。 |
| 15 |  | 抗金属曲面多模智能识别芯片 | 个 | 5000 | 1、需适用于气瓶类等曲面金属材质的装备物资； 2、需集成二维码、无线射频标签及装备电子档案卡编号为一体； 3、耐高温度数：不小于180℃，耐低温：不大于-30℃； 4、需能够在温度23±5℃相对湿度50±10%的情况下，避光、不密封，储存时间十年以上； 5、频率需满足范围(MHz)：902-928； 6、需满足协议：EPCClass1Gen2/ISO18000-6C； 7、可擦写次数：≥100000次； 8、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够立即读取查看装备的名称、隶属部门（单位）、生产企业、型号、参数等基本信息； 9、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的“报停”、“完好”状态的直接更改；对于要“报损”的装备，可扫描芯片将装备添加到报损清单中，并提交消防队审核；消防队在手机端审核通过后，装备状态更新为“预报废”，实现装备状态管理； 10、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备的个人领用，可选择申领人姓名并能够进行电子签字、拍照存档，实现装备个人领用；可查看个人领用装备状况，包括所有领用装备名称、数量、电子签字、照片，并能进行装备申领人变更，变更可选择其他申领人，实现个人已领用装备的管理； 11、要求通过借助多功能手持读写触控终端以无源射频技术在距离芯片≥20cm处隔着非金属非透明物体扫描芯片，能够进行装备快速出库上车，可查看车辆的随车装备，实现装备随车配备管理； 12、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可查看该装备历史维保记录，包含检测人、检测时间、检测项目、检测凭证； 13、要求通过手机端扫描芯片上的二维码可对该装备进行全生命周期维保管理，可对该器材维保过程进行全记录，可选择维保内容、拍摄照片、拍摄视频等操作； 14、要求通过手机端扫描装备多模智能识别芯片上的二维码可对需维保的器材进行维保时间倒计时预警，可查看该器材距离下次维保的倒计时时间，方便库管员及时对器材进行维保管理； 15、要求通过手机扫描后可更改器材备勤状态，由“完好”更改为“报停”或由“报停”更改为“完好”； 16、要求通过手机端扫描芯片上的二维码需要能区分装备采购项目的验收与未验收状态，对于未验收装备可查看标签所粘贴的装备的图片、基本参数、说明书资料及使用视频；未验收装备，扫描时禁止出入库、个人装备领用等操作，并明确提示装备所属项目未验收；已验收的项目中扫描后可查看标签所代表的装备图片、基本参数、图文资料以及使用视频以及装备的采购溯源，包括采购项目名称、装备保修截止日期、项目验收日期、验收单位等，并可进行出入库、个人装备领用等操作。 |
| 16 |  | 实施工具套装 | 套 | 1 | 1、高强度多模智能识别芯片专用胶*220： 1）要求产品适用于各种金属、塑料及复合材料的自粘和互粘； 2）在室温下可以快速固化； 3）产品为两组份混合胶； 4）产品配合混胶嘴及胶枪使用。 5）配备3个胶头。 2、高强度多模智能识别芯片专用胶胶枪*10： 1）要求产品适用于高强度多模智能识别芯片专用胶工作； 2）胶枪结构为枪式，可通过扣动扳机出胶； 3）可以通过胶枪随意控制出胶量； 4）可以循环使用，可随时更换高强度多模智能识别芯片专用胶。 3、抗金属曲面多模智能识别芯片封装专用胶*3000： 1）要求产品为环氧结构胶； 2）能够满足-30℃~90℃的温度范围内工作； 3）需具有固化快、收缩率低的特点； 4）颜色高透明度，可透过胶体清晰查看抗金属曲面多模智能识别芯片信息，可读取抗金属曲面多模智能识别芯片二维码。 5）配备3个胶头。 4、抗金属曲面多模智能识别芯片封装专用胶胶枪*10： 1）要求产品适用于抗金属曲面多模智能识别芯片封装专用胶工作； 2）胶枪结构为枪式，可通过扣动扳机出胶； 3）可以通过胶枪随意控制出胶量； 4）可以循环使用，可随时更换抗金属曲面多模智能识别芯片专用胶。 5、柔性多模智能识别芯片专用胶*850： 1）要求产品为布料专用胶水，可实现布料与布料之间的粘贴； 2）要求产品具有柔韧性好，黏贴快速，防水防潮，粘结性强； 3）要求胶水既可以单个面涂胶也可以两个粘接面涂胶使用； 4）粘贴小于72小时后，可用大功率洗衣机水洗，无变形，不开胶； 5）不腐蚀布料，颜色透明。 |
| 17 |  | 装备模版素材管理系统 | 套 | 1 | 1、装备模版素材管理系统需支持装备物资的模板库管理，实现数据或业务联动。 2、器材模板。需支持器材模板的新增、编辑、删除和查看。能够根据不同的器材类型获取其要输入的参数组合，并填写值后保存在器材库中；需可实时根据器材类型的参数修改，而使得模板库相应装备类型的模板格式的实时变更；已创建完成的器材模板需以表格形式展示，需可查看如下信息：模板ID、类型、生产厂家、产品型号、匹配生效数、模板来源、最后编辑日期、创建/审批人、是否启用。模板来源需支持2种方式：第一种方式为主动创建，要根据不同的器材类型填写不同的参数要求，支持图片、PDF文件和视频的上传；第二种方式为审批创建，当联勤供应商在产品库中创建器材产品后，需在器材模板库中可查看，并选择优质产品进入模板库；要求初始模板库需至少具有市面上常见的不少于3500种不同类型器材及型号的模板，且要求参数完整。 3、其他模板库。需支持灭火剂、被装和生活物资的模板库创建、查询、编辑和删除。根据不同的装备类型获取其要输入的参数组合，并填写值后保存在相应模板库中。 4、装备学习与推荐。需支持创建不同的装备学习组合，在配置完成后能够在手机端呈现；需可设置组合ID、器材模板数、灭火剂模板数、适用部门数。 5、器材通用类目。需支持自定义创建器材类型，可在器材表单项中选取此类器材所需的表单组合。新建器材时需具备配置以下信息的能力：父级节点、类目标题、排序、数据录入、标签、模板表格组合、样图、维护保养设置（维保周期、维保要点、维保结论）、实施教学（适用电子标签、胶水、位置样例、方案说明）；完成创建后需可用于数据的采集录入；要求器材类型库初始需自带不少于1000种常见抢险救援器材的类型配置。 6、套组类目。需支持自定义套组类目的创建，创建套组时需具备以下参数的配置能力：父级节点、类目标题、排序、参数规则。添加组件时，可设置是否为必要组件、组件的数量要求、类目计数规则（单一、任意）、可添加多种构成类目；套组完成创建后需可应用于电脑及手机端的器材查询。 7、电子标签及胶水。需可创建电子标签及胶水。新增电子标签或胶水时需填写以下参数：名称、特性及样图；完成创建后需可应用于通用类目的实施教学设置，并在手机端查看。 8、其他类目管理。需可创建灭火剂、被装、生活物资类型，可在各自表单项中选项所需的表单组合；完成创建后需可用于数据的采集录入。 9、素材库。需可完成素材库的创建，支持图文上传及视频上传两种方式，完成创建后的素材可用于手机的装备扫码后的相关推荐。 10、标签管理。需支持自定义创建标签体系；需支持以树状形式展示二级标签体系。 11、选项组管理。需支持选项组的新增、搜索、编辑和删除选项组。新建选项组需要支持以下信息：选项组名称、备注、选项（需要支持自定义新增多选项）。创建完成后需要以表格形式展示全部选项组的名称、选项内容、备注信息、调用数、最后编辑日期。 12、器材表单项管理。需支持器材表单项的新增、编辑和删除。创建表单项时需要采用快捷拖拽的形式需支持不少于 8 种不同的控件类型的创建。控件类型包括：输入框类、选择框类、单选框类、多选框类、时间类、图片类、文本类、多媒体富文本类。默认器材表单项初始库中需自带不小于2000 种不重复的常用抢险救援装备的基本表单。创建输入框类控件表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、校验错误、是否必填、是否为查询表单、是否为默认表单。创建选择框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、数据字典、提示语、是否必填、是否为默认表单项。创建单选框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、数据字典、是否必填、是否为默认表单项。创建多选框表单项时，需具备如下信息：控件名称、数据字典、是否必填、是否为默认表单项。创建选择框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、时间格式、是否为默认表单项。创建图片表单项时，需具备如下信息：控件名称、是否为默认表单项、是否必填、自由创建自定义数量的图片标题及其上传位，并支持上传样例图。创建文本类单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、显示行数、最大长度、是否为默认表单项。创建多媒体富文本类表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、视频上传、是否为默认表单项。 13、其他类表单项管理。需支持灭火剂、被服、生活物资三种表单项的新增、编辑和删除。创建表单项时需要采用快捷拖拽的形式支持不少于 8 种不同的控件类型的创建。控件类型包括：输入框类、选择框类、单选框类、多选框类、时间类、图片类、文本类、多媒体富文本类。创建输入框类控件表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、校验错误、是否必填、是否为查询表单、是否为默认表单。创建选择框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、数据字典、提示语、是否必填、是否为默认表单项。创建单选框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、数据字典、是否必填、是否为默认表单项。创建多选框表单项时，需具备如下信息：控件名称、数据字典、是否必填、是否为默认表单项。创建选择框表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、时间格式、是否为默认表单项。创建图片表单项时，需具备如下信息：控件名称、是否为默认表单项、是否必填、自由创建自定义数量的图片标题及其上传位，并支持上传样例图。创建文本类单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、显示行数、最大长度、是否为默认表单项。创建多媒体富文本类表单项时，需具备如下信息的配置能力：控件名称、提示语、是否必填、视频上传、是否为默认表单项。 14、更新同步。为确保多服务器表单项的数据一致性，需支持按照序号、表单项名称、表单项 ID、操作类型、操作发起服务器、操作者、服务器、更新同步状态、更新成功日期对全服务器的器材、灭火剂、被服、生活物资的表单项的变化进行监控。可对单一服务器的表单项进行更新。 15、货物周转率。系统需能够统计最近3年的出入库记录，分析至少1600种装备类型的出入库周转率，并给出装备种类及其周转率、类型出现次数和货物分类。 16、算法权重设置。系统需支持对智能平库和立体库的权重系数进行设置。需支持对 W1 权重进行设置（货位最短轨迹权重。此系数越大，轨迹距离对 M 值影响越大），W2 权重设置（货位所在货架层数权重。此系数越大，货位所在的货架层数对 M 值影响越大），W3 权重设置（下架货位跨楼层选择权重系数），W4 权重设置（下架货位已被占用时长权重系数）。 17、模型管理。系统需可自定义创建 OA 审批的流程模型，支持最多 5 级审批、可按照不同级别、审批人职务、审批人权限、审批性质、会签或签、是否可请示上级等关键因素自由配置 OA 审批，完成配置后可对模型进行该服务器的部署。可查看当前模型的流程ID、模型标识、流程分类、模型名称、版本号、部署时间，可删除和使流程失效。 18、退役装备移交设置。系统需可设置不同单位的退役装备自动移交部门。设置完成后显示退役装备移交单位、移交部门所属支队、适用单位数量、最后编辑日期。可对已设置完成的移交规则进行编辑和删除。 19、装备数据管理。系统需可管理当前服务器中的器材、灭火剂、被服、生活物资数据，包括查看装备名称、隶属单位、装备类型、生产厂家、型号、数据审核、发卡状态、发卡方式、装备档案卡编号、数量、状态、所在位置、领用人、是否错拿。需支持高级搜索和数据的删除。 20、装备调动审核。系统需支持按照申请部门、申请人、联系电话、装备调动数、申请日期进行管理，支持审核通过和驳回两种操作。 21、箱数据管理。系统需支持对箱名称、编号、类型、隶属部门、是否在预案内、是否在容器内进行查询和删除。 22、容器数据管理。系统需支持按照容器名称、卡1编号、卡2编号、隶属部门、所在仓库、所在货位进行查询和删除。 |
| 18 |  | 智能触控门禁设备套装 | 套 | 2 | 1、天线：不小于4个独立天线，需能够部署于库房大门中心点的左右两侧及斜上方，且需嵌入门禁中与门禁为一整体； 2、供电：需为AC 220V； 3、天线增益：≥10.5dBi；探测角度：水不大于20度；垂直不小于55度；读写器最大功率≥32.5dBm； 4、传感器：探测范围广，最长距离可达不小于15米、探测角≥90°；需能够防误报；双信号处理（复合智能），能够通过微处理器分析红外和微波信号； 5、RFID读写装置：探测角度：半功率筛检角度≥65°；发射功率：≤2W；接收灵敏度：≤-85 DBM；UC通讯协议；需支持符合 EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C/ ISO18000-6B 标准的电子标签全协议功能，可快速在双协议间切换，实现同时读双协议标签； 6、馈线：内部馈线需为RG316（纯铜镀银耐高温线），耐高温不小于300℃； 7、安装方式：需为立式。 8、通用输入/输出 (GPIO):不小于2路； 9、工作频率：需满足860-868MHZ，902-928MHZ； 10、需具备WIFI、以太网接口； 11、要求通过智能触控门禁能够分为入库、通用出库、战时出库、调拨出库等操作方式扫描多模智能识别芯片，同时能够在手持控制终端或触控式一体机当中呈现扫描信息。 12、配备触控式操作一体机： （1）要求产品屏幕为：触摸屏，可使用手指、触摸笔物体触摸； （2）要求屏幕解析度：不小于1920×1080像素； （3）要求响应时间小于50毫秒； （4）要求工作温度：0-50℃； （5）要求配备USB接口； （6）电压： AC100V～240V (+/- 10 %)； （7）耗电量（待机）：≤2W； （8）耗电量（典型值）：≤250W。 |
| 19 | 智慧用电及安全 | 智能 PDU 插座 | 个 | 2 | 1、8 位 10A 智能 PDU 插座（含 LED 显示），8 孔位可以独立控制，测量实时总电压电流，检查设备功率、温度； 2、显示总电压、电流、总电能； 3、通信行业标准 YD/T2063-2009； 4、额定输出/输出电压：110-240V； 5、峰值输入/输出电流：16A； 6、集中管理 远程控制 提供 API 接口 TCP/IP 协议； 7、USB 接口 1 个。 |
| 20 |  | 智能 PDU 集中控制网关 | 套 | 1 | 1、处理器：不小于双核,主频不低于 1.4GHZ; 2、内存：≥1GB； 3、需含有千兆网卡； 4、PDU 控制数量：≥254 台。 |
| 21 |  | 油品防爆柜 | 个 | 1 | 1、不小于1650*1500*860mm； 2、需采用优质双层加厚钢板，内外钢板间隔不小于38毫米，具备优异的防火性能； 3、具备镀锌层板，能够随意调节。 |
| 22 |  | 充电防爆柜 | 个 | 1 | 1、采用 1.0MM 双层壁厚优质冷轧钢板经剪板、冲压、折弯、焊接、喷涂等工艺制作而成； 2、表面经磷酸钝化处理，环氧树脂静电喷涂； 3、柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线； 4、尺寸：≥860*860*1600mm； 5、门锁：需为三点联动式门锁,双人双锁管理控制； 6、层板：需具备最少 2 块固定式层板，带漏电开关，每层配备至少 5 个充电开关插座，每个独立层之间。 |
| 23 | 库房视频监控 | 智能摄像机 | 台 | 6 | 1、最高分辨率不小于 2560×1440，在该分辨率下可输出实时图像； 2、符合不低于 IP66 防尘防水设计，可靠性高； 3、支持背光补偿，强光抑制； 4、可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 5、不小于 1 个 RJ45 接口，内置麦克风、扬声器不少于 1 个，支持双向语音对讲； 6、支持智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远不下雨 50 米、白光最远不小于 30 米； 7、支持背光补偿，强光抑制。 |
| 24 |  | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 1、视频输入：≥32 路； 2、视频输入带宽：≥160Mbps； 3、可支持不小于 8 个 SATA 接口、1 路 HDMI、1 路 VGA、1 路 RCA、2 个USB 接口。 4、支持网络协议：IPv6、UPnP、NTP、SADP、PPPoE、DHCP； 5、每个接口硬盘容量支持：≥8TB； 6、支持支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入； 7、支持 IPC 集中管理，包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、升级等功能； 8、包含 4T 硬盘：≥4 个。 |
| 25 |  | 电子驱鼠器 | 台 | 2 | 1、供电方式：交流 AC220/50Hz，直流 DC12V ； 2、超声功率：≥12W ，有效范围不小于 500 平方米； 3、超声波频率范围：15kHz-45kHz ，声音分贝范围：90dB-120dB ； 4、带仿生驱赶功能。 |
| 26 |  | 数据监控展示屏 | 台 | 1 | 1） 要求屏幕尺寸≥95英寸，屏幕分辨率为不低于 2k； 2） 要求整机功率：≤200W； 3） 要求待机功率：≤1W； 4） 要求存储内存不小于 8G； 5） 要求支持播放格式为 AVI/RMVB/MP4/MP3/WMA/JPG/BMP； 6） 要求操作系统为安卓智能系统； 7） 要求输入电压：交流电 100~240V； 9） 要求支持 WIFI 无线网络； 10） 要求至少有一个网络接口、一个有限电视接口、两个USB 接口、一个 VGA 接口、一个HDMI 端口、一个音频输出接口。 |
| 27 |  | 操作显示器 | 台 | 1 | 1、屏幕大小：不小于13英寸； 2、分辨率：不小于 1920*1080； 3、支持 HDMI 接口不小于 1 个，USB 接口不小于2个、音频接口不小于 1 个、千兆网线接口不小于 1 个； 4、处理器不小于 6 核； 5、内存不小于8G； 6、硬盘不小于 1TB。 |
| 28 | 智能搬运模块 | 人工叉车 | 台 | 2 | 1、动力形式：电动 2、最大举升高度：不小于3米 3、载荷kg：不小于1500kg； 4、自重：不小于450kg; 5、通道宽度：2210-2280mm。 |
| 29 |  | 应急装备大数据分析系统 | 套 | 1 | 一、器材数据分析 1、数据分析：系统需能够将库房内器材数据进行统计通过图标的形式展示，帮助库房管理者更直观地了解和分析器材的使用情况、数量分布、维护情况等，从而做出更准确的决策和优化资源配置。需能够统计出器材总数、物联网率、本月新增器材数、器材可用率、国产占比；统计出进口器材和国产器材的数量和占比比率；统计出各类型的数量和占比；统计出各类型器材进口和国产的数量；统计出各类型器材使用数量；统计出器材生命周期有效数量及占比等。 2、器材存量/流量分析：系统需能够通过分析器材的存量和流量，可以了解不同类型器材的实际库存情况。这有助于合理规划和管理器材的采购、调配和补充。通过图表统计出每个月出库和入库的数量、出库存变化、每个月新增器材和报废器材的变与对比、统计出每个月器材总数的变化。 3、器材类型统计：需能够通过列表的统计出全部器材类型对应的数量，可以快速便捷查询到有多少种类型器材和对应器材数量。需支持仅看完好器材或在库器材 4、器材查询：需能够通过系统进行库房内全部器材的查询，可以实时了解器材的存量、位置、状态等信息。帮助库房管理者快速掌握装备的使用情况，避免因信息不准确或不及时而导致装备的浪费或滞留；需能够通过高级筛选属于器材的详细参数进行精准的搜索查询。 5、器材维保提醒。系统需能够支持器材维保提醒，可以库房管理者制定合理的维护计划。通过提醒器材维保的时间和内容，可以根据器材的使用情况和维护周期，及时制定定期维护和保养的计划，确保器材的正常运行和性能的稳定性。定期维护和保养可以延长装备的使用寿命，保持装备的良好状态，减少因疏忽而导致的损坏和故障，延长器材的寿命；需能够统计出今年器材维保次数，累计器材维保次数；需可查看器材的全部维保历史数据。 二、灭火剂存量分析 1、数据概览：在数据概览当中，需能够汇总统计灭火剂总量、储备存量、动态车载灭火剂数量、静态车载灭火剂数量、本月消耗量等信息，并可以以时间维度以折线图、柱状图、饼状图等对库存类型、充装消耗趋势、生命周期有效率等进行直观展示。 2、灭火剂类型统计：需能够根据单位、类型进行快速筛选汇总灭火剂存量信息，并以类型角度，统计分析灭火剂存量，并可查看各部门数量以及详细参数等信息。 3、灭火剂参数查询：需能够根据单位.类型或者名称进行快速筛选查询灭火剂存量信息，并详细记录每一条灭火剂的详细信息，能够查询详细情况，并快速导出统计表，便于统计汇总。 4、充装消耗记录：在充装消耗记录当中，需能够以时间或单位维度，汇总累计充装消耗量、A 类灭火剂消耗量、B 类灭火剂消耗量、其他灭火剂消耗量等信息，并能够汇总充装消耗记录信息。 三、记录查询与导出 1、装备申领记录：需能够以单位或申领单号进行申领单快速搜索，同时，支持根据审批类型、出库状态、审批结果进行高级筛选，快速检索申领数据，并支持查看详情及记录导出。要求支持 PDF 模式到电脑本地。 2、装备报损记录：需能够以单位、时间或报损单号进行报损单快速搜索，同时支持根据审批结果进行高级筛选，快速检索报损数据，并支持查看详情及记录导出。要求可对指定时间内的器材报损进行可视化分析，包括器材各类报损比例，器材报损单位排行（可根据当前账号隶属单位等级自动按下一级单位级别进行查看），器材类型的报损排行，要求同时支持PDF 和 Excel 批量导出两种记录模式到电脑本地。 3、入库记录：需能够以单位.时间或入库单号进行入库单快速搜索，同时能够查看入库的详情信息，快速检索入库数据，并支持查看详情及记录导出。要求支持 Excel 模式到电脑本地。 4、出库记录：需在出库记录当中，能够以单位.时间或入库单号进行出库单快速搜索，同时，支持根据出库原因进行高级筛选，能够查看出库的详情信息，快速检索出库数据，并支持查看详情及记录导出。要求支持Excel 模式到电脑本地。 5、器材维保记录：在器材维保记录当中，需能够以单位进行器材维保记录快速搜索，能够查看器材维保的详情信息，快速检索器材维保数据，并支持查看详情及记录导出。要求同时支持 PDF 和 Excel 批量导出两种记录模式到电脑本地。 |
| 30 | 库房网络及弱电配置 | 高性能无线接入点 | 台 | 2 | 1.应用层级需满足不少于二层； 2.传输速率需满足: 10/100/1000Mbps； 3.交换方式需满足：存储-转发； 4.最高速率：不小于1.6Gbps； 5.信号覆盖强度： 2.4G频段信号大于-55dB，5.8G频段信号强度大于-60dB； 6.端口结构需满足：非模块化； 7.SSID加密方式：CCMP； 8.端口描述 需满足：1个10/100/1000M以太网端口； 9.传输模式需满足： 全双工/半双工自适应； 10.每端口需满足：Link/Act/PoE Status； 11.电源电压需满足： AC 100-240V 50-60Hz； 12.功耗≤60W； 13.供电方式需满足:DC+PoE供电，PoE满足802.3at以太网供电标准； 14.工作温度需满足：0-40℃； 15.工作湿度需满足：5%-95%（无冷凝）。 |
| 31 |  | 8路poe交换机 | 台 | 1 | 1.传输速率需满足： 10/100/1000Mbps； 2.交换方式需满足： 存储-转发； 3.背板带宽需满足：不小于16Gbps； 4.包转发率需满足：不小于11.9Mbps； 5.MAC地址表 需满足：不小于4K； 6.端口结构需满足：非模块化； 7.端口数量需满足：不少于 8个； 8.端口描述需满足：不少于8个千兆电口PoE/PoE+； 9.传输模式 需满足：全双工/半双工自适应； 10.网络标准 IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商、IEEE802.3x、VLAN 支持； 11.状态指示灯 每端口需满足：Link/Act/PoE Status； 12.每设备需满足：Power/PoE-MAX； 13.电源电压需满足： AC 100-240V 50-60Hz； 14.电源功率 功耗≤130W。 |
| 32 |  | 机柜32U | 台 | 1 | 1.尺寸不小于600*600*32U/1610mm； 2.机柜内需含不少于：1块固定板、1套8位电源排插、2只风扇、20套螺丝，支脚、脚轮各4只。 |
| 33 |  | UPS电源 | 台 | 1 | 1、容量不小于3000VA/2400W； 2、输入电压范围需满足115-300VAC； 3、后备延时：≥60分钟。 |
| 34 |  | 库房网络弱电实施 | 项 | 1 | 1、辅材（6类网线、阻燃管、桥架、弱电设备供电电源等辅助材料）； 2，包含整套网络及弱电实施。 |

附件：设计方案

一、进贤县消防救援大队物资储备库设计方案

进贤县消防救援大队物资储备库（402㎡），单层建筑。根据实际情况设计为三层货架，

设计成果：整体货位219托，每个货位按照50件估算，共计能够存放装备物资约1万余件。

采用智能触控式门禁、多功能手持读写触控终端、多模智能识别芯片、人工电动叉车等智能硬件配置，实现库房的智能化实施。使用人工电动叉车，从最远区域取货搬到车上需要约100秒，平均效率30-40托/小时。

本仓库项目面积402㎡，单层建筑，没有上下楼，需要将货物直接装上车，仅考虑直线运行速度：人工叉车3-4米/秒，智能搬运机器人（无人叉车）1.2-1.5米/秒，人工叉车已经是无人叉车的3倍左右，所以本仓库项目选用人工叉车2台配合门禁、手持终端、RFID标签等仓储设备，满足智能化仓储需求。

3.3供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 97包：排用炊事单元、单兵携行包【核心产品】、净水设备

97包-1：排用炊事单元

- 货物名称：排用炊事单元

- 二、产地：国产

- 三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- 3.2便携炊具野外炊事器材连用野战给养器材单元用于≥100人野营炊事给养，具有品种齐全，结构紧凑，操作方便，组合科学，携带容易，适应性好，功能性强，泅渡时可漂浮等优点；

- 3.3主要由：45L铝锅2个、2L铁锅1个、60cm铝合金菜盆20个、野战燃油炉灶1整套（包含油罐1个、燃烧器2个、输油胶管4条、打气筒1个、备件包1套、折叠式支架2个）、焖饭器2个、切菜（和面）布2块、切菜板2个、菜刀、2把、饭勺6个、调料袋1个、手套2副、背架1整套（包含锅背架1付、燃油炉背架1付、给养携行包背架2付）、5kg软体油桶2个、20L送饭（背水）袋、锅罩袋2个、锅铲1个、炒勺1个、应急灯1个、蒸盘1个等组成；

3.4供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.5 提供中文使用说明书，含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

97包-2：单兵携行包

- 一、货物名称：单兵携行包

- 二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2主要组成：包含主背包1个、辅助胸包1个、离地式单兵帐篷1顶、自动充气垫（防潮垫）1套、睡袋1个、多功能工兵铲1把、单兵净化器1个、便携式头灯1具、多功能折叠刀具1把、军用水壶1个、折叠马扎1个、洗漱用品1套、应急急救包、指南针、高音哨、帐篷灯、饭盒（含刀叉勺）1个、LED灯1个、放大镜1个、反光镜1个、温度计1个、密封舱1个，手电筒1个、雨衣1套、高能量自热即食食品1份、蚊虫药1盒、防静电内衣裤1套、袜子1套、拖鞋1双等组成；

3.3主背包

3.3.1主背包：容积：≥70L，分仓室设计，背包后背、腰垫、肩垫均使用高透气网布，背包颜色根据用户需求确定；

3.3.2 面料：主料≥1050D加密防水尼龙牛津布，透明PV涂层，具有强度高、耐磨、防水、防撕裂等性能；

▲3.3.3面料撕破力经向≥250N，纬向≥250N；

3.3.4封口布面料：≥300D尼龙布，PV涂层；里料≥210D加密尼龙布；

3.3.5背囊分为顶包、主包、背负系统、扣件、拉链、织带等附属配件；

3.3.6背负系统：高强背负系统和肩带收紧系统构成背囊的背负系统，内藏式骨架由航空铝材制作；

3.3.7辅助胸包：容积≥20L,适用于胸前挂负及单独背负；

3.4离地式单兵帐篷；

3.4.1材质：牛津布；

3.4.2长×宽：≥2m×1m；

3.4.3具备防水、防晒、防潮功能；

3.4.4产品重量：≤4.5kg；

3.4.5承重：≥150kg；

3.4.6离地高度：≥300mm；

3.5自动充气垫（防潮垫）：高性能复合材质；

3.6睡袋：重量（kg）≤2kg；

3.7多功能工兵铲：可折叠，折叠后尺寸≤20cm×10cm；重量≤500g；

3.8单兵净水器：可将河水、雨水、湖水等天然水净化为直接饮用水；重量≤100克；

3.9便携式头灯：可满足强光、弱光、闪光等多种切换模式，有效射程≥25m；强光最大续航能力≥2h；

3.10洗漱用品：重量≤350g ，包含牙膏、牙刷、镜子、毛巾、梳子、漱口杯等物品；

3.11高音哨：具备指南针、测温、照明等多种功能，重量≤100g；

3.12折叠马扎：主体铝合金材质，重量≤0.5kg；

3.13饭盒（含刀叉勺）：304不锈钢、耐腐蚀；

3.14供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.15提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

97包-3：净水设备

一、货物名称：净水设备

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2滤材：PP棉、双控制膜陶瓷膜滤芯、NMC滤料、活性炭、反渗透膜 ；

3.3适用水源：Ⅳ类及以上地表水或地下水；

3.4净水流量：≥70L/h ；

3.5生活用水流量：≥200L/h ；

3.6净水容量：≥3m3 ；

3.7尺寸：长×宽×高（mm）≥500*400*500 ；

3.8材料：陶瓷、NMC 滤料、活性炭、RO膜、PP、ABS、PE、不锈钢等；

3.9供货前，供应商须对接用户单位，满足用户需求。

3.10提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 98包：宿营方舱

一、货物名称：宿营方舱

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2满足≥24人宿营需求，配备空调、加热器、洗漱台，独立卫生间以及空气净化系统；

3.3箱体

3.3.1高强度型材焊接，磷化电泳处理；全车聚氨酯发泡；优于标准集装箱强度设计，经久耐用，结构稳固；

3.3.2箱体尺寸长×宽×高（mm）：≥9000*2400*2800，配标准集装箱角件，模块厢体底部采用氧化花纹铝板装饰，顶板采用装饰底板加铝塑板，箱体防水、防晒涂层处理，表面聚氨酯发泡隔热防震处理；

3.3.3颜色：提前对接使用单位，满足用户需求；

3.4液压系统

3.4.1支撑油缸4个支腿，单腿 5 吨，下翻油缸翼开箱体结构、液压驱动；

3.4.2液压泵站为220V泵站，调平机构为自动调平系统，保证支腿支出稳定；

3.4.3液压操作系统运用PLC编程，可无线遥控控制；

3.5附属装置：折叠帐篷 2 套，篷布为双层，防水层、保温层，可伸缩骨架，伸缩长度 ≥5m；

3.6警示系统

3.6.1平板灯10只、工作电压DC24V；

3.6.2灯带10根、工作电压：DC24V；

3.6.3白光长条灯带，灯带长度≥6米；

3.6.4示廓灯4只，红色、白色各2只；

3.7电器系统

3.7.1 配备1台≥75 英寸车载专用显示器，抗震性能优越；

3.7.2 配备1 台≥75 英寸车载专用触摸一体机，抗震性能优越；

3.7.3多媒体系统1套配置多媒体外接舱，满足音视频，电源预埋布线，集成式通讯端口，音频，视频线预埋，端口集成，双备份；

3.7.4整车线束具备高压、低压线路，高低压分开相隔离；包含 1mm²、2.5mm²、4.0mm²、6mm²线径线束，线束外部缠绕阻燃波纹管，各支路有线标标注；

3.7.5电池组2块 单块电池电压：DC12V，电池容量:200AH；

3.8其他

3.8.1接地棒 1 套 镀铜接地棒，抗拉强度大，耐腐蚀性强；

3.8.2随车工具及附件，包含底盘随车工具包；

3.8.3尼龙垫块 1 套 支撑下翻门板；

3.8.4双人床 ：≥25 套：可折叠上下双人床；

3.8.5运输辅助：运输筐 10 个 放置折叠桌椅；

3.9供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.10提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 99包：便携式推车

一、货物名称：便携式推车

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求

★3.1提供由省级或国家级权威检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

3.2便携式推车整体表面为一个平面，便于存放和安放货物，轮胎采用真空越野轮胎和轮毂电机，使用起来方便省力；配备调速器，可调整速度的快慢；车架与轮胎处具有减震功能，推车具有可折叠功能，便于存储；车辆前方配备行车灯，便于夜间行车；

3.3主要配置

▲3.3.1.最大载重：≥300Kg；

3.3.2.车辆尺寸：长×宽×高（mm）≥1900*1000*900；

3.3.3.车辆折叠后尺寸：长×宽×高（mm）≤1500*1000*400；

3.3.4.轮胎尺寸≥12寸，实心胎；

▲3.3.5.锂电池 电池容量：≥20000mAh ；

3.3.6.充电时间：≤6h；

3.3.7.电机：≥350W；

3.3.8.行军中可调节车速的快慢，同时具有前进后退两个功能；

3.3.9.续航公里：空车≥40km，满载≥20km；

3.3.10.车身重量：≤70Kg；

3.3.11.具有行车灯，照明时长≥10h；

3.3.12整车带可折叠护栏，侧面护栏展开后可成180°；配备绑带≥2根（长≥20m，宽≥5cm，断裂强度≥1000kg）；

3.4供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求；

3.5提供中文使用说明书（含电子版），含装备简介、使用注意事项及维护保养等内容。

## 100包：履带式挖掘机

一、货物名称：履带式挖掘机

二、主要规格：国产

三、主要技术规格、参数及要求:

3.1整车尺寸：长×宽×高（mm）≤9700×3000×3500；

3.2底盘

▲3.2.1功率≥115kw；

3.2.2排放标准：符合国四标准；

3.2.3燃料：柴油；

3.2.4机重：21-22吨；

3.2.5标准斗容≥1m3；

3.2.6履带宽度（标准）≥600mm；

3.2.7驱动形式：液压驱动；

3.3驾驶室和操作环境

3.3.1加装落物式保护结构；

3.3.2加装滚翻式保护结构；

3.3.3加装防飞溅防护网；

3.3.4加装后视仪；

3.4工作范围

3.4.1最大挖掘高度≥9600mm；

3.4.2最大挖掘距离≥9800mm；

3.4.3最大挖掘深度≥6500mm；

3.4.4最大卸载高度≥6700mm；

▲3.4.5铲斗挖掘力：≥135kN；

3.4.6接地比压：≥45kPa;

3.4.7爬坡能力：≥35°；

3.5其它需求

3.5.1符合国家标准《土方机械步履式液压挖掘机》（GB/T37904-2019）；

3.5.2颜色:根据用户单位需求喷涂标识；

3.5.3其他：可快速安装和拆卸破碎锤装置，配备破碎锤；

3.5.4供货前，须主动对接使用单位,满足用户需求；

## 101包：轮式装载机

一、货物名称：轮式装载机

二、主要规格：国产

三、主要技术规格、参数及要求:

3.1整车尺寸：长×宽×高（mm）≤8500×3100×3600；

3.2底盘

▲3.2.1功率≥160kw；

3.2.2排放标准：符合国四标准；

3.2.3燃料：柴油；

3.2.4机重：16-18吨；

3.2.5标准斗容≥2.5m3；

3.2.6驱动形式：轮式驱动；

3.4工作范围

3.4.1卸载高度≥3050mm；

3.4.2卸载距离≥1050mm；

▲3.4.3最大掘起力≥170KN；

3.4.4额定载重量：≥4900kg；

3.4.5最大行驶车速（km/h):≥35km/h

3.5其它需求

3.5.1颜色:根据用户单位需求喷涂标识；

3.5.2其他：可快速安装和拆卸破碎锤装置，配备破碎锤；

3.5.3供货前，须主动对接使用单位,满足用户需求；

## 102包：卫星便携站

一、货物名称：卫星便携站

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

用途：融合卫星通信、Mesh通信、5G通信、WiFi、音视频调度、视频显示、信息管理等多功能业务于一体，现场指挥人员可基于卫星站，实现救援现场多路信息传输、汇集、展示、调度等操作，实现单兵、前指、后指之间的信息联动和协作。包含卫星便携站1套，视频指挥箱1套。

（一）卫星便携站

★1.工作频率：发射：14 GHz ～14.5GHz，接收：12.25 GHz～12.75 GHz；

★2.等效口径：≥0.6米；

3.天线增益：发射≥35dBi, 接收≥34.5dBi；

4.调整方式：手动调节方位、俯仰、极化，开通展开即可对星使用；

5.通信能力：卫星通信、Mesh通信、4/5G通信；

6.对星方式：内置方位俯仰极化传感器，能实时显示卫星站理论角度和实际角度信息；内置简单频谱仪，可查看载波和信标状态；支持智能辅助对星；

7.输出功率：≥16W（42dBm）；

8.调制解调方式：至少包括BPSK、QPSK、8PSK、16APSK；

▲9.数据速率：上行速率≥4Mbps、下行速率≥12Mbps；

10.屏幕显示：自带12寸以上高亮显示屏（720P），内置摄像头、扬声器；

11.防护等级：≥IP65.

▲12.整站开通时间：≤3分钟；

★13.入网标准：支持网管和业务双通道，可接入消防救援局卫星主站网管系统；支持网管信令加密传输。

14.业务传输：支持1-14路单兵音视频接入调度；支持现场音视频及单兵佩戴终端数据通过Mesh信道回传至卫星站；支持后指、前指、灾害现场三方语音通话；具备多路本地视频监控、画面按模板显示、多路视频合路回传等能力；支持H.265和H.264，能实现720P以上高清图像传输；可主动调取消防图像综合管理平台内的指挥、监控、卫星、4G等图像资源（消防图像综合管理平台对接接口文件见附件）

★15.便民服务：内置便民电话APP，支持受灾群众通过卫星链路拨打公网电话；

16.外形尺寸：长宽高≤700×500×200mm，整站重量≤16.5kg；

★17.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块。

（二）视频指挥箱

视频指挥箱采用一体化设计，产品具有视频指挥、视频会商、视频回传、卫星定位、本地录像等功能，可作为临时指挥中心，实现实时视频调度、指挥和会商应用；

★1.能接入消防图像综合管理平台，实现视频的浏览、上传、分发等，可以将视频信息投送至现场大屏幕；

★2.能与消防后方指挥中心进行双向1080P及以上的音视频会议；

3.采用手提安全箱结构，整机满足三防要求，防护等级≥IP66；

4.编码分辨率：1080p、720p、SXGA、XGA、SVGA、VGA等可选；帧率：1-30帧可调；

5.视频输入：内置≥1080P 摄像机；1 路 HDMI 视频输入；

6.视频输出：内置≥13寸液晶显示屏，分辨率＞1080P；1 路HDMI 视频输出；

7.音频接口：1 路输入，内置咪头及面板上的航空头（可选）手咪输入；1 路输出，内置喇叭及面板上的航空头（可选）手咪输出；

8.网络：4G/5G 网络，双卡双待，5G全网通；WiFi 网络支持802.11b/g/n，2.4G；有线网络支持RJ45 100/1000M 自适应以太网口。具有一键切换网络；

9.电源：支持直流稳压输入；内置大容量锂电池，续航时间≥4 小时；

10.工作环境：温度≥-20℃～55℃；

11.配置5G流量卡2张，每张卡包含1年5G国内流量（每月≥20G）；

12.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 103包：北斗有源终端

一、货物名称：北斗有源终端

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★1.北斗与手机、北斗终端短信互通，当常规移动手机信号缺失时，可通过北斗短报文功能与任意北斗终端或其他手机用户进行短信通讯；

2.支持常规手机通讯功能，可插入常规的手机卡进行语音电话和文字信息通讯，支持全网通频段；

▲3.CPU：主频≥8核，≥2.0GHz；

▲4.运行内存：≥6GB；

5.存储：≥64G，支持TF卡扩展≥128G；

6.屏幕：≥5.0寸高清IPS显示屏，分辨率≥1920×1080；

7.摄像头：前置≥800万像素，后置≥1600万像素；

8.电池：≥6000mAh，工作温度：-30°C～+50°C；

9.防护等级≥IP67；

★10.仅支持单北斗独立定位模块；定位精度≤5m，配备专业的北斗短报文通信软件；

★11.可接入国家局现有北斗消防综合管理服务平台。

12.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 104包：5G单兵图传

一、货物名称：5G单兵图传

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★1.整体结构：一体化设计，集成音视频硬件编码、4G/5G网络、WIFI、北斗定位、存储、锂电池等模块。硬件视频编码视频终端设备，非手机类产品，具备摄像机标准热靴安装座，可与DV摄像机组合使用；

★2.兼容性要求：支持GB/T 28181协议，可实时调度视频，发起语音对讲，获取定位信息；

3.编码协议：视频编码支持H.264、H.265，音频编码支持G711、GSM或AAC；

视频特性：支持1080P、720P、4CIF、CIF，帧率5~60帧可选；

★4.状态显示：具有显示屏幕，可显示工作状态、网络状态、定位信息、剩余电量、存储状态等信息；

5.视频接口：≥1路HDMI高清视频源输入；

6.音频接口：3.5mm耳麦一体接口≥1，HDMI输入≥1，内置蓝牙，支持蓝牙耳机连接；

★7.网络接口：4G全网通≥1，5G全网通≥1，WIFI≥1，10/100M以太网口（可由USB接口转出）≥1；

8.其他接口：TF卡卡槽≥1，SIM卡双卡槽≥1，USB Type-C接口≥1；

★9.卫星定位：仅支持单北斗独立定位模块，定位信息以OSD方式上报；

10.安全性：支持VPN传输，IPSec(支持CA数字证书），PPTP/L2TP,GRE/IP，帐户权限确认；

11.录像存储：支持MicroSD卡存储，单卡存储容量≥128G；

12.供电电源：内置锂电池，连续工作续航时间≥8小时；

13.工作温度：≥-10℃~+50℃；

14.配件要求：存储转运安全箱×1，HDMI接口线×1，三脚架×1，蓝牙耳机×1，专用防寒防水套×1，128G TF卡×1；

★15.设备能全功能接入（必须协议级）国家局及江西总队消防图像综合管理平台；

16.配置5G流量卡2张，每张卡包含1年5G国内流量（每月≥20G）。

17.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 105包：音视频布控球

一、货物名称：音视频布控球

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★1.整体结构：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、电池、卫星定位、激光灯等模块，防护等级≥IP66，具有手提把手设计；

★2.兼容性要求：支持GB/T 28181标准，可实时调度视频、控制云台、发起语音对讲、获取定位信息等。设备全功能接入（必须协议级）国家局及江西总队消防图像综合管理平台；

3.编码协议：支持H.264、H.265，支持G711A、G722.1；音频采样率≥32KHz；

4.视频码流：支持双码流，分辨率支持1080P、720P，帧率≥25帧/秒；音频对讲具备回声消除；

5.摄像机机芯：高清机芯有效像素≥200万，CMOS尺寸≥1/2.8″；光学变倍≥30倍，数字变倍≥16倍；

6.最低照度：彩色≤0.001Lux（F1.2,AGC on），黑白≤0.0002Lux（F1.2,AGC on）；

7.摄像机功能：具有加热去雾、自动聚焦、自动白平衡、数字宽动态等功能；

8.夜视功能：夜视距离≥100米；

9.摄像机云台：水平旋转范围可达360°，垂直旋转范围可达-15°~90°；

★10.网络接口：4G全网通≥1，5G全网通≥1，WIFI≥1，10/100M以太网口（航空插头转出）≥1；

11.其他接口：SIM卡插槽≥2，TF卡插槽≥2；内置蓝牙，支持蓝牙对讲，支持蓝牙锁定一个布控球；

★12.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

13.录像存储：可用MP4或AVI格式，分辨率≥720P；支持双TF卡，单卡存储支持≥128G，可循环覆盖；

14.状态显示：具有显示屏幕，可显示4G，5G、WIFI、蓝牙连接状态、电量、信号强度，显示平台的连接状态；OSD可调取显示，设备名称、时间、蓝牙、4G，5G网络、电量字符叠加；

15.供电电源：内置锂电池,连续工作续航时间≥10小时,重量：≤2.5KG;

16.安装方式：磁力吸盘，支架可壁装、吊装、杆装；

17.工作温度：≥-20℃~+55℃；

18.配件要求：存储转运安全箱×1，接口线×1，三脚架固定圆盘×1，三脚架×1，蓝牙耳机×1，有线手咪×1，车载充电器×1，专用防寒防水套×1,128G TF卡×1；

19.配置5G流量卡2张，每张卡包含1年5G国内流量（每月≥20G）。

20.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 106包：卫星电话

一、货物名称：卫星电话

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

1.设备尺寸≤180×85×30mm（不包含天线），天线的长度不低于100mm，天线收藏后，整机无凸出部分可平放；

★2.卫星网络工作频率：上行1980～2010MHz，下行2170～2200MHz；

★3.配置：CPU≥四核，主频≥1.0GHZ,操作系统≥Android8.1，存储≥2GBRAM+16GBROM，显示屏≥3英寸电容触摸屏，摄像头：后置≥1300万像素，前置≥500万像素；

4.支持天通卫星移动通信话音、短信业务；

5.支持电信、移动、联通4G全网通网络；

6.具有实体自定义功能按键，具有实体SOS按键；

★7.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

★8.卫星天线可拆卸，配备手持全向天线；

▲9.电池容量≥5000mAh,通话时间≥8小时，待机时间≥120小时；

▲10.搜星时间：待机状态，空旷环境中接入自主卫星移动通信系统所需时间搜星时间≤90秒；

11.重量：≤400g；

12.蓝牙≥BT4.2；WLAN/Wifi：支持802.11 n/g/b/a  2.4G/5G；

13.耳机接口：具有Type C、USB接口或独立的3.5mm标准耳机接口，支持耳机与充电同时工作；

14.卡座数：卫星卡+4G卡+TF卡；

15.传感器：重力传感器、距离传感器、光线传感器、指南针、陀螺仪；

16.防水防尘：≥IP67、使用温度：-20℃～60℃。

17.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 107包：手持电台【核心产品】、防水定位对讲机、骨传导通话装置

107包-1：手持电台

一、货物名称：手持电台

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★1.提供具有CMA和CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- ★2.兼容性：此装备要与江西消防现有手持电台和窄带自组网基站进行适配，具备PDT数字集群、数字常规、MPT模拟集群、模拟常规功能，可自由切换；

★3.对讲机旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人，支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音，噪声抑制能力≥25dB；

- ★4.性能要求：工作频率范围：350MHz-400MHz；发射功率：1-3.5W可调，对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0；

- 5.功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能；

- 6.防水防尘等级：IP68；

- ★7.防爆等级：≥Ex ib ⅡB T4 Gb（爆炸性气体）和Ex ib ⅢC T130℃ Db（可燃性粉尘）（提供 Ex ib ⅡB T4 Gb 及Ex ib ⅢC T130℃ Db防爆等级合格证复印件）”；

- ▲8.信道数量：≥1000，信道间隔：12.5KHz/25KHz；具有国家型号核准证，电池工作时间：模拟：≥9h，数字：≥12h；电池容量：≥2400mAH；

- ★9.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

- ★10.外观显示：具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0英寸，对讲机尺寸（含电池）：≤140*60*40mm；对讲机质量（含电池和天线）：≤400g，外观需有红色标记；

- 11.配有专用充电器、皮带夹、手咪及耳机，防爆电池2块；

- 12.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

107包-2：防水定位对讲机

一、货物名称：防水定位对讲机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

- ★1.提供具有CMA和CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

- ★2.兼容性：此装备要与江西消防现有手持电台和窄带自组网基站进行适配，具备PDT数字集群、数字常规、MPT模拟集群、模拟常规功能，可自由切换；

★3.对讲机旋钮支持360°无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人，支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音，噪声抑制能力≥25dB；

★4.性能要求：工作频率范围：350MHz-400MHz；发射功率：1-3.5W可调，对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于Bluetooth V5.0；

5.功能要求：具备按照消防三级组网要求预设频率、一键选频功能，具备一键报警撤离功能，支持全程录音、录音文件导出功能；

6.防水防尘等级：IP68；

▲7.信道数量：≥1000，信道间隔：12.5KHz/25KHz；具有国家型号核准证，电池工作时间：模拟：≥9h，数字：≥12h；电池容量：≥2400mAH；

★8.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

★9.外观显示：具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0英寸，对讲机尺寸（含电池）：≤140*60*40mm；对讲机质量（含电池和天线）：≤400g，外观需有蓝色标记；

10.配有专用充电器、皮带夹、手咪及耳机，防爆电池2块；

11.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 107-3包：骨传导通话装置

一、货物名称：骨传导通话装置

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

1.采用骨传导技术体制，通过感知震动拾取话音，应符合人体工程学，穿戴舒适；

▲2.信噪比：≥60dB；

3.频率：至少支持100~10000Hz；

4.防护等级：≥IP67；

★5.防爆等级：≥EXib IIC T5 Gb，提供第三方权威机构认证的防爆等级合格证。

▲6.送受话器语音清晰度：≥2级，在95dB噪声环境下可辨识通话；

7.配备PTT套件，适用于各种双手不能离开设备的任务；

8.对讲机连接线缆具有防拉拽设计；

★9.此装备要与消防现有手持电台和此次采购的手持电台要进行适配。消防现有电台主要是海能达PD780、HP780，科立讯DP980、万格VR8810等。

- 10.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 108包：公网集群对讲机

一、货物名称：公网集群对讲机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

1.对讲机尺寸≤160mm×70mm×40mm，对讲机质量≤260g；

2.网络制式支持4G全网通；

3.屏幕≥2.4英寸；

★4.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

▲5.防护等级≥IP65；

★6.产品需提供防爆等级报告复印件，同时满足气体防爆：Ex ib IIB T4 Gb，粉尘防爆：Ex ib D21 T135℃标准；

★7.可接入江西消防现有公网数字对讲系统，实现语音、定位等数据无缝对接；

- 8.含5年公网对讲机流量卡使用费。

- 9.配有专用适配器、座充、皮带夹、耳机，皮套；

10.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

## 109包：侦查无人机

一、货物名称：侦查无人机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：包含双光无人机1套、测绘无人机1套

（一）双光无人机

★1.四旋翼无人机，对角线轴距：≤400mm；

★2.最大起飞质量：≥1000克，折叠尺寸（不带桨）≥200×90×80（mm）；

★3.最大上升速度：≥8米/秒，最大下降速度：≥6米/秒，最大水平飞行速度：≥20 米/秒，最大抗风速度：≥12米/秒；

▲4.最长飞行时间：≥45分钟；电池≥5000mAh；

5.云台镜头一

（1）传感器：1/2"CMOS；

（2）有效像素≥4800万，最大照片尺寸：≥8000×6000；

（3）照片拍摄模式：单张拍摄，定时拍摄，低光智能拍照，全景拍照，照片格式：JPEG；

6.云台镜头二

（1）传感器：1/2"CMOS；

（2）有效像素≥1200万，最大照片尺寸：≥4000×3000；

（3）最大数字变焦：≥50倍混合变焦；

（4）感知系统类型：全向双目视觉系统，辅以机身底部红外传感器；

7.云台镜头三

（1）热成像相机传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）；

（2）测温方式：点测温、区域测温;

（3）视频分辨率：≥640×512@30fps；数字变焦：≥28倍；

8.遥控器屏幕尺寸：≥5.5英寸；

9.屏幕亮度：≥1000尼特；

10.续航时间：≥3小时；

11.视频输出接口：Mini-HDMI接口；

12.电池套装

（1）智能飞行电池×5；

（2）多联充电器（功率≥100W）×1;

（3）防水收纳箱1个。

13. 桨叶3对，桨叶保护罩1套；

14.存储套装：256GBTF(microSD)U3 A2卡×2，最高写入速度：≥90MB/s，最高读取速度：≥160MB/s，USB3.0读卡器×1;

15.整套装备包含无人机飞行器、喊话器、遥控器，云台相机≥3、RTK模块×1、整套装备厂家自有损坏换新服务不少于1年等；

★16.卫星定位功能采用单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭GPS等非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）。

17.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

（二）测绘无人机

★1.四旋翼无人机，最大起飞质量：≥1000克；

★2.折叠尺寸（不带桨）≥200×90×80（mm）；

★3.对角线轴距：≤400mm；

▲4.最长飞行时间：≥45分钟；电池≥5000mAh；

5.最大可抗风速：≥12m/s；

6.最大水平飞行速度：≥15m/s；

7.最大飞行海拔高度：≥6000米；

8.广角相机CMOS	具备测绘相机，相机CMOS≥4/3英寸；

9.广角相机像素：有效像素≥2000万；

10.具备长焦相机，相机CMOS≥1/2英寸；

11.数字变焦，变焦倍数≥56倍；

12.支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸;

13.电池套装：

（1）智能飞行电池×5；

（2）多联充电器（功率≥100W）×1;

（3）防水收纳箱1个。

14. 桨叶3对，桨叶保护罩1套；

15.存储套装：256GBTF(microSD)U3 A2卡×2，最高写入速度：≥90MB/s，最高读取速度：≥160MB/s，USB3.0读卡器×1;

16.整套装备包含无人机飞行器、喊话器、遥控器，云台相机≥2、RTK模块×1、整套装备厂家自有损坏换新服务不少于1年等；

★17.卫星定位功能采用单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭GPS等非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）。

- 18.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 110包：专业任务无人机A

一、货物名称：专业任务无人机A

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

包含专业无人机1套、光电吊舱1套、地面设备1套、五镜头倾斜摄像机模块1套、人员培训2名。

（一）飞行平台

★1.机型设计：采用固定翼与多旋翼结合的复合翼机型设计；

★2.动力系统：纯电动力系统；

★3.巡航速度60-150km/h;

★4.搭载光电吊舱（双光吊舱）情况下，最大续航时间：≥180min；

▲5.作业半径≥50km；

▲6.载重能力≥10kg；

7.巡航升限≥6km；

- 抗风能力≥12m/s（6级）；防雨能力：在降雨强度≥10mm/min的情况下飞行时间≥30min；

★9.卫星定位功能支持单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭GPS等非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）。

★10.支持卫星导航信号被干扰丢失或诱骗的情况下，无人机可立即返航，在搭载吊舱的情况下，无人机可正常执行目标跟飞、目标锁定环绕等功能；

11.应机载高精度DSM数字地表模型数据，应支持自主实时智能避障功能；

12.具备机载AI智能识别功能，支持自动检测画面内的人、车、船等目标，并可支持多类多目标实时识别、标记和提示的功能；

13.具备机载AI智能识别功能，支持对目标进行数量和密度统计功能；

14.飞行控制系统具备“黑匣子”功能，存储频率≥200Hz，存储量≥100小时详细飞行数据。

★15.图传数据链传输距离：≥50km；

16.数据链传输最大码率≥7.5Mbps；

17、数据链具备音频、视频、遥测信号同时传输的能力；

18、数据链支持广播功能，支持一对多通讯方式。

★19.采用多余度（两套及以上）自动驾驶仪，多套互为独立的传感器，具有：气压高度、惯性测量、导航定位、航向测量等功能，多套传感器独立工作，互为备份。

（二）光电吊舱

1.可见光传感器分辨率：≥1920(H)×1080(V)，光学镜头变焦≥30倍；

2.红外传感器分辨率：≥640(H)×512(V)，光学镜头焦距≤50mm，支持电子变焦；

3.无人机系统具备目标跟随功能。

（三）地面设备

1.地面遥控操作终端内置电池工作时间≥3小时，同时可支持外部电源供电；

2.支持通过4G/5G移动通信链路，将高清视频和无人机飞行数据同时上传到云系统的功能；

3.地面站软件具备3D地形显示功能，具有仿地飞行航线规划功能。

（四）五镜头倾斜摄像机模块

1.机身尺寸小于150*150*100mm，质量≤700g。

2.镜头数量：5个，焦距35mm，角度45°，有效总像素≥ 1 亿，单相机像素 ≥ 2400 万，可独立采集POS数据，POS 数据精准至 1 cm，可搭配三维建模系统进行建模。

3.相机出厂经过双重（室内 /室外）精密测绘标定，检校计算并验证相机畸变参数达到测绘免像控要求。

4.相机具备与飞行器的连接接口。

（五）人员培训

★培训2名超视距操作员，要求取得相关执照。

技术支持与服务：

1、机身及吊舱配备提供飞行保险，服务时间≥2年，应包含机损险及额度≥ 100 万元/年的第三方责任险，不计免赔；

2、提供≥1年期免费应急响应作业服务，人员响应≤1小时，到达时间≤24小时；

3、当无人机出现故障返厂维修期间，中标单位应提供备用无人机；

4、提供中文使用维护说明书；

5、供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 111包：专业任务无人机B

一、货物名称：专业任务无人机B

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

包含专业无人机1套、系留系统1套、复合镜头挂载1套、照明模块挂载2套、宽带自组网挂载设备2套、窄带自组网挂载设备2套、人员培训4名。

(一)飞行平台

★1.飞行系统：多旋翼重载系留无人机系统；

★2.飞行高度≥300米时，单架次续航≥12小时；

▲3.净载重能力≥15kg；

★4.抗风能力：≥12m/s（6级）；

5.其他要求：有良好的电磁兼容性，可单独挂载350-400M单频语音中转基站；可同时挂载宽带自组网和窄带自组网模块，实现宽、窄带浮空平台中继；

★6.卫星定位：卫星定位功能采用单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭GPS等非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）。

7.除配齐标准配件外，另需配备同款电池×2、充电装置×1。

（二）系留系统

1.可自动收放线，智能排线；

2.地面供电中断自动降落，控制信号中断自动降落；

3.系留线缆伺服装置有运输卷筒抱死功能；AC220V供电；

4.电池：备用动力电池为系留供电加热，备用电池低温下无电量损失；

5.变频发电机：功率≥3500W；数码变频；强制风冷；持续工作时间（h）≥6.5；额定功率（KW）≥3.5；燃油箱容量（L）≥9.5；净重≤30kg。

（三）复合镜头挂载

1.整体参数：

（1）尺寸≤200×200×200mm；

（2）质量≤1600g；

（3）载荷接口：快拆接口；

（4）支持低光拍照模式，可以自动根据环境光线匹配优化策略及算法，在低光、逆光场景拍照更清晰；

（5）支持夜景模式、自定义水印功能、自动跟随、AI识别功能；

（6）支持同时显示可见光和红外画面，并且两个画面可以同时变焦；

（7）云台抖动量：±0.01°；

（8）云台可控制转动范围：平移范围≥-90°至+90°，俯仰范围≥：-120°至+30°。

2.云台变焦相机；

（1）有效像素 ≥400 万；

（2）等效焦距段覆盖范围≥32mm-750mm；

（3）视频分辨率：≥1920×1080@30fps，支持MP4格式；

（4）照片分辨率：≥1920×1080，支持JPG格式。

3.长焦红外相机

（1）镜头：等效焦距≥120mm；

（2）数字变焦等效倍数4× 8× 16× 32× 64×；

（3）热成像分辨率≥1280×1024@30fps；

（4）可见光分辨率≥1920×1080；

（6）测温范围：-20℃至150℃；

（7）支持拍摄带有红外信息的照片，用软件进行后处理测温。

4.激光测距仪

（1）测量精度1公里内偏差≤1m；

（2）测量范围≥1200m。

5、红外激光补光灯

（1）补光灯出光功率≥3W；

（2）出光角度 ≤3°；

（3）补光距离≥400m。

（四）照明模块挂载

1、具有照明功能，照明光通量≥200000lm；

2、飞行在50米时，地面亮度≥150lux。

（五）宽带自组网挂载设备

1.操作便捷、可一键式开机、开机即用；

2.配置全向天线，视距场景与图像自组网基站间传输距离≥100km，且无线传输速率≥20Mbps；

3.可1420-1520MHz工作频段。中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步；

4.发射功率≥10~20W，可双发双收；

5.接口要求：提供RJ45网口1个及以上、RS-232串口和2个及以上MESH天线接口；

6.整机质量：≤1.5kg；

7.工作温度：满足-30℃~+65℃；

8.提供移动端APP和PC端WEB管理工具，可拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。

9.与本次招标的消防员单兵图侦系统、背负式可视系统，在使用的图像自组网单兵、图像自组网基站配套使用，可以实现MESH无线空口互联互通。

10.仅支持单北斗定位功能；

（六）窄带自组网挂载设备

1.级联要求：级联4跳之后延时≤0.5s；

2.操作便捷、支持一键式开机、随地架设、预设频率；

3.兼容性：支持标准PDT对讲机接入；

4.频率范围：350-400MHz；

5.组网要求：支持有线、无线联网以及有、无线混合组网；

6.具备有PTT按键、麦克、喇叭、爆闪灯；为方便部署，基站须有声音提示及信号强度显示；为方便回收，可远程控制声光提示；内置公网4G/5G模块；

7.发射功率：10W/25W功率可调；

8.防护等级：≥IP67(含电口、光口、供电等相关接口)；

9.仅支持单北斗定位功能；

10.支持低电量告警提示；

11.接口：光纤防水接口、防水航空网口、防水航空接口；

12.质量：≤4.5kg；

13.显示屏：≥2.0英寸；

14.工作时间：≥20小时；

15.支持无中心无线同频同播功能。

（七）人员培训

★培训4名超视距操作员，要求取得相关执照。

技术支持与服务：

1、机身及吊舱配备提供飞行保险，服务时间不少于2年，应包含机损险及额度≥ 100 万元/年的第三方责任险，不计免赔；

2、提供≥1年期免费应急响应作业服务，人员响应≤1小时，到达时间≤24小时；

3、当无人机出现故障返厂维修期间，中标单位应提供备用无人机；

4、提供中文使用维护说明书；

5、提供配备正版三维建模技术支持（包括但不限于建模、出图、高精度 3D 显示等功能）及可三维建模硬件设备，实现100张原图8分钟之内完成三维图像合成，所属建模软件永久性授权和三年免费软件迭代服务。

6、提供一站式无人机任务管理云技术支持和专业级航线定制软件。（1）任务管理云：可实现全面、实时的态势感知，及团队信息的高效聚合、处理与同步；提供全球 2.5 维基础地图，可在云端实时查看无人机直播和全景照片，支持可见光、红外快速建图，高效获取任务区域内最新影像数据；提供三年版大容量套餐（云存储空间≥1000GB）。（2）航线定制软件：可为无人机规划交叉环绕、仿地、折线、立面测绘、单点环绕等航线飞行，以满足多种场景需求；提供软件永久性授权。

- 7、供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 112包：人员跟踪管理套装

一、货物名称：人员跟踪管理套装

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

包含数字化单兵终端4台、消防员专用智能手表4个、穿戴式单兵侦检终端4台、安全感知基站2台、安全管控终端2台。

（一）数字化单兵终端

★1.定位精度和范围：可以准确测量人员相互间的距离，水平、垂直测距精度≤1m可显示和播报实时测量数据，测距半径≥1000m；

2.方向定位：在室内外都可通过屏幕上显示的数值和箭头引导，准确辨别被测人员所在方向，方位角定位精度≤15度，在设备朝向与被测人员所在方向偏离≤15度角的情况下，设备即可检测出偏航，并通过屏幕显示和语音播报提醒用户纠偏；

3.语音对讲：对讲频率350MHz至400MHz，发射功率2W/4W可调，支持模拟、数字模式，与消防在用的PDT对讲机兼容互通，内置消噪算法，可消除来自各个方向的警报声、电锯声、爆炸声、车辆轰鸣声等环境噪声，仅拾取对讲人声；

▲4.信号传输：具有公网和自组网信号，可接收安全管控终端下发的搜索、撤离指令和自定义语音消息，自组网传输距离≥2km；

5.显示屏：OLED显示屏≥2.4英寸。

（二）消防员专用智能手表

1.生命体征和其他感知：实时采集并在屏幕上显示人员心率，以及血氧、心电图、体温、气压、空气质量、指南针等感知数据；

▲2.队形保持掉队报警：2个及以上设备组成一个小队，发生掉队报警后，依靠设备自身测量并在屏幕上显示的高度差和距离，快速归队，测距精度≤1m，测距半径≥500m；

3.独立传输：可依靠设备自身公网信号把生命体征和其他感知数据直接传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台，也可依靠设备自身自组网信号与数字化单兵终端、安全感知基站、安全管控终端互相传输感知数据和报警消息，两台消防员专用智能手表之间的自组网通信距离≥500m；

★4.北斗定位：采用单北斗定位，误差≤10m，可依靠设备自身信号独立传输位置数据，在消防综合定位服务平台地图上显示；

5.结构：OLED显示屏，尺寸≥1.3英寸，分辨率≥450×450，实体按键≥3个。

（三）穿戴式单兵侦检终端

▲1.气体监测：具有≥4种气体（可燃气体，一氧化碳，氧气,硫化氢）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；

2.传输：可通过蓝牙把数据传输给数字化单兵终端，并通过数字化单兵终端传输至国家消防救援局消防综合定位服务平台和安全管控终端；

▲3.气体检测精度：气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒；

4.实战实用：防护等级≥IP67，防爆，采用阻燃性材料，电池连续运行时间≥6小时，整机质量（含背夹）≤250g。

（四）安全感知基站

★1.信标定位：在大型综合体内部署安全感知基站，仅部署1台安全感知基站即可定位附近人员位置，测距精度≤1m，测距半径≥500m，方位角精度≤15度角，并可在三维模型中显示；

▲2.气体监测：具有≥4种气体（可燃气体，一氧化碳，氧气,硫化氢）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒；

3.电子围栏闯入报警：可根据设备自身检测到可燃有毒气体设置电子围栏，自动定位闯入电子围栏的数字化单兵终端，并通过自组网向其传输警告消息，同时通过屏幕显示和语音播报警告信息；

▲4.信号传输：具有公网和自组网信号，可中继转发扩大自组网覆盖范围，自组网传输距离≥2km；

5.结构：OLED显示屏≥2.4英寸。

（五）安全管控终端

★1.集成内攻登记、自组网数据采集和显示平板为一体：可扫描登记数字化单兵终端、消防员专用智能手表等装备，在屏幕上显示进出场的时间、空呼压力、人员身份；可通过自组网接收数字化单兵终端、消防员专用智能手表、安全感知基站传输的数据，包括室内外位置、报警消息、生命体征、有毒可燃气体等；

2.提升内攻登记速度：内攻登记数字化单兵终端的识别距离≥80mm，并通过“加一、减一”等简洁语音播报，提醒安全员快速放行；

▲3.气体监测：具有≥4种气体（可燃气体，一氧化碳，氧气,硫化氢）的探测通道，也可以适配其他气体检测探头；采用泵吸式，气体检测精度≤±5%F.S，气体探测响应时间≤30秒；

▲4、信号传输：具有5G公网、自组网、脉冲定位信号，与数字化单兵终端之间的自组网传输距离≥2km，测距半径≥500m，定位精度≤1m；

5、防护等级IP68，防爆，采用阻燃性材料，1.5米自由跌落不影响使用，可以在70℃至-20℃环境下正常使用，提供两块电池，每块电池单独连续运行时间≥6小时，并且可在设备连续运行不关机条件下更换第二块电池，延长续航时间。

6、App要求：

（1）快速出动：可对接接处警系统或消防救援一张图警情图层获得的警情位置、报警记录、通话录音、灾害等级、出警类型等信息，自动创建灾情现场，快速导航出动；

（2）指挥底图：可对接消防救援一张图系统获得统一的定期更新的矢量、影像、地形地图数据，保障前后方指挥底图一致；

（3）重要情报：可对接消防救援一张图系统获得地震、暴雨等突发事件、地质灾害分布、灾害前后建筑物损毁识别对比、着火建筑物等各种灾区的实时人口聚集统计等重要情报，保障前后方指挥重要情报一致；

（4）先内攻后建模：为了快速展开，可以先登记内攻人员，然后建模，并为内攻人员选择准确的内攻建筑物；

（5）复杂建筑物建模和预案保存：可对包含多个廊桥连通等结构的复杂建筑物实现简易快速建模，通过导入CAD图和手动标绘等方式创建楼层平面图，保存为预案，可随时调用；

（6）多个建筑物内攻管控：在具有多个建筑物需要内攻的救援现场，可查看不同建筑物的内攻人员记录表；

（7）多名安全员协同工作：在具有多名安全员的救援现场，软件可汇总不同安全员的登记信息，避免内攻队员被遗漏或重复登记；

（8）安检信息直报：可在出动途中和到场后分别做途中安检和现场安检，检查装备佩戴、有毒气体、爆燃等风险，可向综合定位服务平台直报文字、图片、音视频录像和实时视频流；

（9）人员盘点：可出动登记表、船员登记表自动盘点人员身份和数量，保障出动和归队、登船和下船的人员身份数量一致；

（10）设置内攻管控电子围栏：标绘内攻管控电子围栏的边界，对于内攻登记合格的人员许可进入，对于没有内攻登记的闯入人员，分别在软件上和闯入人员的数字化单兵终端上发出预警提示，也可设置自定义电子围栏；

（11）应急广播：可通过自组网向数字化单兵终端和安全感知基站发送用户自定义的应急广播语音消息；

（12）落水报警：可接收消防救援人员或群众的落水报警消息，启动搜救流程；

派人搜索：可对附近消防救援人员发送包含落水人员设备编号的搜救指令，并跟踪搜救进度；

（13）派无人机载安全感知基站搜索：可对附近无人机载安全感知基站发送落水人员设备编号以及搜救指令，并跟踪搜救进度；

（14）落水人员漂流位置预测：可根据落水位置、水流速度等参数估算落水人员漂流位置；

（15）设置安全员所在楼层：默认以安全员为高度基准计算内攻人员所在楼层，默认安全员在一楼，也可根据实际情况把安全员设置到其他楼层；

（16）设置安全感知基站为高度基准：可把安全感知基站安放在固定位置，并把它设置为高度基准，计算内攻人员所在楼层；

（17）楼层标识：可设置着火层、避难层，并在三维模型中通过不同颜色显示。

（六）要求

- 1、供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 113包：窄带自组网电台

一、货物名称：窄带自组网电台

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★1.级联要求：级联4跳之后延时≤0.5s；

2.操作便捷、支持一键式开机、随地架设、预设频率；

3.兼容性：支持标准PDT对讲机接入；

★4.频率范围：350MHz-400MHz；

5.组网要求：支持有线、无线联网以及有、无线混合组网；

6.具备有PTT按键、麦克、喇叭、爆闪灯；为方便部署，基站须有声音提示及信号强度显示；为方便回收，可远程控制声光提示；内置公网4G/5G模块；

7.发射功率：≥20W功率可调

8.防护等级：≥IP67(含电口、光口、供电等相关接口)；

★9.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

10.支持低电量告警提示；

11.接口：光纤防水接口、防水航空网口、防水航空接口；

▲12.重量：≤4.5kg；

13.显示屏：≥2.0寸；

▲14.工作时间：≥20小时；

- 15.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 114包：背负式可视系统

一、货物名称：背负式可视系统

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

包含前端采集终端1台，前端显示终端1台，手持DV摄像机1台，移动电源1台，三轴稳定器1台。

（一）前端采集终端

1.操作便捷、支持一键式开机、随地架设；

▲2.配置全向天线，视距场景与图像自组网基站间传输距离≥4km，且无线传输速率≥4Mbps；

3.支持1420-1520MHz工作频段。中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步；

4.发射功率：1~2W，支持双发双收；

5.接口要求：提供HDMI视频和3.5mm音频接口，产品内置音视频编码板，单兵可通过HDMI接口连接摄像机、无人机操控台无需通过第三方设备或平台对接，即可直接接入消防图像综合管理平台，提供网口，支持WiFi、蓝牙接入，支持接入4G/5G公网；

6.防护等级：≥IP67；

7.整机重量（包含电池）：≤1.2kg；

8.工作温度：满足-30℃~+65℃；

9.工作时长：≥6小时，待机时长≥12小时；

★10.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

★11.消防图综平台设备资源树可直接调取单兵资源，并和单兵之间发起双向语音通信；

12.提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。

★13.与全省在用的图像自组网基站可以实现MESH无线空口互联互通；

★14.配置5G流量卡1张，包含3年5G国内流量（每月≥20G）；

（二）前端显示终端

主要功能：可显示前端采集终端的视频画面。

1.屏幕：显示屏≥13英寸，分辨率≥2880x1920像素。

2.处理器：采用国产芯片处理器。

▲3.内存和存储：RAM≥12GB，存储空间≥512GB。

4.相机：前置摄像头≥1600万像素，后置摄像头≥1300万像素。

5.续航能力：电池容量≥10000mAh。

6.外观设计：配备三防保护套。

7.其他特性：支持国产操作系统，提供多种实用的功能和接口，如USB Type-C接口、立体耳机接口等。

（三）手持DV摄像机

★1.动态影像记录分辨率分辨率≥3840x2160；

2.影像传感器尺寸≥1/2.5英寸；

3.有效像素≥800万（16：9）；

4.光学变焦≥20倍，数码变焦≥250倍；

5.影像防抖：5轴防抖；

6.最大扩展容量≥256G；

7.配件：摄像机电池（原厂，容量和随机电池一样）2块，三脚架1个、MicroSD  256G（class10）存储卡1张。

（四）移动电源

功率≥1200w,容量≥1000Wh，自充时间≤1.5h充满，含智能APP控制，Type-c接口≥2、USB-A接口≥2、DC5521接口≥2、车充口≥1、AC口≥3；

（五）三轴稳定器

1.云台重量≤1.2 kg；

2.负载重量≥4kg；

3.机械限位范围：平移轴无限位，横滚轴 -90°至 180°，俯仰轴 -90°至 180°；

4.电池：续航时间≥3.5 小时

5.接口要求：充电/通信接口（USB-C）≥1，HDMI接口≥1，冷靴接口≥1，支持蓝牙5.0；

6.工作环境温度：-20℃ ~45℃。

（六）要求

- 1.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 115包：水下侧扫声呐

一、货物名称：水下侧扫声呐

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

包括声纳单元1套、水下摄像头单元1台。

（一）声纳单元：

★1.设备总体满足国家或行业标准：《侧扫声呐测量技术要求》（JT/T 1362—2020）；

2.具备高清侧扫图像清晰度，具备高清(HD) 和超广角 3D 扫描功能；

★3.扫描宽度≥200米；

▲4.下扫成像，最大深度≥100米；

5.扫描速度：3-13Km/h；

6.具有下扫/侧扫/3D功能；

7.显示屏：具备面多点触屏+按键式功能，屏幕大小≥7寸，分辨率≥1280×720，亮度≥1000Nits；

8.视频系统主机，具备存储、录像、拍照、放大缩小等功能；配备256G及以上存储卡；

9.配备防尘防水保护箱。

（二）水下摄像头单元：

1.防护等级:IP68；

2.视场角水平≥50度、垂直≥40度，电动旋转角度≥180°；

3.具有照明功能；

4.线缆≥100米；使用深度≥50m。

（三）要求

- 1.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 116包：水下前视声呐

一、货物名称：水下前视声呐

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★1.总体性能符合国家或行业标准，提供省级以上第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

2.该设备为便携式、组合式的声纳系统，由声呐发射器和声呐接收器两部分组成，可实现发射和接收的操作；

▲3.声纳扫描：下扫、侧扫均≥90m，并具备扫描记录功能，可实时记录探测数据；支声纳探头（传感器）最大下水深度≥180m；

4.并具备扫描记录功能，可实时记录探测数据；

5.防护等级≥IP67；

6.配备防尘防水保护箱；

- 7.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 117包：水下无线通信系统【核心产品】、水下摄像机

- 117包-1：水下无线通信系统

一、货物名称：水下无线通信系统

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

每套含：具有通信功能潜水员全面罩2套、陆面基站1套

1.包含一个高性能二级调节器；

▲2.防水深度：≥ 200 米；通讯范围：≥ 500 米；

3.呼吸道和面镜空仓分离；

4.高性能 ABS；

5.具有专有的快卸设置；

★6.能够以三种不同的方式进行通信：无线、硬连线、VHF；

★7.可以连接到 地面装置进行有线硬连线通信——全双工、免提通信；

8.该装置是永久性无线装置；

9.频率上的任何通信，始终处于接收模式；

10.PTT 按钮激活通道 1 上的无线传输。六针防水连接允许在水下连接和断开电缆通信；

★11.能实现跟水上工作台的沟通；通道≥2；输出功率（瓦特）≥0.5；外部电源：12v；麦克风/扬声器：手持式，PTT，电池类型：16AA 碱性；使用时间≥16 小时。

12.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 117包-2：水下摄像机

一、货物名称：水下摄像机

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★1.工作防水深度：裸机≥10m，外加防水壳≥50m；

★2.触摸屏设计；

▲3.存储容量≥256G；

★4.像素≥1200 万，支持4K、1080P等多种分辨率的拍照和视频录制；

▲5.电池容量≥1500mAh，工作时间≥120分钟；

6.cmos感光元件≥1/1.3英寸，光圈：≥f/2.8，视场角：≥155°；

▲7.具备数码变焦功能，拍照变焦≥4倍，录像变焦≥2倍，具备夜摄、防抖功能；

8.使用环境温度范围：-20°～45°。

- 9.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 118包：指挥视频终端

一、货物名称：指挥视频终端

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

★1.设备能全功能接入（必须协议级）消防图像综合管理平台；实现与国家局、总队、支队各级指挥中心的双向音视频互通，满足作战指挥调度应用需求。

2.终端为分体式视频终端，摄像机与视频终端可分离部署，终端系统应为嵌入式操作系统，确保终端长时间稳定可靠运行；

3.通信标准：H.323、SIP；双流多流：H.239、H.239+；

4.编码协议：视频编码支持H.264、H.265等，音频编码支持G711、GSM或AAC；

5.视频分辨率支持4K、1080P、1080i、720P；

★6.视频输入接口：HDMI 4K超高清输入≥2，DVI 1080P高清输入≥2，SDI 1080P高清输入≥4；

★7视频输出接口：VGA 1080P全高清解码输出≥1，DVI 1080P全高清解码输出≥1，HDMI 4K超高清解码输出≥1，DP 4K超高清解码输出≥1，支持三显同时输出；

8.音频接口：音频输入≥2，3.5输入接口≥1，RCA输入接口≥1，音频输出≥2，9.输出接口≥1，RCA输出接口≥1；

10.多路编解码能力：至少支持2路4K和2路1080P编码，支持8路4K解码或24路1080P的解码；

11.支持视音频、协议全适配，支持不同速率、不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议；支持每个会议都有多画面，多画面显示个数≥16；

12.支持分屏输出，每个输出屏可以同时显示≥16个视频图像，支持数据和视频混合排列，配合视频轮询功能，可对分会场实时轮询监控；

13.支持远程摄像机控制，可进行左右转动、拉近/远、调焦、光圈等进行全方位的控制和预置位设置；

14.终端支持直接召开临时调度会议，即用户不用进入WEB后台管理建会，直接建立进入临时调度会议，并邀请人员参加调度会议；

15.终端支持主席功能操作，包括调整会场屏幕分辨率和带宽、广播音视频、广播双流、邀请请出与会者、切换模板、交换窗口、设置会议标题和公告等功能；

16.终端支持本地录制数字会议录像和回放，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放；

17.终端调度监控，监控摄像机可通过ONVIF和GB/T28181协议接入平台，在会议中可调取接入平台的监控摄像机的图像并进行广播，可与监控前端双向对讲。

- 18.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 119包：无人机C（含功能模块）

一、货物名称：无人机C（含功能模块）

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

包含专业无人机1套、语音中继模块2套、照明模块挂载2套、图像自组网挂载模块2套。

（一）无人机

1.基本指标：载重≥8kg；留空时间≥8小时；悬停高度≥150m；工作海拔≥4500米，抗风能力≥6级，飞行器满足IP43防护能力，工作温度-25℃~55℃，具有在小雨天气下正常安全起降、飞行的能力。

2.机身：航空铝一体成型全封闭机体，常规六旋翼设计，轴距≤1.4米；顶置挂架最大载重量≥8kg，前置挂架≥2kg；系留线缆航空插头居飞行器中心点挂载；

3.遥控器：遥控器可有线和无线双链路同时在线控制,可有线、无线链路热插拔切换；

4.供电：采用高压直流供电，系留线缆供电电压≥700V；线缆总重量≤3.6kg；

5.智能飞行电池：配备4组飞行电池，每组2块锂离子电池，容量≥5600毫安时，能量≥250 瓦时，重量≤1.5kg，工作环境温度-20℃ 至 50℃

6.线缆：可自动收放线、自动排线、线缆主动降温；系留线缆伺服装置有运输卷筒抱死功能；AC220V供电；

7.起降定位：断电自动降落；断链自动降落；国产北斗多频段定位功能（不依赖其他卫星定位系统）；

8.重量尺寸：整备质量≤100kg，飞行器重量≤20kg,无人机航空箱尺寸≤550mm×650mm×850mm；系留线缆伺服装置≤40kg，箱体≤520mm×520mm×480mm；电源箱≤40kg，箱体≤650mm×400mm×350mm；

9.可单独挂载350-400M语音基站；可同时挂载宽带自组网和窄带自组网模块，实现宽窄带融合中继；飞行器有主动式散热风扇可为各类通信设备主动降温;

★10.卫星定位功能采用单北斗定位功能（如若具有两种及以上定位功能，关闭GPS等非北斗定位功能，仅采用北斗定位功能的也可视为单北斗）。

11.变频发电机：发电机功率≥3500W；数码变频；发动机单缸、四冲程、OHV25°、强制风冷；持续工作时间（h）≥6.5；额定功率（KW）≥3.5；燃油箱容量（L）≥9.5；外形尺寸≤450*450*450mm，净重≤30kg。

（二）语音中继模块

1.整机尺寸（长×宽×高）≤60mm×17.5mm×120mm，重量≤250g;

2.频率范围：350-400MHz;

3.声码器：NVOC,空口：PDT；

4.发射功率：1~5W；

5.中继模式：可同频中继；

6.数据接口：USB Type-C。

（三）照明模块

具有照明功能，照明光通量≥200000lm；飞行在50米时，地面亮度≥150lux；

（四）图像自组网挂载模块：

1.操作便捷、可一键式开机、开机即用；

2.配置全向天线,视距场景与图像自组网基站间传输距离≥100km，且无线传输速率≥20Mbps；

3.可1420-1520MHz工作频段。中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步；

4.发射功率≥10w，可双发双收；

5.接口要求：提供RJ45网口1个及以上、RS-232串口和2个及以上MESH天线接口；

6.整机重量：≤1.5kg；

7.工作温度：满足-30℃~+65℃；

8.提供移动端APP和PC端WEB管理工具，可拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。

★9.与消防员单兵图侦系统、背负式可视系统配套使用，可以实现MESH无线空口互联互通。

技术支持与服务：

1、机身及吊舱配备提供飞行保险，服务时间≥2年，应包含机损险及额度≥ 100 万元/年的第三方责任险，不计免赔；

2、提供≥1年期免费应急响应作业服务，人员响应≤1小时，到达时间≤24小时；

3、当无人机出现故障返厂维修期间，中标单位应提供备用无人机；

4、提供中文使用维护说明书；

5、提供配备正版三维建模技术支持（包括但不限于建模、出图、高精度 3D 显示等功能）及可三维建模硬件设备，实现100张原图8分钟之内完成三维图像合成，所属建模软件永久性授权和三年免费软件迭代服务。

6、提供一站式无人机任务管理云技术支持和专业级航线定制软件。（1）任务管理云：可实现全面、实时的态势感知，及团队信息的高效聚合、处理与同步；提供全球 2.5 维基础地图，可在云端实时查看无人机直播和全景照片，支持可见光、红外快速建图，高效获取任务区域内最新影像数据；提供三年版大容量套餐（云存储空间≥1000GB）。（2）航线定制软件：可为无人机规划交叉环绕、仿地、折线、立面测绘、单点环绕等航线飞行，以满足多种场景需求；提供软件永久性授权。

- 7.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 120包：便携指挥箱

一、货物名称：便携指挥箱

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

1.实战实用：一体化拉杆箱式设计，设备尺寸≤600×400×300mm，质量≤25kg，可单兵拉杆携行，可车载运输。整机集成常用的指挥视频终端、调度台、音视频矩阵、电话、话筒、音箱、网络、锂电池等模块，满足视频指挥调度、视频切换、语音通信、显示控制、音源编组、电话值守、信息展示、信息记录等常见应用需求；

2.语音接入：支持电话呼入呼出功能，支持呼叫手机、座机、卫星电话等语音设备；支持数字集群、模拟集群、短波、超短波等接入实现集群对讲；

3.音视频标准：支持H.265、H.264HP、H.264BP、多码流技术；

支持G.711/G722/G.722.1/G.729/G.719/OPUS；

支持4K、1080P、1080i、720P、VGA、AUTO；

支持1/5/10/15/30/60Fps可选；

★4.显示要求：要求折叠三联屏设计，单个屏幕≥15英寸液晶屏，分辨率≥ 1920×1080，三个显示屏图像能够进行灵活切换，可以同时显示现场视频调度、GIS地图和业务调度画面，并支持将指定屏幕画面按需投影至大屏显示；

★5.集中控制：要求双主控模块设计，主控模块应采用可插拔设计。集成触摸控制屏，屏幕尺寸≥8.8英寸，具有矩阵切换、4画面分割控制、显示模式控制、音频切换、对讲机PTT、拨打电话、键盘切换、电量显示等功能；

★6.接口要求：至少支持1×RCA输入，1×3.5mm输入，1×卡侬输入；至少支持2×RCA输出，1×3.5mm输出；至少支持6×HDMI输入；至少支持6×HDMI输出；≥4×USB接口；2×4G/5G天线接口；1×SIM接口；1×对讲机接口，可按用户对讲机制式定制线材；

★7.网络要求：支持自组网、卫星网络、指挥调度网络接入，支持5G全网通，支持多种VPN协议（满足但不限于L2TP、IPSec、VPN、APN）；千兆速率的LAN口≥3个；

▲8.供电要求：内置大容量锂电池，续航时间≥2小时。支持AC/DC转换电路，电源转换功率≥350W，输入电压范围90V-246VAC；

- ★9、对接要求：设备能全功能接入（必须协议级）国家局及江西总队消防图像综合管理平台，支持设备在国家消防救援局、总队、支队指挥视频系统的资源树中呈现，可实时调取现场调度台的视频图像，发起音视频交互，获取定位信息；支持视频调度、语音调度、视频会商、地图调度和远程录像等可视化指挥调度功能。

10.配置5G流量卡2张，包含3年5G国内流量（每月≥100G）。

- 11.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 121包：无线中继台

一、货物名称：无线中继台

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

1.操作便捷、支持一键式开机、随地架设；

★2.单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8Mbps；通视场景下，单跳可实现100公里的远距离通信；

★3.支持1420MHz-1520MHz工作频段。中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，支持频段内自动跳频选择干净频点；

▲4.发射功率：≥10W，支持双发双收；

5.可接入1.4GHz或500MHz单兵终端，且数据吞吐量≥80Mbps；

★6.一体化防水接口要求：光口≥2个，网口≥1个，支持WiFi和4G/5G公网；

7.支持有线（光口、网口）与无线混合组网：基站间可通过有线互联，且终端可在基站间平滑切换，业务不中断；

8.基站具备内置显示屏幕，可以查看设备状态、链路状态、与相邻基站或终端的直线距离等，支持通过屏幕按钮快速配置；

9.防护等级：≥IP67；

10.整机质量（包含电池）：≤6kg；

11.工作温度：-30℃~+65℃；

▲12.工作时长：≥12小时，待机时长≥24小时；

13.设备关机状态下，可以快速检查电池剩余电量；

★14.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

15.提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能；

★16.与全省在用的图像自组网基站（主要是益天北创M3650、M5300系列、华平AFR100系列、上海寰创SN-XR9500系列等）可以实现MESH无线空口互联互通；

- 17.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

- 122包：消防员单兵图侦系统

一、货物名称：消防员单兵图侦系统

二、产地：国产

三、主要技术规格、参数及要求：

包含双光融合视传终端（盔装视传终端）1台，双光融合视传终端（腕戴视显终端）1台，嵌入式自组网单兵图传1台。

（一）双光融合视传终端（盔装视传终端）

1.头戴式，融合微光夜视和红外热成像，可快速确定火点位置，回传灾害现场信息；

★2.超星光级夜视全彩镜头：采用数字CMOS图像传感器，像素≥1920*1080，像素尺寸≥4.0 μm x 4.0 μm，近红外增强；支持≥54倍模拟增益，≥32倍数字增益。支持2D/3D降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法，支持低照度下可看清≥7米处人物面部特征，≥15米处人体轮廓；

3.红外热成像镜头：采用非制冷红外焦平面探测器类型，分辨率≥256×192，支持探测距离≥320米，识别距离≥80米，辨认距离≥40米；测温范围≥-10℃～550℃，支持中心点测温和多点测温；

★4.视频模式：支持可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合三种视频图传模式；

★5.图像防抖：支持EIS视频防抖图像补偿技术，适应各种复杂运动场景；

▲6.续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5小时，支持USB线和座充两种充电方式；

7.网络：支持4G全网通；WiFi支持2.4GHz+5.8GHz；具有AP热点模式；支持蓝牙，与腕戴视显终端自动匹配长连接；支持接入自组网设备网络；支持同时接入消防指挥网和公网，无缝自由切换；

8.协议：支持TCP/IP、UDP、RTP、HTTP、DHCP、GB/T28181、SIP协议；

9.编码：支持H.264视频编码，支持G.711、G.729、OPUS语音编码；

10.防护等级：IP68，支持承受≥2米任意面跌落主要部件与数据安全；

11.防爆功能：本安型；

12.NFC功能：支持快速管理、自动触碰配对设备；

13.存储：≥32G存储；

14.盔装支架：支持现有各种统型带滑轨，支持快装快拆支架、视角角度可调节：垂直≥60度；支持定制专用支架；

15.机身质量：≤180g，重量轻，佩戴无负重感；

16.机身尺寸：≤110mm x 60mm x 30mm；

★17.对接接口：支持设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，指挥中心可通过平台或在外人员随时随地通过手机或电脑实时调取设备第一视角可见光、红外热成像、可见光与热成像融合视频图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取。

18.配置5G流量卡1张，每张卡包含1年5G国内流量（每月≥20G）；

（二）双光融合视传终端（腕戴视显终端）

1.腕带式，呈现盔装视传终端所传输的灾害信息，解放双手供指战员指挥调度使用。

2.屏幕：≥3.5英寸彩色电容屏；

3.高清摄像头：≥500万像素；

4.存储：≥64G存储；

★5.视频模式：支持查看可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合画面，支持物理功能按键快捷切换；

6.录像：支持音视频通信本地录像；支持服务器端远程录像；支持远程拉取录像文件；采用防水式数据采集接口，支持数据线和远程方式采集录像文件；

7.网络：支持5G全网通；WiFi支持2.4GHz+5.8GHz；具有AP热点模式；支持蓝牙，与盔装视传自动匹配长连接；支持接入自组网设备网络；支持同时接入消防指挥网和公网，无缝自由切换；

8.协议：支持TCP/IP、UDP、RTP、HTTP、DHCP、GB/T28181、SIP协议；

9.编码：支持H.264视频编码，支持G.711、G.729、OPUS语音编码；

10.物理按键：提供≥2个物理功能按键，便于消防员佩戴手套操作；

11.NFC功能：支持快速管理、自动触碰配对设备；

▲12.续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5小时，支持USB线和座充两种充电方式；

▲13.防护等级：IP68；支持承受≥1.5米任意面跌落主要部件与数据安全；

14.防爆功能：本安型；

15.机身及腕带：支持主机与腕带分离，实现快装快拆；采用V0级别耐高温阻燃材料；

16.机身质量：≤250g；

17.机身尺寸：≤110mm x 65mm  x 25mm；

★18.对接接口：支持设备在国家局、江西总队及各支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，指挥中心可通过平台或在外人员随时随地通过手机或电脑实时调取设备第一视角可见光、红外热成像、可见光与热成像融合视频图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取。

19.配置5G流量卡1张，每张卡包含1年5G国内流量（每月≥20G）；

（三）嵌入式自组网单兵图传

1.操作便捷、支持一键式开机、随地架设；

★2.配置全向天线,视距场景与图像自组网基站间传输距离≥4km，且无线传输速率≥4Mbps；

★3.1420-1520MHz工作频段。中心频点可调，10MHz和20MHz频宽可调，频点可自动与图像自组网基站保持同步；

4.发射功率：1~2W，支持双发双收；

5.接口要求：具有HDMI视频和3.5mm音频接口，产品内置音视频编码板，单兵通过DV采集的视频无需通过第三方设备或者平台对接，即可直接接入消防图像综合管理平台，提供网口，支持WiFi、蓝牙接入，支持4G/5G公网双卡接入；

6.防护等级：≥IP67；

7.整机质量（包含电池）：≤800g；

8.工作温度：满足-30℃~+65℃；

▲9.工作时长：≥6小时，待机时长≥12小时；

★10.定位功能：仅支持单北斗独立定位模块；

11.具备内置≥2.4英寸彩色显示屏幕，可以查看设备状态、链路状态、视频图像传输状态与相邻基站或终端的直线距离等，支持通过屏幕按钮快速配置，支持通过屏幕查看相邻自组网单兵或者单兵本机采集的视频图像。

★12.内置音视频编码模块支持接入江西消防图像综合管理平台，在江西总队及各支队图像综合管理平台资源树目录可直接调取MESH单兵视频资源；

13.提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持拓扑呈现、设备和链路状态监测、数据配置等功能。

- 14.供货前，须主动对接使用单位，确保满足用户需求。

（二）商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 先送到江西省消防救援总队指定地点进行验收，验收通过后再配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。 |
| 2 | 交货期限 | 自合同签订生效之日起3个月内必须将所投产品送到江西省消防救援总队指定地点（以采购人到货签收时间作为交货时间），验收合格后由中标人配送至各消防救援支队或消防救援大队指定地点。 |
| 3 | 付款方式 | 与采购人签订合同后，待中标人交货验收、结算审计等相关手续履行完毕后，采购人根据验收单和一次性开具的全额发票款情况支付全额购置款（以审计结算金额为准），如中标人未开具符合采购人要求的合格、正式的发票，采购人有权拒付购置款。 |
| 4 | 履约保证金 | 4.1履约保证金缴纳金额：合同总价7%作为履约保证金【履约保证金接受保函形式递交】。 4.2履约保证金缴纳方式和时间： 4.2.1公对公转账方式：在合同签订后7个工作日之内中标人将履约保证金递交至采购人指定账号； 4.2.2银行保函方式：在合同签订后30日之内递交至采购人【保函有效期需与质保期到期时间一致】。 4.3履约保证金在质保期满后，无任何问题，且无合同纠纷的，无息退还履约保证金（质保期以中标人实际响应为准）。以保函形式递交履约保证金的，保函有效期需至质保期结束，质保期结束后保函自动作废，但中标人尚应配合采购人履行书面手续，为采购人财务部门及时处理账务提供书面依据。 |
| 5 | 报价方式 | 投标报价均以人民币/元报价，投标人报价须包含所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、现场回访、实地巡检、税金、招标代理服务费等费用均包含在投标总价中。 |
| 6 | 安装调试及验收 | 6.1中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责产品设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。 6.2中标人负责设备的安装、调试。 6.3调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。 6.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。 6.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。 6.6严格按照国家有关规范标准及江西省消防救援总队装备验收的要求组织验收。 |
| 7 | 培训与监督 | 7.1交货时，提供产品的功能、使用方法、技术参数、常见问题解决方法等书面材料，并确保用户获知产品序列号、型号名称、版本号以及配合使用的主要设备品牌、型号和版本等信息。 7.2交货时，中标人应免费组织用户开展操作使用培训，使之熟练掌握操作规程、使用方法和注意事项，并经采购人签字确认后方可移交。 7.3交货时，中标人应公开原厂售后服务商的联系方式、公司名称、公司地址、邮政编码、电子邮件、联系电话及传真，不断完善服务管理和拓展新的服务模式，接受采购人的监督和批评。 7.4建立联勤联动机制：遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员遂行技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急技术服务。（注：中标人参与采购人联勤联动行动所产生的费用支出由中标人自理） 7.5交货时，中标人应提供原厂的服务技术规范，采购人可获得有关维修等级、所需时间、工时计算项目、配件价格的信息。 |
| 8 | 质保期及售后服务 | （一）售后服务 8.1中标人承诺在质保期内对所提供产品实施运行监督、维修，但该服务并不能免除中标人在质保期内应承担的义务；在质保期与保修期内，中标人必须提供至少一次免费上门首保服务,主动协助采购人做好产品的保养。提供7×24小时服务电话，产品发生质量、故障、事故问题时，须在4小时内做出回应，维修人员在24小时内到达现场并解决问题，并应主动与生产厂联系解决索赔问题。如中标人未在约定的时间内作出回应或解决问题，采购人有权委托第三方处理，因此产生的费用或给采购人造成的损失由中标人承担。 8.2鉴于消防产品的特殊性，产品在使用过程中如零部件发生丢失和损坏，中标人须负责采购人按优惠价格配到原厂生产的优质零部件。 8.3中标人在质保期内收到采购人维修通知后，负责对产品进行免费维修、更换有缺陷的零部件、直至更换产品。 8.4如果中标人在质保期内收到维修通知后，没有为采购人弥补缺陷、更换零部件，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由中标人承担。 8.5装备必须配有中文说明书。说明书应包括装备周期性检查及维护保养的详细说明，并提供装备操作使用和检查维护的音视频资料。配备中文说明书并提供电子版文档，同时提供全寿命周期易损件、消耗品、工具等型号规格清单。相关资料要归档编制目录，并做好档案保管和移交等工作。 （二）质量保证和保修 8.6中标人提供的产品原则上须提供整体≥3年（96包≥5年）质保期。质保期内，中标人负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，不再收取任何费用。产品按保养手册执行。完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使采购人满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。产品最终验收后，在质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由中标人负担。 8.7在质保期内，如果货物的数量、质量、规格性能与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应尽快以书面形式通知中标人，提出索赔。对于小型缺陷，中标人在收到通知后，应在七日内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质保期；对于重大缺陷，中标人在收到通知后，应在7日内，更换合格货物（同时相应延长质保期）或做退货处理，并承担给采购人造成的损失。 8.8质保期限以外：中标人为所投产品提供≥3年的保修期，保修期内的保修费用计入合同总价，中标人只收取材料成本费，不再额外收取服务费及相关费用。中标人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，保证供应且价格合理。在超出保修服务期限后的每次售后服务，中标人可以按照一定标准收取相应的维修费用、更换零部件费用和升级费用。售后服务结束两个星期后，采购人确认签字，完成本次售后服务。超出保修期产品作出的收费维修部分的保修期不应低于12个月。 （三）服务响应 8.9中标人应提供7*24小时电话服务，支持工程师提供专业技术服务。 8.10中标人应认真、完整、真实的填写保养、保修、维修记录，并经采购人签字确认。采购人有权查阅保养、保修、维修记录。 8.11中标人负责整个产品使用寿命期间的技术咨询，并提供不低于国家有关规定所提供的售后服务，在合同文件中对售后服务内容、时限、方式及违约责任等要件予以明确。 |
| 9 | 其他要求 | 9.1中标人在交货前须在应急管理部消防救援局装备物资信息采集系统(http://xfzb.119.gov.cn/html/index.html)录入装备基础信息，申请装备唯一编码，并按照应急管理部消防救援局装备物资管理的相关标准要求，赋上二维码及RFID标签，由此所产生的费用包含在投标报价内。操作流程详见附件。 9.2中标人应保证采购人不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标人必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。 9.3同意“采购人根据验收需要对中标人交付的货物抽样送国家权威检测部门检测，中标人承担检测所产生的费用并补齐由于抽样检测所产生的损耗，检测报告作为是否通过验收的重要依据。若验收结果不合格，则检测过程中产生的损耗由中标人自行承担。” |

注：以上“商务要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。

附件：

企业申请装备二维码及RFID电子标签流程

第一步：进入系统地址：http://xfzb.119.gov.cn/html/index.html（建议使用360浏览器极速模式、chrome等现代浏览器）；

第二步：注册企业账号及填写企业信息提交审核；

第三步：企业信息完善后，进行产品信息填报，点击“新增”进行产品的录入；

第四步：录入产品信息，完成点击“提交审核”，等待管理部门审核；

第五步：产品审核完成后，点击“产品赋码申请”，点击“新增”，申请产品赋码；

第六步：填写产品码信息， 点击“提交审核”，等待管理部门审核；

第七步：审核完成后，点击下载链接，下载装备二维码；

第八步：找第三方制作二维码，同时找第三方购买RFID电子标签；

第九步：将产品信息告知第三方编入RFID电子标签；

第十步：将成品二维码及RFID电子标签附在消防产品上。

第六章  评标标准

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

## 01包：多功能雷达生命探测仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得36分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 36分 |
| 2 | ▲3.5隔墙探测精度：平均误差≤10cm | 所投产品隔墙探测精度优于招标文件要求的，隔墙探测精度最优的加3分，隔墙探测精度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示隔墙探测精度平均误差最小，次优表示隔墙探测精度平均误差仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.8多目标检测与显示：同时显示生命体≥3个 | 所投产品同时显示生命体数量优于招标文件要求的，同时显示生命体数量最优的加3分，同时显示生命体数量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示同时显示生命体数量最大，次优表示同时显示生命体数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.9质量：（含电池）≤15kg | 所投产品质量（含电池）优于招标文件要求的，质量（含电池）最优的加3分，质量（含电池）次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示质量（含电池）最小，次优表示质量（含电池）仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 02包：音频生命探测仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得40分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 40分 |
| 2 | ▲3.4通信距离≥60m | 所投产品通信距离优于招标文件要求的，通信距离最优的加3分，通信距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示通信距离最大，次优表示通信距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 03包：视频生命探测仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.4伸缩杆伸展长度≥3米 | 所投产品伸缩杆伸展长度优于招标文件要求的，伸缩杆伸展长度最优的加3分，伸缩杆伸展长度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示伸缩杆伸展长度最大，次优表示伸缩杆伸展长度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.8探测仪连续工作时间≥6h | 所投产品探测仪连续工作时间优于招标文件要求的，探测仪连续工作时间最优的加3分，探测仪连续工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示探测仪连续工作时间最大，次优表示探测仪连续工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 04包：红外生命探测仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得40分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 40分 |
| 2 | ▲3.3 采样帧速率≥25帧/s | 所投产品采样帧速率优于招标文件要求的，采样帧速率最优的加3分，采样帧速率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示采样帧速率最大，次优表示采样帧速率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 05包：军事毒剂检测仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得42分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 42分 |
| 2 | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 06包：生物快速检测仪【核心产品】、核辐射探测仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得38分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 38分 |
| 2 | 生物快速检测仪 | ▲3.2自动实验时间≤20min | 所投产品自动实验时间优于招标文件要求的，自动实验时间最优的加3分，自动实验时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示自动实验时间最小，次优表示自动实验时间仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 核辐射探测仪 | ▲3.3充电后工作时间≥12h | 所投产品充电后工作时间优于招标文件要求的，充电后工作时间最优的加3分，充电后工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示充电后工作时间最大，次优表示充电后工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加1分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 1分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 07包：可燃气体检测仪、复合气体检测仪【核心产品】、有毒气体探测仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 可燃气体检测仪 | ▲3.2可检测事故现场的甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、汽油、天然气、液化气、松节油等可燃性气体≥20种 | 所投产品可检测事故现场的可燃性气体种类数量优于招标文件要求的，可检测事故现场的可燃性气体种类数量最优的加3分，可检测事故现场的可燃性气体种类数量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示可检测事故现场的可燃性气体种类数量最大，次优表示可检测事故现场的可燃性气体种类数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.9配置≥1个LEL传感器 | 所投产品配置的LEL传感器数量优于招标文件要求的，配置的LEL传感器数量最优的加3分，配置的LEL传感器数量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示配置的LEL传感器数量最大，次优表示配置的LEL传感器数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 复合气体检测仪 | ▲3.3能检测可燃气体、硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、氨气等≥10种有毒有害气体浓度 | 所投产品能检测有毒有害气体浓度的种类数量优于招标文件要求的，能检测有毒有害气体浓度的种类数量最优的加3分，能检测有毒有害气体浓度的种类数量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示能检测有毒有害气体浓度的种类数量最大，次优表示能检测有毒有害气体浓度的种类数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 有毒气体探测仪 | ▲3.4响应时间≤30s | 所投产品响应时间优于招标文件要求的，响应时间最优的加3分，响应时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示响应时间最小，次优表示响应时间仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 08包：热成像仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得36分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 36分 |
| 2 | ▲3.4探测器刷新率≥60Hz | 所投产品探测器刷新率优于招标文件要求的，探测器刷新率最优的加3分，探测器刷新率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示探测器刷新率最大，次优表示探测器刷新率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5屏幕色彩模式≥6种 | 所投产品屏幕色彩模式数量优于招标文件要求的，屏幕色彩模式数量最优的加3分，屏幕色彩模式数量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示屏幕色彩模式数量最大，次优表示屏幕色彩模式数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 09包：位移监测仪【核心产品】、余震监测仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得36分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 36分 |
| 2 | 位移监测仪 | ▲3.3激光发射器监测距离≥100米 | 所投产品激光发射器监测距离优于招标文件要求的，激光发射器监测距离最优的加3分，激光发射器监测距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示激光发射器监测距离最大，次优表示激光发射器监测距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4可通过快捷键设置≥8档固定报警阀值 | 所投产品通过快捷键设置固定报警阀值档位数量优于招标文件要求的，通过快捷键设置固定报警阀值档位数量最优的加3分，通过快捷键设置固定报警阀值档位数量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示通过快捷键设置固定报警阀值档位数量最大，次优表示通过快捷键设置固定报警阀值档位数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 10包：现场空气监测仪、测温仪【核心产品】、水质分析仪、电子气象仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得32分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 32分 |
| 2 | 测温仪 | ▲3.5测温范围≥-50℃-1100℃ | 所投产品测温范围优于招标文件要求的，测温范围最优的加3分，测温范围次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示测温范围最大，次优表示测温范围仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6测量距离≥100米 | 所投产品测量距离优于招标文件要求的，测量距离最优的加3分，测量距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示测量距离最大，次优表示测量距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 11包：测距仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得36分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 36分 |
| 2 | ▲3.2倍率：≥7X | 所投产品倍率优于招标文件要求的，倍率最优的加3分，倍率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示倍率最大，次优表示倍率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3测距误差：≤±0.3m | 所投产品测距误差优于招标文件要求的，测距误差最优的加3分，测距误差次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示测距误差最小，次优表示测距误差仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 12包：便携式流速仪【核心产品】、水深探测仪、水温仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 便携式流速仪 | ▲3.2测速范围:≥0.01-400m/s | 所投产品测速范围优于招标文件要求的，测速范围最优的加3分，测速范围次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示测速范围最大，次优表示测速范围仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3续航时间：≥12h | 所投产品续航时间优于招标文件要求的，续航时间最优的加3分，续航时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示续航时间最大，次优表示续航时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水深探测仪 | ▲3.2 水深测量范围≥0～80m | 所投产品水深测量范围优于招标文件要求的，水深测量范围最优的加3分，水深测量范围次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水深测量范围最大，次优表示水深测量范围仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3仪器使用时间≥10h | 所投产品仪器使用时间优于招标文件要求的，仪器使用时间最优的加3分，仪器使用时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示仪器使用时间最大，次优表示仪器使用时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水温仪 | ▲3.3测量温度:≥-30°C一70°C | 所投产品测量温度范围优于招标文件要求的，测量温度范围最优的加3分，测量温度范围次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示测量温度范围最大，次优表示测量温度范围仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 13包：机动链锯【核心产品】、电动链锯

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 机动链锯 | ▲3.3功率：≥2.4KW | 所投产品功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4重量（不含导板、链条）≤5kg | 所投产品重量（不含导板、链条）优于招标文件要求的，重量（不含导板、链条）最优的加3分，重量（不含导板、链条）次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量（不含导板、链条）最小，次优表示重量（不含导板、链条）仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 电动链锯 | ▲3.5额定功率：≥1.2KW | 所投产品额定功率优于招标文件要求的，额定功率最优的加3分，额定功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定功率最大，次优表示额定功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7重量：≤10kg | 所投产品重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 14包：无齿锯

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得37分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 37分 |
| 2 | ▲3.2功率：≥3.7kW | 所投产品功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5重量:≤15kg | 所投产品重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 15包：双轮异向切割锯

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得36分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 36分 |
| 2 | ▲3.4额定功率：≥4kW | 所投产品额定功率优于招标文件要求的，额定功率最优的加3分，额定功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定功率最大，次优表示额定功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7重量：≤15kg（不含锯片、燃油、润滑油） | 所投产品重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 16包：水泥切割机、凿岩机【核心产品】、手动破拆工具组、玻璃破碎器

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得28分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 28分 |
| 2 | 水泥切割机 | ▲3.2额定功率≥4.8Kw | 所投产品额定功率优于招标文件要求的，额定功率最优的加3分，额定功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定功率最大，次优表示额定功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4质量（不含锯片和燃油）≤15KG | 所投产品质量（不含锯片和燃油）优于招标文件要求的，质量（不含锯片和燃油）最优的加3分，质量（不含锯片和燃油）次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示质量（不含锯片和燃油）最小，次优表示质量（不含锯片和燃油）仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 凿岩机 | ▲3.4动力源：功率≥2kW | 所投产品动力源功率优于招标文件要求的，动力源功率最优的加3分，动力源功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示动力源功率最大，次优表示动力源功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5质量≤25kg | 所投产品质量优于招标文件要求的，质量最优的加3分，质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示质量最小，次优表示质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 手动破拆工具组 | ▲3.4由冲杆和破拆斧、冲击钻头、金属切割刀、凿子、破锁刀等组成，≥6类； | 所投产品组成种类数量优于招标文件要求的，产品组成种类数量最优的加3分，产品组成种类数量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示产品组成种类数量最大，次优表示产品组成种类数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 17包：绳锯

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得36分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 36分 |
| 2 | ▲3.3液压泵功率≥15KW | 所投产品液压泵功率优于招标文件要求的，液压泵功率最优的加3分，液压泵功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示液压泵功率最大，次优表示液压泵功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4串珠绳长度≥20m | 所投产品串珠绳长度优于招标文件要求的，串珠绳长度最优的加3分，串珠绳长度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示串珠绳长度最大，次优表示串珠绳长度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5切割性能：切断400mm×400mm×400mm的花岗岩所需时间≤20min | 所投产品切割性能优于招标文件要求的，切割性能最优的加3分，切割性能次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示切断400mm×400mm×400mm的花岗岩所需时间最小，次优表示切断400mm×400mm×400mm的花岗岩所需时间仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 18包：开缝器

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得37分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 37分 |
| 2 | ▲3.3最小插入缝隙≤6mm | 所投产品最小插入缝隙优于招标文件要求的，最小插入缝隙最优的加3分，最小插入缝隙次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小插入缝隙最小，次优表示最小插入缝隙仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.4最大开启力≥200kN | 所投产品最大开启力优于招标文件要求的，最大开启力最优的加3分，最大开启力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大开启力最大，次优表示最大开启力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 19包：液压破拆工具组A【核心产品】、液压破拆工具组B

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得21分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 21分 |
| 2 | 液压破拆工具组A | ▲3.3.1机动液压泵额定工作压力：≥70MPa | 所投产品额定工作压力优于招标文件要求的，额定工作压力最优的加3分，额定工作压力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定工作压力最大，次优表示额定工作压力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6.2液压剪扩器最大扩张力≥40kN | 所投产品最大扩张力优于招标文件要求的，最大扩张力最优的加3分，最大扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大扩张力最大，次优表示最大扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7.3液压扩张器最大扩张力：≥50kN | 所投产品最大扩张力优于招标文件要求的，最大扩张力最优的加3分，最大扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大扩张力最大，次优表示最大扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.8.2液压撑顶器最大撑顶力：≥200kN | 所投产品最大撑顶力优于招标文件要求的，最大撑顶力最优的加3分，最大撑顶力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大撑顶力最大，次优表示最大撑顶力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 液压破拆工具组B | ▲3.3.1机动液压泵工作压力：≥70MPa | 所投产品工作压力优于招标文件要求的，工作压力最优的加3分，工作压力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作压力最大，次优表示工作压力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6.2液压剪扩器最大扩张力≥40kN | 所投产品最大扩张力优于招标文件要求的，最大扩张力最优的加3分，最大扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大扩张力最大，次优表示最大扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7.3液压扩张器最大扩张力：≥50kN | 所投产品最大扩张力优于招标文件要求的，最大扩张力最优的加3分，最大扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大扩张力最大，次优表示最大扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.8.2液压撑顶器最大撑顶力：≥110kN | 所投产品最大撑顶力优于招标文件要求的，最大撑顶力最优的加3分，最大撑顶力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大撑顶力最大，次优表示最大撑顶力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 20包：电动液压剪扩组

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得23分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 23分 |
| 2 | ▲3.3.1电动扩张器：额定压力≥72MPa | 所投产品额定压力优于招标文件要求的，额定压力最优的加3分，额定压力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定压力最大，次优表示额定压力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3.4电动扩张器：最大扩张力≥280kN | 所投产品最大扩张力优于招标文件要求的，最大扩张力最优的加3分，最大扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大扩张力最大，次优表示最大扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4.5电动剪扩器：最大剪切力≥650kN | 所投产品最大剪切力优于招标文件要求的，最大剪切力最优的加3分，最大剪切力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大剪切力最大，次优表示最大剪切力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4.6电动剪扩器：扩张力≥40KN | 所投产品扩张力优于招标文件要求的，扩张力最优的加3分，扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示扩张力最大，次优表示扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加10分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 10分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 21包：液压钻孔机【核心产品】、电动钢筋速断器

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得20分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 20分 |
| 2 | 液压钻孔机 | ▲3.2动力站发动机功率：≥13KW； | 所投产品的动力站发动机功率优于招标文件要求的，动力站发动机功率最优的加3分，动力站发动机功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示动力站发动机功率最大，次优表示动力站发动机功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4输出压力：≥15Mpa； | 所投产品的输出压力优于招标文件要求的，输出压力最优的加3分，输出压力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示输出压力最大，次优表示输出压力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲4.1.3最大转速：≥600rpm； | 所投产品的最大转速优于招标文件要求的，最大转速最优的加3分，最大转速次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大转速最大，次优表示最大转速仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲5.1.2额定功率≥2100W； | 所投产品的额定功率优于招标文件要求的，额定功率最优的加3分，额定功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定功率最大，次优表示额定功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 电动钢筋速断器 | ▲3.2最大切割直径：钢筋≥20mm（HRB400材质） | 所投产品的最大切割直径优于招标文件要求的，最大切割直径最优的加3分，最大切割直径次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大切割直径最大，次优表示最大切割直径仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4电池容量≥2.0Ah； | 所投产品的电池容量优于招标文件要求的，电池容量最优的加3分，电池容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电池容量最大，次优表示电池容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 22包：等离子切割机【核心产品】、氧炔气焊切割设备

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 等离子切割机 | ▲3.2重量：≤7kg； | 所投产品的重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3连续工作时间：≥30min/1次加水； | 所投产品的连续工作时间优于招标文件要求的，连续工作时间最优的加3分，连续工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示连续工作时间最长，次优表示连续工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4钢板最大切割厚度：≥17毫米； | 所投产品的钢板最大切割厚度优于招标文件要求的，钢板最大切割厚度最优的加3分，钢板最大切割厚度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示钢板最大切割厚度最大，次优表示钢板最大切割厚度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 23包：起重气垫

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得40分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 40分 |
| 2 | ▲3.3额定工作压力：≥0.8Mpa | 所投产品的额定工作压力优于招标文件要求的，额定工作压力最优的加3分，额定工作压力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定工作压力最大，次优表示额定工作压力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 24包：重型支撑套具

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得39分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 39分 |
| 2 | ▲3.2最大支撑力≥500KN | 所投产品的最大支撑力优于招标文件要求的，最大支撑力最优的加3分，最大支撑力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大支撑力最大，次优表示最大支撑力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5配置≥5种不同形状的支撑件 | 所投产品配置不同形状的支撑件种类优于招标文件要求的，种类最优的加3分，种类次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示种类最多，次优表示种类仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 25包：牵拉器、木锯切割机、液压千斤顶、气动切割刀、毁锁器【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得28分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 28分 |
| 2 | 牵拉器 | ▲3.3最大牵引力：≥4T； | 所投产品的最大牵引力优于招标文件要求的，最大牵引力最优的加3分，最大牵引力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大牵引力最大，次优表示最大牵引力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4牵引有效行程：≥2.5m； | 所投产品的牵引有效行程优于招标文件要求的，牵引有效行程最优的加3分，牵引有效行程次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示牵引有效行程最大，次优表示牵引有效行程仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 液压千斤顶 | ▲3.4使用手柄起升额定重量时，起重重量≥20吨 | 所投产品的起重重量优于招标文件要求的，起重重量最优的加3分，起重重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示起重重量最大，次优表示起重重量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5起重高度:≥140mm | 所投产品的起重高度优于招标文件要求的，起重高度最优的加3分，起重高度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示起重高度最大，次优表示起重高度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 26包：电动破拆工具组

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 电动扩张器 | ▲3.4.1扩张力≥40kN | 所投产品的扩张力优于招标文件要求的，扩张力最优的加3分，扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示扩张力最大，次优表示扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 电动剪扩器 | ▲3.5.1扩张力≥40kN | 所投产品的扩张力优于招标文件要求的，扩张力最优的加3分，扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示扩张力最大，次优表示扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 电动顶撑器 | ▲3.7.1一级撑顶力≥120kN | 所投产品的一级撑顶力优于招标文件要求的，一级撑顶力最优的加3分，一级撑顶力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示一级撑顶力最大，次优表示一级撑顶力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 27包：液压万向剪切钳

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | ▲3.4自带动力源：额定工作压力≥63Mpa； | 所投产品的自带动力源额定工作压力优于招标文件要求的，额定工作压力最优的加3分，额定工作压力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定工作压力最大，次优表示额定工作压力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5开口距离≥60mm | 所投产品的开口距离优于招标文件要求的，开口距离最优的加3分，开口距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示开口距离最大，次优表示开口距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.6质量≤10kg | 所投产品的质量优于招标文件要求的，质量最优的加3分，质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示质量最小，次优表示质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 28包：狭小空间排烟机、强制送风呼吸器、坑道小型空气输送机、水驱动排烟机【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得15分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 15分 |
| 2 | 狭小空间排烟机 | ▲3.4风量：≥35m³/min | 所投产品风量优于招标文件要求的，风量最优的加3分，风量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示风量最大，次优表示风量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6功率：≥400W； | 所投产品功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 强制送风呼吸器 | ▲3.3送风量：≥95L/min； | 所投产品送风量优于招标文件要求的，送风量最优的加3分，送风量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示送风量最大，次优表示送风量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4全面罩总视野：≥70%； | 所投产品全面罩总视野优于招标文件要求的，全面罩总视野最优的加3分，全面罩总视野次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示全面罩总视野最大，次优表示全面罩总视野仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7综合防护过滤元件过滤效率≥95% | 所投产品综合防护过滤元件过滤效率优于招标文件要求的，综合防护过滤元件过滤效率最优的加3分，综合防护过滤元件过滤效率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示综合防护过滤元件过滤效率最高，次优表示综合防护过滤元件过滤效率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 坑道小型空气输送机 | ▲3.5风量：≥50M³/min； | 所投产品风量优于招标文件要求的，风量最优的加3分，风量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示风量最大，次优表示风量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7功率：≥400W； | 所投产品功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.9重量：≤18kg； | 所投产品重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 水驱动排烟机 | ▲3.3额定风量：≥42000m³/h； | 所投产品额定风量优于招标文件要求的，额定风量最优的加3分，额定风量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定风量最大，次优表示额定风量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5质量：≤55kg | 所投产品质量优于招标文件要求的，质量最优的加3分，质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示质量最小，次优表示质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 29包：移动照明灯、泛光灯、月球灯、气柱灯、移动照明灯组【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得23分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 23分 |
| 2 | 气柱灯 | ▲3.6连续工作时间≥8h | 所投产品连续工作时间优于招标文件要求的，连续工作时间最优的加3分，连续工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示连续工作时间最长，次优表示连续工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 移动照明灯组 | ▲3.2照明灯额定功率≥2000w； | 所投产品照明灯额定功率优于招标文件要求的，照明灯额定功率最优的加3分，照明灯额定功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示照明灯额定功率最大，次优表示照明灯额定功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3 5米处照度≥50（lx） | 所投产品5米处照度优于招标文件要求的，5米处照度最优的加3分，5米处照度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示5米处照度最大，次优表示5米处照度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7重量≤100Kg | 所投产品重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加10分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 10分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 30包：移动式排烟机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | ▲3.3额定排风量:≥18000m³/h； | 所投产品额定排风量优于招标文件要求的，额定排风量最优的加3分，额定排风量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定排风量最大，次优表示额定排风量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4整机质量:≤50kg； | 所投产品整机质量优于招标文件要求的，整机质量最优的加3分，整机质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示整机质量最小，次优表示整机质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.7连续工作时间：≥100min | 所投产品连续工作时间优于招标文件要求的，连续工作时间最优的加3分，连续工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示连续工作时间最长，次优表示连续工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 31包：移动照明灯组（小型）

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得38分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 38分 |
| 2 | ▲3.3配备发电机,额定输出功率≥2000W | 所投产品配备发电机的额定输出功率优于招标文件要求的，额定输出功率最优的加3分，额定输出功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示配备发电机的额定输出功率最大，次优表示配备发电机的额定输出功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加4分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 4分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 32包：躯体固定气囊、肢体固定气囊、婴儿呼吸袋、多功能担架、船型担架、篮式担架【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 躯体固定气囊 | ▲3.3承重：≥130kg； | 所投产品承重优于招标文件要求的，承重最优的加3分，承重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示承重最大，次优表示承重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 多功能担架 | ▲3.3载重≥150kg | 所投产品载重优于招标文件要求的，载重最优的加3分，载重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示载重最大，次优表示载重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 船型担架 | ▲3.3最大承重量：≥150kg； | 所投产品最大承重量优于招标文件要求的，最大承重量最优的加3分，最大承重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大承重量最大，次优表示最大承重量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 篮式担架 | ▲3.4承重：≥150kg | 所投产品承重优于招标文件要求的，承重最优的加3分，承重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示承重最大，次优表示承重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 33包：救生抛投器【核心产品】、救援三角架

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 救生抛投器 | ▲3.2最大工作压力:≥6MPa | 所投产品最大工作压力优于招标文件要求的，最大工作压力最优的加3分，最大工作压力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大工作压力最大，次优表示最大工作压力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3水用时抛射自动充气救生圈距离≥210米 | 所投产品水用时抛射自动充气救生圈距离优于招标文件要求的，水用时抛射自动充气救生圈距离最优的加3分，水用时抛射自动充气救生圈距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水用时抛射自动充气救生圈距离最大，次优表示水用时抛射自动充气救生圈距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 救援三角架 | ▲3.4最大载重≥300kg | 所投产品最大载重优于招标文件要求的，最大载重最优的加3分，最大载重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大载重最大，次优表示最大载重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

34包：消防艇

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得28分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 28分 |
| 2 | ▲3.4航速≥23KM | 所投产品的航速优于招标文件要求的，航速最优的加3分，航速次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示航速最大，次优表示航速仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5承员数≥16人 | 所投产品的承员数优于招标文件要求的，承员数最优的加3分，承员数次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示承员数最大，次优表示承员数仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.6艇身动力配置：每台发动机额定输出功率≥275HP | 所投产品的艇身动力配置中每台发动机额定输出功率优于招标文件要求的，额定输出功率最优的加3分，额定输出功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示艇身动力配置中每台发动机额定输出功率最大，次优表示艇身动力配置中每台发动机额定输出功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.11整船配备1套消防水炮，扬程≥30M； | 所投整船配备的消防水炮扬程优于招标文件要求的，扬程最优的加3分，扬程次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示扬程最大，次优表示扬程仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

35包：充气救援艇（配舷外机）（核心产品：舷外机)

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得28分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 28分 |
| 2 | 橡皮艇 | ▲3.2.1材质：气室材料经向抗拉强度≥3200N/5cm | 所投产品的气室材料经向抗拉强度优于招标文件要求的，经向抗拉强度最优的加3分，经向抗拉强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示经向抗拉强度最大，次优表示经向抗拉强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.2.1材质：气室材料经向撕破强力≥360N | 所投产品的气室材料经向撕破强力优于招标文件要求的，经向撕破强力最优的加3分，经向撕破强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示经向撕破强力最大，次优表示经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.2.4最大载重量：≥500kg； | 所投产品的最大载重量优于招标文件要求的，最大载重量最优的加3分，最大载重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大载重量最大，次优表示最大载重量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 舷外机 | ▲3.3.2最大功率：≥30hp； | 所投产品的最大功率优于招标文件要求的，最大功率最优的加3分，最大功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大功率最大，次优表示最大功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

36包：冲锋舟（配舷外机）（核心产品：舟艇舷外机)

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得35分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 35分 |
| 2 | 冲锋舟 | ▲3.2.4最大载重量：≥1000kg； | 所投产品的最大载重量优于招标文件要求的，最大载重量最优的加3分，最大载重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大载重量最大，次优表示最大载重量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 舟艇舷外机 | ▲3.3.2额定功率：≥40kw； | 所投产品的额定功率优于招标文件要求的，额定功率最优的加3分，额定功率的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定功率最大，次优表示额定功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加4分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 4分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

37包：舷外机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得39分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 39分 |
| 2 | ▲3.3最大功率：≥29kw； | 所投产品的最大功率优于招标文件要求的，最大功率最优的加3分，最大功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大功率最大，次优表示最大功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

38包：气垫船

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | ▲3.4垫升高度：≥0.3米； | 所投产品的垫升高度优于招标文件要求的，垫升高度最优的加3分，垫升高度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示垫升高度最高，次优表示垫升高度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5越障高度：≥0.3米； | 所投产品的越障高度优于招标文件要求的，越障高度最优的加3分，越障高度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示越障高度最高，次优表示越障高度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.6最大承载能力：≥500Kg； | 所投产品的最大承载能力优于招标文件要求的，最大承载能力最优的加3分，最大承载能力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大承载能力最大，次优表示最大承载能力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7发动机功率：≥55匹马力； | 所投产品的发动机功率优于招标文件要求的，发动机功率最优的加3分，发动机功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示发动机功率最大，次优表示发动机功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

39包：摩托艇

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得39分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 39分 |
| 2 | ▲3.4功率：≥120Kw； | 所投产品的功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.8最高载重：≥240kg； | 所投产品的最高载重优于招标文件要求的，最高载重最优的加3分，最高载重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最高载重最大，次优表示最高载重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

40包：定位浮标、充气救生筏【核心产品】、可漂浮救生担架（漂浮担架）

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得26分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 26分 |
| 2 | 充气救生筏 | ▲3.12浮力:≥16000N； | 所投产品的浮力优于招标文件要求的，浮力最优的加3分，浮力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示浮力最大，次优表示浮力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.16充气时间：≤2min； | 所投产品的充气时间优于招标文件要求的，充气时间最优的加3分，充气时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示充气时间最短，次优表示充气时间仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 可漂浮救生担架（漂浮担架） | ▲3.7充气后浮力：≥1600N； | 所投产品的充气后浮力优于招标文件要求的，充气后浮力最优的加3分，充气后浮力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示充气后浮力最大，次优表示充气后浮力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.9织带抗拉强力≥5000N | 所投产品的织带抗拉强力优于招标文件要求的，织带抗拉强力最优的加3分，织带抗拉强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示织带抗拉强力最大，次优表示织带抗拉强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 41包：支撑保护套具【核心产品】、稳固保护附件

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 支撑保护套具 | ▲3.5最大支撑力≥20T | 所投产品最大支撑力优于招标文件要求的，最大支撑力最优的加3分，最大支撑力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大支撑力最大，次优表示最大支撑力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 稳固保护附件 | ▲3.5坚固带：牵引力：≥5吨 | 所投坚固带的牵引力优于招标文件要求的，牵引力最优的加3分，牵引力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示坚固带的牵引力最大，次优表示坚固带的牵引力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6牵引链条：承重：≥3吨 | 所投牵引链条的承重优于招标文件要求的，承重最优的加3分，承重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示牵引链条的承重最大，次优表示牵引链条的承重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 42包：救生照明线

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | ▲3.4电池满电状态下，连续模式下单次工作时长≥8h | 所投产品电池满电状态下，连续模式下单次工作时长优于招标文件要求的，连续模式下单次工作时长最优的加3分，连续模式下单次工作时长次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示连续模式下单次工作时长最大，次优表示连续模式下单次工作时长仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5线体长度≥200m | 所投产品线体长度优于招标文件要求的，线体长度最优的加3分，线体长度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示线体长度最大，次优表示线体长度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5线体能承受拉力≥300N | 所投产品线体能承受拉力优于招标文件要求的，承受拉力最优的加3分，承受拉力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示线体能承受拉力最大，次优表示线体能承受拉力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 43包：浮艇泵

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得38分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 38分 |
| 2 | ▲3.2最大流量≥1500 L/min | 所投产品最大流量优于招标文件要求的，最大流量最优的加3分，最大流量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大流量最大，次优表示最大流量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3发动机输出功率≥9.5KW； | 所投产品发动机输出功率优于招标文件要求的，发动机输出功率最优的加3分，发动机输出功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示发动机输出功率最大，次优表示发动机输出功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加1分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 1分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 44包：手抬机动泵

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得35分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 35分 |
| 2 | ▲3.3功率：≥30kW | 所投产品功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4流量：≥1200L/min | 所投产品流量优于招标文件要求的，流量最优的加3分，流量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示流量最大，次优表示流量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7重量：≤100kg | 所投产品优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加1分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 1分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 45包：移动式消防炮

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | ▲3.4流量≥60L/s； | 所投产品流量优于招标文件要求的，流量最优的加3分，流量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示流量最大，次优表示流量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7水平回转角：≥90° | 所投产品水平回转角优于招标文件要求的，水平回转角最优的加3分，水平回转角次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水平回转角最大，次优表示水平回转角仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.9重量：≤40kg； | 所投产品重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 46包：高压气瓶、正压式空气呼吸器碳纤维气瓶【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得42分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 42分 |
| 2 | 正压式空气呼吸器碳纤维气瓶 | ▲3.5公称质量：≤4kg。 | 所投产品公称质量优于招标文件要求的，公称质量最优的加3分，公称质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示公称质量最小，次优表示公称质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 47包：卷扬机、消防梯15米【核心产品】、移动水带收卷机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得36分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 36分 |
| 2 | 卷扬机 | ▲3.3绳索：最大载荷：≥200kg | 所投产品的绳索最大载荷优于招标文件要求的，绳索最大载荷最优的加3分，绳索最大载荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示绳索最大载荷最大，次优表示绳索最大载荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 消防梯15米 | ▲3.3质量：≤70kg | 所投产品质量优于招标文件要求的，质量最优的加3分，质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示质量最小，次优表示质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 移动水带收卷机 | ▲3.4持续工作时间≥1.5小时 | 所投产品持续工作时间优于招标文件要求的，持续工作时间最优的加3分，持续工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示持续工作时间最大，次优表示持续工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 48包：自动止坠器、自动锁定下降器、下降器【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 自动止坠器 | ▲3.4工作负载≥5kN | 所投产品工作负载优于招标文件要求的，工作负载最优的加3分，工作负载次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作负载最大，次优表示工作负载仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 自动锁定下降器 | ▲3.4试验负荷≥5kN | 所投产品试验负荷优于招标文件要求的，试验负荷最优的加3分，试验负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示试验负荷最大，次优表示试验负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 下降器 | ▲3.6工作负荷：下降器应能承受≥5kN的试验负荷 | 所投产品下降器应能承受的试验负荷优于招标文件要求的，下降器应能承受的试验负荷最优的加3分，下降器应能承受的试验负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示下降器应能承受的试验负荷最大，次优表示下降器应能承受的试验负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 49包：多功能省力系统

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得42分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 42分 |
| 2 | ▲3.5工作长度≥2m | 所投产品工作长度优于招标文件要求的，工作长度最优的加3分，工作长度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作长度最大，次优表示工作长度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 50包：静音发电机【核心产品】、大功率发电机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得24分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 24分 |
| 2 | 静音发电机 | ▲3.2额定输出功率(Kw)：≥1.5 | 所投产品额定输出功率优于招标文件要求的，额定输出功率最优的加3分，额定输出功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定输出功率最大，次优表示额定输出功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5持续运行时间(额定输出下)(hr)：≥2.5 | 所投产品持续运行时间优于招标文件要求的，持续运行时间最优的加3分，持续运行时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示持续运行时间最大，次优表示持续运行时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7整机质量≤30KG | 所投产品整机质量优于招标文件要求的，整机质量最优的加3分，整机质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示整机质量最小，次优表示整机质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 大功率发电机 | ▲3.5连续工作时间：≥10小时 | 所投产品连续工作时间优于招标文件要求的，连续工作时间最优的加3分，连续工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示连续工作时间最大，次优表示连续工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.9额定输出功率≥8KW | 所投产品额定输出功率优于招标文件要求的，额定输出功率最优的加3分，额定输出功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定输出功率最大，次优表示额定输出功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.12净重：≤100KG | 所投产品净重优于招标文件要求的，净重最优的加3分，净重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示净重最小，次优表示净重仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 51包：破拆机器人

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得21分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 21分 |
| 2 | ▲3.3液压锤：冲击力：≥250J | 所投产品液压锤：冲击力优于招标文件要求的，液压锤：冲击力最优的加3分，液压锤：冲击力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示液压锤：冲击力最大，次优表示液压锤：冲击力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4机器人行驶性能要求：离地间隙≥140mm | 所投产品离地间隙优于招标文件要求的，离地间隙最优的加3分，离地间隙次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示离地间隙最大，次优表示离地间隙仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5行驶速度≥2.5km/h | 所投产品行驶速度优于招标文件要求的，行驶速度最优的加3分，行驶速度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示行驶速度最大，次优表示行驶速度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.6爬坡度≥22° | 所投产品爬坡度优于招标文件要求的，爬坡度最优的加3分，爬坡度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示爬坡度最大，次优表示爬坡度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7越障高度≥140mm | 所投产品越障高度优于招标文件要求的，越障高度最优的加3分，越障高度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示越障高度最大，次优表示越障高度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.8涉水深度：≥500mm | 所投产品涉水深度优于招标文件要求的，涉水深度最优的加3分，涉水深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示涉水深度最大，次优表示涉水深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.10直流射程≥80m | 所投产品直流射程优于招标文件要求的，直流射程最优的加3分，直流射程次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示直流射程最大，次优表示直流射程仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.12无线操控距离≥100米 | 所投产品无线操控距离优于招标文件要求的，无线操控距离最优的加3分，无线操控距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示无线操控距离最大，次优表示无线操控距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 52包：水域救生套装（核心产品：激流救生衣)

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得39分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 39分 |
| 2 | ▲3.2激流救生衣在水中浸泡24小时后，其浮力损失≤5%； | 所投产品激流救生衣在水中浸泡24小时后其浮力损失优于招标文件要求的，浮力损失最优的加3分，浮力损失次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示激流救生衣在水中浸泡24小时后其浮力损失最小，次优表示激流救生衣在水中浸泡24小时后其浮力损失仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.3激流救生衣强度：衣身应能承受3250N的作用力≥10分钟而不损坏 | 所投产品激流救生衣承受3250N的作用力不损坏的持续时间优于招标文件要求的，持续时间最优的加3分，持续时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示激流救生衣承受3250N的作用力不损坏的持续时间最大，次优表示激流救生衣承受3250N的作用力不损坏的持续时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 53包：滑轮套装、挂钩套装、绳索救援套装【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得18分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 18分 |
| 2 | 滑轮套装 | ▲3.3.3小滑轮：工作负荷：≥22kN | 所投产品工作负荷优于招标文件要求的，工作负荷最优的加3分，工作负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作负荷最大，次优表示工作负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4.3单滑轮：工作负荷：≥22kN | 所投产品工作负荷优于招标文件要求的，工作负荷最优的加3分，工作负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作负荷最大，次优表示工作负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5.3双滑轮：工作负荷：≥22KN | 所投产品工作负荷优于招标文件要求的，工作负荷最优的加3分，工作负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作负荷最大，次优表示工作负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 绳索救援套装 | ▲3.7下降器：极限负荷≥13kN | 所投产品极限负荷优于招标文件要求的，极限负荷最优的加3分，极限负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示极限负荷最大，次优表示极限负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.12双滑轮：最大工作负荷：≥12kN | 所投产品最大工作负荷优于招标文件要求的，最大工作负荷最优的加3分，最大工作负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大工作负荷最大，次优表示最大工作负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.13单滑轮：最大工作负荷：≥8kN | 所投产品最大工作负荷优于招标文件要求的，最大工作负荷最优的加3分，最大工作负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大工作负荷最大，次优表示最大工作负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.18救援滑轮：最小断裂强度≥55kN | 所投产品最小断裂强度优于招标文件要求的，最小断裂强度最优的加3分，最小断裂强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小断裂强度最大，次优表示最小断裂强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.19单滑轮：最小断裂强度：≥40kN； | 所投产品最小断裂强度优于招标文件要求的，最小断裂强度最优的加3分，最小断裂强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小断裂强度最大，次优表示最小断裂强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.20过绳结滑轮：最小断裂强度≥42kN | 所投产品最小断裂强度优于招标文件要求的，最小断裂强度最优的加3分，最小断裂强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小断裂强度最大，次优表示最小断裂强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 54包：消防员抢险救援套装（核心产品：消防员抢险救援头盔)

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得20分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 20分 |
| 2 | ▲3.1.5头盔的质量≤800g； | 所投产品头盔的质量优于招标文件要求的，头盔的质量最优的加3分，头盔的质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示头盔的质量最小，次优表示头盔的质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.2.2抗切割性能：掌心面材料的割破力≥5N | 所投产品消防员抢险救援手套抗切割性能优于招标文件要求的，掌心面材料的割破力最优的加3分，掌心面材料的割破力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示掌心面材料的割破力最大，次优表示掌心面材料的割破力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.2.3抗机械刺穿性能：掌心面材料的抗刺穿力≥100N。 | 所投产品消防员抢险救援手套抗机械刺穿性能优于招标文件要求的，掌心面材料的抗刺穿力最优的加3分，掌心面材料的抗刺穿力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示掌心面材料的抗刺穿力最大，次优表示掌心面材料的抗刺穿力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3.5靴帮最大抗刺穿力：≥45N； | 所投产品消防员抢险救援靴靴帮最大抗刺穿力优于招标文件要求的，最大抗刺穿力最优的加3分，最大抗刺穿力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大抗刺穿力最大，次优表示最大抗刺穿力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3.6靴底抗刺穿力：≥1100N； | 所投产品消防员抢险救援靴靴底抗刺穿力优于招标文件要求的，抗刺穿力最优的加3分，抗刺穿力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示抗刺穿力最大，次优表示抗刺穿力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3.11质量≤2Kg； | 所投产品抢险救援靴质量优于招标文件要求的，抢险救援靴质量最优的加3分，抢险救援靴质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示抢险救援靴质量最小，次优表示抢险救援靴质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 55包：抢险救援服装（核心产品：冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）)

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得25分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 25分 |
| 2 | ▲3.1.2.3夏款消防员抢险救援防护服（消防员款）断裂强力：面料经向干态断裂强力≥650N | 所投产品面料经向干态断裂强力优于招标文件要求的，面料经向干态断裂强力最优的加3分，面料经向干态断裂强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向干态断裂强力最大，次优表示面料经向干态断裂强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.1.2.4夏款消防员抢险救援防护服（消防员款）撕破强力：面料经向撕破强力≥100N | 所投产品面料经向撕破强力优于招标文件要求的，面料经向撕破强力最优的加3分，面料经向撕破强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向撕破强力最大，次优表示面料经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.2.3.3冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）断裂强力：经向干态断裂强度≥650N | 所投产品经向干态断裂强度优于招标文件要求的，经向干态断裂强度最优的加3分，经向干态断裂强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示经向干态断裂强度最大，次优表示经向干态断裂强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.2.3.4冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）撕破强力：经向撕破强力≥100N | 所投产品经向撕破强力优于招标文件要求的，经向撕破强力最优的加3分，经向撕破强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示经向撕破强力最大，次优表示经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.2.3.5冬款消防员抢险救援防护服（消防员款）接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N。 | 所投产品面料接缝断裂强力优于招标文件要求的，面料接缝断裂强力最优的加3分，面料接缝断裂强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料接缝断裂强力最大，次优表示面料接缝断裂强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 56包：照明呼救套装（核心产品：手提式强光照明灯)

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得29分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 29分 |
| 2 | 消防员呼救器 | ▲3.1.5预报警声级强度：≥85dB(A) | 所投产品预报警声级强度优于招标文件要求的，预报警声级强度最优的加3分，预报警声级强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示预报警声级强度最大，次优表示预报警声级强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.1.6连续开机时间：≥24h； | 所投产品连续开机时间优于招标文件要求的，连续开机时间最优的加3分，连续开机时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示连续开机时间最大，次优表示连续开机时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 手提式强光照明灯 | ▲3.2.5.连续工作时间：强光≥5h | 所投产品连续工作时间优于招标文件要求的，连续工作时间最优的加3分，连续工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示连续工作时间最大，次优表示连续工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.2.6.灯具强光模式下照度平均值≥1000Lx； | 所投产品灯具强光模式下照度平均值优于招标文件要求的，灯具强光模式下照度平均值最优的加3分，灯具强光模式下照度平均值次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示灯具强光模式下照度平均值最大，次优表示灯具强光模式下照度平均值仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加4分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 4分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 57包：水下机器人

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得27分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 27分 |
| 2 | ▲3.3工作水深：≥300m | 所投产品工作水深优于招标文件要求的，工作水深最优的加3分，工作水深次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作水深最大，次优表示工作水深仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5每个推进器功率≥1KW | 所投产品每个推进器功率优于招标文件要求的，每个推进器功率最优的加3分，每个推进器功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示每个推进器功率最大，次优表示每个推进器功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7每个照明灯≥3000流明 | 所投产品每个照明灯流明优于招标文件要求的，每个照明灯流明最优的加3分，每个照明灯流明次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示每个照明灯流明最大，次优表示每个照明灯流明仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.11成像声纳系统：扫描范围：≥40m-120m | 所投产品扫描范围优于招标文件要求的，扫描范围最优的加3分，扫描范围次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示扫描范围最大，次优表示扫描范围仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.12机械臂夹取负载：≥10kg； | 所投产品机械臂夹取负载优于招标文件要求的，机械臂夹取负载最优的加3分，机械臂夹取负载次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示机械臂夹取负载最大，次优表示机械臂夹取负载仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 58包：水上救生机器人

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.3载人浮力≥300kg | 所投产品载人浮力优于招标文件要求的，载人浮力最优的加3分，载人浮力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示载人浮力最大，次优表示载人浮力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7单块电池续航时间≥60min | 所投产品单块电池续航时间优于招标文件要求的，单块电池续航时间最优的加3分，单块电池续航时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示单块电池续航时间最大，次优表示单块电池续航时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 59包：锚固装备套装

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | ▲3.2固定锚桩（固定器）：单根拉力≥15kN | 所投产品单根拉力优于招标文件要求的，单根拉力最优的加3分，单根拉力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示单根拉力最大，次优表示单根拉力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3静力绳：最小断裂负荷≥22kN | 所投产品最小断裂负荷优于招标文件要求的，最小断裂负荷最优的加3分，最小断裂负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小断裂负荷最大，次优表示最小断裂负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4 D型锁：长轴闭门破断强度≥27kN | 所投产品长轴闭门破断强度优于招标文件要求的，长轴闭门破断强度最优的加3分，长轴闭门破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示长轴闭门破断强度最大，次优表示长轴闭门破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5 激流救援滑轮：承受荷载≥22kN； | 所投产品承受荷载优于招标文件要求的，承受荷载最优的加3分，承受荷载次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示承受荷载最大，次优表示承受荷载仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 60包：水下破拆工具组

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.3两用电动泵：额定流量：≥0.65L/min | 所投产品额定流量优于招标文件要求的，额定流量最优的加3分，额定流量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定流量最大，次优表示额定流量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4两用双级撑顶器：一级支撑力≥100KN | 所投产品一级支撑力优于招标文件要求的，一级支撑力最优的加3分，一级支撑力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示一级支撑力最大，次优表示一级支撑力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5两用扩张器：最大扩张力≥40kN | 所投产品最大扩张力优于招标文件要求的，最大扩张力最优的加3分，最大扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大扩张力最大，次优表示最大扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 61包：充气式上浮系统、救援桨板、救生拉杆【核心产品】、滚钩、充气式救生浮板、水下起吊工具组

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得25分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 25分 |
| 2 | 充气式上浮系统 | ▲3.2提升力≥30kN | 所投产品提升力优于招标文件要求的，提升力最优的加3分，提升力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示提升力最大，次优表示提升力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 救援桨板 | ▲3.3浮板承重：≥110KG； | 所投产品的浮板承重优于招标文件要求的，浮板承重最优的加3分，浮板承重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示浮板承重最大，次优表示浮板承重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 救生拉杆 | ▲3.4浮球浮力：≥5公斤 | 所投产品的浮球浮力优于招标文件要求的，浮球浮力最优的加3分，浮球浮力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示浮球浮力最大，次优表示浮球浮力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 充气式救生浮板 | ▲3.7浮力≥1KN | 所投产品的浮力优于招标文件要求的，浮力最优的加3分，浮力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示浮力最大，次优表示浮力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水下起吊工具组 | ▲3.3工具组起浮总能力≥1.5T | 所投产品的工具组起浮总能力优于招标文件要求的，工具组起浮总能力最优的加3分，工具组起浮总能力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工具组起浮总能力最大，次优表示工具组起浮总能力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 62包：潜水全面罩【核心产品】、潜水浮力装置（浮力背心）、潜水气瓶、潜水调节器（含附件）、潜水电脑表、潜水装备套装

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得25分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 25分 |
| 2 | 潜水全面罩 | ▲3.2面罩视野率≥70% | 所投产品面罩视野率优于招标文件要求的，面罩视野率最优的加3分，面罩视野率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面罩视野率最大，次优表示面罩视野率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7最大工作深度:≥40m | 所投产品最大工作深度优于招标文件要求的，最大工作深度最优的加3分，最大工作深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大工作深度最大，次优表示最大工作深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 潜水浮力装置（浮力背心） | ▲3.4耐压性能≥0.15MPa | 所投产品的耐压性能优于招标文件要求的，耐压性能最优的加3分，耐压性能次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示耐压性能最大，次优表示耐压性能仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 潜水装备套装 | ▲3.4潜水主灯：亮度≥1500流明 | 所投产品的潜水主灯亮度优于招标文件要求的，潜水主灯亮度最优的加3分，潜水主灯亮度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示潜水主灯亮度最大，次优表示潜水主灯亮度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6潜水手电：防水深度≥80米 | 所投产品的潜水手电防水深度优于招标文件要求的，潜水手电防水深度最优的加3分，潜水手电防水深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示潜水手电防水深度最大，次优表示潜水手电防水深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 63包：管供式潜水装具

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 潜水头盔 | ▲3.6.1设计潜水深度：≥300米 | 所投产品潜水头盔设计潜水深度优于招标文件要求的，潜水头盔设计潜水深度最优的加3分，潜水头盔设计潜水深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示潜水头盔设计潜水深度最大，次优表示潜水头盔设计潜水深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 电动供气机 | ▲3.10.1排气量：≥900L/min； | 所投产品的电动供气机排气量优于招标文件要求的，电动供气机排气量最优的加3分，电动供气机排气量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电动供气机排气量最大，次优表示电动供气机排气量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 内燃式应急供气机 | ▲3.11.1排气量：≥900L/min； | 所投产品的内燃式应急供气机排气量优于招标文件要求的，内燃式应急供气机排气量最优的加3分，内燃式应急供气机排气量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示内燃式应急供气机排气量最大，次优表示内燃式应急供气机排气量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 64包：水下推进器、水下红外夜视仪【核心产品】、水下金属探测仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得21分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 21分 |
| 2 | 水下推进器 | ▲3.3使用时间≥60分钟 | 所投产品使用时间优于招标文件要求的，使用时间最优的加3分，使用时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示使用时间最长，次优表示使用时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6最大推力：≥300N； | 所投产品最大推力优于招标文件要求的，最大推力最优的加3分，最大推力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大推力最大，次优表示最大推力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7最大速度：≥4Km/h； | 所投产品的最大速度优于招标文件要求的，最大速度最优的加3分，最大速度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大速度最大，次优表示最大速度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水下红外夜视仪 | ▲3.4.最大水下工作深度≥90m； | 所投产品的最大水下工作深度优于招标文件要求的，最大水下工作深度最优的加3分，最大水下工作深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大水下工作深度最大，次优表示最大水下工作深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.11.放大倍率：≥1.0x； | 所投产品的放大倍率优于招标文件要求的，放大倍率最优的加3分，放大倍率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示放大倍率最大，次优表示放大倍率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水下金属探测仪 | ▲3.3最大工作深度≥70m | 所投产品的最大工作深度优于招标文件要求的，最大工作深度最优的加3分，最大工作深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大工作深度最大，次优表示最大工作深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4 重量≤5kg； | 所投产品的重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 65包：无电切割刀【核心产品】、金属弧水陆切割器、水下电焊切割机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得32分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 32分 |
| 2 | 金属弧水陆切割器 | ▲3.6可持续使用≥10根金属弧燃烧棒（直径≥8mm） | 所投产品可持续使用金属弧燃烧棒的数量优于招标文件要求的，可持续使用金属弧燃烧棒的数量最优的加3分，可持续使用金属弧燃烧棒的数量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示可持续使用金属弧燃烧棒的数量最多，次优表示可持续使用金属弧燃烧棒的数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水下电焊切割机 | ▲3.4下潜作业≥30米水深； | 所投产品的下潜作业水深优于招标文件要求的，下潜作业水深最优的加3分，下潜作业水深次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示下潜作业水深最大，次优表示下潜作业水深仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 66包：空气充填泵

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.4储气容量：≥150L； | 所投产品储气容量优于招标文件要求的，储气容量最优的加3分，储气容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示储气容量最大，次优表示储气容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5排量≥300L/min； | 所投产品的排量优于招标文件要求的，排量最优的加3分，排量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示排量最大，次优表示排量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.6充气时间：充一个气瓶（6.8L/30MPa）≤8min | 所投产品的充气时间优于招标文件要求的，充气时间最优的加3分，充气时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示充一个气瓶（6.8L/30MPa）的时间最短，次优表示充一个气瓶（6.8L/30MPa）的时间仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 67包：体外除颤仪

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.5心电分析时间≤8秒； | 所投产品心电分析时间优于招标文件要求的，心电分析时间最优的加3分，心电分析时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示心电分析时间最短，次优表示心电分析时间仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.6 AED输出能量用户可配置,最大≥200J； | 所投产品AED输出能量优于招标文件要求的，AED输出能量最优的加3分，AED输出能量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示AED输出能量最大，次优表示AED输出能量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 68包：排水机器人【核心产品】、移动水囊

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得22分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 22分 |
| 2 | 排水机器人 | ▲3.3扬程≥10m； | 所投产品扬程优于招标文件要求的，扬程最优的加3分，扬程次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示扬程最大，次优表示扬程仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4排水量≥700m³/h | 所投产品排水量优于招标文件要求的，排水量最优的加3分，排水量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示排水量最大，次优表示排水量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5发动机功率≥80KW； | 所投产品发动机功率优于招标文件要求的，发动机功率最优的加3分，发动机功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示发动机功率最大，次优表示发动机功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6最大排水距离≥350m； | 所投产品最大排水距离优于招标文件要求的，最大排水距离最优的加3分，最大排水距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大排水距离最大，次优表示最大排水距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.8涉水深度≥0.5m； | 所投产品涉水深度优于招标文件要求的，涉水深度最优的加3分，涉水深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示涉水深度最大，次优表示涉水深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 移动水囊 | ▲3.7整体穿刺性能≥150N; | 所投产品的整体穿刺性能优于招标文件要求的，整体穿刺性能最优的加3分，整体穿刺性能次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示整体穿刺性能最大，次优表示整体穿刺性能仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 69包：水域救援套装

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 水域救援头盔 | ▲3.3.1重量≤550g | 所投水域救援头盔重量优于招标文件要求的，水域救援头盔重量最优的加3分，水域救援头盔重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水域救援头盔重量最小，次优表示水域救援头盔重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 水域救援手套 | ▲3.5.2抗刺穿性能：掌心面刺穿力(N)≥80N。 | 所投水域救援手套抗刺穿性能优于招标文件要求的，掌心面刺穿力最优的加3分，掌心面刺穿力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示掌心面刺穿力最大，次优表示掌心面刺穿力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水域救援抛绳包 | ▲3.8.1破断强度≥20KN | 所投水域救援抛绳包破断强度优于招标文件要求的，水域救援抛绳包破断强度最优的加3分，水域救援抛绳包破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水域救援抛绳包破断强度最大，次优表示水域救援抛绳包破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 70包：冰面行动辅助套装、冰面救援滑板、冰面救援服【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得32分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 32分 |
| 2 | 冰面救援滑板 | ▲3.6水上漂浮载重≥100KG | 所投冰面救援滑板的水上漂浮载重优于招标文件要求的，水上漂浮载重最优的加3分，水上漂浮载重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水上漂浮载重最大，次优表示水上漂浮载重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 冰面救援服 | ▲3.4面料经向断裂强力应≥ 750 N | 所投冰面救援服的面料经向断裂强力优于招标文件要求的，面料经向断裂强力最优的加3分，面料经向断裂强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向断裂强力最大，次优表示面料经向断裂强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5面料经向撕破强力应≥ 120 N | 所投冰面救援服的面料经向撕破强力优于招标文件要求的，面料经向撕破强力最优的加3分，面料经向撕破强力的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向撕破强力最大，次优表示面料经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加4分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 4分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 71包：灭火机器人

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得21分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 21分 |
| 2 | ▲3.2.2柴油发动机功率:≥46kW | 所投产品柴油发动机功率优于招标文件要求的，发动机功率最优的加3分，发动机功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示柴油发动机功率最大，次优表示柴油发动机功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.2.5机器人本体最大垂直越障高度：≥400mm； | 所投机器人本体最大垂直越障高度优于招标文件要求的，最大垂直越障高度最优的加3分，最大垂直越障高度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示机器人本体最大垂直越障高度最大，次优表示机器人本体最大垂直越障高度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.2.6爬坡角度:≥40° | 所投产品爬坡角度优于招标文件要求的，爬坡角度最优的加3分，爬坡角度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示爬坡角度最大，次优表示爬坡角度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.2.8直线跑偏：≤2％ | 所投产品直线跑偏优于招标文件要求的，直线跑偏最优的加3分，直线跑偏次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示直线跑偏最小，次优表示直线跑偏仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.2.13牵引力：≥6000N | 所投产品牵引力优于招标文件要求的，牵引力最优的加3分，牵引力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示牵引力最大，次优表示牵引力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3.3最大流量：≥120L/s（流量自动可调） | 所投产品最大流量优于招标文件要求的，最大流量最优的加3分，最大流量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大流量最大，次优表示最大流量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4涉水深度：≥400mm | 所投产品涉水深度优于招标文件要求的，涉水深度最优的加3分，涉水深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示涉水深度最大，次优表示涉水深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 72包：化学氧自救呼吸器

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得35分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 35分 |
| 2 | ▲3.5二氧化碳浓度：在防护时间内，贮气袋中二氧化碳平均浓度≤1.5％ | 所投产品在防护时间内，贮气袋中二氧化碳平均浓度优于招标文件要求的，二氧化碳平均浓度最优的加3分，二氧化碳平均浓度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示二氧化碳平均浓度最小，次优表示二氧化碳平均浓度仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.7吸气温度：在防护时间内，吸气温度≤35℃ | 所投产品在防护时间内，吸气温度优于招标文件要求的，吸气温度最优的加3分，吸气温度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示吸气温度最低，次优表示吸气温度仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加4分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 4分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 73包：65型多功能消防水枪、穿刺式破拆水枪【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 65型多功能消防水枪 | ▲3.5水枪的操作力矩≤10N*m; | 所投65型多功能消防水枪的操作力矩优于招标文件要求的，水枪的操作力矩最优的加3分，水枪的操作力矩次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水枪的操作力矩最小，次优表示水枪的操作力矩仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6水枪含接口的重量≤3.5Kg； | 所投65型多功能消防水枪含接口的重量优于招标文件要求的，水枪含接口的重量最优的加3分，水枪含接口的重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水枪含接口的重量最小，次优表示水枪含接口的重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 穿刺式破拆水枪 | ▲3.6总质量≤5kg | 所投穿刺式破拆水枪的总质量优于招标文件要求的，总质量最优的加3分，总质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示穿刺式破拆水枪的总质量最小，次优表示穿刺式破拆水枪的总质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 74包：高倍数泡沫发生器

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得36分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 36分 |
| 2 | ▲3.4发泡倍数≥300 | 所投产品的发泡倍数优于招标文件要求的，发泡倍数最优的加3分，发泡倍数次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示发泡倍数最大，次优表示发泡倍数仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.6重量≤25kg | 所投产品的重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示重量最小，次优表示重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 75包：门锁破拆工具组

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.3手动液压泵：额定工作压力：≥63MPa | 所投手动液压泵的额定工作压力优于招标文件要求的，额定工作压力最优的加3分，额定工作压力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定工作压力最大，次优表示额定工作压力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.6开门器：开启力≥100KN | 所投开门器的开启力优于招标文件要求的，开启力最优的加3分，开启力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示开启力最大，次优表示开启力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7微型扩张器：扩张力≥15KN | 所投微型扩张器的扩张力优于招标文件要求的，扩张力最优的加3分，扩张力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示扩张力最大，次优表示扩张力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 76包：哈里根铁铤

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得37分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 37分 |
| 2 | ▲3.3整体硬度：≥45HRC | 所投产品的整体硬度优于招标文件要求的，整体硬度最优的加3分，整体硬度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示整体硬度最大，次优表示整体硬度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5抗拉离性能：≥12000N | 所投产品的抗拉离性能优于招标文件要求的，抗拉离性能最优的加3分，抗拉离性能次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示抗拉离性能最大，次优表示抗拉离性能仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 77包：角磨机【核心产品】、电钻

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 角磨机 | ▲3.3电池容量：≥4000mAh | 所投产品的电池容量优于招标文件要求的，电池容量最优的加3分，电池容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电池容量最大，次优表示电池容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5最大切割深度：≥30mm | 所投产品的最大切割深度优于招标文件要求的，最大切割深度最优的加3分，最大切割深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大切割深度最大，次优表示最大切割深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6空载转速：≥9000rpm | 所投产品的空载转速优于招标文件要求的，空载转速最优的加3分，空载转速次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示空载转速最大，次优表示空载转速仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 电钻 | ▲3.7最大转速≥2100转/分钟 | 所投产品的最大转速优于招标文件要求的，最大转速最优的加3分，最大转速次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大转速最大，次优表示最大转速仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 78包：灭火防护套装

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得15分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 15分 |
| 2 | 消防头盔 | ▲3.1.5头盔重量（不包括披肩及其他附件）≤1.5kg | 所投消防头盔的重量（不包括披肩及其他附件）优于招标文件要求的，重量（不包括披肩及其他附件）最优的加3分，重量（不包括披肩及其他附件）次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示消防头盔的重量（不包括披肩及其他附件）最小，次优表示消防头盔的重量（不包括披肩及其他附件）仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.1.9冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力≤3780N | 所投消防头盔冲击吸收性能：经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验，头模所受到的最大冲击力优于招标文件要求的，头模所受到的最大冲击力最优的加3分，头模所受到的最大冲击力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示头模所受到的最大冲击力最小，次优表示头模所受到的最大冲击力仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 佩戴式防爆照明灯 | ▲3.2.5强光工作时间≥4h | 所投佩戴式防爆照明灯强光工作时间优于招标文件要求的，强光工作时间最优的加3分，强光工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示强光工作时间最长，次优表示强光工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.2.6在2米处直径150mm光斑内强光照度平均值≥450lx | 所投佩戴式防爆照明灯在2米处直径150mm光斑内强光照度平均值优于招标文件要求的，强光照度平均值最优的加3分，强光照度平均值次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示佩戴式防爆照明灯在2米处直径150mm光斑内强光照度平均值最大，次优表示佩戴式防爆照明灯在2米处直径150mm光斑内强光照度平均值仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 消防手套 | ▲3.3.6整体热防护性能TPP数值(cal/cm²)≥28 | 所投消防手套整体热防护性能TPP数值(cal/cm²)优于招标文件要求的，整体热防护性能TPP数值(cal/cm²)最优的加3分，整体热防护性能TPP数值(cal/cm²)次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示消防手套整体热防护性能TPP数值(cal/cm²)最大，次优表示消防手套整体热防护性能TPP数值(cal/cm²)仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 消防员灭火防护靴 | ▲3.4.6质量≤3Kg | 所投消防员灭火防护靴质量优于招标文件要求的，质量最优的加3分，质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示消防员灭火防护靴质量最小，次优表示消防员灭火防护靴质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 应急逃生自救安全绳 | ▲3.5.4应急逃生自救安全绳破断强度：≥20 kN | 所投应急逃生自救安全绳破断强度优于招标文件要求的，破断强度最优的加3分，破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示应急逃生自救安全绳破断强度最大，次优表示应急逃生自救安全绳破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5.7轻型下降器：破断强度≥13.5kN | 所投应急逃生自救安全绳轻型下降器的破断强度优于招标文件要求的，破断强度最优的加3分，破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示急逃生自救安全绳轻型下降器的破断强度最大，次优表示应急逃生自救安全绳轻型下降器的破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加6分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 6分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 79包：防电服【核心产品】、电绝缘装具

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得27分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 27分 |
| 2 | 防电服 | ▲3.3缘靴服装最大使用电压≥17000V | 所投缘靴服装最大使用电压优于招标文件要求的，最大使用电压最优的加3分，最大使用电压次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示缘靴服装最大使用电压最大，次优表示缘靴服装最大使用电压仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4电绝缘手套最大使用电压：≥17000V | 所投电绝缘手套最大使用电压优于招标文件要求的，最大使用电压最优的加3分，最大使用电压次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电绝缘手套最大使用电压最大，次优表示电绝缘手套最大使用电压仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5电绝缘靴最大使用电压：≥17000V | 所投电绝缘靴最大使用电压优于招标文件要求的，最大使用电压最优的加3分，最大使用电压次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电绝缘靴最大使用电压最大，次优表示电绝缘靴最大使用电压仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 电绝缘装具 | ▲3.3整体耐电压性能在30kV测试时间3min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流≤10mA | 所投产品的整体耐电压性能在30kV测试时间3min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流优于招标文件要求的，泄露电流最优的加3分，泄露电流次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示产品的整体耐电压性能在30kV测试时间3min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流最小，次优表示产品的整体耐电压性能在30kV测试时间3min实验性无闪络、击穿和发热现象，泄露电流仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7电绝缘手套：耐电压≥10000V | 所投电绝缘手套的耐电压优于招标文件要求的，耐电压最优的加3分，耐电压次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电绝缘手套的耐电压最大，次优表示电绝缘手套的耐电压仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.8电绝缘靴：耐电压≥12000V | 所投电绝缘靴的耐电压优于招标文件要求的，耐电压最优的加3分，耐电压次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电绝缘靴的耐电压最大，次优表示电绝缘靴的耐电压仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 80包：轻型防化服（二级防化服）

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.4整体抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐:≥70min | 所投产品的整体抗二甲基硫酸盐渗透性能优于招标文件要求的，整体抗二甲基硫酸盐渗透性能最优的加3分，整体抗二甲基硫酸盐渗透性能次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示整体抗二甲基硫酸盐渗透性能最大，次优表示整体抗二甲基硫酸盐渗透性能仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.6面料性能：经纬向拉伸强度:≥20kN/m | 所投产品的面料性能：经纬向拉伸强度优于招标文件要求的，经纬向拉伸强度最优的加3分，经纬向拉伸强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示经纬向拉伸强度最大，次优表示经纬向拉伸强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7防化手套耐刺穿力:≥25N | 所投防化手套耐刺穿力优于招标文件要求的，耐刺穿力最优的加3分，耐刺穿力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示防化手套耐刺穿力最大，次优表示防化手套耐刺穿力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 81包：重型防化服(一级防化服)

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | ▲3.3面料性能：经纬向拉伸强度：≥20kN/m | 所投产品面料性能的经纬向拉伸强度优于招标文件要求的，经纬向拉伸强度最优的加3分，经纬向拉伸强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料性能的经纬向拉伸强度最大，次优表示面料性能的经纬向拉伸强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4整体气密性/Pa：≤300 | 所投产品的整体气密性优于招标文件要求的，整体气密性最优的加3分，整体气密性次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示整体气密性最小，次优表示整体气密性仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.5渗透时间：二甲基硫酸盐：≥70min | 所投产品的二甲基硫酸盐的渗透时间优于招标文件要求的，渗透时间最优的加3分，渗透时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示二甲基硫酸盐的渗透时间最大，次优表示二甲基硫酸盐的渗透时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.6 靴底抗刺穿力：≥1100N； | 所投产品的靴底抗刺穿力优于招标文件要求的，靴底抗刺穿力最优的加3分，靴底抗刺穿力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示靴底抗刺穿力最大，次优表示靴底抗刺穿力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7化学防护手套耐刺穿力：≥25N | 所投产品的化学防护手套耐刺穿力优于招标文件要求的，化学防护手套耐刺穿力最优的加3分，化学防护手套耐刺穿力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示化学防护手套耐刺穿力最大，次优表示化学防护手套耐刺穿力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 82包：移动供气源

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得43分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 43分 |
| 2 | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 83包：消防防坠落辅助部件【核心产品】、消防全身式安全吊带、消防通用安全绳、水面漂浮救生绳（200米）

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得22分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 22分 |
| 2 | 消防防坠落辅助部件 | ▲3.4轻型安全钩：在开口打开状态时，长轴破断强度≥7KN | 所投轻型安全钩在开口打开状态时的长轴破断强度优于招标文件要求的，长轴破断强度最优的加3分，长轴破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示轻型安全钩在开口打开状态时的长轴破断强度最大，次优表示轻型安全钩在开口打开状态时的长轴破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.5通用型安全钩：在开口闭合状态时，长轴的破断强度为≥40KN | 所投通用型安全钩在开口闭合状态时的长轴破断强度优于招标文件要求的，长轴破断强度最优的加3分，长轴破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示通用型安全钩在开口闭合状态时的长轴破断强度最大，次优表示通用型安全钩在开口闭合状态时的长轴破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.9抓绳器：断裂负荷：≥11KN | 所投抓绳器的断裂负荷优于招标文件要求的，抓绳器的断裂负荷最优的加3分，抓绳器的断裂负荷次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示抓绳器的断裂负荷最大，次优表示抓绳器的断裂负荷仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 消防通用安全绳 | ▲3.3最小破断强度：≥40kN | 所投产品的最小破断强度优于招标文件要求的，最小破断强度最优的加3分，最小破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小破断强度最大，次优表示最小破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水面漂浮救生绳（200米） | ▲3.4最小破断强度：≥40kN； | 所投产品的最小破断强度优于招标文件要求的，最小破断强度最优的加3分，最小破断强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最小破断强度最大，次优表示最小破断强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率≤3%； | 所投产品的承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率优于招标文件要求的，承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率最优的加3分，承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率最小，次优表示承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 84包：干式水域救援服

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | ▲3.3面料经向断裂强力应≥ 750 N | 所投产品的面料经向断裂强力优于招标文件要求的，面料经向断裂强力最优的加3分，面料经向断裂强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向断裂强力最大，次优表示面料经向断裂强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3面料经向撕破强力应≥ 120 N | 所投产品的面料经向撕破强力优于招标文件要求的，面料经向撕破强力最优的加3分，面料经向撕破强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向撕破强力最大，次优表示面料经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.5透湿率应≥ 5000 g/（m2×24 h） | 所投产品的透湿率优于招标文件要求的，透湿率最优的加3分，透湿率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示透湿率最大，次优表示透湿率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 85包：湿式水域救援服

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得39分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 39分 |
| 2 | ▲3.5面料经纬向在 150 N的拉伸载荷下保持≥ 10 s不应发生断裂 | 所投产品的面料经纬向在 150 N的拉伸载荷下保持不应发生断裂的时间优于招标文件要求的，面料经纬向在 150 N的拉伸载荷下保持不应发生断裂的时间最优的加3分，面料经纬向在 150 N的拉伸载荷下保持不应发生断裂的时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经纬向在 150 N的拉伸载荷下保持不应发生断裂的时间最大，次优表示面料经纬向在 150 N的拉伸载荷下保持不应发生断裂的时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 86包：干式潜水衣【核心产品】、湿式潜水衣

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 干式潜水衣 | ▲3.2面料经向断裂强力应≥ 750 N | 所投产品的面料经向断裂强力优于招标文件要求的，面料经向断裂强力最优的加3分，面料经向断裂强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向断裂强力最大，次优表示面料经向断裂强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.2面料经向撕破强力应≥ 120 N | 所投产品的面料经向撕破强力优于招标文件要求的，面料经向撕破强力最优的加3分，面料经向撕破强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料经向撕破强力最大，次优表示面料经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.9在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量应≥100L/min； | 所投产品在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量优于招标文件要求的，在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量最优的加3分，在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量最大，次优表示在0.6MPa的充气压力下，通过充气装置的气体流量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 湿式潜水衣 | ▲3.6经150N/10s拉伸后，面料的不可逆伸长量应≤原始长度的 5％ | 所投产品经150N/10s拉伸后，面料的不可逆伸长量优于招标文件要求的，经150N/10s拉伸后，面料的不可逆伸长量最优的加3分，经150N/10s拉伸后，面料的不可逆伸长量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示经150N/10s拉伸后，面料的不可逆伸长量最小，次优表示经150N/10s拉伸后，面料的不可逆伸长量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 87包：正压式消防氧气呼吸器

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得27分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 27分 |
| 2 | ▲3.5低压气密性：1min内其压力下降值≤30Pa； | 所投产品的低压气密性：1min内其压力下降值优于招标文件要求的，低压气密性：1min内其压力下降值最优的加3分，低压气密性：1min内其压力下降值次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示低压气密性：1min内其压力下降值最小，次优表示低压气密性：1min内其压力下降值仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.6额定供氧气时间：≥4小时 | 所投产品的额定供氧气时间优于招标文件要求的，额定供氧气时间最优的加3分，额定供氧气时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示额定供氧气时间最大，次优表示额定供氧气时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7自动补给供氧量（L/min）≥80； | 所投产品的自动补给供氧量优于招标文件要求的，自动补给供氧量最优的加3分，自动补给供氧量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示自动补给供氧量最大，次优表示自动补给供氧量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.8手动补给供氧量（L/min）≥80； | 所投产品的手动补给供氧量优于招标文件要求的，手动补给供氧量最优的加3分，手动补给供氧量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示手动补给供氧量最大，次优表示手动补给供氧量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.12.1总视野(%)≥75； | 所投产品的总视野优于招标文件要求的，总视野最优的加3分，总视野次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示总视野最大，次优表示总视野仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.12.2双目视野(%)≥55； | 所投产品的双目视野优于招标文件要求的，双目视野最优的加3分，双目视野次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示双目视野最大，次优表示双目视野仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 88包：消防员避火防护服【核心产品】、消防员防蜂服

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得19分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 19分 |
| 2 | 消防员避火防护服 | ▲3.6外层面料阻燃性能经向损毁长度≤20mm | 所投产品的外层面料阻燃性能经向损毁长度优于招标文件要求的，外层面料阻燃性能经向损毁长度最优的加3分，外层面料阻燃性能经向损毁长度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示外层面料阻燃性能经向损毁长度最小，次优表示外层面料阻燃性能经向损毁长度仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6外层面料阻燃性能纬向损毁长度≤20mm | 所投产品的外层面料阻燃性能纬向损毁长度优于招标文件要求的，外层面料阻燃性能纬向损毁长度最优的加3分，外层面料阻燃性能纬向损毁长度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示外层面料阻燃性能纬向损毁长度最小，次优表示外层面料阻燃性能纬向损毁长度仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7外层面料断裂强力经向≥1500N | 所投产品的外层面料断裂强力经向优于招标文件要求的，外层面料断裂强力经向最优的加3分，外层面料断裂强力经向次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示外层面料断裂强力经向最大，次优表示外层面料断裂强力经向仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.7外层面料断裂强力纬向≥1500N | 所投产品的外层面料断裂强力纬向优于招标文件要求的，外层面料断裂强力纬向最优的加3分，外层面料断裂强力纬向次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示外层面料断裂强力纬向最大，次优表示外层面料断裂强力纬向仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.9整体热防护性能TPP≥40 | 所投产品的整体热防护性能TPP优于招标文件要求的，整体热防护性能TPP最优的加3分，整体热防护性能TPP次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示整体热防护性能TPP最大，次优表示整体热防护性能TPP仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 消防员防蜂服 | ▲3.3面料抗蛰刺性能≥0.4N； | 所投产品的面料抗蛰刺性能优于招标文件要求的，面料抗蛰刺性能最优的加3分，面料抗蛰刺性能次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料抗蛰刺性能最大，次优表示面料抗蛰刺性能仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.4外层面料撕破强力：≥60N | 所投产品的外层面料撕破强力优于招标文件要求的，外层面料撕破强力最优的加3分，外层面料撕破强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示外层面料撕破强力最大，次优表示外层面料撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6手套耐切割性能：≥0.6N； | 所投产品的手套耐切割性能优于招标文件要求的，手套耐切割性能最优的加3分，手套耐切割性能次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示手套耐切割性能最大，次优表示手套耐切割性能仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 89包：正压式消防空气呼吸器（6.8L）

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得25分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 25分 |
| 2 | ▲3.7报警哨及压力表：报警发声≥90dB(A) | 所投产品的报警发声优于招标文件要求的，报警发声最优的加3分，报警发声次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示报警发声最大，次优表示报警发声仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.10动态呼吸阻力：在30MPa~2MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤270Pa | 所投产品吸气阻力优于招标文件要求的，吸气阻力最优的加3分，吸气阻力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示吸气阻力最小，次优表示吸气阻力仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.11动态呼吸阻力：在2Mpa至1Mpa的范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min，呼吸器的面罩内应始终保持正压，且吸气阻力≤280pa | 所投产品吸气阻力优于招标文件要求的，吸气阻力最优的加3分，吸气阻力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示吸气阻力最小，次优表示吸气阻力仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.12耐辐射热性能：整机气密性在1分钟之内下降气压≤2Mpa | 所投产品耐辐射热性能的整机气密性在1分钟之内下降气压优于招标文件要求的，整机气密性在1分钟之内下降气压最优的加3分，整机气密性在1分钟之内下降气压次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示整机气密性在1分钟之内下降气压最小，次优表示整机气密性在1分钟之内下降气压仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.12耐辐射热性能：当气瓶压力30-2Mpa呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力≤250pa | 所投产品耐辐射热性能的当气瓶压力30-2Mpa呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力优于招标文件要求的，当气瓶压力30-2Mpa呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力最优的加3分，当气瓶压力30-2Mpa呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示当气瓶压力30-2Mpa呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力最小，次优表示当气瓶压力30-2Mpa呼吸量40×2.5L/min时，吸气阻力仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.14佩戴质量：呼吸器佩戴质量≤13Kg（气瓶压力处于30Mpa时) | 所投产品的佩戴质量优于招标文件要求的，佩戴质量最优的加3分，佩戴质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示佩戴质量最小，次优表示佩戴质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 工艺 | 根据样品对产品质量、做工精细度、耐用度等进行评审。 质量优越，部件结构合理先进、做工精细无瑕疵、用材厚实，结实牢靠的得7分； 质量一般，部件结构较为合理、做工普通，存在少量瑕疵、结实牢靠性较差的得3分； 质量较差，部件结构不合理、做工粗糙，存在较多瑕疵、结实牢靠性差的得1分。 评审依据：根据投标人所提供的样品进行综合评审。 | 7分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得3分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 评审依据：根据视频文件对产品的操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 | 3分 |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 90包：消防员灭火防护服（消防员款）

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | ▲3.8整体热防护性能TPP≥28cal/cm²； | 所投产品的整体热防护性能TPP优于招标文件要求的，整体热防护性能TPP最优的加3分，整体热防护性能TPP次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示整体热防护性能TPP最大，次优表示整体热防护性能TPP仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.9外层面料经向干态断裂强力≥1300N | 所投产品的外层面料经向干态断裂强力优于招标文件要求的，外层面料经向干态断裂强力最优的加3分，外层面料经向干态断裂强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示外层面料经向干态断裂强力最大，次优表示外层面料经向干态断裂强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.9外层面料经向撕破强力≥300N | 所投产品的外层面料经向撕破强力优于招标文件要求的，外层面料经向撕破强力最优的加3分，外层面料经向撕破强力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示外层面料经向撕破强力最大，次优表示外层面料经向撕破强力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.10外层面料损毁长度≤100mm | 所投产品的外层面料损毁长度优于招标文件要求的，外层面料损毁长度最优的加3分，外层面料损毁长度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示外层面料损毁长度最小，次优表示外层面料损毁长度仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲3.11整套防护服的质量≤3.5kg； | 所投产品的整套防护服的质量优于招标文件要求的，整套防护服的质量最优的加3分，整套防护服的质量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示整套防护服的质量最小，次优表示整套防护服的质量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 91包：消防员呼救器后场接收装置

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.5呼救器预报警声级强度：≥80dB(A) | 所投产品的呼救器预报警声级强度优于招标文件要求的，呼救器预报警声级强度最优的加3分，呼救器预报警声级强度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示呼救器预报警声级强度最大，次优表示呼救器预报警声级强度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.6连续强报警时间≥600min | 所投产品的连续强报警时间优于招标文件要求的，连续强报警时间最优的加3分，连续强报警时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示连续强报警时间最大，次优表示连续强报警时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.7有效通信距离≥1000m(空旷地带)； | 所投产品的有效通信距离优于招标文件要求的，有效通信距离最优的加3分，有效通信距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示有效通信距离最大，次优表示有效通信距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 92包：简易洗消喷淋器、洗消帐篷、公众洗消站【核心产品】

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得25分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 25分 |
| 2 | 简易洗消喷淋器 | ▲3.2水流量：≥20L/min | 所投产品的水流量优于招标文件要求的，水流量最优的加3分，水流量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示水流量最大，次优表示水流量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 洗消 帐篷 | ▲3.5洗消面积：≥1.6m×1.6m | 所投产品的洗消面积优于招标文件要求的，洗消面积最优的加3分，洗消面积次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示洗消面积最大，次优表示洗消面积仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 公众洗消站 | ▲3.5电动充、排气泵：功率:≥1900W | 所投产品电动充、排气泵的功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.6洗消供水泵:流量：≥3000L/h | 所投产品洗消供水泵的流量优于招标文件要求的，流量最优的加3分，流量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示流量最大，次优表示流量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.8洗消加热器：流量≥20L/min； | 所投产品洗消加热器的流量优于招标文件要求的，流量最优的加3分，流量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示流量最大，次优表示流量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 93包：堵漏工具组

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得40分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 40分 |
| 2 | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 94包：充气帐篷（40m²）、充气帐篷（60m²）、充气帐篷（100m2）【核心产品】、网架帐篷（40m2）、网架帐篷（60m2）

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得15分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 15分 |
| 2 | 充气帐篷（40m²） | ▲3.3.2抗拉强度：经向≥1600N/5cm | 所投产品的抗拉强度：经向优于招标文件要求的，抗拉强度：经向最优的加3分，抗拉强度：经向次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示抗拉强度：经向最大，次优表示抗拉强度：经向仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3.3撕裂强度：经向≥80N | 所投产品的撕裂强度：经向优于招标文件要求的，撕裂强度：经向最优的加3分，撕裂强度：经向次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示撕裂强度：经向最大，次优表示撕裂强度：经向仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.11.1电动充气泵：功率≥2kw | 所投产品电动充气泵的功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 充气帐篷（60m²） | ▲3.3.2抗拉强度：经向≥1600N/5cm | 所投产品的抗拉强度：经向优于招标文件要求的，抗拉强度：经向最优的加3分，抗拉强度：经向次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示抗拉强度：经向最大，次优表示抗拉强度：经向仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3.3撕裂强度：经向≥80N | 所投产品的撕裂强度：经向优于招标文件要求的，撕裂强度：经向最优的加3分，撕裂强度：经向次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示撕裂强度：经向最大，次优表示撕裂强度：经向仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.11.1电动充气泵：功率≥2kw | 所投产品电动充气泵的功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 充气帐篷（100m²） | ▲3.3.2抗拉强度：经向≥1600N/5cm | 所投产品的抗拉强度：经向优于招标文件要求的，抗拉强度：经向最优的加3分，抗拉强度：经向次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示抗拉强度：经向最大，次优表示抗拉强度：经向仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.3.3撕裂强度：经向≥80N | 所投产品的撕裂强度：经向优于招标文件要求的，撕裂强度：经向最优的加3分，撕裂强度：经向次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示撕裂强度：经向最大，次优表示撕裂强度：经向仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.11.1电动充气泵：功率≥2kw | 所投产品电动充气泵的功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 |  | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 95包：航空运输箱

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得39分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 39分 |
| 2 | ▲3.4.2载重量≥100kg; | 所投产品的载重量优于招标文件要求的，载重量最优的加3分，载重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示载重量最大，次优表示载重量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 96包：智能化仓储系统

一、价格部分（35分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×35%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 35分 |

二、技术部分

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“技术要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的技术条款响应表。 | / |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2.5分，最多加5分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 5分 |
| 3 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加5分，本项最多加10分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 10分 |

## 97包：排用炊事单元、单兵携行包【核心产品】、净水设备

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得35分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 35分 |
| 2 | 单兵携行包 | ▲3.3.3面料撕破力经向≥250N | 所投产品的面料撕破力经向优于招标文件要求的，面料撕破力经向最优的加3分，面料撕破力经向次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示面料撕破力经向最大，次优表示面料撕破力经向仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 |  | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 98包：宿营方舱

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得40分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 40分 |
| 2 | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 99包：便携式推车

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.3.1最大载重：≥300Kg | 所投产品的最大载重优于招标文件要求的，最大载重最优的加3分，最大载重次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大载重最大，次优表示最大载重仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.3.5锂电池电池容量：≥20000mAh | 所投产品的锂电池电池容量优于招标文件要求的，锂电池电池容量最优的加3分，锂电池电池容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示锂电池电池容量最大，次优表示锂电池电池容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 100包：履带式挖掘机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得32分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 32分 |
| 2 | ▲3.2.1功率≥115kw | 所投产品功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示功率最大，次优表示功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4.5铲斗挖掘力：≥135kN | 所投产品的铲斗挖掘力优于招标文件要求的，铲斗挖掘力最优的加3分，铲斗挖掘力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示铲斗挖掘力最大，次优表示铲斗挖掘力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 101包：轮式装载机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.2.1功率≥160kw； | 所投轮式装载机的功率优于招标文件要求的，功率最优的加3分，功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示轮式装载机的功率最大，次优表示轮式装载机的功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲3.4.3最大掘起力≥170KN； | 所投轮式装载机的最大掘起力优于招标文件要求的，最大掘起力最优的加3分，最大掘起力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示轮式装载机的最大掘起力最大，次优表示轮式装载机的最大掘起力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 102包：卫星便携站

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得35分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 35分 |
| 2 | ▲9.数据速率：上行速率≥4Mbps； | 所投卫星便携站的上行速率优于招标文件要求的，上行速率最优的加3分，上行速率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示卫星便携站的上行速率最大，次优表示卫星便携站的上行速率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲12.整站开通时间：≤3分钟； | 所投卫星便携站的开通时间优于招标文件要求的，开通时间最优的加3分，开通时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示卫星便携站的开通时间最短，次优表示卫星便携站的开通时间仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加4分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 4分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 103包：北斗有源终端

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得34分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 34分 |
| 2 | ▲3.CPU：主频≥2.0GHz | 所投北斗有源终端的主频优于招标文件要求的，主频最优的加3分，主频次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示北斗有源终端的主频最大，次优表示北斗有源终端的主频仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲4.运行内存：≥6GB； | 所投北斗有源终端的运行内存优于招标文件要求的，运行内存最优的加3分，运行内存次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示北斗有源终端的运行内存最大，次优表示北斗有源终端的运行内存仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 104包：5G单兵图传

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得43分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 43分 |
| 2 | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 105包：音视频布控球

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得42分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 42分 |
| 2 | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 106包：卫星电话

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得39分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 39分 |
| 2 | ▲9.电池容量≥5000mAh | 所投卫星电话的电池容量优于招标文件要求的，电池容量最优的加3分，电池容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示卫星电话的电池容量最大，次优表示卫星电话的电池容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲10.搜星时间：待机状态，空旷环境中接入自主卫星移动通信系统所需时间搜星时间≤90秒 | 所投卫星电话的搜星时间优于招标文件要求的，搜星时间最优的加3分，搜星时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示卫星电话的搜星时间最短，次优表示卫星电话的搜星时间仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 107包：手持电台【核心产品】、防水定位对讲机、骨传导通话装置

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得33分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 33分 |
| 2 | 手持电台 | ▲8.信道数量：≥1000 | 所投手持电台信道数量优于招标文件要求的，信道数量最优的加3分，信道数量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示手持电台的信道数量最大，次优表示手持电台的信道数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 防水定位对讲机 | ▲7.信道数量：≥1000 | 所投防水定位对讲机的信道数量优于招标文件要求的，信道数量最优的加3分，信道数量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示防水定位对讲机的信道数量最大，次优表示防水定位对讲机的信道数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 骨传导通话装置 | ▲2.信噪比：≥60dB； | 所投骨传导通话装置的信噪比优于招标文件要求的，信噪比最优的加3分，信噪比次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示骨传导通话装置的信噪比最大，次优表示骨传导通话装置的信噪比仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲6.送受话器语音清晰度：≥2级 | 所投骨传导通话装置的送受话器语音清晰度优于招标文件要求的，送受话器语音清晰度最优的加3分，送受话器语音清晰度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示骨传导通话装置的送受话器语音清晰度等级最高，次优表示骨传导通话装置的送受话器语音清晰度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 108包：公网集群对讲机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得42分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 42分 |
| 2 | ▲6.防护等级≥IP65； | 所投公网集群对讲机的防护等级优于招标文件要求的，防护等级最优的加3分，防护等级次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示公网集群对讲机的防护等级最高，次优表示公网集群对讲机的防护等级仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 109包：侦查无人机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得32分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 32分 |
| 2 | 双光无人机 | ▲4.最长飞行时间：≥45分钟 | 所投双光无人机的最长飞行时间优于招标文件要求的，最长飞行时间最优的加3分，最长飞行时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示双光无人机的最长飞行时间最长，次优表示双光无人机的最长飞行时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 测绘无人机 | ▲4.最长飞行时间：≥45分钟 | 所投测绘无人机的最长飞行时间优于招标文件要求的，最长飞行时间最优的加3分，最长飞行时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示测绘无人机的最长飞行时间最长，次优表示测绘无人机的最长飞行时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 110包：专业任务无人机A

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得32分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 32分 |
| 2 | ▲5.作业半径≥50km； | 所投专业任务无人机A的作业半径优于招标文件要求的，作业半径最优的加3分，作业半径次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示专业任务无人机A的作业半径最大，次优表示专业任务无人机A的作业半径仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲6.载重能力≥10kg； | 所投专业任务无人机A的载重能力优于招标文件要求的，载重能力最优的加3分，载重能力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示专业任务无人机A的载重能力最大，次优表示专业任务无人机A的载重能力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 111包：专业任务无人机B

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得35分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 35分 |
| 2 | ▲3.净载重能力≥15kg； | 所投专业任务无人机B的净载重能力优于招标文件要求的，净载重能力最优的加3分，净载重能力次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示专业任务无人机B的净载重能力最大，次优表示专业任务无人机B的净载重能力仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 112包：人员跟踪管理套装

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得16分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 16分 |
| 2 | 数字化单兵终端 | ▲4.数字化单兵终端信号传输：自组网传输距离≥2km； | 所投产品的数字化单兵终端自组网传输距离优于招标文件要求的，自组网传输距离最优的加3分，自组网传输距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示数字化单兵终端的自组网传输距离最远，次优表示数字化单兵终端的自组网传输距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 消防员专用智能手表 | ▲2.消防员专用智能手表测距精度≤1m | 所投产品的消防员专用智能手表测距精度优于招标文件要求的，测距精度最优的加3分，测距精度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示消防员专用智能手表测距精度偏差最小，次优表示消防员专用智能手表测距精度偏差仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 穿戴式单兵侦检终端 | ▲1.穿戴式单兵侦检终端气体监测：具有≥4种气体（可燃气体，一氧化碳，氧气,硫化氢）的探测通道 | 所投产品的穿戴式单兵侦检终端的探测通道优于招标文件要求的，探测通道最优的加3分，探测通道次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示穿戴式单兵侦检终端的探测通道数量最多，次优表示穿戴式单兵侦检终端的探测通道数量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲3.穿戴式单兵侦检终端气体检测精度≤±5%F.S | 所投产品的穿戴式单兵侦检终端气体检测精度优于招标文件要求的，气体检测精度最优的加3分，气体检测精度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示穿戴式单兵侦检终端的气体检测精度偏差最小，次优表示穿戴式单兵侦检终端的气体检测精度偏差仅次于最小值。 | 3分 |
|  | 安全感知基站 | ▲2.安全感知基站气体检测精度≤±5%F.S | 所投产品的安全感知基站气体检测精度优于招标文件要求的，气体检测精度最优的加3分，气体检测精度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示安全感知基站气体检测精度偏差最小，次优表示安全感知基站气体检测精度偏差仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲4.安全感知基站信号传输：自组网传输距离≥2km； | 所投产品的安全感知基站自组网传输距离优于招标文件要求的，自组网传输距离最优的加3分，自组网传输距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示安全感知基站自组网传输距离最远，次优表示安全感知基站自组网传输距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 安全管控终端 | ▲3.安全管控终端气体检测精度≤±5%F.S | 所投产品的安全管控终端气体检测精度优于招标文件要求的，气体检测精度最优的加3分，气体检测精度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示安全管控终端气体检测精度偏差最小，次优表示安全管控终端气体检测精度偏差仅次于最小值。 | 3分 |
|  |  | ▲4、安全管控终端与数字化单兵终端之间的自组网传输距离≥2km | 所投产品的安全管控终端与数字化单兵终端之间的自组网传输距离优于招标文件要求的，自组网传输距离最优的加3分，自组网传输距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示安全管控终端与数字化单兵终端之间的自组网传输距离最远，次优表示安全管控终端与数字化单兵终端之间的自组网传输距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加5分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 5分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 113包：窄带自组网电台

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得37分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 37分 |
| 2 | ▲12.重量：≤4.5kg； | 所投产品的重量优于招标文件要求的，重量最优的加3分，重量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示产品重量最小，次优表示产品的重量仅次于最小值。 | 3分 |
|  | ▲14.工作时间：≥20小时； | 所投产品的工作时间优于招标文件要求的，工作时间最优的加3分，工作时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示产品的工作时间最大，次优表示牵引链条的工作时间仅次于最大值。 | 3分 |
| 、 | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 114包：背负式可视系统

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得29分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 29分 |
| 2 | 前端采集终端 | ▲2.视距场景与图像自组网基站间传输距离≥4km | 所投产品的传输距离优于招标文件要求的，传输距离最优的加3分，传输距离次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示传输距离最大，次优表示传输距离仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲2.无线传输速率≥4Mbps | 所投产品的无线传输速率优于招标文件要求的，无线传输速率最优的加3分，无线传输速率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示无线传输速率最大，次优表示无线传输速率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 前端显示终端 | ▲3.内存和存储：RAM≥12GB | 所投产品的内存和存储优于招标文件要求的，内存和存储最优的加3分，内存和存储次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示内存和存储最大，次优表示内存和存储仅次于最大值。 | 3分 |
| 、 | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 115包：水下侧扫声呐

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得40分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 40分 |
| 2 | ▲4.下扫成像，最大深度≥100米； | 所投产品的最大深度优于招标文件要求的，最大深度最优的加3分，最大深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大深度最大，次优表示最大深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加2分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 2分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 116包：水下前视声呐

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得42分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 42分 |
| 2 | ▲3.支声纳探头（传感器）最大下水深度≥180m | 所投产品的最大下水深度优于招标文件要求的，最大下水深度最优的加3分，最大下水深度次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示最大下水深度最大，次优表示最大下水深度仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 117包：水下无线通信系统【核心产品】、水下摄像机

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得30分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 30分 |
| 2 | 水下无线通信系统 | ▲2.通讯范围：≥ 500 米 | 所投产品通讯范围优于招标文件要求的，通讯范围最优的加3分，通讯范围次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示通讯范围最大，次优表示通讯范围仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 水下摄像机 | ▲3.存储容量≥256G； | 所投产品的存储容量优于招标文件要求的，存储容量最优的加3分，存储容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示存储容量最大，次优表示存储容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲5.电池容量≥1500mAh | 所投产品的电池容量优于招标文件要求的，电池容量最优的加3分，电池容量次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示电池容量最大，次优表示电池容量仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲7.拍照变焦≥4倍 | 所投产品的拍照变焦优于招标文件要求的，拍照变焦最优的加3分，拍照变焦次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示拍照变焦最大，次优表示拍照变焦仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲7.录像变焦≥2倍 | 所投产品的录像变焦优于招标文件要求的，录像变焦最优的加3分，录像变焦次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示录像变焦最大，次优表示录像变焦仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对核心产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对核心产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对核心产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投核心产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投核心产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投核心产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似核心产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 118包：指挥视频终端

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得45分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 45分 |
| 2 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 119包：无人机C（含功能模块）

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得38分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 38分 |
| 2 | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 120包：便携指挥箱

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得42分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 42分 |
| 2 | ▲8.供电要求：内置大容量锂电池，续航时间≥2小时。 | 所投产品的续航时间优于招标文件要求的，续航时间最优的加3分，续航时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示续航时间最大，次优表示续航时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 121包：无线中继台

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得36分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 36分 |
| 2 | ▲4.发射功率：≥10W | 所投产品的发射功率优于招标文件要求的，发射功率最优的加3分，发射功率次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示发射功率最大，次优表示发射功率仅次于最大值。 | 3分 |
|  | ▲12.工作时长：≥12小时 | 所投产品的工作时长优于招标文件要求的，工作时长最优的加3分，工作时长次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作时长最大，次优表示工作时长仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加3分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 3分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |

## 122包：消防员单兵图侦系统

一、价格部分（30分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 根据综合评分法，满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：小、微型企业或残疾人福利性单位产品或监狱产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。但残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 | 30分 |

二、技术部分（55分）

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数及要求 |  | 一、重大负偏离评审依据： 1、带★条款的响应，不满足招标文件要求的，或有缺项、漏项的，视为重大负偏离； 2、一般参数和带“▲”参数共有四项及以上（含本数）的负偏离，视为重大负偏离； 二、负偏离评审依据： 3、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项低于招标文件要求，该项视为负偏离； 4、所投产品一般参数或带“▲”参数有一项缺项、漏项的，该项视为负偏离。 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 评审依据： ①投标文件中提供的技术条款响应表； ②所投产品技术参数完全满足招标文件要求得26分；重大负偏离则视为无效投标；一般参数或带“▲”参数每有一项负偏离减5分，最多减15分，四项或以上负偏离视为无效投标。 | 26分 |
| 2 | 双光融合视传终端（盔装视传终端） | ▲6.续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5小时 | 所投产品续航时间优于招标文件要求的，续航时间最优的加3分，续航时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示续航时间最长，次优表示续航时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 双光融合视传终端（腕戴视显终端） | ▲12.续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5小时 | 所投产品续航时间优于招标文件要求的，续航时间最优的加3分，续航时间次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示续航时间最长，次优表示续航时间仅次于最大值。 | 3分 |
|  |  | ▲13.防护等级：支持承受≥1.5米任意面跌落主要部件与数据安全 | 所投产品支持承受优于招标文件要求的，支持承受最优的加3分，支持承受次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示支持承受最大，次优表示支持承受仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 嵌入式自组网单兵图传 | ▲9.工作时长：≥6小时 | 所投产品工作时长优于招标文件要求的，工作时长最优的加3分，工作时长次优的加2分，其余加1分。（可并列得分） 注：最优表示工作时长最长，次优表示工作时长仅次于最大值。 | 3分 |
|  | 一般参数 |  | 在完全满足招标文件“所有参数”要求的基础上，每有一条“一般参数”优于的加1分，本项最多加7分。（加分只针对具有“≥”或“≤”的数值，数值更加优于的进行加分；文字内容或其他内容优于的不加分） 注：“一般参数”为非标“★”号参数和非标“▲”号参数。 | 7分 |
|  | 评审依据：提供技术条款响应表和技术支撑文件。 [说明：技术支撑文件为以下任意3种材料中的其中1种材料：①所投产品检测报告复印件；②制造商公开发布的产品印刷资料并加盖制造商公章；③制造商出具的技术参数证明材料并加盖制造商公章。] 注：①供应商应认真提供技术支撑文件，若提供多份技术支撑文件，技术支撑文件佐证不一致时，优先级为：产品检测报告复印件＞制造商公开发布的印刷资料＞制造商出具的技术参数证明材料；②技术支撑文件与技术条款响应表不一致，则该点不加分。 |  |  |  |
| 3 | 整体结构与外观 |  | 根据视频文件对产品的外观构造、内部结构、设计理念等进行评审。 设计理念先进，外部构造和内部结构科学合理，整体结构外观与实战紧贴程度高的，得3分；设计理念较为先进，外部构造和内部结构较为合理，整体结构外观与实战紧贴程度较高的，得2分；设计理念一般，外观构造和内部结构基本合理，整体结构外观与实战紧贴程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 工艺 |  | 根据视频文件对产品的安全性、耐用性、实用性等进行评审。 安全性能高、耐用性能好、实用性能强，工艺符合实战需求程度高的，得3分；安全性能较高、耐用性能良好、实用性能较强，工艺符合实战需求程度较高的，得2分；安全性能不高、耐用性能普通、实用性能一般，工艺符合实战需求程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 3分 |
|  | 操作使用性能 |  | 根据视频文件对产品的可靠性、便捷性、稳定性等进行评审。 可靠性高、便捷性好、稳定性好，操作使用性能提升战斗力程度高的，得4分；可靠性较高、便捷性较好、稳定性良好，操作使用性能提升战斗力程度较高的，得2分；可靠性不高、便捷性和稳定性一般，操作使用性能提升战斗力程度不高的，得1分；未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 4分 |
|  | 以上评审依据：根据视频文件对产品的整体结构与外观、工艺、操作使用性能进行综合评审，视频文件需对以上三点评审内容进行介绍（包含但不限于以上三点）。视频文件[视频文件格式须为通用格式，佐证视频时长不得超过5分钟，视频清晰度应至少保证所摄的界面文字清晰易辨、画面完整连贯、播放速度正常]应存储于U盘内（单独密封在信封中）与投标文件同时递交，逾期递交不予接收，U盘由采购代理机构封存，不予退回。 |  |  |  |

三、商务部分（15分）

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合性评审 | 投标人必须完全满足招标文件“商务要求”所有实质性条款，任意一项不满足作无效投标处理。 评审依据：投标文件中提供的商务条款响应表。 |  |
| 2 | 专业技术 能力 | 投标人提供所投产品制造商的证明材料（应加盖制造商公章）对专业技术能力进行评审，包含但不限于： ①制造商生产经营情况简介； ②生产工艺流程，主要包括生产制造流程图、生产步骤（应含生产车间环境及实际生产照片）等相关情况描述； ③产品检验流程，包括主要检验设备（应提供图片）、检验步骤等相关情况描述； ④人员配备：相关专业技术职称人员配置情况；各原材料采购、生产、检验、仓储、运输等环节的人员配备情况； 评审依据：根据投标人提供的专业技术能力方案内容完整性、组织性、关联性和可操作性进行评审。 - 1、所投产品制造商具备较强自主研发能力及先进的生产工艺，生产车间环境及生产线先进规范，生产步骤完整周详，技术人员配备合理专业齐全，检验设备配置齐全、检验步骤严密无纰漏，生产专业技术能力高的得5分； - 2、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺较完整，生产车间环境及生产线常规，生产步骤较完整周详，技术人员配备相对合理专业齐全，检验设备配置较齐全、检验步骤相对完备，生产专业技术能力较高的得3分； 3、所投产品制造商有自主研发能力和生产工艺薄弱，生产车间环境及生产线粗糙落后，生产步骤简单，技术人员综合实力一般，检验设备配置简单落后，检验步骤普通，生产专业技术能力弱的得1分； 4、未提供证明材料或证明材料有缺项的不得分。 | 5分 |
| 3 | 质量保证和保修 | 在招标文件商务要求中“质保期”和“保修期”要求基础上，承诺“质保期”和“保修期”均每延长一年的加2分，最多加4分。 评审依据：投标文件中提供“质保期”和“保修期”均延长的承诺函原件。 | 4分 |
| 4 | 类似销售 案例 | 投标人自2021年1月1日至今（以签订合同时间为准）具有类似产品销售案例，每提供1份销售案例加2分，本项最多加6分。 评审依据：①投标文件中提供销售案例明细表（销售案例明细表包含:发布网站名称、网页链接地址、采购项目名称、采购单位名称和联系方式、采购代理机构名称和联系方式）；②中标（成交）公告截图（打印网页）、中标通知书复印件和合同复印件（中标通知书或合同复印件应体现类似销售案例的货物），合同签订方必须是投标人本身。 | 6分 |