品目名称：灭火机器人

技术参数具体内容：

- 一、实质性要求（★）

1、符合XF 892.1-2010《消防机器人第1部分通用技术条件》的标准要求，提供具有该产品检测资质检测中心所出具的国家级检测报告。

2、机器人具有整机防爆认证证书，防爆等级≥ExdⅡBT4Gb。

3、据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

- 二、一般指标性参数（●）

1、消防灭火侦察机器人采用橡胶履带式行走机构，履带材质采用阻燃橡胶内加钢丝，内部金属丝，独立悬挂减震系统。

2、摄像装置：具有优异的侦察和图像传输能力，配备至少3只具备红外夜视功能的高清摄像头，包括一部前后均安装摄像头的升降式摄像装置和一部安装于消防炮炮管位置的摄像装置，可观察前方、后方和消防炮视野，具有红外照射功能，红外可视距离20m，其中升降式摄像装置升起高度不小于182mm，三路高清图像信号可实时回传至遥控系统显示屏并可任意切换。

3、系统给水器具有万向结构，防止水带打结。

4、固定式气体探测器，可自动升降，实现对现场不同有毒、可燃气体的检测分析与放射性物质检测（甲烷、一氧化碳、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮，二氧化氮）。

5、具备环境温度采集功能，机身前侧安装防爆红外温度传感器，自动探测环境温度并实时回传显示至无线遥控平台显示屏上。

6、具备后座力自抑制功能，消防炮工作，设备不会发生后退、偏移、震动问题。

7、消防灭火侦察机器人在消防作业时提供声和光的报警。

8、具备自动脱水带功能，在完成灭火任务后自动脱掉水带，轻装返回。

9、采用先进的无线通讯技术，通讯距离远，抗干扰性强。

10、机身装有水幕喷头，当温度传感器感应到温度达到120℃时，水幕喷淋装置会自动开启，以保护机身避免机身表面温度过高受损。

二、基本技术参数

| 项目 |  |  | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机身尺寸（底盘） |  | 长 | ≤1680mm |  |
|  |  | 宽 | ≤1140mm |  |
|  |  | 高 | ≤1140mm |  |
| 整机质量 |  |  | ≤750kg |  |
| 整机牵引力 |  |  | ≥5.0kN |  |
| 直线速度 |  |  | ≥1.2 m/s |  |
| 直行跑偏量 |  |  | ≤3.5% |  |
| 转弯直径 |  |  | ≤1950 mm |  |
| 转弯直径/自身长度 |  |  | ≤2 |  |
| 爬坡能力 |  |  | ≥40% |  |
| 越障高度 |  |  | ≥220mm |  |
| 最小离地间隙 |  |  | ≥120mm |  |
| 越障高度/离地间隙 |  |  | ≥0.5 |  |
| 侧倾稳定角 |  |  | ≥45° |  |
| 制动距离 |  |  | ≤0.3m |  |
| 消防水炮性能 | 额定工作压力 |  | ≤1.2 |  |
|  | 射程 |  | 水 ≥80m |  |
|  | 流量 |  | 80×（1±6%）(L/s) |  |
|  | 回转角 |  | -45°～ 45° |  |
|  | 最大喷雾角 |  | ≥90° |  |
|  | 俯仰角 |  | 俯角 | ≤-15° |
|  |  |  | 仰角 | ≥85° |
| 云台性能 | 初始高度（mm） |  | ≥1000 |  |
|  | 举升后高度（mm） |  | ≥1200 |  |
| 视频传输距离 |  |  | ≥1000m |  |
| 遥控距离 |  |  | ≥1000m |  |