品目名称：电动破拆工具组

技术参数具体内容：

- 实质性要求（★）

- 1、整体要求符合GB-T 17906-2021消防应急救援装备  破拆机具通用技术条件标准，电动液压剪切器、电动液压剪扩器、电动撑顶器、电池，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

- 2、工具组由电动液压剪切器、电动液压剪扩器、电动液压撑顶器等组成。

3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

- 电动剪切器

- 符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。

- 1、外观：外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属及有色金属表面均进行防锈处理。

- 2、质量：≤20kg。

- 3、额定工作压力：72MPa；

- 4、基本参数：

- 4.1、剪切力：剪切能力：φ35mm（Q235A圆钢）；φ28mm（HRB335热轧带肋钢筋）；厚度14mm（Q235A板材）；

- 4.2、开口距离：≥200mm；

- 电动剪扩器

- 符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》标准要求。

- 1、外观：破拆工具的外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷， 黑色金属表面经防锈处理。

- 2、额定工作压力：72MPa；

- 3、最大剪切力：≥350KN；

- 4、质量：≤20kg。

- 5、基本参数：

- 5.1、最大扩张力：≥35KN；

- 5.2、最大扩张距离：≥300mm；

- 5.3、剪切能力：Ф30mm（Q235A圆钢）；φ25mm（HRB335热轧带肋钢筋）；厚度10mm（Q235A板材）

- 电动撑顶器

- 符合GB/T17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的标准要求。用于灾害、事故场所的抢险救援。

- 1.外观：撑顶器外表面光滑平整，无毛刺及加工缺陷，黑色金属及有色金属表面均进行防锈处理。

- 2.质量: ≤20kg

- 3.基本参数：

- 3.1撑顶力: ≥135 kN；

- 3.2撑顶长度: ≥850mm；

- 3.4撑顶行程:≥ 350mm；

- 自锁性能：破拆工具在动作过程中，若出现动力供应，撑顶杆具有自锁功能，最大位移量为0mm。

- 可靠性：破拆工具经可靠性试验后，动作正常，无泄漏及异常现象。

- 9.自带电源，无需外接动力源，无管，零排放、环保；

- 10.高性能、低噪音，高性能电池，即插即用；

- 11.一健开关，即开即用；

- 12.电压、电量显示表，及时显示电压、电量；

- 13.配置照明灯，提供照明，便于夜间作业；

- 14.开关、照明分体式设计，即需即用；

- 15.配置AC220V直用功能，当电池及备用电池完全没有电的前提下，可以直接连接AC220V直接使用。

- 16.额定工作压力: 72MPa。