品目名称：视频生命探测仪

技术参数具体内容：

一、实质性要求（★）

1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、工具组由主机、远程控制终端、电动音视频探头、防水视频探头、安全箱等组成。

3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

1、主机：≥8英寸，按键和触摸结合的双控制，有手腕带能单手手持；

2、主机能录像/拍照，能将文件存储在主机SD卡上，能通过触摸放大、缩小照片；内存≥256G；

3、主机显示屏上显示的画面能翻转≥180°，画面有≥8倍放大和缩小照片、视频功能，能控制拍照、录像、旋转、放大缩小画面、灯光开启调节，彩色液晶显示屏幕，能够自动检测标定生命物体；

4、具有双屏显示、双屏控制功能，可有线和无线两种连接方式；

5、电动音视频探头：直径≤30mm，配≥8颗补光灯，探头横向旋转≥360°，纵向旋转≥90°，具有音频拾音器的探头，能进行双向通话；

6、伸缩杆伸展长度≥3米和≥20米的延长线，可用于水下、井下或悬崖等救援；

7、配置防水、防尘和防摔安全箱，带轮子和拉杆方便携带；

8、文件标记：能将视频或图片标注为重要文件且不能删除，删除需先取消重要文件标注；

9、远程控制终端：≥10英寸；能进行音频视频实时无线传输，能进行无线访问查看主机照片、视频，能控制拍照、录像、旋转、放大缩小画面、灯光开启调节；

10、探测仪连续工作时间≥10h（需在检测报告中体现）；

11、防爆标志等级≥ExibIICT4Gb，提供防爆认证；

12、防水视频探头：直径≤40mm，配≥5颗补光灯，防护等级≥IP68（需在检测报告中体现）；

13、电池类型：可更换式充电电池；配置2块电池。

14、产品必须中文名牌标注，提供中文使用说明书、操作演示光盘。