品目名称：正压式消防氧气呼吸器

技术参数具体内容：

- 实质性要求（★）

1、整体要求符合XF 632-2006正压式消防氧气呼吸器标准，提供所投产品国家检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

- 二、一般指标性参数（●）

气瓶型号规格：公称工作压力为20MPa；公称容积2.4L

额定防护时间：240分钟

材料：

着装带(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象，续燃时间≤5s

带扣(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象，续燃时间≤5s。

外壳(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象，续燃时间≤5s。

面罩(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象，续燃时间≤5s。

呼吸软管(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象，续燃时间≤5s。

佩戴质量(kg)：≤15

高压系统气密性：在30min内不漏气。

低压系统气密性(Pa)：在1min内其压力下降值≤30Pa。

额定防护时间内的防护性能：

吸气中氧气浓度(%)>21.0

吸气中二氧化碳浓度(%)≤2

呼气阻力(Pa)≤600

吸气阻力(Pa)≤400

供养性能：

定量供氧量(L/min)不低于1.5

自动补给供氧量(L/min)不低于110

手动补给供氧量(L/min)不低于90

耐温性能：试验后，各部件无发硬、开裂、发黏和变形等现象。

高压系统气密性:在30min内不漏气。

低压系统气密性(Pa):25

压力报警：

报警功能:在开启、关闭及余压为(5. 5士0.5)MPa时发出警示声响。

声级强度(dB(A)):不低于90

声响时间(s):超过40

最大耗气量(L/min):≤2

高压部件强度：试验后无渗漏和异常变形

人员佩戴性能：佩戴人员主观感觉良好，无供气不足现象。