品目名称：多功能消防水枪

技术参数具体内容：

- 实质性要求（★）

1、整体要求符合GB-8181消防水枪通用技术条件标准，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

- 二、一般指标性参数（●）

符合GB8181-2005《消防水枪》标准。用于喷射灭火剂，具有直流、开花、喷雾等多种功能，水枪上有“直流”、“喷雾”、“开”、“关”等永久性标记。水枪上标记每个可调流量的位置。

1．工作压力：不低于0.6MPa

2．操作力矩：≤8（N.m）

喷射性能：30°喷雾流量：I档 ≥2L/s ；

II档 ≥5L/s ；

III档 直流流量：≥7L/s

射程：≥32m

30° 喷雾流量：≥7L/s

70° 喷雾流量：≥8 L/s

最大喷雾角度, 喷雾流量：≥8 L/s

3．进水口直径：65mm

4．射    程：不低于32m

5.喷雾角最小调节范围：0-120°

6.喷射性能：喷射性能试验装置的允许工作压力≥最大工作压力的1.2倍

7．质    量：≈2.8kg