品目名称：穿刺式破拆水枪

技术参数具体内容：

- 一、实质性要求（★）

1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

2、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

- 二、一般指标性参数（●）

- 1、接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金材质（或优于），表面阳极氧化防腐处理。

- 2、枪体：水枪执行国家标准生产和检验，枪体采用铝合金制造，T6热处理和阳极氧化防腐处理，枪管采用304不锈钢管和铜质枪头组成。

- 3、技术参数：公称压力0.6MPa，最大压力≥1.2MPa，额定喷射压力≥0.6MPa，额定流量≥(600L/min )。（提供具有相应资质的第三方检测机构提供的检测报告）。

- 4、产品重量≤2.5kg，枪体长度≥1.2M，枪管长度≥1M

- 5、提供360度球形射流功能.