品目名称：移动式消防炮

技术参数具体内容：

- 实质性要求（★）

- 1、整体要求符合GB 19156消防炮通用技术条件标准，提供所投产品国家级检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

- 2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

- 二、一般指标性参数（●）

- 炮体与底座可拆卸，遥控距离≥150m，响应时间≤5s。电池连续工作时长不小于4h。该炮同时具备遥控、电控、手控，可交叉操作，不受手动电控转换制约，完成水平回转、俯仰转动、喷射状态（直流、喷雾）可调的特点，可快速装上泡沫管，非常适用于于易燃易爆危险石油化工企业、油罐区、输油码头、大型仓库或消防车难以进入的火场。可配发泡管（需购买）。

- 流量L/S：不低于60+(6)

- 压力Mpa：0.80

- 水平回转角/°：不低于90

- 自摆角/°：不低于30

- 自摆频率次/min：10.0

- 俯仰角/°：+30~+70

- 射程/m：≥70

- 喷雾角/°：110

- 重量/kg：≤40