品目名称：门锁破拆工具组

技术参数具体内容：

- 实质性要求（★）

- 1、门锁破拆工具组需包括：液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具，配便携式储运箱。

2、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

二、一般指标性参数（●）

（1）该产品采用63MPa超高压液压技术。

（2）支撑底座和本体部分采用高强度合金钢制造，在整个长度范围内都可承载。

（3）总体结构合理紧凑，性能可靠，操作方便，便于携带。

工作条件

（1）工作液用抗磨型液压油(YB-N32)，不建议用其他工作介质代替。

（2）工作液过滤精度为5μm(日常过滤可用化学滤纸过滤）。

（3）连接胶管为专用高压胶管，工作压力为63MPa，爆破压力不低于1.3倍的工作压力，不允许用其他胶管代替。

（4）系统的工作环境温度为-20℃～50℃。

1、①GYKZ30/140扩张器最大扩张力：≥15KN；

②扩张距离：≥100mm；

③质量：≤4.5kg；

2、①GYKM50/135开门器额定分离力≥40KN

②开启行程≥135.0mm

③闭合长度：≥250mm

④质量：≤4kg

3、①GYDJ65/17-B液压剪断器工作压力：63MPa

②剪切能力：￠16mm（圆钢Q235

4、BS63-B专用手动泵： 质量:≤2.5kg

工作压力：63Mpa，额定输出流量0.8ml/次，低压输出压力1.0 Mpa,

低压输出流量3.2ml/次，手柄力300N，高压胶管长度：2m

5、ZQF-1破拆撬棍：手柄力：700-900N，撬门力：≥4200N，撬锁力：≥10000N拔钉力：≥10000N，金属切割器：撕开铁皮（汽车、飞机）。