品目名称：排水机器人

技术参数具体内容：

- 实质性要求（★）

1、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

- 二、一般指标性参数（●）

针对城市应急救险而开发的一款专用智能机器人。用于城市内涝时隧道、地下车库、地铁等场所排水，该机器人由水陆两栖底盘，集成大流量轴流泵、液压动力单元、液压管路系统、远程遥控控制系统，可直接拖拽水带，进入需要供排水的积水区域。

技术参数：

1.1外形尺寸（mm）：≤2500×1600×1700；

1.2整机质量：≤1450 kg；

1.3机器人本体

1.3.1行走方式：

轮式行走结构，六轮独立驱动，无需外接动力，可漂浮水面行驶，具有水陆两栖功能，全地形轮胎；

1.3.2转向形式：原地转向（坦克掉头）；

1.3.3发动机功率：≥58 KW；

1.3.4燃油类型：柴油

1.3.5遥控方式及距离：

可远程遥控操作，遥控器可实时接收和显示机器运行状态信息，摄像头监测的图像信息，三路摄像头实时监测周边情况并将图像实时传送到手持遥控终端；

遥控距离≥800m；

图传距离≥800m；

1.3.6最小离地间隙：≥175mm；

1.3.7越障能力：

垂直越障高度：≥200mm；

水平越障宽度：≥400mm；

1.3.8行走速度：

陆地行走速度≥2.2m/s；

1.3.9直线跑偏：≤3.5％；

1.3.10爬坡能力：≥57.7％；

1.3.11侧翻稳定角：≥30°；

1.3.12续航时间：一次加油可连续工作时间≥5h；

1.4机器人供排水系统

1.4.1双泵设计，可用于机器漂浮在水面上时实现自身动力转向；

1.4.2最大排水量：≥1150m³/h；

1.4.3水泵杨程：≥15米；

1.4.4最大供排水距离：≥500米

1.4.5水泵结构形式：水泵具有液压升降系统功能，可根据不同水位的需求进行水泵的升降，解决更低水位的供排水需求；

1.4.6远程供水功能：机器人可以两台或多台串联使用，形成一个远距离输送系统；

1.4.7取水功能：机器人可以作为远程供水系统中的取水模块，直接行驶水中、漂浮在水面上进行取水，并自动随着水位不同而调整；

1.5机器人的运载/拖拽救援能力

1.5.1机器人顶端配置了置物结构，可以放置必要的救援装备；

且陆地运载能力≥200kg

水面运载能力≥100kg

1.5.2机器人配置了救援绞盘，在特定场合可以实现拖拽救援；

且绞盘水平、垂直能力≥300kg

1.6破拆救援功能：

机器人内置了液压动力站、超高压液压机动泵等多种液压动力模块，可以实现多种破拆救援。

1.6.1大流量液压动力站(≥15Mpa)：机器人内配置大流量液压动力站，并配置了输出接口，方便连接不同的混泥土破拆工具、渣浆泵、移动水泵等进行相关破拆救援、排水作业；

1.6.2超高压（≥70Mpa）液压动力站：机器人内配置了超高压液压动力站,并配置了带压插拔单接口，方便连接不同的金属破拆工具，进行相关救援时的金属破拆作业。

水带收放电动卷盘车

采用电动快速铺设；手控水带收放，轻便快捷

带制动结构，适合各种路况工作，车辆高中低速行驶；水带收卷采用无极调速。

水带在收卷同时将残留积水清除。