品目名称：水域救援套装

技术参数具体内容：

- 实质性要求（★）

1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。

2、套装内器材应提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。

- 二、一般指标性参数（●）

水域救援头盔

检验依据《消防水域救援个人防护装备试验大纲》

1、冲击吸收性能：头模所受到的冲击力的最大值：3581 N

2、顶部抗冲击加速度性能：最大加速度：142.62g 加速度超过150g的持续时间：0 ms

3、耐穿透性能：钢锥未穿透头盔与头模产生接触。

4、漂浮性能：经24h的漂浮性能试验，头盔能始终漂浮在水面上。

5、质量(g)：548

水域救援手套

检验依据《消防水域救援个人防护装备试验大纲》

1,、结构：消防员水域救援手套由外层、防护保暖复合层组合制成。手套的掌心和手指部位缝有用于增强外层耐磨性的材料。

款式：消防员水域救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，超出腕骨不少于25 mm,且能限制杂物进入手套口。

3、质量(g)：138 (一副)

4、灵巧性能：人员双手穿戴手套后，能对直径9. 5 mm、12. 5 mm和16 mm的绳 索进行结绳作业。

水域救援靴

检验依据《消防水域救援个人防护装备试验大纲》

1、结构：消防员水域救援靴由靴头、靴外底、靴跟、 靴底和靴帮等组成。

2、款式：消防员水域救援靴为中帮款式，靴鼻处能限制杂物进入靴内。

3、质量（g）：1168 （一双）

4、防水性能：消防员水域救援靴经防水性能试验后，无渗漏现象。

水域救生刀

刀头：平头

刀身：钛合金

硬度：HRC50

刀鞘：ABS

刀把：橡胶

敲击头：钛合金，设于手柄尾部。

刀带：弹性橡胶束带，2条设计尺寸：全长25.4CM，刃长12.7CM

多用途信号灯

产品颜色：橙色  工作时间≥8H ；电池容量：1.6AH 发光形式：闪光  闪光频率50-70次/分钟  发光指标：≥075cd