品目名称：冷藏车

- 实质性要求

- 投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求；整车符合GB7956.12-2015国家标准；

- 符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统、360度行车记录仪(内存≥256G）和倒车雷达。根据招标人需要安装射频芯片；车辆应具有智能视频系统及北斗定位功能。符合采购单位现有车辆综合管理平台功能联网对接。

- 投标人供货时按照随车文件清单、随机工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺，格式自拟）；

二、一般指标性参数（●）

- 底盘：最大允许总质量≥18t；

- 参考外廓尺寸：长11000mm、宽2400mm、高4000mm（各尺寸允差±5％）；

- 变速箱换挡方式：手动或自动；

- 发动机及功率：柴油燃料，功率≥240kW；

- 尾气排放：符合国6排放标准；

- 轮胎：原厂标准配置备用轮胎1个，子午线钢丝型/真空胎；

- 制动：包含全空气双回路刹车系统；具备防抱死制动系统（ABS）、电控制动系统（EBS）、驱动防滑系统（ASR）、电子车身稳定系统（ESP）和排气制动等；配备2个车轮制动块。

- 驾驶室：2门标准驾驶室，带卧铺，外形美观、平整，具有中控锁、翻转助力系统，翻转支撑结构可靠，四点悬浮；配备冷暖空调，室内LED照明；驾驶室可单独翻转，翻转角≥45º；门窗：中控门锁+钥匙控制、电动玻璃升降；后视镜：电动调节后视镜及后视镜电加热。

- 座位设置：座位≥2人，乘员座椅舒适度符合长途乘坐要求；座椅配置：驾驶员空气悬浮座椅。

- 电源总开关：发动机启动电瓶与全车供电系统分别设置电源总开关；电器设备保险丝：驾驶室及车辆底盘各路电器对应相应保险，对电路进行保护。所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有符合标准、规范的铭牌标志，显示值采用中国通用图标符号和计量标准，各类标牌牢固、清晰。

- 收音机，暖风/通风系统，自动温控环保大容量大功率空调系统，能满足高温天气的使用条件，仪表盘为图表式显示系统，国际标准公制单位。

- 驾驶室内安装设备和感应器：仪表上可显示车辆各种运行状态及报警指示，底盘相应配置有各种传感器可实现底盘数据的采集及上传至仪表；仪表板上装配车载电台、倒车影像，系统参数（内存≥64G），≥7″的液晶显示器。

- 当所需电源的电压、电流与整车电源不符时，必须装有变压整流设备，不得直接与电瓶连接。

- 车厢整体材质：保温车厢制作采用大板压制工艺，防腐防漏性能≥5年。

- 车厢大板具有良好的耐盐雾性能、车厢大板具有良好的耐湿热性能、车厢大板具有良好的耐霉菌性能，提供第三方带有CMA或CNAS标志的检测报告。

- 厢门：厢体设置两个手动外开门，前侧单开门可实现180°开启，后部对开门可实现270°开启；车门配套风钩，实现车门开启固定。舱内布局：舱体内部分为冷冻室和冷藏室两个区域：前部为冷冻室占舱体容积的1/3，温度可达-18℃或优于；后部为冷藏室，温度可达-10℃或优于；货架：冷冻室和冷藏室设有存放货架，货架和内饰应采用食品级不锈钢材质，与车身固定牢固，可存放所需食材，存取使用方便

- 驾驶台控制面板：安装侧标识灯开关；副电瓶：除原底盘启动电瓶增加12V副电瓶作为制冷机组的启动电瓶，电瓶位置在经过上装改装后必须便于检查、保养、维修、更换；必须安装电瓶总开关；配电系统：电源（市电220V或发电机输出）经电源输入插座接入，为整车电器提供电能；制冷系统：冷藏车通常配备全自动电动制冷机组，制冷范围：0至-18摄氏度或优于，持续制冷保温工作时间不低于6小时；电压：DC12V，温度可根据实际存放食材调整；周转筐;≥100个，与货架配套使用，耐低温。

- 配备温度记录仪：测量范围：温度：-40～100℃  湿度：0～100%RH；

- 传感器：安装在冷机回风口附近，带打印功能可实时打印，也可与手机相连随时监控厢体内温度；

- 底盘免费维护保养≥2年，上装免费维修≥2年。

随车资料

- 汽车底盘车架及发动机拓印号及消防车照片；

- 汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、消防车使用说明书；

- 汽车底盘合格证、消防车整车合格证；

- 随车工具及器材清单；

- 说明书、相关检验报告、工信部公告；

- U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片；