品目名称：加油车车

技术参数具体内容：

- 实质性要求

- 投标车型交车时必须取得工信部公告并现场提供相应证明文件，外观喷涂及车身颜色，警灯警报安装要符合《国家综合性消防救援车辆外观制式涂装规范》要求；整车符合GB7956.12-2015国家标准；

- 符合《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置工作的通知》（应急消〔2020〕138号）文件要求，座椅应全部设置安全带，配置胎压监测系统、360度行车记录仪(内存≥256G）和倒车雷达。根据招标人需要安装射频芯片；车辆应具有智能视频系统及北斗定位功能。符合采购单位现有车辆综合管理平台功能联网对接。

- 投标人供货时按照随车文件清单、随机工具及器材清单配备（随车器材需符合相关国家标准，投标文件中须提供相应承诺，格式自拟）；

- 一般指标性参数（●）

- 1、发动机功率：≥95kw；车速：设计最高车速≥60km/h。电子限速≤80km/h。安装限速装置/发动机电控单元控制，防护链接方式：螺栓。底盘驱动形式：4×2  驱动。整车外形尺寸：≤6000×2100×2650mm；乘坐人数：2人，座椅均配有安全带；排放标准：国六

- 2、罐体材质：不锈钢或更优，厚度（mm）≥4，罐体有效容积（m³）≥6，额定载质量(kg)：≥5000，运输介质：柴油，紧急切断阀：1个，底部装油系统：单仓；车载加油机（可以实现按“升”或“金额”计量）：1台；

- ●3、燃油系统：≥80升,铝合金油箱。

- ●4、车辆制动系统：按照《消防救援局关于加强消防车辆行驶安全装置配置的通知》要求，增加消防车安全配置参数，车辆底盘要配置前轮盘式制动器、ABS（防抱死制动系统）和EBS（电控制动系统）。可配置ESC或ESP电子车身稳定系统等。变速器、离合器、转向器、制动系统、电器设备、钢丝轮胎等为原车标准配置。配置子午线钢丝轮胎及备胎1个，安装有胎压监测系统。

- ●5、车辆应具有智能视频系统及北斗功能，通过摄像头识别驾驶员和行驶车道信息并判定相应的危险驾驶行为进行上报平台，包含的行为有：疲劳驾驶报警、分神驾驶报警、打哈欠报警、抽烟报警、接打手持电话报警、驾驶员离岗报警、驾驶员身份识别、终端遮挡失效报警、前向碰撞预警、车距过近报警、车道偏离报警。投标单位需承诺可符合安装消防救援队伍所需车辆综合管理平台联网对接功能。

- ●6、该车安装有专用油泵，通过取力器由变速箱侧取力，可自吸自排；带大流量加油机，自动回位加油卷盘，15米加油管及加油枪。

- ●7、罐内余油量：≤0.3%。罐口（欧标）：φ500/1个，筒体厚度：≥4mm，封头厚度：≥4mm.

- ●8、泵体底部正下方配备油底阀，管路最低点配备油底阀，焊接执行标准：NB/T47014.

- ●9、专用装置油泵自吸性能：3-5m，工作压力：≥0.4MPa，额定流量：≥30m³/h，取力器：1台，三通阀门：≥DN65，过滤器：≥DN65，直通阀门：≥DN65，管路：≥DN50.

- ●10、加油机速度：50～70L/min，管路直径：≥DN25，计量精度：±0.3%，工作压力：≤0.3MPa，过滤精度：≤60um，允许环境温度：-40℃～60℃，卷盘胶管长度：≤15米.

- ●11、2个2kg干粉灭火器，1根4米输油软管，2套DN50快速接头，2个堵盖，1根地线；

- 随车资料

- 汽车底盘车架及发动机拓印号及消防车照片；

- 汽车底盘操作手册、底盘质量保修卡、消防车使用说明书；

- 汽车底盘合格证、消防车整车合格证；

- 随车工具及器材清单；

- 说明书、相关检验报告、工信部公告；

- U盘，内储存上述所有随车资料扫描图片；

- 随车器材：

- 干粉灭火器：2kg/2个

- 4米输油软管2根

- 快速接头：DN50/2套；堵盖：2个

- 地线

- 整车防滑链