《采购包2 ：数字创意智慧展示厅布展服务需求清单》
	序号
	采购内容
	技术参数
	单位
	数量

	1
	融合集成系统
	1. ▲灯光、导览系统、XR舞台、旋转成像、影像、移动显示系统、旋转显示系统、升降隔断系统、安全防范系统、传感系统、全息系统、感知系统、舞台、互动融合并集成控制。（投标人提供融合集成系统图作为证明材料。）
2. 提供逻辑关系处理，支持云端编程；人工智能神经网络图控制算法，支持任意复杂度控制运行图谱编织，实现自由设计、自主意志、闭环控制。
3.神经网络图式控制运行模式，掌握全局运行状态，支持受控设备封装，可有效检视各受控设备实时运行状态。
4.支持控制模块编组成宏继承分享，支持用户自建功能模块，采用最流行的网络脚本语言JavaScript 编写；同时支持三套相互独立的用户控制界面，支持多用户、跨平台、分布式控制，适用于3个用户集群控制场景。
5.支持任意Linux+平台，可自由迁移，针对不同应用需求可将运行套包；自由迁移与第三方产品平台融为一体。
6. ▲每页面可以内置255个按键(按项目需要配置)；可以提供数据类温度、湿度、电量、照度等显示。（提供所投产品经第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料。）

7.单个操作可触发多条指令，支持双向通信。
8.采用32位双核处理器，支持多任务进程；操作界面可编辑，图形界面支持图片、图形、文字、3D按钮、文本框；提供开放式界面编辑平台。
9.支持在线更新底层程序。
10.总线支持64个终端设备；可自动识别在线设备，自动检测设备故障，为安装及以后的检修提供极大方便。
11.主从式与分布式结合总线架构，即使主机出现故障，也能控制终端设备，使系统更加稳定可靠。
12.主机数据可导入导出，避免重复工作；通过网口可本地或远程下载数据。
13.实现逻辑程序跳转并与前端对接，后台功能与数据的整合。
	套
	1

	2
	升降隔断系统
	1.智能升降隔断系统，实现对空间进行划分，智能控制。
2.导向型重型下梁。含2000mm基础轨*2，含供电槽。含1800mm基础轨*4，含供电槽。含1600mm基础轨*10，含供电槽。含1400mm基础轨*66，含供电槽。
3.升降高度不小于3800mm。
4.布氏硬度≥70（布氏硬度块HBW5/250）。
5.弯曲试验（测试条件为弯曲角度：180°，压头直接：1t）达到外表面无可见裂纹。
6.拉伸强度（测试方式GB/T 228.1-2021）：屈服强度Rp0.2，MPa≥190，抗拉强度Rm，MPa≥200，断后伸长率A50mm，≥10%。
	套
	1

	3
	传感系统
	1.根据人员移动位置提供实时数据上传。
2.为融合集成系统提供基础数据支持。
3.自带逻辑功能，可以设置与、或逻辑关系，支持单一工作模式及主从工作模式。
	套
	1

	4
	无线系统
	1.提供网络覆盖，无线协议。
2.Wi-Fi 6。
3.5G MIMO技术。
4.2x2 MIMO。
5.双频。
6.工频段2.4G和5G。
7.总带机量201-250终端。
8.201-250终端。
9.无线速率：1800M。
10.自动管理AP，漫游切换。
11.上网行为管理。
12.VPN防火墙。
13.输入电压：14.165VAC～280VAC，47Hz～63Hz
14.输出电压：-48VDC/350mA
	套
	1

	5
	导览系统
	1.提供自动讲解功能。
2.自带逻辑功能可与整体系统进行联动，需提供讲解脚本，专业配音师录音，自动讲解。
3.具备按照预先的设置自动执行功能。
4.系统集成MP3 播放器、网络音乐、网络收音机、分区器、定时器、前后级功放等功能。
5.设有DVD 立体声输入、AUX 辅助音源输入和最多可扩展12 个网络模块（标配8个）；8个分区功率输出接口。
6.网络模块功能：连接上有线网络或无线路由器后可通过手机终端播放音乐和收听网络电台。
7.支持多分区共享，内置8 分区，支持分区扩展，最多可支持72 个分区。节目源丰富，最多可支持16 路音源，外置USB、内置存储、网络音乐、网络电台及外接音源输入。
8.音频解码支持MP3、WMA、APE、FLAC、WAV 等音频格式。
9.1路DVD 音频输入接口、2 路AUX 辅助音频输入接口。可扩展至最多12 个网络模块。
10.支持音乐无线推送功能，通过Wi-Fi 连接可将智能手机/平板中的音乐（包括在线音乐）推送进行播放，还可以将网络硬盘中的歌曲推送至系统进行播放。
11.支持网络电台功能，可解决天线信号不好的问题。Lineout 输出，可设定跟随指定分区（八个分区中任意一个）。
12.每个分区均为立体声输出，第1 分区额定输出功率为2×100W，第2-8 分区额定输出功率为2×30W，扩展箱有4 个分区额定输出功率为2×30W。
13.每个分区名称及音源名称用户可根据自己的喜好通过手机软件重新命名，方便互动。
▲14.投标人具备设计导览系统的展览展示设计软件，可以根据采购人需求设计导览系统并实现导览场景。（投标人自有的，提供数字化展览展示设计系统软件著作权登记证书；如为租赁或购买的，提供租赁或者购买协议）
	套
	1

	6
	图像存储系统
	1.存储影像不少于6个月。
2.高速处理器，相当于或者不低于i7。
3.TCP/IP协议。
4.自动检测
	套
	1

	7
	安全防范系统
	1.此系统用于检测晚间可疑人员。
2.可自定义语音播报声音，可与整体系统进行联动。
3.微波与红外复合探测，模糊逻辑数码分析，排除干扰，三鉴红外，温度补偿，防拆保护，灵敏度调节。
4.语音自动触发报警，支持接入融合集成大系统。
5.通过IPAD的或手机操控。
6.语音可自由定义，非传统的警报声。
7.支持SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
窄带音频编解码器: G.711a, G.711μ, G.729
宽带音频编解码器: G.722DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833),
SIP Info
8.具备回音消除功能
9.具备语音激活检测
10.具备舒适噪音功能
11.具备自动增益控制
12.网络支持协议: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS,NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP部署与维护自动配置基于Web的数据包转储配置备份/还原固件升级系统日志
	套
	1

	8
	影像发布系统
	将影像管理、素材管理、影像发布等一体化集成。

系统采用B/S架构的方式，实现对播放的管理。包括节目管理、终端管理、素材管理、日志管理、远程监控、权限管理等常用的所有管理功能。实现以组为单位的分区管理，可对每个终端进行单独管理，实现内容的同步和异步、不同区域和级别的管理需求。

支持素材库，可对素材进行分类管理。

节目制作支持可视化编辑，可任意划分多个显示区域，对视频、图片等素材进行任意拖放操作、可对多种节目元素组合播放。

一个节目可包含多个场景，终端会按照节目里场景的优先级和播放顺序进行播放。

系统具备数字时钟、天气预报、RSS新闻，汇率等模块，可以添加视频，音频，图片，FLASH，网页，PPT，WORD，EXCEL，PDF，流媒体直播；支持多个视频循环播放。

系统预置场景模板库，并支持自行设计模板。

支持节目的导入导出，复制功能，导出节目可在网络异常时单机播放。

可对接第三方系统，节目中可添加实时数据显示。

节目制作中可设置各种素材的显示层级，可动态调整节目显示的大小，方便节目制作。

支持串口电源：系统可以控制显示终端的开关。

时间组件与字幕组件可以实现显示在视频上 。

支持节目导入导出功能。

在系统中添加多张静态图片可自动生成动态图片，每张图片可以设置不同播放时间。

支持与其它系统数据对接。

可同时发送两行滚动字幕，并且设置滚动字幕的字体、大小、字色，支持向上、下、左、右滚动。

支持定时下载并支持下载断点续传，并可针对每个终端进行带宽控制。

支持文件断电续传：下载过程中断电关机，再开机继续下载之前未下载完剩余的任务文件。

可对终端下载节目文件的实时状态进行监控。

可通过系统查看终端节目播放列表，日程播放安排。

支持多种播放形式：定时播放、立即插播、循环播放。

系统具备严格的用户权限管理机制，可限制到每个功能模块，可任意分配用户所属终端，同一终端可以被多个用户同时管理。

系统中心可以同步各客户端的时钟，确保节目表时程执行的准确性。

实时查看各终端的网络联机状态和开关机状态，管理人员可以直接浏览、查询，日志模块内可以查看每个终端的指令执行状态。

可以设置多次开关时间，例如早上8点开启，中午12点关闭。下午1点开启，晚上6点关闭等。

支持在网络异常下把制作好的节目直接导入到U盘单机播放。

可以远程对终端系统升级，远程设置终端音量大小。

支持远程获取终端内存使用情况，终端版本号等信息。

具备重发机制，当网络异常或者其他异常情况下，可一键重发原有指令。

支持终端播放内容的统计，例如视频，图片等播放次数的统计。

支持终端在线时长统计。

支持节目发布多级审批功能

33.支持消息插播，包括文字，图片，视频等。
34.支持播放日报，可查看终端当天播放的节目。

▲35.投标人具备智能化发布系统软件，以便实现所有影像显示设备的定内容、定时间等智能化定制发布任务。（投标人自有的，提供展览智能化发布系统软件著作权登记证书；如为租赁或购买的，提供租赁或者购买协议）
	套
	1

	9
	机柜1
	42U设备机柜

1.规格：600*600*2000mm

2.立柱2.0mm横梁1.2mm(1000深以上是1.5mm)顶底框1.2mm 层板1.2mm 前后门1.2mm
	个
	2

	10
	机柜2
	22U设备机柜

1.规格：600*600*1200mm

2.立柱2.0mm横梁1.2mm(1000深以上是1.5mm)顶底框1.2mm 层板1.2mm 前后门1.2mm
	个
	2

	11
	定制展墙
	1.用于学生实物作品的日常展示、教学成果展示功能，整体设计、制作要求简约国际化，呈现展览的艺术效果，结合声光电及多媒体展示手段，实现各专业教学成果的全流程展示。
2.四面包住展墙6组、三面包住展墙1组、移动大屏三面包住展墙4组、靠窗展柜4组、靠窗展墙2组。
3.轻钢龙骨、15厘大芯板基层、5厘密度板、水性底漆3遍、水性面漆2遍、不锈钢踢脚线。
	项
	1

	12
	定制可移动展示隔断
	1.用于学生实物作品的日常展示、教学成果展示功能，整体设计、制作要求简约国际化，呈现展览的艺术效果，结合声光电及多媒体展示手段，实现各专业教学成果的全流程展示。
2.金属龙骨、木结构烤漆（双面）、内藏灯带、弹簧电源线、踢脚不锈钢包边。
3.配备水平调节福马轮、防滑地刹器。
	项
	1

	13
	定制靠窗展柜
	1.用于学生实物作品的日常展示、教学成果展示功能，整体设计、制作要求简约国际化，呈现展览的艺术效果，结合声光电及多媒体展示手段，实现各专业教学成果的全流程展示。
2.金属龙骨、镀锌板折弯烤漆
	项
	1

	14
	定制靠窗活动地台
	1.用于学生实物作品的日常展示、教学成果展示功能，整体设计、制作要求简约国际化，呈现展览的艺术效果，结合声光电及多媒体展示手段，实现各专业教学成果的全流程展示。
2.金属龙骨、镀锌板折弯烤漆。
	项
	1

	15
	定制活动地台
	1.用于学生实物作品的日常展示、教学成果展示功能，整体设计、制作要求简约国际化，呈现展览的艺术效果，结合声光电及多媒体展示手段，实现各专业教学成果的全流程展示。
2.金属龙骨、木结构烤漆、四周发光灯带、罩亚克力盖板。
3.配备水平调节福马轮、防滑地刹器。
4.预留电源。
	项
	1

	16
	定制烤漆桌
	1.用于学生实物作品的教学成果展示功能。
2.材质：木结构烤漆
	项
	1

	17
	辅料
	综合布线、线管桥架、电源线、网线、照明灯、墙壁插座、强电地插、弱电地插、应急照明灯、指示灯。
	批
	1

	说明
	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。


