| 包号 | 名称 | 原招标文件参数 | 现更正为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目二 第1包 | 潜水全面罩 | 1、提供检测报告，按照须知前附表第29条执行； ★2、潜水全面罩：由全面罩，水下耳机，水面基站组成； 3、适用于潜水员在污染、低温和复杂水下环境中进行作业时的面部保护； 4、面罩和调节器框架结构采用高强度 ABS 塑料；一体化硅胶材质的双密封裙边； 5、配备专用水下通讯单元和耳机／麦克风； 6、独有的导流除雾设计提高水下使用的便捷和安全性； 7、单向阀门排气设计有效消除二氧化碳堆积； 8、面罩右侧装有水面呼吸阀门，降低入水前气体消耗量； 9、使用专用可调整的鼻托垫进行耳压平衡； ★10、水面基站：四频道通讯，标准范围200-3000m，输出功率约5w； 11、水下耳机：配合全面罩使用，双频道水下通讯耳机。标准范围50-500m，输出功≥0.5w，水下耳机最大使用深度≥40m。 | 1、提供检测报告，按照须知前附表第29条执行； 2、适用于潜水员在污染、低温和复杂水下环境中进行作业时的面部保护； 3、面罩和调节器框架结构采用高强度 ABS 塑料；一体化硅胶材质的双密封裙边； 4、独有的导流除雾设计提高水下使用的便捷和安全性； 5、单向阀门排气设计有效消除二氧化碳堆积； 6、面罩右侧装有水面呼吸阀门，降低入水前气体消耗量； 7、使用专用可调整的鼻托垫进行耳压平衡； ★8、水面基站按照5套面罩配备1套基站 |
| 项目二 第1包 | 湿式潜水衣 | ★1、提供检测报告，按照须知前附表第29条执行； ★2、3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能； ▲3、在肩部、背部和手臂处都采用特殊的PowerSpanT材质提高灵活性，降低束缚性； 4、所有的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了加固压胶处理，最大程度的确保保暖和舒适感； 5、双向的YKK前置拉链和腰部、踝部拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷； 6、在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配PFD固定使用； 7、在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护，手臂和腿部有荧光反射区，并且有RESCUE救援字样，提高了救援者的警示性； ▲8、质量：≤1.8kg。 | ★1、提供检测报告，按照须知前附表第29条执行； ★2、3mm带有钛涂层的氯丁橡胶材质可以在寒冷的温度中提供非常好的热反射性能； ▲3、在肩部、背部和手臂处都采用特殊的PowerSpanT材质提高灵活性，降低束缚性； 4、所有的缝线处都是用暗针缝制，并且都做了加固压胶处理，最大程度的确保保暖和舒适感； 5、双向的YKK前置拉链和手腕处、踝部拉链可以使救援者穿、脱装备都非常的迅速和便捷； 6、在躯干的两侧部位有大摩擦力区域用于搭配PFD固定使用； 7、在膝盖和小腿处都有聚氨酯涂层垫，可以提供额外的保护，手臂和腿部有荧光反射区，并且有RESCUE救援字样，提高了救援者的警示性； ▲8、质量：≤1.8kg。 |
| 项目二 第1包 | 潜水调节器（含附件） | ★1、提供检测报告，按照须知前附表第29条执行； ▲2、呼吸反应更便捷快速；低压管接口位置，具有旁通管设计，呼吸气体降压位置完全干燥，避免二级调节器结冰； 3、一级调节器以夹头方式与气瓶连接，通过隔膜设计降低气瓶压力到 9.8 至 10.5bar的水平，适合各个深度的潜水。一级头 DFC 控制流量系统的设计，可最大限度的降低在吸气时所产生的瞬间压力下降。保持足够的通气量，使呼吸更加顺畅。 | ★1、提供检测报告，按照须知前附表第29条执行； 2.呼吸反应更便捷快速；低压管接口位置，可设有旁通管，呼吸气体降压位置完全干燥，避免二级调节器结冰； 3.一级调节器以夹头方式与气瓶连接，通过隔膜设计降低气瓶压力到 9.8 至 10.5bar 的水平，适合各个深度的潜水。一级头可设计DFC 控制流量系统，可最大限度的降低在吸气时所产生的瞬间压力下降。保持足够的通气量，使呼吸更加顺畅。 |
| 项目二 第1包 | 水下推进器 | ★1、提供检测报告，按照须知前附表第29条执行； ★2、长宽高主体直径≤790mm*407mm*338mm*200mm，不含电池重量≤11.5kg； ▲3、最大静推力≥ 170N，最大深度 80M，最大速度≥ 50米/分钟，连续通电使用时间＞ 60 分钟。 | ★1、提供检测报告，按照须知前附表第29条执行； ★2、长宽高主体直径≤790mm*407mm*338mm*200mm，不含电池重量≤11.5kg； ▲3、最大静推力≥ 120N，最大深度 40M，最大速度≥ 50米/分钟，连续通电使用时间＞ 60 分钟。 |
| 项目二 第1包 | 水域救援套装 | - 提供检测报告：按照须知前附表第29条执行； 2、包含水域救援头盔1顶、防水头灯1个、水域救援手套1双、水域救援鞋1双、水域救援刀1把； 3、水域救援头盔1顶： ▲（1）可调节下颏带，抗拉强度高，延伸长度≥ 20mm,低重心无帽沿设计，由ABS工程塑料注塑成型盔壳，高冲击强度稳定性好,水域救援头盔色泽鲜艳醒目，保护头及耳部，并在头盔上部留有≥6个排水孔,内层采用EVA发泡棉，能提供良好的缓冲性能,护耳组件外层采用 ABS 制成，固定在头盔两侧，防止遇到冲击对耳部成伤害； （2）整体设置要求，头盔顶部和侧部护耳处，应按照宽体脸型设计，头盔对救援人员头顶及太阳穴部位无紧迫感，头盔应设多级调节，最大调节按照头围≥62CM设计，头盔设有头盔灯卡槽和记录仪卡槽； 4、防水头灯1个： （1）能与救援头盔预留卡槽适用，多档亮度可调，具有强光、弱光、爆闪功能，防水等级≥IP7，USB一体充电，适用于Type-c充电。，最大功率≥10W，亮度≥240流明，射程≥100米； （2）水域救援手套1双： （3）手套采用高档聚合物和热反射衬里，热合压缝，保证密封性，手套背面有≥2mm 氯丁橡胶层和≥2mm的缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性，手心：芳香尼龙纤维的合成皮革，掌心与手指部位采用耐磨合成皮革贴片，手背有醒目的反光区域及3D 立体花纹，在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性； 5、水域救援鞋1双： （1）系带式高腰鞋 ，且带有可调粘扣,鞋面由进口合成超轻材料,内里是弹性十足≥5mm 厚的氯丁橡胶加固材料制成，内里弹性材料，内胆为足部提供很好的保暖性和踝部支撑和保护； （2）靴子内侧设有排水孔，鞋内底厚7mm, 鞋底有防滑设计，坚固结实，安全舒适，可适应各种地形，后帮跟部带有止滑凸块，可与蛙鞋稳固结合； 6、水域救援刀1把： （1）符合GB/T2330.1-2018《金属材料洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》； （2）钛合金潜水救援刀是极轻、超强韧和高耐腐蚀的材质； （3）整刀长≥18cm，刃长≥7cm，硬度：≥HRC51。 （4）刀鞘（刀鞘材料采用玻璃纤维加强型尼龙） | - 1、提供检测报告：按照须知前附表第29条执行； 2、包含水域救援头盔1顶、防水头灯1个、水域救援手套1双、水域救援鞋1双、水域救援刀1把； 3、水域救援头盔1顶： ▲（1）可调节下颏带，抗拉强度高，延伸长度≥ 20mm,低重心无帽沿设计，由ABS工程塑料注塑成型盔壳，高冲击强度稳定性好,水域救援头盔色泽鲜艳醒目，保护头及耳部，并在头盔上部留有≥6个排水孔,内层采用EVA发泡棉，能提供良好的缓冲性能,护耳组件外层采用 ABS 制成，固定在头盔两侧，防止遇到冲击对耳部成伤害； （2）整体设置要求，头盔顶部和侧部护耳处，应按照宽体脸型设计，头盔对救援人员头顶及太阳穴部位无紧迫感，头盔应设多级调节，最大调节按照头围≥62CM设计，头盔设有头盔灯卡槽和记录仪卡槽； 4、防水头灯1个： （1）能与救援头盔预留卡槽适用，多档亮度可调，具有强光、弱光、爆闪功能，防水等级≥IP7，USB一体充电，适用于Type-c充电。，最大功率≥10W，亮度≥240流明，射程≥100米； （2）水域救援手套1双： （3）手套采用高档聚合物和热反射衬里，热合压缝，保证密封性，手套背面有≥2mm 氯丁橡胶层和≥2mm的缓冲垫层，提供良好的保暖性和抗冲击性，手心：芳香尼龙纤维的合成皮革，掌心与手指部位采用耐磨合成皮革贴片，手背有醒目的反光区域及3D 立体花纹，在手腕处设有魔术贴，可以快速调节和固定，并确保手套不会滑落，增加保暖性； 5、水域救援鞋1双： （1）系带式高腰鞋 ，且带有可调粘扣,鞋面由进口合成超轻材料,内里是弹性十足≥5mm 厚的氯丁橡胶加固材料制成，内里弹性材料，内胆为足部提供很好的保暖性和踝部支撑和保护； （2）靴子内侧设有排水孔，鞋内底厚7mm, 鞋底有防滑设计，坚固结实，安全舒适，可适应各种地形，后帮跟部带有止滑凸块，可与蛙鞋稳固结合； 6、水域救援刀1把： （1）符合GB/T2330.1-2018《金属材料洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》； （2）钛合金潜水救援刀是极轻、超强韧和高耐腐蚀的材质； （3）整刀长≥18cm，刃长≥7cm，硬度：≥HRC51。 （4）刀鞘（刀鞘材料采用玻璃纤维加强型尼龙） |
| 项目二 第1包 | 冰域呼吸器组件 | 1、提供检测报告，按照须知前附表第29条执行； ★2、适合消防救援人员开展冰潜作业时的保护，由全面罩，水下耳机，水面基站组成； 3、技术参数： ▲（1）面罩和调节器框架结构采用高强度 ABS 塑料；一体化硅胶材质的双密封裙边； （2）配备专用水下通讯单元和耳机／麦克风； （3）独有的导流除雾设计提高水下使用的便捷和安全性； （4）单向阀门排气设计有效消除二氧化碳堆积； （5）面罩右侧装有水面呼吸阀门，降低入水前气体消耗量； （6）使用专用可调整的鼻托垫进行耳压平衡； （7）水面基站：四频道通讯，标准范围200-3000m，输出功率≥5w； （8）手持式，≥200 欧姆／重型前面板扬声器，带开／关控制，尺寸约：36cm*16.5cm*27cm。声音控制、噪音抑制和波段选择可以调节，标配手持式麦克风和无线通讯传感器电缆； （9）水下耳机：配合全面罩使用，双频道水下通讯耳机。标准范围50～500m，输出功率约0.5w，水下耳机最大使用深度≥40m。参考频率约32.768 kHz。载波频率：300 Hz～3,000 Hz。 | 1、提供检测报告，按照须知前附表第29条执行； ★2、适合消防救援人员开展冰潜作业时的保护； 3、技术参数： ▲（1）面罩和调节器框架结构采用高强度 ABS 塑料；一体化硅胶材质的双密封裙边； （2）配备专用水下通讯单元和耳机／麦克风； （3）独有的导流除雾设计提高水下使用的便捷和安全性； （4）单向阀门排气设计有效消除二氧化碳堆积； （5）面罩右侧装有水面呼吸阀门，降低入水前气体消耗量； （6）使用专用可调整的鼻托垫进行耳压平衡； （7）水面基站：四频道通讯，标准范围200-3000m，输出功率≥5w； （8）手持式，≥200 欧姆／重型前面板扬声器，带开／关控制，尺寸约：36cm*16.5cm*27cm。声音控制、噪音抑制和波段选择可以调节，标配手持式麦克风和无线通讯传感器电缆； （9）水下耳机：配合全面罩使用，双频道水下通讯耳机。标准范围50～500m，输出功率约0.5w，水下耳机最大使用深度≥40m。参考频率约32.768 kHz。载波频率：300 Hz～3,000 Hz。 |