采购需求

# 1.项目介绍及范围

  - 项目介绍

体育彩票是经国务院许可发行的国家公益彩票，为了满足体育彩票业务开展需要，国家体育总局体育彩票管理中心已经建设了支撑各类游戏产品销售的实时在线交易系统及其配套的管理系统，这些系统是支撑体育彩票发行销售业务开展的重要信息系统，关系到彩票公信力和广大彩票购买者的切身利益，也是国家信息安全重点保障对象。《网络安全法》明确了国家实行等级保护制度，网络运营者要采取技术措施和其他必要措施保护网络安全。同时，根据《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号文相关要求，国家政务信息化项目建设单位应当落实国家密码管理有关法律法规和标准规范的要求，同步规划、同步建设、同步运行密码保障系统并定期进行评估。遵照上述国家网络安全政策，体彩中心需按照等级保护以及商用密码应用安全性评估的相关要求对自身重要信息系统进行等级保护测评工作以及商用密码应用安全性评估工作，不断降低信息安全风险，保障体育彩票业务安全稳定运行。

  - 项目范围

当前体育彩票的重要信息系统包括7个等保三级系统，涉及2000多个资产、4个物理位置（主数据中心、西五环第二数据中心、中体方城办公区、翌景办公区）。测评机构应按照国家有关网络安全法律法规规定和标准规范要求，为用户提供科学、安全、客观、公正的等级保护测评及商用密码应用安全性评估服务。

# 2.服务内容

| 序号 | 内容分类 | 具体需求 |
| --- | --- | --- |
| 一、网络安全等级保护测评（以下简称“等保测评”） |  |  |
| 1.1 | 信息系统定级、备案指导 | 根据系统分类结果，依据网络安全等级保护制度2.0标准定级要求对新增及变更信息系统进行定级、备案工作指导。 |
| 1.2 | 差距分析 | 参考网络安全等级保护制度2.0标准针对系统进行差距分析。内容包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等10个层面； 协助委托方设计整改方案，针对差距分析结果，完善现有系统防护体系，根据需要提出目标架构、实施方案等，同时指导委托方进行整改； 完成7套三级系统的差距分析工作。 |
| 1.3 | 等级保护测评 | 在差距分析后对本次待测评信息系统进行等级符合性检验。最终出具等级保护测评报告。 完成7套三级系统的等级保护测评工作。 |
| 1.4 | 等级保护总结验收 | 对等保测评项目执行情况进行总结；依据本年度测评结果，对各系统安全防护措施情况进行评价，对等保测评中出现的各系统差距项等问题情况进行归纳整理，提出指导后续进一步工作的整改建议或优化措施，形成体育彩票中心年度等级保护工作方案。 |
| 二、商用密码应用安全性评估（以下简称“密评”） |  |  |
| 2.1 | 信息系统梳理 | 根据信息系统密码应用基本要求对体育彩票所属信息系统相关现状进行调研、分析、梳理，主要内容应至少包括密码技术、密钥管理、安全管理等情况； 梳理范围需要至少涵盖总局中心指定的3套等保三级信息系统（包括所有子系统）。 |
| 2.2 | 差距分析 | 根据梳理的信息系统现状，依据《GB/T 39786-2021 信息安全技术信息系统密码应用基本要求》等标准，对信息系统进行差距分析，内容包括： 1、密码技术：对照标准中对物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全四个层面的密码应用要求，开展逐项差距识别; 2、密钥管理：围绕密钥的生成、存储、分发、导入、导出、使用、备份、恢复、归档与销毁等环节,进行管理和策略制定全过程的差距分析； 3、安全管理：从制度、人员、实施和应急四个管理维度，进行密码应用管理体系的差距分析。 |
| 2.3 | 密码应用方案评估 | 根据梳理的信息系统现状，结合本项目涉及系统的业务特点和场景，对信息系统密码应用方案进行评估，对方案中的技术要点，尤其是对密码应用的适用范围、是否适用、方案是否合理进行评估； 完成3套等保定级为三级的信息系统的密码应用方案评估工作。 |
| 2.4 | 密码应用安全性评估 | 在差距分析后对本次待测评信息系统进行等级符合性检验。结合系统等保定级情况，识别系统密码应用安全性与国家标准要求之间的不足，编制并提交商用密码应用安全性评估报告； 报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制。协助被评估单位认清风险，查找漏洞，找出差距，提出有针对性的加强完善密码安全管理和防护建议，以指导后续对系统的相关整改工作； 完成3套等保定级为三级的信息系统的密码应用安全性评估工作。 |
| 2.5 | 密码应用安全性评估部分项目总结验收 | 对密码应用安全性评估部分项目执行情况进行总结；对各系统密码应用与安全性情况进行评价，对密评中出现的各系统差距项等问题情况进行归纳整理，提出指导后续进一步工作的整改建议或优化措施。 |

# 3.服务要求

## 3.1通用要求

服务方在中标后应采取管理和技术措施保护测评活动中相关数据和信息的安全，不得泄露在测评服务中知悉的商业秘密、重要敏感信息和个人信息；未经委托方同意，不得擅自发布、披露在测评服务中收集掌握的网络信息、系统漏洞、恶意代码、网络攻击等信息。

## 3.2等级保护测评要求

服务方应依据网络安全等级保护相关制度及标准的要求，完成新增及变更信息系统的定级、备案工作指导，对系统进行差距分析，从物理机房、网络架构、网络设备、安全设备、系统管理软件、主机操作系统、数据库管理系统、业务应用系统、数据资源、管理制度等方面对本次待测评信息系统进行等级符合性检验，并出具等保测评报告。

## 3.3密码应用安全性评估要求

服务方应依据信息系统密码应用安全性评估相关制度及标准的要求，完成信息系统现状梳理，对系统的密码应用安全性进行差距分析，完成密码应用方案评估，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行、应急处置等方面对本次待测评信息系统进行等级符合性检验，并出具密码应用安全性评估报告。

# 4.实施要求

## 4.1工期要求

1）自合同签订之日起至2026年12月止，根据委托方的工期要求完成7个等保三级系统的等级保护测评以及3个等保三级系统的商用密码应用安全性评估工作。

- 本项目服务地点：北京市，委托方指定地点。

## 4.2项目质量要求

提供的测评服务质量应符合国家有关法律法规及行业标准的相关要求，包含但不限于以下内容：

1)	《中华人民共和国网络安全法》；

2)	《中华人民共和国密码法》；

3)	《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

4)	《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）；

5)	《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）；

6)	《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）；

7)	《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

8)	《信息安全技术 网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T 36627-2018）；

9)	《信息安全技术 网络安全等级保护安全管理中心技术要求》（GB/T 36958-2018）；

10)《商用密码应用安全性评估管理办法》

11)《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）

12)《信息系统密码应用测评要求》（GM/T 0115-2021）

13)《信息系统密码应用测评过程指南》（GM/T 0116-2021）

其他质量要求如下：

| 要求项 | 描述 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 服务工作量以完成实际工作并达到效果为准，不使用任何次数、日期等方式计算。 |
|  | 指定1名现场人员负责工作接口，以便熟悉掌握委托方环境，避免重复交流。 |
| 等保测评 | 提出的等级保护安全问题是可验证、可复现的。 |
| 密码应用安全性评估 | 提出的密码应用安全问题是可验证、可复现的。 |
| 相关测评报告 | 测评报告应覆盖以上各项工作的问题汇总与整改结果。给出最终明确的测评结论。 |

## 4.3交付物

服务方应在项目建设的不同阶段，交付不同类别的成果文档，应参考委托方要求和提供的文档模版进行编写。依据项目不同阶段，提交成果文档包含但不限于以下内容：

| 项目 | 项目阶段 | 交付成果 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 项目启动 | 项目实施方案； | 合同签订生效后，中标人应按照委托方的要求15个工作日内提供详细的项目实施方案。 |
| 等级保护测评 | 差距分析 | 《网络安全评估差距分析表》，包括7个三级系统的差距分析记录、问题清单与整改建议； | （1）在合同签订生效后10个工作日内进场调研，45个工作日内完成信息系统梳理、信息系统定级辅助支持、差距分析工作。 （2）在2026年12月底前完成7个三级定级系统的等级保护测评工作并出具测评报告。 |
|  | 等级保护测评 | 《网络安全等级保护 XX 系统等级测评报告》7份； |  |
|  | 保护方案编制 | 《体育彩票管理中心等级保护工作方案》1份 | 在2026年12月底前完成2026年度体育彩票管理中心等级保护工作方案编制。 |
| 密码应用安全性评估 | 差距分析 | 《信息系统密码应用安全性评估差距分析表》，包括3个三级系统及其子系统的差距分析记录、问题清单与整改建议； | （1）在合同签订生效后10个工作日内进场调研，45个工作日内完成信息系统梳理、密码应用安全性评估辅助支持、差距分析工作。 （2）在2026年12月底前完成指定的3套系统的密码安全性评估工作并出具评估报告。 |
|  | 密码应用安全性评估 | 《XX信息系统密码应用安全性评估报告》3份 |  |
| 说明 | 1.评估报告内容及数据应准确、完整、客观、公正。 2.提供的测评服务质量应符合相关标准规范中的相关要求，且测评结果及报告必须提交委托方确认。 3.出具等保测评报告、密码应用安全性评估报告时，应加盖测评专用章并提供扫描版本。 |  |  |

## 4.4项目组织机构及成员要求

为保证项目的顺利实施，服务方应根据委托方需求设置项目组织机构及成员，具体要求包含但不限于如下内容：

| 分类 | 要求 |
| --- | --- |
| 项目组织 | 1.项目经理具备网络安全等级保护高级测评师资格、通过国家密码管理局商用密码检测中心或国家商用密码应用安全性评估人员测评能力考核小组组织的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核。 ★2.服务方应具备公安部第三研究所认证中心发放的“网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证”、列入《商用密码检测机构(商用密码应用安全性评估业务)目录》者（可通过国家密码管理局网站（oscca.gov.cn）的国家密码管理局公告（第53号）查询）（★号条款为必须项，不满足将导致无效投标，须提供复印件或截图加盖投标人公章）。 |
| 等级保护测评 | 现场测评工程师不得少于3名，其中至少1名应具备网络安全等级中级（含）以上测评师资格，且具备3年以上信息系统安全测评相关工作经验，且开展等级保护测评工作不得少于1年；其余2名应具备网络安全等级初级（含）以上测评师资格，且具备2年以上信息系统安全测评相关工作经验，且开展等级保护测评工作不得少于1年。 |
| 密码应用安全性评估 | 密评工作相关人员均需通过国家密码管理局商用密码检测中心或国家商用密码应用安全性评估人员测评能力考核小组组织的商用密码应用安全性评估人员测评能力考核。 现场密码应用安全评估工程师至少2名，具备1年以上密评相关工作经验。 |
| 通用要求 | 1.服务方应事前向委托方提供团队成员名单及其工作职责。非经委托方书面同意，服务方不得擅自更换全部或部分团队成员。 2.若委托方有合理理由要求服务方更换项目组成员，或者委托方合理地相信任何项目组成员已不能按本协议约定提供服务，委托方有权要求服务方更换其他有能力和资格的人员。服务方收到委托方通知后，须在3日内完成项目组成员的更换，并及时更新服务方团队成员名单及其工作职责。 3.服务方在项目实施过程中履行行业通行的应有的注意义务和职业操守。如因特殊情况需要变更人员，应提前5天通知委托方并保证更换后的人员具备从事本协议项目所约定的资质和能力，若委托方认为服务方更换后人员不符合项目要求的，有权要求服务方重新更换。服务方须确保提前做好人员工作交接并自行承担项目组成员变更涉及的全部费用，不得因为人员变更影响项目的正常进行。 1）服务方不得采取挂靠或者聘用兼职测评师开展测评业务。 2）服务方在合同签订后10个工作日内派出投标文件列明的团队人员为委托方提供固定驻场服务。负责本项目从项目启动开始至合同验收完成的相关工作。 |

# 5.项目验收

服务方需根据委托方的整体工作计划和安排配合委托方完成服务验收工作，具体内容包括：

验收必须符合以下准则：

按照委托方要求的等保测评及密码应用安全性评估工作范围完成相关工作；

交付物齐全，符合委托方结项要求及有关标准的规定；

服务方提供的等保测评报告、密码应用安全性评估报告需要得到委托方的确认。

# 6.项目承诺

1）服务方为完成本项目测试服务而提供的服务方既有的专利权、版权、商业秘密、系统方法、理念、发明、概念、专有技术、工艺或其他知识产权均为并将持续为服务方所有。(上述权利以下简称“专有权”)

2）测试过程中产出的所有文档，著作权、知识产权完全归委托方独有，服务方不得复制、传阅、分发、销售此类文档和文档中的章节、代码、数据，也不得使用该文档内的系统方法、理念、概念、工艺或者以其他任何方式侵害委托方权利。

3）在工作成果含有服务方专有权的情况下，服务方授权委托方免费、不受限制的在中国体育彩票范围内(包括全国各级体育彩票管理中心和国家体育总局体育彩票管理中心下属单位)整体使用、分发、转让、销售本项目工作成果。委托方承诺在未获得服务方书面同意的情况下，不将工作成果中包含的专有权进行单独分发、转让和销售。

4）服务方在交付服务过程中的行为以及工作成果(包括但不限于源代码、程序、软件技术文档、软件、数据等),均未侵犯任何第三方的权利/权益/知识产权，或者均已获得了法律所要求的必要/适当的许可。服务方同时保证，如有第三方向服务方主张任何与履行本协议相关的权利，服务方均自行负责处理；如果因此给委托方造成了不良影响/损失，服务方须予以赔偿。