中国海洋大学萃取分析系统等设备采购项目

采购需求

一、商务条件

1.交货期及交货地点

1.1签订合同后按采购人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2采购人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备质保3年，进口设备质保1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

2.3质保期外的服务：如设备在质保期外发生故障，中标人继续以成本费用为用户提供技术服务。

2.4如中标人所提供产品经检验不符合招标文件及合同约定的质量标准，则视为中标人根本违约。投标人有权解除合同，并要求中标人向投标人支付相当于该合同设备总价款300%的违约金，且该违约金的支付并不免除中标人返还已收货款及赔偿需方其他损失的责任。

3.付款方式

内贸货物：货物验收合格后，合同金额在十万人民币及以上，乙方需按照合同额5%付给甲方质保金，甲方100%支付给乙方设备款。质保期满后无质量问题及其他争议，经乙方申请，甲方在扣除相关费用后将质保金无息返还乙方。合同金额在十万人民币以下的，甲方100%支付给乙方设备款。乙方于甲方付款之前须向甲方开具增值税专用发票/增值税普通发票，如为增值税专用发票需向甲方提供抵扣联。

外贸货物：货物办理完免税手续后支付合同的80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。设备验收由专家组和中标人联合在中国海洋大学进行，验收条件按照合同规定执行。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

4.2货物由中标人进行安装并调试好，达到说明书技术指标的要求，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

4.3中标人应提供各种文档资料和中文电子版说明书以及调试设备所需要的工具。

5.售后服务

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到采购人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3质保期内，中标人应按照采购人要求无偿协助采购人开展设备调试，直至可实现设备的正常使用。

6.培训要求

中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

二、采购内容

第一包

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 （台/套） | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超速离心机 | 1.最高转速：≥100000RPM；转速控制精度：±2RPM； *2.具有触摸液晶显示屏，屏幕尺寸≥12英寸，采用中文操作界面，操作界面直观方便； 3.可以通过手机或计算机远程监控仪器状态； 4.仪器主机可实时显示运行曲线图，以便追踪整个实验过程； *5.仪器具备温度监测、转速监测、不平衡监测和动态惯性监测功能； 6.仪器数字化显示真空度，真空度可达＜10Microns； 7.样品平衡标准：目视平衡，样品不平衡容许度为±5mL或±10%； 8.加速/减速选择：≥10档加速/11档减速； 9.可存储程序大于100个，且每个程序可设定步骤大于18个； *10.仪器本机无需使用电脑即可模拟以下实验过程： - （1）颗粒沉降运行； - （2）速率区带运行； - （3）质粒最佳分离运行； - （4）RNA最佳/最快沉降运行； - （5）替代转头运行； *11.仪器本机无需使用电脑即可进行以下实验过程模拟： - （1）转头减速计算； - （2）沉降系数计算； - （3）沉降时间计算； - （4）浓度计算； - （5）折射率计算； *12.仪器本机内置化学试剂耐受性数据库； 13.具备密码锁功能，并可设置二个级别（管理员，普通用户），方便仪器管理者对不同使用者进行权限管理； 14.仪器本机内置电子签名功能，可在运行记录中添加电子签名； 15.具非直流变频变磁阻驱动系统； 16.要求离心机主机、转头及适配器由同一厂家生产； *17.要求主机至少具备7个半导体制冷模块； 18.主机重量≥450Kg； 19.要求有生产厂家直接服务的售后工程师，经验丰富，响应时间在24小时之内。并安排至少3次的技术培训，保证至少5名实验人员能够熟练掌握机器的使用；设备停产后配件供应≥10年； 20.安排资深技术培训人员到场进行高级培训，帮助用户完成高难度实验方法的建立，包括：病毒分离方案、外泌体分离方案、脂蛋白分离方案等； 21.配置的钛合金定角转子、垂直转子、近垂直转子理论寿命≥6000次离心，钛合金水平转子理论寿命≥2400次离心，生命周期内无需减速或降速运行； *22.仪器具体配置要求如下： （1）主机一台； （2）16×5.1mL钛合金垂直转头1个，最大转速可达65,000rpm，最大离心力可达416,000xg，转头k因子≤10，寿命≥6000次离心，生命周期内无需减速或降速运行； （3）配2mL原厂适配器一套，5.1mL热封管1000个以上。 | 1 | 81.00 |

第二包

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 （台/套） | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 走航式海水-大气二氧化碳分析系统 | 1.采用光谱技术，高精度、快速、在线测量海水平衡气和大气中CO2、CH4、H2O浓度。分析受大气中其他气体干扰，也不受大气压变化的影响。仪器可实现实验室离散样品和野外连续监测分析两种模式； 2.单台仪器实验CO2、CH4、H2O同时测定，测定原理为激光测量，非红外原理。测量精度（1sec/10sec/100sec）分别为：CH4：≤0.6ppb/0.2ppb/0.1ppb；CO2：≤150ppb/50ppb/20ppb；H2O：≤150ppm/50ppm/17ppm； ★3.最大漂移（15分钟平均）：CH4小于2ppb、CO2小于0.2ppm；测量速度：0.01-1Hz（用户可选），最高≥10Hz； 4.仪器线性分析量程（满足所有技术指标情况下）：CH4：0-100ppm；CO2：0-20000ppm；H2O：0-30000ppm； 5.采样条件：操作使用温度5-45℃，环境湿度<99%时，无冷凝问题； 6.配备流量控制装置，流量可精准控制，可达100mL/min（提供加盖公章的样品实物图）； 7.配置外置显示设备（配置不低于以下要求）：处理器核心：六核；存储容量：256G；显示屏：≥7.5英寸、具有Wi-Fi功能，且支持802.11ax无线协议； 8.具有水汽校正功能，自动报告干气摩尔分数；温度控制：准确度≤0.005℃； ★9.具有主机和外接水气平衡装置的连接转换口，能实现不同进样模式的自动切换； 10.两级顶部喷雾式水汽平衡装置，适用范围5-50℃，具有电子冷凝系统（可降温至-20℃）以及Nafion干燥管系统（除水率95%以上）和高性能多口阀系统（VICI），能够和仪器主机相连接。 | 1 | 80.00 |

第三包

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 （台/套） | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海水碳酸盐体系高精度分析系统 | 1.测量原理：Gran滴定法； 2.浓度范围：0.2～10mmol/L； 3.精度：优于±0.1%； 4.重现性：±0.1%； 5.进样量：每次测量所需样品5-25mL； 6.分析时间：每次测量＜10分钟； 7.温控系统：具有全程测量期间的温控系统； 8. pH测量范围：0~14pH； 9. pH精度：±0.01pH； 10.工作方式：可支持岸基或船舶实验室测量； 11.工作环境：室温（15-35℃），湿度最高可达85%。 | 1 | 43.00 |

第四包

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 | 数量 （台/套） | 单价限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 萃取分析系统 | 1.应用范围：用于固体、半固体样品中微量或痕量半挥发性有机物的萃取和浓缩。 2.技术要求： （1）萃取： ①可进行顺序萃取或平行萃取； ②平行样品萃取个数：≥4个，一个序列最多平行萃取≥16个样品； ③使用气体辅助萃取方法，气体与溶剂混合后进入萃取池内进行萃取。非纯溶剂萃取方法； ④溶剂预热功能，在溶剂进入萃取池前可对溶剂进行预加热； ⑤有单独的排气泡及润洗位； ⑥萃取时间：2-300min； ⑦具有吹扫功能，吹扫时间范围：15–600秒； ⑧可支持最多6种溶剂，可按百分比或比例进行自动混合； ⑨萃取前或萃取后自动润洗功能； （2）萃取池： ①同一台仪器可兼容1mL，5mL，10mL，22mL，34mL，66mL，100mL萃取池； ②萃取池材质：不锈钢； ③萃取池顶部和底部各有一个密封盖； ④萃取池需与快速溶剂萃取仪同一品牌并带有品牌标识； （3）数据安全性或仪器安全性： ①支持二维码读取，对样品信息进行追踪； ②二维码标签可贴于萃取池，收集瓶，2mL样品小瓶； ③具有漏液及碳烃传感器； ④萃取池托盘挡板及收集瓶托盘安全门在仪器运行时自动锁闭，萃取池与收集瓶不裸露于外部； （4）仪器控制： ①通过仪器触控屏进行控制； ②通过触摸屏可读取碳烃传感器，温度传感器，主压力传感器，溶剂瓶压力传感器，真空传感器，泄露传感器状态； ③通过触摸屏可读取开始运行时间，结束运行时间以及总运行时间； ④可使用U盘导出仪器运行日志； ⑤中英文语言可选； （5）收集瓶： ①收集瓶体积：60,250mL可选； ②收集瓶带预开孔的密封垫，确保收集瓶密封性； ③拓展功能：需预留接口，后期可升级蒸发定容功能。 3.配置要求：主机、萃取池、溶剂瓶、收集瓶、纯水系统（60L/min）、电源线、软件。 4.数据处理器：处理器不低于I7-13600，内存8G，硬盘不低于1T+256G，独立显卡，显示器不低于21.5英寸，带鼠标键盘，Windows操作系统。 | 1 | 96.00 |

### 注：

### 1.投标人所投产品需提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章），或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，或官网截图等有效资料作为佐证（技术要求有规定的，按规定提供佐证），如有条款未提供佐证资料，该条款评标委员会有权按负偏离进行处理。

### 在“响应技术需求情况表”中“偏离情况”一栏标注该佐证资料在投标文件中的页码，以便评标委员会评审，如存在两项及以上有效佐证资料表述不一致，按有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告、厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）、产品说明书、官网截图、彩页（须包含技术参数）、技术偏离表的顺序进行认定。

### 2.本项目投标人所投产品参数必须与供货产品实际指标完全一致，如果验收不通过投标人需承担相关责任和损失。