    - 货物需求一览表

| 包号 | 品目 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 氮气发生器 | 1套 | 合同签订后的1个月内交货 |
|  | 2 | 氮气空气发生器 | 1套 | 合同签订后的1个月内交货 |
|  | 3 | 电动手持压盖器 | 1套 | 合同签订后的1个月内交货 |
|  | 4 | 电动手持去盖器 | 1套 | 合同签订后的1个月内交货 |
|  | 5 | 万分之一天平 | 1套 | 合同签订后的1个月内交货 |
|  | 6 | 摇动培养箱 | 3套 | 合同签订后的1个月内交货 |
|  | 7 | 自动细胞计数仪 | 1台 | 合同签订后的1个月内交货 |
|  | 8 | 超低温冰箱（-80度） | 1套 | 合同签订后的1个月内交货 |
|  | 9 | 低温离心机 | 2套 | 合同签订后的3个月内交货 |
|  | 10 | 单道移液器 | 40把 | 合同签订后的1个月内交货 |
|  | 11 | 电动连续分液器 | 2套 | 合同签订后的1个月内交货 |

注：

1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

2、核心产品：氮气发生器

    - 总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物应是成熟全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

## 三、具体技术规格

## （一）技术要求

### 品目1  氮气发生器

一、技术参数

▲1、采用高分子中空纤维膜分离技术，螺旋卷式分离结构

2氮气流速、纯度：流速范围0-35L/min，最高纯度不小于99.5％，氮气输出压力高达116psi

3内置由两台空气压缩机集成的超空压系统，进气压力高达145psi, 具有双压力保护装置，当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能

4耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行

▲5采用多重静音系统，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤56dB@1m（可提供符合ISO3741:2010标准的认证报告）

6内置除水模块，提供两级再热技术和蓄水—排水系统，氮气压力露点低至－60℃

7非甲烷总烃捕集阱技术，非甲烷总烃＜1ppm，无悬浮液体，可去除邻苯二甲酸酯、BHT、硫氧化物和氮氧化物

8节能模式，可独立控制每个空压机，实现智能化运行和关闭，节省能耗，延长使用寿命

9 Ultra-fast快速启动，即开即用

10 i-7库在线监测系统，拥有彩色触屏控制界面，实时监测压力、流量、环境温度和湿度，配备故障记录存储系统，具有在线服务和诊断功能

### 品目2 氮气空气发生器

一、技术参数

▲1、采用超细化中空纤维膜分离技术，膜分离器采用螺旋卷式分离结构

2、一台气体发生器同时提供雾化气、干燥气和碰撞气

氮气流速：19L/min @65psi   干燥空气流速：26L/min@100psi

干燥空气流速：25L/min @60psi

3、输出压力≥100psi/6.9bar，具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能

4、内置由两台进口空气压缩机集成的超空压系统

5、内置两个大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命

6、耐高湿环境：环境相对湿度≥80％情况下，氮气发生器仍可正常运行

7、内置消音器及隔音机箱

8、氮气压力露点低: ≤－40℃

9、无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯

▲10、实际运行时间在线显示，便于维护保养

▲11、氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计，移动方便

### 品目3 电动手持压盖器

一、技术参数

1.专门适用于气液质2mL样品瓶的铝制密封瓶盖的封口；

2.一键实现 8 、11 、13 和 20 mm 样品瓶的重复封盖，提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）；

3.样品瓶放置在样品瓶托盘上即可进行加盖，无需取出样品瓶；

4.压盖设置可自由调节，兼容大多数样品瓶 / 隔垫 / 密封盖组合；

5.锂离子电池，提供通用电源 / 充电器和插头适配器

### 品目4 电动手持去盖器

一、技术参数

1.专门适用于气液质2mL样品瓶的铝制密封瓶盖的开盖；

2.一键实现 8 、11 、13 和 20 mm 样品瓶的连续开盖，提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）；

3.样品瓶放置在样品瓶托盘上即可进行去盖，无需取出样品瓶；

4.去盖设置可自由调节，兼容大多数样品瓶 / 隔垫 / 密封盖组合；

5.锂离子电池，提供通用电源 / 充电器和插头适配器

### 品目5 万分之一天平

1、技术参数

1.最大称量值：不小于220g；

2.可读性：不高于0.1mg；

3.重复性：不高于0.1mg；

4.线性误差：不高于0.2mg；

5.稳定时间：不高于2s；

6.灵敏度温度漂移：2.0 ppm/℃；

### 品目6 摇动培养箱

1、技术参数

1、摇床内胆采用无缝焊接，内衬圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，底部可进行全方位无死角冲洗，无需专用工具清理

▲2、配备高质伺服电机，震荡频率精度≤1rpm

▲3、采用中空钢化双面加热玻璃，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；同时具有玻璃加热和门加热功能，避免在低温或高湿状态下运行引起的玻璃起雾、滴水现象

▲4、PID微电脑智能控温仪，温度控制均匀度≤±0.6℃，温度调节精度≤±0.1℃

5、具有定时除霜功能，1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰

6、LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面具有加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动

7、拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存

8、右侧为一体模具化设计，上方7寸真彩触摸屏，中部白板设计，下方透明插页框方便用户放置记录本

9、夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶

10、可选配控湿功能，控湿范围在环境湿度到95%

11、最大容量（不锈钢夹具）：单层250ml≥66个或500ml≥45个或1000ml≥28个或2000ml≥15个

12、三层叠加组合，下两层为下翻式开门，最上层为上翻式开门，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶，每层可独立控制。

### 品目7 自动细胞计数仪

1、技术参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | # 全自动细胞计数仪用于细胞培养研究中的细胞计数，通过计数情况了解培养细胞生长状态，为后续转染基因表达蛋白提供准确的转染时间。同时通过细胞计数仪能够对培养的细胞分析，获得细胞活细胞和死细胞浓度、细胞平均体积大小、细胞大小或体积分布曲线。 |
| 2 | 性能指标 | 一、技术要求 |
|  |  | 1、浓度范围：1×104—3×107/ml |
|  |  | 2、直径范围：5-200µm |
|  |  | 3、需要样品体积：25µl/14µl |
|  |  | ▲4、单样品测量时间（五视野）：≤10秒 |
|  |  | ▲5、单样品测量时间（单视野）：≤2秒 |
|  |  | ▲6、六个样品同时测量时间：≤60秒 |
|  |  | 7、活率测试范围：0-100％ |
|  |  | 8、准确性：小于±5%【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】 |
|  |  | 9、数据导出：通过USB接口 |
|  |  | 10、对焦方式：自动聚焦和手动调焦 |
|  |  | ▲11、点击“自动对焦”按钮，软件自动搜索并控制机械部件寻找出最合适的焦平面，完成对焦 |
|  |  | 12、具有cell gating功能，可对不同尺寸的细胞亚型进行计数 |
|  |  | ▲13、具有细胞图像色彩阈值调节功能，可满足多种特殊细胞计数的独特需求。 |
|  |  | 14、测量细胞种类：贴壁细胞，悬浮细胞，原代细胞，干细胞，昆虫细胞，免疫细胞等。 |
|  |  | 15、分析参数：总细胞浓度，活细胞浓度，死细胞浓度，细胞活率，平均细胞直径等。 |
|  |  | ▲16、全自动“一步完成”，插入计数板无需任何按钮即可触发测量并显示结果。 |
|  |  | ▲17、多视野成像，同一样品5个不同位置进行采样分析计数，采样量更大，结果更准确。 |
|  |  | 18、测量结果自动保存，数据可输出为png、pdf及excel格式，适应用户对不同数据格式的要求。 |
|  |  | 19、具有六位细胞计数板，单次可测量1-6个样品，更满足重复性和梯度浓度等检测需求。 |
|  |  | 二、其他配置 |
|  |  | 台式计算机 配置：I5-10500/4gb/1tb/DVDRW/显卡GTX1030，24寸显示器 |
| 3 | 调试培训服务 | 1.至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2.满足24小时热线服务 |
|  |  | 3. 配套软件在设备生命周期内免费更新。 |

2、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 自动细胞计数仪 | 套 | 1 |
| 1 | 自动细胞多视野细胞计数仪 | 台 | 1 |
| 二 | 软件功能 | 套 | 1 |
| 1 | 分析软件 | 个 | 1 |
| 2 | 系统密码单 | 张 | 1 |
| 三 | 其他配置 | 套 | 1 |
| 1 | 计算机 | 台 | 1 |
| 2 | 数据传输线 | 根 | 1 |
| 3 | 快速操作卡 | 套 | 1 |
| 4 | 说明书 | 本 | 1 |
| 5 | 保修卡 | 本 | 1 |

### 品目8 超低温冰箱（-80度）

1、设备用途说明：

主要用于重要的、对保存温度有较严格要求的植物、微生物和动物材料的低温保藏。

2、技术参数

1、温度范围-10°C～-86°C可调节，适用范围在-40°C～-86°C 范围，控温精度≤0.1℃。

2、微电脑控制， 10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，显示精度≤0.1℃，可连接wifi实现网络功能；

3、容量≥800L

4、具有独立的运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；温度异常时，液晶屏主页面温度显示红色提醒；

5、具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警, 后备系统故障报警；具有四种以上报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送报警、短信报警；

6、多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；

▲7、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；

▲8、采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高；

9、箱内温度均匀性要求，25℃环境，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度；提供国家级别第三方机构报告；

10、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（不少于四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）

▲11、具有不小于4 个发泡内门并带密封条设计，外门不小于4层密封，整机不小于5层密封，保温效果好

12、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快；

13、具有自动可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

14、电脑版配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过USB数据接口端口导出全部数据，实现数据的可追溯性

15、设备可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停，智能变速运行。

3、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱（-80度） | 台 | 1 |
| 2 | 抽屉式冻存盒（尺寸：205*670*295mm，一层） | 个 | 8 |
| 3 | 抽屉式冻存盒（尺寸：205*670*295mm，二层） | 个 | 8 |
| 4 | 说明书 | 本 | 1 |

### 品目9 低温离心机

1、设备用途说明：

用于分子生物学、微生物、代谢检测等各种涉及到低温离心操作的实验。

2、技术参数

▲1、最高转速≥14800rmp ；最大离心力≥21000xg

▲2、具有防生物污染转头，保证优异的安全性和方便性

3、转头可进行高压灭菌

4、驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动，噪音：小于56dBa

5、控制系统：电脑控制系统大屏幕显示，使操作更简单

6、加速：12秒

7、运行时间控制:1-99，快速离心或者连续离心

▲8、安全性能：转头自动识别；自动锁盖和内锁装置；不平衡保护；状态自诊断；多种电路保护

9、时间设置：1-99分钟，增量1分钟

10、控温范围：-9度到40度，1度递增

3、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 低温离心机 | 套 | 2 |
| 1 | 低温离心机 | 台 | 2 |
| 2 | 可密封转子（转子容量18×离心管2 mL） | 个 | 2 |
| 二 | 其他配置 | 套 | 2 |
| 1 | 说明书 | 本 | 2 |

### 品目10 单道移液器

1、设备用途说明：

用于分子生物学、代谢检测等各种涉及到溶液操作中准确的移液和分液操作的实验。

2、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于不同体积溶液的高精度分液、移液。 |
| 2 | 性能指标 | 1、数字式体积调节，移液量程可锁定，可防止体积被意外更改； |
|  |  | ▲2、四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框； |
|  |  | 3、下半部分可以灭菌； |
|  |  | 4、活塞系统采用新材质 (限20µl 至 10 ml) : PEI 聚醚酰亚胺，坚固耐用，耐化学腐蚀性强； |
|  |  | 5、卓越人体工程学设计，重量轻（1ml 以下的低于80克），操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好； |
|  |  | ▲6、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性；【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】 |
|  |  | 7、具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 |
| 3 | 调试培训服务 | 1、至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2、满足24小时热线服务 |

3、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单道移液器（把） | 把 | 40 |
| 1 | 单道移液器（0.2-2 µL量程） | 把 | 10 |
| 2 | 单道移液器（1-10 µL量程） | 把 | 8 |
| 3 | 单道移液器（10-100 µL量程） | 把 | 8 |
| 4 | 单道移液器（20-200 µL量程） | 把 | 4 |
| 5 | 单道移液器（100-1000 µL量程） | 把 | 10 |
| 二 | 其他配置 | 套 | 40 |
| 1 | 说明书 | 本 | 40 |

### 品目11 电动连续分液器

1、设备用途说明：

在代谢组样品批量制备过程中， 用于大量同样容积溶液的快速、准确添加和移取。

2、技术要求及参数

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 用于不同容积溶液的快速、高精度连续分液、移液。 |
| 2 | 性能指标 | ▲1、可以自动识别分液管；【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】 |
|  |  | 2、具有一键脱卸分液管功能； |
|  |  | ▲3、分液体积范围 1µL≤体积≤50 mL，可1 µL步进设定分液体积；【提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告】 |
|  |  | 4、无使用时自动进入休眠模式，节约电池能量； |
|  |  | 5、长效锂离子电池； |
|  |  | 6、根据液体粘度及容器的大小自动调整吸、放液速度，防止气泡的产生及溅射； |
|  |  | 7、可以进行未知体积溶液进行容量测定和分液。 |
| 3 | 调试培训服务 | 1、至少一次现场免费培训 |
|  |  | 2、满足24小时热线服务 |

3、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电动连续分液器参数 | 套 | 2 |
| 1 | 电动连续分液器 | 个 | 2 |
| 二 | 其他配置 | 套 | 2 |
| 1 | 说明书 | 本 | 2 |
| 2 | 充电器 | 个 | 2 |

## （二）商务要求

★1、交货地点：中国农业科学院农业基因组研究所指定地点。

★2、交货期：低温离心机合同签订后的3个月内交货，其他设备均为合同签订后1个月内交货。

★3、报价方式及要求：

（1）进口货物与服务报CIP指定项目现场人民币免税价。（包含但不仅限于进口外贸代理费、清关杂费、运输费、保险费等所有费用）。

（2）国产产品与服务报项目现场人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。如所投产品中既有进口又有国产设备的，报价应该分开报价采用免税价+含税价的形式。

（4）对原产于境外的产品，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

（5）投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。

（6）投标报价不得超出采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价），否则投标将被拒绝。

（7）如因政策变动本产品不能减免税，供应商须承担所有相关税费。

4、技术服务条款：

售后服务要求：

1）投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2）投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3）投标人免费提供技术支持热线电话。

4）投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5）投标人提供仪器设备的免费保修期，其中品目1、品目2、品目6设备主机5年，配件5年；其他品目设备主机1年，配件1年。（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）

6）投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7）投标人提供配套软件在设备生命周期内免费更新。

培训要求：

1）为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2）投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

5、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

6、到货要求、验收标准：

1）为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后30天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户。

2）关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在投标文件中向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标报价中，并应在分项报价表中列出。验收前设备保管和质量问题均由供应商负责。

3）仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

4）卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

5）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

7、其它

对仪器设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

8、付款方式

签订合同后中标人提供合法正规发票后，采购人支付60%货款，设备验收合格后，中标人提供合法正规发票采购人支付剩余40%货款。

★9、进口产品须提供制造商授权书。