## 采购需求

## （本需求仅供参考，具体以磋商文件为准）

前注：

1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 项目经验收合格后一个月内支付合同额的100%。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆师范大学龙山校区教师教育学院D楼 |
| 3 | 供货及安装期限 | 合同生效后 45个工作日 |
| 4 | 免费质保期 | 验收合格之日起 3年，货物需求表中有特殊要求的，以货物需求表为准。 |

二、货物需求（标注“█”的条款须完全满足或优于，否则响应无效。标注●或★的货物指标要求，磋商小组根据磋商文件第四章评审方法和标准进行评分。如未响应或负偏离，进行相应扣分处理。未标注★、●或█的 货物指标要求，超过 8 项不满足或负偏离的，响应无效。）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 1.要求采用一体化设计，无明显拼接痕迹，外观简洁。中间区域为 LED 液晶显示屏幕，液晶屏尺寸≥86英寸，可显示视频内容，进行交互触控操作等。黑板支持无尘粉笔，普通粉笔，环保水笔等多种媒介书写。 2.要求智慧黑板具有一体化粉笔槽设计，可放置粉笔，翻页笔等物品，左右副板采用有机复合书写板，粉笔书写流畅、清晰，表面平整耐磨、抗冲击，支持磁性材料吸附。 ●3.要求智慧黑板显示分辨率≥3840X2160，整机厚度不大于60mm。要求智慧黑板采用投射式电容触控技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广，支持不少于20点的触控互动体验。响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告（须带有CMA和CNAS标识）扫描件加以证明。 4.要求采用液晶显示屏对比度不低于4000:1，亮度不低于450cd/㎡，可视角度不低于178°，响应速度≤8ms。 5.要求支持智慧黑板处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至智慧黑板时，智慧黑板智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 6.要求智慧黑板支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭，并可进行色温调节、护眼模式开启和关闭。 7.要求产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换，切换响应速度≤2s。 ●8.要求支持物理按键实现节能熄屏/唤醒，并可与五指熄屏功能互通互用。具备三指罗盘跟随功能，三指调用悬浮菜单到屏幕任意位置。响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告（须带有CMA和CNAS标识）扫描件加以证明。 9.要求具有悬浮菜单功能，悬浮菜单中支持输入源选择、截屏、下拉等功能，并可自定义功能菜单，支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。 10．要求智慧黑板具有前置物理按键，数量不少于8个，至少包含电源键、信号源、音量、一键录屏等，按键具备明显标识。 11.要求电源板、视频卡等关键器件采用抽拉盒插拔式设计，位于黑板下方，无需取下智慧黑板即可实现插拔更换，OPS电脑模块集成在抽拉盒内，可单独插拔，也可随抽拉盒整体插拔，便于安装维护。 12.智慧黑板支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。 ★13.要求具有刷卡开关机功能，每台黑板配≥5张IC卡，黑板支持IC卡授权管理功能，可将饭卡、一卡通等不同的IC卡进行授权成为开关机卡，防止未经授权人员操作智慧黑板，支持查看、导入、导出、删除授权账号信息，支持通过手机等电子设备NFC功能控制设备开关机。响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告（须带有CMA和CNAS标识）扫描件加以证明。 14.智慧黑板支持Android、Windows双系统，可通过触摸操作一键切换，安卓系统版本不低于Android8.0，内存不低于2G,存储不低于16G,安卓下支持4K画面输出。要求产品内置喇叭，功率≥2×30W, 立体声、双声道、高保真。 15.要求产品内置中控触摸菜单，中控触摸菜单可以将信号源通道切换、亮度调节、声音调节等整合到同一菜单下，无需物理按键，且在任意显示通道下均可在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 16.要求支持内置电脑、外接信号源输入模式下，实现窗口一键下移功能，便于不同身高的人员操作使用。 17.要求智慧黑板支持Type-C接口，通过Type-C接口只一根线连接即可实现4K信号传输、外部电脑音视频信号传输给智慧黑板、智慧黑板对外接电脑进行触控操作等功能。为更好的辅助教学，要求产品前置接口具备≥2路USB双通道接口，支持Windows及Android双系统识别；具备≥1路前置USB触控输出接口，≥1路前置HDMI输入接口。 18.要求智慧黑板内置摄像头，有效像素800W， 支持双数字音频MIC，支持通过视频软件调用摄像头进行场景音视频录制。 19.要求智慧黑板支持外接信号源接入时支持自动跳转到外接信号源通道。 20.接口要求：≥2路HDMI 输入, ≥1路VGA 输入, ≥1路AUDIO 输入,≥1路3.5 mm耳机输出，≥1路3.5 mm MIC输入,≥1路RS232 输入， ≥1路LAN 输入， ≥1路 UP-USB(安卓升级) 输入，≥2路 USB(全通道识别)，≥1路 TOUCH -USB 输入，输入≥1路TYPE-C端口输入。 21.为保护使用者的视力，要求产品具有光生物安全（防蓝光），无危害。 22.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，支持中、英文、数字命名修改，方便老师识别。支持展板贵宾接待功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于15种模板，可对欢迎文字的字体、大小，颜色进行编辑，支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。 23.为保证产品的耐腐抗老化性能，要求产品边框金属部件采用耐腐蚀技术处理，通过符合标准GB/T 2423.17-2008中的条件和方法下进行盐雾试验，试验时间不小于48小时，样品外观、各金属件都应无锈蚀痕迹。 24.为确保产品使用的持久性和耐高低温性能，智慧黑板整机采用耐高低温技术处理，承受低温-30℃～高温40℃环境，试验时间不小于56小时，设备无异常。 ●25.为避免智慧黑板运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，要求智慧黑板产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验。试验后，固件无可见损坏，电气功能不受到有害影响。响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告（须带有CMA和CNAS标识）扫描件加以证明。 ★26.智慧黑板产品应具有无故障运行MTBF不小于15万小时的检测报告响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告（须带有CMA和CNAS标识）扫描件加以证明。 ★27.智慧黑板整机厚度≤55mm；响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告（须带有CMA和CNAS标识）扫描件加以证明。 ★28、为保证智慧黑板在教室内的声音效果，智慧黑板产品内置喇叭总功率≥60W响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告（须带有CMA和CNAS标识）扫描件加以证明。 二、智慧黑板教学软件 1.主界面工具条简单实用，包含返回桌面、选择、铅笔、板擦、漫游、板中板、计时器、撤销、录屏、新建页、页面预览等功能。 2.白板软件提供直接输入账号登录和扫码远程登录等多种快速登录方式，具备将白板功能菜单最小化收起成一个半透明悬浮菜单标识功能，悬浮菜单支持拖动到桌面任意位置，避免遮挡桌面图标及文字。 3.要求支持多人同时书写，互不影响。不论是笔迹、图片、图形都可以实现任意部分的擦除。 4.要求支持边写边擦，擦除过程中擦除面积随手的接触面积大小改变而随时改变。 5.要求支持批注、擦除、截图、调用展台、返回白板软件等功能。 6.要求支持将白板外的任意文件截图和截屏直接发送到白板，并对截图内容可进行讲解和批注。 7.要求支持单窗口下，全屏中英文、数字的混合智能同时识别（拒绝采用分页及切换不同输入法选择方式），默认识别字体为微软雅黑。支持擦除文字，如：中国China总面积约960万平方千米。识别的文字支持修改字体和字号。 8.要求资源访问需支持多种渠道，支持从本地素材库一键拖拽资源到白板中；也可以从我的电脑中添加本地资源到白板中。 9.要求支持智能录制微视频和课堂内容，保存到本机上并可一键上传教育云教师空间。 10.要求支持一键切换学科模式，对应的背景主题、学科工具、资源素材、自动切换到对应学科。 11.要求支持公式和图形的智能识别，公式识别：如ax²+bx+C=0等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，如三角形、五角星等。 12.要求支持备授课两种模式，备课模式下老师可根据教学需求对页面中任意的对象进行交互动画设置，如渐变、擦除、百叶窗等特效，还能设置动画进入或退出的速度和方式。 ●13.书写笔包括铅笔、荧光笔、印章笔、纹理笔、毛笔、钢笔、排刷、文本输入等多种笔型，同时印章笔和纹理笔不仅内置部分图案，老师还可以自己添加喜欢的图案；切换笔形后，图标显示为当前笔形及笔的颜色和粗细。响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告（须带有CMA和CNAS标识）扫描件加以证明。 14.要求板擦功能包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。 15.支持桌面背景记忆功能，打开软件背景为上一次选择的背景图案，支持十二种纯色背景选择，支持语、数、英、物、化、生等学科背景选择。 16.要求软件支持分学科的模式设定，包含语文、数学、化学、英语、物理和生物等6类学科设定，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要。 17.要求图形输入支持多种方式，可以从菜单中快速选择二维和三维图形；可以通过量角器直接画角度、通过圆规画弧度和扇形，通过直尺画直线，并且能标注角度、半径和长度；也可以通过图形智能识别画各种不规则图形。 18.白板软件可以与视频展台无缝对接、流畅度高，实现锁屏、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置、摄像头选择、发送等功能。 19.多页面切换模式：可实现不同页面文档的快速翻页，实现页面预览功能，并且可以快速实现复制页面、删除页面、移动页面位置。 20.学科工具包含量角器、直尺、圆规和三角板，对于数学画图有多种方式，菜单中快速选择二维和三维图形，也可以通过量角器直接画角度、通过圆规画弧度和扇形，通过直尺画直线，并且能标注角度、半径和长度；也可以通过图形智能识别画各种不规则图形。 21.提供不少于40种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、二面体、圆锥、四棱锥、半球体等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细等设置。 22.为了满足多场景教学需要，要求软件支持中英文两种语言模式。 23.office文档:提供PPT、Word、Excel等文档的嵌入打开,演示、批注及批注保存功能;在PPT播放模式下,既可以批注,也可以快速上下页切换;可将PPT文件导入到白板软件中,并保持PPT文件中对象的独立性和PPT原有的背景和版式,其中图片、文本、音频、视频以对象形式导入可进行再次编辑和保存。掌握设备信息，要求通过教学应用管理软件可查看本机系统信息，包括IP地址、MAC地址、硬盘、CPU型号等。 三、无线传屏： 1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 2.识别码支持在智慧黑板上悬浮显示 ,并可自由拖动改变显示位置 ,支持识别码刷新时间间隔和字体大小设置。智慧黑板显示桌面可以实时同步到手机上 ,手机通过两个手指对智慧黑板桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对智慧黑板进行远程控制。 3.支持 6个投屏客户端图像画面对比展示，在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容 ,支持单击、双击、右键控制。 4.支持将手机中的音视频文件无线推送至智慧黑板 ,并能进行播放和进行音量大小调节。 5.支持鼠标遥控器功能 ,通过软件一键进行鼠标左键 、右键、上下滚轮滑动 、触摸板操控等功能。 四、OPS电脑配置： 1.要求电脑采用OPS插拔式架构，可维护、拔插式结构设计。 2.处理器：配置不低于Intel I5十代处理器；内存：不低于8G；硬盘：不低于256G-SSD 固态硬盘。 3.要求具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1 、Mic in≥1、 LINE-out≥1个、USB口≥6个其中USB 3.0≥3个，Rj45≥1个。 4.要求内置有线网卡和无线网卡。无线网卡采用双WiFi天线，确保无线信号的稳定性。 | 1 | 台 | 工业 |
| 2 | ▲实训终端 | 1.商用一体机 2.CPU：INTEL i5-10400 主频2.9G 、缓存12M； 3. 主板：400系列芯片组及以上； 4. 内存：8GBDDR4 2666MHZ，内存插槽2个； 5. 硬盘：1T+256G SSD，硬盘具备减震设计; 6.显卡：集成高性能显卡； 7.网卡：主板集成1000M 自适应以太网卡，随机器带同品牌防雷模块； 8. 音箱：内置2*2W音箱； 9. 电源：120W外置节能电源； 10. 显示屏：21.5英寸高清显示屏，分辨率1920*1080； 11. 键鼠：原厂标配USB有线光电鼠标、防水键盘； 12.接口：4个原生USB3.1、2个USB2.0，1个HDMI输出，1个串口，1个麦克风，1个耳机； 13.主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点；所有功能基于Windows平台，方便操作；可创建200个以上的还原点；集成网页过滤功能，可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单；支持软硬件资产报表导出功能，方便管理。可实时监控受控端软硬件信息；支持禁用客户端USB接口及光驱（可将键鼠排除在外）、监控受控端ARP攻击，结束受控端恶意进程； 14.服务：原厂保修,全国联保，保修期内提供7×24×365全天候热线服务的免费技术支持（包含节假日）； 15．要求具有平均无故障时间（MTBF）不低于100万小时认证； | 60 | 台 | 工业 |
| 3 | 教学软件 | 1.实时同步的屏幕广播，支持带2路声音（视音频声音与麦克风声音）的全屏广播与窗口广播。完美广播各种大型的3D软件课件，游戏、高清视频（如DirectDraw、Direct3D、OpenGL、Cool 3D、3D MAX、AutoCAD软件，CF网络游戏等）。 2.网络影院支持mkv、rmvb、avi、mov、mpg、mpeg、mp4、vob、rm、wmv、mp3、mp2、amr、ogg、 wav、wm格式，在播放过程中，可以进行快转（快进／快退）、拖动进度条、暂停／播放、停止、连续／单次播放模式、调节音量等操作。支持教师端的网络影院窗口与学生端的网络影院窗口位置同步移动功能并可支持学生端断网续接。 3.支持高清视频直播，可连接外部直播源、USB摄像头，支持教师端的直播窗口与学生端的接收窗口位置同步移动功能并可支持学生端断网续接。 4.教师可以控制指定的学生端并将学生端屏幕广播到其他学生端和教师端，可快速语音演示给某一个或所有的学生观看。指定学生端在演示时，可以对学生端执行“截屏”。 5.转播个别学生的电脑画面给其他学生观看，如让个别学生打开作业，然后把该学生的作业内容展示给其他学生，增强教与学过程中的实时画面互动。 6.使用电子白板教鞭、直线、曲线、字体等等工具，供老师随时在白板上写入，实时的广播给学生机，方便老师教学。 快速建立班级模型，针对不同的上课班级，进行学生图标的位置排列及别名的命名存为该班级的模型，等后续老师上课时，直接加载该班级模型即可实现快速教学。 7.电子点名：上课时，老师检查学生的出勤状况，电子点名后，可以及时生成该堂课的出勤状况。 8.黑屏肃静：让学生专注听课。可自定义选择显示图片与信息。 可禁止学生发言、举手、提交文件，防止学生捣乱。 9.语音广播：广播老师机电脑及麦克风的声音给学生机，以实现实时的语音教学。在系统面板上可直接调节系统声音和麦克风的大小。 ●10.支持资产管理，可以实时监控学生端电脑的软硬件环境并提供报警和导出文档的功能。支持资产管理与远程信息，教师端可以批量获取所有学生端的软、硬件资产信息，当学生端的软、硬件资产信息发生变动时，程序可以智能地判断出详细的变动资讯，资产管理支持按照不同类别导出报表，可以针对软件资产进行批量统计安装的学生端数目等，方便老师实时关注机房的资产使用状况；教师端可以远程动态获取学生端的系统信息(包括：计算机名、当前登录用户名、IP地址、Mac地址、操作系统、Cpu信息、PF使用量、CPU使用动态波形)、磁盘信息(包括：磁盘的个数，磁盘分区大小明细、文件系统格式、空间使用情况信息)、进程信息(当前学生端计算机运行的所有进程信息，可以远程结束进程)。（响应文件中提供资产管理功能截图） 11.无纸化考试，考试包含试卷编辑、执行考试、自动评分、答卷分析、成绩分析、问题分析、显示答案、成绩打印、储存试卷多个系统；试卷编辑支持简体中文、英文、日文等多种语言，老师不需装软件可以在家编辑试卷，可编辑选择题、填空题、问答题、口试题、图片选择题、连线题、选错题、主观题等多种题型，可导入各类文件作为试题附件。支持word试题导入；考试支持ABCD卷，指定不同学生对不同考试内容进行测试。支持添加音视频，设置播放时间，支持模拟大学英语四六级考试，支持暂挂考试。考试前统一学生电脑时间与教师端一致。 登录前广播功能：学生机在操作系统登录前和注销后都能接收教师端的屏幕广播 12.防止计算机设备从U盘及光驱中感染病毒，可以使用U盘限制，模式有启用USB、禁用USB、只读USB、允许从USB中执行、禁止从USB中执行。还可进行光驱的启用与禁用限制，有效的进行防止病毒的感染。 13.教师可以控制学生对应用程序的使用，禁止学生上课玩游戏。能做到开放模式、允许模式（只允许用哪些程序）、限制模式（只限制哪些程序）；Web 限制：教师可以控制学生使用IE浏览器对网站的访问，不让学生上网或上不健康网站。能黑白名单的设置支持批量导入与导出。做到开放模式、允许模式（只允许用哪些网页）、限制模式（只限制哪些网页）。 一键远程关闭应用程序：教师端远程关闭与此时教学活动无关的学生机应用程序。 14.课堂练习：老师可对学生通过抢答、选择题、口头回答、写作的练习四种题型（支持TXT文件的导入）去即时检测学生对知识点的掌握程度。选择题答案即时在教师端学生图标显示，并且立即知道选择答案的人数统计，判断题练习在教师端对应学生图标立即显示×与√，口头回答可以评阅学生的录音。教师/学生屏幕录制：教师或学生都可进行电脑屏幕信息录制为AVI格式，用以课后复习。 15.可对学生进行分组教学，并可设定每个小组组长进行全屏广播、语音广播、网络影院、摄像头广播、远程桌面、远程遥控、文件传输的功能。 16.学生还可进行分组讨论，讨论内容包括可加载office文档及视、音频材料。 远程信息支持教师端可以远程动态获取学生端的系统信息(包括：计算机名、当前登录用户名、IP地址、Mac地址、操作系统、Cpu信息、PF使用量、CPU使用动态波形)、磁盘信息(包括：磁盘的个数，磁盘分区大小明细、文件系统格式、空间使用情况信息)、进程信息(当前学生端计算机运行的所有进程信息，可以远程结束进程)。 17.多种远程管理功能，包括远程桌面、远程遥控、远程设置、远程命令。远程桌面时可远程协助、群组遥控学生、传送文件、学生端截屏、重新整理桌面、锁定学生鼠标、键盘功能。远程设置可对学生端电脑的音频、分辨率、电源进行相关设置。远程命令包括自定义命令的建立与执行、自定义时间注销用户、重新启动电脑、关闭电脑、远程唤醒电脑、远程关闭应用程序。 发送与回收作业：老师文件传输可指定学生路径发送文件和文件夹，传输完毕后学生端自动打开窗口显示目标文件夹。可回收作业前清空本地文件夹；回收作业后，删除学生端被回收的文件。 18.操作记录：可以记录老师上课执行的功能操作日志。 学生端具有浮动菜单，无须记忆即可发送消息、电子举手功能。 19.多种视图模式，包括缩略图、大图标、小图标、详细信息（电脑名、登录名称、IP地址、状态、学生端版本号、当前应用程序） 20.教师可任意设置系统功能操作的快捷键，包括远程修改admin账号密码、远程关闭应用程序、上网记录等快捷键设置。 主题讨论可以限定每条消息的最大字符数、每条消息图片个数、每张图片大小，并可启用聊天模式。 21.文件传输与发送作业支持单个文件与文件夹下发。 软件激活需支持「在线激活」及「加密狗激活」两种方式；支持多频道教学；教师端可以远程同步学生端的电脑时间、远程卸载学生端。教师端可以获取学生计算机访问的网址、IP等地址，可以按照时间限制条件及指定的网址筛选记录，并支持导出上网记录生成报表，供老师分析学生上网记录。 ●22.手机可安装安卓APP控制端进行控制学生端，功能包括全屏广播、窗口广播、语音广播、网络影院、视频直播、学生演示、监控转播、电子白板、远程桌面、远程遥控、远程设置、远程命令、远程登录、远程注销、远程重启、远程关机、远程开机、黑屏肃静、解除黑屏、发送消息、分组管理、分组讨论、分组教学、考试、随堂测试、文件传输、发送作业、回收作业、班级模型、电子点名、屏幕录制、上网记录、资产管理、远程信息、远程卸载、结束、监看翻页。（响应文件中提供安卓APP控制端功能截图） 23.广播参数设置支持在屏幕广播的模式下，教师端和学生端都支持双显示器广播模式。广播时支持教师端和学生端显示CPU、内存等资源占用。在窗口广播的模式下，学生端可以自主使用快捷键切换接收窗口的属性：全屏显示、窗口显示等；当教师端的桌面与学生端的桌面分辨率不一致时，作为接收端的学生端桌面会自动同步教师端的分辨率。 ●24.为了方便考试，教学软件可以对学生端的图标进行隐藏或显示（每次学生端登录自动隐藏与任何时候禁止显示），并可进行断网锁屏。（响应文件中提供该软件上网记录与隐藏显示学生端功能截图） █成交供应商在合同签订后供货前提供软件于采购人现场进行功能测试，如现场测试无法通过，视为虚假响应，将依据相关法律法规进行处理。请供应商自行考虑风险。 | 1 | 套 | 工业 |
| 4 | 服务器 | 1、机型:2U机架式； 2、处理器: 配置不少于1颗处理器，每颗处理器主频不低于2.5GHz，，总物理核心数不少于8核; 3、内存: 配置16GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM内存，支持≥16个内存插槽，最大可支持2TB内存容量，； 网络: 配置I350芯片高端双口千兆网卡， 支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； 4、硬盘: 支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，可选配2*后置SAS/SATA/SSD硬盘;板载支持≥6个U.2 NVME SSD，不需PCE-E转接卡支持1个内置M.2 SATA/PCIE SSD，本次配置2块1T SATA硬盘，8口SAS卡，支持raid0、1； 5、电源：配置热插拔电源，电源功率≥550W；提供服务器电源认证 ★6、服务器管理软件：配置服务器管理软件，支持通过Web浏览器轻松实现对服务器的安装部署、配置、状态监控、告警、报表分析等运维管理工作，可以对机房、机柜、服务器等信息实现三维视图的方式进行监控，直观监控服务器设备信息，准确定位故障点。支持资产管理功能，包括添加资产、删除资产及机型管理；能够以图形化界面方式直观地显示资产在机柜中的位置，并突出显示机柜中资产的状态和告警。（响应文件中提供软件功能截图） ★7.安全防护软件：配置安全防护软件，与服务器同一品牌，提供如下功能：（响应文件中提供软件功能界面截图） （1）服务器优化功能，提升服务器主机系统安全 （2）网络防火墙功能，三层防护层层过滤，为服务器网络安全保驾护航； （3）数据保护功能，防止数据恶意窃取及篡改； （4）日志审计功能，防护日志记录服务器被攻击情况； | 1 | 台 | 工业 |
| 5 | 交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.要求设备采用静音无风扇节能设计； 5.●支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。（响应文件中提供官网截图证明） 6.●设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。（响应文件中提供官网截图证明） ★7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，（响应文件中提供第三方有权机构出具IK防护等级测试报告扫描件） ★8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。（响应文件中提供官网截图证明） | 3 | 台 | 工业 |
| 6 | 专业音箱 | 1.额定/峰值功率：≥60W/120W 2.额定阻抗：≥8Ω 3.特性灵敏度： ≥88dB /w/m 4.输出声压级：≥113dB/W/m(Continues)， ≥120dB/W/m(Peak) 5.额定频率范围（-3dB）：≥ 80Hz－18KHz 6.辐射角度（H×V）： ≥90°×50° 7.扬声器单元： LF：≥6.5"×1，HF：≥2"×1 | 1 | 对 | 工业 |
| 7 | 功放 | 1.线路输入灵敏度：-10dB 2.话筒输入灵敏度：-34dB 3.频率响应：20Hz~20KHz（+1 ~ -4dB） 4.额度输出功率：≥2×100W 5.信噪比：≥80dB 6.失真度：不大于0.8％ 额定电源电压：交流220V/50Hz | 1 | 台 | 工业 |
| 8 | 无线话筒 | 1.产品类型：无线（一头戴和一手持） 2.频率范围 60-13000Hz 3.信噪比 ≥70dB 4.发射功率：≤10mW 5.发射器供电：≤1.5V电池 6.频率范围：220MHz-270MHz 7.接收机供电：外接≤DC 9V/300mA电源适配器 8.频率响应: 60Hz-13kHz | 1 | 套 | 工业 |
| 9 | 液晶电视 | 1、参数要求：60寸LED电视以上，4k超高清（3840×2160），对比度≥5000：1，屏幕比例16：9。 2、配备落地支架，冷轧钢板材质，最大承重≥150kg，适用电视尺寸：60-86英寸 | 4 | 台 | 工业 |
| 10 | 教师桌椅 | 1.尺寸：1500*600*1012mm±10mm； 2.材质：抗倍特板/钢板； 3.工艺：桌面尺寸：1450*600*12mm，采用抗倍特一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀指数不多于0.1mm，面板四周采CNC修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边。柜体尺寸:500*520*920mm,板厚0.8mm,柜体采用三维立体激光微缝切割，柜体一体成型，箱体精密度和牢固度强，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：（1）可倾斜方便操作。 5、配备一张教师座椅（采用PP耐冲击塑料一体注塑成型，带扶手，底部配有优质尼龙轮，方便移动）。 █产品材料应符合国家环保要求，供货前应提供产品实物图片或样品经校方确认后方可供货 | 1 | 套 | 工业 |
| 11 | 学生电脑桌椅 | 1.产品规格（MM）：一组桌子直径约1630*950mm（单张桌子尺寸：D1156*W680*H750mm±10mm）； 2.电脑桌整体采用极简设计风格，美观大方，方便实用。台面前方开有两个直径为50mm的进线孔，方便管理，.整体为钢木结构，桌体采用国际马钢优质冷轧钢板制成，钢制部分经酸洗、磷化、静电喷塑处理，桌面面板采用防火板。（颜色可定做） 3.材料：主体钢制结构，侧板、隔板为优质冷轧钢板，承重部位材料厚度1.2mm，其他1.0mm，表面经脱脂除锈，酸洗、磷化、静电喷涂，表面无焊点；面板为25mm厚度的三聚氢氨中密度板，硬度高，不易磨花，具有防火性能，具有防虫，防腐。 ★4.为保证使用安全，学生电脑桌具有防静电检测报告。（响应文件中提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件证明） ★5.为确保原材料的安全性，学生电脑桌通过可溶性重金属检测报告，检测内容需包含铅，镉，铬，汞，多溴联苯及多溴联苯醚的有害物质限量测试；（响应文件中提供第三方有权机构出具检验报告扫描件证明） 6.配备2张学生座椅：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 █产品材料符合国家环保要求，供货前应提供产品实物图片或样品经校方确认后方可供货 | 6 | 组 | 工业 |
| 12 | 布线施工 | ①教室的布线材料等,完成61台计算机的安装布线； ②裸露在外的过道走线用钢制线槽覆盖，钢制线槽(厚度≥1.2mm)，钢制线槽内加套PVC线槽保护，拐角处需采用圆弧性钢制转角联接，转角两边接头卡在钢槽内，缝隙处用玻璃胶密封； ③10A 250V多功能双排电源插座, 6位以上，六类双绞线、RJ-45头，网络信息插座，三孔电源插座，主干线6mm2，护套2.5mm2电源线、PVC线槽等； ④电源线、网线悬空，从桌内走线，使布线整洁美观便于清理，整个机房布线整洁大方 ⑤配备HDMI分配器一台，HDMI线若干，用于4台电视连接。 注意： ①施工辅材数量以现场实际需求为准，结算时，施工辅材项以成交价格为准，不增加额外费用，供应商可自行踏勘现场； ②室内所用线材、管材须符合强弱电布线要求，所有线路中间不得剥接，套PVC管； ③施工辅材必须达到国家标准，不可使用劣质材料，以免引起安全事故 | 1 | 项 | / |
| 13 | 环境改造 | 教室面积约115平方米，改造要求如下： 1、地面：教室为阶梯教室，有3层地台。将阶梯教室内地台铲平，找平后铺设加厚PVC地胶，要求PVC地胶厚度≥2mm，耐磨层≥0.5mm，颜色需经校方确认（或采用静电地板找平后铺设静音地毯，静电地板和地毯规格、样式和颜色需经校方确认）； 2、墙面：表层铲除处理后刷乳胶漆（基层处理，刮腻子三遍），安装罗马杆和窗帘，窗帘要求美观且遮光性好（颜色材质需经校方确认）。 3、吊顶：使用标准600*600mm铝扣板吊顶，安装采用螺杆吊筋顶面固定，搭配轻钢龙骨； 4、电路：照明电路采用2.5平方电源线，计算机电源主线采用4平方线，支线采用2.5平方。采用优质插座和开关。 5、灯光照明：采用600*600mm规格LED格栅灯，功率36W，额定电压AC220V，频率50/60Hz，教室平均照度不低于500Lux（灯具数量要求不低于24组）。 6、所有强弱电布线均采用地面或墙面开槽套管敷设，强弱电分开； 7、教室内原有桌椅、灯具、吊扇等拆除搬运； 8、施工材料数量以现场实际需求为准，结算时，施工辅材项包含在报价中，采购人不增加额外费用，供应商可自行踏勘现场。 9、要求装修材料符合国家环保标准。成交供应商在中标后7日内提供设计方案和效果图经校方确认后方可施工。 10、本项目需按学校规定缴纳水电管理费用，供应商报价时需考虑此项费用。 | 1 | 项 | / |
| 14 | 岗前技能实训虚拟仿真系统 | 一、技术参数 ●1.支持本地局域网部署、互联网激活使用，包括使用账户密码登录和微信扫码登录2种登录模式（响应文件中提供软件功能证明截图）。 2.软件应用Windows Server 2012 或者 cetos 6.8及以上服务器操作系统，采用MYsql5.6数据库。 3.采用http通讯模式。 4.系统根据用户输入账户名称和密码自动识别身份，分管理员、教师、学生三种管理权限。 二、功能参数 1、微视频实战演练模块：包括入园晨检、晨练、户外体育活动、隔背、区角活动、组织午餐、组织午休、午休检查、起床、离园检查、区域自主游戏、集体教学活动等至少20个环节不少于60个案例视频及分析。 ★2、幼儿园场景实训部分至少拥有15个环节的幼儿园虚拟仿真场景；场景与场景之间以任务的形式做的无缝连接，形成一个全面整体的实训训练体系。包含的仿真场景至少包括：岗前准备、入园接待、组织如厕、早餐、集中教学活动、间餐、早操和体育游戏、组织如厕2、区域活动、餐前活动、午餐、餐后散步、睡前准备、午睡、起床及组织如厕、离园活动（响应文件中提供软件功能证明截图）。 3、教学及实训要点：包括有教学价值、教学目标、教学准备、幼儿行为观察要点、教师分工、工作要点、环境创设建议、指导策略、活动设计方案、班级管理问题与应对、实训案例分析；活动设计方至少10个、知识点交互至少100个。 ●4、系统包含多种学习资源：入园晨检、晨练、户外体育活动、隔背、区角活动、组织午餐、组织午休、午休检查、起床、离园检查、区域自主游戏、集体教学活动等不同年龄段班级的环节的教学目标、教学准备、教师责任分配、教师工作要点、环境创设要点、幼儿观察要点、班级管理问题应对、案例分析等8项内容（响应文件中中提供软件功能证明截图）。 5、感统虚拟仿真实训模块：包括幼儿感觉统合的理论介绍、概述、器材介绍与实操，临床案例包括触觉防御、本体觉失调、平衡觉失调的典型案例等至少10种典型案例呈现，干预方法及教具包括：本体觉失调、触觉防御、前庭觉异常儿童的干预方法至少10种。 ●6、提供“环境创设虚拟仿真系统”的软件著作权证书和“学前岗前实训虚拟仿真系统”的软件著作权证书、软件产品登记测试报告； █成交供应商在合同签订后供货前提供软件系统模块于采购人现场进行功能测试，如现场测试无法通过，视为虚假响应，将依据相关法律法规进行处理。请供应商自行考虑风险。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 学前幼儿心理情绪教育系统 | 1、通过微信直接登录系统平台账户，WEB浏览器直接运行，支持中文（简体、繁体）、英文、日文、德文等多种语言，手机上可以直接运行相关实验； ●2、系统默认幼儿心理实验范式至少包括以下内容（响应文件中提供软件功能证明截图）； 婴儿的基本反射实验：要求包含踏步反射；游泳反射；眨眼反射；吮吸反射；巴宾斯基反射等。 儿童执筷动作实验：要求设计实验变量，考察影响精细动作的因素。 注意网络测试：要求通过不同的线索提示和一致性条件，考察注意的各种功能性特点。 婴儿A非B实验：要求包含皮亚杰实验。 儿童执行功能实验：要求采用不同实验任务，测试参与者的抑制控制能力。 儿童心理理论实验：要求包含错误信念任务。 儿童延迟满足实验：要求包含棉花糖实验。 儿童道德发展实验：要求包含道德两难实验、对偶故事法、儿童说谎实验。 儿童性别恒常性实验：要求包含性别识别、性别认同、性别守恒。 3、实验管理：实验范式操作、实验范式编辑、创新实验设计、列表自定义；用户管理分为：班级管理、学生、回收站。实验范式操作包含：实验列表、实验结果。 4、实验范式编辑包含：实验列表、实验结果。实验列表至少包含实验心理学、认知心理学、发展和教育心理学等，实验数量至少100个以上，可以对实验的名称、英文名称、目的进行编辑。对现有默认经典实验的流程可进行编辑，功能至少包含添加多个副轴、跳转轴；在实验的试次列表中，可以添加多个数据行；在主轴上可以添加多个界面、多个反馈。实验结果包含实验编号、实验名称、被试人、被试开始时间、被试结束时间；详细结果可以筛选、初步分析、导出保存，筛选包含按键信息、逻辑运算、筛选条件，初步分析包含名称、变量（添加变量指标、添加行变量、添加列变量），变量指标类型（Total、CountNum、Mean等），可进行取消、重复、运行操作，数据详情有实际按键、内容类型、是否正确、反应时等。支持导出excel文件。 5、创新实验设计包含实验列表、实验结果。实验列表包含序号、编号、实验名称、英文名称、实验目的、操作。可直接导入实验，导入实验的属性包含编号、实验名称、英文名称、实验目的等，且可直接打开实验设计系统。实验结果包含序号、编号、实验名称、英文名称、实验目的、开始时间、结束时间、操作。并可对实验结果进行筛选、初步分析、导出等操作。 6、实验列表自定义包含指定实验、实验结果、报告管理。指定实验可添加批次，实验批次包含指定实验基本信息（测试的名称、测试有效期开始时间、测试有效期结束时间、报告提交截止时间、报告修改截止时间、实验次数、是否生成报告任务、是否允许学生删除结果等）、选择被试用户（可批量选择和单独选择）、选择实验（可批量选择和单独选择），实验结果包含批次名称、有效开始时间、有效结束时间、创建者、操作，可对实验结果按照年龄、性别、学历、班级等筛选，可切换实验分组、用户分组两种模式查看数据结果。用户分组模式下可查看每个用户的实验进度，及序号、用户名、姓名、班级、年龄、院系等信息。实验分组模式下可查看每个实验的所有用户结果及实验结果批量导出。个体实验结果列表包括序号、实验编号、实验名称、实验列表、被试人、被试账号、所属班级、被试开始时间、被试结束时间，个体实验结果包括基本信息、结果分析、备注、详细反应。报告管理包含待批阅报告列表、报告管理列表、报告批次列表，待批阅报告列表包含批次名称、实验名称、提交时间、创建人。 7、系统默认量表至少包含以下量表：感觉信息处理及自我调节能力检核表、儿童感觉统合能力评定量表、儿童孤独症评定量表、情绪-社交孤独问卷、儿童社交焦虑量表、UCLA孤独量表、负面评价恐惧量表。 ●8、系统可以自动生成二维码，用户通过手机扫描该二维码直接登录系统，做指定量表测验（响应文件中提供软件功能证明截图）。 ★9、包含幼儿情绪认知能力设计模块：该模块包含互联网云端实验设计素材资源库至少10G容量，可使用网络浏览器异地上传、下载相关实验设计素材。涵盖从简单实验范式到复杂实验设计的全部功能，其精度能够达到毫秒级，完全满足教学和科研的使用；能生成网络地址和二维码地址，并发布到指定人群使用手机扫描该二维码做测试，测试结果可以实时反馈给发布者，满足实验的生态效度要求。（响应文件中提供软件功能证明截图）。 █成交供应商在合同签订后供货前提供软件系统模块于采购人现场进行功能测试，如现场测试无法通过，视为虚假响应，将依据相关法律法规进行处理。请供应商自行考虑风险。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 16 | 学前教育行为观察与解读案例分析系统 | 1、该系统分为教师端的教学板块和学生端的实训板块。 2、教学板块主要有智慧课程、教学资源管理、作业管理、教学技能提升四大部分。可实现教师在线备课、在线上课、随堂测试、讲评学生作业、推送预习资料、推送学生作业等。学生作业可系统自动批阅、学生互评、教师批阅。 ●3、智慧课堂，教师可从查看系统中或自己上传添加的教案、教学课件、教学视频案例、作业（练兵视频）、预习资料等其他各种格式的课程资源。主要包含教学所用的视频教学案例，通过对教学案例的观察、分析、解读，整理出教学要点、教学目标、教学难点以及观察技巧等，本模块还包含30多种幼儿行为观察所有的量表模板，为案例教学提供方便，也为案例实训提供观察工具。按照“1+1+1+1”（教学视频+教学建议+练兵视频+作业评估标准）的原则，辅助教师完成《幼儿行为观察与记录》的实践教学课程（响应文件中提供软件功能证明截图）。 4、教学资源管理，主要包含生活活动、游戏活动、教学活动、户外活动四大领域的60个以上的教学视频案例及对应的观察记录范本、教学建议（教案）、练兵视频及对应的作业评估标准。包含30多种幼儿行为观察所有的量表模板及空白表格，为案例教学提供方便，也为案例实训提供观察工具。 5、作业管理，教师在此模块实现编辑作业、查看作业情况、分析学生成绩、学生互评等功能。包含30个以上的练兵视频及作业评估标准，教师可自行指定作业给特定的学生、可选择子评或学生互评。在学生互评模式下，学生之间实现互评，教师只需查看最终成绩。 6、教学技能提升，包含幼儿行为观察课程的实践要义、观察的路径与方法、诊断分析与跟进策略三部分的11个讲座视频，主讲人为学前教学专业领域的知名专家，全方面的介绍幼儿行为观察与解读的理论知识与实际操作的方法，帮助高职院校教师更好的理解本课程的内涵与教学要点。密切结合幼儿园保教工作的实际，弥补高职院校教师在授课时一线资源不足的限制，可以增强学生学习的目的性和有效性。 7、学生端的实训板块，主要有观察方法实训、测试题库、课程学习、我的作业、我的观察工具等五部分。 8、观察方法实训，包含14种观察方法的理论知识学习（概念、方法的优缺点、运用）及案例实训。 ●9、测试题库，包含学前专业五大领域的测试题不少于500题，学生可选择“自行测试”和“指定测试”。自行测试中，学生可按照五大领域的顺序专项练习，练习可即时出对错，并对学生的做题情况进行学情分析。指定测试，教师可按照教学计划制定学生进行测试。教师可查看学生的做题进度和做题情况（响应文件中提供软件功能证明截图）。 10、课程学习，包含生活活动、游戏活动、教学活动、户外活动四大领域的60个以上的教学视频案例及对应的观察记录范本、教学建议（教案）、练兵视频及对应的作业评估标准。教师指定特定的课程资源之后，学生可在线进行学习。 11、我的观察工具包含30多种幼儿行为观察所有的量表模板及空白表格，为案例教学提供方便，也为案例实训提供观察工具； 12、我的作业中，学生可完成教师指定的作业、完成学生作业互评任务、查看自己作业的做题情况以及教师对学生的评价、学生对作业的评价等。 █成交供应商在合同签订后供货前提供软件系统模块于采购人现场进行功能测试，如现场测试与响应不符，视为虚假响应，将依据相关法律法规进行处理。请供应商自行考虑风险。 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

三、报价要求

本项目报总价，报价为完成本项目所需的全部费用。