前突皮卡车需求参数

一、车辆底盘

1.驱动型式：分时四驱或适时四驱；

2.外形尺寸（mm）：≥5400×1900×1800；

3.轴距mm：≥3600；

4.接近角/离去角：≥30°/25°

5.最小离地间隙mm：≥200

6.最大载重质量kg：≥480

7.整备质量kg：≥2000

8.最高车速km/h：≥180

9.燃料种类：汽油

10.排放：国VI排放标准

11.排量：＞2.0T

12.功率kw：＞180Ps

13.变速箱形式：自动

14.轮胎：AT全地形轮胎

15.货箱内尺寸mm：≥1700*1500*500

16.牵引重量kg：≥2500

17.最大涉水深度mm：≥800mm

18.具备拖车资质，配备拖车钩

19.外观喷涂需满足消防救援局执勤车辆外观喷涂要求。

二、上装结构及性能参数

后部改装整体车厢，尾部上下对开门，两侧翼展式翻门。

专用功能：配备高强度滑轨托盘、隔板、航空铝型材骨架、尾部装备搬运轨道、小型转运箱，滑轨托盘、隔板、骨架应设计为可灵活拆卸、调整空间大小的模块化储物设计，隔板、托盘上应配备可拆卸式挂钩、绑带、限位器。改装前征求采购方意见。

三、上装装备

1.警灯（车顶）

符合应急管理部最新统型标准。警灯符合GB13954－2004规定，LED光源爆闪，长度≥1.2米，四周采用LED光源，红色，爆闪，数量≥4只，与警灯集成控制，壳体防水，防尘。电子警报器1个符合GB8108－1999规定，：≥200W，声音清晰洪亮，集成各种制式警报声音，支持喊话功能。

2.照明装置（驾乘室后方LED）

功率≥150W*2，最大输出流明≥40000lm，驱动方式恒流驱动，具备角度调节功能，升降高度≥1m。

3.绞盘（前车）

电动驱动，具有防水功能、防水等级≥IP65，配备有线绞盘控制手柄，钢绳长度≥20m，拉力≥3000kg

4.通信车载基地台（驾乘室）：

区域容量64（每组最多16个信道）

信道间隔12.5KHz/20KHz/25KHz

工作电压13.6 V ±15%

电流消耗 待机电流< 0.6A

电流消耗 接收电流<2.0A

电流消耗 发射电流5W <5A；25W <8A；45W/50W <12A

频率稳定度±0.5ppm

天线阻抗50Ω

LCD 显示屏220*176 像素，262000 色 2.0 英寸，4 行

5.移动式细水雾：

喷射额定工作压力：≥1.0MPa

动力类型：汽油机

软管长度：50m+50m（标配50m软管+50m延伸盘）

细水雾射程：≥5m

细水雾喷枪额定流量：≥20L/min

水雾射程：≥10m

水箱容积：≥300L

移动形式：万向轮

6.伸缩梯：

梯子材质：铝合金材质，加厚铝管，具备防滑踏板、加大关节，防腐防裂、耐寒抗热。

形态功能：可伸缩，具备人字形与直梯两种形态。

人字形高度≥4米。

直梯高度大于等于8米。

收纳尺寸（长*宽*高cm）≤70*25*120。

梯子净重小于等于28kg。

7.多功能挠钩：

符合国家相关标准要求，提供相关检验报告复印件并加盖投标人公章。

由多种工具组合，采用“挠杆通用”、一杆多头。

消防爪耙：用于现场倒塌物、障碍物、有毒、有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理。

木榔头：用于敲碎着火建筑的窗户玻璃，进行排烟、透气，平头端可临时作无火花工具使用；

挠钩：绝缘，破拆吊顶、钩拉电线等；

消防锯：用于锯断、劈断一些一定高度的易坠落物、易坍塌物和构件。

撑顶器：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出。

消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切。

攀高钩：攀爬、登高用。

消防斧：可劈可撬，可以劈开门窗，以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。

工兵铲：现场清理杂物；

接杆：作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具。

所有工具头及连接点坚固耐用；

专用仪器储运箱。包装箱应附有永久性名牌，标志内容：产品名称、生产厂名、联系方式生产日期或出厂编号，在包装箱合适位置印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。

8.伸缩警戒锥：

材质：反光牛津布、灰色反光带

可折叠伸缩、耐晒耐用性强。

高度≥50cm

9.警戒带：

可重复使用，双面涂有反光材料，每个反光区域宽度与警戒带相同，长度≥4cm。

每盘长度≥125米，宽度≥4cm。

10.医药急救箱：

配备：常规外伤和化学伤害急救所需的敷料、药品和器械等。简易呼吸器1套、医用脱脂棉1包、血压表1具、小砂轮2只、听诊器1副、人工呼吸屏障面膜2袋、体温计1套、酒精（100ml）1瓶、压舌板5支、碘伏（100ml）1瓶、笔形手电筒1只等。

11.65-20消防水带（随车配备2盘）：

满足GB6246-2011标准，提供国家消防装备质量监督检 验中心或其他具有相应资质的第三方检测机构出具的检验报告和消防产品认证书；

衬里消防水带织物层选用高强度合成纤维（优质涤纶长丝）编织而成，内衬采用聚氨酯薄膜；

接口表面无结疤、裂痕、砂眼；锻压式一体铝镁合金材质，长度结合需求更改；

水带工作压力≥2.0Mpa，口径65mm；

单位长度质量≤330g/m，延伸率（%）≤5，膨胀率（%）≤6，附着强度（N/25m)≥35，厚度规格≥0.3mm（按盘报价）。

12.内扣异形接口（2个）：

满足GB12514-2006标准，提供国家级检测机构（第三方）的检测报告；

表面无结疤、裂痕、砂眼，铝镁合金锻造工艺材质；

工作压力≥2.5Mpa；

内扣接口转换形式：卡口转母口快插。

13.消火栓扳手：

地上消火栓扳手，铸钢材质，表面涂红丹酚醛防锈漆和大红醇磁漆，漆面平整光亮，无气泡、开裂、剥落、流痕。

长度≤450mm。

质量≤2.5kg。

套筒壁厚均匀，内表面无裂纹和影响使用性能的斑疤。

14.救生照明线：

有防爆性能的照明线，其防爆性能应符合GB3836.1的规定,长度≥50m。

在连续工作时间内，照明线线体表面温度应不大于60℃。

直流电源供电的常亮型照明线，连续工作时间应不小于8h：直流电源供电的闪烁型照明线，连续工作时间应不小于16h。

15.绝缘剪断钳：

符合国家相关标准要求，提供相关检验报告复印件并加盖投标人公章。

可对带电线缆进行安全操作，绝缘剪断钳刀头铬钒合金钢体锻造。

三联臂省力设计，刀间隙可调，剪尺寸36寸，工作电压5000V。

可剪断直径24mm以下电线和12mm钢筋（普通圆钢）等。

手柄套有绝缘管壁，末端采用包胶手柄，手柄牢固可靠。

刀头上有品牌钢印和主参数拓印，手柄上有铭牌，其内容包含主要参数等信息。

16.手持扩音器：

音质清晰，音量大，可插SD卡,插U盘，具有120秒录音、鸣笛警报、音量大小、等功能。

可外接多功能手麦，峰值分贝≥120dB，功率≥50W。失真率≤3%。

两种供电模式：可充电锂电池，支持干电池，续航≥70小时，并配备备用电池。

17.化学氧呼吸面罩（随车2具）：

佩戴质量≤1500g。

在防护时间内贮气袋内的二氧化碳平均浓度≤1.5%。

符合XF411-2023《化学氧消防自救呼吸器》标准。

呼吸器的额定防护时间≥30min。

呼吸器的所有金属零部件耐腐蚀，其表面无龟裂、皱褶、毛刺等缺陷。

药罐由金属制成。

呼吸器由防护头罩、面罩、药罐、贮气袋、通气 管组成，连接牢固可靠，在不借助工具的情况下不可 拆开，非快速连接装置。

生氧剂名称：超氧化钾。

生氧罐体在气囊外部，生氧罐可更换。

每具呼吸器配备专用盛放装置，外包装盒密封牢 固，背带与盒体为一体式，背带可调，方便携带。

具有永久性标志及产品数据标识

整机提供国家级检验检测机构出具的产品检验检测报 告或提供CNAS/CMA资质认证的其他第三方检验检测 机构出具的标注资质认证标志的检验检测报告。

18.消防过滤式防毒面具（随车8具）：

符合国家相关标准要求，提供相关检验报告复印件并加盖投标人公章。

供货时提供原厂售后服务承诺函原件扫描件。

全套产品包含全面罩1个，全防型滤罐1个。

面罩应设计成全面罩，进行宽边双密封仿脸型设计和导汗设计，可选配特殊眼镜支架，供近视者使用。

采用双面防雾镜片，大视野、无棱角，可更换高强度防刮涂层，防刮擦、防高速冲击，可抵抗800℃以上瞬间高温达5秒。

可有效防有机、无机、酸性、氨及氨类衍生物等综合气体。并在罐体上标识出防护有毒物质种类。

呼吸器应在防护头罩的额部设置环绕头部一周的反光标志。采用具有反光特性材料制造的防护头罩，可以不设置反光标志。

呼吸器的佩戴质量应≤1000g。

呼吸器的所有金属零部件应耐腐蚀，其表面应无龟裂、皱折、毛刺等。

半面罩过滤件总质量不应大于300g，全面罩的过滤总质量不应大于500g。

包装采用单独塑料硬质包装箱包装，标明产品、生产厂商、联系方式、生产日期，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。

四、随车文件

底盘合格证、底盘维修手册、底盘使用说明书、随车工具清单、整车合格证、发动机号码拓印件、移交清单、车辆发票