项目需求

招标背景

铜陵市人防1511工程配套建设工程主体项目已完成招标，设计图纸及招标清单中含有风冷机组，我公司无该设备货源及安装队伍，现需采购该设备机组2组（含安装）。
投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且具有从事本项目的经营范围和能力；
2、本项目不接受联合体投标；
3、本项目特定的资格要求：无。

4、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选投标人，不得确定为中标投标人：
(1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；
(2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(4）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（5）投标人或项目负责人被人民检察院列入行贿犯罪档案的。

三、服务期限：20日历天 
四、付款方式：双方合同约定

     五、招标人提出的采购需求
	项目型号
	SFJSZ10D

	水冷冷凝器
	型式
	板式

	
	水量
	M3/h
	≧3.0

	
	水阻力
	kPa
	35

	
	进出水管
	mm
	DN32

	凝结水软管接口
	mm
	Ф20

	冷却塔
	
	

	电力电缆
	YJY-(5*10)SC50-埋深800
	单位：M
	数量：150

	总量
	室内机
	Kg
	≦330

	外形尺寸
	室内机
	长*宽*高
	mm
	≦1200*650*1800


注：设计工况：干球温度27.0℃，湿球温度21.2℃。

    最大负荷工况：干球温度32.0℃，湿球温度23.0℃。
中标人提供的全部货物均应同时提供产品合格证，按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。

自项目正式验收合格之日起质量保修期 3年。
由招标人组织验收，从设备的稳定性、安全性、可维护性、可操作性等方面进行全面验收。验收应逐条对应招标文件及合同的技术指标和条款，采用实际操作的方式验收，如系统及设备不能达到招标文件及合同要求，中标人应对系统及设备进行整改直至达到招标文件和合同要求。
履约保证金为合同金额的 10 %，缴纳至招标人指定账户。
