# 采 购 需 求

一、采购标的

1. 采购标的

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小区管理节点 | 台 | 75 | 社区部署管理节点，要求采用非OEM国产C86架构产品，所配机型为国产同一品牌，微塔式机箱（m-ATX）。 | 核心产品 |
| 解析资源1 | 台 | 5 | 视频专网云资源所需解析资源池类型1：要求采用非OEM国产C86架构产品，所投机型为国产同一品牌，机箱高度≤2U，机箱深度≤800mm。 |  |
| 解析资源2 | 台 | 3 | 视频专网云资源所需解析资源池类型2：要求采用非OEM国产C86架构产品，所投机型为国产同一品牌，机箱高度≤2U，机箱深度≤800mm。 |  |

- 项目概述

为进一步完善首都立体化、信息化社会治安防控体系建设，着力打造共建共享共治的社会治理格局，提升社会治理现代化水平，结合“雪亮工程”建设和平安北京建设活动等工作部署，根据公安部《关于印发<全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划>的通知》（公通字【2019】14 号）、中共北京市委平安北京建设领导小组办公室《全面推进智慧平安小区建设的指导意见》(京平安办发〔2020〕6号)等文件要求，北京市公安局西城分局发起并组织实施“智慧平安小区”建设工作。

建设智慧平安小区是党中央、北京市委市政府、公安部作出的重大决策部署，是加强基层社会治理、推进社会治理现代化的基础性工程，在平安北京、智慧城市、“雪亮工程”、全国公安机关社会治安防控体系等总体框架下，站在维护首都和谐稳定、保护人民生命财产安全、服务保障民生的高度，按照“统筹规划、突出重点、分步实施、整体推进”的原则，全面推进智慧平安小区建设。作为智慧城市建设的重要组成部分，对传统社区管理进行升级，将传统硬件设备进行智慧化赋能，提高社区管理服务效率，以实现对社区的科学、动态、长效管理。

自2020年以来，北京市各区陆续开展了智慧平安小区建设，西城区也开展了智慧平安小区规划建设工作，目前已建设西城区级互联网转发子系统项目，正在建设前端、网络、安全、支撑平台等基础设施。本次采购设备是为了后端平台包段做数据、视频解析及门禁系统建设包段做小区管理节点所用。

在西城区916个小区进行前端设备建设，并对前端设备4296处采集数据存储、及解析应用。后端平台包段主要包括存储扩容、视频共享平台升级扩容、视频专网云平台及汇聚解析资源扩容建设。解析算法依托解析资源（GPU服务器）实现对人脸和车辆图片数据的解析，支撑公安的实战业务应用。

门禁系统建设包段在西城区134个封闭小区范围内进行246个智慧门禁点位建设，居委会（警务站）部署小区管理节点，配合身份信息识别信息采集仪、发卡机等设备，用来汇聚、管理前端设备以及承担居民信息登记发卡功能。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间和地点

交货时间为合同签订后30个日历天。

交货地点为使用方指定地点。

2. 付款条件

签订合同后15个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的50%作为预付款；所有设备到货、安装调试部署完成，设备试运行一周，经双方现场验收合格后，且乙方向甲方提交符合要求的履约保函正本后，15个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的剩余50%尾款。

3. 包装和运输，为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。

4. 售后服务

本项目质保期不应低于36个月，在服务期内技术保障人员必须24小时保持通讯畅通，随时响应采购人维护要求。服务响应时间应不高于2小时响应，4小时到达现场，8小时解决故障，保证采购人工作的开展。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

解析资源1、2须适配人车解析算法实现对人脸和车辆图片数据的解析，支撑公安的实战业务应用。

小区管理节点须配合身份信息识别信息采集仪、发卡机等设备，用来汇聚、管理前端设备以及承担居民信息登记发卡功能。

此次采购均为国产化的硬件设备及配套的应用软件、操作系统，要求设备生产厂商、投标商共同组织好设备自身系统的调试安装以及培训服务。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《质量管理体系基础和术语》                   GB/T19000-2016

《质量管理体系要求》                         GB/T19001-2016

《信息技术服务运行维护》                     GB/T 28827-2022

《应用软件系统技术要求》                     GB/T 30882.1-2014

《中文办公软件文档格式规范》                 GB/T 20916-2007

《信息技术 安全技术信息安全管理体系要求》    GB/T 22080-2016

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

- 小区管理节点

| 序号 | 功能及技术指标 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机基础规格 | 整机结构：机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定 机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel 整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃ 机身材质：金属 机身颜色：灰色/黑色等商务色系 机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 30L 电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2 的规定 MTBF 测试：MTBF(m1)≥3 万小时 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定 信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 2 | ★处理器 | 每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，最高加速频率智能频率可提升至≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB，支持超线程技术，线程数量≥16，TDP≤65W； |
|  |  | CPU为国产兼容x86架构，提供国产x86处理器原厂证明函； 支持国密算法，芯片内置安全 Boot ROM，处理器芯片通过商用密码产品认证，通过二级及以上。 |
|  |  | 支持基于硬件的可信根支持，支持secure boot 支持TPM2.0/FTPM，支持TCM，支持DTM动态度量 |
| 3 | ★内存 | 实际配置≥2根8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥4个内存插槽，最大支持单条32GB内存，最大可支持128GB内存容量，支持内存Register ECC保护、内存镜像、内存热备； |
| 4 | 存储设备规格 | 配置≥1块256GB M.2 SSD硬盘，≥1块1TB 3.5寸 HDD硬盘；最大支持2个2.5寸HDD或1个2.5寸+1个3.5寸HDD，支持SAS/SATA/SSD硬盘； 主板集成1个PCIe/SATA M.2接口; 硬盘最大支持数量≥3个 - 机械硬盘转速：≥5400rpm - 存储设备其他参数要求：a)固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其它参数应符合 GB/T 12628 相关规定 |
| 5 | # PCI-E扩展 | PCI-E插槽≥4，其中PCI-E 3.0 x16≥2个，PCI-E 3.0 x8≥1个 |
| 6 | 显卡 | 配置≥1张独立显卡；显存≥2GB； 最高支持6GB显存，支持多路4K/8K输出； |
| 7 | 网卡 | 板载单口千兆网卡，1000/100M自适应；唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性； 支持扩展千兆/万兆网卡，支持RJ45和SFP两种网口模式 支持wifi6无线网卡； |
| 8 | # 接口 | 提供≥10个USB3.0接口 提供≥1个HDMI，≥1个VGA，≥1个串口， 提供≥2组音频接口 1个Port80数码管，可支持故障诊断显示 可支持指纹识别模块，实现基于固件和操作系统级指纹登录，安全可靠； |
| 9 | 供电系统 | 配置≤180W静音电源；最高配置350W电源 |
| 10 | 键盘鼠标 | 配置USB原厂键盘鼠标 鼠标、键盘数量：≥1 个 键盘按键数目： 104 键 键盘连接方式：有线 有线键盘连接线：≥1.5 米 键盘颜色：黑色 |
| 11 | 显示设备规格 | 显示屏尺寸：≥23.8寸液晶显示器，提供3C、节能证书 显示屏屏占比：≥80% 显示屏分辨率：≥1920x1080 显示屏屏幕比例：16:9 显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系 显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB 显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10% |
| 12 | # 操作系统 | 需支持银河麒麟、UOS等国产主流桌面操作系统，支持安装单盘双系统。 需配置国产操作系统 |
| 13 | 性能认证 | 产品需通过第三方测试机构的噪音，并出具所投产品的CMA、CNA测试报告。 空闲状态：小于20dB（A） 硬盘工作状态：小于22dB（A） 工作状态（CPU负载大于50%功耗）：小于25dB（A） |
| 注：“★”指标为实质性参数，不满足或负偏离作废标处理。 |  |  |

- 解析资源1

| 序号 | 功能及技术指标 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机规格 | 外观和结构：服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。 尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。 环境适应性：气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa。 供应能力证明：设备生产厂商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 |
| 2 | ★处理器 | 计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定。 |
|  |  | 配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥32核，主频≥2.3GHz，三级缓存≥64MB |
|  |  | 处理器采用板载设计，CPU为国产C86架构，提供国产x86处理器原厂证明函，证明函中至少包含芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法等内容； |
|  |  | CPU内置可信模块，支持可信启动，通过商用密码认证，并通过二级及以上，提供商业密码产品认证证书 |
| 3 | 主板规格 | 主板支持的 CPU 和内存情况：供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量。 主板存储接口：至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种。 主板外部：支持 USB、显示、管理等接口，包含但不限于-VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口。 |
| 4 | ★内存 | 内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC。 配置≥384GB DDR4 RDIMM/LRDIMM内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC |
| 5 | 网络 | 配置≥4个1G电口，≥4个10G光口 支持PCIe标准网卡，支持1G/10G/25G/40G/100G/200G双口、四口等多种规格 支持OCP 3.0网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 |
| 6 | # PCIe扩展 | PCIe 插槽接口：符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容。 支持≥10个PCIe 4.0 插槽 |
| 7 | ★GPU扩展 | 配置5块GPU加速卡，满足单槽位，显存满足≥16GB，显存带宽≥320GB/s，FP16半精度算力≥65TFLOPS，FP64双精度算力≥0.5TFLOPS，满足支持CUDA。性能≥NVIDIA T4 GPU卡 |
| 8 | # 存储 | 配置≥2块600GB 10K SAS硬盘 1、支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，支持SAS/SATA/NVMe SSD 2、板载支持≥8个U.2 NVMe SSD 3、板载可支持2个内置M.2 SSD，兼容PCIe 和SATA规格，支持2个SATA M.2组RAID |
| 9 | 硬盘控制器 | 配置≥4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 |
| 10 | # 风扇 | 风扇可靠性：风扇寿命应不低于 40000h。 配置≥4个热插拔高速系统风扇，支持动态智能风扇调速的散热系统，风扇支持N+1冗余及热插拔功能 配置GPU卡专用散热风扇 |
| 11 | 电源 | 电源功能：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，整机电源模块应具备热插拔功能，支持部件冗余、支持过流及短路保护的功能，支持风冷或液冷等散热方式。 配置≥2个1200W标准电源，支持1+1冗余 |
| 12 | 外部接口规格 | 显示接口：支持≥2个VGA接口 USB 接口：支持≥4个USB3.0接口 网络接口：1 个 RJ-45 管理接口位于机箱后部 支持≥1个COM口位于机箱后部 |
| 13 | # 服务工具要求 | 管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。 1.集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、本地以及远程媒体挂载载等操作； 3.支持带外获取OS版本、OS下CPU内存使用率、网口状态、系统磁盘分区等，支持RAID卡配置带外导入导出; 4.提供BIOS和BMC配置导出导入功能，便捷了客户的部署与运维; 5.通过管理软件实现BIOS、BMC、CPLD、PSU FW和背板FW升级; 6.支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志 |
| 14 | ★故障诊断 | 支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障； |
| 15 | # 安全 | 1、支持开箱报警，提高远程监管能力 2、支持TPCM模块 3、支持BMC 双Flash 主备设计，提升防灾能力 |
| 注：“★”指标为实质性参数，不满足或负偏离作废标处理。 |  |  |

- 解析资源2

| 序号 | 功能及技术指标 | 招标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机基础规格 | 外观和结构：服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体。 尺寸（高×宽×深）：供应商给出产品尺寸；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。 环境适应性：气候环境适应性应符合 GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10～35℃，贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度 35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃）；大气压86～106kPa。 标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定。 |
| 2 | ★处理器 | 计算处理：支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能。 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定。 |
|  |  | 配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥32核，主频≥2.3GHz，三级缓存≥64MB |
|  |  | 处理器采用板载设计，CPU为国产兼容X86架构，提供国产x86处理器原厂证明函，证明函中至少包含芯片内置安全Boot ROM，采用国密算法等内容； |
|  |  | CPU内置可信模块，支持可信启动，通过商用密码认证，并通过二级及以上，提供商业密码产品认证证书。 |
| 3 | 主板规格 | 主板支持的 CPU 和内存情况：供应商给出主板支持的 CPU 和内存的型号数量。 主板存储接口：至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种。 主板外部：支持 USB、显示、管理等接口，包含但不限于-VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口。 |
| 4 | ★内存 | 内存通道：支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC。 配置≥64GB DDR4 RDIMM/LRDIMM内存，支持≥32个内存插槽，最大可支持4TB内存容量，支持ECC |
| 5 | 网络 | 配置≥4个1G电口，≥4个10G光口 支持PCIe标准网卡，支持1G/10G/25G/40G/100G/200G双口、四口等多种规格 支持OCP 3.0网卡，支持NCSI、网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络高级特性 |
| 6 | # PCIe扩展 | PCIe 插槽接口：符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容。 支持≥10个PCIe 4.0 插槽 |
| 7 | ★GPU扩展 | 配置2块GPU加速卡，满足单槽位，显存满足≥16GB，显存带宽≥320GB/s，FP16半精度算力≥65TFLOPS，FP64双精度算力≥0.5TFLOPS，满足支持CUDA。性能≥NVIDIA T4 GPU卡。 |
| 8 | # 存储 | 配置≥2块480GB 2.5寸 SATA SSD 1、支持≥12个前置热插拔3.5硬盘，支持SAS/SATA/NVMe SSD 2、板载支持≥8个U.2 NVMe SSD 3、板载可支持2个内置M.2 SSD，兼容PCIe 和SATA规格，支持2个SATA M.2组RAID |
| 9 | 硬盘控制器 | 配置≥4GB Cache RAID控制器，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60，支持电容掉电保护，RAID状态迁移、RAID配置记忆等功能 |
| 10 | # 风扇 | 风扇可靠性：风扇寿命应不低于 40000h。 配置≥4个热插拔高速系统风扇，支持动态智能风扇调速的散热系统，风扇支持N+1冗余及热插拔功能 配置GPU卡专用散热风扇 |
| 11 | 电源 | 电源功能：符合 GB/T 9813.3 的有关规定，整机电源模块应具备热插拔功能，支持部件冗余、支持过流及短路保护的功能，支持风冷或液冷等散热方式。 配置≥2个1300W标准电源，支持1+1冗余 |
| 12 | 外部接口规格 | 支持≥2个VGA接口 支持≥4个USB3.0接口 1 个 RJ-45 管理接口位于机箱后部 支持≥1个COM口位于机箱后部 |
| 13 | #服务工具要求 | 管理软件：具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能。 1.集成系统管理芯片，提供iKVM和KVM Over IP高级管理功能，本地固件更新、错误日志，提供系统状况的可视显示； 2.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面、支持H5虚拟键盘、支持VNC功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、本地以及远程媒体挂载载等操作； 3.支持带外获取OS版本、OS下CPU内存使用率、网口状态、系统磁盘分区等，支持RAID卡配置带外导入导出; 4.提供BIOS和BMC配置导出导入功能，便捷了客户的部署与运维; 5.通过管理软件实现BIOS、BMC、CPLD、PSU FW和背板FW升级; 6.支持自动或手动模式故障截屏、支持故障录像功能、开机自检代码、支持sel故障日志处理建议提示、支持一键下载黑匣子日志 |
| 14 | ★ 故障诊断 | 支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障； |
| 15 | # 安全 | 1、支持开箱报警，提高远程监管能力 2、支持TPCM模块 3、支持BMC 双Flash 主备设计，提升防灾能力 |
| 注：“★”指标为实质性参数，不满足或负偏离作废标处理。 |  |  |

2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

按照设备生产厂商的服务标准，质量保证年限。此次项目自验收合格后，需提供三年原厂质保、三年存储介质保留服务，提供7*24 小时售后上门服务。

2.3采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人可根据自身情况，对于本次项目提出针对性的服务方案。

3. 验收标准

所有设备按照合同约定的数量及规格，完成安装调试合格后，买卖双方进行现场验收，签订到货验收合格单。