第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

第一部分  项目概况

本项目为四川职业技术学院自营食堂后厨设备采购。

第二部分  采购清单及技术要求

| 序号 | 采购内容 （标的名称） | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 教工食堂 |  |  |  |  |
|  | 面点间 |  |  |  |  |
| 1 | 24盘燃气蒸包炉 | 1、规格：≥24盘 2、柜体采用304# ≥1.2mm 不锈钢板，侧板和围板采用304# ≥1.0mm不锈钢板；立管采用≥φ51*1.2mm不锈钢管，内含钢柱，配不锈钢可调子弹脚， 可调节高度；炉台面板采用≥1.2mm不锈钢板,前沿带溢水 排污槽,配有挡渣板；配备气阀、长明火阀、水阀、及相 应的气管、水管等配套部件； 灶具气路控制系统采用不锈 钢无泄漏波形中压管路系 统；风机功率：≥550W/220V； 配置熄火保护装置。 | 1 | 台 | 二楼 |
| 2 | 多功能搅拌机 | 1.规格：≥30L。 2.功率：≥2.5KW/380V（加大功率）。 3.材质：不锈钢搅拌容器及不锈钢搅拌工具3套。 4.双动双速搅拌。 | 1 | 台 | 二楼 |
| 3 | 破壁机 | 1.规格：≥6L。 2.功率：≥2400W/220V。 3.保护装置：电流过载保护，马达超温保护。 4.容器采用304不锈钢材质。 | 1 | 台 | 二楼 |
|  | 凉菜间 |  |  |  |  |
|  | 烹饪间 |  |  |  |  |
| 4 | 单头大锅灶 | 1.规格尺寸：≥1200*1150*800mm ▲2.炉面采用优质食品级304#厚≥1.2mm贴塑磨砂不锈钢板一次性冲压成型，炉面下垫≥20mm硅酸铝作为隔热，并配置炉面降温水系统。 3.炉背板、前板、围板采用304#优质厚≥1.2mm贴塑磨砂不锈钢板。 ▲4.炉膛采用厚≥3mm A3钢板，采用珍珠岩、耐火泥及耐火砖夯实。 5.配套铜芯鼓风机，功率：≥550W/220V。 ▲6.一级能效。 7.炉脚采用厚≥3mm黑铁钢管套不锈钢管并配全钢调节脚。 ▲8. 电子点火，安全，连续点燃≥10次，应全部点燃主燃烧器，且不应爆燃，带熄火保护装置；并备有手动点火枪装置一套，便于应急使用。 9.其他炉用配件采用国标配件。 10.附件：铜芯摇摆水龙头1只。 ▲11.燃气时，设备符合CJ/T392-2012 《炊用燃气大锅灶》标准。 ▲12.产品符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》要求。 | 2 | 台 | 二楼 |
| 5 | 双炒双温小炒菜灶 | 1.规格尺寸：2000*1150*800±4mm。 ▲2.炉面采用≥1.2mm304磨砂不锈钢板一次性冲压成型，炉面下垫≥20mm硅酸铝作为隔热，并配置炉面降温水系统。 ▲3.炉背板、前板、围板采用304#实厚≥1.0mm贴塑磨砂不锈钢板。 ▲4.炉膛采用厚≥3mm A3钢板，采用珍珠岩、耐火泥及耐火砖夯实。 5.配套铜芯高压鼓风机2台，功率：≥90W/220V。 ▲6.一级能效。 ▲7.炉脚采用厚≥3mm黑铁钢管套不锈钢管并配全钢Φ51mm±mm调节脚。 ▲8.烟道采用厚≥3mmA3钢板制作；烟道尺寸140×140mm±1mm向上直排。 ▲9.点火方式简单、安全，连续点燃10次，应全部点燃主燃烧器，且不应爆燃。电子点火，带熄火保护装置；并备有手动点火枪装置一套，便于应急使用。 10.其他炉用配件采用国标配件。 11.附件：铜芯摇摆水龙头2只。 ▲12.燃气时，设备符CJ/T28-2013标准。 | 2 | 台 | 二楼 |
|  | 学生二食堂 |  |  |  |  |
|  | 凉菜间 |  |  |  |  |
| 6 | 平台雪柜 | 1.规格：≥1800*800*800mm 2.储藏温度：-5℃～+10℃ 3.电源；220V 50HZ。 4.输入功率：≥300W,一级能效标准。门数：双门。 5.工作方式：纯铜管直冷,采用数显温控器。 6.整体不锈钢，内层不锈钢箱体，台面、门板、侧板、内板采用不锈钢材质。配可调节可拆卸网架 2 个，可放置 1/1 或 2/1GN 盆；带开门限位及自动回归关门；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏。 7.净容积：≥300L。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 医用等离子体空气消毒机 | - 卫健委备案：微电脑控制，多功能等离子体杀菌模块，消毒情况下人机共存。 - 2.规格参数：≥1050*360*170mm，功率：≥60W/220V。 - 3.循环风量：≥1200方每小时；集杀菌、除尘、净化空气等为一体。 - 4.防控日常病菌：杀菌率〉99.90%。 - 5.噪音分贝：≤50分贝。 - 6.空气洁净度：10万级，消毒时间60min，提供合格的微生物检测报告。 7.遥控操作开关调节。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 紫外线杀菌灯 | 1、石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射。 2、消毒管长≥1000mm，功率：30W/220V,热阴极有效寿命≥8000小时。 3、优质石英玻璃管，紫外线透过率大于等于98%。 4.遥控操作开关。 | 2 | 台 |  |
|  | 备餐间 |  |  |  |  |
| 9 | 双层工作台 | 1.规格：≥1800*800*800mm 1.面板采用≥1.2mm304不锈钢磨砂板制作，层板，加强筋采用≥1.0mm不锈钢板制作。 2.立脚采用≥∮51*1.2mm不锈钢管制作，配不锈钢可调子弹脚。 3.面板内衬≥15mm高密度聚氨酯板，防潮加固，下铺设防潮锡箔胶。 | 6 | 台 |  |
| 10 | 紫外线杀菌灯 | 1、石英管状玻璃外壳，发射短波紫外线辐射。 2、消毒管长≥1000mm，功率：30W/220V,热阴极有效寿命≥8000小时。 3、优质石英玻璃管，紫外线透过率大于等于98%。 4.遥控操作开关。 | 5 | 台 |  |
|  | 粗加工间 |  |  |  |  |
| 11 | 土豆去皮机 | 1.规格：≥850*600*1100（mm）。 2.优质不锈钢结构，强力带传动系统，不锈钢去皮底盘，不锈钢卸料口带快速锁定及密封系统，可调不锈钢支脚，卸料口处带微限开关。 3.电源：≥735W/ 230V 50Hz 单相 1Hp。 4.转速：≥320 r.p.m.。 5.产量：≥170 kg/ h。 | 2 | 台 |  |
|  | 蒸煮间 |  |  |  |  |
| 12 | 双进风高压抽风柜 | 15KW/380V；≥40000风量,采用后倾式高压风柜，满足抽风量；同时制作风柜进口及出口消音器2组；配置软启动控制器，可远程操作启停同时采用软启动，保护电机。 | 1 | 台 | 五层楼顶 |
| 13 | 进出风口变径及管道≥10㎡ | 定制，与风机匹配，采用实际厚度≥1.1mm镀锌板制造，配40角钢法兰螺杆连接及耐高温耐气候玻璃胶密封处理。 | 1 | 套 | 五层楼顶 |
| 14 | 帆布软接 | 定制，与风机匹配。 | 1 | 套 | 五层楼顶 |
| 15 | 风机减震 | 定制，与风机匹配；采购国标150公斤弹簧减震器安装。 | 1 | 套 | 五层楼顶 |
| 16 | 风机底座支架 | 定制，与风机匹配；采用国标40角钢制作，配加厚橡胶垫。 | 1 | 套 | 五层楼顶 |
| 17 | 风柜电源线及线管 | 定制，与风机匹配；采用国标10平方米4+1铜芯电缆线并穿穿线管安装。 | 1 | 套 | 五层楼顶 |
| 18 | 拆除旧设备及安装新设备措施费 | 现场订，拆除原旧设备3套（风柜、风管等）；安装新设备3套（风柜、风管等）。 | 1 | 项 | 五层楼顶 |
| 19 | 工业挂壁扇 | 规格：750型，库房+面点间各一台，网罩直径≥780mm；高度≥880mm，3档调节，加粗加厚网罩，纯铜电机。 | 3 | 套 | 一楼 |
|  | 炒菜区 |  |  |  |  |
| 20 | 旧烟罩降低高度安装费 | 定制，≥8米不锈钢烟罩。 | 1 | 项 | 五层楼顶 |
| 21 | 旧烟罩上面的风管（背包） | 定制，原旧风管拆除，换新镀锌管。 | 10 | 米 | 五层楼顶 |
| 22 | 双进风高压抽风柜 | ≥15KW/380V；≥40000风量，采用后倾式高压风柜，满足抽风量；同时制作风柜进口及出口消音器2组；配置软启动控制器，可远程操作启停同时采用软启动，保护电机。 | 1 | 台 | 五层楼顶 |
| 23 | 进出风口变径及管道10㎡ | 定制，与风机匹配，采用实际厚度1.1mm镀锌板制造，配40角钢法兰螺杆连接及耐高温耐气候玻璃胶密封处理。 | 1 | 套 | 五层楼顶 |
| 24 | 帆布软接 | 定制，与风机匹配。 | 1 | 套 | 五层楼顶 |
| 25 | 风机减震 | 定制，与风机匹配；采购国标150公斤弹簧减震器安装。 | 1 | 套 | 五层楼顶 |
| 26 | 风机底座支架 | 定制，与风机匹配。采用国标50角钢制作，配加厚橡胶垫。 | 1 | 套 | 五层楼顶 |
| 27 | 风柜电源线及线管 | 定制，与风机匹配；采用国标10平方米4+1铜芯电缆线并穿穿线管安装。 | 1 | 套 | 五层楼顶 |
|  | 餐厅 |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |
| 28 | 工业挂壁扇 | 规格：750型，库房+面点间各一台，网罩直径780mm±1mm；高度880mm±5mm，3档调节，加粗加厚网罩，纯铜电机。 | 2 | 套 | 一楼 |
| 29 | 电饼铛 | 1、电源：220V，频率：50Hz。 2、输入功率：≥5kW 。 3、外形尺寸：650*780*800mm±1mm； 4、不锈钢材料制作。 | 2 | 台 | 一楼 |
| 30 | 单头小炒灶 | 1.规格尺寸：1100*1150*800±1mm。 2.炉面采用实厚≥1.2mm304磨砂不锈钢板一次性冲压成型，炉面下垫20mm硅酸铝作为隔热，并配置炉面降温水系统。 3.炉背板、前板、围板采用304#厚≥1.0mm贴塑磨砂不锈钢板。 4.炉膛采用厚≥3mm A3钢板，采用珍珠岩、耐火泥及耐火砖夯实。 5.配套铜芯高压鼓风机2台，功率：≥90W/220V。 6.一级能效。 7.炉脚采用厚≥3mm黑铁钢管套不锈钢管并配全钢Φ51mm±1mm调节脚。 8.烟道采用厚≥3mmA3钢板制作；烟道尺寸140×140mm±1mm向上直排。 9.点火方式简单、安全，连续点燃10次，应全部点燃主燃烧器，且不应爆燃。电子点火，带熄火保护装置；并备有手动点火枪装置一套，便于应急使用。 10.其他炉用配件采用国标配件。 11.附件：铜芯摇摆水龙头1只。 12.燃气时，设备符CJ/T28-2013标准。 | 2 | 台 | 一楼 |
| 31 | 燃气大煮面炉 | 1.规格：≥1800*800*800mm 2.材料采用国标优质不锈钢板，炉面≥1.2mm不锈钢板。 3.炉背实厚≥1.0mm不锈钢板；水缸采用食品级304不锈钢材质，加火排燃烧，快速升温效率高。 4.独立汤池不串味，易清洗。 | 2 | 台 | 一楼 |
| 32 | 高温冻库(内外不锈钢） | 1.规格：（30m³） 2.库体内外均采用≥0.8mm厚不锈钢内注聚胺脂厚≥100mm保温库板，配标准冷库掩门。 3.采用品牌压缩机、风冷机组；配膨胀阀、干燥过滤器、液境、R22雪种及电磁阀等。 4.进口控制电箱，配显示控制器，磁吸、继电器、高低压力制及冷库灯。 5.温度：0℃～+10℃。 6.采用聚氨酯发泡做地面保温配加厚防滑铝板,配套地基础制作。 | 1 | 座 |  |
| 33 | 冷冻库(内外不锈钢） | 1.规格：（20m³） 2.库体内外均采用≥0.8mm厚不锈钢内注聚胺脂厚≥100mm保温库板，配标准冷库掩门。 3.采用品牌压缩机、风冷机组；配膨胀阀、干燥过滤器、液境、R22雪种及电磁阀等。 4.进口控制电箱，配显示控制器，磁吸、继电器、高低压力制及冷库灯。 5.温度：-18℃～-23℃。 6.采用聚氨酯发泡做地面保温配加厚防滑铝板,配套地基础制作。 | 1 | 座 |  |

第三部分 商务及其它要求（实质性要求）

- 交货时间：合同签订之日后30日内交货   。

- 交货地点：四川职业技术学院。

（三）付款方式及时间：

签订合同后15个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法合规发票及相关凭证资料后，支付合同总金额的30%合同款（以合同约定为准）；在货物验收合格后15个工作日内，甲方在收到乙方提供的合法合规发票及相关凭证资料后，支付合同总金额的70%合同款。

（四）售后服务

1、保修期：不少于1年，在产品保修期内（除易耗品、人为因素和地震等不可抗拒因素外）产品出现故障或其他问题，由成交供应商进行维修，所有维修产生的费用由成交供应商自行支付。

2、支持重大故障或特殊故障的紧急远程或现场抢修。一般故障，30分钟响应、4小时内到场、24小时内维修完毕；重大故障或特殊故障，30分钟响应、4小时内到场、72小时维修完毕。

3、未经采购人同意，维修维护使用的备品备件及易损件，不得为非原厂件。

4、供应商需建立相应的售后维护档案，每次故障维修提交报告，并提出预防性维护措施，记录每次故障响应服务和预防性维护的详细情况。

5、供应商需建立专门的回访制度，设立专职服务人员，为用户提供至少每季度一次的回访、技术咨询和技术培训等服务。

（五）验收要求

1、验收标准：严格按照国家相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

2、合同货物安装调试完成成交人递交书面验收申请后5个工作日内进行初步验收，验收应在采购人、成交供应商双方共同参加下进行。

（六）售后服务：

1、享受原厂售后服务，供应商应有良好的服务理念和完善的售后服务体系。

培训内容：

1.1负责现场安装、调试。

1.2负责提供仪器设备的基本原理、操作应用、注意事项、日常维护等内容的人员培训，使其能够掌握仪器的正确操作和日常保养、维护及简单故障的处理。

1.3培训时间不少于1天，在培训期间，供应商食宿自理。

1.4培训对象：使用相关产品的工作人员。

注：1.本项目采购和执行过程中，如有国家新标准、新政策，则按新标准、新政策执行。

2.带“▲”号参数为重要技术参数要求，若有负偏离，将按无效报价处理，非“▲”号参数为一般参数，允许2个负偏离。