中国科学院华南植物园多通道长期监测荧光仪等5台仪器设备采购项目

招  标  文  件

招标编号：OITC-G260392132

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2026年9月

# 目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 拟签订的合同文本（范本）

第六章 投标文件格式

第七章 评标文件（附：评标标准）

# 第一章  投标邀请

日期： 2026  年9月15日

项目概况

中国科学院华南植物园多通道长期监测荧光仪等5台仪器设备采购项目 的潜在投标人应在www.oitccas.com获取招标文件，并于2026年10月12日09 点 30 分(北京时间)前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：         OITC-G260392132

项目名称：中国科学院华南植物园多通道长期监测荧光仪等5台仪器设备采购项目

预算金额： 470万元(人民币)

最高限价(如有)：470万元(人民币)

采购需求：

- 采购项目的名称、数量：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否允许采购进口产品 | 采购预算（人民币） | 最高限价（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物环境动态监测站 | 1套 | 否 | 80万元 | 80万元 |
|  | 植物原位生长水势测量仪 | 1套 | 否 | 47万元 | 47万元 |
| 2 | 超高分辨率光谱仪 | 1套 | 是 | 90万元 | 90万元 |
| 3 | 土壤碳通量测量系统 | 1套 | 是 | 73万元 | 73万元 |
| 4 | 多通道长期监测荧光仪 | 1套 | 是 | 180万元 | 180万元 |

投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家供应商计算。评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的供应商获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的供应商获得中标人推荐资格。

2、技术要求详见公告附件。

合同履行期限：          详见项目需求

本项目 不接受 联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人；

2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

3）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4）按本投标邀请的规定获取招标文件；

5）本项目不允许分包和转包；

6）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

## 三、获取招标文件

时间：2026年9月15日 至 2026年9月21日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。(北京时间，法定节假日除外)

地点：www.oitccas.com。

方式：登录www.oitccas.com注册并购买。

售价：¥600元，本公告包含的招标文件售价总和

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2026年10月12日 09点 30 分(北京时间)

地点：广州市越秀区先烈中路81号共富金农科创园76栋之二308

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：广州市越秀区先烈中路81号共富金农科创园76栋之二308

2、招标文件采用网上电子版本发售和纸质招标文件同时发售方式:

1）登陆“东方招标”平台（https://www.oitccas.com/），点击“获取采购文件”链接图标，或直接输入访问地（https://www.oitccas.com/pages/sign_in.html?page=mine）完成投标人注册手续（免费），然后登陆系统寻找有意向参与的项目，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续,纸质文件可联系采购代理机构联系人通过快递或现场领取获取。电子版招标文件与纸质招标文件具有同等的法律效力。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

- 投标人应在平台上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后，标书款电子发票将发送至投标人在平台上登记的电子邮箱，投标人自行下载打印。

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号(如未标明招标编号OITC-G260392132，有可能导致投标无效)。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

(1)政府采购促进中小企业发展

(2)政府采购支持监狱企业发展

(3)政府采购促进残疾人就业

(4)政府采购鼓励采购节能环保产品

(5)扶持不发达地区和少数民族地区

(6)政府采购支持本国产品

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人（招标人）信息：

名称：中国科学院华南植物园

地址：广州市天河区兴科路723号

联系方式：020-37252711

2、采购代理机构（招标代理机构）信息：

名称：东方国际招标有限责任公司

地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层

联系人：迟兆洋、叶明、林杨婷

电话：020-87001523

传真：010-50828550

邮编：100080

邮箱：ytlin@oitc.com.cn 、cjwang@oitc.com.cn、sli@oitc.com.cn

3、项目联系方式：

项目联系人：迟兆洋、叶明、林杨婷

电　话：020-87001523

# 第二章 投标人须知资料表

本表关于招标的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 说明与要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：中国科学院华南植物园 采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 2 | 采购代理机构（招标代理机构）：东方国际招标有限责任公司 地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层 邮编：100080 联系人：迟兆洋、叶明、林杨婷 电话：020-87001523 传真：010-50828550 |
| 3 | 资金来源：财政性拨款经费，已落实。 |
| 4 | 项目名称：中国科学院华南植物园多通道长期监测荧光仪等5台仪器设备采购项目 招标内容：详见招标文件项目需求 |
| 5 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求”； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企事业法人、其他组织或者自然人； 3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）本项目不允许分包和转包； 8）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（注1） |
| 6 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 7 | 现场踏勘： 不组织 □组织 |
| 8 | 中标后分包或转包： 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 分包人资质要求： |
| 9 | 是否允许备选方案：否 |
| ★10 | 投标货币：人民币 |
| ★11 | 第一包报价方式： 1)本项目第一包不允许采购进口产品。 2)国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。 3)如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 4)投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。 第二、三、四包报价方式： 1）本项目第二、三、四包允许采购进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），在中国关境外提供的进口产品与服务报CIP项目现场人民币价（不包括外贸代理费及应向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税。外贸代理费，清关杂费等由中标人承担。） 2）在中国关境内提供的进口产品及其有关服务的报项目现场人民币价。报价中需包括向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税、运输费、保险费以及所有至项目现场的其他相关费用。 3）国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 4）在中国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同1）。 5）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 6）对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。 |
| 12 | 投标保证金金额：采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或其他政府采购认可的信用担保机构出具的信用投标担保函。 (1) 采用保函形式的，保函的格式以保函出具机构格式为准，保函的内容应包括投标保证金金额、保函的有效期限、担保的内容（即：如因投标人原因发生招标文件规定的投标保证金不予退还的情况，由保函出具机构向采购人或采购代理机构足额支付投标保证金）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关费用。 (2) 使用电汇、网银转账形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号,并应将“投标保证金电汇凭证/投标保证金的银行保函”与“投标一览表”一起单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名称：东方国际招标有限责任公司 开户行：招商银行北京西三环支行 账号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号（如未标明招标编号OITC-G260392132，有可能导致投标无效） |
| 13 | 投标有效期及投标保证金有效期：自提交投标文件的截止之日起算90个日历天（不得少于90个日历天） |
| 14 | 为了投标文件的规范和统一，投标人需按以下内容及顺序编写投标文件，实际响应中如有必要，应由投标人对以下目录未涉及的部分予以补充： ★附件1 承诺函（统一格式，投标人必须提供） ★附件2 投标书（统一格式，投标人必须提供） ★附件3 投标一览表（统一格式，投标人必须提供） ★附件4 投标分项报价表（统一格式，投标人必须提供） ★附件5 货物说明一览表（统一格式，投标人必须提供） ★附件6 技术需求逐条应答表（统一格式，投标人必须提供） ★附件7 商务条款偏离表（统一格式，投标人必须提供） 附件8 资格证明文件： ★8-1 法人营业执照/事业单位法人证书（复印件，加盖公章，投标人必须提供，格式自拟） 8-2 税务登记证书（复印件，加盖公章，多证合一的无需提供） 8-3 国家法律法规要求的资质证明文件（如有） ★8-4法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（统一格式，投标人必须提供） 8-5 制造厂家的资格声明以及授权书（统一格式） 8-6 投标人（作为制造厂家的经销代理）的资格声明（统一格式） ★8-7投标人资格声明书 ★8-8 开标日前3个月内银行出具盖章的资信证明文件或投标人2025年度经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外） ★8-9 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录须体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税） ★8-10 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录须体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） 8-11 招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等） 附件9 履约保证金保函（统一格式，中标后开具）（如适用） 附件10 投标保证金的银行保函（统一格式） 附件11中标服务费承诺书（统一格式） 附件12 货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等） 附件13投标人针对本项目的技术支持及售后服务的内容承诺(需同时提供国内售后服务网点分布以及售后服务人员的说明) 附件14对于培训、安装、调试及验收要求的响应及承诺 附件15中小企业声明函（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）（统一格式） 附件16 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供）（统一格式） 附件17 政府采购投标担保函（适用于中小企业） 附件18 政府采购履约担保函（适用于中小企业） 附件19 预付款银行保函（如适用） 附件20 节能产品、环境标志产品的证明材料（如适用） 附件21 关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用） 注：投标文件项目需求应答简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答，未提供基本项目需求服务方案描述的，将可导致其投标响应被拒绝；投标人编制上述投标文件时，本招标文件第六章已提供格式的文件须按格式要求填写。 |
| ★15 | 投标文件数量： 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（签字盖章版的正本投标文件的扫描件，PDF格式，与盖章签字版的纸质正本内容一致；U盘或光盘）。 所有纸质版投标文件正本和副本必须采用左侧书本方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
| 16 | 投标文件的密封和标记： 16.1全部投标文件须1式6份，正本1份，副本5份，并注明“正本”和“副本”；投标文件电子版1份（PDF版本，U盘或光盘形式，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质正本投标文件内容一致，如有不同，以纸质正本投标文件为准）；唱标信封1份（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。 16.2所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口处加盖投标人的公章或由法定代表人（或授权代表）签字或加盖法定代表人人名章。投标文件的①正本（正本里须含投标一览表）、②副本、③唱标信封（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）、④电子版应分别封装。采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。 16.3密封袋上应当至少载明以下信息： 项目名称、招标编号（项目编号）、正本/副本/电子版/投标一 览表、投标人名称、投标人地址、 “在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启”字样。 16.4投标文件正本与副本应采用胶装左侧固定方式，分别装订成册并编制目录。不得采用活页夹等随时拆换的方式装订，不得有零散页。应当按照采购文件要求，在投标文件正本的规定位置加盖公章，副本可为正本的复印件。正本和副本封面应清晰标记“正本”或“副本”字样。投标人应当在投标文件加盖与当事人名称全称相一致的标准公章。正本和副本分别封入密封的信封或包装，加贴封条，封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。 16.5投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并标记“电子版”字样。密封袋上还应写明的内容与投标人须知资料表16.3条款所要求一致。封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。 16.6唱标信封密封方式：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函一同单独放入一个密封袋中，加贴封条，并标记“投标一览表”字样。密封袋上还应写明的内容与投标人须知资料表16.3条款所要求一致。封套封口处加盖投标人单位公章，或由法定代表人（或授权代表）签字，或加盖法定代表人人名章。 ★16.7若投标人使用其它（如带有“**专用章”等字样）的印章，则必须提供关于使用其它印章与公章同等法律效力的授权说明文件并加盖公章，否则将被视为无效响应。 |
| 17 | 现场递交投标文件时，投标人代表（仅限法定代表人或授权代表）需携带法定代表人资格证明书（复印件）/法定代表人授权委托书（复印件）、有效身份证件原件或有效身份证件复印件（加盖公章），并于开标时间前到达开标现场。 |
| 18 | 投标文件递交地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 19 | 投标文件递交截止时间：详见“第一章 投标邀请” |
| 20 | 开标时间、地点：详见“第一章 投标邀请” |
| 21 | 评标方法：综合评分法 具体评分标准详见招标文件第七章：评标文件（附：评标标准）。 |
| 22 | 确定中标候选人的原则：按综合评价得分排名确定 |
| 23 | 中标人为国内合同卖方 |
| 24 | 履约保证金： 详见付款方式 |
| 25 | 中标服务费： 中标人在收到中标通知书后5个工作日内，须向采购代理机构支付中标服务费： 中标服务费支付给采购人的采购代理机构，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率，具体比率为： 中标金额（人民币万元）; 比率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 5000-10000; 0.25%. 注：中标服务费按差额定率累进法计算。收费基数为中标金额。 |
| 26 | 投标无效的情形： （1）投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2）投标有效期不足的； （3）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4）未提供法定代表人授权书的； （5）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题； （6）投标文件中提供虚假或失实资料的； （7）投标报价超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准）的； （8）评标委员会对投标人的报价启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料；投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； （9）招标文件中明确规定不接受进口产品及服务参加投标的，投标人提供进口产品及服务的； （10）不符合法律、法规和招标文件中★号条款规定的。 |
| 27 | 询问： 询问送达形式：询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。 联系部门：招标部 联系电话：020-87001523 传真：010-50828550 电子邮箱：ytlin@oitc.com.cn、cjwang@oitc.com.cn、sli@oitc.com.cn 通讯地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层。 |
| 28 | 招标文件的质疑： 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：020-87001523 传真：010-50828550 电子邮箱：ytlin@oitc.com.cn、cjwang@oitc.com.cn、sli@oitc.com.cn 通讯地址：北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层。 |
| 29 | 分公司投标： 分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。 |
| 30 | 标的所属行业： 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。即，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 31 | 废标条款： 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的； 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3、投标人的报价均超过了采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），采购人不能支付的； 4、因重大变故，采购任务取消的。 |
| 本国产品标准 | 投标人提供的本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及相关配套政策规定的“本国产品”标准，并按要求提交声明函。 |

注1：

1)信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。
2)信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4)信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商则其投标将被拒绝。

# 第三章 投标人须知

## （一）说明

1. 采购人、采购代理机构及合格的投标人

1.1 采购人（招标人）：中国科学院华南植物园

1.2 采购代理机构（招标代理机构）：东方国际招标有限责任公司

1.3 合格的投标人（供应商）：详见招标文件第二章“投标人须知资料表”（以下简称“资料表”）

1.4 凡受托为本次招标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司，及相关联的附属机构，不得参与投标，凡未购买招标文件的供应商，不得参与投标。

1.5 投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.6 采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

2．资金来源

2.1 财政性资金，已落实。

3．投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务承担责任。

3.2 中标人应向采购代理机构交纳中标服务费(费用详见“资料表”)。此项费用不应单独开列，但计入投标总价。

## （二）招标文件

4. 招标文件构成

4.1 招标所需的有关服务的内容、详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件包括：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知资料表

第三章 投标人须知

第四章 项目需求

第五章 拟签订的合同文本（范本）

第六章 投标文件格式

第七章 评标文件（附：评标标准）

根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构以书面形式通知所有招标文件收受人。所有接到澄清通知的投标人在收到后应立即向采购代理机构回函确认。

6. 招标文件的修改

6.1采购人和采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改应以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。修改的内容是招标文件的组成部分，对招、投标双方具有约束力。

6.3 招标文件修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

## （三）投标文件的编制

7．投标范围、投标文件中计量单位的使用、投标语言

7.1投标范围详见第二章“资料表”。

7.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3 投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文为准。

8. 投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括但不仅限于以下内容：详见第六章投标文件格式。

9. 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1 不适用

10. 投标报价

10.1投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2 投标人对每项货物及服务只允许有一个报价，采购代理机构和采购人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。

10.3投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及服务的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.4投标人所报的投标分项价格或单次费用明细价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

10.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中投标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.6对投标人投标服务报价的其他要求详见第二章“资料表”。

11. 投标保证金

11.1 投标人应提供投标保证金，并作为其有效投标的一部分（具体金额、形式详见第二章“资料表”）。

11.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤回投标的；

(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

(3)中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；

(4)中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

(5)中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的。

11.3 投标人应提交投标保证金，并作为其有效投标的一部分（具体金额、形式详见第二章“资料表”）。

注：投标保证金须以公对公（非现金）电汇或银行保函方式向东方国际招标有限责任公司提交。除以上递交方式外，投标人还可以以信用投标担保函的形式交纳投标保证金，投标担保函原件作为投标文件的组成部分于投标时间截止前和投标文件分别单独密封递交。

11.4 凡没有根据本招标文件规定缴纳投标保证金的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

11.5 如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后的5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内办理无息退还手续。

12. 投标有效期

12.1投标应在规定的开标日后的（见第二章“资料表”）天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

12.2 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求或允许修正其标书内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13. 投标文件的签署及规定

13.1 投标人应准备投标文件正本1份、副本5份、电子版1份(U盘或光盘形式，pdf格式，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的签字盖章版纸质投标文件正本内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）、唱标信封1份。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”“投标一览表”或“电子版”。若正本和副本不符，以正本为准。

13.2 投标文件需打印后胶装成不可拆解的文本。投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权委托书”（格式见第六章附件），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件。

13.3 如对投标文件进行了修改，包括任何行间插字、涂改和增删，均应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。

13.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

13.5 除招标文件有特殊说明,投标文件的正本须为原件。

13.6 投标文件的签署及规定的其他要求详见第二章“资料表”，如有要求不一致的以第二章“资料表”为准。

## （四）投标文件的递交

14. 投标文件的密封和标记

14.1投标时，所有投标文件必须封入密封的信封或包装，投标文件的①正本（须内含投标一览表）、②副本、③电子版、④唱标信封（内含：投标一览表、投标保证金付款凭证截图/投标保证金的银行保函）应分别封装，且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“投标一览表”字样。

14.2 所有信封上均应：

(1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址；

(2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号（项目编号）、正本/副本/电子版/投标一览表、投标人名称、投标人地址、和“在    年    月   日    时   分（开标时间）之前不得启封”的字样；

(3) 在信封的封装处加盖投标人的公章或由法定代表人（或授权代表）签字或加盖法定代表人人名章。

14.3所有信封上均应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。

14.4投标文件的密封和标记的其他要求详见第二章“资料表”，如有要求不一致的以第二章“资料表”为准。

14.5 如果投标人未按招标文件要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

14.6所有投标文件应在投标截止时间前送达投标文件递交地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

14.7 采购代理机构不接受电话、传真投标。

15. 投标截止日期

15.1 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

15.2 采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

15.3 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

16. 投标文件的修改与撤回

16.1 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间之前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

16.2 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

16.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.4 从投标截止期至投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的第11条规定不予退回。

## （五）开标及评标

17. 开标

17.1采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。投标人代表应签名报到以证明其出席。投标文件递交后，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.2 投标人不足3家的，不得开标。

17.3 开标时，由投标人代表或公证人检查投标文件的密封情况。

17.4密封情况经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件的其他主要内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。但投标声明不得为选择性报价或多个方案说明或附加条件的报价。

17.5未宣读的投标价格评标时一律不予承认。

17.6采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

17.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18. 组建评标委员会

本项目采用综合评分法即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重，评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行评价、打分，具体内容详见招标文件第七章。

19. 投标文件的初审

19.1 投标文件的初审分为资格检查和符合性检查：

（1）开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

20. 投标文件的澄清

20.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

20.3 算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中“投标一览表”（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表” （报价表）为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的表述发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

21. 投标偏离与非实质性响应

21.1 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则的描述，评标委员会可以接受，但这种接受不能妨碍或影响任何投标人的相对排序。

21.2 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。在实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.评标

本项目采用综合评分法即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重，评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行评价、打分，具体内容详见第七章。

23．评标过程及保密原则

23.1 开标之后，直到采购人与中标人签署合同为止，本次招标各方有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.2 评标委员会在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，将及时向财政部门报告。

23.2 政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，将及时向财政、监察等部门举报。

## （六）中标服务费

24.1中标人须在收到中标通知书后5个工作日内，向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准和计算办法见第二章“资料表”。此项费用无须单列，但计入投标总价。

24.2 中标服务费将以采购代理机构可接受的方式进行收取。中标人如未按上述规定交纳，采购代理机构将没收其投标保证金。

24.3 在投标时，投标人需提供中标服务费承诺书（承诺书格式见第六章附件14）。

## （七）关于中小企业参加投标的特殊规定

25. 小型、微型企业价格扣除政策（非专门面向中小企业的项目）

25.1 根据工业和信息化部、统计局、发展改革委、财政部四部门印发的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）和财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，投标价格给予10%的价格扣除后参与价格分数计算。评标委员会根据投标人提供的《中小企业声明函》中的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。投标人对其承诺的企业规模真实性自行负责。投标人在《中小企业声明函》中的承诺如有虚假，其中标资格将被取消。

25.2 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

26. 政府采购信用担保

26.1投标人可以自愿选择是否采取投标担保函、履约担保函和融资担保的形式交纳投标保证金、履约保证金和履约融资。

## （八）询问和质疑

27. 询问

供应商对政府采购活动事项（招标文件、招标过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。

28. 质疑

28.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对本项目招标文件提出质疑的，为按要求购买获取招标文件之日；

（二）对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.3 提出质疑的供应商（简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑期外提出的质疑及针对同一采购程序环节非“一次性提出”的质疑，采购代理机构将不予受理。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.5 采购人、采购代理机构收到的质疑函不符合本须知28.4条规定的，将一次性书面告知质疑供应商进行补正。质疑供应商应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。未按照法定质疑期限内进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不予受理。

28.6 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址详见第二章“资料表”。

28.7采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

## （九）其他需注意事项

投标人应保证投标资料的真实性，投标人提供的所有数据和内容应当保证是真实有效的。投标人中标后，采购人有权对此进行核实，并对中标人履约能力进行考核，如有虚假情况或履约能力达不到采购人要求，采购人有权取消其中标资格或单方解除合同。

# 第四章  项目需求

## 一、项目需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场 （交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物环境动态监测站 | 1套 | 合同签订后的2个月内交货 | 中国科学院华南植物园指定地点 |
|  | 植物原位生长水势测量仪 | 1套 | 合同签订后的2个月内交货 | 中国科学院华南植物园指定地点 |
| 2 | 超高分辨率光谱仪 | 1套 | 合同签订后的3个月内交货 | 中国科学院华南植物园指定地点 |
| 3 | 土壤碳通量测量系统 | 1套 | 合同签订后的3个月内交货 | 中国科学院华南植物园指定地点 |
| 4 | 多通道长期监测荧光仪 | 1套 | 签订合同后 90 天（日历日）内 | 中国科学院华南植物园指定地点 |

注：

- 投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标响应，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

- 第一包核心产品：植物环境动态监测站

## 二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物应是成熟全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收设备的准备工作，卖方应在合同生效后15天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

- 如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

- 具体技术规格

### 第一包  植物环境动态监测站、植物原位生长水势测量仪

- 招标项目信息

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口设备参与投标 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 植物环境动态监测站 | 1 | 套 | 否 | 80 | 80 | 工业 |
| 二 | 植物原位生长水势测量仪 | 1 | 套 | 否 | 47 | 47 | 工业 |

- 技术部分

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无线数据采集器3个，风速风向传感器3个，空气温湿度气压传感器4个，总辐射传感器2个，光合有效辐射传感器3个，雨量传感器1个，红外叶温传感器12个，叶面湿度传感器4个，树木周长传感器8个，树木液流传感器8个，根茎传感器传感器8个，植物原位水分传感器8个，植物原位水势传感器8个，土壤三参数传感器4个，土壤温度传感器4个，土壤水势传感器4个，安装配件1套（满足20米梯度塔所有安装传感器的需要）， 100W太阳能板和100A12V蓄电池3组，野外防护机箱1批，云平台账号1个，免费使用3年。现在负责所有传感器安装调试。 | 1 | 台 |
| 二 | 无线数据采集器1个，原位茎杆水势传感器30个，树干茎秆生长变化30个，安装配件1组（满足所有安装传感器的需要），安装支架1组，100W太阳能板和100A12V蓄电池1组，野外防护机箱1批，云平台账号1个，免费使用3年。现在安装调试。 | 1 | 台 |

2、技术性能指标表

品目一 植物环境动态监测站

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 植物环境动态监测研究在宏观上对植物群体、群落进行长期研究。通常选定有代表意义的一株或多株植物进行实时监测，常用监测指标包括风速风向，空气温湿度，气压，总辐射，光合有效辐射，雨量，叶面湿度，冠层温度，树木周长生长，液流，茎秆水势，根茎生长，土壤水分温度电导率，土壤水势，叶片气孔和蒸腾参数（gsw；gbw；gtw；E；VPcham；VPref；VPleaf；VPDleaf；H₂Oref；H₂Osamp；H₂Oleaf），植物荧光（Fo，Fm，Fv/Fm，Fs，Fm’，ΦPSII，ETR）等各类植物及生长环境相关参数。（此项不计为打分项） |  |
| 2 | 性能指标 | 传感器参数 |  |
|  |  | 1 | 风速风向一体式传感器，风速测量范围 0.5-89m/s，风速精度1m/s ，风速分辨率0.1m/s。风向测量范围0-360°，风向精度±3°，风速分辨率0.1m/s。 |
|  |  | 2 | 空气温湿度气压一体式传感器相对湿度 量程：0-100%、分辨率：0.01%、精度：最高±1.8%RH，温度 量程：-40-80℃，分辨率：0.01℃，精度：最高±0.2℃，气压 量程：300-1100mbar，分辨率：0.1mbar，精度：±0.15mbar（相对精度），±1mbar（绝对精度），防护等级 IP56，运行环境 -40-85℃ |
|  |  | 3 | 总辐射传感器 光谱范围0.28~3.0μm，测量范围 0~2000W/m2，信号输出0-20mV(配合变送器可输出4-20mA/1-5V/RS485)，测量精度工作表<5% 标准表<2%，响应时间≤30s(99%)，内阻 约180欧姆，稳定性±2%（一年内灵敏度变化率） |
|  |  | 4 | 光合有效传感器 光谱范围400～700 nm，量程0～2500umol/m2·s，测量精度小于5%，响应时间≤3s，稳定性±2%，余弦≤±5%。 |
|  |  | ▲5 | 雨量传感器雨水收集面积214 cm2 (0.0214 m2)，采用抗紫外线的ABS材料，雨量精度精度为0.2mm，降雨速率精度±5％，分辨率0.2mm。整体采用特有的飞行锥设计，减少横风对降雨量的影响，并配套9厘米不锈钢防鸟刺（需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告） |
|  |  | 6 | 叶面湿度传感器量程0-100、精度 5%、供电电压4.5-28V、功耗SDI-12接口：传感器静态电流: <10uA、测量电流:测量时50ms内电流10mA，然后返回静态休眠功耗 |
|  |  | 7 | 冠层温度传感器输入电压要求4.5至24V直流，校准不确定度（-30~65℃） 0.2℃，当目标和检测器温度在20℃以内时。测量重复性小于0.05℃，稳定性（长期飘移）当锗过滤器保持在清洁状态时，每年的斜率变化小于2%。光谱范围8至14μm； 视场22°半角，SDI-12输出 |
|  |  | 8 | 树木周长生长测量传感器 适用于树杆直径> 5 cm，传感器测量范围 25.4mm，精确度测量值的最大±1.97%（稳定偏移），分辨率 0.03μm，线性系数<0.7%，传感器的温度系数 <0.2 µm/°C，钢丝绳的温度系数<1.4 ×10-6/K。传感器重量（仅传感器）37g |
|  |  | 9 | 树木液流传感器适用树木直径>5cm，传感器数量2，传感器尺寸 针直径：1.5mm；针长 33mm,加热丝长度20mm. 模拟电压信号（-100μV - +800μV）。 |
|  |  | 10 | 植物原位水势传感器采用压力法原理，测量水势范围0到-35Bar；分辨率：0.1Bar；准确性：读数的±5%，孔膜直径2nm，响应时间1min；<5cm^2，功耗，电源输入：3.6 V至16 V，电流消耗：0.65mA（睡眠），12mA（测量），测量持续时间：200 mS（典型）。 |
|  |  | ▲11 | 根茎生长测量传感器 适用植物直径 0-2cm,测量范围11mm,分辨率0.01 μm,传感器的温度系数<0.2 µm/℃,线性系数<1%,工作条件温度范围 -25℃-70℃, 湿度范围 0-100％,适用于极端环境（水下、积雪以下、高腐蚀性物质——如盐水、灰烬、腐蚀性农用化学品）,重量(仅限传感器,无电缆)30g. （需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告） |
|  |  | ▲12 | 植物原位水分传感器，不锈钢探针长度为53mm,不锈钢探针数量为3根，需要安装入树体内部，水分测量范围100%,测量精度为2%,静态休眠功耗0.03mA @12V DC直流，动态测量功耗，当接收到测量指令时起的150ms内电流10mA， 然后返回静态休眠功耗。提供植物树干水分传感器针对不同树木品目的标定方法。 （需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告） |
|  |  | 13 | 土壤水分温度电导率传感器测量原理TDR,体积含水量测量范围：0% ~ 100%、体积含水量精度：±2% FS，相对介电常数测量范围：1 ~ 100、相对介电常数精度：±2，土壤体积电导率测量范围：0 ~ 3000 µS/cm、土壤温度测量范围：-40~55℃、相对介电常数精度：±2，孔隙水电导率（EC）测量范围：0 ~ 55000 µS/cm。 体积电导率精度(0 ~ 1000 uS/cm)：±25us/cm,能耗空闲电流（传感器供电但不测量，20 ℃）<10 uA,空闲电流（-35 至 +50 ℃）<50 uA,传感器读取时间0.3 s (典型值),传感器读取电流（电源电压 = 12V）118 mA (典型值）,传感器读取电流（电源电压 = 7V）150 mA（典型值）,传感器通讯电流 6 mA（典型值） |
|  |  | 14 | 土壤温度传感器温度范围-40- +80℃、精度 在0~70℃内,分辨率:0.01℃,精度:+/-0.2℃ 在-40~80℃内,分辨率:0.01℃,精度:+/-0.3℃ 、功耗SDI-12接口：传感器静态电流:<10uA、防护等级IP68 |
|  |  | 15 | 土壤水势温度传感器、信号输出类型SDI-12 、供电电压3.6-15V DC直流、土壤水势量程：-9到-2000kPa(1.96-4.31pF) 、分辨率：0.1 kPa、精度：-9到-100 kPa之间为：±(读数的10%+2 kPa)、运行环境-40-60℃ |
|  |  | 无线数据采集器参数 |  |
|  |  | 1 | 主机功能集成了太阳能充电控制器、宽温电池、移动传输、GPS 等组件的低成本、低功耗、多功能数据采集器，可以实现对模拟、开关、频率、SDI-12、RS485 等接口传感器的测量和MODBUS RTU模块的数据读取，并具有大容量数据存储和远程发送功能，可以满足气象、环境、水土、环保等多个学科的科研数据监测需求。 |
|  |  | ▲2 | 植物气孔测量时间 ≤5~15秒，测量孔：≤0.75cm直径，流速：低≥75μmol/s，中≥115μmol/s，高≥150μmol/s，相对湿度传感器准确度：≤±2%，进气流速测量：≤读值的±1%@75~150μmol/s，出气流速测量：≤全量程的±5%，上限150μmol/s（需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告） |
|  |  | 3 | 植物荧光测量时间≤1s，测量光峰值波长：625nm，峰值光强：0~10000μmol/m2/s，峰值光强：0~10000μmol/m2/s. |
|  |  | ★4 | 模拟输入支持60个单端输入，可单独配置，用于电压测量，4个脉冲计数，1个频率，3个电压激励终端，12个开关12V，8个SDI-12输入，4个RS485/ RS232输入（需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告） |
|  |  | ▲5 | 模拟电压精确度模拟电压精确度19位分辨率，量程为 5000mV，输入阻抗为50KΩ，量程包括±5000mV/±500mV/±50mV/±5mV, ±5mV量程时电压分辨率为0.5uV,最大误差±1.5uV。测量通道采用光电隔离设计，隔离电压1KV，共模电压高达60V时不损失测量精度，测量时自动校零，温度漂移不大于25ppm，具有优异的长期稳定性。（需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告） |
|  |  | 6 | 供电17-24V，充电电流不低于2A，内部锂电池 16Ah/12.8V磷酸铁锂电池，电力消耗 休眠：0.24mA，空闲：4.6mA，测量：12mA(不含传感器)，网络发送：平均40mA |
|  |  | 7 | 内部存储32M，可以存储64384条数据，1小时存储一条数据能存储7.3年 |
|  |  | 8 | 移动传输支持，内置SIM卡，支持LTE CAT1 |
|  |  | 9 | 充电内置 MPPT 功能的太阳能充电控制电路，内置高精度GPS，工作温度-20℃ 到+70℃，低温可扩展至-40℃ |
|  |  | 10 | 内置传感器 内置高精度大气压力传感器，内置主板温度监测，尺寸350mm×250mm×120mm，重量 4.5kg，防护等级 IP65 |
|  |  | 11 | 云平台功能可以远程查看、下载数据，展示设备所在地理位置、 运行状态、 及设备采集数据记录总数，出具相关数据曲线图； |
|  |  | ▲12 | 架构云平台采用B/S架构，基于纯HTML5技术，可以在平板电脑、iPhone及安卓手机平板在内的多种移动设备上应用，所有程序均在沙箱中运行，彻底保障程序安全。软件开发具有前瞻性，可以在多年后依然处于技术的前沿，客户端分级密码设置,确保系统安全以及数据安全； （需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告） |
|  |  | 13 | 异常状态云平台有设备是否在线与设备异常状态提示，数据扩展云平台支持对接客户已有平台，可将数据转移到客户已有平台 |

品目二 植物原位生长水势测量仪

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 原位茎杆水势测量仪是通过测量植物内部的水张力来直接测量树木水分状况的指标。传统上，它被用作与其他水势状况指标进行比较的参考。由于测量是直接在载水组织内部进行的，因此读数准确可靠。这种微张力计的测量范围高达100bar，通过使用纳米多孔硅片实现测量。硅片的膜孔直径约为2nm，数据非常精准可靠。数据可以通过网络进行数据传输，实时更新数据图表变化，为植物水势和农田灌溉提供科学的数据建议。（此处不计为打分项） |  |
| 2 | 性能指标 | 传感器参数 |  |
|  |  | ▲1 | 植物原位水势传感器采用压力法原理，测量水势范围0到-35Bar；分辨率：0.1Bar；准确性：读数的±5%，孔膜直径2nm，响应时间1min；<5cm^2，功耗，电源输入：3.6 V至16 V，电流消耗：0.65mA（睡眠），12mA（测量），测量持续时间：200 mS（典型）。提供最近2年2种不同树木的生长季的测量曲线对比数据图。 |
|  |  | ▲2 | 树干茎秆生长变化传感器适合8厘米以上树木，量程65mm生长量、误差1%量程、分辨率小于1μm、钢带强度15~20N。测量间隔5分钟~4小时，（需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告） |
|  |  | 3 | 传感器工作条件 温度：-40~60℃；湿度：0~100%，内部温度精度±3℃，数据容量100000个数据（存储容量，测量间隔1小时，约6年），电池寿命，可以用约5年，远程通信包括4G数据记录器、蜂窝数据和可视化平台。 |
|  |  | 无线数据采集器参数 |  |
|  |  | 1 | 主机功能集成了太阳能充电控制器、宽温电池、移动传输、GPS 等组件的低成本、低功耗、多功能数据采集器，可以实现对模拟、开关、频率、SDI-12、RS485 等接口传感器的测量和MODBUS RTU模块的数据读取，并具有大容量数据存储和远程发送功能，可以满足气象、环境、水土、环保等多个学科的科研数据监测需求。 |
|  |  | ★2 | 模拟输入支持60个单端输入，可单独配置，用于电压测量，4个脉冲计数，1个频率，3个电压激励终端，12个开关12V，8个SDI-12输入，4个RS485/ RS232输入（需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告） |
|  |  | ▲3 | 模拟电压精确度模拟电压精确度19位分辨率，量程为 5000mV，输入阻抗为50KΩ，量程包括±5000mV/±500mV/±50mV/±5mV, ±5mV量程时电压分辨率为0.5uV,最大误差±1.5uV。测量通道采用光电隔离设计，隔离电压1KV，共模电压高达60V时不损失测量精度，测量时自动校零，温度漂移不大于25ppm，具有优异的长期稳定性。（需提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告） |
|  |  | 4 | 供电17-24V，充电电流不低于2A，内部锂电池 16Ah/12.8V磷酸铁锂电池，电力消耗 休眠：0.24mA，空闲：4.6mA，测量：12mA(不含传感器)，网络发送：平均40mA |
|  |  | 5 | 内部存储32M，可以存储64384条数据，1小时存储一条数据能存储7.3年 |
|  |  | 6 | 移动传输支持，内置SIM卡，支持LTE CAT1 |
|  |  | 7 | 充电内置 MPPT 功能的太阳能充电控制电路，内置高精度GPS，工作温度-20℃ 到+70℃，低温可扩展至-40℃ |
|  |  | 8 | 内置传感器 内置高精度大气压力传感器，内置主板温度监测，尺寸350mm×250mm×120mm，重量 4.5kg，防护等级 IP65 |
|  |  | 9 | 云平台功能可以远程查看、下载数据，展示设备所在地理位置、 运行状态、 及设备采集数据记录总数，出具相关数据曲线图； |
|  |  | ▲10 | 架构云平台采用B/S架构，基于纯HTML5技术，可以在平板电脑、iPhone及安卓手机平板在内的多种移动设备上应用，所有程序均在沙箱中运行，彻底保障程序安全。软件开发具有前瞻性，可以在多年后依然处于技术的前沿，客户端分级密码设置,确保系统安全以及数据安全；并提供植物原位生长水势测量仪云平台测量的任意一个月的完整数据截图。 |
|  |  | 11 | 异常状态云平台有设备是否在线与设备异常状态提示 |
|  |  | ▲12 | 数据扩展云平台支持对接客户已有平台，可将数据转移到客户已有平台 |

三、商务部分

- ★交货地点：广州市天河区兴科路723号中国科学院华南植物园指定地点

- ★交货期：合同签订后的2个月内交货。

- ★报价方式及要求：

- 本项目第一包不允许采购进口产品。

- 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。投标价包含仪器设备的价款、包装、税费、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

- 投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

- 投标报价不得超过采购预算（如有最高限价则不得超出最高限价）。

- ★付款方式：

本合同签订之日起 30 个工作日内，卖方应向买方提交金额为合同总价 100% 的预付款保函。该保函应由在中国境内依法设立的商业银行、政策性银行或经国家金融监管部门批准的保险机构出具，性质为不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函。买方收到符合前款要求的保函原件（或经核验的电子保函）并确认无误后 10 个工作日内，向卖方支付合同总价 100% 的合同款。保函有效期自保函出具之日起，至以下两个日期中较晚者之日第30日止：1）设备到货、安装调试完成，且上级主管部门组织的正式技术验收合格之日；2）本合同约定的履约保证金生效之日。

履约保证金：卖方需在完成技术验收后30日内按照合同总价的3%向买方缴纳履约保证金，履约保证金在本合同质保期届满之日起三十日内且不存在质量问题和卖方无违约的情况下，无息退还给卖方；卖方提交的设备若出现质量问题或存在违约行为的情况下，买方有权没收卖方的上述履约保证金，卖方不得有任何异议。

- 质保及售后服务要求：

- 投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 投标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。

- 投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- ★投标人提供仪器设备的免费保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- ★投标人提供配套软件三年内免费升级服务。

- ★投标人提供设备二次搬运（含保险）服务。

- 培训要求：

- 为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

- 投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

- 至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。

- 运输及包装方式的要求

设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

- 安装、调试及验收：

- 合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户邮寄一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）、维修手册等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。

- 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

- 中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

- 保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内中标人要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

- 质量及知识产权要求

- 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。

- 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

### 第二包  超高分辨率光谱仪

- 招标项目信息

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口设备参与投标 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 超高分辨率光谱仪 | 1 | 套 | 是 | 90 | 90 | 工业 |

- 技术部分

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高分辨率地物光谱仪主机 | 1 | 台 |
| 1 | 1.5m光纤 | 1 | 根 |
| 2 | 手枪式手柄 | 1 | 个 |
| 3 | 充电电池 | 2 | 块 |
| 4 | 反射率校准板 | 2 | 块 |
| 5 | 多功能手柄 | 1 | 个 |
| 6 | 接触式探头（含叶片夹持器） | 1 | 个 |
| 7 | 1°视场角镜头 | 2 | 个 |
| 8 | 数据获取软件 | 1 | 套 |

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 拟购置一台高分辨率地物光谱仪，全波段光谱采集技术，配备视场角探头及野外便携配件，可实现野外复杂环境下植物、土壤、水体等样本的快速、精准光谱测量。光谱范围 350–2500nm，配备多功能手柄，适配植物生理生态监测、植被胁迫诊断、土壤理化性质分析等多领域科研需求。（本项不计为打分项） |  |
| 2 | 性能指标 | 高分辨率地物光谱仪主机： |  |
|  |  | 1 | 光谱通道：2151 |
|  |  | 2 | 波长重复精度：0.1nm |
|  |  | 3 | 波长精度：±0.5带宽 |
|  |  | 4 | 尺寸：≤35 × 25 × 9.5cm |
|  |  | 5 | 通讯方式：USB,蓝牙 |
|  |  | 6 | 设备无需背包，可斜挎使用(需提供使用照片) |
|  |  | ▲7 | 分辨率：＜2.9nm@350-1000nm，＜6nm@1500nm，＜6nm@ 2100nm； |
|  |  | ▲8 | 等效辐射噪声： ＜0.4×10-9@400nm， ＜0.2×10-9@1500nm， ＜2.6×10-9@2100nm； |
|  |  | ▲9 | 探测器：1024单元紫外增强型硅线阵(350-1000nm)，增强型512单元线阵列TE制冷InGaAs(SWIR1)，增强型512单元线阵列TE制冷InGaAs(SWIR2) |
|  |  | ▲10 | 光纤：≥1.5m，直通光纤末尾无分光耦合结构，与主机固定使用存放；国内可更换并进行标定 |
|  |  | ▲11 | 重量（不含电池）：≤4.7公斤； |
|  |  | ★12 | 波长范围：350-2500nm； |
|  |  | ★13 | 分光方式 ：固定全息光栅，内部无任何可移动部件。 |
|  |  | 采集软件： |  |
|  |  | 1 | 数据获取：数据无需转换处理即可用第三方分析软件Excel、ENVI等进行数据分析处理，可直接用记事本打开； |
|  |  | 2 | 自带USGS数据库和至少15个植被指数计算公式； |
|  |  | 3 | 配备多功能手柄专用软件，可显示GPS坐标、手柄角度信息、距离信息、太阳高度角等信息，标注光纤视场；(需提供软件照片或截图) |
|  |  | ▲4 | 自动化：软件无需单击优化按钮进行积分时间的优化，每次采集白板时自动优化积分时间。无需单独采集暗电流，每次采集时自动采集暗电流并扣减；每次采集完毕后，自动存储，无需手动存储 |
|  |  | 多功能手柄： |  |
|  |  | 1 | 内置倾角计及激光测距，可记录采集角度与距离； |
|  |  | 2 | 磁吸式连接操作终端，单手即可采集数据； |
|  |  | 3 | 内置摄像头和激光探头，摄像头可在专用软件确定光纤采集区域，采集光谱时同时保存采集区域图像；激光辅助指示光纤采集区域； |
|  |  | 其他： |  |
|  |  | 1 | 需要提供原厂在国内设有服务中心（具有波长标定、辐射亮度标定等功能）的证明文件 |

三、商务部分

- ★交货地点：广州市天河区兴科路723号中国科学院华南植物园指定地点

- ★交货期：合同签订后的3个月内交货。

- ★报价方式及要求：

3.1本项目第二包允许采购进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），在中国关境外提供的进口产品与服务报CIP项目现场人民币价（不包括外贸代理费及应向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税，外贸代理费以及清关杂费等由中标人承担）

3.2在中国关境内提供的进口产品及其有关服务的报项目现场人民币价。报价中需包括向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税、运输费、保险费以及所有至项目现场的其他相关费用。

3.3 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。

3.4 在中国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同3.1。

3.5上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

3.6 对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

- ★关于厂家授权：

- 若所投产品为进口，则投标人需提供由设备制造商或其授权的合法代理商（包括但不限于中国总代理、区域代理等）签署的合法有效的授权文件扫描件。

- （1）若是设备制造商直接授权给投标人的，投标人需提供由设备制造商直接授权的授权证明扫描件；若投标人提供的证明材料无法体现授权书是制造商出具的，将作投标无效处理。

- （2）若是设备制造商的合法代理商（如中国总代理、区域代理等）授权给投标人的，投标人需提供设备制造商直接授权给该代理商的授权证明，以及该代理商授权给投标人的授权证明扫描件。若投标人提供的证明材料无法体现完整的授权链条或无法确认该代理商具备合法授权资格，将作投标无效处理。

- 若所投产品为国产产品，则无需提供上述证明文件。

- ★付款方式：

国产产品：

本合同签订之日起 30 个工作日内，卖方应向买方提交金额为合同总价 100% 的预付款保函。该保函应由在中国境内依法设立的商业银行、政策性银行或经国家金融监管部门批准的保险机构出具，性质为不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函。买方收到符合前款要求的保函原件（或经核验的电子保函）并确认无误后 10 个工作日内，向卖方支付合同总价 100% 的合同款。保函有效期自保函出具之日起，至以下两个日期中较晚者之日第30日止：1）设备到货、安装调试完成，且上级主管部门组织的正式技术验收合格之日；2）本合同约定的履约保证金生效之日。

履约保证金：卖方需在完成技术验收后30日内按照合同总价的3%向买方缴纳履约保证金，履约保证金在本合同质保期届满之日起三十日内且不存在质量问题和卖方无违约的情况下，无息退还给卖方；卖方提交的设备若出现质量问题或存在违约行为的情况下，买方有权没收卖方的上述履约保证金，卖方不得有任何异议。

进口产品：

对于进口产品，采用即期不可撤销信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求（完成出广州海关手续）单据支付；

10%凭采购人签字的验收报告支付。

履约保证金：卖方需自合同签订之日起30日内按照合同总价的5%向买方缴纳履约保证金，履约保证金在本合同质保期届满之日起三十日内且不存在质量问题和卖方无违约的情况下，无息退还给卖方；卖方提交的设备若出现质量问题或存在违约行为的情况下，买方有权没收卖方的上述履约保证金，卖方不得有任何异议。

- 售后服务要求：

- 1）★售后服务期限：为设备提供终身售后服务，整机免费质保1年，保质期外仅收取零部件更换费用。

- 2）售后服务范围：包含技术咨询、设备安装调试、现场故障检修、操作人员培训、质保期内故障零部件维修更换；质保期满后持续提供配件供应与有偿维修服务。不含人为损坏维修、耗材更换以及额外改造施工。

- 3）售后服务响应时间及要求：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。中标人免费提供技术支持热线电话，满足24小时热线服务。中标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 4）退换货要求：验收阶段，若经双方核实属于中标人责任，出现质量缺陷、交付规格与合同不符、配件缺失等情形，采购人可提出换货申请，无法完成换货的，再协商办理退货，相关物流费用由中标人承担。采购人退回货物时，应保证商品、原包装、配套配件、相关票据保持完好。因采购人人为损坏、正常使用损耗、耗材自然消耗等非中标人原因造成故障，不予退换；若协商退货，退款事宜由双方另行沟通确定。

- 保险：

- 1）人员保险：无

- 2）运输保险：中标人须为本合同项下全部设备投保，覆盖全程运输。运输途中货物丢失、损坏、短少、受潮、污染，由中标人立即报案、定损、理赔。

- 包装和运输

- 1）包装要求：设备的包装由中标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；中标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

- 2）运输要求：设备的运输、卸货相关全部工作及费用由中标人负责，运输过程严禁野蛮装卸、倒置、雨淋暴晒。合理规划运输路线，预估运输时长，提前与采购人沟通预计到货时间；运输途中如遇路况异常、延误等情况，第一时间通知采购人。运输途中发生损坏、丢失、延误产生的一切损失由中标人自行承担。

- 交付标准和方法

- 交付标准：交付设备为全新正品，质量可靠、外观完好、功能完整，配套资料、配件齐全，安装调试合格，完全满足项目科研监测使用要求 ；

- 交付方式（方法）：采用送货上门、现场落地交付方式，供方负责设备专业包装、防震防护、全程运输、在采购人指定地点完成交付。

- 安装调试要求

- 中标人负责货物的现场安装和调试。中标人将产品运输并卸至采购人指定地点，派出工程师上门安装调试，直至系统能正常使用。如发现缺少、损坏部件，中标人须及时补交给采购人，如因此造成拖延，采购人有权按延期交货索赔。

- 验收标准和方法

- 1）验收标准：验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准；

- 2）验收方法：仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人负责更换；验收由采购人、中标人及相关人员依合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名；

- 3）验收时间：到货后20天内。

- 质量及知识产权要求

- 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

- 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

- 其他服务要求

- 1）人员团队要求（项目负责人、技术负责人、售后服务人员等）：供应商须配备稳定、专业的项目实施团队，包含项目负责人、技术负责人及专职售后服务人员。团队人员具备同类设备实施、调试及售后经验，分工明确、在岗稳定，可全程保障项目交付、安装调试及后期维保工作。

- 2）人员培训要求（供应商对采购人设备使用部门进行设备操作培训等）；为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。

- 3）服务要求：中标人提供完善的全程技术服务及质保售后服务，质保期内提供免费维修、技术咨询、远程指导、现场维保服务，及时响应设备故障及技术问题。质保期满后持续提供终身成本价维修、配件供应与技术支持，保障设备长期稳定运行。

- 保密要求：供应商对项目实施过程中接触到的采购方科研数据、场地信息、项目资料等涉密内容承担永久保密责任，严禁私自外泄、传播或用于其他用途，未经采购方许可不得对外披露相关信息。

### 第三包  土壤碳通量测量系统

- 招标项目信息

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口设备参与投标 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土壤碳通量测量系统 | 1 | 套 | 是 | 73 | 73 | 工业 |

- 技术部分

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | CH4/CO2/H2O气体分析器 | 1 | 个 |
| 1 | 便携式智能测量室 | 1 | 个 |
| 2 | 土壤水分温度传感器 | 1 | 个 |
| 3 | 充电锂电池 | 4 | 个 |
| 4 | 充电器 | 1 | 套 |

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | 土壤碳通量测量系统通过原位、高精度野外监测，实时获取土壤呼吸释放 CO₂、CH4通量数据，量化不同土地类型土壤碳排放速率，测量区域土壤碳排放量与碳释放动态规律，为陆地生态系统碳循环研究、碳源碳汇潜力评估提供可靠实测数据支撑。（本项不计为打分项） |  |
| 2 | 性能指标 | 1 | CO2测量范围：≥0~10000ppm； |
|  |  | 2 | CO2精确度： ≤1.5 ppm @400 ppm，5秒信号平均； ≤3.5 ppm @400 ppm，1秒信号平均； |
|  |  | 3 | 流速：≤250sccm； |
|  |  | 4 | 数据传输：满足以太网和Wi-Fi； |
|  |  | 5 | 便携式呼吸测量室： 系统体积：≥4000cm3； |
|  |  | 6 | 便携式呼吸测量室： 土壤面积：≥300 cm2； |
|  |  | 7 | 空气温度传感器：测量范围：≥-20~70℃，准确度：≤±0.5℃@ 0~70℃； |
|  |  | 8 | 压力传感器： 测量范围：≥50~110 Kpa，准确度：≤±0.4kPa； |
|  |  | 9 | 压力传感器： 工作温度：≥-20~50℃； |
|  |  | 10 | 压力传感器： 内存：≥8GB内存； |
|  |  | ▲11 | CH4精确度： ≤0.25ppb@ 2ppm，5秒信号平均； ≤0.60ppb@ 2ppm，1秒信号平均， 最大漂移：每24小时< 1 ppb； |
|  |  | ▲12 | CH4响应时间（T10-T90）：CH4浓度从0上升到2 ppm仪器响应时间≤2s； |
|  |  | ▲13 | H2O测量范围：≥0~60000 ppm； |
|  |  | ▲14 | H2O精确度： ≤20 ppm @10000 ppm，5秒信号平均； ≤45 ppm @10000 ppm，1秒信号平均； |
|  |  | ▲15 | 功耗（稳定状态）：≤22W； |
|  |  | ▲16 | 工作温度：≥-25~45℃； |
|  |  | ▲17 | 工作压力：≥70~110kPa； |
|  |  | ▲18 | 显示屏：机身自带显示器，实时显示浓度测量结果及状态更新信息； |
|  |  | ▲19 | GPS：准确度≤2.5 m CEP； |
|  |  | ▲20 | 内置土壤温室气体通量计算模块，可直接输出温室气体通量结果。 |
|  |  | ★21 | - CH4测量范围：≥0~100ppm； |
|  |  | ★22 | 采样频率：≥1次/秒； |

三、商务部分

- ★交货地点：广州市天河区兴科路723号中国科学院华南植物园指定地点

- ★交货期：合同签订后的3个月内交货。

- ★报价方式及要求：

3.1本项目第三包允许采购进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），在中国关境外提供的进口产品与服务报CIP项目现场人民币价（不包括外贸代理费及应向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税，外贸代理费以及清关杂费等由中标人承担）

3.2在中国关境内提供的进口产品及其有关服务的报项目现场人民币价。报价中需包括向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税、运输费、保险费以及所有至项目现场的其他相关费用。

3.3 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。

3.4 在中国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同3.1。

3.5上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

3.6 对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

- ★关于厂家授权：

- 若所投产品为进口，则投标人需提供由设备制造商或其授权的合法代理商（包括但不限于中国总代理、区域代理等）签署的合法有效的授权文件扫描件。

- （1）若是设备制造商直接授权给投标人的，投标人需提供由设备制造商直接授权的授权证明扫描件；若投标人提供的证明材料无法体现授权书是制造商出具的，将作投标无效处理。

- （2）若是设备制造商的合法代理商（如中国总代理、区域代理等）授权给投标人的，投标人需提供设备制造商直接授权给该代理商的授权证明，以及该代理商授权给投标人的授权证明扫描件。若投标人提供的证明材料无法体现完整的授权链条或无法确认该代理商具备合法授权资格，将作投标无效处理。

- 若所投产品为国产产品，则无需提供上述证明文件。

- ★付款方式：

国产产品：

本合同签订之日起 30 个工作日内，卖方应向买方提交金额为合同总价 100% 的预付款保函。该保函应由在中国境内依法设立的商业银行、政策性银行或经国家金融监管部门批准的保险机构出具，性质为不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函。买方收到符合前款要求的保函原件（或经核验的电子保函）并确认无误后 10 个工作日内，向卖方支付合同总价 100% 的合同款。保函有效期自保函出具之日起，至以下两个日期中较晚者之日第30日止：1）设备到货、安装调试完成，且上级主管部门组织的正式技术验收合格之日；2）本合同约定的履约保证金生效之日。

履约保证金：卖方需在完成技术验收后30日内按照合同总价的3%向买方缴纳履约保证金，履约保证金在本合同质保期届满之日起三十日内且不存在质量问题和卖方无违约的情况下，无息退还给卖方；卖方提交的设备若出现质量问题或存在违约行为的情况下，买方有权没收卖方的上述履约保证金，卖方不得有任何异议。

进口产品：

对于进口产品，采用即期不可撤销信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求（完成出广州海关手续）单据支付；

10%凭采购人签字的验收报告支付。

履约保证金：卖方需自合同签订之日起30日内按照合同总价的5%向买方缴纳履约保证金，履约保证金在本合同质保期届满之日起三十日内且不存在质量问题和卖方无违约的情况下，无息退还给卖方；卖方提交的设备若出现质量问题或存在违约行为的情况下，买方有权没收卖方的上述履约保证金，卖方不得有任何异议。

- 售后服务要求：

- 1)	投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

- 2)	投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求8小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

- 3)	投标人免费提供技术支持热线电话，满足工作时间热线服务。

- 4)	投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

- 5)	★投标人提供仪器设备的免费保修期一年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

- 6)	投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

- 7)	投标人提供配套软件三年内免费升级服务。

- 保险：

- 1）人员保险：无

- 2）运输保险：投标人需提供运输保险服务相关费用。

- 包装和运输

- 设备的包装、运输由投标人负责，应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

- 交付标准和方法

- 交付标准：交付货物配置与合同清单一致；

- 交付方式（方法）：采用送货上门、现场落地交付方式，供方负责设备专业包装、防震防护、全程运输、在采购人指定地点完成交付。

- 安装调试要求

- 1)	合同签订后15天内，中标人应提供仪器安装前对实验室的具体安装条件要求，除了在技术规格中提出的要求外，在合同生效后60天之内，为使用户作好准备工作，卖方应给最终用户发送一套所供产品的全套技术资料，其中包括操作手册（或应用指南）等，另一套完整技术资料应随货物包装发运，这些费用应已包括在该品目的基本报价中。

- 2)	仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换。

- 3)	中标人应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

- 验收标准和方法

- 1）验收标准：除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

- （1）仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

- （2）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

- （3）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

- 2）验收方法：采购方与供货方双方在场测试仪器性能 ；

- 3）验收时间：到货后1个月内。

- 质量及知识产权要求

- 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

- 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

- 其他服务要求

1、人员团队要求（项目负责人、技术负责人、售后服务人员等）：

供应商应组建一支专业能力强、人员稳定的项目实施团队，由项目负责人、技术负责人及专职售后服务人员组成。团队成员须具备同类设备实施、调试及售后服务的实际经验，职责分工清晰，并在项目实施期间保持稳定在岗，全面保障项目交付、安装调试及后期维保工作的顺利完成。

2、人员培训要求（供应商对采购人设备使用部门进行设备操作培训等）；

（1）为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

（2）投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

（3）至少一次厂家工程师到采购人现场免费培训；培训至采购人可以熟练操作为止。

- 3、服务要求：中标人须提供全周期的技术服务与完善的质保售后支持。质保期内，免费提供设备维修、技术咨询、远程指导和现场维保服务，并对设备故障及技术问题做到及时响应。质保期结束后，仍须继续提供终身成本价维修、配件供应及技术支持，确保设备长期稳定运行。

- 4、保密要求：供应商须对项目实施过程中接触到的采购方全部涉密内容承担永久保密责任，涉密内容包括但不限于科研数据、场地信息、项目资料等。严禁擅自外泄、传播或挪作他用；未经采购方明确许可，不得对外披露任何相关信息。

### 第四包  多通道长期监测荧光仪

- 招标项目信息

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口设备参与投标 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多通道长期监测荧光仪 | 1 | 套 | 是 | 180 | 180 | 工业 |

- 技术部分

★1、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 野外数据采集器 | 1 | 个 |
| 2 | 叶绿素荧光测量探头 | 16 | 个 |
| 3 | 4路分线器 | 4 | 个 |
| 4 | 调制解调器 | 1 | 个 |
| 5 | 光量子计 | 16 | 个 |
| 6 | 太阳能板 | 1 | 个 |

2、技术性能指标表

| 编号 | 招标技术指标名称 | 招标技术指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用范围和要求 | ▲功能及用途：多通道长期监测荧光仪系统包括多个轻型叶绿素荧光探头，可供实验现场多位点同时使用。多位点，程序化监测植物光合作用，特别适用于研究植物对自然环境变化和受控条件下的响应研究。根据采样间隔设置，续航可达数周和数月的时间。系统可以测量植物叶片，但其紧凑型设计的测量头，也可适用于测量小型样品。 |  |
| 2 | 性能指标 | 野外数据采集器 |  |
|  |  | 1 | 外壳及面板：聚氯乙烯（PVC）外壳和聚甲醛（POM）面板 |
|  |  | 2 | 数据存储：内部8M闪存，可扩展外部512M MicroSD存储卡 |
|  |  | 3 | 功耗：待机模式5mW，测量模式取决于连接测量头数量 |
|  |  | 4 | 工作环境：-30-60℃ |
|  |  | 5 | 重量：不超过6kg |
|  |  | ▲6 | 分线器：每个分线器最多可连接4个测量头 |
|  |  | 测量探头： |  |
|  |  | 1 | 测量光：蓝色LED，470 nm，半波宽22nm，12级可调，低频5-25Hz可调，高频100Hz。样品水平测量光光强：5-25Hz，0.15-1.5μmol·m⁻²·s⁻¹，25-100Hz，1.5-22.5μmol·m⁻²·s⁻¹ |
|  |  | ★2 | 光化光：蓝色LED，470 nm，12级可调。叶夹处的最大连续光强不小于3000μmol·m⁻²·s⁻¹。 |
|  |  | 3 | 饱和脉冲：蓝色LED，470 nm。叶夹处最大饱和闪光强度不小于 8000μmol·m⁻²·s⁻¹。 |
|  |  | 4 | 荧光信号检测：带长通滤光片的PIN-光电二极管，带选择性锁相放大器。 |
|  |  | ▲5 | 测量参数：Ft, Fo, Fm, F, Fo', Fm', Fv/Fm, Y(II), qL, qP, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), ETR α, Ik, ETRmax,光强，温度，湿度。 |
|  |  | ▲6 | 诱导曲线测量功能：手动或自动，自动模式下有Act.+Yield，诱导曲线，诱导曲线+暗弛豫三种运行模式。手动和自动模式下均可随时更改诱导曲线的光化光强度，饱和脉冲强度，测量过程中能自动分析和记录所有荧光参数的变化趋势。 |
|  |  | ★7 | 光曲线测量功能：光梯度个数不少于12个，自带拟合方程，可对光曲线进行不少于两种模式的拟合，拟合得到α、ETRmax、Ik等参数。 |
|  |  | 8 | 时钟重复功能：间隔可以在10s-60min内设置，重复指令：SAT.Pulse、Act.+Yield、诱导曲线、诱导曲线+暗弛豫、光曲线、光曲线+暗弛豫等6种测量程序。 |
|  |  | ▲9 | 自定义程序定制功能：模块化命令，可以完成非标准化的自定义实验流程，如光周期震荡实验，状态转换实验，晚上测Fo和Fm，白天测Y(II)的实验。可录制手动操作流程后自动重复已完成的手动测量。 |
|  |  | 10 | 窗口浮动功能：图表窗口，诱导曲线窗口，光曲线窗口可浮动显示。 |
|  |  | 11 | 数据显示与标记：可以连续显示数据采集过程及完整的动力学曲线过程；可以显示所有荧光参数随曲线进程的动态变化；可以对每一条测量数据进行标记，用于样品间区分，标记信息随数据集同步保存. |
|  |  | 12 | 数据保存功能：一键保存曲线，数值数据，手动和自动模式下的动力学曲线轨迹，荧光参数均可导出csv，可保存测量设置。 |
|  |  | 13 | PAR传感器：检测范围0-7000μmol·m⁻²·s⁻¹ ±30°余弦校正，检测精度1μmol·m⁻²·s⁻¹ |
|  |  | 14 | 温度传感器：检测范围-20-60℃ |
|  |  | 15 | - 湿度传感器：检测范围0-100% RH |

三、商务部分

- ★交货地点：广州市天河区兴科路723号中国科学院华南植物园指定地点

- ★交货期：签订合同后 90 天（日历日）内交货。

- ★报价方式及要求：

3.1本项目第三包允许采购进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），在中国关境外提供的进口产品与服务报CIP项目现场人民币价（不包括外贸代理费及应向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税，外贸代理费以及清关杂费等由中标人承担）

3.2在中国关境内提供的进口产品及其有关服务的报项目现场人民币价。报价中需包括向中华人民共和国政府缴纳的进口环节税、运输费、保险费以及所有至项目现场的其他相关费用。

3.3 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。

3.4 在中国境内的海关特殊监管区域内生产或加工销往境内其他地区的产品，不视为政府采购项下的进口产品，但报价要求同3.1。

3.5上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

3.6 对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

- ★关于厂家授权：

- 若所投产品为进口，则投标人需提供由设备制造商或其授权的合法代理商（包括但不限于中国总代理、区域代理等）签署的合法有效的授权文件扫描件。

- （1）若是设备制造商直接授权给投标人的，投标人需提供由设备制造商直接授权的授权证明扫描件；若投标人提供的证明材料无法体现授权书是制造商出具的，将作投标无效处理。

- （2）若是设备制造商的合法代理商（如中国总代理、区域代理等）授权给投标人的，投标人需提供设备制造商直接授权给该代理商的授权证明，以及该代理商授权给投标人的授权证明扫描件。若投标人提供的证明材料无法体现完整的授权链条或无法确认该代理商具备合法授权资格，将作投标无效处理。

- 若所投产品为国产产品，则无需提供上述证明文件。

- ★付款方式：

国产产品：

本合同签订之日起 30 个工作日内，卖方应向买方提交金额为合同总价 100% 的预付款保函。该保函应由在中国境内依法设立的商业银行、政策性银行或经国家金融监管部门批准的保险机构出具，性质为不可撤销、不可转让、见索即付的独立保函。买方收到符合前款要求的保函原件（或经核验的电子保函）并确认无误后 10 个工作日内，向卖方支付合同总价 100% 的合同款。保函有效期自保函出具之日起，至以下两个日期中较晚者之日第30日止：1）设备到货、安装调试完成，且上级主管部门组织的正式技术验收合格之日；2）本合同约定的履约保证金生效之日。

履约保证金：卖方需在完成技术验收后30日内按照合同总价的3%向买方缴纳履约保证金，履约保证金在本合同质保期届满之日起三十日内且不存在质量问题和卖方无违约的情况下，无息退还给卖方；卖方提交的设备若出现质量问题或存在违约行为的情况下，买方有权没收卖方的上述履约保证金，卖方不得有任何异议。

进口产品：

对于进口产品，采用即期不可撤销信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求（完成出广州海关手续）单据支付；

10%凭采购人签字的验收报告支付。

履约保证金：卖方需自合同签订之日起30日内按照合同总价的5%向买方缴纳履约保证金，履约保证金在本合同质保期届满之日起三十日内且不存在质量问题和卖方无违约的情况下，无息退还给卖方；卖方提交的设备若出现质量问题或存在违约行为的情况下，买方有权没收卖方的上述履约保证金，卖方不得有任何异议。

- 售后服务要求：

- 1）★售后服务期限：产品质保期2年

- 2）售后服务范围：保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理。

- 3）保修范围：供应商无偿提供该货物的技术培训和技术支持。维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交供应商承担。质保期内出现大的设备质量问题故障，免费更换，保证整体使用正常运转。

- 4）售后服务响应时间及要求：中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。

- 5）退换货要求：根据买方检验结果，如果卖方所供货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，有权进行退换货处理。

- 保险：

- 1）人员保险：在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险

- 2）运输保险：卖方对本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。

- 包装和运输

- 1）包装要求：原厂包装，能够防止货物在转运中损坏或变质。

- 2）运输要求：卖方应将货物运至买方项目现场，负责办理货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用（包括清关、提货、支付海关监管费、内陆运输、保险等）应包括在合同价中。

- 交付标准和方法

- 交付标准：符合合同附件技术要求所述的标准；

- 交付方式（方法）：货物在规定的交付期限内由卖方送达买方指定的地点，卖方同时需通知买方货物已送达。

- 安装调试要求

- 卖方应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由买方提前3天通知中标人。

- 验收标准和方法

- 1）验收标准：验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准；

- 2）验收方法：买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果；

- 3）验收时间： 货物安装培训完成后7个工作日内。

- 质量及知识产权要求

- 投标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。进口产品须提供海关进货单（复印件备查）。

- 采购人在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由投标人负责。

- 其他服务要求

1）人员团队要求（项目负责人、技术负责人、售后服务人员等）：不少于2人

2）人员培训要求（供应商对采购人设备使用部门进行设备操作培训等）；

卖方须根据合同规定完成安装调试及现场培训和合同规定提供现场技术服务，其后进行集中培训。

3）服务要求：

培训涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

4）保密要求：无

# 第五章 拟签订的合同文本（范本）

（本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。）

甲方：（采购人）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据20  年   月   日东方国际招标有限责任公司对甲方的“                 采购项目（项目编号：          ）” 第     包           进行公开招标的采购结果和招标文件的要求，经双方协商一致，达成此合同：

一、甲方采购货物的名称及规格型号、数量、价格等：

| 名称 | 型号规格 | 配置清单及技术参数 | 厂家/产地 | 数量 | 单位 | 单价 （人民币） | 总价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总金额及结算付款：

1、本项目合同总金额为中标价人民币               元（大写人民币               元）。

2、结算付款方式：

3、付款方式：

由采购人按下列程序付款：

4. 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）送货单据；

（4）货物说明书；

三、项目清单及技术参数：

（格式自拟）

四、货物保修期：详见项目需求书。

五、交货期：详见项目需求书

六、项目实施地点：甲方指定项目现场

七、质量要求和乙方对质量负责条件和期限

1、乙方提供的所有货物及系统均要求为全新的、包装完好的、未经使用的、无锈蚀、无损坏、能正常安装使用、具备出厂合格证，且进货渠道合法，并生产、制造日期应当在XXXX年X月X日之后；符合中华人民共和国国家标准、行业标准、地方标准、货物生产商的产品质量标准、货物生产制造地标准及中华人民共和国相关法律、法规的规定；符合有关部门制定的相关技术规范；符合招标文件的要求、产品说明书表明的质量状况和使用性能；并具有完整的原厂家标识、产地证明、使用说明书及相关资料。制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准。

2、乙方向甲方提供优质咨询和技术支持以有效地解决技术难题，随时电话或书面解答系统使用方面的疑问，并根据需要派人到现场服务。

3、保修期内免费三包，处理因质量发生的故障，终身维护（不可抗拒因素除外，如火灾、地震等）。

4、不论保修期是否届满，乙方对甲方提出的质量问题和维修要求，电话响应时间要求   小时内，到场响应时间要求   个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间），及时解决问题，直到故障排除为止。

5、保修期内货物的维护由乙方负责，出现设备质量及技术故障问题，由乙方负责无偿保修，经维修仍不能使用的应予以更换，并承担由此引起的实际费用。

八、知识产权：

乙方应保证其享有其提供货物、软件及配件在知识产权方面的权利，如果在甲方使用过程中被第三方指控侵权时，由乙方负责与第三方交涉，并承担由此产生的一切法律和经济上的责任及因此甲方产生的损失。如果在诉讼或仲裁中被认定构成侵权，程序或设备的使用被禁止，乙方应自行承担费用承担替换或修改程序，使之不再构成侵权，并在实质上用同样的质量进行同样的服务，并赔偿甲方由此所致的经济损失，任何知识产权纠纷与甲方无关。

九、项目验收：

初验收：货物运抵安装现场后，甲乙双方共同开箱验收, 如乙方未按甲方通知参与初验收，, 则验收结果应以甲方出具的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 甲方有权要求乙方立即补发和负责更换。因此造成逾期的，乙方应承担违约责任。

终验收：货物安装、调试完成后，由双方根据验收标准对以及设备进行测试、验收。验收过程中，甲方有权提出货物测试的内容、项目、指标和方法,乙方有责任对甲方的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 货物测试结束后, 甲方出具终验收报告。如乙方未按甲方通知参与终验收的，则甲方有权自行测试、验收并出具验收报告。因此造成逾期的，乙方应承担违约责任。

十、违约责任：

1、乙方逾期交货并完成安装调试且通过最终验收的，每逾期一日应按合同总金额的    %向甲方支付违约金，逾期超过     日的，甲方有权单方解除合同并要求乙方退回已收取的全部合同款。甲方可从合同未付款中扣乙方应支付的违约金。

2、乙方未经甲方同意，验收前擅自启封货物的原包装，甲方有权拒收设备并要求乙方更换设备，同时，乙方应向甲方支付相应货物部分金额百分之   的违约金。因此造成逾期的，甲方有权按本条第1点的约定解除合同、要求乙方退回合同款并承担相应的违约责任。

3、乙方提供的所有货物必须是原装正品并与货物清单所列型号及技术标准相符；否则，乙方负责更换为符合本合同规定的设备，因此造成逾期的，甲方有权按本条第1点的约定解除合同、要求乙方退回合同款并承担相应的违约责任。

4、乙方项目质量不符合同规定标准的，甲方有权拒绝验收通过，要求乙方更换符合合同约定的货物，乙方应向甲方支付相应设备金额百分之五的违约金。因此造成逾期的，甲方有权按本条第1点的约定解除合同、要求乙方退回合同款并承担相应的违约责任。。

5、乙方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，甲方有权解除合同，要求乙方退回合同款并按合同价款百分之   赔偿甲方损失。

6、 如果甲方不能按合同约定付款，则乙方有权延期交货；超出   日，乙方有权单方解除合同并要求甲方按相应款项金额的百分之   计付违约金。

7、甲方无正当理由拒收乙方货物的，乙方有权解除本合同，甲方应向乙方偿付合同款总值百分之    的违约金。

8、乙方未能按合同约定提供培训、质保及售后服务的，每违约一次应向甲方支付人民币XXXX元作为违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应补足不足部分。

十一、争议的解决

1、 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地人民法院提出诉讼。

2、 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

3、 守约方为追究违约方责任而产生的诉讼费、诉讼保全费、诉讼保全保险费及律师费由违约方承担。

十二、通知

1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送达《合同资料表》规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

2、 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

十三、其它

1、项目的质量问题发生争议，由成都市质量技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定。

2、乙方不得将本招标要求中的任何内容透露给第三方。

3、乙方不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。乙方如违约，甲方有权终止合同，并依法追究乙方的违约责任。

十四、合同的组成文件

在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、中标通知书、投标文件、招标文件、往来信函及本合同之所有附件等）均为本合同的有效组成部分。

十五、本合同一式 X 份，由甲方、乙方各执 X 份，具有同等法律效力。

| 甲方： | 乙方：（中标人） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 第六章 投标文件格式

目录

★附件1 承诺函（统一格式，投标人必须提供）

★附件2 投标书（统一格式，投标人必须提供）

★附件3 投标一览表（统一格式，投标人必须提供）

★附件4 投标分项报价表（统一格式，投标人必须提供）

★附件5 货物说明一览表（统一格式，投标人必须提供）

★附件6 技术需求逐条应答表（统一格式，投标人必须提供）

★附件7 商务条款偏离表（统一格式，投标人必须提供）

附件8 资格证明文件：

★8-1 法人营业执照/事业单位法人证书（复印件，加盖公章，投标人必须提供，格式自拟）

8-2   税务登记证书（复印件，加盖公章，多证合一的无需提供）

8-3 国家法律法规要求的资质证明文件（如有）

★8-4法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（统一格式，投标人必须提供）

8-5  制造厂家的资格声明以及授权书（统一格式）

8-6  投标人（作为制造厂家的经销代理）的资格声明（统一格式）

★8-7投标人资格声明书

★8-8 开标日前3个月内银行出具盖章的资信证明文件或投标人2025年度经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

★8-9 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录须体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税）

★8-10 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录须体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

8-11  招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等）

附件9 履约保证金保函（统一格式，中标后开具）（如适用）

附件10 投标保证金的银行保函（统一格式）

附件11中标服务费承诺书（统一格式）

附件12 货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等）

附件13投标人针对本项目的技术支持及售后服务的内容承诺(需同时提供国内售后服务网点分布以及售后服务人员的说明)

附件14对于培训、安装、调试及验收要求的响应及承诺

附件15中小企业声明函（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）（统一格式）

附件16 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供）（统一格式）

附件17 政府采购投标担保函（适用于中小企业）

附件18 政府采购履约担保函（适用于中小企业）

附件19 预付款银行保函（如适用）

附件20 节能产品、环境标志产品的证明材料（如适用）

附件21 关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

★附件22：关于《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》的承诺函（统一格式）（进口产品适用）

★附件1：承诺函

东方国际招标有限责任公司：

我公司作为本次招标项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

1、我公司、投标产品制造商与采购人不存在影响招标公正性的利害关系；

2、我公司未参与项目前期咨询及招标文件编制工作；

3、我公司与其他投标人单位负责人不为同一人、也不存在控股、管理关系。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：     年    月   日

★附件2：投标书

致：东方国际招标有限责任公司

根据贵方为( 项目名称：               )项目招标采购服务的投标邀请(招标编号：          和包号：    ),签字代表 (姓名：      、职务：      )经正式授权并代表投标人（投标人名称：         、地址：           ）提交下述文件

- 提供投标须知规定的全部投标文件：

包括正本    份，副本    份，电子版   份。

- 以形式出具的投标保证金，金额为人民币          元。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标报价总价为：

大写：                        （用文字表示的投标总价，标明币种）；

小写：                       （用数字表示的投标总价，标明币种）。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第   号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起  90    个日历日。

- 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

- 根据投标人须知第1条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我司承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。

- 我方已充分理解贵方关于投标报价不得因可能影响服务质量或者不能诚信履 约而明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价的相关规定，并清楚若违反相关规定将导致废标的严重后果。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

开户名全称

开户银行

银行账号

投标人授权代表签字：_______________

投标人名称：_______________________（加盖公章）

日期：

## ★附件3：投标一览表

招标编号:

| 包号 | 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：___________________

投标人名称：               （加盖公章）

注：

1、本表按包填写；

2、招标文件明确要求的内容无需在投标声明中填写；

3、投标人如有在投标文件投标报价表中未注明的进一步折扣和声明应在本表中填写，开标时未予宣读的声明，评标时不予考虑；

★附件4：投标分项报价表

招标编号/包号:                   /1

货币币种：                                       单位：

| 序号 | 名称 | 主要规格型号/描述 | 数量 | 制造商名称 | 制造商产地 | 价格条件（含税或免税） | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如果按单项价格计算的结果与总价不一致,以单项价格为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人可根据实际情况对上表进行表格内容增减。

★附件5：货物说明一览表

投标人名称：

招标编号/包号：

| 货物名称 | 制造商名称 | 型号 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 关境内供货/关境外供货 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：___________________

投标人名称：                       	（加盖公章）

日期：

注：

- 本表按包填写

- 若投标人所投货物为小型微型企业产品，应在备注栏标明，同时提供中小企业声明函。

★附件6：技术需求逐条应答表

项目名称：

招标编号/包号：                   /1

| 序号 | 招标文件技术需求条目编号及所要求内容 | 投标文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在投标文件中的具体页码（如需提供） | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：___________________

投标人名称：                       （加盖公章）

日期：

注：

1、本表须针对招标文件“第四章 项目需求 二、技术部分（包括1、配置清单及零配件（包括专用工具）和2、技术性能指标表）”所有内容要求逐条应答；

2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足、无偏离”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

★附件7：商务条款偏离表

项目名称：

招标编号/包号：                   /1

| 序号 | 招标文件商务要求内容 | 投标文件响应内容 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：___________________

投标人名称：                       （加盖公章）

日期：

注：

1、商务偏离表主要针对招标文件第四章 项目需求 三、商务条款”（包括招标文件中付款条件、培训、售后服务等要求）填写；

2、若对招标文件商务条款有任何偏离应列明偏离情况；除有偏离情况以外的，若对招标文件商务条款其他部分无偏离应标明“其他无偏离”；

3、对招标文件全部无偏离应标明“全部无偏离”。

附件8 资格证明文件：

## ★附件8-1 法人营业执照/事业单位法人证书（复印件，加盖公章，投标人必须提供，格式自拟）

## 附件8-2 税务登记证书（复印件，加盖公章，多证合一的无需提供）

## 附件8-3 国家法律法规要求的资质证明文件（如有）

★附件8-4 法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

    - ★（1）法定代表人资格证明书

（注：响应签字代表为法定代表人，适用本表）

致：                   (采购人名称)_：

同志，现任我单位    职务，为法定代表人，特此证明。

| 签发日期： 年 月 日 | 单位（加盖公章）： |
| --- | --- |
| 附： |  |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 身份证号码： |  |
| 联系电话： |  |
| 营业执照号码： | 经济性质： |

附：法定代表人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件粘贴处

粘贴法定代表人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件

### ★（2）法定代表人授权委托书

（注：响应签字代表为被授权代表人，除出具此表外，还需出具法定代表人资格证明书）

本授权书声明：注册于            （国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的            （法人代表姓名、职务）代表本公司授权      （单位名称）的在下面签字的             （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                               （项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或人名印章：____________________

被授权人签字：_______________________________

公司加盖公章：

被授权人姓名：职务：

详细通讯地址：

邮政编码：传真：

电话：邮箱：

附：被授权人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件粘贴处

粘贴被授权人居民身份证（人像页、国徽页）复印件或影印件

## 附件8-5 制造厂家的资格声明以及授权书

## 附件8-5-1  制造厂家的资格声明

- 1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

5、近三年的年营业额：

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：________

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________　　电话号：__________________

制造商盖章：____________________________　　传真号：__________________

## ★附件8-5-2  制造厂家的授权书（进口产品适用）

（投标人可另附单独出具的制造厂家的授权书，格式自拟）

致：东方国际招标有限责任公司

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请第　　（包号）号要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于

年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称______________（加盖公章或签字或加盖人名印章）

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

签字人签名______________________

## 附件8-6 投标人(作为制造厂家的经销代理)的资格声明

（投标人为经销商时，除了填写附件8-6外，还要填写附件8-5）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________________________________

(2)地址及邮编：_______________________________________________________

(3)成立和注册日期：___________________________________________________

(4)主管部门：_________________________________________________________

(5)公司性质：_________________________________________________________

(6)法人代表：_________________________________________________________

(7)职员人数：_________________________________________________________

(8)近期资产负债表(到________年____月____日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：（ 年 月- 年 月）

年份　　　　　国内　　　　　出口　　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：（ 年 月- 年 月）

名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各经销商中标的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：________________________________

投标人授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

加盖公章：__________________________________________

## ★附件8-7 投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（二）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记

录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（三）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检

测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（四）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法

人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写，如不存在相关单位，须填写“无”）：

| 序号 | 关联关系类型 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控股股东 |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |
| 2 | 管理关系 |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |
| … |  |  |  |

我单位对上述声明的内容事项的真实性负责。如经查实上述声明的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（加盖公章）： ____________

日期：_____年______月______日

## ★附件8-8 开标日前3个月内银行出具盖章的资信证明文件或投标人2025年度经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

说明：

1、投标人要求提供银行出具盖章的资信证明文件或公司经会计师事务所盖章审计的财务审计报告。银行资信证明可提供原件，也可提供开户银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购人和采购代理机构保留审核原件的权利。

2、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

## ★附件8-9 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录须体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税）

## ★附件8-10 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录须体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

## 附件8-11  招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等）

附件9：履约保证金保函

（中标后开具）

致: (采购人名称)

_________________号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的10%,并以此约定如下:

- 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称_____________________________

签字人姓名和职务_____________________________

签字人签名___________________________________

公章_________________________________________

附件10：投标保证金的银行保函

致：东方国际招标有限责任公司

本保函作为                  （投标人名称、地址）（以下简称投标人）对东方国际招标有限责任公司第           号（招标编号）投标邀请，关于提供              （货物名称）的投标保证金。

（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即无追索权地向贵方支付总额               元人民币(或美元)：

- 投标人在开标后至投标有效期期满前撤回其投标；或

- 投标人不接受贵方遵照招标文件要求, 对该投标人提交的投标函中投标报价的错误所进行的调整或更正；或

（3）投标人在收到中标通知书后30天内，未能和买方签订合同；或

（4）投标人在收到中标通知书后5天内，未能向贵方支付服务费（如果招标文件中有此项要求）。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函自开标之日起到投标有效期期满有效，以及贵方和投标人同意延长的并通知本行的期限内继续有效。

开证行名称：

正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）

公    章：

出具日期：

附件11：中标服务费承诺书

致：东方国际招标有限责任公司

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在收到中标通知书后5日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

附件12：货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等）

附件13：投标人针对本项目的技术支持及售后服务的内容承诺(需同时提供国内售后服务网点分布以及售后服务人员的说明)

附件14：对于培训、安装、调试及验收要求的响应及承诺

附件15：中小企业声明函

（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）

- 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （中国科学院华南植物园） 的 （中国科学院华南植物园多通道长期监测荧光仪等5台仪器设备采购项目） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （工业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：   年  月  日

说明：1.重要提示：供应商应仔细阅读本函附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件1

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求

“中小企业声明函”具体填写要求如下：

1.“单位名称”应填写采购人名称。

2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。

3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。

4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写，并应确保与该分包部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写，并应确保与该承担部分采购标的涉及的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）本身的所属行业保持一致。

5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。

6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。

7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。

8.对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，按照企业从事的主要活动确定所属行业；从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。

（二）关于“中小企业声明函”的提交要求

1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。

2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。

3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件16：残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件17：政府采购投标担保函（项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

附件18：政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与              （以下简称供应商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月    日

附件19：预付款银行保函

开具日期：

致：                     （买方名称）

（合同名称）

根据合同条款第20条中的规定，( 卖方名称、地址) （以下简称“卖方”）须向买方提交总额为（ 币种、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。

我行，（银行名称），根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次要求就支付给买方不超过 （币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。

我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。

本保函从卖方收到合同预付款起直至最后一批货物交货后30日内有效。

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签  字 人 签  名：

公            章：

附件20：节能产品、环境标志产品的证明材料

依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

一、如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

二、如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

三、节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

附件21：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、中标的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

温馨提示：评审委员会应对《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正后的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

附件21-1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件21-2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1-型号1：   ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址（需与营业执照厂址保存一致））。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2-型号2：   ），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址（需与营业执照厂址保存一致））。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件21-3

#### 关于本国产品比例的声明函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件21-4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

## ★附件22：关于《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》的承诺函（统一格式）（进口产品适用）

致  （采购人名称）   ：

我单位参加的  （项目名称、项目编号、包号）  投标活动中，承诺本次投标提供的所有投标产品均不属于《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）中46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。

本承诺内容真实有效，如有虚假，我单位承担所有法律责任与后果。

特此承诺！

投标人名称：

（盖章）

时间：   年   月   日

# 第七章 评标文件（附：评标标准）

一、说明

1.1 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》和国家及地方采购有关文件精神，在保证中国科学院华南植物园多通道长期监测荧光仪等5台仪器设备采购项目招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由东方国际招标有限责任公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

1.2 定义

采购人：中国科学院华南植物园。

采购代理机构：东方国际招标有限责任公司。

二、评标须知

2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，

不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

三、评标委员会

3.1依法组建评标委员会

评标委员会根据项目采购实际情况进行组建，并负责评标工作。采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会。评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评价，并向采购人提交书面评标报告。

3.2评标委员会将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标，即通过资格审查和符

合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它

证据。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，

没有重大偏离的投标。

四、评标原则

4.1 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的

原则。

4.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标

准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

五、评标方法及流程

5.2评标

本次招标的评标方法采用综合评分方法。

评标分阶段进行：投标文件资格审查、符合性审查和投标文件详细评审。

5.2.1 投标文件资格审查

资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

5.2.2 投标文件符合性审查

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，将被视为无效投标，其投标将被拒绝：

1.不具备招标文件中规定资格的；

2.投标有效期不足的；

3.未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

4.投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的；

5.投标报价超过预算金额（如有最高限价则不得超过最高限价）；

6.未提供法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的；

7.投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

8.投标文件中提供虚假或失实资料的；

9.不符合法律、法规和招标文件中★号条款规定的以及其他实质性要求的。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e）不同投标人的投标文件相互混装；

f）不同投标人的投标保证金由同一个账号汇出。

2）依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）启动异常低价审查如下：

a）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

b）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过资格、符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2.3 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）在资格审查、符合性检查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格审查、符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选人一名，第二中标侯选人一名，第三中标侯选人一名。

（3）当通过资格审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

（4）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

六、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

#### 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=各评委子项评分总和

技术（商务）得分=各子项得分之和

#### 6.1.2 节能环保评审

评审内容详见节能环保响应评审表

#### 6.1.3 价格的开启、核准和评分

6.1.3.1 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

a) 投标文件中投标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标一览表（报价表）为准；

b) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.1.3.2 服务范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

6.1.3.3 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

6.1.3.4 政策价格扣除

6.1.3.4.1 小型和微型企业产品价格扣除

a)根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除4%，用扣除后的价格参与评审。

b)《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

6.1.3.4.2 监狱企业产品价格扣除

a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

b)监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c)监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

6.1.3.4.3 残疾人福利性单位产品价格扣除

a)残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

b)根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.1.3.4.4 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以

上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

6.1.3.4.5 本国产品支持政策：

符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）（以下简称《通知》）规定的本国产品情形的，可享受的本国产品的支持政策，用扣除后的价格参加评审。

1. 供应商提供符合本国产品标准的产品参加政府采购活动的，应当提供《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见招标文件第六部分）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

供应商未出具《声明函》或出具的《声明函》不符合《通知》规定要求的，不享受对本国产品的政府采购支持政策。

2. 当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（格式见招标文件第六部分），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。未提供相关承诺的，不享受对本国产品的政府采购支持政策。

6.2 价格分采用低价优先法计算。

即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其它投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100；计算结果保留至小数点后两位。

6.3 权重分配（详见评标标准）

综合得分=价格得分+商务得分+技术得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

6.4 异常低价审查

1. 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2. 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

七、确定中标

#### 7.1 确定中标候选人

评标委员会将根据评标标准，按综合评价得分排名确定。

#### 7.2 确定中标人

评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

#### 7.3 中标通知书

7.3.1中标供应商确定后，采购代理机构将在规定的发布信息媒体(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）)上发布中标结果公告。投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任及后果，并提交相应的证明材料。

7.3.2在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3.3中标通知书是合同的组成部分。

7.3.4采购代理机构将向其他投标人发出招标结果通知书，并退还投标保证金。

#### 7.4 签订合同

7.4.1采购人、中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照中标人投标文件和招标文件的约定，签订书面合同。

7.4.2中标人的投标文件、招标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

7.4.3 如果中标人没有按照上述第7.4.1条与采购人签约，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下采购人可将标授予下一个最高综合评分的投标人或重新招标。

7.4.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 7.5 履约保证金

7.5.1中标人应按第二章“资料表”中的规定的时间、金额、有效期，并按照招标文件中提供的履约保证金保函格式或买方可以接受的其他形式向买方提交履约保证金。

7.5.2如果中标人没有按照上述第7.4条或7.5.1条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报上级主管部门备案。

# 附表：评标标准

一、投标文件的初审：

本次评标采用综合评价打分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重（分值），评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行综合评审后，评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1、资格检查

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条投标人资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体（供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”） |  |
| 3 | 开标日前3个月内银行出具盖章的资信证明文件或投标人2025年度经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外） |  |
| 4 | 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录须体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税） |  |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录须体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） |  |
| 6 | 投标人资格声明书 |  |
| 7 | 按本投标邀请的规定获取招标文件 |  |
| 8 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 9 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |  |
| 结论 |  |  |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件符合招标文件的资格要求，“不合格”表示该投标人投标文件不符合招标文件的资格要求。

2、符合性检查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否由法人代表或授权代表有效签署 |
| 2 | 是否按招标文件规定提供法人代表授权书（如适用） |
| 3 | 是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件（不少于90个日历日） |
| 5 | 是否按招标文件规定提交足额投标保证金 |
| 6 | 投标保证金的有效期是否满足招标文件（同投标有效期） |
| 7 | 投标报价是否固定唯一，投标报价是否超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准） |
| 8 | 如评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理 |
| 9 | 招标文件中明确规定不接受进口产品的，投标人是否提供了进口产品 |
| 10 | 是否符合招标文件规定的其它实质性要求（须满足带★条款） |
| 11 | 投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款 |
| 结 论 |  |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件满足招标文件的符合性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不满足招标文件的符合性要求。

资格检查和符合性检查均“合格”的，通过投标文件的初审，进入下一步具体评分环节；否则，其投标无效。

二、具体评分标准（满分为100分）

## 第一包  植物环境动态监测站、植物原位生长水势测量仪

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （9分） | 1、商务条款应答响应情况： 标记为“★”的是关键商务条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝。 其他非“★”的商务条款：应答有负偏离得0分，应答全部无偏离得1分，应答有正偏离得2分。 | 2 |
|  | 2、提供投标人植物环境动态监测站或植物原位生长水势测量仪其一业绩【（每提供一个业绩在2024年1月1日至投标截止日的相同产品项目合同案例加2分，最高不超过6分，案例以提供的合同时间为准，要求必须提供签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明）】 | 6 |
|  | 3、投标人提供系统云平台计算机软件著作权登记证书，植物相关专利证书，产品商标注册证书三者缺一不可，具有的得1分。注：须提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供的不得分。 | 1 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 （1）技术偏离表须依据招标文件项目需求逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝； （2）技术指标评审基准分为48分，评委可根据技术指标的正负偏离情况进行评分； （3）标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； （4）标记为“▲”的指标为重要技术条款，总分为33分。正偏离不加分，负偏离每项减3分，超过11项（含）负偏离不得分。 （5）无标记的指标是一般技术条款，总分为15分。正偏离不加分，负偏离每项减0.5分，超30项（含）负偏离不得分。 （6）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 48 |
|  | 2、售后服务方案、应急方案。投标人对本项目的售后服务方案和应急方案，包括但不限于维修响应时间、质保期承诺、安装调试验收安排、突发事件的处理措施、应急预案等进行综合评价： （1）售后服务方案完善，针对本项目提出合理、可行的服务方案，突发事件的处理措施和应急预案非常详细切合实际，并能提供提供最近2年2种不同树木的生长季的植物原位水势测量曲线对比数据图。得6分； （2）售后服务方案较完善，针对本项目突发事件的处理措施和应急预案较详细较切合实际得3分； （3）售后服务方案不够完善，针对本项目突发事件的处理措施和应急预案不够详细，不够切合实际得1分； （4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际，0 分。 | 6 |
|  | 3、培训方案，包括具体培训计划、具体安排、时间规划、培训内容及培训效果评价、培训质量保证等进行综合评价： （1）方案全面、具体，可行性强，并提供和植物树干水分传感器针对不同树木品目的标定方法得6分； （2）方案比较全面、具体，可行性较强得3分； （3）方案不全面，不具体，可行性一般得1分； （4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际，0 分 | 6 |
| 其他 (1分) | 供应商所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的节能产品政府采购品目清单的，需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单的，供应商需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 | 1 |

## 第二包  超高分辨率光谱仪

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况： 标记为“★”的是关键商务条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝。 其他非“★”的商务条款：应答有负偏离得0分，应答全部无偏离得1分，应答有正偏离得2分。 | 2 |
|  | 2、提供投标人高分辨率地物光谱仪业绩【（每提供一个业绩在2023年7月1日至投标截止日的相同产品项目合同案例加1分，最高不超过3分，案例以提供的合同时间为准，要求必须提供签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明）】 | 3 |
|  | 3、人员团队： （1）项目服务团队配置齐全，人员结构合理，具备丰富的同类项目实施经验、专业资质完善，人员稳定、分工明确，得3分； （2）团队配置简单，人员资质、经验一般，专业性较弱，得1.5分； （3）未提供项目团队相关资料，得0分。 | 3 |
| 技术 部分 （61分） | 1、技术指标条款响应情况 （1）技术偏离表须依据招标文件项目需求逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝； （2）技术指标评审基准分为43分，评委可根据技术指标的正负偏离情况进行评分； （3）标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； （4）标记为“▲”的指标为重要技术条款，总分为30分。正偏离不加分，负偏离每项减5分，超过6项（含）负偏离不得分。 （5）无标记的指标是一般技术条款，总分为13分。正偏离不加分，负偏离每项减1分，超13项（含）负偏离不得分。 （6）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 43 |
|  | 2、项目供货方案、应急方案 （1）项目供货方案、应急方案完善，针对本项目提出合理、可行的供货方案，突发事件的处理措施和应急预案非常详细切合实际得6分； （2）项目供货方案、应急方案较完善，针对本项目突发事件的处理措施和应急预案较详细较切合实际得3分； （3）项目供货方案、应急方案不够完善，针对本项目突发事件的处理措施和应急预案不够详细，不够切合实际得1分； （4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际，0 分。 | 6 |
|  | 3、售后服务方案。供应商对本项目的售后服务方案和应急方案，包括但不限于维修投标时间、质保期承诺、安装调试验收安排等进行综合评价： （1）售后服务方案完善，针对本项目提出的服务方案合理、可行，非常详细切合实际得6分； （2）售后服务方案较完善，针对本项目提出的服务方案较合理、可行,较详细较切合实际得3分； （3）售后服务方案不够完善，针对本项目提出的服务方案不够合理、可行,不够详细，不够切合实际得1分； （4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际，0 分。 | 6 |
|  | 4、培训方案，包括具体培训计划、具体安排、时间规划、培训内容及培训效果评价、培训质量保证等进行综合评价： （1）方案全面、具体，可行性强得6分； （2）方案比较全面、具体，可行性较强得3分； （3）方案不全面，不具体，可行性一般得1分； （4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际，0 分 | 6 |
| 其他 (1分) | 供应商所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的节能产品政府采购品目清单的，需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单的，供应商需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 | 1 |

## 第三包  土壤碳通量测量系统

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况： 标记为“★”的是关键商务条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝。 其他非“★”的商务条款：应答有负偏离得0分，应答全部无偏离得1分，应答有正偏离得2分。 | 2 |
|  | 2、提供投标人分析仪器类设备同类项目业绩【（每提供一个业绩在2023年7月1日至投标截止日的同类项目合同案例加2分，最高不超过6分，案例以提供的合同时间为准，要求必须提供签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明）】 | 6 |
| 技术 部分 （61分） | 1、技术指标条款响应情况 （1）技术偏离表须依据招标文件项目需求逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝； （2）技术指标评审基准分为50分，评委可根据技术指标的正负偏离情况进行评分； （3）标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； （4）标记为“▲”的指标为重要技术条款，总分为30分。正偏离不加分，负偏离每项减3分，超过10项（含）负偏离不得分。 （5）无标记的指标是一般技术条款，总分为20分。正偏离不加分，负偏离每项减2分，超10项（含）负偏离不得分。 （6）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 50 |
|  | 2、售后服务方案、应急方案。供应商对本项目的售后服务方案和应急方案，包括但不限于维修投标时间、质保期承诺、安装调试验收安排、突发事件的处理措施、应急预案等进行综合评价： （1）售后服务方案完善，针对本项目提出的服务方案合理、可行，突发事件的处理措施和应急预案非常详细切合实际得6分； （2）售后服务方案较完善，针对本项目提出的服务方案较合理、可行,突发事件的处理措施和应急预案较详细较切合实际得3分； （3）售后服务方案不够完善，针对本项目提出的服务方案不够合理、可行,突发事件的处理措施和应急预案不够详细，不够切合实际得1分； （4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际，0 分。 | 6 |
|  | 3、培训方案，包括具体培训计划、具体安排、时间规划、培训内容及培训效果评价、培训质量保证等进行综合评价： （1）方案全面、具体，可行性强得5分； （2）方案比较全面、具体，可行性较强得2分； （3）方案不全面，不具体，可行性一般得1分； （4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际，0 分 | 5 |
| 其他 (1分) | 供应商所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的节能产品政府采购品目清单的，需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单的，供应商需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 | 1 |

## 第四包  多通道长期监测荧光仪

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况： 标记为“★”的是关键商务条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝。 其他非“★”的商务条款：应答有负偏离得0分，应答全部无偏离得1分，应答有正偏离得2分。 | 2 |
|  | 2、提供投标人分析仪器类设备同类项目业绩【（每提供一个业绩在2023年7月1日至投标截止日的同类项目合同案例加2分，最高不超过6分，案例以提供的合同时间为准，要求必须提供签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明）】 | 6 |
| 技术 部分 （61分） | 1、技术指标条款响应情况 （1）技术偏离表须依据招标文件项目需求逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝； （2）技术指标评审基准分为50分，评委可根据技术指标的正负偏离情况进行评分； （3）标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； （4）标记为“▲”的指标为重要技术条款，总分为20分。正偏离不加分，负偏离每项减4分，超过5项（含）负偏离不得分。 （5）无标记的指标是一般技术条款，总分为30分。正偏离不加分，负偏离每项减2分，超15项（含）负偏离不得分。 （6）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 50 |
|  | 2、售后服务方案、应急方案。供应商对本项目的售后服务方案和应急方案，包括但不限于维修投标时间、质保期承诺、安装调试验收安排、突发事件的处理措施、应急预案等进行综合评价： （1）售后服务方案完善，针对本项目提出的服务方案合理、可行，突发事件的处理措施和应急预案非常详细切合实际得6分； （2）售后服务方案较完善，针对本项目提出的服务方案较合理、可行,突发事件的处理措施和应急预案较详细较切合实际得3分； （3）售后服务方案不够完善，针对本项目提出的服务方案不够合理、可行,突发事件的处理措施和应急预案不够详细，不够切合实际得1分； （4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际，0 分。 | 6 |
|  | 3、培训方案，包括具体培训计划、具体安排、时间规划、培训内容及培训效果评价、培训质量保证等进行综合评价： （1）方案全面、具体，可行性强得5分； （2）方案比较全面、具体，可行性较强得2分； （3）方案不全面，不具体，可行性一般得1分； （4）未提供方案或提供了但是完全脱离实际，0 分 | 5 |
| 其他 (1分) | 供应商所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的节能产品政府采购品目清单的，需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单的，供应商需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 | 1 |

注：

★1、对于所投货物的数量作为实质性要求，不满足将被视为无效投标。

2、非专门面向中小企业采购的采购项目，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该包的价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的投标人。不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区的相关证明材料）。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

5、评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6、举例说明：投标截止日若为2023年8月1日，则“自投标截止日起近3年内”、“近3年内”为2020年8月1日至2023年8月1日期间（含首尾），以此类推。