第三章  项目需求

## （一）货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 包号 | 品目名称 | 数量 | 交货期 | 交货 地点 | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精细化微操作平台分系统微操作组件及平移转运平台组件 | 1 | 微操作组件（水下机械臂） | 1套 | 2027年12月前交货，到货后18个月内完成现场调试。 | 广东省广州市南沙区海滨路1119号中国科学院南海海洋研究所 | 否 |
|  |  |  | 平移转运平台组件 | 1套 |  |  | 否 |
|  |  | 2 | 微操作组件（软件及配套） | 1套 |  |  | 否 |

注：

- 1、投标人须以包为单位对上述投标内容中完整的一包或者几包进行投标响应，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

- 2、核心产品：微操作组件（水下机械臂）

## （二）具体要求

## 第一包  微操作组件（水下机械臂）及平移转运平台组件

## 1.综述

（1）货物一览表

| 包号 | 货物名称 | 品目名称 | 数量 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精细化微操作平台分系统微操作组件及平移转运平台组件 | 微操作组件（水下机械臂） | 1套 | 233 |
|  |  | 平移转运平台组件 | 1套 | 37 |

★（2）数量：每个品目各1套

★（3）交货期：2027年12月前交货，到货后18个月内完成现场调试，并完成联调验收。

★（4）交货地点：广东省广州市南沙区海滨路1119号中国科学院南海海洋研究所

★（5）报价方式：报采购人指定地点交货人民币价。报价中需包括设计、制造、装配和发运货物所使用的材料、部件、培训及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费等。

（6）计量标准

设备的设计和制造符合出厂技术指标要求，所有的可更换零部件和各种仪表的计量单位和标出单位应全部采用国际单位（SI）标准；设备符合有关安全标准，以及相应的安全与健康及环保要求。

（7）其他

为了有效的保证本招标项目材料和设备的质量，投标文件中应列出主要部件选型说明及招标文件中要求列出的部分部件选型说明（厂家、品牌、参数等）。中标后，中标人组织有采购人参加的设计及工艺评审会，采购人有权对中标人完善的设计及工艺方案进行评审，并要求中标人按评审意见进行修改和完善，最终方案由采购人同意后实施。如采购人认为有必要对某阶段进行评审，则中标人应负责组织相关评审会并承担会议费用，具体评审会参与人员、会议地点及会议形式由采购人确定。

技术部分

## 2.技术要求

采购人委托投标人开展精细化微操作平台分系统微操作组件及平移转运平台组件研制，精细化微操作平台分系统位于保真操作舱中，保真操作舱为球形结构，通过圆柱段通道与冷泉舱主舱体相连，分系统主要由平移转运平台组件（简称平台组件）及微操作组件组成。平台组件及微操作组件分别通过底座固定于保真操作舱中，平台组件配合取样作业分系统将冷泉舱中的样品转移至保真操作舱中，为后续保真操作舱内的实验研究提供实验基础；微操作组件中的两个机械臂可根据具体实验内容更换末端执行器，二者根据样品尺寸、位置调整姿态，相互配合完成近手术级精细化微操作，在保真操作舱中进行不可逆实验研究。

★投标人主要负责精细化微操作平台分系统微操作组件（水下机械臂）及平移转运平台组件的设计、非标件加工、设备采购、系统集成、安装调试、检测校准、配合验收等，提供实验室条件图，提供配套的水、电、气系统需求，配合采购人完成实验室布置以及配套的水、电等系统的设计、安装，负责设备原理、使用、维护保养的培训以及设备后期质保等。投标人负责项目系统安装、调试用的所有材料，包括专用仪表、配备备件等，以及项目实施过程中需要的所有费用，如水电和人员费用。投标人对整体项目的设计、实施、调试、验收负责。

投标人在项目执行过程中，应严格遵照投标人投标文件中所列的技术参数和规格，并通过评审后进行实施，不得随意变更投标中的品牌、规格、技术指标等，凡有变动，应经由采购人签字确认。

## 3.技术规格

## 品目一  微操作组件（水下机械臂）

品目名称：微操作组件（水下机械臂）

（1）数量：1套

（2）设备用途：用于在保真操作舱中对转移过来的样品进行实验，配备两台机械臂，可根据具体实验内容更换末端执行器，二者根据样品尺寸、位置调整姿态，相互配合完成近手术级精细化微操作。

（3）技术参数指标

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术指标 | ★1.1工作环境压力不小于20MPa； ★1.2工作环境温度2-4℃； ★1.3防腐性能：机械臂外部结构件应具备海水环境长期使用下的耐腐蚀能力。外部金属结构件须采用钛合金或不锈钢，非承载外罩及密封件须采用耐海水老化的非金属材料； 1.4机械臂驱动方式：电驱； ★1.5密封要求：机械臂须具备可靠的密封设计，确保内部填充介质在作业工况下不对外部环境造成不可接受污染； ▲1.6密封件设计寿命不少于五年，维护周期不少于一年； 1.7配套线缆及接插件：工作压力20MPa，含微小型8芯和16芯接插件、穿舱件、带屏蔽层。 |
| 2 | 水下机械臂 | ★2.1机械臂本体质量：不大于30kg； ★2.2机械臂自由度不少于6个，包含肩部摆动关节（最大运动范围不小于240°）、肩部俯仰关节（最大运动范围不小于120°）、小臂俯仰关节（最大运动范围不小于180°）、小臂旋转关节（最大运动范围不小于300°）、腕部摆动关节（最大运动范围不小于180°）和腕转关节（最大运动范围不小于360°），各关节须具备位置反馈及限位保护功能； ★2.3机械臂最大工作半径：不小于700mm； ★2.4机械臂末端重复定位精度优于0.1mm； ★2.5机械臂最大臂展负载能力：不小于2kg； ★2.6配备末端执行器工具组：包括手术刀、手术钳、剪刀、镊子和注射器等； ★2.7配备软体机械手爪1套，安装于机械臂末端； ▲2.8手爪夹持力5N到20N可调，与目标物体接触部分采用柔性材料，实现不同柔性生物的无损抓取； ★2.9软体手爪空气中持重：不小于150g； ★2.10软体手爪抓取尺寸：不小于80mm×80mm×80mm（长×宽×高）。 |
| 3 | 机械臂控制器与主手系统 | ★3.1主控计算机1套，能够控制机械臂本体预设轨迹运动； ★3.2并联主手2套，能够对机械臂末端位姿控制进行精细控制； ▲3.3控制器应能实现双机械臂协同运动避碰控制及末端与周围环境接触的柔顺控制； ▲3.4提供机械臂关节数据，开放机械臂运动控制接口。 |
| 4 | 供电与配电系统 | ▲4.1配置：2套独立电源模块（一用一备）； 4.2单套电源的功率不小于800W； ★4.3单套电源的功率满足机械臂全套系统（含平移转运平台组件）的用电需求。 |

（4）★配置清单

| 名称 | 序号 | 部件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微操作组件（水下机械臂） | 1 | 水下机械臂 | 2 | 套 |
|  | 2 | 机械臂控制器 | 2 | 套 |
|  | 3 | 主控计算机 （含人机交互软件） | 1 | 套 |
|  | 4 | 并联主手 | 2 | 套 |
|  | 5 | 供电电源 | 2 | 套 |
|  | 6 | 安装支架 | 1 | 套 |
|  | 7 | 补偿器 | 2 | 套 |
|  | 8 | 软体机械手爪 | 1 | 套 |
|  | 9 | 配套线缆及接插件 | 1 | 套 |

（5）基本方案要求

微操作组件由水下机械臂、机械臂控制器、主控计算机、并联主手、水下机械臂供电电源、安装支架、补偿器和软体机械手爪及配套软件组成，该组件配备两套机械臂，机械臂至少包含肩部摆动关节、肩部俯仰关节、小臂俯仰关节、小臂旋转关节、腕部摆动关节和腕转关节。其中一台机械臂末端安装软体手爪，对生物实施无损抓取、固定或协同作业，另外一台机械臂安装刚性手爪，配备末端执行器工具组，包括手术刀、手术钳、剪刀、镊子和注射器，末端工具组根据实验设计方案配备并在保真操作舱内更换与作业。两机械臂作业过程中相互配合，对所转移过来的样品完成近手术级精细化微操作。机械臂外部结构材料为钛合金、不锈钢和非金属材料，能够防止外部海水腐蚀，内部采用关节模组驱动，在保证精度的情况下，能够实现良好的环境相容性。

## 品目二  平移转运平台组件

品目名称：平移转运平台组件

（1）数量：1套

（2）设备用途：将样品经由平台转运平台组件转移至机械臂操作范围内，为后续保真操作舱内的实验研究提供实验基础。

（3）技术参数指标

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平移转运平台组件 | ★1.1工作环境压力20MPa，工作环境温度2-4℃； ▲1.2 平台到位后具备机械锁紧/制动功能，锁定状态下在双臂产生的反作用力下不发生位移； ★1.3平台主体及结构件采用耐海水腐蚀材料，密封件满足20MPa及2-4℃长期工作要求； 1.4驱动机构 ★1.4.1驱动方式：电驱动 ★1.4.2机构平移行程：1000±10mm； ★1.4.3平台驱动推/拉力不小于0.5kN； ★1.4.4平台重复定位精度不大于±5mm； 1.5样品放置平台 ★1.5.1平台满载工况承重：不小于3kg； ★1.5.2平台有效工作区尺寸：不小于300*300mm； ▲1.5.3平台满载平移过程中，启停无明显冲击； ★1.5.4末端平台配备防滑约束装置（如耐海水网兜等），可防止样品滑落、滑动。 |

（4）★配置清单

| 名称 | 序号 | 部件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平移转运平台组件 | 1 | 样品放置平台 | 1 | 套 |
|  | 2 | 驱动装置 | 1 | 套 |
|  | 3 | 导轨 | 1 | 套 |
|  | 4 | 底座及安装基座 | 1 | 套 |

（5）基本方案要求

平移转运平台组件须由样品放置平台、电驱动装置、导轨、底座及安装基座组成，平台平移行程应不小于1000mm，并能稳定承载不小于3kg的样品。平台须配备样品固定机构，通过机械臂与平台移动的协同作业，样品固定机构动作以实现对样品的可靠固定。鉴于工作环境为含有甲烷水溶液的海水环境，平台、电缸、导轨及支撑件等核心部件须采用钛合金、不锈钢或符合深海作业要求的非金属材料制造。此外，导轨支撑件及电驱动的支撑件须采用焊接工艺牢固焊接于舱体内壁。

样品转移作业流程：生物样品由取样作业分系统转运至保真操作舱与冷泉舱的连接处，在取样作业分系统将样品转移至平台上后；样品放置好后，样品固定机构工作将生物固定在平台上；然后驱动装置工作，平台在驱动装置的作用下返回至保真操作舱内；微操作组件对样品实施作业；作业完成后，驱动装置工作将样品转运到取样作业分系统机械臂取样范围附近，取样作业分系统将样品取出保真舱。

- 4.制造、安装、调试及验收

投标人对设备的质量保证、进度、计划、接口、试验、检验、包装、运输、安装、调试、验收、现场服务、用户培训、技术文件等方面进行全过程管理。投标人应接受并服从采购人、监理在上述各工作及采购人授权的其他方面的管理。

### ★4.1 出厂验收

要求投标人提供设备出厂验收方案，由采购人最终确认相关测试内容、项目、指标和方法等，并邀请采购人和监理见证。出厂验收试验内容包括但不限于：

（1）精细化微操作平台分系统水下机械臂压力环境下功能测试；

在空气环境下开展各关节技术指标检测，并在压力筒内开展20MPa压力环境下的各关节功能测试。

（2）精细化微操作平台分系统平移转运平台组件压力环境下功能测试；

在空气环境下开展平台承重、平移行程等技术指标检测，并在20MPa压力环境下开展相关功能测试。

（3）软体机械手爪功能及性能验收；

在常压环境下开展夹持力、开合范围、微动调节精度、软接触作业性能测试。

（4）各部件外观检查等，确认重要设备外观完好。

### ★4.2 包装、运输

（1）所有设备从出厂到安装现场的所有运输：包括所有货物一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、吊装、就位等工作均由投标人负责，投标人对设备运输进行保险，并全权负责运输人员的人身安全。投标人对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

（2）对于有特殊要求的设备运输时（如恒温、易碎、易变形、易受潮、防雨等），投标人应加强包装保护措施，在包装箱上印有醒目标记。

（3）产品的包装应符合中华人民共和国标准GB/T13384-2008《机电产品包装通用技术条件》或同等的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

（4）设备、附件、专用工具应按照采购人要求单独分箱包装，每个包装箱外表面应有与装箱单一致的合同号和设备清单及编号，易于被区分。

（5）投标人应在发货前两周将预计发货日期及实际交货日期通知采购人，具体交货日期需经双方确认。如果运输和安装过程中导致设备损坏，责任由投标人承担，投标人必须在一周内提交维修计划供采购人批准，并按照批准的维修计划完成设备修复。

### ★4.3 现场开箱验收

投标人应按采购人认可的计划时间，将货物运到安装现场。

（1）开箱前，投标人应向监理方或采购人申请开箱，经同意由各方到场开箱，将依据有关规定、合同、随箱清单，对到货的规格、数量、表面状况、装箱资料等进行到货检验。在开箱记录上记录并签字。

（2）当设备运抵采购人的现场发现有质量缺陷、运输途中损坏、数量缺少等与合同不符情况，由各方参加检查人员在开箱记录上记录，投标人应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用，且不得影响工期。

（3）设备开箱后，在后续总装集成、安装调试和联调期间直至质保期结束前发现任何设备和材料的问题，投标人需承担相应责任。

### 4.4 现场安装

（1）投标人安装前需编制安装方案，报采购人及监理批准后执行。

（2）投标人负责对本项目采购人现有设备、系统进行保护。现场实施前，投标人需与采购人签署安全责任书。

（3）安装调试过程所需相应资质及报审批资料应符合国家相应法律法规，并遵循采购人的要求。

（4）投标人应派出技术、商务人员参加采购人、监理召集的各种会议。包括但不限于定期例会、接口协调、进度控制、设计联络等会议，这些会议可能在供货厂家所在地或异地举行。

（5）采购人不提供仓储条件，投标人现场搭设，采购人提供场地。

（6）投标人负责范围内所有安装内容，包括对现有所有设备安装、电气仪表安装、现场安装等所有内容；

（7）项目安装完毕后应经质量验收合格，并满足以下观感质量要求：

①连接螺栓、螺母与垫圈应按设计配置齐全，紧固后螺栓应露出螺母或与螺母齐平，外露螺纹应无损伤，螺栓拧入方向除构造原因外应一致；

②密封状况应无明显漏油、漏水、漏气现象；

③油漆涂层应均匀，应无漏涂、脱皮、明显皱皮和气泡,色泽应基本一致；

④设备应无缺损，裸露加工面应保护良好,设备地脚螺栓有防腐保护措施。

### ★4.5 分系统调试

所有试压方案、调试方案等由投标人编写，经监理单位和项目采购人批准后由投标人严格按照方案实施。整套系统在采购人指定地点进行验收试验，主要内容如下，满足使用要求后交付采购人验收。

（1）设备运转试验（不少于48小时）；

（2）密封性试验（不少于48小时）；

（3）上述试验均由投标人组织并编制报告，单项试验结束后提供试验过程数据记录、照片等过程资料。

### ★4.6 联调验收

该分系统需要联合调试，因此联调验收阶段需要投标人到场协助配合采购人。“联调验收”是指保真模拟分总体安装和调试完成后，各系统及分系统相关各方（如设备供应商、安装方、采购方、以及技术支持方等）联合进行的系统性能和功能验收工作。确保整个装置在各个系统和组件之间的协同工作正常，达到预定的设计指标和性能要求。

商务部分

## 5.档案管理

★5.1 投标人应配备档案管理人员在所承担任务全过程中负责档案管理工作，严格按照国家重大科技基础设施相关管理制度形成、收集、整理、移交档案。若档案管理人员发生变动，需做好档案工作交接并向采购人报备。

★5.2 投标人全过程配合采购人进行档案归档工作直至项目完成档案验收，接受采购人定期档案业务督导和检查，并按照采购人提出意见及时整改，包括但不限于材料补充、签字盖章等。

★5.3 投标人分阶段整理归档文件材料原件和重要文件数字化副本，并以档案的形式向采购人移交。在节点支付前需确保该阶段档案完成整理移交后方可提出请款。移交中产生的费用由投标人承担，移交中档案损坏或遗失的责任由投标人承担。

★5.4 移交的档案需满足《中国科学院重大科技基础设施档案管理实施细则》（科办〔2024〕3号）及《冷泉生态系统研究装置国家重大科技基础设施项目档案管理办法》（南海研字〔2024〕145号），如遇相关政策要求调整，则以相关政策要求调整为准。

5.5 投标人中标后，需在不同阶段向采购人移交资料包括但不限于以下内容：

5.5.1 详细设计技术及工艺评审阶段

（1）精细化微操作平台分系统微操作组件及平移转运平台组件详细方案、设计图纸及设计计算说明书；

（2）精细化微操作平台分系统微操作组件及平移转运平台组件原理图；

（3）工艺方案；

（4）项目质量控制计划和进度计划；

（5）评审会议文件等；

5.5.2 制造及加工阶段

（1）关键部件工艺规程、重要工艺装备图纸；

（2）设备制造使用的主要原材料、外购件、标准件或零部件的质量证明文件、检测报告、使用说明等技术资料；

（3）厂家提供的设备质量证明文件，包括质量跟踪卡，检验记录或报告（含位置重复定位精度检测报告、水压测试报告）等；

（4）项目进度报告（周报、月报、季报、年报等）。

5.5.3 出厂验收阶段

设备的出厂验收大纲和出厂验收文件，包括出场验收大纲评审文件、出厂验收会议材料、验收意见及测试报告和验收报告。

5.5.4 现场开箱验收阶段

（1）设备装箱单；

（2）设备随机文件，包括产品合格证（产品质量证书）、检测报告、校准证书或校准报告、操作指南、使用说明书、图样和随机备件的图册（清单）、使用维护手册、维护保养计划、保修证书等；

5.5.5 安装调试阶段

（1）安装调试计划、方案；

（2）电气接线图、安装工艺规范、安装环境条件要求等文件；

（3）调试报告（包括调试参数、记录数据、测试结果等），安装调试技术总结报告、安装调试期间存在问题及处理意见；

（4）试运行记录、试运行环境条件记录、试运行总结报告，及试运行期间存在问题及处理意见；

（5）所产生的培训材料。

5.5.6 验收阶段

（1）设备研制总结报告、装置定型图/竣工图；

（2）联调的技术要求和指标、联调记录、联调报告。

5.5.7 照片、音视频

（1）重要节点、关键工序、重要工艺流程中产生的照片、音视频；

（2）关键设备开箱过程、设计、制造加工等研制过程中照片、音视频；

（3）设备安装调试、验收产生的照片、音视频；

（4）设备各角度照片（包括正面、侧面）。

## 6.双方协作内容

6.1 采购人

（1）采购人可安排监理等相关人员作为采购人人员代表，与投标人进行联络，对合同设备的生产制造进行监造。监造内容包括但不限于：建造前期技术咨询服务，如详细设计阶段图纸审查和设备采购技术服务等；建造过程阶段设备的建造、安装、调试全过程进行质量、进度和费用监督与控制，设备验收和档案管理等。投标人应免费为采购人及监理提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。投标人有责任保证采购人及监理在施工现场及办公场所的人身及财产安全。

（2）在投标人设计及生产制造过程中，采购人及监理有权随时到投标人及其协作单位现场进行监督检查，了解设备的生产进展及质量情况，但采购人及监理的监督检查并不减轻投标人应负的任何责任和义务。

（3）合同执行期间，采购人保留对设计细节、技术要求等变更或修改的权利，并将以书面形式通知投标人。投标人应按照修改后方案进行制造。该变更和修改在任何情况下不得影响本合同的效力。但是，原合同价格及工期应根据该变更和修改的影响进行相应的增加或减少，合同价格及工期的增减应经过公平合理的评估，并获得双方书面同意。

（4）投标人在设计制造过程中，如存在疏忽、遗漏、错误，不符合规范、行业标准及本合同的规定，不利于维护、维修，采购人有权要求进行必要的纠正，情节严重时可要求暂停全部或部分工程。投标人应无条件满足采购人的要求并立即修改，以保证合同设备质量。在该情况下，投标人无权要求对原合同价格及工期进行变更。修改方案与结果应书面告知采购人。

（5）本合同中所提到的采购人参与投标人组织的对本项目设计和制造过程所有的评审、监督、检查、检测等均不负有任何技术方面的责任。

6.2 投标人

（1）投标人根据采购人提出的技术要求进行设计和设备制造。投标人在设计过程中，应充分考虑采购人现有设备及现场情况。投标人完成详细设计后需组织设计及工艺等评审，采购人人员、经采购人认可的专家组参加。专家组评审通过并完成专家意见答复后经采购人同意后，投标人才能开始设备生产。

投标人在项目执行过程中，出现具体设备技术指标无法满足总体技术指标的要求时，应优先满足总体技术指标的要求。为满足总体技术指标所产生的设备替换、增加等费用由投标人承担。

（2）投标人对采购人提供的项目需求进行核实，如果发现任何不明确或矛盾之处，需及时与采购人沟通，确认无疑义后方可进行设备的生产。采购人对设计细节、技术要求等有权做出修改，并将以书面形式通知投标人。投标人应按照修改后方案进行制造。

（3）投标人在投入制造前需制定质量控制计划，质量控制计划须得到采购人审核书面认可，投标人应严格按质量控制计划要求进行制造和质量监控。

（4）投标人按照质量控制计划制定检验规程并建立质量跟踪档案。所有检验和测量结果应如实记录在质量跟踪档案中。待产品完工时，将质量跟踪档案的原件提供给采购人。

（5）合同签订后30日内投标人按“进度计划表”时间要求制定详细生产时间表提供给采购人。采购人依据该时间表和质量控制计划，可随时到投标人设计制造现场进行监督检查，了解产品的设计制造、质量保证、生产进度等情况。投标人应每月向采购人提供阶段性进展报告，说明实际进展及生产计划执行情况。

（6）设备的设计、加工制造、安装、包装运输、调试等费用已包含在本合同总金额内，采购人可以从技术方面协助和监督。投标人负责提供主要部件、材料的质量证明，并对所有原材料和零部件的质量负责。投标人制订进度计划表时，应将采购人及监理纳入计划安排，并提前7日将需要采购人及监理现场监造事项通知采购人及监理。如采购人及监理未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但采购人及监理有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。若投标人未依照合同约定提前通知采购人及监理而自行检验，则采购人有权要求投标人暂停生产并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由投标人负责。

（7）投标人负责完成设备制造及过程中所要求的各项检测，达到所要求的设计性能，期间所需要的各种检测设备及条件均由投标人提供。

（8）投标人应在设备发运前进行出厂验收，并出具相应的出厂验收文件。

（9）投标人负责设备的总体安装，需根据采购人技术工艺要求安排足够的技术和工艺人员实施安装；投标人负责设备运输至采购人指定地点并负责运输行程中设备的安全。

（10）设备应有铭牌，其上应标有生产日期、设计单位、制造单位等（铭牌中具体的内容由采购人另行通知）。所设计的铭牌应得到采购人的批准。铭牌应安装牢固，位置统一。

（11）投标人在采购人现场安装调试时，须确保施工作业安全，如有违规作业，投标人须接受相应责任。

（12）投标人保证在设备出厂时不得设置或存在抵押、留置、质押、其他担保权益，并向采购人出具相关书面证明，如设备出厂后发生上述任一情形，投标人应承担全部责任。

（13）投标人对设计和制造的所有问题负有全部及最终责任。采购人对任何文件的审批，并不能免除或减轻本合同规定的投标人的责任和义务，对投标人有缺陷的设计、制造、试验以及与本合同执行有关的工作，采购人保留拒绝接受的权利。

（14）当需要时，投标人须无条件配合采购人或相关部门委托的审计机构对本合同的审计工作。

## 7.技术支持及培训

### 7.1 技术支持

投标人提供完成保真模拟分总体联调验收后2年内24小时响应和48小时到场的免费技术服务支持和终身技术服务支持。

### 7.2 培训

投标人负责在设备验收前，应编制培训教材和完成对采购人有关人员的技术培训，培训内容包括精细化微操作平台分系统微操作组件及平移转运平台组件及各配套系统的基本性能和原理、安装与调试方法、使用操作方法、日常维护和保养方法、安全知识及有关注意事项、常见故障诊断和排除方法、贮存和保管要求等。投标人应按照采购人要求并协助采购人制定培训计划，并按约定提供使用和技术培训。培训期间所产生费用由投标人负责。

## 8.质量及售后

8.1 质保期自保真模拟分总体联调验收合格后开始，质保期内非采购人人为原因造成的设备损坏，投标人应查清故障原因并修复，并在一周内提交维修计划供采购人批准，按照采购人批准的维修计划更换整个或部分有缺陷的材料。以上费用均应由投标人承担。

8.2 要求投标人应给出精细化微操作平台分系统微操作组件及平移转运平台组件运行维护备品备件的明细清单、价格明细清单及其使用维护保养手册。

8.3 要求投标人为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

8.4 要求投标人在每次处理故障后，提供故障处理报告。

8.5 投标人免费提供技术支持热线电话。

8.6 投标人提供仪器设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

8.7 精细化微操作平台分系统微操作组件及平移转运平台组件等关键部件使用寿命应达到20年以上。

★8.8 整体质保2年。质保期内，投标人负责对关键设备进行维护、保养，对故障的设备进行修复或更换，并重新安装调试。

8.9 其他质量要求：

（1）所有设备的材料或器件应是全新的、未曾使用过的。

（2）如果系统功能不满足合同规定的技术要求，投标人应在采购人规定的时间内进行解决。

（3）出厂检验和现场调试、质保期间，对连续出现三次以上或两次固定性故障的设备应视为不合格产品，由投标人免费更换。

（4）在设备安装、现场试验期间，如果投标人提供的设备材料有缺陷，或由于投标人技术人员的指导错误或投标人提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏，投标人应立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险，换货时间不迟于责任产生之日起一个月或不迟于双方同意的约定时间。

（5）质保期内设备的损坏和故障由投标人维修和排除，采购人将积极予以配合。

（6）投标人负责为采购人设备提供维护保养，其中包括无偿维护次数5次，维护保养范围不小于年检范围，维护保养范围包括但不限于：关节运动检查、密封件检查、功能性能验证等。具体维保范围与采购人沟通，经双方确定后，才能开始施工，如投标人未进行维护保养，采购人有权延迟支付尾款。

（7）在质保期间，如发现投标人提供的设备、材料有缺陷或不符合合同规定时，如属投标人责任，则采购人有权向投标人提出索赔。投标人确认采购人索赔书后，应立即无偿换货并承担由此产生的到安装现场的风险和运费。投标人对索赔有异议时，应在接到索赔书后两周内提出再次测试或双方另行协商。投标人换货的期限，应不迟于投标人收到采购人索赔书后1个月或双方协商同意的约定时间。

## ★9.付款方式

9.1 付款方式采用分期支付方式。

本合同总价款为：（大写）           元整，即（小写）¥            元，其中不含税金额为           ，税金           。本合同总价款为投标人按照约定完成合同全部义务后所适用的含税总价款。

上述总价款不受通货膨胀、利率、汇率、税金及市场因素变化的影响。

第一次：完成合同签订，采购人收到投标人按照合同总价的5%缴纳的履约保证金且采购人财政资金实际到位后，采购人应在收到投标人请款函的30个工作日内，预付合同总价的30%给投标人。即（大写）           元整，（小写）￥           元。

第二次：投标人完成详细设计并通过评审后，采购人应在收到投标人请款函且采购人财政资金实际到位后的30个工作日内支付合同总价的30%给投标人。即（大写）           元整，（小写）￥           元。

第三次：投标人完成重要设备出厂验收后，采购人应在收到投标人请款函且采购人财政资金实际到位后的30个工作日内支付合同总价的30%给投标人，投标人发货。即（大写）           元整，（小写）￥           元。

第四次：设备完成保真模拟分总体联调验收，采购人应在收到投标人请款函且采购人财政资金实际到位后的30个工作日内支付合同总价的10%。即（大写）           元整，（小写）￥           元。

履约保证金：投标人需自合同签订之日起三十日内按照合同总标的的5%向采购人缴纳履约保证金，履约保证金在本合同质保期届满之日起三十日内且不存在质量问题和投标人无违约的情况下，无息退还给投标人；投标人提交的设备若出现质量问题或存在违约行为的情况下，采购人有权没收投标人的上述履约保证金，投标人不得有任何异议。

采购人每次付款前，投标人应当提供等额合法且符合税法规定的增值税专用发票，并完成该阶段的档案移交、验收，否则采购人有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。

## ★10.专利权、非专利技术成果与保密

10.1 专利权

本合同专利申请权归采购人所有。

投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受非采购人原因造成的第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

10.2 非专利技术成果

采购人向投标人提供的任何技术资料都是用于本项目的资料，投标人有义务为采购人保密，在履行任何本项目以外的任何目的时，不得使用采购人提供的任何图纸、资料。

本项目的非专利技术成果的使用权、转让权归双方共有，双方负保密责任。未经一方书面同意，另一方不得私自使用、转让或用于为第三方生产，亦不得进行同类产品的研发。

10.3 保密要求

对于本合同内容及在本合同履行过程中所知悉的对方的商业信息、技术信息、财务信息及其他相关文件、材料、信息、资料，任何一方均负有保密义务，未经资料所有人事先书面同意，不得将信息透露给任何第三方或公开使用。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

未经采购人书面同意，投标人不得对本项目进行任何形式的宣传、报道及接受采访等。

## ★11.违约责任

11.1 本项目技术风险由投标人承担。

11.2 投标人应按照合同规定的“进度计划表”开展工作，按期完成项目制造，如投标人无正当理由迟延履行，采购人有权要求投标人支付误期赔偿金，误期赔偿金按本合同总价款0.5%/周计收，不足一周按一周计。误期赔偿金由采购人从货款中直接扣除。如果拖期超过两个月，采购人有权选择要求投标人继续履行合同或解除合同；如采购人选择解除合同，采购人不返还履约保证金。因采购人原因导致投标人进度延迟，不视为投标人违约，工期顺延。

在履行合同过程中，如果投标人遇到可能妨碍按时交货的情况（不可抗力除外）时，应及时以书面形式将情况通知采购人。采购人在收到投标人通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长交货时间，若采购人同意延长交货时间，投标人应按最新交货时间的规定履行合同责任，若采购人不同意延长交货时间则有权解除合同，投标人应按前款约定承担违约责任。

11.3如投标人完成本项目质量经验收不合格，按投标人迟延履行计，投标人承担违约责任（自采购人通知投标人产品不合格之日起计误期赔偿金），承担方式见本合同“11.2”条款。

11.4本合同签订后，投标人不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定的（不包括迟延履行的情况），投标人应承担违约责任，采购人不返还履约保证金，同时采购人有权选择要求解除合同、或要求投标人采取补救措施继续履行合同。

11.5采购人依据以上情形和条件决定解除合同时，如果履约保证金不足以弥补采购人实际损失，投标人应赔偿采购人所有实际损失。

11.6在合同履行过程中，投标人有权要求采购人赔偿因其违约行为给投标人造成的损失。

特别说明：投标人的实际进度与“进度计划表”相比较，如果拖期超过两个月或制造完成的项目不满足本合同约定的技术要求，采购人有权解除合同，投标人应退还采购人的已付全部合同款，采购人不返还履约保证金。

## 第二包  微操作组件（软件及配套）

（1）货物一览表

| 包号 | 货物名称 | 品目名称 | 数量 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 精细化微操作平台分系统微操作组件及平移转运平台组件 | 微操作组件（软件及配套） | 1套 | 200 |

★（2）数量：1套

★（3）交货期：2027年12月前交货；到货后18个月内完成现场调试及软件部署联调，并完成联调验收。

★（4）交货地点：广东省广州市南沙区海滨路1119号中国科学院南海海洋研究所

★（5）报价方式：报采购人指定地点交货人民币价。报价中需包括设计、制造、装配和发运货物所使用的材料、部件、培训及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费等。

（6）计量标准

设备的设计和制造符合出厂技术指标要求，所有的可更换零部件和各种仪表的计量单位和标出单位应全部采用国际单位（SI）标准；设备符合有关安全标准，以及相应的安全与健康及环保要求。

（7）其他

为了有效的保证本招标项目材料和设备的质量，投标文件中应列出主要部件选型说明及招标文件中要求列出的部分部件选型说明（厂家、品牌、参数等）。中标后，中标人组织有采购人参加的设计及工艺评审会，采购人有权对中标人完善的设计及工艺方案进行评审，并要求中标人按评审意见进行修改和完善，最终方案由采购人同意后实施。如采购人认为有必要对某阶段进行评审，则中标人应负责组织相关评审会并承担会议费用，具体评审会参与人员、会议地点及会议形式由采购人确定。

技术部分

## 2.技术要求

采购人委托投标人开展冷泉-精细化微操作平台分系统微操作组件基础软件研制，精细化微操作平台分系统位于保真操作舱中，保真操作舱为球形结构，通过圆柱段通道与冷泉舱主舱体相连，分系统主要由平移转运平台组件（简称平台组件）及微操作组件组成。平台组件及微操作组件分别通过底座固定于保真操作舱中，平台组件配合取样作业分系统将冷泉舱中的样品转移至保真操作舱中，为后续保真操作舱内的实验研究提供实验基础；微操作组件基础软件为微操作组件中的两个机械臂提供控制支撑，使二者能够根据样品尺寸、位置调整姿态，相互配合完成近手术级精细化微操作，在保真操作舱中进行不可逆实验研究。

★投标人主要负责精细化微操作平台分系统微操作组件（软件及配套）的设计、非标件加工、设备采购、软件设计、接口设计、系统集成、安装调试、检测校准、配合验收等，提供实验室条件图，提供配套的水、电、气系统需求，配合采购人完成实验室布置以及配套的水、电等系统的设计、安装，负责设备原理、使用、维护保养的培训以及设备后期质保等。投标人负责项目系统安装、调试用的所有材料，包括专用仪表、配备备件等，以及项目实施过程中需要的所有费用，如水电和人员费用。投标人对整体项目的设计、实施、调试、验收负责。

投标人在项目执行过程中，应严格遵照投标人投标文件中所列的技术参数和规格，并通过评审后进行实施，不得随意变更投标中的品牌、规格、技术指标等，凡有变动，应经由采购人签字确认。

## 3.技术规格

## 品目一  微操作组件（软件及配套）

品目名称：微操作组件（软件及配套）

（1）数量：1套

（2）功能描述：用于为精细化微操作平台分系统微操作组件的两台机械臂提供软件控制与虚拟验证能力。建设涵盖微操作执行单元的运动控制、多执行单元协同调度、末端工具管理及作业状态监测等功能。基于执行单元供应方提供的模型参数及接口资料建设统一控制平台、数字孪生仿真平台、多模态数据采集体系、运动规划与安全验证、智能任务与可视化平台等核心软件模块。为后续精细化微操作平台分系统的功能扩展与智能化升级建立统一的软件、数据和接口基础。

（3）技术参数指标

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体技术指标 | ★1.1基于分布式架构建设，具备统一的设备注册、状态管理、任务调度、模块通信、心跳检测及异常重连能力，支持不少于2台实物机械臂同时接入及联调验证，且与实物机械臂的数据传输速度不低于 100 Mbps； ★1.2软件界面常规操作响应时间≤1秒；控制指令下发至执行单元确认反馈的P95延迟≤500毫秒；支持对不少于50,000条历史日志或传感数据进行组合条件查询与统计，P95响应时间≤3秒；多设备协同任务指令下发时间偏差≤50毫秒； ★1.3具备关键操作数据长期存储能力，在线保存时间≥2年，支持按实验、任务、设备及时间条件检索和导出；高清操作影像及语音数据在线保存时间≥3个月；完整记录每次微操作涉及的指令、参数、执行反馈、异常及结果数据； ★1.4具备基于角色的分级权限控制能力，不同用户具有差异化的功能访问、设备控制及参数修改权限；支持数据定期自动备份，并具备身份认证、接口鉴权、非法访问拦截、异常指令及恶意输入防护能力； ▲1.5具备故障自诊断、异常告警、软安全限位及关键服务自动恢复能力；在规定负载条件下可连续稳定运行不少于72小时，关键服务无不可恢复性异常退出，故障检测覆盖率≥95%，故障检测响应时间≤15秒。 |
| 2 | 微操作组件实验软件管理系统 | ★2.1具备执行单元的设备注册与接入管理功能，支持不少于5个执行单元同时在线接入，设备状态刷新周期≤1s，并支持对执行单元的类型、型号、通信协议、标定参数等进行统一配置与管理； ★2.2具备生物学知识库构建与管理能力，支持生物基础知识、实验规范、样本流程、培养参数、环境阈值等内容的自助上传与迭代更新，并支持知识分类、语义检索、内容索引及知识来源追溯； ★2.3具备任务执行全流程管理能力；控制指令反馈P95延迟≤500毫秒，执行进度刷新周期≤1秒，异常发生时可自动报警并记录任务、设备及错误信息； ★2.4提供基于Web的综合管理界面，具备用户分级权限管理能力；所有用户关键操作及系统事件均生成操作日志，系统运行日志在线保存≥180天，关键审计日志保存≥2年，并支持按用户、时间及事件类型检索与导出； ★2.5支持不小于1万条历史任务记录的存储与查询，P95查询响应时间≤2s； ▲2.6 具备可视化任务编排与智能辅助编排能力，支持固定序列编排和知识库推荐两种模式并可一键切换；固定模式支持拖拽配置流程，推荐模式可根据实验目标及知识库内容智能推荐操作流程模板，并支持人工确认后执行。 |
| 3 | 数字孪生与虚拟仿真系统 | ★3.1须构建深海水下仿真环境虚拟场景，包含保真操作舱内水下光照环境（含机械臂运动过程的人工光源效果仿真）、深海静水压力环境模拟，静态模型模拟（含精细化的保压舱、实验工作台、样品架、操作器具等），水下场景渲染帧率≥30fps； ▲3.2虚拟环境须支持执行单元关节空间与笛卡尔空间轨迹规划，单次运动规划求解时间≤1.5s； ★3.3支持对执行单元的实验路径进行无碰撞规划（即路径规划过程中自动规避碰撞），至少包括规避自身碰撞和规避环境碰撞； ★3.4支持多执行单元协同任务验证，在同一虚拟场景中至少支持2个执行单元同时进行运动仿真和状态反馈，各执行单元状态同步延迟≤20ms； ★3.5支持操作场景的自主配置，可对操作对象的位置、姿态、尺寸及环境压力等参数进行指定设定与随机生成设定，单次场景设定生效时间≤2s； ★3.6支持多类型传感器数据接入与信号模拟，至少包括：可见光图像、IMU、温度、压力等不少于4类传感器信号的实时接入与仿真输出；系统须支持各路传感器信号的独立配置、标定参数注入及信号噪声模拟，并在虚拟环境中实现多路信号的同步采集与时间戳对齐输出； ▲3.7仿真环境须具备数据采集与模型仿真训练推理能力。支持对虚拟仿真过程中执行单元的运动状态、环境交互数据及视觉传感数据进行实时记录与导出，为后续模型训练提供标准化数据出口；同时支持在仿真环境中对控制策略与运动规划算法进行训练与验证，包括但不限于强化学习训练、模仿学习数据回放与策略迁移验证，训练过程中可实时监控损失函数、奖励值、成功率等关键指标，并支持训练参数的在线调整与模型热加载。 |
| 4 | 硬件配套资源 | ★4.1配置仿真与模型部署工作站1台(CPU不低于i7，具备独立GPU，且总显存不低于128GB，运行内存不低于128G)：具备支撑高保真虚拟环境实时渲染（帧率≥30fps）、多物理场耦合仿真及深度学习模型推理的算力； ★4.2配置遥操作工作站1台(CPU不低于i7，具备独立GPU，且显存不低于16GB，运行内存不低于32G)：具备支撑数据采集、遥操作控制及接口联调的算力，支持不少于4路高清视频流（分辨率≥1920×1080）的实时采集与处理，处理延迟≤150ms，满足微操作任务中低延迟数据采集与控制指令交互的需求； ★4.3配置训练数据存储设备1批：机械硬盘存储总容量≥200TB；固态缓存总容量≥100TB； ★4.4配置遥操作数采设备1台：双臂套件，单臂自由度≥6个。 |

- ★配置清单

| 名称 | 序号 | 部件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微操作组件（软件及其配套） | 1 | 微操作组件实验软件管理系统 | 1 | 套 |
|  | 2 | 数字孪生与虚拟仿真系统 | 1 | 套 |
|  | 3 | 仿真与模型部署工作站 | 1 | 台 |
|  | 4 | 遥操作工作站 | 1 | 台 |
|  | 5 | 训练数据存储设备 | 1 | 批 |
|  | 6 | 遥操作数采设备 | 1 | 台 |

- 基本方案要求

微操作平台（软件及配套）需由微操作组件实验软件管理系统、数字孪生与虚拟仿真系统两大软件平台及配套算力与数据采集硬件构成。软件系统须实现微操作执行单元的运动控制、多执行单元协同调度、末端工具管理、作业状态监测及虚拟验证等核心功能；硬件部分须配置满足系统部署、模型推理、数据采集与存储需求的算力设备及遥操作配套装置。系统整体应具备良好的扩展性，支持后续实体执行单元的平滑接入与功能迭代。

微操作组件实验软件管理系统须具备统一设备管理、任务编排与执行、多模态数据采集与管理、可视化交互等基础能力；数字孪生与虚拟仿真系统须基于执行单元厂家提供的三维模型及运动学参数，完成模型导入与校验，支持在虚拟环境中完成指定科学微操作实验包括但不限于运动规划、轨迹验证、碰撞检测及安全校验，形成完整的虚拟操作闭环验证能力。所有硬件配置须满足软件系统全功能运行及后续扩展需要。

- 制造、安装、调试及验收

## 投标人对设备及软件的质量保证、进度、计划、接口、试验、测试、检验、包装、运输、安装部署、调试、验收、现场服务、用户培训、技术文件等方面进行全过程管理。投标人应接受并服从采购人、监理在上述各工作及采购人授权的其他方面的管理。

## 4.1项目组织管理要求

(1)	投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，投标人应书面明确实施投标项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人、组成人员及分工职责。

(2)	投标人一旦中标必须提供投标项目的详细工作日程表和人员配备方案，明确工作地点、起止时间，项目负责人及主要人员应与投标书一致，并经采购人审核、批准。

(3)	投标人必须无条件接受采购人任何形式的监督检查，并承担因其人员不足、不到位，所导致的影响项目质量、进度的违约责任。

(4)	投标人在项目实施过程中出现资源、进度、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，投标人必须予以配合，并确保不影响项目建设的进度和质量。

## 4.2进度管理要求

(1)	采购人有权监督和管理投标项目的设计、开发、测试、安装、调试、故障诊断、系统开发、验收和运维等各项工作，投标人必须接受并服从采购人的监督、管理要求，无条件提供中间过程工作成果。

(2)	投标人一旦中标必须提交正式工作方案，明确招标项目工作的方式、方法、过程步骤、按阶段分解的详细计划、对应计划应提交的工作成果、需要采购人协调与配合的事项，并经采购人审核、批准。

(3)	投标人在项目实施过程中必须分别按周、月和季度提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

(4)	投标人在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由投标人承担。

★(5) 本项目建设须与基础条件建设、外部系统、分总体建设同步与配合，投标人在保证阶段周期要求的基础上，按时完成本阶段工作。在具备下一阶段建设条件后，由采购人审核确定下一阶段工作具体启动时间。

## 4.3质量管理要求

(1)	投标人应针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

(2)	投标人一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。质量计划中需投标人现场检查的质量控制点，投标人需提前7日通知采购人进行检查确认。

(3)	投标人在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

(4)	投标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

(5)	投标人应在满足技术要求的前提下，仔细调研用户的需求和现场实际情况，制定切实可行完整的优化建设实施方案，保证所建系统结构完整、运行流畅。

★(6) 由于项目系统功能较为复杂，本标书所列功能在项目实施过程中难免有需调整之处。在不明显改变系统功能，不显著增加工作量与设备的情况下，采购人可对项目进行优化调整，投标人须予以配合，确保不影响项目建设的进度和质量。

5. 安装部署、交货及验收

## 5.1设计开发阶段

(1)	投标人在合同签订后应立即开始设计工作，须在计划时间内完成相关设计工作。

★(2)	投标人完成设计方案并由采购人审核确认后，由投标人组织有采购人及采购人认可的专家组参加的设计评审会，由此所产生费用由投标人负责，评审通过后进入开发阶段。

(3)	设计开发阶段投标人应派出技术、商务人员参加采购人召集的各种会议。包括但不限于定期例会、接口协调、进度控制、设计联络等会议，这些会议可能在供货厂家所在地或异地举行。

(4)	投标人负责范围内所有设计与开发内容。

## 5.2安装部署总体要求

(1)	投标人安装部署前需编制方案，报采购人批准后执行。

(2)	投标人应派出技术、商务人员参加采购人召集的各种会议。包括但不限于定期例会、接口协调、进度控制、设计联络等会议，这些会议可能在供货厂家所在地或异地举行。

(3)	投标人负责范围内所有施工与安装内容。

## 5.3现场管理要求

(1)	投标人对项目的质量保证、进度、计划、接口、试验、检验、安装、软件部署、调试、验收、现场服务、用户培训、技术文件等方面进行全过程管理。投标人应接受并服从采购人在上述各工作及采购人授权的其他方面的管理。

(2)	项目实施过程，投标人一切人员在进入施工现场时，应遵守采购人的所有规定和条例。投标人及其代表不得让采购人为现场勘察和安装负任何责任。投标人及其代表在现场由于自身的行为所造成的一切伤害、财产损失或损坏的后果与责任均由投标人自负。

(3)	对到场设备，开箱检验、清点后的设备由投标人负责保管。箱内的随机资料、专用工具及必要附件由各方共同清点确认后移交采购人保管。

(4)	所有材料、设备、成品、半成品均应附有合格证、材质证明，符合国家相关标准及设计文件的有关规定。

(5)	相应成品的保护措施及费用均由投标人负责。

(6)	投标人应对安装质量以及安全问题负责。安装应具有完善的管理体系，严格的制度规范，并承担因投标人原因发生的安装事故的责任及费用。

(7)	验收前由投标人出具自查表，未出具自查表的情况下采购人将不予验收。项目验收时由采购人、投标人共同参与，在全部问题消除前，项目建设履约保证金不予退还。

## ★5.4包装、运输、现场开箱及保管

(1)	所有设备从出厂到安装现场的所有运输：包括所有货物一次和二次运输（包括水平和垂直）的提运、就位等工作均由投标人负责，并对设备进行保险。

(2)	对于有特殊要求的设备运输时（如恒温、易碎、易变形、易受潮、防雨等），投标人应加强包装保护措施，在包装箱上印有醒目标记。

(3)	设备包装箱应适合于仓储。货物的储存年限应在包装上予以说明。

(4)	从出厂到安装现场的仓储由投标人负责。现场保管由投标人负责，直到设备安装完成、验交完毕。

(5)	投标人应按采购人认可的计划时间，将货物运到安装现场。

(6)	依据有关规定、合同、随箱清单，对到货的规格、数量、表面状况等进行到货检验。在开箱记录上记录并签字盖章。

(7)	当设备运抵采购人的现场发现有缺陷或与合同不符，投标人应及时为进行更换或修复，并自行承担有关费用，且不得影响工期。

## ★5.5 分系统调试及试运行

(1)	调试分为安装后设备调试、分系统集成调试和联合调试三个阶段，投标人需制定合理的调试计划。

(2)	投标人应在不同阶段提供：安装调试计划和方案、系统集成方案与报告、联合调试方案与报告。

(3)	投标人应负责编制调试方案，委派项目负责人全程负责调试的协调和推进工作，处理调试期间出现的问题，做好调试记录并负责组织调试验收评审。

(4) 联合调试工作完成后，进入本项目单独试运行阶段，试运行时间不少于6个月。

## ★5.6 分系统验收

该分系统需要联合调试，因此联调验收阶段需要投标人到场协助配合采购人。“联调验收”是指保真模拟分总体安装和调试完成后，各系统及分系统相关各方（如设备供应商、安装方、采购方、以及技术支持方等）联合进行的系统性能和功能验收工作。确保整个装置在各个系统和组件之间的协同工作正常，达到预定的设计指标和性能要求。

商务部分

## 6.档案管理

★6.1 投标人应配备档案管理人员在所承担任务全过程中负责档案管理工作，严格按照国家重大科技基础设施相关管理制度形成、收集、整理、移交档案。若档案管理人员发生变动，需做好档案工作交接并向采购人报备。

★6.2 投标人全过程配合采购人进行档案归档工作直至项目完成档案验收，接受采购人定期档案业务督导和检查，并按照采购人提出意见及时整改，包括但不限于材料补充、签字盖章等。

★6.3 投标人分阶段整理归档文件材料原件和重要文件数字化副本，并以档案的形式向采购人移交。在节点支付前需确保该阶段档案完成整理移交后方可提出请款。移交中产生的费用由投标人承担，移交中档案损坏或遗失的责任由投标人承担。

★6.4 移交的档案需满足《中国科学院重大科技基础设施档案管理实施细则》（科办〔2024〕3号）及《冷泉生态系统研究装置国家重大科技基础设施项目档案管理办法》（南海研字〔2024〕145号），如遇相关政策要求调整，则以相关政策要求调整为准。

6.5 投标人中标后，需在不同阶段向采购人移交资料包括但不限于以下内容：

6.5.1 设计开发阶段

（1）冷泉-精细化微操作平台分系统微操作组件（软件及配套）的设计/开发/实施计划、关键进度节点等；

（2）详细设计方案，包括：系统设计输入指标、性能参数表、系统架构图、功能结构图、数据流图、功能说明，配套专线指标参数要求等；

（3）项目质量控制计划和进度计划；

（4）评审会议文件及相关审查意见；

（6）研制软件：软件需求规格说明及评审文件、软件研制任务书、概要设计说明、详细设计说明及评审文件、研制开发计划。

6.5.2 开发实施阶段

（1）开发实施计划及阶段性总结报告；

（2）需求变更文档；

（3）单元测试报告、集成测试报告、风险报告；

（4）界面原型及交互设计说明；

（5）项目进度报告（周报、月报、季报、年报等）。

6.5.3 硬件到货验收阶段

（1）设备装箱单及到货签收单；

（2）设备随机文件，包括产品合格证（产品质量证书）、检测报告、操作指南、使用说明书、保修证书等；

（3）设备开箱过程照片及关键设备各角度照片（含正面、侧面）；

（4）硬件设备清单及配置确认记录。

6.5.4 安装部署与调试阶段

（1）安装部署方案及系统部署配置手册；

（2）测试与验证方案；

（3）安装部署记录及系统环境配置记录；

（4）系统功能和流程验证报告；

（5）分系统测试报告及接口联调测试报告；

（6）调试报告（含调试参数、记录数据、测试结果等），安装部署技术总结报告，调试及部署期间存在问题及处理意见；

（7）试运行记录、试运行环境条件记录、试运行总结报告，及试运行期间存在问题及处理意见；

（8）所产生的培训材料及培训记录。

6.5.5 验收阶段

（1）验收计划、验收大纲及评审文件；

（2）验收报告及项目总结报告；

（3）试运行期间存在问题及处理情况；

（4）软件交付成果，包括：系统全部源代码（含版本管理记录）、可执行程序、授权证书（License）、接口控制文件、数据库设计文档、部署脚本及配置文件；

（5）系统手册，包括：用户使用手册、系统运维手册、API接口文档、数据规范说明；

（6）技术文档汇编，包括软件架构说明、数据字典、模块设计说明等。

6.5.6 照片、音视频

（1）重要节点、关键技术评审中产生的照片与音视频资料；

（2）关键设备开箱过程、安装部署过程中产生的照片与音视频资料；

（3）系统调试、联调测试及验收过程中产生的照片与音视频资料；

（4）各阶段所产生的重要会议纪要、评审会议音视频记录。

## 7.双方协作内容

7.1 采购人

（1）采购人可安排监理等相关人员作为采购人人员代表，与投标人进行联络，对合同设备的生产制造进行监造；对配套软件的设计、开发、测试及交付实施过程进行监督检查。监造内容包括但不限于：建造前期技术咨询服务，如详细设计阶段图纸审查和设备采购技术服务等；建造过程阶段设备的建造、安装、调试及配套软件的开发、测试、联调全过程进行质量、进度和费用监督与控制，设备及软件验收和档案管理等。投标人应免费为采购人及监理提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、软件源代码及相关文档、测试环境、检测工具及出入许可等。投标人有责任保证采购人及监理在施工现场、软件开发及联调现场及办公场所的人身及财产安全。

（2）在投标人设计、生产制造及软件开发过程中，采购人及监理有权随时到投标人及其协作单位现场进行监督检查，了解设备及软件的生产、开发进展及质量情况，但采购人及监理的监督检查并不减轻投标人应负的任何责任和义务。

（3）合同执行期间，采购人保留对设计细节、技术要求等变更或修改的权利，并将以书面形式通知投标人。投标人应按照修改后方案进行制造及开发。该变更和修改在任何情况下不得影响本合同的效力。但是，原合同价格及工期应根据该变更和修改的影响进行相应的增加或减少，合同价格及工期的增减应经过公平合理的评估，并获得双方书面同意。

（4）投标人在设计制造及软件开发过程中，如存在疏忽、遗漏、错误，不符合规范、行业标准及本合同的规定，不利于维护、维修，采购人有权要求进行必要的纠正，情节严重时可要求暂停全部或部分工程。投标人应无条件满足采购人的要求并立即修改，以保证合同设备及软件质量。在该情况下，投标人无权要求对原合同价格及工期进行变更。修改方案与结果应书面告知采购人。

（5）本合同中所提到的采购人参与投标人组织的对本项目设计、制造及软件开发过程所有的评审、监督、检查、检测等均不负有任何技术方面的责任。

7.2 投标人

（1）投标人根据采购人提出的技术要求进行设计、设备制造及软件开发。投标人在设计过程中，应充分考虑采购人现有设备及现场情况。投标人完成详细设计后需组织设计及工艺等评审，采购人人员、经采购人认可的专家组参加。专家组评审通过并完成专家意见答复后经采购人同意后，投标人才能开始设备生产及软件开发。

投标人在项目执行过程中，出现具体设备及软件技术指标无法满足总体技术指标的要求时，应优先满足总体技术指标的要求。为满足总体技术指标所产生的设备替换、增加及软件修改、升级、重构等费用由投标人承担。

（2）投标人对采购人提供的项目需求进行核实，如果发现任何不明确或矛盾之处，需及时与采购人沟通，确认无疑义后方可进行设备的生产及软件开发集成。采购人对设计细节、技术要求等有权做出修改，并将以书面形式通知投标人。投标人应按照修改后方案进行制造及开发集成。

（3）投标人在投入制造及软件开发前需制定质量控制计划，质量控制计划须得到采购人审核书面认可，投标人应严格按质量控制计划要求进行制造、开发和质量监控。

（4）投标人按照质量控制计划制定检验规程及软件测试规程并建立质量跟踪档案。所有检验、测量及软件测试、验证结果应如实记录在质量跟踪档案中。待设备及软件交付时，将质量跟踪档案的原件提供给采购人。

（5）合同签订后30日内投标人按“进度计划表”时间要求制定详细生产时间表提供给采购人。采购人依据该时间表和质量控制计划，可随时到投标人设计制造及开发集成现场进行监督检查，了解产品的设计制造、软件开发、质量保证、生产进度等情况。投标人应每月向采购人提供阶段性进展报告，说明实际进展及生产计划执行情况。

（6）设备的设计、加工制造、安装、包装运输、调试及软件的设计、开发、测试、联调等费用已包含在本合同总金额内，采购人可以从技术方面协助和监督。投标人负责提供主要部件、材料的质量证明及软件相关文档、测试报告，并对所有原材料和零部件的质量负责。投标人制订进度计划表时，应将采购人及监理纳入计划安排，并提前7日将需要采购人及监理现场监造事项通知采购人及监理。如采购人及监理未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，以及软件的开发及测试，但采购人及监理有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验及测试记录。若投标人未依照合同约定提前通知采购人及监理而自行检验、测试，则采购人有权要求投标人暂停生产及开发并重新进行检验、测试，由此增加的费用和（或）造成的延误由投标人负责。

（7）投标人负责完成设备制造及软件开发及过程中所要求的各项检测、测试，达到所要求的设计性能，期间所需要的各种检测设备及条件均由投标人提供。

（8）投标人应在设备发运前进行出厂验收，并出具相应的出厂验收文件。

（9）投标人负责设备及软件的总体安装部署，需根据采购人技术工艺要求安排足够的技术和工艺人员实施安装；投标人负责设备运输至采购人指定地点并负责运输行程中设备的安全。

（10）设备应有铭牌，其上应标有生产日期、设计单位、制造单位等（铭牌中具体的内容由采购人另行通知）。所设计的铭牌应得到采购人的批准。铭牌应安装牢固，位置统一。

（11）投标人在采购人现场安装调试时，须确保施工作业安全，如有违规作业，投标人须接受相应责任。

（12）投标人保证在设备出厂时不得设置或存在抵押、留置、质押、其他担保权益，并向采购人出具相关书面证明，如设备出厂后发生上述任一情形，投标人应承担全部责任。

（13）投标人对设计、制造及软件开发的所有问题负有全部及最终责任。采购人对任何文件的审批，并不能免除或减轻本合同规定的投标人的责任和义务，对投标人有缺陷的设计、制造、软件开发、试验及测试以及与本合同执行有关的工作，采购人保留拒绝接受的权利。

（14）当需要时，投标人须无条件配合采购人或相关部门委托的审计机构对本合同的审计工作。

## 8.技术支持及培训

### 8.1 技术支持

投标人提供完成保真模拟分总体联调验收后2年内24小时响应和48小时到场的免费技术服务支持和终身技术服务支持。

### 8.2 培训

## 投标人负责在设备及软件验收前，应编制培训教材和完成对采购人有关人员的技术培训，培训内容包括冷泉-精细化微操作平台分系统微操作组件（软件及配套）所涉各系统的基本性能和原理、安装部署与配置方法、操作使用方法、日常维护和保养方法、安全知识及有关注意事项、常见故障诊断和排除方法，以及配套软件的系统架构与功能模块、数据管理与备份恢复、系统日志分析与故障排查、升级维护操作等。投标人应根据采购人实际需求协助制定培训计划，并按约定提供使用及技术培训，培训期间所产生的全部费用（含教材编制、场地、师资、差旅等）由投标人承担。

## 9.质量及售后

9.1 质保期自保真模拟分总体联调验收合格后开始，质保期内非采购人人为原因造成的设备损坏，投标人应查清故障原因并修复，并在一周内提交维修计划供采购人批准，按照采购人批准的维修计划更换整个或部分有缺陷的材料。以上费用均应由投标人承担。

9.2 要求投标人应给出冷泉-精细化微操作平台分系统运行维护备品备件的明细清单、价格明细清单及其使用维护保养手册，并提供配套软件的安装介质、授权许可、数据备份方案及软件使用说明、安装配置与维护手册。

9.3 要求投标人为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

9.4 要求投标人在每次处理故障后，提供故障处理报告。

9.5 投标人免费提供技术支持热线电话。

9.6 投标人提供仪器设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

★9.7 整体质保2年，所有产品提供不低于2年免费保修服务（其中软件部分提供不少于3年的免费升级维护服务）。

9.8 其他质量要求：

（1）所有设备的材料或器件应是全新的、未曾使用过的。

（2）如果系统功能不满足合同规定的技术要求，投标人应在采购人规定的时间内进行解决。

（3）现场调试、试运行及质保期间，对连续出现三次以上或两次固定性故障的设备应视为不合格产品，由投标人免费更换。

（4）在设备安装、现场试验期间，如果投标人提供的设备材料有缺陷，或由于投标人技术人员的指导错误或投标人提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备、材料的损坏，投标人应立即无偿换货并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险，换货时间不迟于责任产生之日起一个月或不迟于双方同意的约定时间。

（5）质保期内设备的损坏和故障由投标人维修和排除，采购人将积极予以配合。

（6）如果系统功能不满足合同规定的技术要求，投标人应在采购人规定的时间内进行解决。

（7）在质保期间，如发现投标人提供的设备、材料有缺陷或不符合合同规定时，如属投标人责任，则采购人有权向投标人提出索赔。投标人确认采购人索赔书后，应立即无偿换货并承担由此产生的到安装现场的风险和运费。投标人对索赔有异议时，应在接到索赔书后两周内提出再次测试或双方另行协商。投标人换货的期限，应不迟于投标人收到采购人索赔书后1个月或双方协商同意的约定时间。

9.9 投标人在投标文件中，必须明确售后服务方案和故障响应时间。

## ★10.付款方式

10.1 付款方式采用分期支付方式。

本合同总价款为：（大写）           元整，即（小写）¥           元，其中不含税金额为            ，税金           。本合同总价款为投标人按照约定完成合同全部义务后所适用的含税总价款。

上述总价款不受通货膨胀、利率、汇率、税金及市场因素变化的影响。

第一次：完成合同签订，采购人收到投标人按照合同总价的5%缴纳的履约保证金且采购人财政资金实际到位后，采购人应在收到投标人请款函的30个工作日内，预付合同总价的30%给投标人。即（大写）           元整，（小写）￥           元。

第二次：投标人完成详细设计和技术方案并通过评审后，采购人应在收到投标人请款函且采购人财政资金实际到位后的30个工作日内支付合同总价的30%给投标人。即（大写）           元整，（小写）￥           元。

第三次：投标人完成全部硬件设备到货及部署、全部系统集成测试和虚拟验证闭环后，采购人应在收到投标人请款函且采购人财政资金实际到位后的30个工作日内支付合同总价的30%给投标人，投标人发货。即（大写）           元整，（小写）￥           元。

第四次：设备完成保真模拟分总体联调验收，采购人应在收到投标人请款函且采购人财政资金实际到位后的30个工作日内支付合同总价的10%。即（大写）           元整，（小写）￥           元。

履约保证金：投标人需自合同签订之日起三十日内按照合同总标的的5%向采购人缴纳履约保证金，履约保证金在本合同质保期届满之日起三十日内且不存在质量问题和投标人无违约的情况下，无息退还给投标人；投标人提交的设备若出现质量问题或存在违约行为的情况下，采购人有权没收投标人的上述履约保证金，投标人不得有任何异议。

采购人每次付款前，投标人应当提供等额合法且符合税法规定的增值税专用发票，并完成该阶段的档案移交、验收，否则采购人有权延迟支付相应费用而不被视为违约，亦无须承担任何违约责任。

## ★11.专利权、非专利技术成果与保密

11.1 专利权

本合同专利申请权归采购人所有。

投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受非采购人原因造成的第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

11.2 非专利技术成果

采购人向投标人提供的任何技术资料都是用于本项目的资料，投标人有义务为采购人保密，在履行任何本项目以外的任何目的时，不得使用采购人提供的任何图纸、资料。

本项目的非专利技术成果的使用权、转让权归双方共有，双方负保密责任。未经一方书面同意，另一方不得私自使用、转让或用于为第三方生产，亦不得进行同类产品的研发。

本项目软件的知识产权和所有权归采购人所有。

11.3 保密要求

对于本合同内容及在本合同履行过程中所知悉的对方的商业信息、技术信息、财务信息及其他相关文件、材料、信息、资料，任何一方均负有保密义务，未经资料所有人事先书面同意，不得将信息透露给任何第三方或公开使用。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

未经采购人书面同意，投标人不得对本项目进行任何形式的宣传、报道及接受采访等。

## ★12.违约责任

12.1 本项目技术风险由投标人承担。

12.2 投标人应按照合同规定的“进度计划表”开展工作，按期完成项目制造，如投标人无正当理由迟延履行，采购人有权要求投标人支付误期赔偿金，误期赔偿金按本合同总价款0.5%/周计收，不足一周按一周计。误期赔偿金由采购人从货款中直接扣除。如果拖期超过两个月，采购人有权选择要求投标人继续履行合同或解除合同；如采购人选择解除合同，采购人不返还履约保证金。因采购人原因导致投标人进度延迟，不视为投标人违约，工期顺延。

在履行合同过程中，如果投标人遇到可能妨碍按时交货的情况（不可抗力除外）时，应及时以书面形式将情况通知采购人。采购人在收到投标人通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长交货时间，若采购人同意延长交货时间，投标人应按最新交货时间的规定履行合同责任，若采购人不同意延长交货时间则有权解除合同，投标人应按前款约定承担违约责任。

12.3如投标人完成本项目质量经验收不合格，按投标人迟延履行计，投标人承担违约责任（自采购人通知投标人产品不合格之日起计误期赔偿金），承担方式见本合同“12.2”条款。

12.4本合同签订后，投标人不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定的（不包括迟延履行的情况），投标人应承担违约责任，采购人不返还履约保证金，同时采购人有权选择要求解除合同、或要求投标人采取补救措施继续履行合同。

12.5采购人依据以上情形和条件决定解除合同时，如果履约保证金不足以弥补采购人实际损失，投标人应赔偿采购人所有实际损失。

12.6在合同履行过程中，投标人有权要求采购人赔偿因其违约行为给投标人造成的损失。

特别说明：投标人的实际进度与“进度计划表”相比较，如果拖期超过两个月或制造完成的项目不满足本合同约定的技术要求，采购人有权解除合同，投标人应退还采购人的已付全部合同款，采购人不返还履约保证金。