附件1

| 序号 | 装备名称 | 装备技术参数 | 预算单价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能破拆机器人 | 1.整体符合 XF 892.1-2010《消防机器人 第1部分：通用技术条件》 标准要求； 2.动力系统 （1）发动机功率≥80KW； （2）液压系统工作压力≥25MPa； （3）驱动形式：步履式全地形（履带+四足）；每根液压支腿可左、右、上、下自由摆动，4个轮胎在液压支腿末端，且可随4个液压支腿摆动；机器人前端2根液压支腿和轮胎连接处，配有防滑可折叠支脚。 （4）直行速度≥1m/s； （5）可以原地旋转； （6）可跨壕沟宽度≥3m； （7）越障高度≥2m； （8）爬坡度≥40°； （9）最大工作深度≥1500mm； （10）最大工作高度≥4550mm； （11）机器人前、后具有云台摄像头及热成像摄像头，视频分辨率均不低于1080P；传输距离≥1000m，延迟≤250ms，摄像头防护等级≥IP67； （12）机器人配有LED大功率照明灯≥4 个； （13）配备环境感知模块，可对现场空气成分进行检查，包含但不限于空气温度、湿度；配备有毒有害气体检测模块，可检测有毒有害气体≥5种（至少包括CO、CO2、H2S、O2、CH4），并在遥控器上显示所检测数据。具备声光报警功能。 - 3.遥控器 - （1）遥控器配置人机交互界面，LCD显示屏可对设备工作总时间、液压系统压力、液压油温、故障代码、电池电量、信号强度关键参数进行监控并对异常故障点进行反馈显示； （2）遥控器屏幕≥10寸，遥控延迟不超过100ms，屏幕分辨率不低于1080P； （3）单块电池使用时间不少于4h；电池数量不少于2套； （4）遥控器设置急停按钮，发生紧急情况时能紧急停止机器人。 4.破拆性能 （1）主体：破拆机器人主体可全圆周360°相对回转运动，作业无死角。 所有油缸外均设护罩防护； （2）机械臂：采用三节臂结构，配置自动导通快换装置，可快速换装其他液压破拆工具头的接头，无需人工插拔液压接头； （3）破拆工具：包含推铲、液压锤、液压抓、挖斗、盘锯、消防炮、剪扩器等附属工具。 5.推铲 （1）推力≥13KN； （2）尺寸（长×宽）≥1200×300（mm）。 6.液压锤 （1）冲击功≥500J； （2）冲击频率≥500次/min； 7.液压抓（四爪多功能夹取器） （1）最大开口≥700mm，可360°旋转； （2）抓取重量≥300kg。 8.消防炮 （1）水炮直流射程≥80m； （2）流量≥300L/min。 9.挖斗斗容≥0.35m³； 10.盘锯 （1）支持 360°旋转； （2）锯片直径≥800mm 11.剪扩器 （1）支持 360°旋转； （2）剪切开口距离≥300mm； （3）扩张开口距离≥350mm； （4）最大剪切力≥310kN； （5）最大扩张力≥80kN。 12.配备破拆机器人专用运载车，专用运载车排放标准符合国Ⅵ排放标准。 | 330.00 | 工程机械类装备 |
| 2 | 液压履带钻机 | 1.最大钻孔直径≥1200mm 2.最大钻孔深度≥56m 3.发动机:额定功率≥180kW 4.底盘:行走速度≥2km/h 爬坡度≥30° 5.整机工作质量≥35t 6.排放标准：满足非道路国Ⅳ排放标准及以上 7.上车体回转角度：360° | 230.00 |  |
| 3 | 液压履带式挖掘机（铲斗容量1.6方） | - 1.整机重量≥30t； 2.发动机功率≥200kW 3.具有前防护、顶防护装置，具有冷暖空调； 4.铲斗容量≥1.6m³； 5.最大挖掘半径≥11080mm； 6.最大挖掘高度≥9925mm； 7.最大卸载高度≥7040mm； 8.最大挖掘深度≥7380mm； 9.最大垂直挖掘深度≥6040mm 10.排放标准：满足非道路国Ⅳ排放标准及以上 | 178.00 |  |
| 4 | 反铲挖掘机（铲斗容量0.32方） | 1.整机重量≥7t 2.发动机功率≥50kW 3.铲斗容量≥0.32m³ 4.最大挖掘高度≥7150mm 5.最大卸载高度≥5015mm 6.最大挖掘深度≥4100mm 7.挖掘范围≥6360mm 8.最小回转半径≤1750mm 9.排放标准：满足非道路国Ⅳ排放标准及以上 | 43.00 |  |
| 5 | 折叠式移动应急防洪墙 | 1.堵水墙为梯形设计，每个堵水墙分若干节点，每个节点采用铁管作为支架，节点与节点之间相互无限连接； 2.面料内层采用防漏水技术处理，不得有渗水现象，每个堵水墙进水口数量≥2个，出水口数量≥2个； 3.多个堵水墙之间可进行无缝连接，堵水墙可回收循环使用； 4.尺寸：底宽≥70cm，面宽≥40cm，高度≥70cm，每个长度≥6.0m； 5.节点支架尺寸：直径≥40mm，长度≤1000mm，有打桩装置； 6.总长≥200m； 7.配备专用背包1个、1米长打桩管 4 根、链接扣 8 个； 8.水泵（可满足仅用2-3人在3分钟之内便可修建一道6米长的坚固堵水墙的要求） （1）每10米配备数量≥1 个 （2）流量≥25m³/h | 48.00 |  |
| 6 | 充气式防洪堤 | 1.尺寸：单节气室长度≥10m，总长≥200m，高度≥1m，有效防水位≥0.8m，可无限拼接延长； 2.配件包：包括电动抽气充气泵（不少于4个）、修补包、泄压导管、固定地钉（不少于10根）、防风绳（不少于5根）等。 | 20.00 |  |
| 7 | 快速铺设应急防洪堤坝 | 1.铺设堤坝车辆发动机功率≥150kw； 2.铺设堤坝车辆符合国Ⅵ排放标准； 3.防洪堤坝 （1）坝体结构为双管充水式重力坝 （2）坝体重量≤12t； （3）充水带直径≤1250mm； （4）挡水高度≥1000mm； （5）单个坝体长度≥800m； （6）作业时间≤4h；作业人数≤4人。 | 370.00 |  |
| 8 | 推土机 | 1.最小离地间隙≥405mm 2.爬坡性能≥30° 3.发动机额定功率≥197kw 4.铲刀宽度≥3725mm 5.铲刀高度≥1315mm 6.单铲容量≥5.9m³ 7.排放标准：符合国家标准，满足非道路国Ⅳ排放标准及以上 | 110.00 |  |
| 9 | 钢板植桩机 | 1.发动机额定功率≥210kw 2.整机重量≥40t 3.最大夹桩高度≥15m 4.最大扭矩≥1500N.m 5.可支持多种钢板桩类型（U型、直线型、管桩、组合桩）。 6.排放标准：符合国家标准，满足非道路国Ⅳ排放标准及以上 | 210.00 |  |
| 10 | 轮式装载机 | 1.额定载荷≥5000kg 2.铲斗容量2.8-4.0m³ 3.整机重量≥16.8t 4.卸载高度≥3120mm 5.卸载距离≥1180mm 6.最大牵引力≥165kN 7.最大掘起力≥175kN 8.排放标准：符合国家标准，满足非道路国Ⅳ排放标准及以上 9.额定载重量≤倾翻载荷*50% 10.铲斗宽度≥轮胎宽度 | 103.00 |  |
| 11 | 智能遥控挖掘机 | 1.整机工作质量≥21t； 2.标准斗容≥1m³； 3.发动机功率≥110kw； 4.排放标准：符合国家标准，满足非道路国Ⅳ排放标准及以上； 5.行走速度（高/低）≥5/3(km/h); 6.最大百分比爬坡能力≥30%; 7.回转速度≥10rpm； 8.铲斗最大挖掘力≥125kN； 9.斗杆最大挖掘力≥100kN； 10.最大挖掘高度≥9500mm； 11.最大挖掘深度≥6500mm； 12.最大卸载高度≥6500mm； 13.驾驶室满足防翻滚（ROPS）和防落物（FOPS）标准； 14.无障碍遥控距离≥2km 15.配备多摄像头，挖掘机周围全方位监控，支持360°全景显示；虚拟仪表、三维姿态、盲区防碰撞。 16.铲斗形式：土方/岩石； 17.定位功能：单北斗； 18.遥控系统：通讯方式采取双冗余形式（双通道链路自主切换时间＜1s），控制延时时间≤100ms； 19.控制终端：屏幕采取低眩光。 | 110.00 |  |
| 12 | 加长臂挖掘机 | 1.操作重量≥32000Kg 2.铲斗斗容≥0.5m³ 3.额定功率≥200kw 4.回转速度≥10.5r/min 5.臂长（大臂+小臂）≥20m 6.最大挖掘高度≥16.8m 7.最大挖掘深度≥14.6m 8.最大挖掘半径≥19.6m 9.最大百分比爬坡能力≥70% 10.操作控制系统：智能型液电控制系统 11.结构强度：满足ISO 10567强度认证标准要求 12.液压系统：设置防失速下坠功能 | 130.00 |  |
| 13 | 智能遥控推土机 | 主要用于应急救援、抢险救灾、污染治理、井下作业等危险作业任务，具备多种操作模式。整机工作170马力。 注：因第一轮需求调查公告期间无供应商反馈有效信息，故无法确定技术参数，请供应商在本次意见征集时积极补充参数意见。 | 130.00 |  |
| 14 | 应急装配式模块化桥 | 1.外形尺寸：拼装成临时桥梁通道后长≥30m，宽≥3.8m 2.整桥重量（不含辅助器材）≤30t 3.履带式荷载：≥50t 4.轮式荷载轴压力：≥14t 5.架设方式：吊车辅助拼装 6.适应岸差：±3m 7.架设时间：≤3小时 8.作业人数：≤6人 | 95.00 |  |
| 15 | 水陆两用机动作业平台 | 1.总体性能 （1）总质量≤30t； （2）作业人数（含驾驶员）3人 （3）最高行驶速度：不小于80km/h； （4）公路续驶里程≥600km； （5）最大百分比爬坡度≥40%； （6）架设方式：后平推式； （7）运输性：满足公路铁路机动要求； （8）整车外形尺寸：长不大于13m，宽不大于3.40m，高不大于4.0m； 2.干沟通道技术指标 （1）桥跨重量≤11t，履带载35t/轮式轴压13t； （2）车行部宽度≥3.2m； （3）全桥长：不小于20m（跨径不小于18m）； （4）架设时间≤15min；撤收时间≤15min； 3.漕渡平台技术指标 （1）装载面积不小于8m×3.5m； （2）漕渡荷载：履带载≥30t/轮式轴压≥13t； （3）适应流速：不小于2m/s； （4）架设时间≤25min；撤收时间≤25min； | 570.00 |  |
| 16 | 应急硬质路面机 | 1.总体性能 （1）总质量≤31t： （2）作业人数（含驾驶员）3人： （3）最高行驶速度：≥76km/h； （4）公路续驶里程≥600km： （5）最大百分比爬坡度≥50%； （6）路面机械化架设时间≤10min； （7）路面机械化撤收时间≤15min； （8）架设方式：机械化后铺设，后撤收； （9）运输性：满足公路铁路机动要求； 2.单元板性能 （1）路面长度≥100m； （2）路面宽度≥4.2m； （3）履带式荷载≥60t，轮式荷载轴压≥13t； 3.该装备具有单车铺设路面较长、组成单元少、铺设撤收快速、作业人员少、路面通载性好等特点，创新设计的路面可与铺设装置快速分离，配置通用运输车，可实现一车多架的功能。该装备路面单卷最大长度可达100米。可根据实际需求连续铺设。 | 420.00 |  |
| 17 | 管供式潜水装备 | 整套由潜水头盔（2个）、潜水脐带（2根）、配气盘（1套）、电动中压空气压缩机（1套）、柴油中压空气压缩机（1套）、干式潜水服（2件）、碳纤维备用气瓶（2个）、潜水电话（2个）、潜水刀（2把）、12L应急气瓶（2个）、应急气瓶减压阀（2个）、配重压铅（2套）、潜水脚蹼（2双）、全身安全背带（2个）、潜水手电（2把）、潜水手套（2双）、气瓶量压表（1个）组成。 1、潜水头盔（2个） 设计潜水深度：≥300米。采用玻璃钢面框，带披风和五爪固定带。供气余压：0.85～1.05MPa，供气阀材质为铜电镀铬或者为316L不锈钢材料，供气阀流量：＞500升/分，壳体外部带有2个mwp通讯插头，可变2线通讯增强通话稳定性。设置有旁通阀和应急气瓶供气阀；通信接头采用水密插头连接，方便更换。 2、潜水脐带（2根） 100米潜水脐带，主供气管、电话线、测深管（备用管）区分不同颜色。 主供气管耐压：≥440bar，抗拉≥500Kg重量；电话线为四线芯，抗拉≥570Kg重量；测深管耐压：≥240bar 抗拉≥300Kg重量。 具有冷热不变形的特性，无延展，不会因外界压力而压扁阻断气路。 脐带整体可抗拉≥1T重量，且不发生大的形变。 最终三色管直径：29 mm ± 3.0 mm， 空气中的重量:450公斤／千米，水中的重量42公斤／千米，脐带两端有专用D型挂环。水下一端的D型挂环上有挂扣为二段式开启。 3、配气盘（1套） 设计标准：符合IMCA潜水标准。并提供设备供应商的IMCA资质证明。 高压进气2路，高压进气截止阀2个。 高压最大输入压力：500-5000Psi 调压阀性能：最大输入压力：6000Psi，调压输出压力：0-400Psi 高压调压输出范围350Psi 过压保护阀设定压力：≥350Psi。 内置2个50μm呼吸空气过滤器。 中压进气2路，中压截止阀2个，中压最大输入压力：350Psi（带止回阀）。中间互通阀1个。潜水员供气输出2路，测深输出2路，测深表的测量范围：0-76米。 每个潜水员的高压气源管路，至少有3个独立控制开关。 每个潜水员的中压气源管路，至少有2个独立控制开关。 配有双人潜水通话系统，陆地送话系统，可实现三方通话。 4、电动中压空气压缩机（1套） 额定排气压力：1.6mpa；最高排气压力：1.8mpa；排气量：≥950L/min ；功率：≤7.5Kw；主机转速：1050rpm。 5、柴油中压空气压缩机（1套） 额定排气压力：1.6mpa；最高排气压力：1.8mpa；排气量：≥950L/min； 功率：≤7.5Kw；主机转速：1050rpm。 6、干式潜水服（2件） 干衣采用6.5mm 高密度压缩Neoprene材质或更优。可作360度转动之充气气阀设于胸口位置；左臂安装有排气阀，气阀可以作手动排气或自动排气。采用防水金属拉链，并设有保护层。靴子采用高坚韧的橡塑所制造。设有小型口袋於右大腿侧，以便存放小型工具或配件。每套干衣包括外置式头套一个及手提袋一个。适用于冬季潜水。 7、碳纤维备用气瓶（2个） 额定容积：≥50升，重量：≤35Kg 工作压力：≥35Mpa，极限安全压力：≥52.5Mpa 材质：内胆为铝合金材质，外部缠绕碳纤维 瓶口采用潜水通用yoke接口。 8、潜水电话（2个） 外置220V充电线，内置可充电电池，可以连接水下电视音频输入口，便于将潜水通话记录录到水下录像上。全水密防护外壳，盖上上盖后，可保持内部电子元器件不受水影响。 9、潜水刀（2把） 材质420，剪刀式潜水刀，背部锯齿刃可以更好的切断绳索，手柄可分开作为剪刀使用。 10、12L应急气瓶（2个） 主要材料：铝合金；额定容量：12L；工作压力：≤300bar；接口：DIN300接口带有背托。 11、应急气瓶减压阀（2个） 紧凑的结构设计,增大的活塞提供更好的呼吸性能和灵敏度，可拆卸的截流口,使得保养维护更容易，延长调节器的使用寿命，配套一级减压与潜水面罩备用气连接管。 12、配重压铅（2套） 8块环保包塑配重铅块，主体呈现橘黄色，每块重量≥2公斤，含加厚帆布腰带，腰带配不锈钢快卸扣。 13、潜水脚蹼（2双） 独特的水流通道设计，降低拖拽力，增强向下压水推进力，容易操控，可调式橡胶材质脚蹼带，方便潜水前调整准备。 14、全身安全背带（2个） 符合国家标准GB26123-2010空气潜水安全要求。由≥5cm宽高强度尼龙织带制作，采用重型安全带和不锈钢D型环的降落伞型全方位安全带。降落伞型安全带绕过大腿，长度可以调节。背带金属件全部由316L不锈钢制成。重型D型环拉断力：≥900Kgs背带拉断力：≥900Kgs 15、潜水手电（2把） （1）尾部直充功能、两个亮度档位选择，主材料优质航空等级铝合金6061-T6制成。工作电压：≥3.7V，光通量：≥1000流明；输出功率：≤10W； （2）配有安装支架，方便潜水员可以手持，也可以固定在头盔上使用。 16、潜水手套（2双） 用5mm厚度的氯丁橡胶制作，加厚处理。防割表层，能够有效防止水下海生物割伤。立体防护设计，手指关节更加灵活。尾部增加松紧魔术贴，防止手套在水中脱落。 17、气瓶量压表（1个） 用于测量50L气瓶或12L气瓶等其他规格的潜水气瓶内剩余气体压力。量程0-35Mpa，防水防摔外壳，表体最大直径：≤50MM。提供仪表的第三方检测报告。 | 70.00 | 水上救生类装备 |
| 18 | 水面切割成套设备（双源水陆两用切割炬） | 1.利用金属在氧气中燃烧时发生的化学反应产生的高温作为热源来进行切割，主要应用于钢筋混凝土切割、潜水切割、玻璃切割、铁轨切割等； 2.产品结构：由背架、气瓶（9L）、减压阀和压力表模块、输气管路、点火源模块、点火板及缆线、切割枪、金属速切条等部件组成。所有的气路和电源接口为快接式接口，利于快速装配；整机采用模块化设计； 3.双电源设计： （1）220V 点火源，恒流大功率低电压大；电流脉冲开关电源可应用在长时间大面积切割、解决极寒天气设备长时间工作点火问题； （2）应急点火源采用石墨稀电池，充放电流大、重量轻，使用寿命长达 3 年，采用军用电池无起火隐患，抗寒、抗短路型电池组、比传统铅酸和锂电寿命长，水下切割不需要延长组件，水下水下静待不小于 48 小时。 4.切割枪额定工作压力≥0.5MPa； 5.切割母材厚度≤300mm； 6.金属速切条长度≥580mm； 7.金属速切条直径≥8mm 8.整备质量：陆上工作状态≤19.5kg，水下工作状态≤28kg； 9.陆上切割性能：2mm×250mm（厚度×宽度）钢板≤8s，2mm×250mm（厚度×宽度）铝板≤10s，2mm×250mm（厚度×宽度）角钢≤12s，2mm×250mm（厚度×宽度）螺纹钢≤6.5s； 10.水下切割性能：2mm×250mm（厚度×宽度）钢板≤12s，2mm×250mm（厚度×宽度）铝板≤14s，2mm×250mm（厚度×宽度）角钢≤18s，2mm×250mm（厚度×宽度）螺纹钢≤9s。 | 6.30 |  |
| 19 | 空水两用无人救生器 | 1.尺寸≥800*800mm； 2.重量≤4kg； 3.飞行时间≥10min； 4.作业距离≥1000m； 5.最大速度≥15m/s； 6.防护性能≥IP68 7.辅助模块：防水相机、热红外相机、FPV头戴眼镜； 8.作业方式：手动； 9.配置：飞行救生圈壳体、遥控器、防水相机、运输箱。 | 6.50 |  |
| 20 | 充气机 | 1.排气量≥330L/min， 2.工作压力≥330(Bar)； 3.驱动方式电压380V，三相电机； 4.功率≥7.5千瓦； 5.油泵带油滤器作注油式润滑，带可视油位镜。 6.换油周期≥1000小时； 7.每级压缩都设有不锈钢冷却器，压缩气体经过冷却器；除第一级压缩，其他每级压缩都设有中级水油分离器；每级压缩都设有安全阀，压缩机出口前设有压力维持阀及单向阀；末级过滤系统集成油水分离器，底座含两个排水阀设计； 8.同时充两个气瓶，三合一开关的充气阀设计，充气阀可360度旋转，含充气阀底座；圆润的运输把手，可移动设计； 9.滤芯监控系统持续监控滤芯饱和情况； 10.相续保护开关，拒绝反转造成的设备损坏； 11.净重：≤160KG | 15.00 |  |
| 21 | 移动气瓶 | 1.主要材质：铝合金或更优 2.气瓶容积：≥12L 3.工作压力：≤300bar 4.接口：DIN300接口 5.带有背托 | 0.50 |  |
| 22 | 潜水减压舱 | 1.集装箱体 10英尺及以上集装箱，一端大开门，一侧开窗，底部按设备布置加强，箱内地板加装铝合金花纹钢板；顶部安装船用日光灯一盏，里端上部箱角安装式空调1套；空调和灯均要求做防震处置。 2.舱体 - 结构形式：卧式单舱、两室、三门； - 设计压力≥1.0MPa； - 最高工作压力≥0.7MPa； - 舱内定员：主舱2人； - 随舱设施：吸排氧装置 主舱3套； - 进排气消音器 主舱1套，过渡舱1套； - 舱内外紧急排气阀 主舱1套，过渡舱1套； - 舱安全阀 主舱2只，过渡舱1只； - 手提灭火器 主舱1只，过渡舱1只； - 环境压力表 主舱1只； - 时钟和环境温湿度表 主舱1只； - 阻燃面料软垫 主舱1只，过渡舱1只； - 舱体装饰：铝合金花纹地板，其余基材喷砂后高压无气喷漆。 - 舱体主舱朝向大开门，过渡舱朝里并在里壁开孔通向集装箱外部。 3.控制台 分置式控制台，功能包括：加、减压手操阀门控制，压力显示——附舱附体布置；氧浓度监测，温度显示，电源控制，对讲通讯（舱内外双向对讲和紧急呼叫）——独立控制台布置。 配套： （1）加减压操作阀系 主舱1套，过渡舱1套； （2）供氧阀系 主舱1套； （3）压力显示 主舱2只，过渡舱2只； （4）应急呼叫 主舱1套，过渡舱1套； （5）通讯对讲 1套 （6）氧检测系统： 声光报警式测氧仪（配设记录仪）1台 （7）温度显示装置 主舱1套，过渡舱1套； （8）电源控制系统 1套 （9）应急电源系统 1套 （10）时间继电器 1套 压力表要求船用并提供证书，所有仪器仪表在面板上的固定，均要求加防震胶圈。 4.供气系统 （1）呼吸用高压空压机(电动、风冷）1台； （2）高压空气瓶4只； （3）减压器1只； （4）气源压力表（防震）2只； （5）控制阀门、系统管路（紫铜或不锈钢）等 1套； （6）外部备用供气接口1套。 5.供氧系统 氧气瓶1只；氧气减压器1套（带高、低压表）；控制阀门、紫铜管路等 1套；外部备用供氧接口1套。 6.电气系统 电源：380V，50Hz，三相三线制；电源水密插头1只；变压器1只；UPS不间断电源1只——供舱内照明和通讯；控制台供电、舱内照明、箱内照明。 | 75.00 |  |
| 23 | 信号灯 | 1.能快速容易地在水面或水底抛掷，可用作失物的标记，或在某位置做记号； 2.主体为红色醒目明亮塔状浮体，具备良好的水面直立漂浮稳定； 3.标配≥2公斤重穿孔椎体铅块，收纳时可插入浮体底部，方便储运； 4.浮标会浮在水中，闪光灯在任何天气或晚间都能清晰可见； 5.浮标是有浮力的，如意外地掉到水里，它也会浮在水面上； 6.配置线长≥40米，可重复使用； 7.高能见度频闪灯：持续照亮时间7天及以上； 8.漂浮性能：试样置于常温水中24小时后，试样仍漂浮于水面。 | 0.35 |  |
| 24 | 水面救援机器人 | - 一、机器人整机： - 1.提供中国船级社水上救生实验室出具的符合性证书（CCS） - 2.船身自重≤20kg - 3.最大载重≥150kg - 4.最大通讯距离≥1500m - 6.救援拖拽力≥360kg - 7.最大前进速度≥42km/h - 8.工作时间≥60min - 9.具备视频录像、画面截图、警示灯、触水开关等功能 - 10.防护等级≥IP67 - 11.抗风流等级≥2m - 12.具有自扶正功能。 - 二、机器人视频音频感知： - 1.摄像机数量及照明配置：视频系统由机身摄像机组成，实现观察前视距方向观察，可实现对前方照明探测 - 2.双向语音：采用4G网络通讯，距离随环境变化而变化 - 三、智能化功能： - 1.机器人配备单北斗定位系统，可实时显示所在位置，以及进行一键返航，失联返航和低电返航等操作。 - 2.遥控接力：在实际应用过程中，若发现遥控器电量过低，可更换遥控器，遥控器会快速自动匹配。也可进行多人操控接力。 - 3.联机作业：机器人可进行一控多机，一台遥控器匹配一台机器人或者二台机器人，可分别控制每一台机器人，也可以同时控制多台机器人，进行联机作业，灵活切换。 - 四、遥控终端配置参数： - 1.基本功能：有人员落水或者在洪涝、台风等自然灾害中人员被困时，救援人员可以在岸上通过遥控操作水上救生遥控机器人下水施救。当需要进行远距离（在可视范围以外）施救时，通过视频监控，了解周边环境，并带有视频双向通话功能告知落水者施救办法。无人船可配合无人机展开立体化救援。 - 2.行走控制功能：1个油门摇杆控制前进，1个方向摇杆实现机器人左转、右转。 | 40.00 |  |
| 25 | 水下救援机器人 | 提供中国船级社出具的型式认可证书（CCS）。 一、机器人本体： 1.重量≤50Kg； 2.采用框架结构，框架材料采用高分子材料，浮体材料采用耐压1000米复合材料、耐腐蚀复合材料，海水淡水中均可使用。 3.速度≥1.5m/s； 4.耐压水深≥100m； 5.采用4个无刷推进器，2个水平推进器，2个垂直升降推进器，前进推力≥20kg； 6.至少配备2个照明灯，单个亮度≥2200lm； 7.云台摄像机1套，内置安装，云台旋转角度：-60°+90，分辨率1080P，广角110°,有效像素200W，4倍光学变焦； 8.搭载传感器:深度传感器、温度传感器、三维电子罗盘； 9.工作温度：-20℃—65℃； 10.外部供电:岸上AC220供电，通过脐带缆给水下ROV提供电源。 11.支持拓展：两功能机械臂（抓取+剪切）、声呐、多参数水质传感器、USBL等； 二、水上控制参数： 1.水上控制：配备高亮液晶显示屏≥19寸，无线手柄控制以及配套电气硬件； 终端显示参数： 2.视频、日期、时间、水深、航速、航向、温湿度、姿态偏航角、俯仰角、运动模式、LED、设备电量、舱内漏水报警等； 3.图像识别增强：内置图像增强算法+水下自动透雾功能+抑制浅水成像发绿; 4.可拍照、录像； 5.手动绞车和脐带缆参数：线缆长度≥150米，抗拉强度≥100kg； | 55.00 |  |
| 26 | 动力救生圈 | - 救生圈整体外形结构为U型，具备喷泵推进器2个，底部为V形船底，配有2个频闪示位灯。 - 外壳材质应为耐紫外线、耐油、防腐蚀、耐磨、防水、阻燃的高密度复合材料。 3.遥控距离≥1800m； 4.最大空载速度≥25km/h； 5.最大载人速度≥10.8km/h； 6.救生圈工作时间≥90min; 7.水面最大拖拽能力≥1350kg； 8.救生圈搭载附件可提供≥320kg浮力； 9.抗风浪等级≥3级海况； 10.救生圈支持一键返航、失联返航，低电量自动返航功能，返航精准度≤1m； 11.救生圈具备航向保持功能，具有智能启停功能； 12.救生圈具备流水定位功能，在水域作业原地待命状态被水流冲走仍能自主回到原待命位置； 13.救生圈应具备低电量报警功能； 14.遥控器具备无线充电功能，遥控器续航能力≥12h； 15.救生圈和遥控器防水等级≥IPX8； 16.倒档功能：具有倒退功能，可以实现180°翻转掉头。 17.双面行驶：在水中行驶发生翻转时，任意一面可正常航行，具有自扶正 功能。 18.抛投高度：≥28m。 19.电池：具有两组电池，电池可充放电循环次数≥1000次。 | 3.00 |  |
| 27 | 激流救援个人装备 | 由水域救援头盔、水域救援手套、水域救援靴、激流救生衣、特级干式/湿式救援服、大量救生口哨、水域救生刀、多用途信号灯、抛绳包，滑轮、漂浮救生绳、护轮、静力绳、绳包、护绳套、钢缆锚点、攀爬钩、安全钩等组成。 1.水域救援头盔： 1）ABS材质（或优于）制造，配备可尺码调节器，可安装照明工具。 2）冲击吸收性能：头模受到冲击力最大值≥3500N；漂浮性能：浸泡24h后可以漂浮在水面上。 2.水域救援手套： 1）结构：消防员水域教援手套由外层、防护保暖复合层组合制成。手套的掌心和手指部位缝有用于增强外层耐磨性的材料。 2）款式：消防员水城救援手套为五指分离式，手套本体环形延伸，且能限制杂物进入手套口。 3）具有强耐磨性能。 4）手套长度超出腕骨≥25mm。 5）掌心面材料的切割性能20≥N，撕破强力≥150N，抗刺穿性能≥120N。 3.水域救援靴： 1）救援靴整体为系带设计；鞋两侧有滤水孔，方便排水。 2）鞋头易磨损区域用合成皮革和橡胶加固（或优于）。 3）经常磨损的区域做加强处理，靴帮最大抗刺穿力≥200N。 4）鞋帮撕裂性能：≥120N 5）靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象。 4.激流救生衣： 1）救生衣采用或优于高强度600D防水提格面料。浮力材采用NBR/PVC二次发泡闭孔泡棉； 2）浮力≥150N； 3）配有可拆卸式安全带，并配有不锈钢 O 型环及快速脱离手拉球。 4）前后配有多条醒目反光带。 5）肩上设有镶有反光嵌条的脱卸式颈托。腰部配有快卸腰包装置。 6）每件可拆卸腿环带，高强度牵引带。 7）救生衣衣身能承受不小于3200N的作用力10分钟而不损坏；肩部能承受不小于900N的作用力5分钟而不损坏； 8）救生衣面料断裂强力经向≥3000N，纬向≥2500N；撕破强力经向≥350N，纬向≥250N； 9）面料耐磨性能在9KPa的压力下≥2000次，未被磨穿； 10）救生衣胸前织带断裂强力≥10KN； 11）救生衣档带断裂强力≥4KN。 12）任何方式入水，5s内能使人体处于直立状态，人嘴高于水面≥120mm。 13）安全钩环断裂强力≥25KN。 5.干式救援服： 1）采用三层复合材质，内部高聚酯材料防水涂层（或优于），防水鞋套一体式连接。 2）主体颜色为红色；采用高强反光荧光带；前胸设置高强度气密防水拉链。 3）颈部处设有漏水网；集成式腰部束紧调节，缝合处采用胶质压合确保不渗漏；颈部和袖口部分采用优质乳胶橡胶。 4）在领口、袖口的氯丁橡胶内侧有钛涂层以锁水保温；颈部、袖口、腰部、脚踝部分带有可调节魔术贴。 5）裆部设计高强度防水拉链。在肘部、膝盖等易磨损区域加有补强； 6）防渗漏性能：经静水中持续1h的渗透性能试验，救援服的进水量≤ 0.2 kg； 7）保温性能：经保温性能试验后，受试者的体表(手、脚和腰部皮肤表面)温度均未降至 10℃以下。 6.湿式救援服： 1）整体为醒目色，结构分为上装和下装，裤脚和袖口有可调节开口大小的拉链，裤腰部位设有可调节松紧的织带。 2）手腕和脚踝收口处的内侧有层防水涂层。 3）衣袖、裤脚处设有反光带，胳膊处并且有RESCUE救援字样，确保在有雾条件和夜间有较高识别度。 4）拉伸强度：面料在≥150N拉伸强度下持续≥10s不断裂； 5）撕破力：面料的撕破强力≥100N； 6）接缝强度：所有的缝线处采用四针六线缝制工艺，贴身版型，接缝在100N 拉伸强度下持续10s不断裂； 7）耐磨性能：面料经≥2000次循环摩擦，不被磨穿；肘部、臀部和膝部处补强材料经6000次循环摩擦，不被磨穿。 7.水域救生刀： 1）贯通式钛合金刀。 2）一面无刃设计；一面平刃和齿刃，还有一个绳索切割钩；平头设计，特制的刀鞘可以将刀稳固住。 3）整刀长度：≥180mm；刀刃长度：≥60mm。 4）切割性能：在救生绳未受力情况下，消防设备操作人员能切断直径9.5mm、12.5mm、16mm的尼龙消防安全绳，且切割时间均不超过10s。 8.漂浮救生绳：直径≥9.5mm，长度≥50米。 9.护轮： （1）用于绳索墙角护轮适合绳索提升或下降时保护绳索免受棱角的磨损； （2）材质为高强度铝合金+聚氨酯或优于，可以对向滚动。 10.静力绳：直径≥10.5mm，长度≥100米。 11.护绳套： （1）用于保护绳索的装置，它可以防止绳索在使用过程中因摩擦、切割或其他外部因素而受损。 （2）可容纳2根10mm-11mm绳索。800D以上耐磨材质。 12.钢缆锚头： （1）用于高处作业、坠落防护的个体防护装备，作为连接于建筑/自然结构的锚点（挂点）装置； （2）不锈钢绳直径7mm，封装在防磨损材质保护套内。 - 13.攀爬钩：用于救援、攀爬和安全措施，由两个大挂钩涤纶绳组成。 14.安全钩：O型，数量≥6个。材质：高强度铝合金材料或优于；具有自动锁死功能，纵向拉力≥24kN；横向拉力≥7kN。开口拉力≥7kN，开门宽度22±2mm。 15.全身式安全吊带： 1）全身式安全吊带（含可调节V型挽锁）：安全吊带有衬垫肩带、可调节的宽大腿环，腿环配有快速卡扣，腰带下方设有连接点。 2）有胸式通用型上升器(适配10mm-11mm的安全绳)。 3）安全吊带承重挂点6个（胸前、后背腰部前方、后方、左、右各1个拉环），并附有工具挂环，带扣边角半径6mm，缝合接口及缝合末 端回缝30mm。 4）全身型安全吊带上所有承载连接部件进行正立、倒立及水平方向静拉力 验；试验后安全吊带未从人体模型上松脱，安全吊带的织带在带扣和调节装置内的滑移距离7mm，安全吊带未出现影响其安全性能的明显损伤。 5）承重负荷2.67kN，织带宽度45mm，能调节尺寸大小，吊带的织带边缘通过热封措施来防止织线松脱。 16.下降器： 1)下降器具有防慌乱自动制停功能，受力时内部凸轮压紧绳索达到悬停功能。 2)下降器工作负荷≥11kN； 3)适合绳索直径10mm-11mm，单侧面板可开合，经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461外观等级评定的轻微级的要求并保持原有性能。 17.八字环：材质:铝合金或更优，工作负荷≥11kN；适合绳索直径8mm-13mm。 18.手持上升器：内置倒齿卡住绳索达到止滑功能，具备防脱绳索设计，适合8mm-13mm绳索。工作负荷≥5kN。 19.扁带：120cm、80cm和60cm扁带各4条。适用于连接保护站及长度扩展。其长度可根据不同颜色来区分。断裂强度≥22kN。 20.双滑轮（不少于2个）：高强度合金材质，极限负荷≥36kN。适合绳索直径8mm-13mm。 21.单滑轮（不少于2个）：高强度合金材质，极限负荷≥36kN.适合绳索直径8mm-13mm。 22.万向单滑轮（不少于2个）：高强度合金材质，极限负荷≥36kN。适合绳索直径8mm-13mm。滑轮可360°旋转。 23.抓绳器：工作负荷≥11kN。适合绳索直径10mm-13mm。 24.短链接（不少于2个）：使用缝合扁带连接，长度≥11cm，断裂强度≥22kN；内置锁定功能，锁定时，止坠器单向走绳；解锁时，可跟随缓慢下降，绳索使用范围为10mm-13mm。 25.脚踏带：长度120cm，35cm-150cm范围可调节。断裂强度≥5kN。 26.分力板：材质为铝合金材质，连接孔位数8个。 27.救援抛绳包：存放绳索装备，方便携带，快速取用。 28.个人装备包：用于容纳救援装备，采用防水材质，容量≥40L. | 10.00 |  |
| 28 | 激流救援团队装备 | 由救援船艇（自扶正）、滑轮、漂浮救生绳、护轮、静力绳、绳包、护绳套、钢缆锚点、攀爬钩、安全钩等组成。 1.万向单滑轮：可开启式侧板方便绳索安装，侧板具有防误开设计，滑轮顶端万向结吊环可入3把主锁，可随力的方向变化、自行调整滑轮受力角度。适用绳径：≤13mm。 2.万向双滑轮：可开启式侧板方便绳索安装，侧板具有防误开设计，滑轮顶端万向结吊环可入3把主锁，可随力的方向变化、自行调整滑轮受力角度，底部有中心挂点。适用绳径：≤13mm。 3.单滑轮：最小破断强度≥22kN，适用绳径：≤12mm 4.双滑轮：可兼容7-13mm直径的绳索。 5.过结大滑轮（尼龙）：能够容许绳结通过，或者同时进行数条绳索作业；可用挂点5个；用滑轮上的可拆卸插销固定轮轴，中心轮为尼龙，可使滑轮作用锚点。最小破断强度≥40kN。 6.分力板12孔：表面耐磨涂层，上5下7布局，上孔允许同时安装两个安全钩。 7.分力板8孔：表面耐磨涂层，上3下5布局，上孔允许同时安装两个安全钩。 8.漂浮救生绳：直径≥9.5mm,，长度≥50米 9.护轮：用途 绳索墙角护轮适合绳索提升或下降时保护绳索免受棱角的磨损；材质：高强度铝合金+聚氨酯，可以对向滚动。 10.静力绳：直径≥10.5，长度≥100米。 11.绳包：用途：存放绳索装备，方便携带，快速取用，避免绳索损伤；结构：防水面料，耐磨防刮，无缝压合工艺，侧面设有手提，背部肩带可调节长度，包内设有3个织带固定环，有绳尾挂点，包底有6个排水孔。材质：PVC 夹网布，容量：30L； 12.护绳套：用途：用于保护绳索的装置，它可以防止绳索在使用过程中因摩擦、切割或其他外部因素而受损。 13.钢缆锚头：数量≥4个，用途：高处作业、坠落防护的个体防护装备，用于作为连接于建筑/自然结构的锚点（挂点）装置。 结构：不锈钢绳直径7mm，封装在防磨损材质保护套内。； 14.攀爬钩：数量≥8个，用途：1）救援：在高处险峻、陡峭、光滑的环境下，绳索攀爬钩常用于攀岩救援，帮助救援人员快速到达事故现场。 2）攀爬：攀爬绳索钩可以帮助快速攀爬到较高的位置，如建筑物的屋顶或其他难以直接到达的地方。 3）安全措施：在登山等户外活动中，绳索是重要的安全措施之一，用于保护攀爬者的安全，防止意外滑落 结构：由两个大挂钩涤纶绳组成。 15.安全钩：数量≥8个，O型，材质：铝合金。 16救援船艇（自扶正）技术参数： （1）功能要求：用于防汛抢险、水域搜救、灾情侦测等涉水作业场景，满足转运受困人员、输送救援物资等。 （2）船身材料、船底材料应为符合国家或行业标准，稳定性强的材料。 （3）船体长度≥4.6米；船体宽度≥2.36米；船体高度≥2.39米 （4）独立气室≥12个 （5）承载人数≥11人，设计最大载重≥1500kg时，艇未出现断裂、裂纹、撕裂等现象艇无翻转。 （6）船体为充气式，可折叠式三角形船身设计，船身较宽，两侧双压水圆筒结构。 （7）艇底为可拆分设计，设有高强度耐磨条纹状护甲; （8）船身一体化设计，接缝处多层加固。两条自扶正立柱可以单独放气收回，以降低整船高度 。艇身两侧双压水圆筒船航上有加厚耐磨护甲。 （9）舷外机藏在船底内部，不外漏；座椅的安装横梁和挂机板采用一体化设计。 （10）充气船体工作气压：2.5-2.7psi； （11）全船配有压力阀组管理系统，每个充气口配置太阳能数码显示气压表。 （12）在滚水坝中行驶不倾覆，船身最大倾斜角度不超过90度，倾倒后能快速回正，不会发生 180 度的倾覆 ； （13）扶正时间不超过1.6s （14）发动机功率≥45kW，最大时速不小于62km/h （15）救援艇配置快速充放气系统；配置充气/抽气泵。 | 25.00 |  |
| 29 | 潜水救援个人装备 | 包括但不限于下列组件： 1.全面罩；2.水下摄像机系统；3.水下对讲机；4.水面基站；5.干式潜水服；6.湿式潜水服；7.浮力调节背心；8.潜水员自用潜水气瓶；9.被救者呼吸系统；10.调节器；11.备用二级呼吸器；12.多功能仪表；13.潜水手电；14.多功能潜水刀；15.潜水手套；16.潜水鞋；17.潜水脚蹼；18.潜水配重系统；19.潜水装备箱；20.燃油空气填充泵；21.电动空气填充泵；22.绳索。 各组件参数： - 全面罩： - 1）五点头带系统，带水面呼吸阀、留有通讯端口、低压声光报警装置、聚碳酸酯材质（或更优）视镜。 - 2）平衡调节集成调节器，PU调节器保护罩硅胶导流板，可快速拆装，方便快速维修和更换。以吸收强烈水流冲击，避免水下二级调节器的不断漏气现象。 - 3）口鼻袋腔室，单向空气循环系统，防止潜水员二氧化碳呼吸沉积，杜绝面镜视窗起雾。 - 4）内置3D耳压平衡调节系统，配有不同高度鼻阻垫块，适合不同脸型。 - 5）配有感应式头灯，USB充电，内嵌与全面罩镜片内部，水下可外部感应开关。 （2）水下摄像机系统： 1)由水下摄像机和水面监控主机组成。 2）水下摄像机配备全面罩固定支架，支架可固定在全面罩左右两边，支架带滑轨可以上下调节。 3）水下摄像机最大直径42mm，照度≥0.01LUX/F1.2，分辨率≥1920*1080P，可实现同轴传输。 4）水下摄像机外壳采用POM材质，防水深度≥100米。 5）配备2*0.5mm²+75-5 视频同轴录像线缆，线缆抗拉强度≥150kg，长度≥100米。 6）水面监控主机采用防水外壳，配有15.6寸显示屏，显示屏分辨率≥1920*1080，亮度≥300cd/m²。 7）水面监控主机具有一键录像、一键停止、一键拍照功能。同时支持遥控器和主机键盘操作；具有 WiFi 连接功能，可支持安卓及 iOS 系统的平板电脑浏览及录像功能；具有音频输入接口，可同步录音。 8）水面监控主机采用最高 30 帧每秒高清录制，分辨率≥1920*1080P，存储介质为 U 盘，支持 512G 以上 U 盘。 9）水面监控主机具有双电源系统，可使用 AC110V~250V 和 DC12V。 （3）水下对讲机：最大通讯范围≥400m，工作深度≥40m。 （4）水面基站：双频道通讯，最大通讯范围≥400m。 （5）干式潜水服：连体式，大腿两侧有口袋，设排水孔，内置背带，可拆卸领、袖封，具有反光条和魔术贴标识，面料拉伸强度≥600N，材质：三层压尼龙复合材料。 （6）湿式潜水服：一体式设计，前开式拉链，膝部、肘部、臀部使用耐磨防滑材料加厚设计，设有反光带，厚度≥3mm。 （7）浮力调节背心：整合式快卸配重，后侧可安装配重，独立背负系统，塑钢背架，可调节胸带和肩带，不锈钢D型环≥7个，安全阀≥3个。 （8）潜水气瓶：工作压力≥200bar，重量≤20kg。 （9）被救者呼吸系统： 1）系统由铝合金气瓶、一级装备、二级装备、潜水仪表、充气适配器等部件组成，工作压力≥200bar。 2）转动式供气，机身设有外部气源充气接口。 （10）调节器：一级调节器活塞式，旋转塔台设计，高压端口≥2 个，低压端口≥5个。海洋级铜材料制造，表面镀铬层。 （11）备用二级呼吸器：可手动快速拆分二级装备，低压管长度≥75cm； （12）多功能仪表：由指北针、深度表、压力表及温度计等组成。 （13）潜水手电： 1）光通量≥1200lm，续航时间≥3小时； 2）水深≥100m可正常工作。 （14）多功能潜水刀 1）平头刀，具有切、砍、割、锯、锤、撬、一字螺丝刀等功能。 2）不锈钢材料或更优质材料制造，弧形刀片，设有U形倒钩，能够快速割断缠绕的网具、绳索。 （15）潜水手套：具有防护、保暖、防滑的功能，手腕部分采用魔术贴收紧手腕位。 （16）潜水鞋：黑色一体式水域救援靴，系带式设计。鞋底防滑设计，能适应水面和陆地的各种地形，吸盘构造花纹。脚跟处凸起设计，方便与脚蹼搭配使用。 （17）潜水脚蹼： 1）可调节式脚蹼 2）聚丙烯材料及合成橡胶材料注塑成型，倾角聚丙烯蹼片，左右对称设计。 3）热塑性橡胶材质足套设于蹼片下方，底部设有排水孔、防滑凸块。 4）脚蹼肋条根部与足套接合，蹼片设有稳定翼。 5）蹼片设有导流槽。 6）蹼掌前端 M 形，热塑性橡胶护边与脚蹼肋条一体式。 7）塑钢快插扣蛙鞋带扣，橡胶材料蛙鞋带。 （18）潜水配重系统： 1）不锈钢带扣，尼龙织带，可以快速抛掉配重。 2）不锈钢日字扣，织带插槽 3 个。 （19）潜水装备箱： 1）拉杆箱设计，隐藏式双肩背带，（可附加腰带），底部大滑轮。 2）战术双肩箱包，主袋≥1 个，副袋≥4 个，容量≥110L； 3）肩带、腰带设有泡棉内衬。 4）纺织品采用环保染料，不含可分解致癌芳香胺染料。 （20）燃油空气填充泵：带有潜水气体深度警告监测系统，填充速度≥100L/min。 （21）电动空气填充泵：带有潜水气体深度警告监测系统，填充速度≥100L/min。 （22）绳索： 1）棉麻安全绳：用于在潜水员发生危险时发出紧急信号，长度≥100米； 2）潜伴安全绳：长度≥6米，采用1.5厘米宽度加强织带，接口处经过加固处理，双头锁扣均采用316不锈钢材质扣具。 （23）潜水手电： 1）光通量≥1200lm，续航时间≥3小时； 2）水深≥100m可正常工作。 - （24）鼻塞（数量1个）：水下救援作业时防止鼻子进水。 - （25）潜水手表（数量1个）： - 1）五种潜水模式（空气、高氧、自由、仪表、关闭）； - 2）具有空气/高氧模式的闭气计时器； - 3）最多可在3种气体之间切换功能； - 4）3D数字指南针； - 5）具有计算减压提供潜水计划功能 - 6）内置潜水规划器； - 7）深度显示：≥140m | 25.00 |  |
| 30 | 抛投器 | 1.符合GB/T27906-2011《救生抛投器》标准。 2.机动性好，发射时声响小，无火焰，操作安全可靠。 3.选用耐高压、防腐蚀等优质材料制成，使用寿命长；陆上可作为抛绳器使用，可重复使用，使用成本低。 4.断裂强度：陆用抛绳断裂强度≥2000N；抛绳断裂强度≥6350N。 5.抛射距离：水用时抛射自动充气救生圈距离≥150m，陆用抛绳时抛射距离≥300m，锚钩抛射距离≥120m。 6.抛射偏差≤0.5°。 7.水用救援弹入水5s内有动充气成为救生圈产生≥8kg以上浮力。 8.陆用救援弹水用救援弹数量各≥3个，自动充气救生圈数量≥2个，均可回收重复使用。 9.配备压缩气瓶，数量≥6个。 10.配备语音播报器，可自动测量发射角度，及其他参数设置，自动计算出发射所需要的压力，给用户提供数据支撑。 11.配备可调式底座，具有防滑功能。 | 2.20 |  |
| 31 | 可漂浮救生担架 | - 折叠后体积小，便于保管和携带，担架重量≤3.5kg； - 操作简单，用脚踏泵充气即可使用； - 水上紧急救护时，可充当救生浮力担架； - 充气后外形尺寸长度在185-200cm之间,宽度在65-80cm之间,高度在18-20cm之间； - 充气后浮力≥900N； - 承重≥150kg。 - 担架采用硬质结构，周边分布提手和绑带，绑带具有反光标志。 - 颜色采用醒目颜色。 | 0.07 |  |
| 32 | 水域救援绳索组件 | 须包含：（1）100米水面漂浮绳、（2）50米水面安全（漂浮）绳、（3）100米安全绳、（4）50米安全绳、（5）50米静力绳、（6）紧绳器、（7）滚钩、（8）滑轮、（9）护轮、（10）撑杆、（11）消防全身式安全吊带等组件。 性能参数： 1.100米水面漂浮绳： - 直径10.5mm，断裂强度≥35kN；在水面漂浮48h不下沉；重量≤4.8kg/100m； - （2）技术性能符合相关标准的要求，水面漂浮救生绳应采用超强合成纤维材料作为绳芯，外层搭配高强度耐磨材料；应具有直径小、重量轻、携带方便、能漂浮水面、破断强度大、湿态强度好、环境耐受性好、色彩鲜明醒目等功能；绳包应采用防雨布制造，带有衬垫的后背、腰带和肩带适合长距离背负，腰带、肩带和背部应有衬垫。 - 2.50米水面安全（漂浮）绳：直径10.5mm，断裂强度≥35kN；在水面漂浮48h不下沉；重量≤4.8kg/100m； - 3.100米安全绳：破断强度≥45kN；直径10.5mm，长度100米。 - 4.50米安全绳：破断强度≥45kN；直径10.5mm，长度50米。 - 5.50米静力绳：破断强度≥30kN；直径10.5mm，长度50米。 - 6.紧绳器：临时水平保护系统，由高强度耐磨聚酯纤维扁带制成。配有钢制收紧器，2个聚酰胺扁带，2把钢锁。可调长度5-18m，重量：≤3kg。 - 7.滚钩：开口尺寸≥21mm，纵向拉力≥28KN，横向拉力≥7KN，开口拉力≥8KN。 - 8.滑轮： - 用于操作重物或频繁使用。最多可使用三个主锁以方便工作。可在抢险救援中，组成滑轮组，可节省抢救人员力量。 - 绳索直径：10.5mm，工作负荷8KN，极限负荷≥36KN。重量≥185G。 - 单滑轮8个，双滑轮4个。主体材质：7075铝合金或更优；滚轮材质：不锈钢303或更优（内置滚珠轴承）；适用绳索直径：8-16mm；工作负荷≥5kN，极限负荷≥22kN； - 过节滑轮4个：用于架空横渡、救援、高空作业等活动，也可作为锚点使用。具有超大的内部空间，能够容许绳结通过，或者同时进行数条绳索作业。材质：高强度合金或更优材质；单边最大工作负荷≥20kN；断裂负荷≥36kN；兼容绳索≤19mm；重量≤1100g。 - 9.护轮： - （1）护轮2个：铝合金材质或更优，用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。 - （2）装有4道共16个可单独转动滚珠轴承铝合金轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动，提高转动效率； - （3）链条式设计（可级联），4角设置有系辅绳固定用挂点。收纳体积小，展开保护面积大；可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用。 - （4）重量：≤1300g。 - 10.撑杆 - （1）杆体采用玻璃纤维,使用保护镀层封装。 - （2）涉水杆底座采用防滑垫。救援杆可漂浮在水面上。 - （3）顶端把手采用模块化设计;杆体采用黄色玻璃纤维 - （4）深度标记≥(1500mm)，长≥1.88米，重量≥0.8kg； - （5）杆底部具有防滑橡胶套，杆身有测量刻度线，杆身具有反光和夜光效果，采用T型把手。 - 11.消防全身式安全吊带： - （1）技术性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准； - （2）可调全身式安全带，产品整体设计简洁实用，调节快速,实用方便；吊带的承重织带能调节尺寸大小以适合不同体型佩带；金属零件耐腐蚀；吊带整体负荷、吊带上各辅助件负荷达到标准要求；吊带整体负荷2.67K；吊带上各辅助件负荷1.66KN；质量≥1.6Kg。 | 1.25 |  |
| 33 | 水域救援头盔 | - 头盔保护范围符合XF44-2015《消防头盔》要求，外壳采用ABS高强度工程塑料材质，头盔内壳与外壳之间采用高压发泡 EVA泡沫棉粘结。 - 2.符合人体工程学结构，内置加厚泡沫垫，头盔能紧贴头部；下颚带固定后不会移位，带有下颚垫，佩戴舒适，带有快速卡扣，可调节大小。 - 3.头盔顶部设计排水槽，排出的水不会流到脸上。 - 4.头盔通风排水孔数量≥8个。 - 5.头盔两侧附加战术导轨座,可加挂战术配件，多功能侧导轨可用于安装手电。 - 6.配备头围尺寸专用调节器。 - 7.头盔，重量≤550g。 - 8.头盔颜色红色，头顶及两侧装配荧光色反光条。 - 冲击吸收性能：头模所受到的冲击力最大值≤3500N。 - 耐穿透性能：低温预处理后钢锥未与头模建立电接触。 - 在常温下浸泡≥24h不下沉。 - 顶部抗冲击加速度性能：最大加速度值，帽壳顶部、前部、侧部≤150gn， 加速度超过200gn的持续时间≤1ms，超过150gn的持续时间≤2ms。 - 头盔正后方配备标识魔术贴，尺寸≥5cm*10cm。 - 配备防水头灯（可拆卸）。 | 0.10 |  |
| 34 | 抢险救援头盔 | - 1.符合 XF44-2015《消防头盔》以及XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 - 2.冲击性能：高温预处理（50℃±2℃温度中保持4h）头模所受冲击力 ≤3700N，低温预处理(-28℃±2℃温度中保持4h)头模所受冲击力≤3760N， 浸水预(20℃±2℃水槽中保持4h)处理头模所受冲击力≤3720N。 - 3.外壳材质为碳纤维复合材料，耐穿透性能：低温预处理后钢锥未与头模建立电接触； - 4.阻燃性能：火源离开帽壳后，离火自熄时间0s; - 5.热稳定性能：救援头盔在180°的烘箱中保持5min后，其边沿应无变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象； - 6.电绝缘性能：帽壳泄露电流为≤0.6mA； - 7.侧向刚性：帽壳的最大变形≤15mm，卸载后变形值≤1mm; - 8.下頦带抗拉强度：下頦带未发生断裂、滑脱，其延伸长度≤14mm； - 9.重量（不含配件）≤750g; - 10.颜色为橙色，头顶及两侧装配荧光色反光条; - 11.头盔正后方配备标识魔术贴，尺寸≥5cm*10cm; - 12.头盔两侧附加战术导轨座，可加挂战术配件，多功能侧导轨可用于安装手电; 13.配备手电筒（防水等级≥IP68）和护目镜。 | 0.12 |  |
| 35 | 应急泄流简易虹吸装备 | 1.流量≥350m³/h。 2.吸程≥7m。 3.功率≥20kw。 4.口径≥0.2m。 5.电机：湿式电机。 6.泵体：不锈钢材质，配套防爆开关，含配件包。 7.控制柜：控制柜材质为不锈钢、户外防雨等级≥IP55。 8.自带电缆长度≥50m。 9.配备浮球。 10.连续工作时间：≥12h。 11.具备对讲扩音：双向通话功能，通话距离≥3000米；扩音功能，扩音距离≥500米 12.具备网络传输：单北斗+WIFI定位，定位精度误差≤3米。 13.照明系统：≥1200lm，照射范围≥50米。 14.水域救援漏电可探知120/240伏线路的漏电情况的距离≥3米。 | 5.00 |  |
| 36 | 小型排水设备（手抬机动泵、浮艇泵等） | - 1.水泵类型：单泵单极离心泵; - 2.启动方式：手、电、遥控器启动; - 3.最大输出功率：手抬机动泵≥6KW；浮艇泵≥11KW; - 4.手抬机动泵吸深≥7米；浮艇泵最低吸水深度：≤5cm; - 5.进水口口径≥80mm，底部带过滤网; - 6.出水口口径≥65mm; - 7.额定压力：≥0.4Mpa; - 8.额定流量：≥13L/s; - 9.额定扬程：≥70m; - 10.发动机类型：单缸 四冲程 卧式 风冷; - 11.遥控距离：≥150m; - 12.遥控方式：遥控器上可控制启动、熄火、风门、油门大小等功能; - 13.点火方式：晶体管电子点火; - 14.手抬机动泵尺寸≤565×560×530，重量≤60kg； - 浮艇泵：尺寸≤830×770×500mm，重量≤30kg; - 15.油箱容量：≥4L; - 16.配件：配有65转40转接口。 | 5.00 |  |
| 37 | 玻璃钢冲锋舟 | - 1.尺寸：总长6-7米；总宽2-2.5米；型深0.6-0.7米。 - 2.材质：船体玻璃钢材质。 - 3.扶手数量≥2个、起吊扣数量≥4个、牵引扣数量≥1个。 - 4.最大载重≥1000kg； - 5.自重≤600kg； - 6.航区：内河B级； - 7.承载人数：12-15人 - 8.航速≥40km/h - 9.配套发动机： - （1）主机安装形式：舷外机 - （2）冷却系统：水冷 - （3）控制系统：后操舵 - （4）档位：前进--空档--倒档 - （5）安全要求：横倾10°，纵倾5°，时长10分钟，舷外机正常工作。 - （6）紧急停车，安全扣脱离时，发动机自动熄火。 - （7）起动发动机落水1分钟后，沥干，排水后，2次拉发能正常起动。 - （8）输出功率≥60HP。 - （9）机油供给：预混。 - （10）随机油箱≥24L。 - （11）启动方式：后操手启动。 - 10.配备船外机推车支架1个、螺旋桨保护罩1个、划桨2个、撑杆1根（长度≥3米）。 - 11.配备舟艇拖车1辆： - （1）载重≥1000kg。 - （2）牵引梁、侧梁、横梁厚度≥2.5mm，车架所用钢材均为Q355B钢材。 - （3）整车车架固定螺栓采用8.8级高强度盐雾镀螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母。 - （4）侧轮材质内为工程聚丙。 - （5）底轮长度≥200mm，直径≥70mm，两侧带凸起支撑。 - （6）顶轮长度≥180mm，最大直径≥130mm。 - （7）踏板采用加大踏板。 - （8）拖车主体应做防腐蚀处理，满足国家相关工艺要求。拖车配备手摇绞盘，绞盘握把为TPE弹性体材质。 - （9）绞盘支架带有防磨轴、安全链。 - 12.配套船外机储存转运箱 - （1）材质为滚塑，可用于60HP船外机的储存、转运。 - （2）开启方式：倾斜式开口。方便取放，集成式收纳，单独设有油箱、油管、维修工具包、机油存放格，箱体外侧设置有4处以上锁定扣，设置有4处以上抬箱抓握处，可存放60HP长、短轴机型，底部配备4个滚轮。 | 10.00 | 船艇类装备 |
| 38 | 喷水组合式冲锋舟 | - 尺寸：总长6-7米；总宽2-2.5米；型深0.6-0.7米 - 承载人数：12-15人； - 3、发动机功率≥140HP，4缸4冲程喷泵卧机； - 4、最大工作转速≥6500rpm； - 5、冷却系统：水冷； - 6、启动方式：电启动； - 7、空舟重量≤650kg； - 8、工作航速≥40Km/h； - 9、适应水域：内河B级； - 10、操作方式：控制室驾驶盘电操控； - 11、控制室位置：船体中后部。 - 12、进水口需设置堵塞杂物清除装置。 - 13、配备划桨2个、撑杆1根（长度≥3米）。 - 14、配备舟艇拖车1辆： - （1）载重≥1000kg。 - （2）牵引梁、侧梁、横梁厚度≥2.5mm，车架所用钢材均为Q355B钢材。 - （3）整车车架固定螺栓采用8.8级高强度盐雾镀螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母。 - （4）侧轮材质内为工程聚丙。 - （5）底轮长度≥200mm，直径≥70mm，两侧带凸起支撑。 - （6）顶轮长度≥180mm，最大直径≥130mm。 - （7）踏板采用加大踏板。 - （8）拖车主体应做防腐蚀处理，满足国家相关工艺要求。拖车配备手摇绞盘，绞盘握把为TPE弹性体材质。 - （9）绞盘支架带有防磨轴、安全链。 | 16.00 |  |
| 39 | 橡皮艇 | - 1.尺寸：总长3.5-4.5米；总宽1.5-2米；型深0.4-0.6米 - 2.气囊≥3个，承载人数：8-12人 - 3.总重≤95kg，最大载荷≥900kg。 - 4.安全阀数量：≥1；拉手数量：≥4+2；辅助D型扣数量：≥4；排水阀数量：≥2。 - 5.艇身材质：夹网汽艇专用布料，厚度≥0.9mm， - 6.耐压性：满载状态，船艇各气囊加压至1.1倍额定压力后静置30min，无异样。气密性：浮筒在额定压力为0.025MPa时，在空载状态下，静放60min后，剩余压力0.025MPa；龙骨在额定压力为0.020MPa时，在空载状态下，静放60min后，剩余压力0.020MPa。 - 7.空载最大航速≥35km/h。 - 8.回转直径：空载状态，航速≥15km/h，左转≤5.2m，右转≤6.0m - 9.底板材质：铝合金材质或优于，单独配有发动机固定销。 - 10.艇底和艇头结构：艇底和艇头呈深 V 型设计，水阻小，转向稳定； - 11.配件粘接采用 PVC 专用聚氨酯胶，高持久力并耐热、耐寒、耐盐 水的性能，配件周边并做加固处理。 - 12.配置底板1套、铝合金划桨2支、坐板2块、脚踏充气泵1个、船包1个、 维修工具1套（专用胶水1支、气阀扳手1个、维修材料3张）使用说明书，合格证。 - 13.马力舷外机参数： - （1）冲程：2冲程 - （2）气缸数：2 - （3）舷外机功率：≥30hp - （4）排气量：≥490cc - （5）启动方式：手动 - （6）操作方式：后操 - （7）档位： 前进--空档--倒档 - （8）起动发动机落水后1分钟，通过沥干、排水措施，2 次拉发能正常起动。 - （9）操舵灵活，左满舵角度≥40°，右满舵角度≥40°. - （10）舷外机横倾10°，纵倾5°，时长10分钟，舷外机能正常工作。 - （11）燃油 ：汽油 - （12）油箱≥20L - （13）冷却系统：水冷 - （14）重量：≤55KG 14.配套船外机储存转运箱 （1）材质为滚塑，可用于30HP船外机的储存、转运。 - （2）开启方式：倾斜式开口，方便取放，集成式收纳，单独设有油箱、油管、维修工具包、机油存放格，箱体外侧设置有4处以上锁定扣，设置有4处以上抬箱抓握处，可根据客户需求存放30HP长、短轴机型，底部配备4个滚轮。 - 15.配备舟艇拖车1辆： - （1）载重≥500kg，适用于总长3.5-4.5米的橡皮艇。 - （2）牵引梁、侧梁、横梁厚度≥2.5mm，车架所用钢材均为Q355B钢材。 - （3）整车车架固定螺栓采用8.8级高强度盐雾镀螺栓，螺母采用平垫一体专用防松螺母。 - （4）侧轮材质内为工程聚丙。 - （5）底轮长度≥200mm，直径≥70mm，两侧带凸起支撑。 - （6）顶轮长度≥180mm，最大直径≥130mm。 - （7）踏板采用加大踏板。 - （8）拖车主体应做防腐蚀处理，满足国家相关工艺要求。拖车配备手摇绞盘，绞盘握把为TPE弹性体材质。 - （9）绞盘支架带有防磨轴、安全链。 | 5.00 |  |
| 40 | 车载式气垫船 | - 适合在水面、冰面、内河急流、险滩、沼泽地和陆地使用。 - 1.尺寸：总长6-8米；总宽2-2.5米。 - 2.船体材质：玻璃纤维增强塑料或以上。 - 3.承载人数≥10人。 - 4.推进风扇材质：碳纤维复合材料或优于；直径≥90CM。 - 5.发动机：≥200HP(4冲程)。 - 6.续航时间:≥3h。 - 7.最高行驶速度≥60km/h - 8.启动方式为电启动。 - 9.冷却方式：水冷。 - 10.垫升高度:300mm。 - 11.越障高度:300mm。 - 12.转弯角度: 360度（水面、冰面、陆地）。 - 13.围裙气室数量：4个及以上气室带安全阀，防撞防切割防穿刺 - 14.最高登入坡度35° - 15.抗风等级≥5级。 - 16.浮力要求：发动机停止，能静止停泊于水上，滩涂而不下沉 - 17.爬坡性能：满载荷时，可在持续8°的光滑坡面上行驶 - 18.越阻峰值时间：满载平静水面时，30秒至少达到10KM/H航速。水上制动距离为3倍船长。 - 19.船上配备警灯、喊话器。 - 20.配置搜救无人机，性能参数： - （1）最大飞行距离≥10km - （2）飞行时间（悬停）≥45min - （3）机载视频设备：防水云台夜视相机 - （4）遥控器：实时视频传输、麦克风语音传输 - （5）备用电池数量≥3块 - 21.配备1个工具箱，L型抱胎架1对，抱胎筒一对，挡胎板2个，2个辅助小轮，4根绑带，链钩1条。 - 22.装配搭载车辆，车辆符合国六排放标准。 - （1）发动机：≥270马力； - （2）变速箱：九档变速箱； - （3）轮胎：≥1100钢丝胎； - （4）配置：电动门窗，中控锁，空调，气囊座椅； - （5）前桥≥5.5吨，后桥≥10吨； - （6）上装配置：≥12吨直臂吊机；举升高度：≥10米，工作半径：≥12米，全液压，全回转，车上启停，双联泵，散热器，原厂单腔后支腿。 - （7）货箱内部尺寸＞气垫船尺寸 | 260.00 |  |
| 41 | 应急搜救无人艇 | - 一、总体性能 - 1.满载排水量≤2.5t - 2.艇型：单体滑行船 - 3.材质：铝合金 - 4.艇体尺寸≤6.5m（长）×2.5m（宽） - 5.续航时间≥8h - 6.最大航速≥30kn - 7.动力方式：纯油驱动。 - 8.具备自主导航、自主航行功能，可自主设定航行路线，在无人工干预下自动完成任务。支持通信中断自动返航，支持完成任务自动返航。 - 9.航迹控制精度≤5m（RMS）；支持单北斗系统。 - 10.具备自主避障功能，障碍物识别距离≥20m - 11.配备手持遥控器，控制距离1公里； - 12.通信距离：数传≥25km(115.2Kbps)；图传≥15km(8Mbps)≥20km(2Mbps)。 - 二、环境适应性能 - 1.抗风等级≥5级 - 2.吃水深度：≤0.5m - 3.配备导航雷达、全景180°摄像头、光电、探照灯、喊话器、扩音器。 | 180.00 |  |
| 42 | 水陆两栖无人艇 | - 1.有人模式和无人模式无缝切换； - 2.提供视觉范围内遥控功能；通信距离≥2km - 3.具备超视觉远程遥控和自主航行能力；具备自主导航、自主航行，可自主设定航行路线功能，支持通信中断自动返航，支持完成任务自动返航。在无人工干预下可自动完成监测任务，走线偏差小于1米；具备自主避障功能，障碍物识别距离≥20m。 - 4.水上模式和陆地模式实现3秒快速切换； - 5.离地间隙≥200mm，接近角和离去角分别为45°和26°，爬坡坡度≥32°； - 6.最大行驶速度≥60千米/小时； - 7.水上行驶时，可靠轮胎划水或喷泵推进器产生前进的动力。陆地驱动采用4轮碟刹，后轮驱动。底盘采用螺旋独立悬挂+全液压收放机构； - 8.发动机4冲程双引擎； - 9.陆地最大载重≥800kg；水上最大载重≥600kg。 - 10.手持控制终端 - （1）防水防尘等级≥IP67； - （2）定位系统:单北斗；具备拔插销报警、落水报警、一键报平安等功能； - （3）可对避障功能进行开启、关闭设置，并能设置避障距离； - （4）可在操控软件上进行差分信息设置； - （5）可在操控软件上进行无人船定点悬停功能开启、关闭。 - 11.喊话器 - （1）最大功率：≥40W； - （2）频率响应：100Hz-10KHz； - （3）直接喊话距离：≥500m； - 12.摄像头 - （1）焦距：≥4mm；最大光圈数：≥F1.6； - （2）最低照度：彩色：≥0.005Lux@（F1.2，AGCON）；分辨率：≥1080p*720p； - （3）防护等级≥IP66； - （4）船载视频设备：防水云台夜视相机 - 13.底盘 - （1）底盘重量≤10kg； - （2）地面速度≥1.5m/s； - （3）长宽高≤700mm*600mm*180mm； - （4）履带电机功率≥600W； | 128.00 |  |