品目名称：消防用防坠落装备

采购数量：

预算单价：0.6万元

合计金额：

- 一、实质性要求（★）
1、整体要求符合XF494《消防用防坠落装备》通用技术条件标准，部分产品(8字环、D形钩、上升器、下降器、胸式上升器、单轴滑轮)须在投标时提供第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
3、组成部件：安全钩(D型)≥6个(≥3个轻型安全钩，≥3个通用型安全钩),手持上升器≥1个，胸式上升器≥1个，膝式上升器≥1个，脚踏绳≥1个，下降器≥1个，0型钩≥4个，8字环≥2个，双滑轮≥2个(三英寸和二英寸各≥1个),单滑轮2个(三英寸和二英寸各≥1个),墙角护轮≥1个，轻型安全绳≥1条(直径≥9.5mm,≥20米),通用安全绳≥1条(直径≥10.5mm,≥20米),防坠制动器≥1个，扁带≥2个(80cm和120cm各≥1个),空中悬停器≥1个，金属锚点带≥2个。
4、其他器材：绳索保护套≥2个，绳包1个、有肩带的携行包1个等。
5、所有“组成部件”上应有产品的永久性标识。
二、一般指标性参数（●）
6、轻型安全绳：破断强度≥20kN,长度≥20m,直径≥9.5mm。
7、通用安全绳：破断强度≥40kN,长度≥20m,直径≥10.5mm。（提供具有相应资质的第三方检测机构提供的检测报告）。
8、安全钩:材质：铝合金7075或者合金钢；开口闭合状态长轴破断强度≥27kN,短轴破断强度≥7KN,开口打开状态长轴破断强度≥7KN。（需在检测报告中体现）；包括D型安全钩、0型安全钩。
9、下降器的工作负荷应能承受≥5kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳；下降器的工作负荷应能承受≥5kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤;极限负荷应能承受≥13.5kN的试验负荷，且无故障。
10、滑轮装置由侧板、主轴和滑轮等零部件组成，工作负荷应能承受≥5kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损伤;极限负荷应能承受≥22kN的试验负荷且无故障；底端带有把手环的滑轮装置应能承受≥12kN的试验负荷且无故障。
11、耐腐蚀性能:安全钩、上升器、下降器、滑轮装置经GB/T10125-1997规定的48h中性盐雾试验后，外观应符合 GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求，并应保持原有性能。
12、上升器、下降器、滑轮装置应能适合8至15mm直径的绳索使用。
13、金属部件和金属零件应无棱角、毛刺，不得有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形。
14、金属锚点带长度(120cm和150cm各≥1个)，直径6-8mm，最小破断强度≥25kN；

- 15、用于辅助设备的织带的边缘应采用热封或其他措施
来防止织线松脱。
16、用于辅助设备的织带上的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查;缝合接口及缝合末端回缝应不少于13mm;线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。

- 17、膝式上升器：承受不小于5kN的实验负荷，试验后不应出现装置永久性损伤、明显变形或身体的损伤；使用绳索直径10-13mm。

- 18、金属锚点带：长度≥1.5m，最小破断强度≥25kN。