品目名称：移动式排烟机

采购数量：

预算单价：2.5万元

合计金额：

技术参数具体内容：

- 一、实质性要求（★）
1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准，提供所投产品国家级检验机构出具的检验报告。
2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
二、一般指标性参数（●）
3、配备伸缩风管≥1条，单条伸缩风管展开后长度≥18米。
4、额定风量：≥14000m³/h；转速：≥3400rpm.
5、发动机型式：四冲程、单缸、风冷汽油机；功率：≥4.5kw.
6、总质量：≤50KG。
7、体积：≤550×500×550（mm）。
8、配件：备用伸缩风管1条、发动机维修工具1套、20L汽油桶2个、机油比例壶1个、启动灵5瓶。