品目名称：稳固保护附件

采购数量：

预算单价：0.52万元

合计金额：

技术参数具体内容：

- 一、实质性要求（★）
1、整体要求符合国家相关技术标准，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2、使用优质橡塑及纤维材质制成，由梯形垫块、方形垫块、长形垫块、鞍形垫块等组成。
3、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
二、一般指标性参数（●）
4、具有高度耐磨，耐高温，耐低温，耐油，防腐蚀，防水等性能，所有垫块额定承重力均≥100kN。
5、梯形垫块1件：规格尺寸≥600×200×250mm；重量≤10kg。
6、三角垫块2件：规格尺寸≥200×200×90mm；重量≤2.5kg。
7、方形垫块由薄正方垫块及厚正方垫块组成；薄正方垫块2件：规格尺寸≥200×200×50mm；重量≤2kg；厚正方垫块2件：规格尺寸≥200×200×90mm；重量≤4kg。
8、长形垫块1件：规格尺寸≥600×200×90mm；重量≤13kg；
9、鞍形垫块2件：独特设计，与三角垫块配套使用，可跟随上升物体进行可移动支撑；规格尺寸≥200×200×100mm；重量：≤4.0kg。
10、联接锁片10件：用于各方形垫块之间的并排、叠加锁定，固定联接放大面积，规格尺寸≥120x30x15mm，重量：≤0.1kg。