品目名称：消防员防蜂服

采购数量：

预算单价：0.2万元

合计金额：

技术参数具体内容：

- 一、实质性要求（★）
1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准，提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。
2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
3、由头罩、护目镜、连体服、胶靴、防穿刺手套等组成。
二、一般指标性参数（●）
4、采用阻燃处理的聚氯乙烯材料研制而成。具有防割、防酸碱，防毒液等多种防护功能。
5、面罩由不锈钢网材料制成，透气孔及呼吸孔可有效防止黄蜂喷射毒针。
6、面料断裂强力≥800N,面料撕破强力≥100N。
7、面料耐穿刺力≥0.4N,手套割破力≥2N。
8、靴子电绝缘性能：击穿电压不小于5000V时，泄漏电流应＜3mA。
9、甲醛含量：B类≤75mg/kg。
10、重量≤4.5kg；根据需方要求型号供货。