★一、服务内容与范围（本项需求应在技术/服务应答表中进行应答，该部分内容中涉及到各包内容的，按实际投标包的内容进行应答即可）

（一）服务范围

1、清水河校区、沙河校区公共设施管理服务。

2、服务范围包括：学生宿舍楼、教学楼、办公楼、科研实验楼、图书馆、活动中心、服务类用房、地下室、室外道路（包括人行道等）、广场、室外雨污水管网设施等，详见服务清单。

3、维护、抢修内容包括：建筑物内零星土建、装饰的维修维护（包括：楼地面、墙面、吊顶等）；室内给排水管道维修维护（包括：管道疏通、改造等）；建筑物外墙维修维护（包括：干挂石材、保温板材、乳胶漆维护等）；室外道路、广场维修维护（包括：沥青路面维护、石材、透水砖铺装维护；室外散水、路沿维修维护等）；室外雨污水管网设施维修维护（包括：雨污水管道维修、检查井维修疏通、电缆沟、进水井、排水沟维修维护等）。

4、服务区域：

1标段：

清水河校区（室内：本科生8-11栋、12-15栋；硕士生公寓9-15栋；博士生公寓1-6栋；经管学院楼；5号科研楼；4号科研楼；创新中心；3食堂；教工餐厅；主楼。室外：本科3、4组团；硕士3、4组团；博士1组团；右支渠以东至银杏大道沿线以西之间区域）。

沙河校区（室内：除校医院、体育场馆以外的建筑物。室外：除室外体育场区域以外的区域）。

2标段：

清水河校区：（室内：本科生公寓1-7栋；硕士生公寓1-8栋；留学生公寓1-4栋；综合楼；科研楼ABC区；活动中心；研究院楼。室外：本科1、2组团；硕士1、2组团；右支渠西侧室外区域）。

3标段：

清水河校区：（室内：本科生公寓16-28栋；硕士生公寓16-28栋；博士生公寓7-9栋；品学楼；立人楼；6号科研楼；1-2食堂；图书馆。室外：本科5-8组团；硕士5-8组团；博士2组团；银杏大道以沿线以东的室外区域；主楼前广场至南大门室外区域）。

（二）服务清单

2022-2023年度双校区公共设施管理服务项目1标段

| 序号 | 服务项目名称 | 服务项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 零星砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌体（含原有墙面水泥砂浆面层及装饰层） 2.卫生清理、拆除物场内运输 3.含脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置 |
| 2 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：MU10标砖 3.砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4.含脚手架搭建，场地卫生清理等 |
| 3 | 零星抹灰 | 1.清理基层、1：2水泥砂浆抹灰恢复、 砂浆厚度根据现场具体情况综合考虑，卫生清理 2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 4 | 墙体裂缝处理 | 1.墙体裂缝及墙体裂缝清理及加固处理、剔除、修补等 2.按裂缝两边钉钢丝网（1.5mm）、水泥钉@200 ，宽度为每边150 3.抹灰为抗裂砂浆+M5混合砂浆抹灰，厚度平原抹灰墙面，根据现场情况综合考虑 4.具体加固处理方案根据现场情况 |
| 5 | 零星水泥沙浆楼地面修复 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 6 | 拆除墙面水泥沙浆 | 1.拆除墙面水泥砂浆面层及相应装饰面层、清理、拆除物场内运输 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 7 | 零星内墙面砖拆除并修复（规格综合） | 1.对原墙面损坏、松动等墙砖及结合层拆除 2.拆除后按原样进行恢复 3.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 8 | 零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合） | 1.对原损坏、松动等踢脚线及结合层拆除 2.拆除后按原样进行恢复 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 9 | 零星外墙面砖拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的外墙砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰 3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖 4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 10 | 零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合） | 1.对原有乳胶漆墙面进行铲除 2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰 3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖 4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 11 | 零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）及水泥砂浆结合层进行拆除 2.刷界面剂、钢丝网铺设及铆钉锚固、抗裂砂浆抹灰 3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂挂件外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等） 4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 12 | 零星地砖拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的地砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴地砖 3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 13 | 零星室内地砖拆除（规格综合） | 1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输 2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 14 | 零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖 3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 15 | 零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖 3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 16 | 零星新开门窗洞口及恢复 | 1.拆除、修边、作业面成形、卫生清理，含抹灰、乳胶漆等装饰层修复 2.脚手架搭建、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 3.门洞0920、1212、1515等窗洞规格综合 |
| 17 | 零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合） | 1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输； 2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。 |
| 18 | 零星花岗石(含其它石材类)拆除 | 1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输 2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 19 | 零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原损坏路沿石（R型带水篦子）及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 20 | 零星嵌边石修复（材质、规格综合） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原损坏嵌边石及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 3.新安嵌边石，含结合层 |
| 21 | 零星透水砖拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原透水砖及结合层拆除与恢复、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 22 | 零星拆除透水砖及结合层（规格综合） | 1.拆除、卫生清理 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 23 | 透水砖人行道修建（规格综合） | 1.根据甲方要求放线 2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放 3.人工平整场地并夯实基础 4.混凝土垫层浇筑（厚度综合） 5.铺设透水砖后进行养护 6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 24 | 石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合） | 1.根据甲方要求放线 2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放 3.人工平整场地并夯实基础 4.混凝土垫层浇筑（厚度综合） 5.铺设石材类面层后进行养护 6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 25 | 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合） | 1.根据甲方要求线路放线 2.人工或机械挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并机械夯实 3.浇筑混凝土面层 （厚度综合） 4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 26 | 零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、龙骨维修处理、面层石膏板恢复、卫生清理 2.含原损坏木龙骨石膏板拆除、腻子面层和乳胶漆恢复、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 27 | 寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理 2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 28 | 公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理 2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 29 | 零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨） | 1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放 2.含原铝扣板、石膏板等类似吊顶（含龙骨）拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 30 | 零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原木地板拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 31 | 零星墙面腻子铲除 | 1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放 2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 32 | 零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、腻子面层、乳胶漆喷漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 33 | 零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层打磨处理、脚手架搭建、面层两遍、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 34 | 零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、腻子面层、面漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 35 | 挖路灯基础土石方（规格综合） | 1.含人工挖土石方基坑，多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放 2.路灯基础尺寸根据现场踏勘综合考虑 |
| 36 | 零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合） | 1.根据甲方要求线路放线 2.开挖铺设线路的土石方，人工平整场地并夯实 3.土石方回填 4.多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放到甲方指定堆放位置等 |
| 37 | 浇筑路灯等设备基础混凝土 | 1.根据甲方要求人工搅拌混凝土 2.预埋件等安装 3.土石方回填 4.多余土石方进行清运 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 38 | 压印人行道修建 | 1.根据甲方要求线路放线 2.人工挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并夯实 3.浇筑混凝土面层 （厚度综合） 4.含支模、收光，压印、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 39 | 零星拆除沥青路面（规格综合） | 1.拆除、卫生清理、拆除物运至附近道路处 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 40 | 零星伸缩缝切割 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 41 | 零星砖砌明沟修复（规格综合） | 1.根据甲方要求线路放线 2.人工挖土石方至甲方指定标高，人工平整场地并夯实 3.浇筑明沟基础垫层（含人工搅拌） 4.砌筑砖砌体、水泥砂浆抹灰等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 42 | 零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等 | 1.安装缺失的损坏的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 43 | 零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合） | 1.破除损坏路面的混凝土至甲方指定标高 2.清理建渣、卫生清理 3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面 4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 44 | 零星损坏的沥青路面恢复（规格综合） | 1.破除损坏路面的混凝土及沥青面层至甲方指定标高 2.清理建渣、卫生清理 3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面及沥青面层（厚度综合） 4.含支模、不规则区域的切割、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 45 | 零星修复检查井加固 | 1.拆除松动或损坏的井圈井盖 2.清理基层、破除检查井作业面的混凝土面层或沥青面层 3.铺设钢筋，重新浇筑混凝土对检查井四周进行加固 4.安装井圈井盖5、恢复原有道路面层6.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 46 | 零星修复雨水篦子 | 1.拆除松动或损坏的雨水篦子（材质综合） 2.更换雨水篦子（材质综合） 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 47 | 零星剔砖 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 48 | 零星检查井砌筑（内径1000按3米计算） | 1.挖土方至指定标高就近堆放 2.夯实基础 3.浇筑检查井垫层（厚度综合） 4.砌筑检查井砖砌体 5.水泥砂浆抹灰 6.安装指定的井圈井盖 6.安砌相应的踏步等配套构件 7.含相应材料的运输及土方回填 8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 49 | 零星检查井砌筑（单算方井800mm深） | 1.挖土方至指定标高就近堆放 2.夯实基础 3.浇筑检查井垫层（厚度综合） 4.砌筑检查井砖砌体 5.水泥砂浆抹灰 6.安装指定的井圈井盖 6.安砌相应的踏步等配套构件 7.含相应材料的运输及土方回填 8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 50 | 零星雨水沟盖板修复（规格综合） | 1.拆除损坏的雨水沟盖板，清理基层、重新安装沟盖板等配套工作 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 51 | 对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通 | 1.寻找堵塞点 2.采取相应的疏通工具进行疏通 3.含相应拆除吊顶等装饰层的恢复 4.卫生清理 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 52 | 对室内外（一楼）管道堵塞疏通 | 1.寻找堵塞点 2.采取相应的疏通工具进行疏通 3.室外区域的管道沉陷开挖或一楼卫生间沉陷引起的堵塞，土石方的开挖与回填、接管或产生的墙地砖的拆除与恢复等不可预见工作 4.卫生清理 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 53 | 零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合） | 1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 54 | 零星混凝土雨污水管拆除（规格综合） | 1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 55 | 零星室外雨污水管疏通（规格综合） | 1.对管道内河沙、污泥等杂物疏通 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 56 | 零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业 | 1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 57 | 零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业 | 1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 58 | 零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业 | 1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 59 | 应急处理隔油、化粪池 | 1.含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 60 | 零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 61 | 绿化带爆管抢修处理 | 1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 62 | 室外硬质地面爆管抢修处理 | 1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 63 | 对室内爆管漏水抢修 | 1.破除爆管漏水区域的墙地砖至作业面 2.恢复墙地砖 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 64 | 卫生间冲水管漏水处理 | 1.原有漏水损坏（锈蚀穿孔的类型）冲洗管拆除及安装 2.材料品种:冲洗管选用304不锈钢；地砖选用和原地砖颜色、材质、规格相近（面积约0.2m2）； 3.工作内容：①拆除原有冲水管周边地砖 ②利用原有旧冲洗阀助冲器安装冲洗管，安装好后进行试水调试 ③调试完毕后对地砖进行恢复 ④清理下楼转运产生建渣 4.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 65 | 脚踏冲水阀更换恢复 | 1.工作内容：①拆除原有脚踏阀及和可能产生因脚踏阀连接件损坏的周边地砖 ②检查并重新更换冲水阀（不含工作范畴内），安装好后进行试水调试 ③调试完毕后对地砖进行恢复 ④清理下楼转运产生建渣 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 66 | 洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合） | 1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的洗面盆黑金沙台面挡板，进行清理基层 ②台面挡板松动修复， ④清理下楼转运产生建渣 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 67 | 厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合） | 1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的厨房黑金沙台面，进行清理基层 ②黑金沙台面板修复， 并安装原有洗面盆，恢复打胶等辅助工作④清理下楼转运产生建渣 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 68 | 零星紧急用工 | 1.因紧急抢修无法计量的零星突发工作 |
| 69 | 混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合） | 1.拆除损坏的混凝土沟盖板 2.恢复沟盖板 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 70 | 路面积水处理（一） | 1.拆除原有路沿石及混凝土路面，增设雨水篦子（含雨水沟砌筑+雨水篦子安装）； 2.挖土石方沟槽，埋置管道； 3.试水回填； 4.原有雨水井开洞口，洞口恢复； 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。 |
| 71 | 路面积水处理（二） | 1.对路沿石接缝处切割排水或沥青路淹没切缝等简易处理； 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。 |
| 72 | 金属面刷漆 | 1.原金属面手工除锈 2.红丹漆防锈底漆一遍黑色醇酸磁漆面漆两遍 3.阳台栏杆、平台处栏杆、楼梯栏杆、弧形楼梯栏杆、女儿墙上栏杆、金属面等综合考虑 |
| 73 | PVC雨污水管脱节处理（底层） | 1.原PVC雨污水管脱节处理 2.根据现场踏勘实际情况综合报价 |
| 74 | PVC雨污水管脱节处理（高层） | 1.原PVC雨污水管脱节处理 2.根据现场踏勘实际情况综合报价 |
| 75 | 三层及三层以上外墙乳胶漆修复 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 76 | 三层及三层以上外墙砖、花岗石修复 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、原损坏花岗石或面砖拆除、新安装面砖或花岗石，材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 77 | 屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝 | 屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝 |

2022-2023年度双校区公共设施管理服务项目2标段

| 序号 | 服务项目名称 | 服务项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 零星砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌体（含原有墙面水泥砂浆面层及装饰层） 2.卫生清理、拆除物场内运输 3.含脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置 |
| 2 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：MU10标砖 3.砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4.含脚手架搭建，场地卫生清理等 |
| 3 | 零星抹灰 | 1.清理基层、1：2水泥砂浆抹灰恢复、 砂浆厚度根据现场具体情况综合考虑，卫生清理 2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 4 | 墙体裂缝处理 | 1.墙体裂缝及墙体裂缝清理及加固处理、剔除、修补等 2.按裂缝两边钉钢丝网（1.5mm）、水泥钉@200 ，宽度为每边150 3.抹灰为抗裂砂浆+M5混合砂浆抹灰，厚度平原抹灰墙面，根据现场情况综合考虑 4.具体加固处理方案根据现场情况 |
| 5 | 零星水泥沙浆楼地面修复 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 6 | 拆除墙面水泥沙浆 | 1.拆除墙面水泥砂浆面层及相应装饰面层、清理、拆除物场内运输 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 7 | 零星内墙面砖拆除并修复（规格综合） | 1.对原墙面损坏、松动等墙砖及结合层拆除 2.拆除后按原样进行恢复 3.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 8 | 零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合） | 1.对原损坏、松动等踢脚线及结合层拆除 2.拆除后按原样进行恢复 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 9 | 零星外墙面砖拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的外墙砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰 3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖 4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 10 | 零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合） | 1.对原有乳胶漆墙面进行铲除 2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰 3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖 4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 11 | 零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）及水泥砂浆结合层进行拆除 2.刷界面剂、钢丝网铺设及铆钉锚固、抗裂砂浆抹灰 3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂挂件外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等） 4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 12 | 零星地砖拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的地砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴地砖 3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 13 | 零星室内地砖拆除（规格综合） | 1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输 2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 14 | 零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖 3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 15 | 零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖 3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 16 | 零星新开门窗洞口及恢复 | 1.拆除、修边、作业面成形、卫生清理，含抹灰、乳胶漆等装饰层修复 2.脚手架搭建、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 3.门洞0920、1212、1515等窗洞规格综合 |
| 17 | 零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合） | 1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输； 2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。 |
| 18 | 零星花岗石(含其它石材类)拆除 | 1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输 2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 19 | 零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原损坏路沿石（R型带水篦子）及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 20 | 零星嵌边石修复（材质、规格综合） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原损坏嵌边石及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 3.新安嵌边石，含结合层 |
| 21 | 零星透水砖拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原透水砖及结合层拆除与恢复、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 22 | 零星拆除透水砖及结合层（规格综合） | 1.拆除、卫生清理 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 23 | 透水砖人行道修建（规格综合） | 1.根据甲方要求放线 2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放 3.人工平整场地并夯实基础 4.混凝土垫层浇筑（厚度综合） 5.铺设透水砖后进行养护 6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 24 | 石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合） | 1.根据甲方要求放线 2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放 3.人工平整场地并夯实基础 4.混凝土垫层浇筑（厚度综合） 5.铺设石材类面层后进行养护 6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 25 | 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合） | 1.根据甲方要求线路放线 2.人工或机械挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并机械夯实 3.浇筑混凝土面层 （厚度综合） 4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 26 | 零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、龙骨维修处理、面层石膏板恢复、卫生清理 2.含原损坏木龙骨石膏板拆除、腻子面层和乳胶漆恢复、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 27 | 寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理 2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 28 | 公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理 2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 29 | 零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨） | 1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放 2.含原铝扣板、石膏板等类似吊顶（含龙骨）拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 30 | 零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原木地板拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 31 | 零星墙面腻子铲除 | 1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放 2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 32 | 零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、腻子面层、乳胶漆喷漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 33 | 零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层打磨处理、脚手架搭建、面层两遍、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 34 | 零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、腻子面层、面漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 35 | 挖路灯基础土石方（规格综合） | 1.含人工挖土石方基坑，多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放 2.路灯基础尺寸根据现场踏勘综合考虑 |
| 36 | 零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合） | 1.根据甲方要求线路放线 2.开挖铺设线路的土石方，人工平整场地并夯实 3.土石方回填 4.多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放到甲方指定堆放位置等 |
| 37 | 浇筑路灯等设备基础混凝土 | 1.根据甲方要求人工搅拌混凝土 2.预埋件等安装 3.土石方回填 4.多余土石方进行清运 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 38 | 压印人行道修建 | 1.根据甲方要求线路放线 2.人工挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并夯实 3.浇筑混凝土面层 （厚度综合） 4.含支模、收光，压印、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 39 | 零星拆除沥青路面（规格综合） | 1.拆除、卫生清理、拆除物运至附近道路处 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 40 | 零星伸缩缝切割 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 41 | 零星砖砌明沟修复（规格综合） | 1.根据甲方要求线路放线 2.人工挖土石方至甲方指定标高，人工平整场地并夯实 3.浇筑明沟基础垫层（含人工搅拌） 4.砌筑砖砌体、水泥砂浆抹灰等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 42 | 零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等 | 1.安装缺失的损坏的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 43 | 零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合） | 1.破除损坏路面的混凝土至甲方指定标高 2.清理建渣、卫生清理 3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面 4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 44 | 零星损坏的沥青路面恢复（规格综合） | 1.破除损坏路面的混凝土及沥青面层至甲方指定标高 2.清理建渣、卫生清理 3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面及沥青面层（厚度综合） 4.含支模、不规则区域的切割、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 45 | 零星修复检查井加固 | 1.拆除松动或损坏的井圈井盖 2.清理基层、破除检查井作业面的混凝土面层或沥青面层 3.铺设钢筋，重新浇筑混凝土对检查井四周进行加固 4.安装井圈井盖5、恢复原有道路面层6.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 46 | 零星修复雨水篦子 | 1.拆除松动或损坏的雨水篦子（材质综合） 2.更换雨水篦子（材质综合） 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 47 | 零星剔砖 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 48 | 零星检查井砌筑（内径1000按3米计算） | 1.挖土方至指定标高就近堆放 2.夯实基础 3.浇筑检查井垫层（厚度综合） 4.砌筑检查井砖砌体 5.水泥砂浆抹灰 6.安装指定的井圈井盖 6.安砌相应的踏步等配套构件 7.含相应材料的运输及土方回填 8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 49 | 零星检查井砌筑（单算方井800mm深） | 1.挖土方至指定标高就近堆放 2.夯实基础 3.浇筑检查井垫层（厚度综合） 4.砌筑检查井砖砌体 5.水泥砂浆抹灰 6.安装指定的井圈井盖 6.安砌相应的踏步等配套构件 7.含相应材料的运输及土方回填 8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 50 | 零星雨水沟盖板修复（规格综合） | 1.拆除损坏的雨水沟盖板，清理基层、重新安装沟盖板等配套工作 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 51 | 对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通 | 1.寻找堵塞点 2.采取相应的疏通工具进行疏通 3.含相应拆除吊顶等装饰层的恢复 4.卫生清理 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 52 | 对室内外（一楼）管道堵塞疏通 | 1.寻找堵塞点 2.采取相应的疏通工具进行疏通 3.室外区域的管道沉陷开挖或一楼卫生间沉陷引起的堵塞，土石方的开挖与回填、接管或产生的墙地砖的拆除与恢复等不可预见工作 4.卫生清理 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 53 | 零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合） | 1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 54 | 零星混凝土雨污水管拆除（规格综合） | 1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 55 | 零星室外雨污水管疏通（规格综合） | 1.对管道内河沙、污泥等杂物疏通 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 56 | 零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业 | 1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 57 | 零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业 | 1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 58 | 零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业 | 1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 59 | 应急处理隔油、化粪池 | 1.含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 60 | 零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 61 | 绿化带爆管抢修处理 | 1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 62 | 室外硬质地面爆管抢修处理 | 1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 63 | 对室内爆管漏水抢修 | 1.破除爆管漏水区域的墙地砖至作业面 2.恢复墙地砖 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 64 | 卫生间冲水管漏水处理 | 1.原有漏水损坏（锈蚀穿孔的类型）冲洗管拆除及安装 2.材料品种:冲洗管选用304不锈钢；地砖选用和原地砖颜色、材质、规格相近（面积约0.2m2）； 3.工作内容：①拆除原有冲水管周边地砖 ②利用原有旧冲洗阀助冲器安装冲洗管，安装好后进行试水调试 ③调试完毕后对地砖进行恢复 ④清理下楼转运产生建渣 4.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 65 | 脚踏冲水阀更换恢复 | 1.工作内容：①拆除原有脚踏阀及和可能产生因脚踏阀连接件损坏的周边地砖 ②检查并重新更换冲水阀（不含工作范畴内），安装好后进行试水调试 ③调试完毕后对地砖进行恢复 ④清理下楼转运产生建渣 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 66 | 洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合） | 1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的洗面盆黑金沙台面挡板，进行清理基层 ②台面挡板松动修复， ④清理下楼转运产生建渣 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 67 | 厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合） | 1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的厨房黑金沙台面，进行清理基层 ②黑金沙台面板修复， 并安装原有洗面盆，恢复打胶等辅助工作④清理下楼转运产生建渣 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 68 | 零星紧急用工 | 1.因紧急抢修无法计量的零星突发工作 |
| 69 | 混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合） | 1.拆除损坏的混凝土沟盖板 2.恢复沟盖板 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 70 | 路面积水处理（一） | 1.拆除原有路沿石及混凝土路面，增设雨水篦子（含雨水沟砌筑+雨水篦子安装）； 2.挖土石方沟槽，埋置管道； 3.试水回填； 4.原有雨水井开洞口，洞口恢复； 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。 |
| 71 | 路面积水处理（二） | 1.对路沿石接缝处切割排水或沥青路淹没切缝等简易处理； 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。 |
| 72 | 金属面刷漆 | 1.原金属面手工除锈 2.红丹漆防锈底漆一遍黑色醇酸磁漆面漆两遍 3.阳台栏杆、平台处栏杆、楼梯栏杆、弧形楼梯栏杆、女儿墙上栏杆、金属面等综合考虑 |
| 73 | PVC雨污水管脱节处理（底层） | 1.原PVC雨污水管脱节处理 2.根据现场踏勘实际情况综合报价 |
| 74 | PVC雨污水管脱节处理（高层） | 1.原PVC雨污水管脱节处理 2.根据现场踏勘实际情况综合报价 |
| 75 | 三层及三层以上外墙乳胶漆修复 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 76 | 三层及三层以上外墙砖、花岗石修复 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、原损坏花岗石或面砖拆除、新安装面砖或花岗石，材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 77 | 屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝 | 屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝 |

2022-2023年度双校区公共设施管理服务项目3标段

| 序号 | 服务项目名称 | 服务项目特征及工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 零星砖砌体拆除 | 1.拆除砖砌体（含原有墙面水泥砂浆面层及装饰层） 2.卫生清理、拆除物场内运输 3.含脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置 |
| 2 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级：MU10标砖 3.砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4.含脚手架搭建，场地卫生清理等 |
| 3 | 零星抹灰 | 1.清理基层、1：2水泥砂浆抹灰恢复、 砂浆厚度根据现场具体情况综合考虑，卫生清理 2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 4 | 墙体裂缝处理 | 1.墙体裂缝及墙体裂缝清理及加固处理、剔除、修补等 2.按裂缝两边钉钢丝网（1.5mm）、水泥钉@200 ，宽度为每边150 3.抹灰为抗裂砂浆+M5混合砂浆抹灰，厚度平原抹灰墙面，根据现场情况综合考虑 4.具体加固处理方案根据现场情况 |
| 5 | 零星水泥沙浆楼地面修复 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 6 | 拆除墙面水泥沙浆 | 1.拆除墙面水泥砂浆面层及相应装饰面层、清理、拆除物场内运输 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 7 | 零星内墙面砖拆除并修复（规格综合） | 1.对原墙面损坏、松动等墙砖及结合层拆除 2.拆除后按原样进行恢复 3.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 8 | 零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合） | 1.对原损坏、松动等踢脚线及结合层拆除 2.拆除后按原样进行恢复 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 9 | 零星外墙面砖拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的外墙砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰 3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖 4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 10 | 零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合） | 1.对原有乳胶漆墙面进行铲除 2.刷界面剂、钢丝网铺设及抗裂砂浆抹灰 3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴外墙砖 4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 11 | 零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）及水泥砂浆结合层进行拆除 2.刷界面剂、钢丝网铺设及铆钉锚固、抗裂砂浆抹灰 3.采用水泥砂浆结合层或粘接剂挂件外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等） 4.含材料运输、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 12 | 零星地砖拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的地砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴地砖 3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 13 | 零星室内地砖拆除（规格综合） | 1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输 2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 14 | 零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖 3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 15 | 零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合） | 1.对松动或损坏的梯部砖及水泥砂浆结合层进行拆除 2.采用水泥砂浆结合层或粘接剂粘贴梯部砖 3.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 16 | 零星新开门窗洞口及恢复 | 1.拆除、修边、作业面成形、卫生清理，含抹灰、乳胶漆等装饰层修复 2.脚手架搭建、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 3.门洞0920、1212、1515等窗洞规格综合 |
| 17 | 零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合） | 1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输； 2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。 |
| 18 | 零星花岗石(含其它石材类)拆除 | 1.拆除、卫生清理、拆除物场内运输 2.含结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 19 | 零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原损坏路沿石（R型带水篦子）及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 20 | 零星嵌边石修复（材质、规格综合） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原损坏嵌边石及结合层拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 3.新安嵌边石，含结合层 |
| 21 | 零星透水砖拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原透水砖及结合层拆除与恢复、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 22 | 零星拆除透水砖及结合层（规格综合） | 1.拆除、卫生清理 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 23 | 透水砖人行道修建（规格综合） | 1.根据甲方要求放线 2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放 3.人工平整场地并夯实基础 4.混凝土垫层浇筑（厚度综合） 5.铺设透水砖后进行养护 6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 24 | 石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合） | 1.根据甲方要求放线 2.开挖土石方并运输至甲方指定位置堆放 3.人工平整场地并夯实基础 4.混凝土垫层浇筑（厚度综合） 5.铺设石材类面层后进行养护 6.含材料运输、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 25 | 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合） | 1.根据甲方要求线路放线 2.人工或机械挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并机械夯实 3.浇筑混凝土面层 （厚度综合） 4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 26 | 零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、龙骨维修处理、面层石膏板恢复、卫生清理 2.含原损坏木龙骨石膏板拆除、腻子面层和乳胶漆恢复、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 27 | 寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理 2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 28 | 公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | 1.清理基层、龙骨维修处理、面层恢复、卫生清理 2.含原损坏铝扣板拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 29 | 零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨） | 1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放 2.含原铝扣板、石膏板等类似吊顶（含龙骨）拆除、材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 30 | 零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含原木地板拆除、材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 31 | 零星墙面腻子铲除 | 1.铲除、清理、废渣运至室外50m内地点堆放 2.含材料转运、脚手架搭建、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 32 | 零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、腻子面层、乳胶漆喷漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 33 | 零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层打磨处理、脚手架搭建、面层两遍、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 34 | 零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、腻子面层、面漆两遍、脚手架搭建、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 35 | 挖路灯基础土石方（规格综合） | 1.含人工挖土石方基坑，多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放 2.路灯基础尺寸根据现场踏勘综合考虑 |
| 36 | 零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合） | 1.根据甲方要求线路放线 2.开挖铺设线路的土石方，人工平整场地并夯实 3.土石方回填 4.多余土石方进行清运至甲方指定位置堆放到甲方指定堆放位置等 |
| 37 | 浇筑路灯等设备基础混凝土 | 1.根据甲方要求人工搅拌混凝土 2.预埋件等安装 3.土石方回填 4.多余土石方进行清运 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 38 | 压印人行道修建 | 1.根据甲方要求线路放线 2.人工挖根植土至甲方指定标高，人工平整场地并夯实 3.浇筑混凝土面层 （厚度综合） 4.含支模、收光，压印、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 39 | 零星拆除沥青路面（规格综合） | 1.拆除、卫生清理、拆除物运至附近道路处 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 40 | 零星伸缩缝切割 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 41 | 零星砖砌明沟修复（规格综合） | 1.根据甲方要求线路放线 2.人工挖土石方至甲方指定标高，人工平整场地并夯实 3.浇筑明沟基础垫层（含人工搅拌） 4.砌筑砖砌体、水泥砂浆抹灰等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 42 | 零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等 | 1.安装缺失的损坏的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 43 | 零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合） | 1.破除损坏路面的混凝土至甲方指定标高 2.清理建渣、卫生清理 3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面 4.含支模、收光，刻纹、伸缩缝切割、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 44 | 零星损坏的沥青路面恢复（规格综合） | 1.破除损坏路面的混凝土及沥青面层至甲方指定标高 2.清理建渣、卫生清理 3.重新人工搅拌浇筑恢复混凝土路面及沥青面层（厚度综合） 4.含支模、不规则区域的切割、养护等工作 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 45 | 零星修复检查井加固 | 1.拆除松动或损坏的井圈井盖 2.清理基层、破除检查井作业面的混凝土面层或沥青面层 3.铺设钢筋，重新浇筑混凝土对检查井四周进行加固 4.安装井圈井盖5、恢复原有道路面层6.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 46 | 零星修复雨水篦子 | 1.拆除松动或损坏的雨水篦子（材质综合） 2.更换雨水篦子（材质综合） 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 47 | 零星剔砖 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 48 | 零星检查井砌筑（内径1000按3米计算） | 1.挖土方至指定标高就近堆放 2.夯实基础 3.浇筑检查井垫层（厚度综合） 4.砌筑检查井砖砌体 5.水泥砂浆抹灰 6.安装指定的井圈井盖 6.安砌相应的踏步等配套构件 7.含相应材料的运输及土方回填 8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 49 | 零星检查井砌筑（单算方井800mm深） | 1.挖土方至指定标高就近堆放 2.夯实基础 3.浇筑检查井垫层（厚度综合） 4.砌筑检查井砖砌体 5.水泥砂浆抹灰 6.安装指定的井圈井盖 6.安砌相应的踏步等配套构件 7.含相应材料的运输及土方回填 8.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 50 | 零星雨水沟盖板修复（规格综合） | 1.拆除损坏的雨水沟盖板，清理基层、重新安装沟盖板等配套工作 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 51 | 对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通 | 1.寻找堵塞点 2.采取相应的疏通工具进行疏通 3.含相应拆除吊顶等装饰层的恢复 4.卫生清理 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 52 | 对室内外（一楼）管道堵塞疏通 | 1.寻找堵塞点 2.采取相应的疏通工具进行疏通 3.室外区域的管道沉陷开挖或一楼卫生间沉陷引起的堵塞，土石方的开挖与回填、接管或产生的墙地砖的拆除与恢复等不可预见工作 4.卫生清理 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 53 | 零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合） | 1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 54 | 零星混凝土雨污水管拆除（规格综合） | 1.寻找漏点后开挖土方，对混凝土接口胶圈松动或混凝土管道损坏等区域引起的修复，作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 55 | 零星室外雨污水管疏通（规格综合） | 1.对管道内河沙、污泥等杂物疏通 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 56 | 零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业 | 1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 57 | 零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业 | 1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 58 | 零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业 | 1.井上作业对检查井的建渣进行打捞，含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 59 | 应急处理隔油、化粪池 | 1.含打包、清洁、外运 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 60 | 零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理） | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 61 | 绿化带爆管抢修处理 | 1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 62 | 室外硬质地面爆管抢修处理 | 1.查漏、开挖找点、配合工作、作业面恢复、卫生清理等 2.含材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 63 | 对室内爆管漏水抢修 | 1.破除爆管漏水区域的墙地砖至作业面 2.恢复墙地砖 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 64 | 卫生间冲水管漏水处理 | 1.原有漏水损坏（锈蚀穿孔的类型）冲洗管拆除及安装 2.材料品种:冲洗管选用304不锈钢；地砖选用和原地砖颜色、材质、规格相近（面积约0.2m2）； 3.工作内容：①拆除原有冲水管周边地砖 ②利用原有旧冲洗阀助冲器安装冲洗管，安装好后进行试水调试 ③调试完毕后对地砖进行恢复 ④清理下楼转运产生建渣 4.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 65 | 脚踏冲水阀更换恢复 | 1.工作内容：①拆除原有脚踏阀及和可能产生因脚踏阀连接件损坏的周边地砖 ②检查并重新更换冲水阀（不含工作范畴内），安装好后进行试水调试 ③调试完毕后对地砖进行恢复 ④清理下楼转运产生建渣 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 66 | 洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合） | 1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的洗面盆黑金沙台面挡板，进行清理基层 ②台面挡板松动修复， ④清理下楼转运产生建渣 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 67 | 厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合） | 1.工作内容：①拆除原有损坏脱落的厨房黑金沙台面，进行清理基层 ②黑金沙台面板修复， 并安装原有洗面盆，恢复打胶等辅助工作④清理下楼转运产生建渣 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 68 | 零星紧急用工 | 1.因紧急抢修无法计量的零星突发工作 |
| 69 | 混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合） | 1.拆除损坏的混凝土沟盖板 2.恢复沟盖板 3.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 70 | 路面积水处理（一） | 1.拆除原有路沿石及混凝土路面，增设雨水篦子（含雨水沟砌筑+雨水篦子安装）； 2.挖土石方沟槽，埋置管道； 3.试水回填； 4.原有雨水井开洞口，洞口恢复； 5.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。 |
| 71 | 路面积水处理（二） | 1.对路沿石接缝处切割排水或沥青路淹没切缝等简易处理； 2.含材料转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等。 |
| 72 | 金属面刷漆 | 1.原金属面手工除锈 2.红丹漆防锈底漆一遍黑色醇酸磁漆面漆两遍 3.阳台栏杆、平台处栏杆、楼梯栏杆、弧形楼梯栏杆、女儿墙上栏杆、金属面等综合考虑 |
| 73 | PVC雨污水管脱节处理（底层） | 1.原PVC雨污水管脱节处理 2.根据现场踏勘实际情况综合报价 |
| 74 | PVC雨污水管脱节处理（高层） | 1.原PVC雨污水管脱节处理 2.根据现场踏勘实际情况综合报价 |
| 75 | 三层及三层以上外墙乳胶漆修复 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 76 | 三层及三层以上外墙砖、花岗石修复 | 1.清理基层、作业面恢复、卫生清理 2.含基层处理、原损坏花岗石或面砖拆除、新安装面砖或花岗石，材料机具转运、建渣清运到甲方指定堆放位置等 |
| 77 | 屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝 | 屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝 |

★二、技术/服务要求（本项需求应在技术/服务应答表中进行应答）

1、质量标准：供应商针对本项目的管理服务，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

2、人员要求：

各包供应商确保每天有4名现场人员在校区工作，有1名管理人员在校区

负责协调管理。

3、日间响应时间要求：

采购人管理部门发出维修指示后，10分钟内做出响应；30分钟内到达维修指定区域，开展排查。

4、按维修指示的区域、内容进行排查，制定维修方案，按采购人管理部门批准的方案开展维修。维修过程中，接受采购人管理部门的管理，减小影响，保障校区正常运行。

5、每月报送维修工作量表。

6、协助采购人管理部门排查相关隐患，给出维护、改造建议或方案，为管理部门提供决策帮助。

7、《电子科技大学2022-2023年度双校区公共设施管理服务合同》中的其他有关内容。

8. 供应商做好本单位施工人员管理:

1）供应商必须严格按照成都市、采购人的新冠肺炎疫情防控相关要求，组织实施修建工作。

2）施工人员不能进入不涉及修建内容的区域。

3）不能在采购人范围内进行烧水及煮饭等非施工需求用电行为;

4）进校的车辆严格遵守采购人的相关管理要求。

5）供应商实施项目期间, 自觉接受采购人相关管理单位提出的其他相关要求。

★三、商务要求（以下内容需在商务应答表中应答）

1、合同期限：合同签订生效至2023年10月31日。

2、支付时间、方式

（1）在合同有效期内，按月度进行结算支付。

（2）在每月25日，供应商按当月汇总的服务工作量报送采购人管理部门核对；核对无误后，由供应商提供结算清单。

（3）结算方式为:结算金额=投标综合单价×核对后的工作量。

（4）结算清单以实际核对工作量为准，供应商代表签字盖章及采购人授权代表签字确认。采购人在预算范围内进行结算。

（5）采购人收到供应商开具的等额正式且符合采购人财务要求的发票后，向供应商付款，供应商未开票或票据不符合采购人要求，采购人有权拒绝付款或顺延付款并不承担任何违约责任。

（6）供应商指定银行转账方式结算，供应商按当月支付合同清单金额出具正规发票，采购人通过转帐方式向供应商办理支付。

3、缺陷责任期：12个月。

4、《电子科技大学2022-2023年双校区公共设施管理服务合同》中的其他有关内容。

注：本章标注“★”要求为本项目实质性要求，不允许有负偏离。

包号：01

| 序号 | 服务项目名称 | 计量单位 | 工作量（预估） | 单价 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星砖砌体拆除 | m3 | 23 | 223.75 |
| 2 | 零星砌砖 | m3 | 18.4 | 377.01 |
| 3 | 零星抹灰 | m2 | 165.6 | 25.86 |
| 4 | 墙体裂缝处理 | m2 | 46 | 26.84 |
| 5 | 零星水泥沙浆楼地面修复 | m2 | 46 | 38.54 |
| 6 | 拆除墙面水泥沙浆 | m2 | 46 | 26.98 |
| 7 | 零星内墙面砖拆除并修复（规格综合） | m2 | 196.8 | 80.38 |
| 8 | 零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合） | m2 | 193.8 | 82.5 |
| 9 | 零星外墙面砖拆除并修复（规格综合） | m2 | 82.8 | 154.28 |
| 10 | 零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合） | m2 | 64.4 | 116.41 |
| 11 | 零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合） | m2 | 33.12 | 254.3 |
| 12 | 零星地砖拆除并修复（规格综合） | m2 | 293.6 | 82.35 |
| 13 | 零星室内地砖拆除（规格综合） | m2 | 196.2 | 82.35 |
| 14 | 零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合） | m2 | 132.5 | 85.2 |
| 15 | 零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合） | m2 | 24.84 | 193.51 |
| 16 | 零星新开门窗洞口及恢复 | 个 | 35 | 267.69 |
| 17 | 零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合） | m2 | 128 | 223.64 |
| 18 | 零星花岗石(含其它石材类)拆除 | m2 | 165.6 | 21.81 |
| 19 | 零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合） | 个 | 680 | 43.75 |
| 20 | 零星嵌边石修复（材质、规格综合） | 个 | 1012 | 6.3 |
| 21 | 零星透水砖拆除与修复（规格综合） | m2 | 456 | 65.25 |
| 22 | 零星拆除透水砖及结合层（规格综合） | m2 | 184 | 7.13 |
| 23 | 透水砖人行道修建（规格综合） | m2 | 368 | 32.11 |
| 24 | 石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合） | m2 | 160 | 95.94 |
| 25 | 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合） | m2 | 138 | 33.54 |
| 26 | 零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合） | m2 | 196.8 | 100.46 |
| 27 | 寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | 处 | 296 | 33.66 |
| 28 | 公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | m2 | 380 | 52.59 |
| 29 | 零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨） | m2 | 184 | 53.61 |
| 30 | 零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板） | m2 | 138 | 47.88 |
| 31 | 零星墙面腻子铲除 | m2 | 192 | 7.53 |
| 32 | 零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | m2 | 500 | 48.64 |
| 33 | 零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍） | m2 | 2300 | 9.71 |
| 34 | 零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | m2 | 620 | 52.35 |
| 35 | 挖路灯基础土石方（规格综合） | 个 | 46 | 69.06 |
| 36 | 零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合） | m | 460 | 28.33 |
| 37 | 浇筑路灯等设备基础混凝土 | 个 | 46 | 92.49 |
| 38 | 压印人行道修建 | m2 | 575 | 148.86 |
| 39 | 零星拆除沥青路面（规格综合） | m2 | 92 | 26.64 |
| 40 | 零星伸缩缝切割 | m | 552 | 11.1 |
| 41 | 零星砖砌明沟修复（规格综合） | m | 55.2 | 86.5 |
| 42 | 零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等 | 个 | 55 | 49.75 |
| 43 | 零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合） | m2 | 73.6 | 16.55 |
| 44 | 零星损坏的沥青路面恢复（规格综合） | m2 | 92 | 9.01 |
| 45 | 零星修复检查井加固 | 座 | 73 | 211.84 |
| 46 | 零星修复雨水篦子 | 座 | 92 | 63.26 |
| 47 | 零星剔砖 | 匹 | 920 | 0.4 |
| 48 | 零星检查井砌筑（内径1000按3米计算） | 座 | 13 | 877.01 |
| 49 | 零星检查井砌筑（单算方井800mm深） | 座 | 18 | 487.23 |
| 50 | 零星雨水沟盖板修复（规格综合） | m | 60.72 | 25.93 |
| 51 | 对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通 | 处 | 41 | 272.65 |
| 52 | 对室内外（一楼）管道堵塞疏通 | 处 | 46 | 646.31 |
| 53 | 零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合） | m | 18.4 | 37.01 |
| 54 | 零星混凝土雨污水管拆除（规格综合） | m | 18.4 | 14.1 |
| 55 | 零星室外雨污水管疏通（规格综合） | m | 1484 | 10.24 |
| 56 | 零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业 | 座 | 210 | 89.55 |
| 57 | 零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业 | 座 | 101 | 111.85 |
| 58 | 零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业 | 座 | 55 | 262.74 |
| 59 | 应急处理隔油、化粪池 | m3 | 160 | 90 |
| 60 | 零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理） | m2 | 119.6 | 64.25 |
| 61 | 绿化带爆管抢修处理 | 处 | 40 | 634.8 |
| 62 | 室外硬质地面爆管抢修处理 | 处 | 65 | 1275.4 |
| 63 | 对室内爆管漏水抢修 | 处 | 55 | 296.24 |
| 64 | 卫生间冲水管漏水处理 | 处 | 98 | 264.5 |
| 65 | 脚踏冲水阀更换恢复 | 个 | 149 | 196.45 |
| 66 | 洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合） | 处 | 92 | 26.7 |
| 67 | 厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合） | 处 | 13 | 178.74 |
| 68 | 零星紧急用工 | 工日 | 145 | 243.75 |
| 69 | 混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合） | 个 | 46 | 251.6 |
| 70 | 路面积水处理（一） | 处 | 20 | 1040.76 |
| 71 | 路面积水处理（二） | 处 | 55 | 14.51 |
| 72 | 金属面刷漆 | m2 | 221 | 46.99 |
| 73 | PVC雨污水管脱节处理（底层） | 处 | 20 | 95 |
| 74 | PVC雨污水管脱节处理（高层） | 处 | 20 | 135 |
| 75 | 三层及三层以上外墙乳胶漆修复 | m2 | 30 | 45 |
| 76 | 三层及三层以上外墙砖、花岗石修复 | m2 | 80 | 184 |
| 77 | 屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝 | 处 | 5 | 200 |

包号：02

| 序号 | 服务项目名称 | 计量单位 | 工作量（预估） | 单价 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星砖砌体拆除 | m3 | 23.2 | 223.75 |
| 2 | 零星砌砖 | m3 | 20.8 | 377.01 |
| 3 | 零星抹灰 | m2 | 84 | 25.86 |
| 4 | 墙体裂缝处理 | m2 | 34 | 26.84 |
| 5 | 零星水泥沙浆楼地面修复 | m2 | 34 | 38.54 |
| 6 | 拆除墙面水泥沙浆 | m2 | 34 | 26.98 |
| 7 | 零星内墙面砖拆除并修复（规格综合） | m2 | 284.4 | 80.38 |
| 8 | 零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合） | m2 | 58 | 82.5 |
| 9 | 零星外墙面砖拆除并修复（规格综合） | m2 | 58.4 | 154.28 |
| 10 | 零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合） | m2 | 120 | 116.41 |
| 11 | 零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合） | m2 | 37.4 | 254.3 |
| 12 | 零星地砖拆除并修复（规格综合） | m2 | 516 | 82.35 |
| 13 | 零星室内地砖拆除（规格综合） | m2 | 393.2 | 82.35 |
| 14 | 零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合） | m2 | 166.72 | 85.2 |
| 15 | 零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合） | m2 | 12.96 | 193.51 |
| 16 | 零星新开门窗洞口及恢复 | 个 | 18 | 267.69 |
| 17 | 零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合） | m2 | 438 | 223.64 |
| 18 | 零星花岗石(含其它石材类)拆除 | m2 | 84 | 21.81 |
| 19 | 零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合） | 个 | 390 | 43.75 |
| 20 | 零星嵌边石修复（材质、规格综合） | 个 | 516 | 6.3 |
| 21 | 零星透水砖拆除与修复（规格综合） | m2 | 880 | 65.25 |
| 22 | 零星拆除透水砖及结合层（规格综合） | m2 | 198.4 | 7.13 |
| 23 | 透水砖人行道修建（规格综合） | m2 | 198 | 32.11 |
| 24 | 石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合） | m2 | 240 | 95.94 |
| 25 | 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合） | m2 | 172 | 33.54 |
| 26 | 零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合） | m2 | 259.2 | 100.46 |
| 27 | 寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | 处 | 634 | 33.66 |
| 28 | 公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | m2 | 730 | 52.59 |
| 29 | 零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨） | m2 | 106 | 53.61 |
| 30 | 零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板） | m2 | 172 | 47.88 |
| 31 | 零星墙面腻子铲除 | m2 | 148 | 7.53 |
| 32 | 零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | m2 | 1043 | 48.64 |
| 33 | 零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍） | m2 | 1043 | 9.71 |
| 34 | 零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | m2 | 480 | 52.35 |
| 35 | 挖路灯基础土石方（规格综合） | 个 | 24 | 69.06 |
| 36 | 零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合） | m | 240 | 28.33 |
| 37 | 浇筑路灯等设备基础混凝土 | 个 | 24 | 92.49 |
| 38 | 压印人行道修建 | m2 | 96 | 148.86 |
| 39 | 零星拆除沥青路面（规格综合） | m2 | 48 | 26.64 |
| 40 | 零星伸缩缝切割 | m | 288 | 11.1 |
| 41 | 零星砖砌明沟修复（规格综合） | m | 28.8 | 86.5 |
| 42 | 零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等 | 个 | 28 | 49.75 |
| 43 | 零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合） | m2 | 38.4 | 16.55 |
| 44 | 零星损坏的沥青路面恢复（规格综合） | m2 | 48 | 9.01 |
| 45 | 零星修复检查井加固 | 座 | 38 | 211.84 |
| 46 | 零星修复雨水篦子 | 座 | 48 | 63.26 |
| 47 | 零星剔砖 | 匹 | 480 | 0.4 |
| 48 | 零星检查井砌筑（内径1000按3米计算） | 座 | 15 | 877.01 |
| 49 | 零星检查井砌筑（单算方井800mm深） | 座 | 8 | 487.23 |
| 50 | 零星雨水沟盖板修复（规格综合） | m | 41.68 | 25.93 |
| 51 | 对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通 | 处 | 265 | 272.65 |
| 52 | 对室内外（一楼）管道堵塞疏通 | 处 | 24 | 646.31 |
| 53 | 零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合） | m | 9.6 | 37.01 |
| 54 | 零星混凝土雨污水管拆除（规格综合） | m | 9.6 | 14.1 |
| 55 | 零星室外雨污水管疏通（规格综合） | m | 1296 | 10.24 |
| 56 | 零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业 | 座 | 86 | 89.55 |
| 57 | 零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业 | 座 | 52 | 111.85 |
| 58 | 零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业 | 座 | 55 | 262.74 |
| 59 | 应急处理隔油、化粪池 | m3 | 144 | 90 |
| 60 | 零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理） | m2 | 62 | 64.25 |
| 61 | 绿化带爆管抢修处理 | 处 | 52 | 634.8 |
| 62 | 室外硬质地面爆管抢修处理 | 处 | 26 | 1275.4 |
| 63 | 对室内爆管漏水抢修 | 处 | 38 | 296.24 |
| 64 | 卫生间冲水管漏水处理 | 处 | 79 | 264.5 |
| 65 | 脚踏冲水阀更换恢复 | 个 | 69 | 196.45 |
| 66 | 洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合） | 处 | 58 | 26.7 |
| 67 | 厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合） | 处 | 5 | 178.74 |
| 68 | 零星紧急用工 | 工日 | 42 | 243.75 |
| 69 | 混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合） | 个 | 34 | 251.6 |
| 70 | 路面积水处理（一） | 处 | 10 | 1040.76 |
| 71 | 路面积水处理（二） | 处 | 38 | 14.51 |
| 72 | 金属面刷漆 | m2 | 304 | 46.99 |
| 73 | PVC雨污水管脱节处理（底层） | 处 | 35 | 95 |
| 74 | PVC雨污水管脱节处理（高层） | 处 | 35 | 135 |
| 75 | 三层及三层以上外墙乳胶漆修复 | m2 | 58 | 45 |
| 76 | 三层及三层以上外墙砖、花岗石修复 | m2 | 38.21 | 184 |
| 77 | 屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝 | 处 | 9 | 200 |

包号：03

| 序号 | 服务项目名称 | 计量单位 | 工作量（预估） | 单价 限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星砖砌体拆除 | m3 | 25.2 | 223.75 |
| 2 | 零星砌砖 | m3 | 30.8 | 377.01 |
| 3 | 零星抹灰 | m2 | 74 | 25.86 |
| 4 | 墙体裂缝处理 | m2 | 34.2 | 26.84 |
| 5 | 零星水泥沙浆楼地面修复 | m2 | 34.2 | 38.54 |
| 6 | 拆除墙面水泥沙浆 | m2 | 34.2 | 26.98 |
| 7 | 零星内墙面砖拆除并修复（规格综合） | m2 | 204.4 | 80.38 |
| 8 | 零星踢脚线拆除并修复踢脚线（规格综合） | m2 | 68.21 | 82.5 |
| 9 | 零星外墙面砖拆除并修复（规格综合） | m2 | 48.4 | 154.28 |
| 10 | 零星乳胶漆墙面恢复为外墙砖（规格综合） | m2 | 116 | 116.41 |
| 11 | 零星外墙花岗石（含仿花岗石保温一体板、铝塑板等）拆除并修复（规格综合） | m2 | 57.4 | 254.3 |
| 12 | 零星地砖拆除并修复（规格综合） | m2 | 416 | 82.35 |
| 13 | 零星室内地砖拆除（规格综合） | m2 | 293.2 | 82.35 |
| 14 | 零星梯部地砖（含梯步地砖等）拆除并修复（规格综合） | m2 | 266.72 | 85.2 |
| 15 | 零星梯步花岗石砖（含花岗石梯步砖等）拆除并修复（规格综合） | m2 | 42.96 | 193.51 |
| 16 | 零星新开门窗洞口及恢复 | 个 | 18 | 267.69 |
| 17 | 零星花岗石（含其它石材类）拆除并修复（规格综合） | m2 | 428 | 223.64 |
| 18 | 零星花岗石(含其它石材类)拆除 | m2 | 94 | 21.81 |
| 19 | 零星路沿石（R型带水鼻子）修复（材质、规格综合） | 个 | 392 | 43.75 |
| 20 | 零星嵌边石修复（材质、规格综合） | 个 | 616 | 6.3 |
| 21 | 零星透水砖拆除与修复（规格综合） | m2 | 780 | 65.25 |
| 22 | 零星拆除透水砖及结合层（规格综合） | m2 | 168.2 | 7.13 |
| 23 | 透水砖人行道修建（规格综合） | m2 | 298 | 32.11 |
| 24 | 石材类（花岗石、大理石、青石板、红砂石板等）人行道修建（规格综合） | m2 | 242 | 95.94 |
| 25 | 混凝土地面硬化含商品混凝土搅拌（厚度综合） | m2 | 155 | 33.54 |
| 26 | 零星龙骨、石膏板面层拆除与修复（规格综合） | m2 | 259.2 | 100.46 |
| 27 | 寝室卫生间内零星铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | 处 | 534 | 33.66 |
| 28 | 公区卫生间等功能间铝扣板吊顶拆除与修复（规格综合） | m2 | 830 | 52.59 |
| 29 | 零星铝扣板、石膏板等类似吊顶拆除（含龙骨） | m2 | 102 | 53.61 |
| 30 | 零星木地板拆除与修复（不带龙骨、强化木地板） | m2 | 170 | 47.88 |
| 31 | 零星墙面腻子铲除 | m2 | 149 | 7.53 |
| 32 | 零星室内墙面乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | m2 | 1023 | 48.64 |
| 33 | 零星室内墙面乳胶漆修复（面层两遍） | m2 | 1053 | 9.71 |
| 34 | 零星室外墙面外墙乳胶漆修复（腻子、面层均2遍） | m2 | 482 | 52.35 |
| 35 | 挖路灯基础土石方（规格综合） | 个 | 25 | 69.06 |
| 36 | 零星人工开挖土石方含回填（开挖线路宽度及深度综合） | m | 241 | 28.33 |
| 37 | 浇筑路灯等设备基础混凝土 | 个 | 26 | 92.49 |
| 38 | 压印人行道修建 | m2 | 97 | 148.86 |
| 39 | 零星拆除沥青路面（规格综合） | m2 | 49 | 26.64 |
| 40 | 零星伸缩缝切割 | m | 280 | 11.1 |
| 41 | 零星砖砌明沟修复（规格综合） | m | 38.8 | 86.5 |
| 42 | 零星安装缺失的雨水篦子、高板分子盖板、井圈井盖等 | 个 | 38 | 49.75 |
| 43 | 零星破除混凝土路面或垫层及恢复（规格综合） | m2 | 38.8 | 16.55 |
| 44 | 零星损坏的沥青路面恢复（规格综合） | m2 | 49 | 9.01 |
| 45 | 零星修复检查井加固 | 座 | 38 | 211.84 |
| 46 | 零星修复雨水篦子 | 座 | 48 | 63.26 |
| 47 | 零星剔砖 | 匹 | 470 | 0.4 |
| 48 | 零星检查井砌筑（内径1000按3米计算） | 座 | 14 | 877.01 |
| 49 | 零星检查井砌筑（单算方井800mm深） | 座 | 9 | 487.23 |
| 50 | 零星雨水沟盖板修复（规格综合） | m | 42.68 | 25.93 |
| 51 | 对室内（二楼及二楼以上楼层）管道堵塞疏通 | 处 | 260 | 272.65 |
| 52 | 对室内外（一楼）管道堵塞疏通 | 处 | 34 | 646.31 |
| 53 | 零星混凝土雨污水管拆除与修复（规格综合） | m | 10.6 | 37.01 |
| 54 | 零星混凝土雨污水管拆除（规格综合） | m | 10.6 | 14.1 |
| 55 | 零星室外雨污水管疏通（规格综合） | m | 1205 | 10.24 |
| 56 | 零星检查井清掏维护（深度3米以内）井上作业 | 座 | 86 | 89.55 |
| 57 | 零星检查井清掏维护（深度4米以内）井上作业 | 座 | 52 | 111.85 |
| 58 | 零星检查井清掏维护（深度5米以内）井上作业 | 座 | 55 | 262.74 |
| 59 | 应急处理隔油、化粪池 | m3 | 120 | 90 |
| 60 | 零星防腐木质类翻新刷漆维护（含打磨、清理） | m2 | 62 | 64.25 |
| 61 | 绿化带爆管抢修处理 | 处 | 65 | 634.8 |
| 62 | 室外硬质地面爆管抢修处理 | 处 | 27 | 1275.4 |
| 63 | 对室内爆管漏水抢修 | 处 | 48 | 296.24 |
| 64 | 卫生间冲水管漏水处理 | 处 | 60 | 264.5 |
| 65 | 脚踏冲水阀更换恢复 | 个 | 52 | 196.45 |
| 66 | 洗面盆黑金沙台面挡板脱落维修更换（规格综合） | 处 | 58 | 26.7 |
| 67 | 厨房台面损坏或脱落拆除与修复（规格综合） | 处 | 7 | 178.74 |
| 68 | 零星紧急用工 | 工日 | 48 | 243.75 |
| 69 | 混凝土电缆沟沟盖板更换（500*1000*100等规格综合） | 个 | 35 | 251.6 |
| 70 | 路面积水处理（一） | 处 | 20 | 1040.76 |
| 71 | 路面积水处理（二） | 处 | 41 | 14.51 |
| 72 | 金属面刷漆 | m2 | 302 | 46.99 |
| 73 | PVC雨污水管脱节处理（底层） | 处 | 36 | 95 |
| 74 | PVC雨污水管脱节处理（高层） | 处 | 36 | 135 |
| 75 | 三层及三层以上外墙乳胶漆修复 | m2 | 68 | 45 |
| 76 | 三层及三层以上外墙砖、花岗石修复 | m2 | 39.21 | 184 |
| 77 | 屋面等处雨水口疏通并清理建渣及清理杂草树及树枝 | 处 | 5 | 200 |