第五章采购需求

一、采购标的

1.采购标的：

	包号
	包名称
	采购包预算金额

（万元）
	简要技术需求或服务要求

	1
	污水处理运营服务项目
	155.68845
	北京佑安医院污水处理站运营管理服务项目所有设备包含：污水泵、污泥泵、鼓风机、混凝加药装置、消毒加药装置及输送设备、相关配电和控制系统等设施及相关管路（含附件）、仪器、仪表、相关设备和附件、药剂及设施。

	2
	医疗废物处置项目
	174.31145
	感染性废物:携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。


2.项目背景/项目概述：

01包：污水处理运营服务项目
北京佑安医院是一家以感染、传染及急、慢性相关性疾病群体为主要服务对象和重点学科，集预防、医疗、保健、康复为一体的大型综合三家甲等医院，并以高超技术水平诊治各类传染病而闻名中外。医院为推进后勤污水处理服务的市场化运作，采用招标的方式择优选聘本项目的运营管理服务企业。
医院现拥有两座污水处理站，污水处理能力均为1000m³/天。
两座污水处理站并联交替运行，可以保证在应急事故状态下或超原系统设计水质、水量排放医疗污水时的处理能力，进而保证医院全院污水能够进行处理并达标排放。
老污水处理站为2010年建成并投入使用，处理工艺为二级生化处理，工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”，采用次氯酸钠消毒。
新污水处理站为2012年建成并投入使用，处理工艺为二级生化处理，工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀+过滤+消毒”，采用次氯酸钠消毒。
目前医院污水总排放量约为1000m3/d，经处理后出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中的传染病、结核病医疗机构水污染物排放标准，排入市政污水管网。
02包：医疗废物处置项目
首都医科大学附属北京佑安医院每天产生的医疗废弃物约1500公斤，需当天清运；专车专人转运医疗废物，转运箱消毒按相关规定、标准执行。
二、商务要求

1.服务期限和地点
1.1服务期限：1年。
1.2服务地点：北京市丰台区右外西头条8号
2. 付款条件：详见第六章拟签订的合同文本
三、技术要求

（一）基本要求
1.采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是佑安医院污水处理及医疗废物处置其他服务采购项目，投标人应根据招标文件所提出的服务要求，以优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

01包：污水处理运营服务项目
1.北京佑安医院污水处理站运营管理服务项目所有设备包含：污水泵、污泥泵、鼓风机、混凝加药装置、消毒加药装置及输送设备、相关配电和控制系统等设施及相关管路（含附件）、仪器、仪表、相关设备和附件、药剂及设施。
2.负责污水处理站的系统日常运行、管理、维修、维护、检测等工作，并符合国家相关标准。
3.负责污泥、漂浮物清理清运处置，并符合国家相关标准。
4.负责药剂原料采购，并负责原料到相关管理部门的报审及审批协调工作。
5.负责污水处理站药剂原料搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全。
6.提供的服务水平应达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005标准。
7.技术要求
7.1投标人提供的运营管理服务必须满足三级甲等医院服务标准，按专业化的要求配置管理服务人员，持证上岗；根据国家有关法律、法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、应急预案、安全管理制度、年度工作计划等并制定各种表格。
7.2制定严格的药剂配比和投加制度。
7.3制定完善、安全的药品存储检查制度及应急预案。
7.4污水处理站要求365天×24小时（全年无休息日）有人值守，值班电话24小时畅通，运营公司项目负责人通讯方式24小时畅通。人员编制不少于7人（且有兼职安全管理员）。要求相关岗位主要管理人员2年以上工作经验，在岗期间无重大责任事故并持有相应的上岗证书，能够独自完成各种药剂配比工作，积极配合环保部门的相关监督检查工作，及时发现水质问题，并配合排除设备故障及隐患。运营公司要对每位运行人员进行污水系统自动化控制及手动控制培训。  
7.5采购人有权撤销中标人不合格的项目经理及相关工作人员，中标人并须及时更换和补充服务人员；
7.6投标人不得将本项目运营管理服务进行分包或转包。
7.7负责污水处理站日常运行、管理、维修、维护、检测等工作，按采购人要求对污水处理站内所有设备运行状态进行巡视并做记录，按国家规定对余氯值进行化验，如发现问题，及时上报医院有关主管部门并按运营公司制定的应急预案进行处理解决，制定相关制度及预案。
7.8为完成服务工作所需的一切办公用品、药品、维修工具及人员服装、保险、福利、加班费等一切费用由投标人承担。
7.9出现问题或突发情况时，中标人应30分钟内做出反应，4小时提供解决方案，6小时解决问题或有效控制突发情况。
7.10负责污水处理站安全运行及相关设备设施的维保、维修工作。
7.11负责制定医院污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检修、检验、保养维修计划，制定各种设备的操作规程。
7.12负责建立、建全设备档案，收集、整理和完善技术资料。
7.13合理安排人力、物力，认真组织实施和执行制定的有关污水处理站检修计划。
7.14服务人员需经正式培训方可上岗工作。
7.15需提前做好入场准备，实际时间已采购人通知为准。
7.16工作人员统一着装、按时上岗，衣着整洁、佩戴胸卡。
7.17制定完善的员工考核标准及检查表格。
7.18服从采购人的规章制度及管理。
7.19因采购人要求或环保部门要求提高而更新的设备或维修（更换单台设备费用在2万元以上的）（改变处理工艺等）发生的费用(要一次一议，不得累加)，由采购人承担；现有设备设施发生的维修、更换等费用由供应商承担，费用包含在合同款中。
7.20在供应商运营期间，供应商必须及时清理采购人所属的化粪池，并承担相关费用，供应商必须保证污水处理达标，接受采购人、区环保、市环保、水务及相关部门的检查和督查，一旦出现相关指标超标，除供应商承担有关部门的经济处罚和各类追责外，采购人从供应商的运行费用中扣除当月的2%作为违约金（每出现一项不达标扣除2%，多项以此类推），污水处理站如连续三次不达标，采购人有权终止合同。

8.其他要求

8.1运营管理服务费的形式：包干制。
包干制：为完成本项目规定的服务内容所发生的费用，包括人员工资（含社保、福利、加班费、体检、人员培训等）；劳保防护及办公费；药剂费；设备维修费；设备保养费；水质专业检测费；环保检测费；污水池清理、清淤费；污泥、栅渣处置费；管理费、利润、税金等 (注：不含水、电、气等能源费和运营建筑、设备、设施大修及设备更新改造费用)。按目前污水处理水量1000m³/天，每年天数按照365天，测算相关费用。

8.2投标人应综合考虑本年度内物价上涨的因素，及各种经济安全风险。

02包：医疗废物处置项目
1.感染性废物:携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物
1.1被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。
1.2医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。
1.3病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。
1.4各种废弃的医学标本。
1.5废弃的血液、血清。
1.6使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。
2.病理性废物:诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等 
2.1手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。
2.2医学实验动物的组织、尸体。
2.3病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。
3.损伤性废物:能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器
3.1医用针头、缝合针。
3.2各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。
3.3载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。
4.药物性废物:过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品
4.1废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。
4.2废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、苯丙胺酸氮芥、司莫司汀、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。
4.3废弃的疫苗、血液制品等。
5.化学性废物:具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品
5.1医学影像室、实验室废弃的化学试剂。
5.2废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。
5.3废弃的汞血压计、汞温度计。
说明

6.1一次性使用卫生用品是指使用一次后即丢弃的，与人体直接或者间接接触的，并为达到人体生理卫生或者卫生保健目的而使用的各种日常生活用品。
6.2一次性使用医疗用品是指临床用于病人检查、诊断、治疗、护理的指套、手套、吸痰管、阴道窥镜、肛镜、印模托盘、治疗巾、皮肤清洁巾、擦手巾、压舌板、臀垫等接触完整黏膜、皮肤的各类一次性使用医疗、护理用品。
6.3一次性医疗器械指《医疗器械管理条例》及相关配套文件所规定的用于人体的一次性仪器、设备、器具、材料等物品。
6.4医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。
7.医疗废弃物转运需专车、专人清运医疗废物，对从事医疗废物运输的驾驶员、押运人员定期进行有关安全知识的培训，并经考核取得上岗资格证后方可从业，转运箱消毒按相关规定、标准执行。

8.医疗废弃物转运车具备GPS系统，采购人能实时跟踪运送到处置地的全过程。
9.其他要求

9.1运营管理服务费的形式：包干制。

包干制：为完成本项目规定的服务内容所发生的费用，包括人员工资（含社保、福利、加班费、体检、人员培训等）；劳保防护及办公费；清理费；运输费；管理费、利润、税金等。按目前1500公斤/天，每年天数按照365天，测算相关费用。

9.2投标人应综合考虑本年度内物价上涨的因素，及各种经济安全风险。

