采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 预算（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 过模系统、矩形导波系统、功分器、定向耦合器等大功率器件 | 1套 | 1160 | 10个月 |
| 02包 | 陶瓷窗、水负载加工、速调管屏蔽箱加工以及系统集成 | 1套 | 640 | 10个月 |
| 03包 | 水冷软波导加工 | 1套 | 130 | 6个月 |

分包以及货物详细清单如下表：

| 包号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01包 过模系统、矩形导波系统、功分器、定向耦合器等大功率器件 | TE11转TE01模式变换器 | 10 |
|  | C18圆波导（0.5-1.0米） | 9 |
|  | C18圆波导（1.0-1.8米） | 18 |
|  | C18圆波导（1.8-2.5米） | 45 |
|  | C18圆转弯 | 30 |
|  | 矩圆变换 | 10 |
|  | BJ40-E面直角弯 | 56(8件加长) |
|  | BJ40-H面直角弯 | 44（2件加长） |
|  | BJ40-H面157.5度弯 | 4 |
|  | BJ40-H面135度弯 | 4 |
|  | BJ48-H面直角弯 | 10 |
|  | BJ48转BJ40单定向耦合器 | 18 |
|  | 隔直器 | 16 |
|  | 定向耦合器 | 35 |
|  | 扭波导 | 16 |
|  | BJ40-E功分器 | 4 |
|  | BJ40-H功分器 | 4 |
|  | BJ48打火检测器 | 18 |
|  | 密封垫片 | 400 |
|  | BJ40矩形波导（0.3-1.0米） | 47 |
|  | BJ40矩形波导（1.0-1.5米） | 3 |
|  | BJ40矩形波导（1.5-2.0米） | 4 |
|  | BJ40真空波导 | 16 |
|  | BJ40矩形充气波导 | 16 |
| 02包 陶瓷窗、水负载加工以及速调管屏蔽箱以及系统集成 | 陶瓷窗 | 40 |
|  | 水负载（焊接式） | 30 |
|  | 水负载（装配） | 20 |
|  | 双窗双速调管箱 | 4 |
|  | 水冷跨接连接管 | 1300 |
|  | 系统安装（支撑、紧固件、密封处理、现场表面处理、气密封检测、搬运等） | 1套 |
| 03包 水冷软波导加工 | BJ40—800mm水冷弯软波导 | 24 |
|  | BJ48—200水冷直软波导 | 20 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

由于2.45GHz低杂波系统工作频率较低，越来越不满足装置高参数运行，计划将B窗口2.45GHz 4MW系统替换升级为4.6GHz系统，并验证未来装置低杂波系统关键技术。新系统总功率仍为4MW，4只500kW双窗速调管放置于EAST大厅B窗口附近，采用矩形导波系统传输。4只速调管放置于较远的8-1大厅，区别于以往矩形波导传输，远端8-1大厅的4只速调管，采用过模系统传输，通过4路传输线将微波能量远距离低损耗输送至B窗口耦合天线。

2.2、 工作条件

传输系统装配在EAST实验大厅内，配合EAST实验，全年运行。系统全程水冷、内部充气。

2.3、 技术性能指标要求

2.3.1 整体要求

1）微波传输腔体内表面粗糙度：≤Ra1.6。

2）微波通道截面尺寸误差：≤±0.05mm。

3）矩形波导直段直线度：≤0.05mm。

4）波导型号BJ48，BJ40，C18波导内截面尺寸如下（单位：mm）：

BJ48: 47.55x22.15；BJ40: 58.17x29.08；C18: Φ114.58 6

5）端口法兰类型	FDP48，FDP40端口法兰。

6) 端口对接错位或台阶：≤0.05mm。

7) 304不锈钢磁导率:≤1.2。

8)负压真空漏率：≤1×10-10Pa·m3/s: 12：正压检漏：≥2kg/cm2。

9）器件选用材料严格按照图纸要求。

2.3.2    包号01（过模系统、矩形导波系统、功分器、定向耦合器等大功率器件）要求

1） 过模系统每个器件均设计主动水冷结构。

2） 微波电性能尺寸误差控制在±0.02mm以内，详见各个器件图纸标注。

3） 模式变换器尺寸变形控制在±0.02mm以内。

4） 内腔曲线轮廓度误差±0.02mm以内。

5） 正压检漏：充气气压4公斤，保持24小时，压降小于1公斤。

6） 模式转换器两端面平行度：0.03mm；两端口同轴度：0.02mm。

过模圆转弯两个端面的垂直度：0.03mm。

7） 驻波≤1.15； 传输损耗≤0.15 dB。

- 模式转换效率：≥93%。

9） 2米以上圆波导，两端口同轴度：0.02mm。

10）隔直器耐压大于500伏。

11）密封垫片采用TU1无氧铜精轧板加工，加工后进行退火处理

12）波导内径为58.2mm29.1mm，误差±0.02mm；波导长度误差控制  在± 0.03mm

13）波导材质：圆波导采用铝材；矩形波导管采用H96黄铜，法兰采用316L

14）真空波导：真空检漏，真空漏率≤10-10Pa • m3/s

正压检漏：充气气压4公斤，保持24小时，压降小于0.5公斤

15）提供过程中的检测报告

    - 包号02（陶瓷窗、水负载加工、速调管屏蔽箱加工以及系统集成）要求

1）陶瓷窗设计主动水冷结构；陶瓷窗焊接后表面喷砂、超声清洗、捡漏。

2）微波腔体:真空漏率≤10-10 。

3）微波电性能尺寸误差控制在±0.02mm以内，详见各个器件图纸标注。

4）陶瓷窗主体采用TU1无氧铜及316L不锈钢加工。

5）陶瓷片采用氧化铍材质，外圈需金属化。

6）需设计陶瓷片与主体焊接形式及焊接工装，保证焊接气密性。

7）长度误差控制在±0.1mm，两端面平行度:0.03mm;两端口同轴度:0.03mm，两端口法兰

安装孔位置度：0.03。

8）表面粗糙度:控制在1.6μm以内。

9）陶瓷窗水冷通道正压检漏:充气气压4公斤，保持24小时，压降小于0.5公斤。

10）速调管屏蔽箱：承担能力大于1.5吨；铅板厚度：≥3mm；

11）系统安装时，保证水平及垂直公差±0.02mm。

12）水冷跨接管安装前需打压检漏，安装过程中需隔几段检漏一次，防止最终检漏出现漏点。

13）需提供可行的安装方案、准直方式。

2.3.3    包号03（水冷软波导加工）要求

1） 工作频率：4.6GHz，带宽要求：±20MHz

2） 微波性能要求

驻波比：800mm水冷弯软波导驻波≤ 1.10；200mm水冷直软波导驻波≤ 1.05。

插入损耗：800mm水冷弯软波导损耗≤ 0.1dB；200mm水冷直软波导损耗≤0.06 dB。

3） 器件外形尺寸以及材料要求。

波导型号：BJ40；BJ48。

4） 波导端口法兰类型： 平法兰， 法兰厚度：15mm。

5） 内表面粗糙度:控制在1.6μm以内。

6） 两端面平行度：0.03mm。

7） 器件的气密性以及水冷要求

微波腔体: 正压检漏：2.5kg/cm2

水路检漏： 正压检漏：3kg/cm2

8）位移量要求：

800mm水冷弯软波导相对于自由态可以拉伸或压缩50mm。

2.4、交付期限

包号01：过模系统、矩形导波系统、功分器、定向耦合器等大功率器件   合同签订后10个月内完成交货并完成验收

包号02：陶瓷窗、水负载加工、速调管屏蔽箱加工以及系统集成  合同签订后10个月内完成交货并完成验收

包号03：水冷软波导加工  合同签订后6个月内完成交货并完成验收

2.5、 技术服务要求及质保要求

1）质保期至少12个月，质保期内货物未出现因供应商原因导致的故障，经甲方最终验收合格之日起12个月，更换后的零部件质保期从更换之日起计算。（耗材及人为因素除外）；

2）若仪器出现故障，在接到我单位维修服务请求后，中标方应在48小时内做出应答，进行电话指导、网上诊断，协助排除故障。

2.6、验收标准及验收程序

- 实物和数量符合要求。

- 检验报告完整。

- 关键技术指标合格。

- 质保书。

5）交货前，甲方对所研制的器件进行抽检，抽检合格率低于10%，乙方对所加工的产品进行全面检测，检测合格方可出厂。