    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 进度计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速器嬗变研究装置（CiADS）项目冷冻站系统设备采购及安装 | 1套 | 合同签订后8个月或接到招标方书面通知后3个月内 | 广东省惠州市惠东县CiADS装置区D01子项内 | 中标单位须根据CiADS项目整体进度，制定详细的工程实施计划和总体部署方案。根据项目现场的建设进度要求，预计需要在2023年6月进场安装，2023年12月份完成所有设备采购及安装、调试并具备运行条件。 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

投标人在准备投标书时，必须深度理解和认识本工程要求，应从项目建设背景、装置工艺需求、施工工艺、过程质量控制、售后服务保证等方面重点阐述对本工程的理解和认识。

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4关键设备（包含但不限于：冷水机组、泵、阀、冷却塔、空调机级、板式换热器等）在采购前应征得甲方意见。

1.5  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

1.6  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

1.7 为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

1.8  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

1.9  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

1.10  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

2、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

2.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

2.2  适于在电源220V/380V/10kV（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

2.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

2.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

3、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

3.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

3.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

3.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

4、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

5、若无特殊说明，当本技术规格书与招标图及国家现行相关规范有冲突时，须以要求高者为准。

二、具体技术规格

- 采购项目简介（内容、用途、数量等）

## 1、项目概况

本次采购项目为加速器驱动嬗变研究装置（简称CiADS）冷冻站设备采购及安装。安装地点位于广东省惠州市惠东县CiADS项目装置区冷却设备大厅，子项号为D01。

项目主要包括加速器工艺二次循环水系统、工艺空调水系统、电气系统、管道检修支撑钢平台及配套系统等。所有系统集中布置于CiADS冷却设备大厅（CiADS项目加速器冷源中心）内。

### 1.1 加速器工艺二次循环水系统

加速器工艺二次循环水系统（以下简称二次水系统）的功能是为一次循环水系统提供冷源。其中工艺冷冻水系统采用闭式循环方式，具体工艺流程为：从各一次水换热器返回的19℃冷水混合后，经由冷冻水泵加压至冷水机组，在冷水机组蒸发器内与制冷剂进行热交换，降温至13℃后进入管网，通过室外管网供给到各系统的换热器或直接和冷却对象进行热交换，升温后再次返回至冷冻站完成制冷循环。冷水机组的冷却水系统工艺流程为：经过冷却塔冷却降温后的冷却水经冷却水泵加压后，进入冷水机组冷凝器中，对冷凝器中的冷媒进行冷却后返回冷却塔散发热量，以此循环。由于一次水所需供水温度绝大部分在25℃左右，为了提高二次水系统主机运行效率，相应提高二次水供水温度；同时考虑到供冷半径较长，为减少冷冻水泵功耗及缩小供回水管径，二次水系统的供回水温度采用13℃/19℃的大温差设计；冷水机组冷却水进出水温度为 32℃/37℃。冷冻水泵及冷却水泵均采用变频启动；为了利于管网运行稳定，冷冻水采用膨胀水罐定压补水。为保证冷却水系统水质，冷却水系统设计有旁滤装置以及加药装置。

定压装置的功能：调节工艺二次循环水系统由于温度变化会引起的体积膨胀及收缩。使系统设定点压力恒定；通过压力传感器实时检测系统压力，并控制调节二通阀减压或开启定压泵补压，从而稳定系统压力，确保二次循环水系统稳定工作。

冷水机组应能根据回水温度自动调节设备功率。

工艺二次循环水系统的主要设备有：水冷冷水机组、水泵、冷却塔、过滤器、定压补水装置等设备以及配套管道、管附件、阀门、仪表等。

### 1.2 工艺空调水系统

工艺空调水系统的功能是为各试验大厅及隧道内通风系统提供冷源。空调冷冻水系统采用闭式循环方式，具体工艺流程为：从各子项组合式空调器风机盘管返回的11℃冷水在管道混合后，经由冷冻水泵加压至冷水机组，在冷水机组蒸发器内与制冷剂进行热交换，降温至6℃后进入供水管网，通过室外供水管网供给到各子项的组合式空调器风机盘管进行热交换，升温后再次返回至冷冻站完成制冷循环。冷水机组的冷却由空调冷却水系统完成，其工艺流程为：经过冷却塔冷却降温后的冷却水经冷却水泵加压后，进入冷水机组冷凝器中，对冷凝器中的冷媒进行冷却后返回冷却塔散发热量，以此循环。为了利于管网运行稳定，冷冻水供回水总管间设置压差旁通装置，其电动二通阀按比例式调节运行，同时采用膨胀水罐定压补水。为保证冷却水系统水质，冷却水系统设计有全程水处理器。

定压装置的功能：调节工艺空调水系统由于温度变化会引起的体积膨胀及收缩。使系统设定点压力恒定；通过压力传感器实时检测系统压力，并控制开启溢流电磁阀减压或开启定压泵补压，从而稳定系统压力，确保工艺空调水系统稳定工作。

冷水机组应能根据回水温度自动调节设备功率。

工艺空调水系统主要包括水冷冷水机组、循环水泵、全自动软水装置、冷却塔、旁滤加药设备、定压装置等设备以及配套管道、管附件、阀门、仪表等。

### 1.3 电气控制系统

电气控制系统的主要功能是实现加速器工艺二次循环水系统或工艺空调水系统的群控功能。即采用一套完整的PLC、DCS或DDC控制系统，在冷却设备大厅（D01）子项控制室内能够实现整个设备冷却大厅的监视和自动控制。

采用就地控制方式，控制设备布置在冷却设备大厅控制室内。控制系统应对整个设备冷却大厅的系统工艺过程进行集中监视和自动控制。在调试、启动、运行检修期间，运行人员在冷却设备大厅（D01）子项控制室能够实现对该子项内系统的运行进行监视、操作和事故处理。

纳入该控制系统的主要监控内容包括：冷冻水系统、冷却水系统、阀门系统、冷却塔系统、定压系统、水处理系统及集水池液位监测报警等。

电气控制系统主要包括：控制柜、电源柜、以及控制仪表（检测元件、安全保护装置、调节阀门）等以及电缆、桥架、电线管及相应软件系统等。

## 2、招标范围

招标方所发图纸和设备清单中全部机电设备采购及安装工程内容，包含设备及附带电气安装、各种非标金属构件制作安装（含材料供应）、管道检修支撑钢平台及工艺管道制作安装（含管材供应），不含直埋管道的制作安装。详细设备清单见招标文件附件等资料，除设备外，其他施工材料及工程量由投标方根据招标方所发图纸进行统计，招标方不做统一约束，原则是要保证整套系统的完整性。

## 3、货物需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 进度计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加速器嬗变研究装置（CiADS）项目冷冻站系统设备采购及安装 | 1套 | 合同签订后8个月或接到招标方书面通知后3个月内 | 广东省惠州市惠东县CiADS装置区D01子项内 | 中标单位须根据CiADS项目整体进度，制定详细的工程实施计划和总体部署方案。根据项目现场的建设进度要求，预计需要在2023年6月进场安装，2023年12月份完成所有设备采购及安装、调试并具备运行条件。 |

注：投标方须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

## 4、主要设备清单

详细设备清单见招标文件附件施工图。

- 采购项目规格、参数及技术方案（非标设备需提供技术方案和设计草图）

## 1、总则

1.1投标要求

- 投标方在准备投标书时，必须深度理解和认识本工程要求，应从项目建设背景、装置工艺需求、施工工艺、过程质量控制、售后服务保证等方面重点阐述对本工程的理解和认识。

- 投标方在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、品牌名称（唯一）、且主要设备品牌要表述清楚，不接受以中标方后期招标采购为由提供多个品牌供招标方选择。

- 投标方提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标方有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，招标方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

- 投标方提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。招标方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

- 关键设备（包含但不限于：冷水机组、群控系统、泵、阀、冷却塔等）在采购前应征得招标方意见。

- 除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标方应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标方在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

- 对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供招标方参考。投标方也可推荐招标方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供招标方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

- 为便于用户进行接收仪器的准备工作，中标方应在合同生效后60天内向招标方提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给招标方，这些费用应计入投标价中。

- 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，中标方应在合同生效后一个月内向招标方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

- 制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由中标方支付。

- 在评标过程中，招标方有权向投标方索取任何与评标有关的资料，投标方务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标方，招标方有权拒绝其投标。

1.2工作条件

- 除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

- 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

- 适于在电源220V/380V/10kV（10％）/50Hz、气温摄氏+5℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

- 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

- 如产品达不到上述要求，投标方应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标方应在投标书中加以说明。

1.3验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

- 仪器设备运抵安装现场后，招标方将与中标方共同开箱验收, 如中标方届时不派人来, 则验收结果应以招标方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 招标方有权要求中标方负责更换。

- 验收标准以中标方提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，中标方必须承担由此给招标方带来的一切经济损失和其它相关责任。

- 验收由招标方、中标方及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由招标方及中标方在验收报告上签名。

1.4重要说明

- 本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

- 若无特殊说明，当本技术规格书与招标图及国家现行相关规范有冲突时，须以要求高者为准。

## 2、设备详细技术要求

2.1所遵循的通用标准及质量保证

（1）总则

- 该项目是《国家重大科技基础设施建设“十二五”规划》中优先部署的大科学装置建设内容之一，为随后建成的国际先进综合性研究平台配套。作为国家科学中心大装置主机的核心辅助单元的冷源系统将为实验设备的安全稳定运行提供基础保障。

- 对本工程设备采购及供货要求，中标方需严格执行设备采购技术文件要求。

- 采购技术文件提供的关于大装置工艺循环冷却水系统工程（以下也称水冷系统）的设计说明，工艺冷却水冷源主循环设备、工艺空调冷源主循环设备、群控系统、旁流水处理设备、冷却塔、检修支撑钢平台、配电及控制设备、水管及附件、阀门、电缆及附件等。它提出了上述设备和材料的一些技术要求，包括功能设计、技术参数、性能、结构、材质、安装和试验等方面，施工过程必须完全符合其要求，否则视为验收不合格。

- 采购技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合有关 GB、IEC 最新版本的标准和本规范书的优质产品。

- 招标文件所引用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 采购技术文件作为合同附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 采购技术文件未尽事宜，由买卖双方协商确定。

（2）所遵循的标准及质量保证

- 投标方提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标方有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，招标方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

- 投标方提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外,均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

- 投标方所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等,都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

- 投标方提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

- 为便于用户进行接收仪器的准备工作，中标方应在合同生效后60天内向招标方提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给招标方，这些费用应计入投标价中。

- 关于设备的调试，如果有必要的准备条件，中标方应在合同生效后一个月内向招标方提出详细的要求或计划。调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

- 制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由中标方支付。

- 在评标过程中，招标方有权向投标方索取任何与评标有关的资料，投标方务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标方，招标方有权拒绝其投标。

- 所有设备生产前，其配置要经过招标方审核通过后方可进行。

- 遵循的通用标准及规范

GB 3836 《爆炸性气体环境用电气设备》

GB 4208 《外壳防护等级（IP 代码）》

GB 50058 《爆炸危险环境电力装置设计规范》

HG/T 20592-2009 《钢质管法兰（PN 系列）》

HG/T 20553-2011 《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》

DL/T5000 《火力发电厂设计技术规程》

DL/T5068 《火力发电厂化学设计技术规程》

DL/T 5072-2007 《火力发电厂保温油漆设计规程》

GB150 《压力容器》

HG/T20677 《橡胶衬里化工设备》

GB/T50109 《工业用水软化除盐设计规范》

GB/T50265-2010 《泵站设计规范》

ISO9001 《质量系统的设计、生产、安装和服务的质量保证体系》

IEC60034 《旋转电机》

ISO10816-1 《机械振动》

ISO2858 《离心泵》

ASTMB165 《不锈钢法兰》

GB50260 《电力设施抗震设计规范》

DL/T801 《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》

JB/ZQ4170-2006 《焊接设计规范》

GB50014-2016 《室外排水设计规范》

GB50013-2006 《室外给水设计规范》

GB50050-2007 《工业循环冷却水处理设计规范》

GB50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB/T14976-2012 《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T12771-2008 《流体输送用不锈钢焊接钢管》

HG/T20553-2011 《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》

HG/T20592-2009 《钢制管法兰、垫片、紧固件》

GB50264-2013 《工业设备及管道绝热工程设计规范》

GB50316-2000（2008 版）《工业金属管道设计规范》

GB50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》

GB50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB 50727-2011 《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》

GB50185- 2000 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》

GB50231- 2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50683-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

Q/GDW1527-2015 《高压直流输电换流阀冷却系统技术规范》

- 买卖双方往来文函、传真、电子邮件或经双方认可的其他资料。

- 有关设备供应商提供的相关技术资料。

- 文件、谈判和各种会议均以中文为工作语言，计量单位采用国际计量制。

2.2冷水机组技术要求

#### 2.2.1总体要求

- 投标方需对本技术规格书各项条款作出响应，打*号为实质性条款，不允许负偏离。投标方应在技术偏差表中根据本章技术要求内容对各项技术参数指标进行实质性响应，并列出具体参数，投标方应保证响应技术参数的真实性。

- *投标方及制造厂商必须具有 ISO9001 质量体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内。

- *投标方提供投标空调设备不应低于投标设备设计、制造、试验、验收和安全等方面的国家标准和规范要求，出现两者差异，以较高要求为准。

- *投标方保证提供投标设备为全新的合格产品，必须在工厂完成组装。冷水机组制造厂商本身须具有特种设备制造许可证。

- *投标设备必须是制造厂商近年来定型投产的该规格型号的成熟产品，并在投标文件中提供印刷版样本予以证明，投标方提供的设备应由国家认可授权的标准测试机构执行认证，其认证包括 CRAA 认证或 AHRI 认证、节能产品认证，并证明符合有关规范及技术要求。

- 投标方须说明投标设备生产集成过程中，所采用的主要组件、设备的名称、数量、规格型号、材质、生产厂家、产地等，并提供相应的资料。

- 投标设备设计必须考虑防火、防尘、防雨、防晒、环保、耐用、节能、容易清洁及便于日常维修，并以安全为原则。使用的材料符合国家相关的环保和防火规范要求。

- 投标方在投标设备设计制造时要充分考虑电压瞬间高压、设备进水、短路等非正常情况发生时，避免重要或价值高部件损坏的措施。

- 为确保投标方提供的设备技术性能参数满足设计要求的系统功能，通过招标确定中标商后，应进行设计联络，设计联络的成果以《设备主要技术性能参数确认表》或《设计联络会议纪要》的形式体现。投标方应在设计方对《设备主要技术参数确认表》进行签字认可后，方可实施。

- 所有设备应满足连续运行 24 小时的需求。

#### 2.2.2设备清单

详细设备清单见招标文件附件施工图。

#### 2.2.3标准规范

（1）投标设备须遵守最新版本的国家有关标准、规范及相关规定。包括但不限于以下标准规范：

冷水机组标准规范

| 序号 | 标准名称 | 标准号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第 1 部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组》 | GB/T 18430.1 |
| 2 | 《容积式和离心式冷水（热泵）机组性能试验方法》 | GB/T10870 |
| 3 | 《容积式和离心式冷水（热泵）机组安全要求》 | GB/8654 |
| 4 | 《螺杆式制冷压缩机》 | GB/T19410 |
| 5 | 《制冷装置用压力容器》 | JB/T4750 |
| 6 | 《中央空调冷水机组”效限定值及能源效率等级》 | GB19577 |
| 7 | 《制冷和空调设备噪声的测定》 | JB/T4330 |
| 8 | 《制冷剂编号方法和安全性分类》 | GB/T7778 |
| 9 | 《采用蒸汽压缩循环的冷水机组》 | ARI 550/590-2003 |
| 10 | 《高出水温度冷水机组》 | JB12325-2015 |

（2）标准及规范是投标设备必须满足的最低要求，为了使投标设备满足本工程的需要，还要满足本招标文件中提出其它相关技术、性能指标要求。

（3）标准、法规以及招标文件中提出的其它相关要求等之间存有不同之处，均以高等级的标准和要求为准。

#### 2.2.4离心式冷水机组主要性能及参数

（1）设备构成

在工厂内组装成整体。机组应包括机座、蒸发器、冷凝器、压缩机、压缩机电动机、油分离器、压缩机电动机的冷却系统、润滑油系统、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装的润滑油和制冷剂、保温措施、控制部件及控制盘（电控柜）。

- 技术要求

冷水机组性能详见下表。

离心式冷水机组性能参数表

| 序号 | 技术要求 | 1400RT高压定频 | 800RT低压定频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式冷水机组 |  |  |
| *1.1 | 单台额定制冷量： | ≥4922KW | ≥2813KW |
|  | 数量： | 5台 | 2台 |
|  | 设计工况COP： | 7.2 | 5.7 |
|  | 设计工况NPLV： | 8.1 | 6.8 |
|  | 国标工况COP： | (JB12325-2015)8.1 | （GB18430.1）6.3 |
| 1.2 | 电源： | 10KV-3-50HZ | 380V-3-50HZ |
| 1.3 | 设计工况机组电机功率: | ≤674KW | ≤490KW |
| 1.4 | 恒水温运行范围：11～100%（32℃） |  |  |
| 2 | 空调工况参数 |  |  |
| 2.1 | 冷冻水供水温度（℃）： | 13℃ | 6℃ |
|  | 冷冻水回水温度（℃）： | 19℃ | 11℃ |
| 2.2 | 冷却水供水温度（℃）： | 32℃ | 32℃ |
|  | 冷却水回水温度（℃）： | 37℃ | 37℃ |
| 2.3 | 蒸发器水侧工作压力（MPa）：1.0MPa |  |  |
|  | 冷凝器水侧工作压力（MPa）：1.0MPa |  |  |
| 2.4 | 蒸发器水侧压降（KPa）： | ≤118KPa | ≤88KPa |
|  | 冷凝器水侧压降（KPa）： | ≤118KPa | ≤88KPa |
| 2.5 | 蒸发器水侧流量(m3/h)： | 710 m3/h | 484 m3/h |
|  | 冷凝器水侧流量(m3/h)： | 970 m3/h | 570 m3/h |
| 2.6 | 蒸发器水侧污垢系数：0.018㎡C/KW |  |  |
|  | 冷凝器水侧污垢系数：0.044㎡C/KW |  |  |
| 3 | 机组性能指标 |  |  |
| 3.1 | 使用冷媒：采用环保无毒冷媒，提供制冷剂和润滑油的首次充注。 |  |  |
| 3．2 | 机组噪声(dBA)：≤85dBA |  |  |
| 3.3 | 使用寿命：≥20 年 |  |  |
| 3.4 | 机组尺寸mm： | ≤5250*2800*3500 | ≤5000*2300*3500 |
| 3.5 | 运行重量Kg： | 20000KG | 14000KG |
| 3.6 | 电机启动方式： | 高压定频启动 | 低压星三角启动 |
| 3.7 | 控制界面：全中文控制界面 |  |  |
| 3.8 | 控制系统：DDC全自动微电脑控制系统 |  |  |
| 3.9 | 安全保护：电机过载/电压过高或过低/蒸发器和冷凝器断水/油压过低/压缩机启动柜故障/电机高温 |  |  |

- 拟供冷水机组需达到能效要求，提供盖章并带AHRI标志选型单。

- 机组须具有离心机软件选型报告，离心式冷水机组参数以选型报告为准。

- 投标方需提供和投标机组同系列机组的第三方检测报告。

- 投标设备应采用 RS-485 接口，必须提供免费开放的通讯协议，并提供全部监视及控制信息，以实现远程监视和控制。必须提供满足本次招标所需的机组、群控主机使用的接口转换装置，能够实现与中央控制系统互联。

- *部件产地：压缩机等核心部件由整机制造商负责自主生产，不允许 OEM 生产，整机合格证必须由整机制造商开具。

- 设备及运行要求

- 3.1 机组主要功能要求

机组配置要求：机组由工厂整装出厂，包括蒸发器、冷凝器、压缩机（带电机）、成套机组之全部附属设备、微电脑控制中心、带经济器、配套隔离阀、出厂配对法兰，为每台机组充注满足运行条件的制冷剂和润滑油，机组自带控制柜。

- 3.2 主要部件技术要求

1） *压缩机

压缩机要求具有高效率、低振动、低噪音等特点，针对压缩机应具备相应的降噪技术。压缩机需与整机匹配性能高，压缩机推荐使用技术成熟、运行稳定、安全可靠的一线著名品牌，不接受 OEM 生产和联营产品。

为了充分保证压缩机的运转安全，应该具有：良好的过载保护、相序保护、电动机过载保护、油压保护、电源紧急中断等。

压缩机采用双级或多级压缩，确保运转可靠性高，使用寿命长，制冷循环效率高。压缩机冷却效果应显著，且应有相应的措施减少对机房的大量散热。

投标方应提供压缩机电机消耗功率，机组在不同负荷时耗电指标。

压缩机须配备紧急供油系统，保证机器在任何状态下安全、可靠运行。

2）蒸发器和冷凝器

采用满液式蒸发器，换热管采用优质高效换热铜管。铜管以机械胀管法固定在管板上。可以单独更换而不会对相邻换热管产生影响。换热器外采用阻燃、防水的隔热的发泡橡胶（不小于 25mm）保温材料，所有保温及隔热材料符合国家标准。蒸发器和冷凝器，各成一体，换热管应高效，整体内外强化；同时，管子应能便利更换，不影响管板的强度和寿命，不造成邻管的泄漏。

3）冷媒的节流方式：孔板或浮球阀调节。

4）紧急供油装置

提供具体紧急供油方式，以保证突然停电时，为轴承供油保证润滑，供油压力能等同于主机正常运行时的油压。

5）启动方式：高压直接启动、低压星三角启动

6）远程控制与通讯要求

采用不小于 10 英寸彩色触摸屏，除显示冷冻冷却水进出水温度、电流百分比、油温等常用参数外，还须有功率因数数字显示、频率数字显示、功率显示、电度表显示；

投标高压直启离心机组须随机提供非机载启动柜，启动柜内除了负责启停机组的真空断路器外，还须配置带分励脱扣的高压负荷开关，低压星三角启动柜必须配空气开关，以便在紧急情况下分断电源保护机组；

投标方须配置启动柜内的启动管理电脑模块；

投标离心机组启动柜须带如下安全配置：油泵电源与主电源连锁、过电压吸收器、高压熔断器；

投标离心机组控制系统须带软停机功能，当机组接到停机指令后，先卸载使电流下降，当电流下降至预设值后，电机才停止运行。使接触器在低电流下分断，延长接触器的使用寿命。

#### 2.2.5螺杆式冷水机组主要性能及参数

（1）设备构成

在工厂内组装成整体。机组应包括机座、蒸发器、冷凝器、压缩机、压缩机电动机、润滑油系统、机组内部制冷剂管路系统、工厂安装的润滑油和制冷剂、保温措施、控制部件及控制盘（电控柜）。

（2）技术要求

冷水机组性能详见下表。

螺杆式冷水机组性能参数表

| 序号 | 技术要求 | 1406KW低压变频 | 1160KW低压变频 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频螺杆式冷水机组 |  |  |
| *1.1 | 单台额定制冷量： | ≥1406KW | ≥1160KW |
|  | 数量： | 1台 | 1台 |
|  | 设计工况COP： | 5.6 | 6.1 |
|  | IPLV(18430.1)： | 9 | 9 |
| 1.2 | 电源： | 380V-3-50HZ | 380V-3-50HZ |
| 1.3 | 设计工况机组电机功率: | ≤254KW | ≤195KW |
| 1.4 | 采用滑阀无极调节形式，调节范围为20%－100% |  |  |
| 2 | 空调工况参数 |  |  |
| 2.1 | 冷冻水供水温度（℃）： | 6℃ | 13℃ |
|  | 冷冻水回水温度（℃）： | 11℃ | 19℃ |
| 2.2 | 冷却水供水温度（℃）： | 32℃ | 32℃ |
|  | 冷却水回水温度（℃）： | 37℃ | 37℃ |
| 2.3 | 蒸发器水侧工作压力（MPa）：1.0MPa |  |  |
|  | 冷凝器水侧工作压力（MPa）：1.0MPa |  |  |
| 2.4 | 蒸发器水侧压降（KPa）： | ≤55KPa | ≤80KPa |
|  | 冷凝器水侧压降（KPa）： | ≤55KPa | ≤80KPa |
| 2.5 | 蒸发器水侧流量(m3/h)： | 245 m3/h | 180 m3/h |
|  | 冷凝器水侧流量(m3/h)： | 285 m3/h | 250 m3/h |
| 2.6 | 蒸发器水侧污垢系数：0.018㎡C/KW |  |  |
|  | 冷凝器水侧污垢系数：0.044㎡C/KW |  |  |
| 3 | 机组性能指标 |  |  |
| 3.1 | 使用冷媒：采用环保无毒冷媒，提供制冷剂和润滑油的首次充注。 |  |  |
| 3．2 | 机组噪声(dBA)：≤85dBA |  |  |
| 3.3 | 使用寿命：≥20 年 |  |  |
| 3.4 | 机组尺寸mm： | 4800*2000*2700 | ≤4600*2000*2400 |
| 3.5 | 运行重量Kg： | 9000KG | 6700KG |
| 3.6 | 电机启动方式： | 低压变频启动 | 低压变频启动 |
| 3.7 | 控制界面：彩色中文液晶触摸屏 |  |  |
| 3.8 | 节流方式：电子膨胀阀 |  |  |

- 机组须具有带AHRI标志螺杆机软件选型报告，螺杆式冷水机组参数以选型报告为准。

- 中标方需提供和投标机组相同型号的有效期内的产品节能认证证书。

- 投标设备应采用 RS-485 接口，必须提供开放的通讯协议，并提供全部监视及控制信息，以实现远程监视和控制。必须提供满足本次招标所需的机组、群控主机使用的接口转换装置，能够实现与中央控制系统互联。

- *部件产地：压缩机等核心部件由整机制造商负责自主生产，不允许 OEM 生产，整机合格证必须由整机制造商开具。

（3）设备及运行要求

- 机组主要功能要求

机组配置要求：机组由工厂整装出厂，包括蒸发器、冷凝器、压缩机（带电机）、带电子式流量开关、带电子膨胀阀、配备卡箍式水室快速安装接口，为每台机组充注满足运行条件的制冷剂和润滑油，机组自带控制柜。

- 3.2 主要部件技术要求

1）*压缩机

压缩机要求具有高效节能、绿色变频、稳定可靠等特点，压缩机需与整机匹配性能高，压缩机推荐使用技术成熟、运行稳定、安全可靠的一线著名品牌，不接受 OEM 生产和联营产品。

压缩机采用变频双螺杆压缩机，电机直接驱动转子，螺杆转子需啮合精密，寿命长。

压缩机采用无极滑阀调节。

2）蒸发器和冷凝器

采用满液式蒸发器，换热管采用优质高效换热铜管。蒸发器和冷凝器，各成一体，换热管应高效，整体内外强化；同时，管子应能便利更换，不影响管板的强度和寿命，不造成邻管的泄漏。

3）投标螺杆机组采用电子膨胀阀及无极滑阀组合调节。

4）投标螺杆机组出厂自带电子式流量开关，无需现场安装。

5）远程控制与通讯要求

投标螺杆机组采用优质成熟的DDC微电脑控制运行，显示界面为彩色全中文液晶触摸屏。

投标机组用户界面可直观获取系统及主要参数的信息，可与楼宇自控系统接驳。配置RS485接口。应具备显示、调控、保护、报警及完善的安全保护措施（各厂家提供机组电脑控制功能说明）。

投标螺杆机组启动柜自带刀闸开关，在检修时保护操作维修人员的安全。

投标螺杆机组启动柜防护等级为IP44或以上。

#### 2.2.6服务要求

- 运输

招标文件中所列货物采用标准包装，运至交货地点（以招标方确认为准）。

- 资料要求

1）投标方必须提供投标设备原理图、外形尺寸、基础尺寸、控制原理图、提供操作手册和设备维修手册。

2）投标方须说明投标设备生产集成过程中，所采用的设备的名称、数量、规格型号、材质、生产厂家、产地等，并提供相应的资料。

- 验收

1）投标方需提供出厂检验合格报告，确认货物质量符合本招标文件规定标准和图样要求。

2）投标方需提供设备随机配件及资料清单。

3）当满足以上条件时，招标方才向投标方签发验收合格证书。

- 现场培训

投标方应在设备安装、调试完成后，安排有经验的工程师免费给予招标方的工程技术人员和使用单位的操作使用人员进行必要的技术培训，并提供技术培训材料。技术培训内容包括：设备工作原理；设备的整体技术性能及结构配置；设备的操作方法；设备的维护及故障排除。

- 售后服务

1）安装指导

产品运输至招标方指定的现场后，根据招标方需求，中标方派专业的维修技术人员到最终用户现场进行产品的安装指导。

2）开机调试

在最终用户水、电、气、冷却塔以及空调系统等外部条件均已具备条件并由招标方在《产品调试前准备工作调查表》签字确认后，中标方需同意对主机产品提供一次现场开机调试，使产品达到最佳运行状态，并调试完成后，提供《调试合格证》交付招标方使用。

3）产品维修

如果产品出现故障，中标方可以提供检查并修复已损坏的产品的服务,包括一般的产品维修和紧急抢修等事项。

4）零配件更换

对于质量保证期限已经届满的产品，中标方可向招标方提供旧机改造一条龙服务，包括现场勘察、旧机使用状况评估、机房系统设计、制定施工方案、产品运输和安装、水系统的更换到产品维护保养等全面的系统解决方案。

5）质量保证

在产品质量保证期内，由于产品质量原因导致的故障且属于质量保证范围内的，招标方应及时通知中标方，中标方将在接到通知并确认后派人对产品进行修理或对有质量问题的零部件进行更换。在约定的范围和条件内，不另行收取服务费和零配件更换费。

2.3机房群控系统技术要求

#### 2.3.1总体概述

本项目中央冷源系统包括A组冷源（6台冷水机组）和B组冷源（3台冷水机组）。A、B组冷源各自独立。

本文件中有关中央冷源自动监控系统（简称CPM）的一般说明，须同时结合设计控制说明、系统流程图及其他图纸所示的资料，一并作为整个控制系统的要求。

（1）系统要求及实现目标

- 中央冷源自动监控系统（CPM）应直接实现与冷水机组单机控制器无缝通讯连接，宜采用冷水机组生产厂家同品牌原装控制系统。

- 中央冷源自动监控系统（CPM）应包括对必要设备的监测或监控，包含报警管理，能源管理，能耗分析，历史数据记录，系统自学习优化等功能。

- 本项目对系统安全与稳定性有很高的要求，管理层通讯网络必须支持支持HTTP的SSL安全机制(与网络银行同样等级的安全机制)。所有DDC控制器均应采用工业级的产品设计。

- 中央冷源自动监控系统要有较强的开放性和兼容性，各现场控制器应能独立完成所有监控工作，监控信号和数据采集结果通过网络反馈至控制管理中心，由控制中心集中管理。中央站以及网络控制器停止工作不影响现场DDC的正常运转，现场某个DDC故障不影响网络上其它DDC及分站工作,充分实现分散控制集中管理。

- 中央冷源自动监控系统软件应采用图形化全动态操作界面，并具有图形化编程功能和程序在线模拟功能。必须支持MySQL, MS SQL Server, Oracle等多种数据库。要求具有系统流程图，设备监控图，动态趋势图，运行曲线图以及各种数据报表等的显示打印功能，并统计各监控设备的运行时间。

- 为了减少中央冷源自动监控系统在软件维护、软件升级时对系统运营的影响，CPM系统应能实现在线程序升级、且具有实时逻辑编辑功能，确保在不停机的情况下实现DDC程序下载与升级，不影响系统的正常运营。

（2）设计原则

- 系统设计应遵循适用性的原则：技术成熟、先进高效、经济合理、安全可靠。所采用的设计方案和产品，应满足数据机房冷源设备监控管理的功能要求，在一定时期内保持其先进性。

- 系统软件和硬件设备的配置应满足本工程使用的实际需要，采用结构化、模块化和标准化的产品，保证系统的完整性和经济性，并具有一定的可扩性和开放性。

- 系统须具备节能特性，日常运营中应实现自动运行而无需操作人员介入，同时有足够的灵活性，允许用户根据实际情况作出调整。配有满足各种设备运行工况的控制模式，如：两态控制、三态控制、比例控制、比例微分控制、比例微积分控制、最优启动、分时再设、需求抑制等，并提供优化及节能运行控制算法。可以预设被控设备的运行参数，自动运行，自动修正控制误差，以获得各受控设备的最佳工作状态。

- 系统设计应充分考虑运营管理的便捷性。系统界面应具有热敏地图模式，对设备、全局水系统的监控可以通过颜色进行直观图示，操作维护时可根据颜色变化直观了解整个中央冷源系统温度分布情况。

- 系统设计应充分考虑系统内各子系统或设备之间的相互通信，确保数据传输安全、高速且畅通无阻。

（3）依据的标准及规范

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16－92

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339—2003

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019－2003）

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB 50303－2002）

《信息技术设备的安全》（GB494S-95）

《自动化仪表工程施工及验收规范》（GB 50093－2002）

《自动化仪表工程质量检验评定标准》（GB/J 131-96）

《电子计算机房设计规范》（GB50174-93）

《建筑领域计算机软件工程技术规范》（JGJ/T90-92）

《智能建筑弱电工程设计施工图集》（GJBT－471）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343－2004）

以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新版本时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备符合最新颁布的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

（4）投标技术文件要求

- 系统设计及设备配置方案（包括设计说明、系统图、网络结构图、逻辑图、监控原理图、监控点数表、设备配置、线缆型号规格等）。

- 系统详细的技术性能描述，说明系统的整体性能、网络与设备的技术性能，系统配置及其容量，以及最终实现的功能等。

- 硬件设备的技术参数，软件的功能、操作界面说明文件。

- 工程签约后及竣工后的工作和服务承诺。

- 培训计划、技术支持方案。

- 投标方所提交的图纸及文件应是清晰、完整的，并采用统一的图符和说明，应有编号和盖有投标方印章。所有图纸必须统一用AutoCAD制作，并符合制图规范。

#### 2.3.2系统总体技术要求

- 技术文件要求

①深化设计要求。

中标方在接到中标通知书后 30 天内，负责提供下列深化设计文件：

1）设计说明（包括系统功能说明及性能指标、监控点数表、系统设备配置清单、监控原理说明等）。

2）系统图（包括系统结构图）。

3）平面图（包括控制中心、设备机房、末端设备安装及配线平面示意图）。

4）各系统或设备的监控原理图及电气端子接线图。

5）系统设备配置、器材、线缆（包括设备编号）清单。

6）系统安装、施工的土建条件和环境要求。

注：以上设计文件需经招标方认可后方可实施。

②竣工验收图纸文件内容。

中标方在工程竣工验收前 30 天内，负责提供下列竣工设计文件：

1）根据工程实施的实际情况，包括工程变更、配置调整等，提供经修改与工程实际相吻合的竣工图纸文件。

2）系统测试报告（包括测试方法、程序、项目、仪器、测试数据等）。

3）施工质量验收记录。

4）工程变更记录。

5）系统试运行记录。

6）使用和维修手册，包括以下内容：

A）手册总则应包括手册的目的、目录的简要说明。

B）系统性能和使用说明书（包括集成系统及每个子系统和设备应分别说明，详尽介绍此系统或设备的构成、功能及工作原理，以及调节、调校和使用方法）。

C）硬件用户手册（包括安装导则、配置方法、启动和设置步骤、功能定义和系统构架方法等）。

D）软件操作、系统故障检测、维修保养、安全注意手册。

- 系统工程范围

中央冷源自动监控系统（CPM）内所涉及到的布线人工及线缆线材，配管等均由CPM系统厂商负责。具体划分如下：水泵、冷却塔等自身有启动柜的设备，CPM系统厂商负责从启动柜到群控系统的布线及线材。中标方提供控制系统电动阀门，并负责电动阀门在水管上的安装。CPM系统所用到的相关传感器，如温度传感器、压力传感器、流量计等由群控厂商提供并负责安装调试，如涉及到传感器在各管路上开洞、焊接等工作则由中标方完成，CPM系统厂商负责现场传感器定位指导。CPM系统厂商应对所供的DDC控制箱提电源与接地要求。中标方负责提供电源及接地点到DDC控制箱线缆的安装敷设。

对于需要其它相关单位配合的内容必须在投标文件内详细说明。

- 技术规格

① 硬件规格：

1）系统须具有具备开放性：全系列DDC控制器均应采用国际标准BACnet通讯协议，通过BACnet实验室的测试获得BTL证书，应为真正的原生BACnet开放型系统；

2）微处理器(CPU)：采用16位及32位CPU，工作频率10MHZ及以上。所有控制器均为双CPU配置：主处理器用于数据处理，协处理器用于通讯管理；

3）通讯接口：管理层网络要求采用TCP/IP方式以10/100Mbps速率高速通讯；控制层接口采用RS-232或RS-485/RS-422通讯接口，控制层DDC与DDC之间的通讯速率不低于156Kbps，传输距离不小于1200m；

4）DDC为智能型设备，应具有直接数字控制功能、程序逻辑控制功能与联网协同工作的功能。在完成初始化、控制程序下载后，具有独立的工作能力，可脱离中央操作站以及网络控制器独立执行控制任务；

5）DDC应具有下述基本软件功能：比例、比例+积分、比例+积分+微分、开/关、时间加权、顺序、算术、逻辑比较、计数器等，对于复杂控制要求的应用场所，还应提供高级控制算法；

6）DDC应采用模块化结构，其输入/输出点应能灵活配置，满足不同的控制需要；

7）当DDC本身故障时，能自动旁路脱离网络，并在主控/分控计算机上及时报警并显示，不至影响整个网络的正常工作，故障排除后能自动投入运行；

8）DDC除能与主控计算机进行通讯外，还可以根据需要通过总线与其它DDC进行点对点的通信，不需通过上一级处理器；

9）DDC自身应具有掉电、通讯中断、误操作等保护功能；

10）CPM系统应具有强大的历史趋势数据功能。系统内每个DDC控制器均应具备趋势数据收集和分析功能，可对系统内所有设备参数进行趋势数据分析，既便于系统管理，更可为整个系统的综合节能提供有力的数据支撑。

② 软件规格

1）系统管理层软件应充分采用互联网技术，任何支持Web标准（Internet Explore 6.x ）的装置都可以成为一个全功能的操作者界面，即在任何一台装有IE6.0（或以上）的在线电脑都可以操作。

2）系统支持多通讯协议，如BACnet、LonWorks, MODBUS、SNMPT及私有通讯协议，有利于系统集成；

3）系统软件应基于JAVA语言设计而成，可支持多种操作系统软件（Windows和Linux）及数据库格式（SQL Server/MySQL/Oracle等），而不仅仅局限于微软操作系统；

4）系统软件不能受监控点数的限制，即当系统扩容时，无需重购或升级软件；

5）具有系统级的备份与恢复机制，可保障在系统崩溃或系统维修后能迅速重建整个软件系统；

6）软件可按不同的监控设备（系统）及建筑分区分别组成相应的操作界面；

7）软件符合友好、汉化、多视窗、图形化要求，图形切换流程清楚易懂，便于操作；

8）图形操作界面可迅速形象地反映各不同单元设备的运行工况及运行参数；

9）显示经选择的传感器所检测的参数和过限报警信息，以及传感器参数值的设定；

10）密码保护：具有五级以上的密码保护功能，对操作人员权限作出限定，系统支持同时访问的用户数量不少于20个。

11）可记录系统操作员确认各类报警信息的时间及确认人姓名；

12）上位集成要求：可以采用IT界领先的XML/SOAP技术实现中央冷源控制系统与企业其他管理系统之间的集成。

③ 基本功能

1）图形化操作功能：以彩色图形显示建筑平面图、设备分布图、受监控系统图等相关图形，有丰富的实物模拟图作为图例，在图例旁边实时显示系统或设备的动态数据。通过图形、三维图像、动画、报表等多种方式，表示设备的开／关、手动／自动、故障等状态和温度、流量、湿度、压力、电量等参数，仅使用键盘或鼠标即可完成对所有设备的在线控制和监控操作(包括增加、删除、修改控制程序和设备运行参数；

2）热敏地图功能：通过系统内各设备管道区域不同的颜色实时反映该实测温度与设定温度的偏差，十分方便管理；

3）节能功能：在系统中自动运行而无需操作人员介入，同时有足够的灵活性，允许用户根据实际情况作出调整。配有满足各种设备运行工况的控制模式，如：两态控制、三态控制、比例控制、比例微分控制、比例微积分控制、最优启动、分时再设、需求抑制等，并提供优化及节能运行控制算法。可以预设被控设备的运行参数，自动运行，自动修正控制误差，以获得各受控设备的最佳工作状态；

4）历史数据记录、管理及报表生成功能：系统可自动记录各受控设备的运行参数、状态、报警等信号，记录累计运行时间及其它历史数据，并进行综合处理，提供设备管理所需的各种数据，包括系统运行记录、诊断报告、维护管理报告、能源管理报告、设备状态和报警报告等。这些记录和报表可分类按时间、日期自动按指令生成，并可随时调阅或打印出来；

5）图形化编程功能：应用软件采用图形化编程软件，并含有大量预置逻辑控制块供工程人员选用。

#### 2.3.3系统的硬件配置要求

（1）系统基础硬件

本系统硬件构成应至少包括以下部分：

- 中央站（中央管理计算机）；

- 分站（直接数字控制器）；

- 操作站；

- 自动控制设备、包括各类传感器；

- 通用通信接口设备，包括网卡，调制解调器等；

- 专用通信接口设备，包括接口卡，连接器和控制器；

- 其它相关硬件；

- 信号传输专用线路；

- 相关附件和材料。

（2）监控中心配置

- 监控中心是CPM系统的监控和管理的核心。中标方应提供监控中心的整套设备、软件和相关附件。

- 监控中心的功能应包括：

1）应用程序的输入、修改和存储；

2）各类参数的设定和修改；

3）资料和报警的打印；

4）监控及显示整个CPM的运行和操作。

- 监控中心应由以下硬件构成：

1）中央站（中央管理计算机）；

2）通用通信接口设备，包括所需的网卡，调制解调器等；

3）专用通信接口设备，包括所需的接口卡、连接器和控制器等；

4）报表图形打印机；

5）其它相关硬件。

（3）基本硬件和技术参数

①工作站

1）CPU：不小于32位双核处理器；

2）RAM：不小于4G；

3）HDD：不小于500.0GB；

4）DVD-ROM：不小于24倍速；

5）通信接口：2XRS232、2XRS485和PCI网卡插槽；

6）LCD： 21寸；

7）输入：104键标准键盘及光电鼠标器。

②打印机

1）A4幅面;

2）黑白激光打印机。

（4）直接数字控制器：

DDC用于建筑设备现场控制，它应是一个完整的控制器，应具有应有的软件和硬件，能独立完成监控任务，不受网络和其他控制器故障的影响。

系统承包商应根据不同类型的监控点之点数提供符合要求和数量的控制器，每个DDC应有15%-20%点数的余量。

控制器构成至少应符合下列要求：

- 以32位或64位微处理器为基础的可编程DDC模块化设计；

- 需有双CPU功能，其中一个CPU专门用于通讯。

- 具有可独立运行和联网的能力；

- 储存器容量应足够大，在设备密集处，其RAM不应小1024 KB，EEPROM闪速存储器（Flash Memory）不应小于1024 KB；

- 具备配置运行不同的输入/输出模块；

- 模拟和数字信号都可支持的通用输入、输出；

- DDC需通过ANSI/ASHRAE 135标准BACnet附件L定义的B-AAC级，且得到BTL认证。

- DDC应有在面板的发光二极管显示每个数字和模拟输出点的实时变化状态，而不需另加I/O操作设备；

- DDC的数字输出点具有手动强制开关，可在发生故障时强制开启或停止设备；

- 当外电断电时，DDC的后备电池应至少可供DDC内存中的趋势等数据记录在1万小时内不丢失；

- 当外电恢复供电时，DDC应在无人干预的情况下自动恢复程序的自动运行；

- 当DDC存储器的数据非正常丢失时，用户可通过现场标准串行数据接口、网络操作站或中央站将数据重新写入DDC。

- DDC控制程序的编写和输入，既可在中央站、网络操作站上进行，也可通过笔记本电脑进行；

- DDC本身能存储监控点的趋势记录，并能由笔记本电脑从其上读取；

- DDC的模拟量采集精度分辨率不小于12Bit，模拟量数据输出精度分辨率不小于8Bit；

所有控制器的输入信号必须根据监控功能要求来选择，并配置相应的现场一次元件。整个系统的配置应能满足复杂控制和能源管理应用的要求，可与其它控制器进行对等通信，或用于协调、管理及处理现场总线的数据，还应能对现场总线网进行协调、管理和数据集中。

#### 2.3.4调试、验收及维护保养

- 中标方在全部安装工程完成后，应负责系统的开通调试。

- 当中标方认为系统已调试完成，达到招标方使用要求时，通知招标方，按有关规定进行系统的检验测试。所有试验应有详细的技术记录。试验结束后，中标方应将整理好的调试记录送交招标方。

- 系统的检验和测试应按有关规范执行。

- 经测试后的系统需经过一段时间的试运行。中标方应协助招标方有关工作人员完成试运行期间的工作记录，如有问题，应及时处理并记录在案。

- 中标方须提供国际公认的检验和测试用工具和仪表。

- 系统交付招标方的同时，中标方需提供二套完整的竣工图纸及二套中文操作及维修手册。

- 在系统运行之前，中标方须对招标方的操作人员进行必要的培训，使其熟悉设计资料和图纸文件，掌握系统配置、设备运行等各方面情况，如每天的操作和监视，故障排除及系统设备的例行维护保养等。

- 中标方每次到现场都需将工作内容详列并经招标方相关人员确认，且记录在案。因维修需要而将系统部分离线或停机，必须事先通知招标方。

2.4冷却塔技术要求

#### 2.4.1总则

- 引用标准、规范、规定：满足国家和地方关于冷却塔设计、生产、范和规定（包括推荐标准）。

- 主要对象包括：横流式冷却塔8台。冷却塔视现场具体情况确定是否需要现场拼装。

- 提供冷却塔需满足的重要性能指标：

- 横流式、双面进风、阻燃型；

- 设计工况：进塔空气干球温度34℃、湿球温度28℃、大气压力1.013×105Pa、进塔水温37℃、出塔水温32℃、进塔冷却水流量；

- 冷却塔体扬程≤50Kpa；

- 补水量：≤1.0%（不含排污）；

- 冷却塔采用低噪音型并提供《检测报告》

- 飘水率低于0.001%，并提供测试报告。

- 并能满足风机变频和变冷却水流量运行的要求，可变流量范围不小于60%～100%。

- 冷却塔顶部进水，底部出水；

- 冷却能力不允许负偏差。

- 提供技术文件：

- 提供冷却塔选型计算书和冷却塔气流组织模拟分析图；

- 结合现场条件的CFD模拟。如CFD模拟或运行时出现白烟情况，投标方需增设防白烟功能或采取一切可能的措施。

- 冷却塔参数表。在参数表中包含的内容：风机种类、规格型号、风量、全压、效率、出口风速、电机功率（含电压）、出口声压级噪音；冷却塔进出水温、进风温湿度、冷却能力、塔体扬程、飘水率、实测耗电比、变冷却水流量运行能力等。

- 说明风机各主要部件（风机、电机、减速器、塔体、填料、布水器、集水盘、结构件）材料、型号、厂家、产地、技术参数。

- 提供冷却塔的完整样本及安装尺寸、外形尺寸、冷却塔安装布置详图（应符合图纸及场地空间位置要求）、基础施工图、各接驳管位置图、电气接线图、安装说明。

- 所投冷却塔的型号必须取得本身的CTI认证，并提供CTI检测报告。

- 尽管有 CTI 认证，冷却塔在投入使用后，如果对热力性能有疑问，招标方可选择在设备运行第一年里进行按照 CTI 或ASME标准进行现场热力性能测试，测试由具有资质的，没有利益牵涉的第三方监督进行。如果塔的操作性能无法达到允许的测试误差，那么中标方将支付测试费用，并对设备进行修正，以满足招标方的要求，补偿操作性能上的缺陷。

- 提供国家权威部门提供的塔体、填料等材料的防火性能检验报告。

- 塔体

- 全钢塔，不低于G235/ Z700镀锌钢标准

- 集水底盘：集水量不少于循环水量1%，底盘容量须能够应付冷却塔在停止操作时的水量而不会出现满溢情况。

- 应留有排污管、溢水管、平衡管接口、补给管、进、出口管的接口、需配有自动补水不锈钢浮球阀、出水槽连反旋涡挡板等配套设施。

- 布水器（材质为G235/ Z700镀锌钢）：压力布水，布水均匀，便于维护，压力损失小，不易堵塞，确保填料表面能满布水幕；布水水槽采用热浸锌钢制作，并加设布水盘盖。

- 风机与电机

- 应为行业内性能优异的知名品牌。供电条件为3Φ/380V±6%/50HZ±2%，转速≤600rpm，绝缘等级：F级，防护等级：IP55。电机应为变频式电机，适应25~50Hz的变频应用。户外电动机，封闭式耐湿热型，对电动机的接线匣进行防水密封、上油防腐等处理。

- 风机特性参数应符合设计工况要求，其主要配件（如传动轮、皮带、防护罩、减速器等）应符合有关技术规定。

- 叶片采用高强度铝合金耐腐蚀高效叶片或SMC挤压成型的全钢材质叶片；风机叶片要求强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀、无裂纹、缺口、毛刺等缺陷。

- 风机组装前，风机叶片应作静平衡试验，并按“刚性转子平衡精度”取G6.3等级，平衡力矩由计算求出。叶片平衡后应定位、编号；

- 风机传动系统采用皮带传动型式时，皮带轮应与风机同时进行静平衡试验；风机转速不超过400rpm。

- 风机须使用低噪音皮带驱动，须按电动机功率的百分之一百五十(150％)选用V形皮带(三角皮带)驱动风机。电动机须采用可调三角皮带轮，以能调节风机速度的+10％。而风机的设计应能接近可调节速度的中间值，皮带速度不超过25米／秒。

- 填料

- 填料材料选全新的环保难燃PVC材料，真空吸塑而成，不接受再生塑料；并且要具有抗紫外线长寿命、防腐，防老化，防霉或防蛀的特性。

- 填料安装时要求间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象，填料片厚度不低于0.3mm，采用悬挂式安装，氧指数不低于36%，并提供近三年内国家权威部门出具的《检测报告》；

- 能提供最佳的空气与热水的接触面而产生最有效的热交换作用。

- 填料设计宜易于安装和取出清洗。

- 填料与集水盘周边应有一定间隙，便于清洗。

- 结构件

- 所有结构应为金属件，表面应作去油、防锈、热侵镀锌防腐处理。

- 连接件（含锁节）应使用不锈钢或镀锌钢。

- 所有金属件，应作去油、除锈、打毛、清洗处理。

- 电动机应采用户外型冷却塔专用电机，电机采用内置式安装在风机下面冷却塔内。

- 检修门门锁处应加厚至塔身板厚的2倍以上。

- 冷却塔可多台拼接并联，内部通风、通水。

- 塔内设维修走道和检修平台，塔外设有到塔顶的检修爬梯及塔顶围栏。顶部需设高度不少于1.0m的安全护栏。

- 冷却塔平衡管应安装独立阀门，便于日后冷却塔清洗维护；

- 冷却塔塔内通道平台设置及承重能力要便于日后清洗维护，塔顶播水槽盖板的硬度应能承人。护栏高度建议 1.1 米。

- 冷却塔基础已施工完成，各厂家根据自家产品进行后期型钢基础制作。

- 提供冷却塔远程监控运行系统，可通过手机APP或电脑时时监测和查看冷却塔水温、水量、电流、风机转速等各项数据并设置报警提醒。

#### 2.4.2横流式冷却塔

冷却塔详细参数见下表

| 序号 | 名称 | 型号及 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横流式低噪音全钢冷却塔 | N=55kW/380V/50HZ， 变频控制 Q=1050m3/h，进出水温度：37℃/32℃，外湿球温度：28℃；可变流量范围为60~100%,水压降≤50KPa 参考尺寸：4850(进风侧)x7330（外板侧）x6470（全高）mm，CTI认证 | 台 | 5 | 可 拼 接 |
| 2 | 横流式低噪音全钢冷却塔 | N=22kW/380V/50HZ， 变频控制 Q=500m3/h，进出水温度：37℃/32℃，外湿球温度：28℃；可变流量范围为60~100%,水压降≤50KPa 参考尺寸：3650(进风侧)x6370（外板侧）x6470（全高）mm，CTI认证 | 台 | 3 | 可 拼 接 |

注：以上参数为考虑回流后的现场参数

2.5水泵及控制柜技术要求

#### 2.5.1 总则

（1）引用标准、规范、规定：水泵满足国家和地方相关风机设计、生产、检验的标准、规范和规定（包括推荐标准）。

（2）提供水泵需满足的重要性能指标

- 水泵效率满足《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2012）泵目标能效限定值的要求。

- 水泵技术标准应符合《离心泵 技术条件（II类）》GB/T5656-2008要求。

- 水泵振动符合《泵的振动测量与评价方法》（JB/T 8097）B级的要求。

- 水泵噪声符合《泵的噪声测量与评价方法》（JB/T 8098）B级的要求。

- 电机满足《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》（GB18613-2006），

- 选型：效率曲线需具有较宽广的高效区；水泵在额定工作点的流量应不超过水泵曲线末端(最大流量)的80%。

- 冷水机组一台水泵配备一台变频控制柜。不同功率等级的变频器必须采用同一品牌、同一系列、同一配置、同一封装形式、以便运行维护方便和备品备件的采购和控制。

（3）提供技术文件：

- 水泵参数表。在参数表中包含的内容：水泵种类、规格型号、流量、压头、效率、电机功率（含电压）、噪音。

- 说明水泵各主要部件（叶轮、壳体、底座、轴封、轴承、轴、联轴器、减震器、电机）材料、型号、厂家、产地、技术参数。

- 提供水泵及其附件的完整样本及安装尺寸、外形尺寸、电气接线图、安装说明。

- 提供标明水泵工作点的水泵性能曲线（流量、压头、效率、轴功率、气蚀余量）, 并在图上明确标注出水泵在50hz、40hz、30hz频率下的工作区域及效率。

- 提供电脑选型水泵性能曲线，并现场展示选型结果。

（4）水泵工作温度范围：-10℃～90℃。

（5）水泵输送介质：清水。

（6）水泵（包括叶轮、泵壳、轴、轴承、轴封、电机、底座、联轴器及罩等）必须在原厂组装完整，并进行机械运转试验，从原生产厂发货出厂。

（7）叶轮：叶轮直径不大于其外壳能容纳下的最大叶轮的 85%。叶轮为青铜或不锈钢制造。应按照ANSI/HI 1.1-1.5-1994，1.4.6.1.3.1节平衡级别G8.3的标准进行平衡。叶轮旋转装置的可允许残余失衡符合ANSI级别G6.3。 叶轮的直径在工厂中经计算机计算选择，在出厂前叶轮已经切割至用户实际需要的大小。

（8）轴封：外置型，EPR—碳/硅多弹簧平衡式机械密封，并设置可靠的冲洗、润滑和冷却装置，方便更换。机械密封使用寿命应大于50000小时。

（9）轴承：采用性能优越的行业认可度高的知名品牌轴承，高质量锂基润滑脂，轴承寿命不小于50000万小时。泵振动限制符合ANSI/HI 1.1-1.5-1994，1.4.6.5.2节所建议的可接受振动限制。

（10）泵壳：铸铁或满足泵体工作压力要求的材质和生产工艺，有整体铸造支脚。

（11）泵轴：高强度不锈钢轴或轴套。

（12）联轴器：水泵应带有联轴器保护罩。联轴器材料应降低轴承负荷，避免由于水泵变频而产生的转速变化对水泵的影响。同时可以实现在不扰动泵或马达的情况下进行密封维护，方便日常保养。所有双吸泵要求可以不拆卸泵壳的情况下直接更换机械密封。

（13）底座：采用重型刚性底座。应能承受水泵在各种工况下施加到泵体上的力和力矩，且应有足够的强度和刚度，确保泵头与电机对中负荷允许范围。

（14）检修：水泵须采用易维护设计，在卸下叶轮、机械密封、轴承框和运转部件的同时不会干扰泵和管道校正或马达的电线连接。更换密封及轴承等易损件，从到达现场到更换完毕须在4小时内完成，并能投入使用。

（15）电机：应为行业内性能优异的知名品牌，不接受水泵品牌原厂贴牌电机。供电条件为3Φ/380V±6%/50HZ±2%或1Φ/220V±6%/50HZ±2%，转速：≤1480rpm，绝缘等级：F级，防护等级：IP55。能适应变频运行，在25HZ下可长期运行。电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率 (电机全流量不过载)。电机品牌需报招标方审批。

（16）钢制减振台座：减振器及台座经严格选型计算，保证减振效率95%以上。每台水泵的钢制减振台座分别报价。

（17）*如投标方提供与图纸类型不一致的水泵时，需提供证明文件，表明水泵流量、扬程、效率等指标不低于图纸所载类型水泵，并自行确认建筑条件能满足其替换类型水泵的安装和检修要求。

#### 2.5.2水平卧式端吸泵（冷水机组用）。

（1）水泵为单级卧式端吸离心泵，轴向进水，径向出水。水泵泵头和电机固定在同一公共底板上。驱动轴：由含 12-13%铬的不锈钢材料制成。外壳：由 260 号铸铁制造。当单泵流量大于 500m3/h 或工作压力大于 1.6Mpa 时，由球墨铸铁制造。 叶轮：由不锈钢或青铜制造。耐磨环：可替换式，由具有足够硬度且能防止磨损的青铜制造，设置在外壳及叶轮两侧。轴套：可替换式，由未经硬化处理的含 12-13%铬的不锈钢制造，与机械轴封配合使用。所有泵体应精确加工，作为一个整体应包括铸铁吸入口、接管、安装脚、减振垫及热电偶槽，热电偶适用于功率在85kW 以上的电动机测量其轴承温度。对于使用机械密封的水泵，密封垫应既能适用机械密封。一般机械密封无故障运行 20000 小时。

（2）水泵电动机应是 TEFC(全封闭风扇冷却)型的，其功率大小应为吸收功率的 115%。水泵（功率大于 15kW）满载转速不应超过 1480rpm，应能够防止水泵在其特性曲线任一位置下运行都不会产生过载现象。同时还应配有防止液体飞溅的保护外壳。

（3）所有水泵均为变频控制。所有水泵都应具有水泵控制功能以减少在离心泵启停过程中水泵系统产生浪涌现象。应能够在无反馈情况下在电机启停过程中控制电机转速。

（4）所有水泵都应具有变频启动/停止功能。当负荷造成的扭矩大于电机本身扭矩而引起电机电压下降到临界点时，应立即停止对电机加载。

#### 2.5.4定压补水泵组（冷水机组冷冻水补水泵）

（1）定压补水泵安装连接于闭式循环系统总管路上，可采用远程压力信号控制定压补水泵的启停，控制系统采用触摸屏可编程PLC控制程序，远程信号可就地安装压力传感器进行调节也可取自群控系统。

（2）应具有低压报警、超低压报警、超高压自动泄水并报警功能。需能采用自动或手动操作及就地开关。

（3）定压补水压力的控制范围应在0.01MPa -0.15MPa 可调，压力控制精度±0.1bar。

（4）定压补水泵组采用两台功率相同补水泵，平时一用一备工作，可自动切换，当需大量补水时，两台补水泵可同时自动启动。当两台补水泵同时启动超过设定的时间段，系统仍处于低压时，机组应报警。

（5）环境条件，机组应可在环境温度 0℃—55℃，相对湿度≤90 %的条件下正常工作。

（6）机组保护功能：机组应具有欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障的自动保护功能，并对可恢复的故障应能进行消除，恢复正常运行。

（7）水泵效率应大于75%，水泵的综合效率（含水泵、电机、传动）应大于70%。

#### 2.5.5变频柜具体技术要求

（1）冷冻水泵及冷却水泵变频恒压控制系统分为：水泵变频控制，恒压控制及水泵联动控制。水泵变频控制柜与水泵一拖一控制，每台水泵具备手动/停止/自动转换功能，手动模式为水泵检修模式：用户可手动设定水泵运行转速、可在控制柜盘面按下起停按钮手动起停水泵。自动模式为水泵工作模式：变频柜接受恒压控制及联动控制系统的起停以及转速命令起停并调速运行。停止模式下盘面起停按钮、以及恒压控制及联动控制系统的起停以及转速命令都不会控制水泵运行。

（2）变频控制柜应设置中文操作界面的液晶触摸屏以及可编程控制器，可编程控制器为变频控制柜的核心控制元件，可编程控制器具备与变频器通讯功能，实时读取变频器运行状况及数据。变频柜的联动起停信号为干接点信号，频率给定信号为0-10V/4-20mA模拟量输入信号，人机界面友好形象。

（3）其中一台变频控制柜除具备变频控制功能外，还应兼具恒压控制及水泵联动控制功能；水系统压力PID控制（恒压控制）：根据输入的压力设定，控制器进行合理的PID算法运算后，输出PID输出值调节变频器的输出频率，使压力始终稳定在设定值的误差范围内；控制柜与其他变频控制柜具备通讯功能实时读取其他变频柜设备运行状态，并根据系统设置以及备妥状态实现水泵之间的联动控制。人机界面增加整个系统的运行状态。

（4）变频控制柜恒压控制及水泵联动控制系统具备与群控系统远程通讯功能，数据通讯协议采用Modbus TCP/IP或满足群控系统通讯的协议. 群控系统实时读取系统设备运行状况，可远程起停设备、复位变频故障报警等。

（5）变频控制柜具备掉电自启动功能；若系统突然停电，系统恢复供电后，要求控制系统自动启动且快速的恢复系统正常压力。

（6）变频控制柜之间具备运行/备妥选择功能；开机前选择运行/备妥状态，运行水泵出现故障时保证备妥水泵安全投入保证系统压力的稳定。

（7）补水水泵控制柜一用一备控制或/一拖一控制，控制柜具备手动/停止/自动转换功能，手动模式为水泵检修模式：用户可手动设定水泵运行转速、可在控制柜盘面按下起停按钮手动起停水泵。自动模式为水泵工作模式：水泵根据水箱液位自动启停水泵。停止模式下盘面起停按钮、以及恒压控制及联动控制系统的起停以及转速命令都不会控制水泵运行。

（8）变频柜内变频器具备过电压、过电流、欠电、缺相、变频器过载、变频器过热、电机过载、输出接地、输出 短路等保护功能。

（9）变频控制柜盘面具备电流、电压指示，设备运行指示灯指示。

（10）变频控制柜主要元器件应采用国际国内一线品牌产品。

（11）控制柜防护等级为IP54。柜内导线、导线颜色、指示灯、按钮、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。

2.6配套水处理设备技术要求

#### 2.6.1总则

- 根据招标文件以及招标图纸，提供冷冻站配套水处理设备及其所需材料，包括旁率加药系统、全程水处理器及全自动软水器的现场管理、安装施工，试验和调试、成品保护工作以及按照国家要求的工程资料编写和最后备案，直至工程最后顺利通过总体验收等工作。

- 满足设备功能需要及验收要求的前提下，以配置最优为首选；

- 本工程采用全流量过滤物理场水处理设备，落地式安装。

#### 2.6.2技术规格要求

| 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁滤加药系统 | 旁滤水量120m3，厂家成套供应 | 台 | 1 |
| 全程水处理器 | 缓蚀、除锈、防垢、超净过滤 工作压力：1.0MPa 电源：220V，50Hz，100~600W 腐蚀率<0.085mm/y，防垢率>97% Q=1000m3/h；N=480W | 台 | 1 |
| 全自动软水器 | 软水硬度<0.03mmol/L 额定功率：0.04kW/220V 处理水量：60m3/h | 台 | 1 |

- 要求具有防垢除垢，缓蚀防腐，杀菌灭藻，超净过滤，自动排污，自动控制水质的水处理功能。对系统中全部水流量进行处理，且在系统反冲洗时不间断过滤，滤体用处理后的净水反冲洗。

- 冷冻循环水全程水处理器应具备防腐、过滤、防垢功能，冷却循环水全程水处理器应具备防腐、防垢、杀菌灭藻、过滤、水质监测、控制浓缩比功能。

- 制造全程水处理器所用的各种材料均应符合国家标准或行业标准规定，制作电控器的主要电子或电器元件采用性能优异的行业内知名品牌器件，并在供货时提供材料材质合格证明文件。

- 所有焊缝表明无裂纹想、弧坑等缺陷，外表面应进行防锈、涂漆处理，漆膜均匀、平整、光滑、牢固。

- 全程水处理器的工作方式为（定时、压差、水质三种）、就地手动、制冷水系统群控。

- 工作电压的波动范围220V±10%内能正常运行。

- 电控箱的绝缘等级为F级，防护等级为IP55。供货商提供相关3C认证报告。

- 设备耐压为1.0MPa。

- 在设计流量增加15%的范围内，全程水处理器的各项性能指标无明显降低的现象发生。

- 正常运行条件下，集成模块、电路总成、工频转换器中的电子元件使用寿命满足10年的使用要求，其他部件使用寿命高于15年。

- 设备与循环水管道的连接采用标准法兰连接。

- 设备材料：过滤体材质为不锈钢SUS304，设备主体采用优质碳钢，电气元件PLC等其他电气元件应采用为行业内性能优异的知名品牌。

2.7包装、运输和储存

- 运输时应采取正确的保护设施保护货物。所供货物为整体一体设备的，或成套组装货物（冷水机组、旁流水处理器等）内的整体一体设备必须整体到货，非经招标方许可，不得以散件交货到现场再进行组装。

- 应在设备明显部位装设耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括以下内容：设备名称、设备制造厂名称、设备制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号、设计温度、设计压力及试验压力、质量等。

- 在接口位置必须有介质进、出口标记。

2.8现场交接及设备验收

#### 2.8.1总体要求

- 中标方接到招标方通知后3个月内将货物送至招标方指定地点，当中标方所提供设备运抵现场后，在双方约定时间内，须由招标方、中标方等双方组成的验收小组，对中标方提供设备的外观和数量进行验收和核实。

- 开箱验收：招标方查看所供产品是否与合同内容（数量与型号）一致；

- 如果设备和材料的任一零部件经检验和试验后，不符合设计要求及合同技术附件中的规定，中标方应消除其缺陷，直至产品合格获得满意结果为止。

#### 2.8.2验收标准

设备到达施工现场具备验收条件后4小时（工作时间）内，由招标方组织开始现场验收，若验收合格，则由招标方及中标方签署现场验收合格证明文件，此合格证明文件为现场验收通过且作为已交货的凭证。中标方须于招标方验收前至少提供如下技术文件：

- 包含主要部件、外购件在内的产品合格证，内容包括但不限于：产品名称、型号及机组编号、检验员签章；生产厂家名称、商标及厂址。

- 产品安装、使用说明书，运行维护手册等。内容包括但不限于：产品工作原理；主要技术参数；主要构件材料；安装、运行、维护技术要求及安全注意事项等。

- 各类设计图纸。至少包括产品结构示意图、外形图、冷冻水及冷却水接口安装大样图、电气线路图与接线图、以及所有主要部件及整机安装所需的指导图纸。

- 压力容器资料：压力容器质量证明书、压力容器竣工图及计算书。

2.8.3最终验收

- 现场验收合格后，中标方负责对所供设备和系统进行安装，安装完毕以后，由中标方负责并组织有招标方代表、监理（若有）等参加的现场调试。调试按照中标方编制、招标方审核同意的调试方案进行。

- 安装调试验收首先对单体设备进行性能检查，中标方负责提供单体设备的调试记录表，由招标方代表逐个签署验收。

- 单体设备性能调试完成后，进行系统运行调试和性能检验。验收过程中，如发现任何设备存在质量问题、或单体设备或系统性能不能满足工艺设计要求，中标方须尽快修改、调整或更换，直至满足规定要求为止。期间发生的所有费用由中标方负责。

- 所有设备质量和性能满足规定要求；系统性能指标符合设计要求、运转正常；文件资料完整齐全视为安装调试验收合格。安装调试验收合格后，无故障运行2个月，视为最终验收合格。

### 2.9技术服务

- 为方便工程顺利进行、要求中标方负责派谴熟练的专职技术人员到施工现场进行设备安装、调试和运行性能的考核等，完成合同规定中标方应履行的所有任务和职责。

- 要求中标方技术人员负责对招标方进行技术交底工作、详细讲解图纸、工艺流程、操作规程、设备性能及注意的有关事项，并回答招标方提出的问题。

- 设备投入运行前，中标方人员应向招标方提供全面正确的示范操作，直至教会操作人员操作为止。

- 中标方必须无偿提供技术培训。

- 产品投入运行后，若出现运行故障，无论操作失误或安装问题，本着先解决问题，后分析责任的原则，中标方需及时到达现场进行维修处理。

### 2.10售后服务

- 产品实行“三包”，质量保证期为设备验收合格后24个月。在质保期内，如因产品质量出现问题，中标方应在接到通知后2小时内做出明确答复，24小时内赶到使用现场，免费维修；

- 超过保修期后，产品在运行中出现招标方不能处理的问题时，中标方售后服务人员在接到通知后应在2小时内做出明确答复，24小时内赶到使用现场解决问题；

- 实行终身服务，以最优惠的价格长期提供易损件和零配件；

- 质保期内，中标方须免费提供技术支持、人员培训、设备调试等服务。

### 2.11附件、备件和消耗品

- 中标方须提供保证正常运行所必须的附件、备件、工具和消耗品等。

- 中标方还须保证，在保修期满后以优惠价格供应维持设备正常运转所必需的附件、备件及相应技术图纸等资料、工具和消耗品等。

### 2.12技术附件清单（出厂随机材料）

设备到货验收时根据具体设备情况出具以下随机材料。

| 序号 | 文件名称 | 文件份数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备装箱单（中转站签字盖章的复印件） | 1 |
| 2 | 工具清单 | 1 |
| 3 | 备品备件清单 | 1 |
| 4 | 零部件目录 | 1 |
| 5 | 有关技术重要的往来函件等 | 1 |
| 6 | 出厂合格证（原件） | 1 |
| 7 | 出厂质量说明书（原件） | 1 |
| 8 | 出厂各项检验报告/实验记录/证书（原件） | 1 |
| 9 | 产品零部件质量证明/测试报告（若是复印件，加盖红章确认） | 1 |
| 10 | 产品原材料材质证明（若是复印件，加盖红章确认） | 1 |
| 11 | 原材料复检文件（若是复印件，加盖红章确认） | 1 |
| 12 | 安装手册 | 1 |
| 13 | 使用及维护说明 | 1 |
| 14 | 图纸 | 1 |
| 15 | 招标方要求的其他文件 | 1 |

## 3、设备及管道安装技术要求

3.1工程内容

工艺循环冷却水系统工程装置区：总体布置为一个制冷中心，七个一次水站。冷源即二次水系统集中建设，与工艺空调系统共同放置在制冷中心内，一次水系统不在本次招标范围内。

本项目工程为包工包料工程，建设内容主要包括以下内容：

（1）D01冷冻站内所有冷水机组、群控系统、冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、补水泵组等相关的全部设备的采购及安装调试。冷冻站内所有管道、电气、桥架安装。制冷机房群控系统的安装及检修支撑钢平台的制作安装。

（2）承包范围内的保温工程。

（3）承包范围内穿墙孔洞的封堵。

（4）负责所承包工程的成品及半成品保护工作。

（5）负责配合总包单位完成机电图纸的深化工作。

（6）负责所承包工程竣工图的绘制及竣工资料的整理、编制。

（7）配合招标方完成对所承包工程政府主管部门的验收，确保验收合格，按招标方要求时间达到使用要求。

（8）与其他单位和专业的界限划分：

- 招标方负责将动力电缆安装至冷冻站房内各设备启动柜上端头。中标方负责冷冻站站房内各系统启动柜的供货及启动柜下端头至设备的电缆及桥架安装。

- 中标方负责将冷冻水管道安装至室内管沟高于地面1米处。

3.2图纸和文件

（1）招标方提供的图纸和文件

招标方根据施工需要在开工前7天内，提供给中标方施工图纸和文件。

（2）中标方提交的施工图纸和文件

全部工程完工后中标方应提供5套竣工图和完工验收资料。

3.3管道工程技术要求

#### 3.3.1总则

- 系统管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

- 循环水系统管道施工，应按设计文件和国家相关规范的规定进行。当需要修改设计文件及材料代用时，必须经原设计单位同意，并应出具书面文件。

- 循环水管道防腐蚀工程的施工，应符合国家现行有关标准和设计文件的规定。金属管道绝热工程的施工，应符合国家标准《工业设备及管道绝热工程施工规范》和设计文件的规定。

- 中标方应建立管道施工现场的质量管理体系，并应具有健全的质量管理制度和相应的施工技术标准。参加管道施工的人员和施工质量检查、检验的人员应具备相应的资格。

- 冷冻站系统招标为配套工程的机电设备及工艺管路系统的安装，包含设备及附带电气安装、各种非标金属构件制作安装（含材料供应）、工艺管道制作安装（含管材、管件供应）、所有阀门及仪器仪表的安装。

- 工艺管道安装应对照工艺设备及管道布置图执行，并同时对照各流程图、系统图配合使用。在施工过程中出现的技术问题，设计变更，应征得招标方同意后方可修改。

- 本工程竣工后，按规定要求对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起，质保期为两年。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由中标方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。

- 管道系统中所有的管材、管件及仪表必须具有制造厂的合格证；

- 为保证安装质量，杜绝野蛮施工、野蛮安装，必须遵守安装程序、安装质量要求，按生产厂家提供的设备安装使用说明书进行安装和调试，电气设备安装按国家统一的质量要求和规范、施工图进行安装调试，对施工队在施工中出现的违章违规现象，安装监理和招标方工艺、设备、电气技术人员均有权提出质疑，进行制止，并采取一定的处罚。

#### 3.3.2管道材料及附件技术要求

（1）管道及元件

- 管道公称直径及相应管道标准及其外径尺寸依据《HG20553》Ⅱ系列选取。管道壁厚应根据管道运行压力的需求进行选取。

- 如无特殊说明二次水管道及工艺通风空调系统管道采用碳钢管道。

- 检查不合格的管道元件或材料不得使用，并应做好标识和隔离。管道和材料在施工过程中应妥善保管，不得混淆或损坏，其标记应明显清晰。材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。

- 对管道元件的外观质量和几何尺寸检查验收结果，应填写检查记录表。

（2）阀门

- 阀门的工作压力应严格按施工图纸选型（详见施工图设计说明）。

- 除特别标明外，所有阀门尺寸不可小于相连的管道尺寸。

- 阀门工作温度：-10-90℃。环境温度：-10-40℃。介质：水；介质温度：-10-60℃。

- 除工艺设备接口阀门外，如无特殊需求其他部位阀门一律采用蝶阀，蝶阀的选用类型需根据实际运行需求、维护检修等多方面考虑。工艺设备接口处阀门拟采用活接对焊球阀，口径由工艺设备接口决定。阀门的材质与所连接的管道材质保持一致。蝶阀对应的法兰必须使用对应的蝶阀专用法兰，不得使用平焊法兰。

- 阀门安装前应进行外观质量检查，阀体应完好，开启机构应灵活，阀杆应无歪斜、变形、卡涩现象，标牌应齐全。

- 阀门应进行壳体压力试验和密封试验，试验时应以洁净水为介质。不锈钢阀门试验时，水中的氯离子含量不得超过25×10-6（25ppm）。试验合格后应立即将水渍清除干净。当有特殊要求时，试验介质应符合设计文件的规定。

- 试验合格的阀门，应及时排尽内部积水，并应吹干。除需要脱脂的阀门外，密封面与阀杆上应涂防锈油，阀门应关闭，出入口应关闭，并应做出明显的标记。

- 阀门试验合格后，应填写试验记录。

（3）平衡阀

- 静态平衡阀应具有调节并联回路间水力平衡的功能，同时应具有关断功能。

- 阀门特性曲线在60%~100%为线性，在60%以下为对数特性，保证在任何情况下都具有很高的调节精度。

- 阀门调节手柄应采用内升降式结构，在调节的过程中阀门手柄的高度保持不变，以便于安装。

- 静态平衡阀阀体上应有专用的防泄水测压口，配合专用工具，实现现场精确地测量平衡阀的流量。为方便调试工作的进行，测量通道应在阀体同侧,并保证测量的是阀门进出口的压差。

- 为方便调试工作，静态平衡阀开度显示应在手柄正面,以方便在调试时读取刻度。

- 为保证调试后水系统的平衡状态不因日后维护保养时打乱系统平衡，静态平衡阀手轮应具有最大开度锁定功能。

- 流量控制精度：在开度为50-100%时误差小于±5％。

- 工作压力：PN16

- 工作温度：-10～80℃

- 阀体材质：铸铁；阀杆及密封圈：不锈钢。

- 连接方式：DN15-DN50：螺纹连接   ＞DN50：法兰连接

- 调试：平衡阀调试应由中标方供应商专人负责现场调试，并由招标方旁站测值。

#### 3.3.3管道施工

- 管道元件的加工制作应符合国家相关规范的要求，管道元件在加工过程中，应及时进行标记移植。不锈钢及有色金属不得使用硬印标记。当不锈钢和有色金属材料采用色码标记时，印色不应含有对材料产生损害的物质。

- 切割质量应符合下列规定：

- 切口表面应平整，尺寸应正确，并应无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等现象。

- 管子切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%，且不得大于3mm。

- 支吊架制作

- 支吊架的形式、材质、加工尺寸及精度应符合设计文件和国家现行有关标准的规定。

- 支吊架的组装、焊接和检验应符合设计文件和国家现行有关标准规定。支吊架的焊接应由合格焊工进行，焊接完毕应进行外观检查，焊接变形应予矫正。所有螺纹连接均应按设计规定予以锁紧。

- 制作合格的支吊架应进行防锈处理，并应妥善分类保管。合金钢支吊架应有材质标记。

- 支吊架上的螺栓孔必须使用台钻或其他机械设备进行定位开孔，严禁使用电焊冲孔。

- 支架安装必须进行支架负荷计算，支架底座需使用对应厚度钢板，不得使用支架本体材料；管道综合排布之后尽量使用综合支架，负荷计算书需由供应商提供，交由招标方审核后严格实施，供应商对支架合理性付最终责任。

- 管道安装前应对土建工程进行检验，满足安装要求，并办理交接手续。与管道连接的设备已找正合格，固定完毕。管道组成件及管道支撑件等已检验合格。管道、管件、阀门内部等已清理干净、无杂物。一次管道安装前应当对管道内部进行脱脂处理并做好保护，安装时进行检查，不得有油迹污染。

- 当管道安装工作有间断时，应及时封闭敞开的管口。

- 管道连接时，不得采用强力对口。端面的间隙、偏差、错口或不同心等缺陷不得采用加热管子，加偏垫等方法消除。

- 管道安装完毕应进行检查，并填写安装记录。

- 管段预制应按机械总图或BIM图规定的数量、规格、材质选配管道组成件，并在管段上表明管线号和焊缝编号。自由管段和封闭管段的选择应合理，封闭管段应按现场实测的安装长度加工。预制完成的管段，应将内部清理干净，并应及时封闭管口。管段在存放和运输过程中不得出现变形现象。

- 法兰安装时，法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷。

- 法兰连接应与管道同心，螺栓能自由穿入。法兰螺栓孔应跨中布置。法兰平面之间应保持平行，其偏差不得大于法兰外径的0.15%，且不得大于2mm。法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除。

- 法兰连接应使用统一规格螺栓，安装方向应一致。螺栓应对称紧固。螺栓紧固后应与法兰紧贴，不得有楔缝。当需要添加垫圈时，每个螺栓不应超过一个。所有螺母应全部拧入螺栓，且紧固后的螺栓与螺母宜齐平。

- 当管道安装遇到下列情况时，螺栓、螺帽应涂刷二硫化钼油脂、石墨机油或石墨粉等：

- 不锈钢、合金钢螺栓和螺母；

- 设计温度高于100℃或低于0摄氏度；

- 露天装置；

- 处于大气腐蚀环境或输送腐蚀介质。

- 当采用螺纹连接，工作温度低于200℃的管道，螺纹接头密封材料宜选用聚四氟乙烯带。拧紧螺纹时，不得将密封材料挤入管内。用于螺纹的保护剂或润滑剂应适用于工况条件，不得对输送的流体或管道材料产生影响。采用垫片密封而非螺纹密封的直螺纹接头，直螺纹上不应缠绕任何填料，在拧紧和安装后，不得产生任何扭矩。直螺纹接头与主管焊接时，不得出现密封面变形现象。

- 管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度，当管子公称尺寸小于100mm时，允许偏差为1mm；当管子公称尺寸大于或等于100mm时，运行偏差2mm，且全长允许偏差均为10mm。

- 管道上仪表取源部件的开孔和焊接应在管道安装前进行。当必须在在管道上开孔时，管内因切割产生的杂物应清除干净。取源仪表深入管道长度不得超过管道半径。

- 管道与设备连接应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。安装前将其内部清理干净。

- 阀门安装前应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向。当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装。阀门安装位置应易于操作、检查和维修。水平管道上的阀门，其阀杆及传动装置应按设计规定进行安装，动作应灵活。所有阀门连接自然，不得强力对接或承受加重力负荷。法兰连接螺栓紧固力应均匀。

- 管道高点应安装排气阀，排气阀材质由管道材质决定。管道低点应安装放空阀，材质由管道材质决定。碳钢管道使用铜阀，不锈钢管道使用不锈钢阀。

- 管道安装完毕和无损检测合格后，应进行压力试验。压力试验应以液体为试验介质。不锈钢管道需采用纯水作为试验介质。试验过程中发现泄漏时，不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。压力试验合格后应填写试验记录。

- 管道清洗需制定详细的方案，经招标方评审通过后方可实施。

#### 3.3.4管道的防腐与保温

- 管道的保温及防腐要求应按招标方提供的图纸进行施工。

- 防腐用的涂料和保温工程的主要材料应有制造厂合格证或分析检验报告，过期的涂料和没有合格证的保温材料必须重新检验，确认合格后方可施工。

- 既要防腐又要保温的管道系统，应先做防腐，后做保温。涂漆前应清除被涂表面的锈质、焊渣、毛刺、油水等污物。保温前，管道外表面应保持清洁干燥。冬、雨季施工应有防火、防冻、防雨措施。

- 管道的防腐和保温应符合GB50185-2010《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》的要求。

- 保温层需用保护壳进行保护，保护壳的材料选用铝板或以上材质。

3.4过程质量控制

- 制冷中心冷冻站系统为加速器工艺配套系统，与普通建筑的空调系统不同，其设计严格按照CiADS装置需求进行设计，对系统的气密性、稳定性、可靠性等方面均有较高的精度设计，为保证系统的最终使用效果，招标方有权对施工过程采取全方位的质量控制措施。

- 焊接工艺的要求：工程施工前，由中标方组织，招标方参与，对所有焊接工人进行现场焊接能力考核，考试合格后由招标方发放合格证，只有考核合格的焊工才能进行后续施工任务。一经发现未持有合格证焊接管道，招标方有权进行罚款。

- 样段施工制：对工程的关键工序、重点部位等实施样段指导施工制，中标方按要求制作样段的工序和部位的样段样件并封存拍照，经招标方认可后方可进行后续过程的安装。

- 现场技术人员能力需求：中标方应指派经验丰富的技术员对工程全程负责。

- 工程质量日常巡检、抽检、隐检、旁站和工序质量检查制度，对杨本段复制安装过程采取不定时、不定期、随时抽查抽检，并登记造册，对不合格的工序、施工过程、安全等责令整改。

- 采购项目测试验收标准（验收内容、验收方法、测试报告等）

根据CiADS冷冻站系统的使用要求，为指导设备、管道、电气等完工后的调试与验收工作，确保装置最终顺利投入使用，特制定本标准。

本标准为CiADS冷冻站系统验收的指导性文件，是招标文件的一部分，对中标方具有合同约束力。中标方在中标后，需要根据本大纲的要求细化实施方案，并对可能出现的问题提出解决预案。调试、验收实施方案作为二次设计材料的一部分一并提交。交中科院近代物理研究所审定后实施。

## 1、概述

招标文件提供的关于CiADS冷冻站系统的设计说明，包括冷冻水设备、冷却水设备、旁流水处理设备、配电及控制设备、水管及附件、阀门、电缆及附件等。它提出了上述设备和材料的一些技术要求，包括功能设计、技术参数、性能、结构、材质、安装和试验等方面，施工过程必须完全符合其要求，否则视为验收不合格。

本大纲所引用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

本大纲经买卖双方确定后，作为合同附件，与合同正文具有同等的法律效力。

调试、验收是中标方标内工作与义务，调试、验收所产生的计量、设备购置或租赁及对现有设备必要的改造等一切费用由中标方承担，中标方不得以验收需要或相关的任何名目提请费用增补。

### 1.1测试依据标准

标准及规范

GB3836《爆炸性气体环境用电气设备》

GB4208《外壳防护等级（IP 代码）》

GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》

HG/T 20592-2009 《钢质管法兰（PN 系列）》

HG/T 20553-2011 《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》

ASMEB1.20.1Piping Threads

ASMEB16.5Pipe Flanges and Flanged Fittings. IEC60629Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)

DL/T 5072-2007 《火力发电厂保温油漆设计规程》

GB150 《压力容器》

HG/T20677 《橡胶衬里化工设备》

GB/T50109 《工业用水软化除盐设计规范》

DL/T588 《水质污染指数测定方法》

GB/T 30425 《高压直流输电换流阀水冷却设备》

JB/T 2932 《水处理设备技术条件》

GB/T50265-2010 《泵站设计规范》

ISO9001 《质量系统的设计、生产、安装和服务的质量保证体系》

IEC60034 《旋转电机》

ISO10816-1 《机械振动》

ISO2858 《离心泵》

ASTMB165 《不锈钢法兰》

GB50260 《电力设施抗震设计规范》

DL/T801 《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》

JB/ZQ4170-2006 《焊接设计规范》

GB50014-2016 《室外排水设计规范》

GB50013-2006 《室外给水设计规范》

GB50050-2007 《工业循环冷却水处理设计规范》

GB50231-2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB/T14976-2012 《流体输送用不锈钢无缝钢管》

GB/T12771-2008 《流体输送用不锈钢焊接钢管》

HG/T20553-2011 《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》

HG/T20592-2009 《钢制管法兰、垫片、紧固件》

GB50264-2013 《工业设备及管道绝热工程设计规范》

GB50316-2000（2008 版）《工业金属管道设计规范》

GB50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》

GB50184-2011 《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB 50727-2011 《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》

GB50185- 2000 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》

GB50231- 2009 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50683-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

### 1.2验收的必要条件

系统设备（冷却塔、循环泵组、板换、纯水设备）及管道、阀门附件就位并安装完成，系统试压合格、管道冲洗完毕。同时，电气系统安装完成，设备通讯、启停、报警、测试合格，测点数据通讯正常，仪器仪表计量合格，具备完善的控制与数据采集功能。

## 2、验收工作的主要内容

（1）配合招标方完成资产核对：根据合同，对主要设备的数量、规格进行核对与确认。

（2）配合招标方对管道工艺（管道焊接、支架规格）等重要工艺进行抽检、认证。

（3）依托完备的控制系统，对约定的流量、压力、纯水处理效率进行试运行实验。

（4）完成对招标方人员的培训及相关资料(图纸、说明书、合格证、检验资料等)移交。

## 3、验收主要指标

指标确立的目的在于验证试验装置是否已达到设计要求，能否完全满足招标方的使用需求。指标的提出应精简、明确，对于有代表性的工况进行提炼和科学性的验证。

双方对验收标准约定如下（详见招标文件-招标需求）

## 4、验收工作

### 4.1设备资产与形制验收

（1）装置已完工，设计图纸的工程量结束。

（2）设备形制完整、数量正确、配件齐全主要设备规格、数量应与合同内容相符，或性能更优。

#### 4.1.1设备核对

验收表1：主要设备核对表（待合同签订后录入）

| 设备 | 型号规格 | 品牌 | 工位 | 是否与合同（招标文件）一致 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX冷水机组 | XX | XX | 1 | ☑ 是 □ 否 | 合格证、说明书情况 |
| XX水泵 | ... | ... | ... | ... | ... |
| XX冷却塔 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 招标方代表 | （签字） | 中标方代表 | （签字） | 日期 | 年 月 日 |

#### 4.1.2仪器仪表核对

验收表2：仪器仪表核对表（待完工后录入）

| 传感器 | 型号规格 | 品牌 | 工位 | 是否与合同（招标文件）一致 | 修正值 （可附表） | 计量证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX压力传感器 | XX | XX | 1 | ☑ 是 □ 否 | XXX |  |
| XX温度传感器 | ... | ... | ... | ... |  | ... |
| 招标方代表 | （签字） | 中标方代表 | （签字） | 日期 |  | 年 月 日 |

注：上表中具备现场计量条件的，应在工位上连接本地的数据采集终端进行计量。不具备现场标定条件的，送交计量站计量。

#### 4.1.3管道工艺验收

验收表3：管道工艺验收表

| 管路 | 型号规格（管径、壁厚） | 保温（材质、厚度） |  | 是否与合同（招标文件）一致 | 焊接工艺是否满足 | 进厂材料（管道、焊条）登记单编号、合格证编号 |  | 打压测试报告 | 是否委外材料测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX回路 | DN XX | XX |  | ☑ 是 □ 否 | ☑ 是 □ 否 | XXX |  |  |  |
| XX回路 | ... | ... |  | ... | ... |  |  | ... |  |
| 招标方代表 | （签字） |  | 中标方代表 |  | （签字） |  | 日期 | 年 月 日 |  |

注：①主管DN100口径以上的管道，乙方有义务保留样管段。便于招标方材料核查。

②管道焊接施工前，乙方需报备焊接工艺，以备核查。

### 4.2主要性能指标

资产核对完成了对设备的资产验收。性能验收试验是为了在实验条件下，尽可能模拟后期使用情况，以验证水冷系统的功能性。

#### 4.2.1主要设备动作实验

设备动作试验，可确保保设备启停、独立运行功能正常，验证设备基本状态的完备，以排除基本的电控问题和故障。同时，对安全性的连锁进行验证。

验收表4：主要设备动作试验

| 序号 | 实验名称 | 试验内容 | 反复性或时间要求 | 实验目的 | 实验数据记录 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵动作实验 | 控制泵体频率，泵出口阀门开度30%，查看泵体正反转 | 启动并全频率试运行后关闭。重复2~3次。2min内由0%至100% | 控制线路正常 | 噪音 出口压力 最大电流 |  |
| 2 | 阀门动作实验 | 控制阀门开度或启闭，并核对状态 | 至少3次开启或全行程 | 控制线路正常、阀门动作正常 | 执行是否到位 |  |
| 3 | 电气开关及防护 | 包括热继电器、漏电防护、防雷、接地线路的测试 | 1-2次 | 检测电气安全性 | 设备是否正常关闭、继电器是否正常动作 |  |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 中标方 现场技术人员 |  | （签字） | 招标方确认 | （签字） | 日期 |  |

注：中标方对表格细化。并出具测试记录，需覆盖所有的报警、工艺设备。

#### 4.2.2系统空载试验

设备动作试验后，进行系统空载试验。以验证流量、压力的可实现性。对软件、控制系统进行全面的动态试验。

试验方法：流量计

验收依据：工艺需求表

试验步骤：

①终端供回水阀门打开，开度 100%。

②设置各末端供水压力为系统最低值 0.3Mpa，运行泵组，排空空气。

③检查管道震动与排气。

④调节泵组至最大流量，利用流量计测试并记录各干管和支管的流量分配情况，在每一个主要和次要水管核对和确定水流量调节。对于冷却塔，调节冷却塔阀门使其布水均匀，无漫水现象。

⑤调节泵组的输出压力工作点，待达到设定点后，观察系统压力波动及流量波动，要求流量波动＜±5%，压力波动＜±0.5Bar，视为合格。

#### 4.2.3系统负载试验

本水冷系统装置的主要目的是为了带走设备热量，换热效果依赖一次系统换热器的设计，项目对进水温度和压力做了明确规定，本系统的任务应考虑最大负荷条件下的热回水的散热效率。

鉴于系统规模，可采用单一换热器模拟，利用冷水机组冷凝器的散热，对单一冷却塔进行散热量的热计量。测量时先关闭其余冷却塔供回水管，只保留一台冷却塔运行，开启外循环及内循环泵组，调节冷水机组进口流量直至冷却塔运行至设定液位，调节冷水机组工频运行，直至冷却回水温度至机组允许最高值，或设计值；对单塔散热量进行计量，记录当前计算数据并记录当前气象数据。查询样本，散热量达到对应工况标称值的95%验收合格。

同时带负载情况下设定一次侧供水温度值，观察系统温度响应时间与温度稳定度，要求温度响应耗时＜10min，温度精度磁铁±2℃，电源±1℃。

#### 4.2.4系统动态响应实验

根据末端工艺需求，对多点多台换热机组进行跳跃式设置，检验系统响应性的目的。选取多台换热机组设置一次侧出水温度，记录温度响应曲线和二次侧及制冷中心各设备的运行情况，温度响应耗时＜10min，视为合格。

## 5、问题解决记录

列表如下：

验收表5：问题解决记录（参考）

| 序号 | 问题 |  | 原因分析 |  | 拟解决方案 |  | 责任人 | 整改验证完成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 中标方 现场技术人员 |  | （签字） |  | 招标方确认 |  | （签字） |  | 日期 |  |

## 6、验收时交付招标方的材料

验收表6：材料交付

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 |  | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统图纸 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 电气图纸 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 系统调试报告 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |
| 4 | 操作使用说明书 |  | 1 | 份 |  | 含主要试验的操作方法、主要设备的操作及注意事项 |  |  |
| 5 | 主要设备出厂说明书、合格证移交清单 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |
| 6 | 软件及图纸备份（电子版） |  | 1 | 份 |  |  |  |  |
| 7 | 培训记录 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |
| 8 | 验收大纲 |  | 1 | 份 |  |  |  |  |
| 9 | 其他文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标方 现场技术人员 |  | （签字） | 招标方确认 |  | （签字） |  | 日期 |  |

项目的调试验收大纲，经由中标方细化形成调试验收计划或实施细则后，由招标方审定同意后即可实施。实施的各记录表格需有招标方人员的签字确认。

各检验表格与试验记录是验收报告不可或缺的一部分。待形成完整的验收报告后，由招标方、中标方、监理（若有）三方签字认可后，即认为验收通过。

- 采购项目售后服务要求（包括质保期、维修响应时间等）

## 1、招标方重要需求

（1）投标方中标后须接受招标方对其单位履约能力的考察，工程施工期间，若发现中标方有挂靠、转包等违规行为，招标方有权终止合同，并没收履约保证金，同时进一步追究相关责任；

（2）根据现场情况，需要变更或调整工程量的内容部分，中标方不得以清单或图纸无此内容拒绝施工，变更程序依据招标方的变更程序办理，因政策调整导致变更超过 200 万元的项目，招标方有权进行二次招标；

（3）本工程为重点工程，工期要求紧，投标方投标报价时应充分考虑因项目建设需要可能发生的如夜间施工、人员及机械加大投入、恶劣气候下施工等一切费用的产生，文明施工等费用投入、政府及相关社会组织参观接待以及维稳协调等产生的费用，后期不得以任何名义要求增加工程造价。投标方应及时发放施工人员工资，若因工资发放不及时造成上访等事件，经执法部门确认后，招标方有权直接发放工人工资，所有费用从工程款扣除，给招标方造成影响的，招标方有权追究违约责任。

（4）本工程所有涉及的设备基础、预留孔洞等已在土建承包中，其他因设备安装产生的零星工程所需费用包含在投标报价中，后期不予计量。所有设备的设备基础及平面布置需由中标方深化，进场后第一时间提供设备预留通道的砌体预留洞图，深化图纸交由招标方审核后由总包方预留及施工，机房内组织排水、基础合理性、通道满足检修等由中标方最终负责。

（5）为了使用单位更好的操作，维修和管理所采购的设备，投标方要负责对招标方指派的操作人员、机械设备维修人员、电气、自控仪表操作维修人员和管理人员等进行认真和有效的培训。培训的范围包括但不限于：各项操作控制指标、开车操作、停车操作及应急处理措施等、安全生产规程、设备结构和工作原理、自动控制系统原理、主要检测指标的分析原理以及系统培训等。施工期间，投标方应安排具有高级职称的人员对招标方安排的相关人员进行图纸讲解、施工答疑。

（6）中标后，中标方需在 15天内确定并提供本工程所有采购设备的规格、型号、参数明细表。设备采购确定后，30日内根据采购设备的相关参数完成本工程深化施工图设计，并提交使用单位及设计单位审核确认，确保本项目安装完工后满足验收标准要求。中标方对深化设计成果负责，提供深化施工图纸，不得因此调增工程价款，减少的工程量，招标方有权扣减相关工程费用。

（7）人员要求：投标方中标后应组建优秀的项目管理机构，配备不少于以下人员，并具备相应资格。

项目管理人员配备表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备相应资质证书 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具备相关项目经验 |
| 3 | 给排水工程师 | 2 | 专业匹配 |
| 4 | 暖通工程师 | 1 | 专业匹配 |
| 5 | 电气工程师 | 1 | 专业匹配 |
| 6 | 专职安全员 | 1 | 具备相应资质证书 |
| 7 | BIM工程师 | 1 |  |
| 8 | 资料员 | 1 | 具备完成一个完整项目资料 |

（8）中标方应做好日常的疫情防控工作，所需费用包含在投标报价中，中标后不予计量相关疫情防控费用。

（9）投标方中标后采购的所有设备，如果是进口设备应提供包括报关文件在内的所有技术资料，所有设备应提供设备生产厂的授权书及售后服务承诺书，招标方有权进行出厂前验收，中标方必须服从并给予配合。所有设备到场后，招标方将随机抽取部分产品（包括水泵、板换等），组织三检单位对设备上检测台进行性能检验，如果性能不满足设计要求，中标方无条件进行更换，造成招标方损失的按违约条款处理。

## 2、施工管理的要求

### 2.1 总体要求

（1）货物到达目的地后，中标方应及时通知招标方及监理单位（若有）一起根据运货单和装箱清单组织对货物包装、外观和数量进行清点检验，如果发现不符合之处应无条件退换货；

（2）本工程设备安装由投标方进行。施工期间中标方需在项目现场配套项目经理部，项目经理部人员至少包括工艺负责人、项目管理负责人（施工驻场）、运营管理负责人（运营驻场）、QC 专员和安全管理人员（施工驻场），各成员不允许相互兼职。

（3）中标方根据安装进度要求安排详细安装计划、安装方案及工艺要求。中方所提供的安装和调试方案须取得招标方认可后，方可实施；

（4）中标方应向招标方提出合同设备所有基础的图纸，并根据土建施工单位提交的设备安装基础及时参与验收并进行交接手续，包括检查中心线、标高、预埋柱脚螺栓（或其它预埋件）的跨距、丝扣的外观质量、偏移量等，发现问题及时解决，以便安装进度计划的顺利施工；

（5）中标方安装进度满足招标方工程进度要求，对工程进度检查、动态控制和及时调整；

（6）中标方应制定施工安全、质量目标，杜绝各类事故的发生，各分项、分部、单位工程达到合格标准且符合技术协议的要求；

（7）中标方应掌握和熟悉质量控制的技术依据,如施工图纸、施工承包合同、工程质量验收规范、工程建设强制性标准等；

（8）中标方项目负责人、项目技术负责人及工程师熟悉施工图纸，参与由招标方组织的设计交底和施工图纸会审会议，整理图纸会审纪要；

（9）中标方向招标方及项目监理部（若有）报送施工组织设计（包含施工进度计划）、专项施工方案及作业指导书、营业执照、资质证书、质量保证体系（包括项目组织机构、质量/技术管理制度）、安全保证体系、安全生产许可证、专职管理人员和特殊工种人员的资格证、上岗证等；

（10）中标方应向招标方及项目监理部（若有）报送的工程检测、计量仪器具检定证书及专职测量人员的岗位证书，并对单位工程坐标定位测量、工程基线进行复核；

（11）中标方应向招标方及项目监理部（若有）报送的工程施工材料/构配件/设备报审表，对用于工程施工的主要原材料、构配件等按规定进行见证取样抽检，经检验合格后使用；

（12）中标方施工机械设备的质量检查：

1）检查进场的机械设备是否符合施工组织设计内容要求；

2）核查现场施工机械和设施的安装验收手续；

3）对机械设备的使用、操作要求检查，是否实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度，有无制定相关的操作规程。

（13）中标方的安装工作包含物化及污水处理系统、供水系统范围内的安装和土建的配合等；

（14）中标方应向招标方及项目监理部（若有）提交的质量检验项目划分报审表；

（15）中标方应检查施工场地的清障工作，特别是地下管道、电缆的清理，施工场地是否满足工程开工条件；

（16）中标方进行施工现场质量管理检查记录，向项目监理部报送开工申请报告。检查项目经理部现场管理人员是否到位，施工机具、施工人员是否进场，主要工程材料是否落实，“三通一平”工作是否满足开工要求等；

（17）中标方施工工艺过程的质量控制，检查施工过程中的人员、机械设备、施工材料、施工方法、检测仪器及施工环境条件等（即人、机、料、法、仪、环）是否均处在良好的状态，是否符合工程质量的要求；

（18）施工过程中，中标方应对部分重要部位、环节应进行现场检查，并填写检查记录；

（19）中标方各道工序、分项工程检查验收：坚持上道工序不经检查验收或验收不合格，不得进行下道工序施工的原则。上道工序完工后，先由投标方进行自检，自检合格后，填写报验申请表，书面通知现场监理人员到现场检查验收，经检验合格后监理人员予以签认；

（20）隐蔽工程检查验收：隐蔽工程完成后，中标方进行自检，自查合格后项目经理部填写报验申请表，通知现场招标方及监理人员（若有）检查验收，经检验合格后招标方及监理人员（若有）予以签认。检验合格后方可隐蔽。如果在检查验收中，发现有不符合验收规范和设计要求之处，应立即进行纠正，纠正后再进行验收，直至合格为止；

（21）工程（设计）变更和处理：工程变更由提议单位提出变更申请，经招标方、设计、监理（若有）三方同意后进行变更设计，未经批准同意不得变更；

（22）对施工过程中出现的质量缺陷中标方应及时整改至符合要求；

（23）中标方发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应停工整改，并报送招标方。整改完毕并经招标方及监理人员（若有）复查，符合规定要求后及时复工；

（24）对需要返工处理或加固补强的质量事故中标方应报送质量事故处理方案，处理方案经由招标方批准实施，中标方对处理过程及处理结果进行跟踪检查和验证；

（25）建立施工日记：现场人员应按招标方的要求，对当日现场施工情况逐一作记录；

（26）中标方参加工地有关的会议（监理例会、专题会等）；

（27）中标方应进行施工技术交底会，对特殊部位的工序做施工技术交底；

（28）中标方完成承包合同规定的施工内容，经自检合格后，参加由招标方及监理人员（若有）组织的工程竣工预验收。中标方应报送的竣工资料。对检查出的问题，中标方及时进行整改；

（29）参加由招标方组织的工程竣工验收，并提供相关施工资料；

（30）在招标方组织下，完成竣工图、并整理归档资料；

（31）中标方应根据工程项目实际，设置专职或兼职安全监理人员，并明确岗位职责。安全人员应当依照法律、法规和建设工程强制性标准实施；

（32）中标方建立安全保证体系、安全责任制，制定各工种安全技术操作规程，并督促项目各分包单位的安全生产制度；

（33）中标方应检查施工组织设计中的安全技术措施及安全专项施工方案、施工现场临时用电施工方案或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合安全生产强制性标准要求，冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合实际需要；

（34）安全控制以预防为主，坚持“三不”措施：无安全措施不施工，隐患不排除不施工，无安全条件不施工；

（35）中标方作业人员应当遵守国家建筑安全标准和安全技术操作规程，进入施工现场必须正确使用合格的安全防护用品及施工机械设备；

（36）中标方应核查施工现场建筑施工机械和安全设施的验收手续，并签署监理意见。进入施工现场的施工起重机械必须按规定检测合格后方可投入使用；

（37）中标方在建工程临时施工用电必须采用“三相五线制”，宜使用五芯电缆；

（38）中标方检查施工现场各种安全标志和安全网架设、临时用电设备等安全防护、文明施工措施是否符合有关工程技术标准规范要求；

（39）中标方应检查施工现场安全防护是否符合投标时承诺和《建筑施工现场环境与卫生标准》等标准要求情况；

（40）中标方及时制止施工中的违规作业等现象，对严重危及人身设备安全的可下施工暂停令，直至整改合格后方可复工；

（41）中标方对安全事故的处理：对施工中发生的安全事故，按照“三不放过原则”（即事故原因没查清楚不放过、事故责任者和应受到教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过），参与事故调查、责任原因分析和处理；

（42）施工现场主要出入口投标方应设置企业的门头标志和规范的 “五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图），实行封闭管理；在施工现场危险部位应设置符合国家标准的安全警示牌；

（43）施工临时设施投标方应按《建筑施工安全检查标准》规定设置，不得使用石棉瓦和易燃材料搭设；

（44）中标方工程施工对地下管线、毗邻建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损坏的，项目经理部必须采取安全防护措施；

（45）中标方应当按照规定采取噪声、固体废物和废水等污染环境的有效措施；

（46）中标方应当按照《安全检查标准》的规定，开展施工现场文明施工。工程施工场地主要道路必须进行硬底化处理，并做好排水设施。工程施工现场应当全过程做好保洁工作；中标方报价中包含招标方领导、政府检查组等临时大清扫的临星费用；

（47）建筑材料应当按照建设工程施工现场平面布置图确定的位置归类堆放。可能产生尘污染的建筑材料应当在库房内存放或者严密遮盖。存放油料、油漆等必须有防止泄漏和防止污染措施；

（48）中标方必须将施工现场的施工区和生活区分隔设置，不得在宿舍生火煮食。环境应进行绿化和美化。装配式活动房屋应当有产品合格证；

（49）中标方应督促和检查施工现场施工人员的安全教育和特殊工种人员的考核培训。安全教育不合格的人员禁止进场施工，无特殊工种作业合格证的人员禁止从事特殊作业，如电工、焊工、操作、驾驶、起重、爆破、架子工等；

（50）中标方的事故应急预案，针对不同阶段的施工任务，提出安全工作重点，督促提前做好事故的预测、预防、预控工作，对所有工人购买保险；

（51）任何施工项目施工前投标方必须有切实可行的施工方案和安全技术措施，重要的施工项目应办理安全施工作业票，经单位技术负责人批准后报监理部审查、签署意见；

（52）中标方应加强安全教育宣传，建立安全教育区，设置安全宣传栏，组织施工人员以班组为单位，认真开展每周一次的安全活动，开好工作前的站班会，并做好活动记录和交底记录；

### 2.2材料、设备检验和试验

（1）中标方采购的设备在交货前应提供下列技术资料：

①安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等；

②详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明；

③设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），备品存放保管技术要求；

④系统设计、安装、运行、维护、检修说明书，包括系统设备结构特点、安装程序和系统要求、起动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等；

⑤系统的详细操作、控制中文版说明书；

⑥设备的维修手册.

（2）中标方负责采购的材料和工程设备到达施工现场后，投标方应通知监理人共同进行检验和开箱验收，验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。

（3）中标方还应按国家规范的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由投标方承担。

（4）额外检验和重新检验

①若监理人要求投标方对某项材料和工程设备进行的检查和检验超出国家规范和本合同的规定，监理人可以指示投标方增加额外检验，投标方应遵照执行。

②投标方不按合同相应的规定完成监理人指示的检查和检验工作，监理人可以指派自己的人员或委托其它有资质的检验机构或人员进行检查和检验，投标方不得拒绝，并应提供一切方便。由此增加的费用和工期延误责任由投标方承担。

③不论何种原因，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示投标方重新检验，投标方不得拒绝。

（5）招标方人员有权在加工、生产和施工期间（在现场和其他合同规定的范围），对材料和工艺进行检查、检验、测量和试验，并对工程设备的制造和材料的加工生产进度进行检查。

（6）中标方应向招标方员进行上述活动提供一切机会，包括提供进入条件、设施、许可和安全装备，此类活动不应解除投标方的任何义务和职责。

## 3、质量保证和备品备件

### 3.1质量保证

（1）合同项目内设备及安装工程的质量保证期为自系统通过竣工验收之日起 24 个月。质量保证期内所有维护、维修费用均包含在投标报价中，后期不单独予以计量。整体系统运行提供终身技术咨询及指导服务；

（2）在质量保证期内，中标方在收到招标方通知后，维修人员必须在 48 小时内到达现场，3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。更换的货物或部件的质保期顺延；

（3）如果中标方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，招标方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标方承担。

（4）根据招标方要求，中标方应免费及时修补软件缺陷，定期免费升级软件版本；

（5）在质保期内非人为损坏应免费负责维修；

### 3.2备品备件

中标方应提供系统正常运行所需的备品备件、操作维保工具、易损部件清单和价格表，费用包含在投标报价中，后期不单独予以计量。非标准备品备件、易损部件需提供制作加工图纸。如若投标方提供的备品备件无法满足实际运行所需，必须及时补足，费用含在报价中。

## 4、工程验收和移交

### 4.1前提条件

本工程竣工验收前应经过试车试运行合格，系统性能及使用安全性需经过招标方确认认可，系统涉及压力容器及相关安全附件的应取得使用登记及校检合格证书，且工程竣工资料已经整理齐全。具备以上条件的方可办理工程移交。

### 4.2工程资料的移交

中标方移交技术资料完毕。至少包括（但不限于）如下资料：

（1）方案优化设计；

（2）设计变更文件；

（3）制造厂设备竣工图纸、说明书、质保书、出厂证明等设备技术文件资料；

（4）系统的工艺技术指标、操作规程、安全规程等；

（5）工程施工的所有工程文件资料；

（6）政府管理部门对特种设备的安全管理、质量管理、计量要求等的检验合格资料；

（7）完整的整体工程竣工图纸 10 份，竣工图纸应包括但不限于：图纸目录、施工设计说明、工艺、电气及仪表自控设备明细表、工艺、电气及仪表自控材料表、带控制点的工艺流程图、设备、管道、电缆等平面/剖面布置图、检测及控制回路接线原理图、控制系统配置示意图、控制系统供电原理图、I/O 表、仪表电缆敷设系统图（或电缆表）、仪表电缆平面敷设图、各现场测量仪表安装示意图、设备平立面布置图（检修、操作平台和梯子）、同时移交资料还应包括各采购设备必备的所有资料。

（8）易损件及非标备品备件的制作图；

（9）中标方提供的技术服务内容及措施；

（10）售后服务承诺，包括内容及措施。

### 4.3 其他移交

中标方按设备合同供应的备品备件、配件、专用仪器和专用工具交付招标方。

### 4.4 缺陷责任期（免费质保期）

（1）本项目的缺陷责任期（免费质保期）为竣工验收合格之日起 24 个月，在该缺陷责任期内所有维护、维修费用均包含在投标报价中，后期不单独予以计量。整体系统运行提供终身技术咨询及指导服务；

（2）在质量保证期内，中标方在收到招标方通知后，维修人员必须在 48 小时内到达现场，3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。更换的货物或部件的质保期顺延；

（3）如果中标方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，招标方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标方承担；

（4）根据招标方要求，中标方应免费及时修补软件缺陷，定期免费升级软件版本；

（5）在质保期内非人为损坏应免费负责维修，且反馈时效性必须在12小时内，若反馈不及时造成损失，招标方有权索赔。

- 采购项目交货要求

1、交货时间：合同签订后8个月或接到招标方书面通知后3个月内；

2、交货地点：广东省惠州市惠东县CiADS装置区D01子项内。