第三部分  采购需求

一、项目名称：桥头地⽠集散与展销中⼼配套项⽬

二、本项目招标控制价：1547880.00元，投标报价超过最高限价视为无效报价。

三、交货期:自合同签订之日起30日内交付、并完成安装调试。（不含政府验收时间）

四、交货地点：采购人指定地点。

五、验收标准：依据国家相关行业标准以及招投标文件、采购合同等指标要求及进行验收。

### 六、采购清单及参数、规格等要求：（▲是重要参数，其中，三吨电动叉车属于核心产品）

| 序号 | 产品 | 数量 | 单位 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型风扇 | 15 | 台 | - 1、额定功率：≤1600W - ▲2、风扇直径：7.3m - 3、扇叶数量：≥6叶 - 4、转速：20-55RPM - 5、满载风量：≥14800m³/min - 6、覆盖半径：10-20m - 7、扇叶材质：铝镁合金 - 8、驱动配置：工业风扇专用永磁同步电机 - 9、工业风扇专用控制器： - ①、满足各种复杂工况（高温、粉尘、油烟、长时间运转等）要求；②、内置射频干扰滤波器，具有抑制无线电干扰功能； - ③、接地故障保护，过温、过流、短路、缺相保护功能； - ④、过流自动降速运行功能； - 5、IP55防护等级，无极调速 - 10、噪声：≤40dBA - 11、适应电源：3相380-460V 50-60HZ - 12、叶轮盘：采用Q460高强度、高韧性合金钢材料模压一体成型，绝无松 - 动和断裂风险 - 13、万向吊件：5mm高强度合金钢+8套M14高强度防松螺丝，不变形、不松 - 动、不滑移；360度角度可调，保证吊扇水平运行，平稳度、安全性和使 - 用寿命更有保障 - 14、扇叶：6063A铝镁合金材质T6工艺处理，表面阳极氧化防腐，电脑模 - 拟优化空气动力学流线机翼外型设计，扇叶宽度185mm，单片长度 - 3450mm，单片重量7.2KG；风量大、阻力小、效率高，运行平稳；设置四 - 道防断裂加强筋，绝无断裂风险 - 15、扇叶连接片：高强度、高韧性合金钢制作。将所有扇叶整体互连、互 - 保，增强风扇的安全性 - 16、保修三年 |
| 2 | 三吨电动叉车（核心产品） | 4 | 辆 | 1、动力形式：电动 2、操作方式：乘驾式 ▲3、载荷：3000KG 4、承载长度：481mm 5、轴距：1750±20mm 6、轮胎类型，驱动轮/承载轮：充气胎 7、驱动电机额定功率S2 60分钟：≥10kW ▲8、电瓶电压/标称容量：≥80/410V/Ah磷酸铁锂 9、噪音等级S：≤74dB(A) 10、货叉尺寸：≥45×122×1220mm ▲11、整车离地间隙：≥150mm 12、门架及货叉前后倾角o/β°：6/10 13、门架全高（货叉落地、门架垂直）：≤2610mm 14、自由起升高度：≥120mm 15、起升最高时的门架高度：≥5095mm 16、转弯半径：≥2437mm 17、门架：2节4米 ▲18、≥80V/130A充电机 19、整车保修三年，电池保修六年 |
| 3 | 油动叉车 | 1 | 辆 | 1、动力形式：柴油 ▲2、额定载荷：≥3000KG 3、载荷中心：500mm ▲4、货叉尺寸：≥1070*122*45 5、起升高度：≥3000mm 6、最小转弯半径：≤2580mm 7、离地间隙（门架处/车架处）≥120/170 8、蓄电池：≥12V/80Ah 9、整车保修三年 |
| 4 | 1.5吨电动拖盘车 | 8 | 辆 | 1、动力形式：电动 2、操作方式：步行式 ▲3、载荷：≥1500KG 4、载荷中心距：600mm 5、承载长度：≥946mm 6、轴距：≥1249mm 7、轮胎类型，驱动轮/承载轮：聚氨酯 8、货叉尺寸：≥50/150/1150mm 9、行驶制动：电磁 ▲10、电瓶电压/标称容量：24V72Ah铅酸免维护电池 11、噪音等级S：≤74dB(A) 12、转弯半径：≤1440mm 13、整车长度：≤1618mm 14、保修三年 |
| 5 | 2吨手动电子秤拖盘车 | 8 | 辆 | ▲1、载重能力：≥2000KG 2、最小货叉高度：≤85mm 3、度最大货叉高度：≥195mm 4、单叉宽度：160mm 5、货叉全宽：550/685mm 6、前叉内宽：230/365mm 7、叉长：≥1150/1220mm 8、转向轮：直径≥180mm，宽度≥50mm 9、叉轮：θ80*70mm 10、车体总长：≤1610mm 11、车体总宽：≥685mm 12、车体总高：1200/1220 |
| 6 | 加厚塑料垫板 | 1000 | 块 | 1、尺寸：≥1200×1000×150mm 2、垫板自重：≥13公斤 3、HDPE材质 4：吹塑一次成型。 |
| 7 | 周转筐 | 6000 | 个 | 1、落地尺寸：605MM*410MM*310MM 2、斜口斜底 3、黄色 4、需要按要求打字 |
| 8 | 100吨地磅 | 1 | 台 | ▲1、额定称量：≥100吨；秤台尺寸：3m×18m 2、钢结构模块秤台： .秤体材料均采用优质钢材610L等；防锈漆处理； 环氧富锌底漆二道；U型承重钢梁连续焊缝； 整体结构强度高、抗弯、防变形、使用寿命长等优点。 3、数字式称重传感器： .采用第三代数字芯片，信号感应灵敏稳定，读取速度快； .传输线缆适应高低温，保证在恶劣的环境下能正常使用。 4、数字式称重显示仪： .液晶显示屏，全中文显示的人机交互界面 .更换秤接口板免标定，更换数字传感器免标定 .基本称重功能：可直接连接手机网络通信，清零，去皮，清皮，毛重和净重状态自动零跟踪 .全不锈钢密封式设计，耐用、防水 5、数字式接线盒： .全不锈钢密封式设计，耐用、防水 6、屏蔽信号电缆: .防止静电，保护仪表，确保外界干扰 ▲7、无人值守扫码过磅机 .地磅专用 8、质保期：整体免费保修五年 |
| 9 | 凤梨分拣中心大门门禁 | 1 | 扇 | 1、栅栏道闸 .参数:杆件类型：栅栏杆； .起杆速度：4~6s可调节； .电机类型：直流无刷； .防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； .遇阻反弹：支持； .断电手摇：支持； .远程遥控：支持遥控器远程开关； .防护等级：IP54 .含遥控器， 2、车牌识别一体机 .参数:显示屏：支持； .补光灯数量：支持； .视频压缩标准：H.265;H.264； .二维码显示：支持； .屏幕坏点检测：支持； .除雾功能：支持自动除雾； .供电方式：AC220V； .镜头：标配；含摄像机立柱、车牌抓拍摄像机、补光灯、雷达等 3、道闸基础 .参数:定制规格：1.2*0.5*0.3m .含预埋管线、刷黄黑警示漆等 4、人行摆闸 .参数:直流无刷电机， .设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； .设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等； .支持防冲撞功能， .支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。 .支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 .支持遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作 .消防输入：支持 . 电机：无刷电机 .通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 .通道宽度：550-1400mm .使用环境：室内外 含遥控器 5、门禁识别机 .参数:屏幕参数： 7英，屏幕分辨率600*1024； .摄像头参数：200万； .认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； .人脸识别：支持； .硬件接口：LAN、RS485、韦根、电锁、门磁、报警输入、报警输出、开门按钮*1； .通信方式：有线网络； 6、免费质保期三年 |
| 10 | 地瓜打包中心大门门禁 | 1 | 扇 | 1、栅栏道闸 .参数:杆件类型：栅栏杆； .起杆速度：4~6s可调节； .电机类型：直流无刷； .防砸功能：支持，线圈防砸，雷达防砸； .遇阻反弹：支持； .断电手摇：支持； .远程遥控：支持遥控器远程开关； .防护等级：IP54 .含遥控器， 2、车牌识别一体机 .参数:显示屏：支持； .补光灯数量：支持； .视频压缩标准：H.265;H.264； .二维码显示：支持； .屏幕坏点检测：支持； .除雾功能：支持自动除雾； .供电方式：AC220V； .镜头：标配；含摄像机立柱、车牌抓拍摄像机、补光灯、雷达等3、道闸基础 .参数:定制规格：1.2*0.5*0.3m .含预埋管线、刷黄黑警示漆等 4、人行摆闸 .参数:直流无刷电机， .设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； .设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等等； .支持防冲撞功能， .支持断电时门翼处于自由状态，人员可自由通行。 .支持消防报警后通行，消防信号触发后，闸门将自动开启，供人员紧急疏散 .支持遥控器远程控制闸机开门、关门、常开等操作 .消防输入：支持 . 电机：无刷电机 .通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 .通道宽度：550-1400mm .使用环境：室内外 含遥控器 5、门禁识别机 .参数:屏幕参数： 7英，屏幕分辨率600*1024； .摄像头参数：200万； .认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； .人脸识别：支持； .硬件接口：LAN、RS485、韦根、电锁、门磁、报警输入、报警输出、开门按钮*1； .通信方式：有线网络； 6、免费质保期三年 |
| 11 | 电动小型货车 | 1 | 辆 | 1、封闭式驾驶室。 2、货箱尺寸：宽≥1.35米，长≥3米。 3、≥80安铝电池，可续航≥120公里。 4、方向盘款。5脚刹设计.6液晶仪表 5、电机：≥3000瓦 6、免费质保期三年 |
| 12 | 电动小型三轮货车 | 1 | 辆 | 1、货箱尺寸：内部长度≥1.5米，内部宽度≥1.0米 2、额定功率≥1200W 3、电池容量≥35安 4、免费质保期三年 |
| 13 | 工业大型扫地车 | 1 | 辆 | ▲1、扫地/吸尘/前喷雾/后雾排降尘三合一 2、工作效率：≥8800m2/h 3、清扫宽度：≥1300mm 4、主刷宽度：≥530mm 5、边刷宽度：≥500mm*2 6、工作时间：≥2-3h 7、垃圾箱容量：≥100L 8、水箱容量：≥40L 9、行走电机功率：48V800W 10、主刷电机功率：48V750W 11、边刷电机功率：48V90w*2 12、风机电机功率：48V500W ▲13、电瓶规格：48V/67AH 14、产品尺寸：1500*1300*1380mm |
| 14 | 电动站架推高车 | 2 | 辆 | 1、动力形式：电动 2、操作方式：站驾式 ▲3、载荷：≥1500KG 4、载荷中心距：500mm 5、承载长度：804mm 6、轴距：1219mm 7、轮胎类型，驱动轮/承载轮：聚氨酯 8、货叉尺寸：75/170/1150mm 9、行驶速度，满载/空载：4km/4.5h 10、起升速度，满载/空载：0.08m/0.13s 11、下降速度，满载/空载：0.12m/0.105s 12、最大爬坡度，满载/空载：3/10% 13、行驶制动：电磁 14、电瓶电压/标称容量：24V85Ah铅酸免维护电池 15、噪音等级S：74dB(A) 16、升高：≥2.5M |
| 15 | 普通厚度塑料垫板 | 1000 | 块 | 1、尺寸：≥1200×1000×145mm 2、自重不小于9.5公斤 |

商务要求

（1）服务标准

产品质保期至少3年（采购需求一览表另有要求除外），自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，供应商应提供免费维修或更换等服务，承担因此产生的一切费用，质保期结束后，供应商仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

（2）质量保证

供应商提供的产品必须为正规渠道销售的产品，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及响应文件所响应的质量、规格和性能要求。

（3）交货时间、服务地点和服务方式（履约时间、地点及方式）

1.合同履行日期（交货期）：自合同签订之日起30日内交付、并完成安装调试。（不含政府验收时间）。

2.交货地点（履约地点）：采购人指定地点

3.交货方式（履约方式）：由成交供应商免费运输至采购人指定地点。

4.付款时间、方式及条件：

（1）本合同签订生效之后，五个工作日内，乙方向甲方提供合同金额30%的正式有效发票;甲方收到乙方提供的正式有效发票后，五个工作日内甲方凭乙方提供的正式有效发票，向乙方支付合同金额30%预付款；

（2）货物到齐后，五个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的40%。

（3）所有货物验收合格后无任何质量问题，五个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的25%。剩余合同总金额5%作为履约保证金或履约保函，验收合格之日起计一年，若无质量异议，则在到期后五个工作日内甲方将质保金全额退还乙方。

5.验收方法及标准：

5.1.如成交供应商提供的货物存在质量不合格或与响应文件不相符合，采购人将拒绝验收并退货处理。

5.2由采购人组织，供应商配合，根据对本项目采购需求响应情况及国家行业标准进行验收。

（4）其他：

1.项目的实质性要求：按采购文件要求实施。

2.合同的实质性条款：采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

3.安全标准：符合国家、地方和行业的相关政策、法规。

4.法律法规规定的强制性标准：无。

5.本项目预算及最高限价金额为：1547880.00元，投标报价超过最高限价视为无效报价。

注：供应商需针对本项目提供详细的项目实施计划、质量保证方案、售后服务方案、应急维修方案等内容。