采购需求

一、设备清单

| （一）阳江转运站设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 压缩系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 集装箱 | 个 | 2 | 20m3箱体 |
| 3 | 箱体移位机构 | 套 | 1 |  |
| 4 | 中央控制系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频监控系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 除臭系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 植物喷淋系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 快速卷帘门 | 套 | 1 |  |
| 9 | 地磅 | 套 | 1 |  |
| 10 | 交通指挥系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | 高压喷淋降尘系统 | 套 | 2 |  |
| 12 | 高压清洗机 | 套 | 1 |  |

| （二）湾岭转运站设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 压缩系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 集装箱 | 个 | 2 | 20m3箱体 |
| 3 | 箱体移位机构 | 套 | 1 |  |
| 4 | 中央控制系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频监控系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 除臭系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 植物喷淋系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 快速卷帘门 | 套 | 1 |  |
| 9 | 地磅 | 套 | 1 |  |
| 10 | 交通指挥系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | 高压喷淋降尘系统 | 套 | 2 |  |
| 12 | 高压清洗机 | 套 | 1 |  |

| （三）中平镇转运站设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 压缩系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 集装箱 | 个 | 2 | 17m3箱体 |
| 3 | 箱体移位机构 | 套 | 1 |  |
| 4 | 中央控制系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频监控系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 除臭系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 植物喷淋系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 快速卷帘门 | 套 | 1 |  |
| 9 | 地磅 | 套 | 1 |  |
| 10 | 交通指挥系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | 高压喷淋降尘系统 | 套 | 2 |  |
| 12 | 高压清洗机 | 套 | 1 |  |

| （四）和平镇转运站设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 压缩系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 集装箱 | 个 | 2 | 17m3箱体 |
| 3 | 箱体移位机构 | 套 | 1 |  |
| 4 | 中央控制系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频监控系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 除臭系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 植物喷淋系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 快速卷帘门 | 套 | 1 |  |
| 9 | 地磅 | 套 | 1 |  |
| 10 | 交通指挥系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | 高压喷淋降尘系统 | 套 | 2 |  |
| 12 | 高压清洗机 | 套 | 1 |  |

| （五）长征镇转运站设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 压缩系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 集装箱 | 个 | 2 | 17m3箱体 |
| 3 | 箱体移位机构 | 套 | 1 |  |
| 4 | 中央控制系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频监控系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 除臭系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 植物喷淋系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 快速卷帘门 | 套 | 1 |  |
| 9 | 地磅 | 套 | 1 |  |
| 10 | 交通指挥系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | 高压喷淋降尘系统 | 套 | 2 |  |
| 12 | 高压清洗机 | 套 | 1 |  |

| （六）上安乡转运站设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 压缩系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 集装箱 | 个 | 2 | 17m3箱体 |
| 3 | 箱体移位机构 | 套 | 1 |  |
| 4 | 中央控制系统 | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频监控系统 | 套 | 1 |  |
| 6 | 除臭系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 植物喷淋系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 快速卷帘门 | 套 | 1 |  |
| 9 | 地磅 | 套 | 1 |  |
| 10 | 交通指挥系统 | 套 | 1 |  |
| 11 | 高压喷淋降尘系统 | 套 | 2 |  |
| 12 | 高压清洗机 | 套 | 1 |  |

二、设备技术参数

（一）压缩系统规格参数（核心产品）

| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩站工艺型式 | (1)采用后平台直接卸料; (2)压缩机与箱体分离后，箱体采用移动平台自动从转运工位横向送入压缩工位或从压缩工位横向移动到转运工位; (3)水平压缩，并适用于干、湿生活垃圾的压缩; (4)卸料区与转运区在前后两个方向; (5)不能改变现有建筑主体结构基础(供应商自行现场踏勘)。 |
| 2 | 压缩成套设备外形尺寸（长×宽×高）/单位：mm | ≤7300x3360x7400，确保长度≥6000mm箱体使用。 |
| 3 | 压缩机综合处理能力 | ≥17.5t/h（▲） |
| 4 | 压缩机额定压缩力 | ≥340 kN |
| 5 | 垃圾压实密度 | ≥0. 60t/m3（▲） |
| 6 | 压缩头尺寸（宽×高） | ≥1850mm x 488mm |
| 7 | 压缩头有效行程 | ≥1830mm |
| 8 | 液压系统工作压力MPa | ≥21MPa |
| 9 | 电机功率KW | ≥11KW |
| 10 | 存储料仓容积 | ≥9m3（▲） |
| 11 | 卸料槽尺寸（进深×宽×高） | ≥3100x2600x 1800 |
| 12 | 系统额定压力 | ≥22MPa |
| 13 | 系统工作压力 | ≥6MPa /22 Mpa，二级调压，具备自动切换节能设置（▲） |
| 14 | 压缩机处理冗余垃圾能力 | (1)压缩机在空箱或者满箱状态下，推头可与料斗形成一个暂时储料空间，可储存垃圾，垃圾不散落到压缩机外。 (2)压缩机与箱体分离后，无垃圾滞留、外挂等现象（需提供设备照片加以说明） |
| 15 | 压缩机与箱体锁紧方式 | 压缩机与箱体结合后，自适应锁紧，强大的压缩力在箱体内自动平衡。(实现方式须提供带有照片的实际使用工艺说明) |
| 16 | 卸料车类型及密封 | 满足后装压缩车连续卸料，卸料完成后，快速卷帘门和料斗罩形成封闭空间。 |
| 17 | 压缩机成套设备材质 | 设备主要钢结构及料斗材质不低于Q355。压缩头材质不低于 Q550 |
| 18 | 安全装置 | (1)闸门升降、箱体抱爪开关、推拉箱、压缩箱装卸箱等作业，系统必须具备安全互锁功能，并标识清楚，确保生产作业安全。 (2)箱体压缩过程中设有报警装置，在垃圾压满后自动报警 (3)电控系统的线路必须有防鼠保护。 (4)电控系统、动力系统须安装在高于地面1000mm 以上的位置，并且便于安全操作。 |

（二）箱体移位机构规格参数

| 类型 | 双平台串联式 |
| --- | --- |
| 驱动方式 | 液压驱动，直列单缸 |
| 平移距离 | ≥2900 mm |
| 平移速度 | 70mm/s |
| 平台承载能力 | 40吨（▲） |
| 附属装置2 | 称重传感器 |
| 附属装置3 | 红外传感器 |

（三）集装箱规格参数

| 20m3箱体 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| 1 | 箱体结构 | （1）箱体工位放置状态为水平放置，采用箱体后部进料，后部卸料方式。（注：箱体拉钩方向为前，卸料门方向为后。） （2）箱体内应设置有机箱接合自适应装置，确保压缩机能快速嵌入箱体，快速提升实现机箱分离。压机压缩垃圾时，机箱结合后整体强度大于垃圾压缩反作用力。 （3）箱体采用方形或弧形无骨架结构型式，提供产品实物图片。 （4）箱体容积≥20m³，与25吨车厢可卸式垃圾车（拉臂钩车）匹配使用，具备装卸箱、锁紧、运输、卸料等功能，具有较好的安全性、互换性、匹配性。 |
| 2 | 箱体装车方式 | 拉臂钩车装卸 |
| 3 | 箱体钩心高度 | 1570±1.0mm |
| 4 | 箱体导轨宽度 | 1060±5.0mm |
| 5 | 外形尺寸（长×宽×高） | ≤6000mm×2550mm×2570mm |
| 6 | 有效容积 | ≥18m³（▲） |
| 7 | 垃圾箱自重 | ≤4800 kg |
| 8 | 垃圾箱额定装载质量 | ≥11000 kg（▲） |
| 9 | 箱体进料门开口尺寸（长×宽） | ≥1900mm×945mm |
| 10 | 后门锁紧方式 | 自动双钩液压锁紧，带手动防爆箱安全锁钩。 |
| 11 | 进料门关闭 | 采用液压油缸关、开门。 |
| 12 | 主要材质 | 箱体顶板、侧板、底板采用高强度耐磨钢板，厚度≥4mm，屈服极限≥550N/mm2，应具备足够的强度、刚度，并焊接牢固。 |
| 13 | 箱体的后门密封 | 箱体后门应设置有密封胶条，并密封可靠，保证垃圾压装及运输过程中垃圾及污水不外泄。密封胶条需耐油、耐腐蚀、耐老化，使用寿命不少于0.6年。（提供箱体密封性性能测试证明）。 |
| 17m3箱体 |  |  |
| 序号 | 项目 | 规格参数 |
| 1 | 箱体结构 | （1）箱体工位放置状态为水平放置，采用箱体后部进料，后部卸料方式。（注：箱体拉钩方向为前，卸料门方向为后。） （2）箱体内应设置有机箱接合自适应装置，确保压缩机能快速嵌入箱体，快速提升实现机箱分离。压机压缩垃圾时，机箱结合后整体强度大于垃圾压缩反作用力。 （3）箱体采用方形或弧形无骨架结构型式，提供产品实物图片。 （4）箱体容积≥17m³，与25吨车厢可卸式垃圾车（拉臂钩车）匹配使用，具备装卸箱、锁紧、运输、卸料等功能，具有较好的安全性、互换性、匹配性。 |
| 2 | 箱体装车方式 | 拉臂钩车装卸 |
| 3 | 箱体钩心高度 | 1570±1.0mm |
| 4 | 箱体导轨宽度 | 1060±5.0mm |
| 5 | 外形尺寸（长×宽×高） | ≤4800mm×2550mm×2570mm |
| 6 | 有效容积 | ≥15m³（▲） |
| 7 | 垃圾箱自重 | ≤4800 kg |
| 8 | 垃圾箱额定装载质量 | ≥9000 kg（▲） |
| 9 | 箱体进料门开口尺寸（长×宽） | ≥1900mm×945mm |
| 10 | 后门锁紧方式 | 自动双钩液压锁紧，带手动防爆箱安全锁钩。 |
| 11 | 进料门关闭 | 采用液压油缸关、开门。 |
| 12 | 主要材质 | 箱体顶板、侧板、底板采用高强度耐磨钢板，厚度≥4mm，屈服极限≥550N/mm2，应具备足够的强度、刚度，并焊接牢固。 |
| 13 | 箱体的后门密封 | 箱体后门应设置有密封胶条，并密封可靠，保证垃圾压装及运输过程中垃圾及污水不外泄。密封胶条需耐油、耐腐蚀、耐老化，使用寿命不少于0.6年。（提供箱体密封性性能测试证明）。 |

（四）地磅规格参数

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最大称量 | ≥30吨（▲） |  |
| 2 | 台面规格（宽×长） | ≥3m×7m |  |
| 3 | 称重传感器 | 精度等级：C3；防护等级IP68；（▲） |  |
| 4 | 计量精度 | 准确度等级：OIML Ⅲ；分度值：10千克 |  |
| 5 | 地磅秤台 | 框架式称体 |  |
| 6 | 最大安全过载 | ≥150% |  |
| 7 | 极限过载 | ≥300% |  |
| 8 | 安装要求 | 浅基坑（土建基坑设计排水） 防雷击措施，保证设备及使用安全。 |  |

（五）快速卷帘门规格参数

| 门的控制形式 | 地磁感应，PLC自动控制 |
| --- | --- |
| 门的开启速度 | 0.5-1.0 m/s（可调节速度） |
| 门框门柱材质 | t2.5优质碳钢加灰烤漆（▲） |

（六）高压清洗机规格参数

| 类型 | 高压、固定式 |
| --- | --- |
| 控制 | 手动开关 |
| 流量 | 30L/min（▲） |
| 最大压力 | 4 MPa |
| 功率 | 2.5 KW/220V |

（七）除臭系统规格参数

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 风量：20000m3/h；风压1500Pa；材质FRP；电机功率≤15kw（▲） |  |
| 2 | 净化塔 | 处理风量：20000m3/h，材质为PP；壁厚：≥10mm |  |
| 3 | 循环泵电机 | 功率≤7.5kw，流量≥800L/min |  |
| 4 | 管道材质 | PP |  |
| 5 | 控制系统 | 采用PLC控制，操作界面应采用触摸屏加按钮形式；能与中控室通讯，实现集中控制 |  |
| 6 | 排放标准 | 遵循《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级排放标准（▲） |  |

（八）植物喷淋系统规格参数

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除臭喷嘴 | 流量≤0.03L/min，雾化半径≥φ1500mm（▲） |  |
| 2 | 喷淋水泵 | 流量≥4L/min |  |
| 3 | 水泵电机 | 功率≤1.5KW |  |
| 4 | 管道 | 规格≥Φ9.52×0.8，材质：不锈钢 |  |
| 5 | 控制装置 | PLC程序控制 |  |

（九）高压喷淋降尘系统规格参数

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雾炮 | 风量≥1000m³/h，风扇功率≤180W，雾化半径2.5-3.0m（▲） |  |
| 2 | 高压泵 | 流量：≤4L/min，功率：≤0.75KW，压力：100bar，防护等级：IP54 |  |
| 3 | 雾化喷嘴 | 流量：≥0.06L/min，雾化粒径≤0.04mm |  |
| 4 | 管道 | 规格≥Φ9.52×0.8，材质：不锈钢 |  |
| 5 | 控制装置 | PLC程序控制 |  |

（十）中央控制系统规格参数

| 项目 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 中央控制系统 | 计算机网络控制系统、料位控制系统、安全警报系统 |

（十一）交通指挥系统规格参数

| 项目 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 交通指挥系统 | 1.规格：红绿灯安全指示 2.功能：智能全自动指挥 |

- （十二）视频监控系统规格参数

| 项目 | 规格参数 |
| --- | --- |
| 视频监控系统 | 1.规格：全数字化网络监控系统 2.其它：室外视频监控线路穿热镀锌钢管埋地敷设，埋深不小于 0.7m；过行车道、穿越建筑物基础时埋深不小于1.0m |