泉州市晋光小学东海北校区运动场地改造采购项目(二次)更正公告（第一次）

一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：[350501]FJXFZB[GK]2025001-1
原公告的采购项目名称：泉州市晋光小学东海北校区运动场地改造采购项目(二次)
首次公告日期：2025年08月05日
二、更正信息：

更正事项：采购公告

更正原因：修改评分项、完善招标内容及要求 

更正内容：

原公告的获取招标文件结束日期：2025-08-12，更正为：2025-09-10。
原公告的投标文件提交截止时间：2025-08-27 09:30:00，更正为：2025-09-22 09:30:00。
原公告的开标时间：2025-08-27 09:30:00，更正为：2025-09-22 09:30:00。
原公告的开标地点：福建省泉州市丰泽区海星街100号东海大厦A栋4楼开标6室（泉州市公共资源交易中心），更正为：福建省泉州市丰泽区海星街100号东海大厦A栋4楼开标2室（泉州市公共资源交易中心）。

1、原招标文件“第四章 资格审查与评标/二、评标/7、评标方法和标准/技术项”中的

	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.技术服务要求满足情况1
	8.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求”“二、技术和服务要求”中的（二）悬浮地板技术参数要求的应答情况并结合相关佐证材料（如有），由评委根据以下标准进行评审：未标注“★”号的技术参数（共8项）每负偏离一项扣1分，正偏离不加分，扣完为止。【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】

	1.技术服务要求满足情况2
	8.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求”“二、技术和服务要求”中的（三）人造草坪技术参数要求的应答情况并结合相关佐证材料（如有），由评委根据以下标准进行评审：未标注“★”号的技术参数（共8项）每负偏离一项扣1分，正偏离不加分，扣完为止。【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】

	1.技术服务要求满足情况3
	13.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求”“二、技术和服务要求”中的（四）硅PU技术参数要求的应答情况并结合相关佐证材料（如有），由评委根据以下标准进行评审：未标注“★”号的技术参数（共13项）每负偏离一项扣1分，正偏离不加分，扣完为止。【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】

	1.技术服务要求满足情况4
	28.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求”“二、技术和服务要求”中的（五）预制型环保橡胶跑道技术参数要求的应答情况并结合相关佐证材料（如有），由评委根据以下标准进行评审：未标注“★”号的技术参数（共14项）每负偏离一项扣2分，正偏离不加分，扣完为止。【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】


现更正为：

	项目
	分值
	是否客观项
	描述

	1.技术服务要求满足情况1
	14.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求”“二、技术和服务要求”中的（二）悬浮地板技术参数要求的应答情况并结合相关佐证材料（如有），由评委根据以下标准进行评审：未标注“★”号的技术参数（共7项）每负偏离一项扣2分，正偏离不加分，扣完为止。【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】

	1.技术服务要求满足情况2
	14.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求”“二、技术和服务要求”中的（三）人造草坪技术参数要求的应答情况并结合相关佐证材料（如有），由评委根据以下标准进行评审：未标注“★”号的技术参数（共7项）每负偏离一项扣2分，正偏离不加分，扣完为止。【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】

	1.技术服务要求满足情况3
	14.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求”“二、技术和服务要求”中的（四）硅PU技术参数要求的应答情况并结合相关佐证材料（如有），由评委根据以下标准进行评审：未标注“★”号的技术参数（共7项）每负偏离一项扣2分，正偏离不加分，扣完为止。【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】

	1.技术服务要求满足情况4
	15.00
	是
	根据投标人对招标文件“第五章招标内容及要求”“二、技术和服务要求”中的（五）预制型环保橡胶跑道技术参数要求的应答情况并结合相关佐证材料（如有），由评委根据以下标准进行评审：未标注“★”号的技术参数（共10项）每负偏离一项扣1.5分，正偏离不加分，扣完为止。【注：招标文件中技术指标若有要求投标人提供相应佐证材料的，投标人未提供相应佐证材料或者投标人的响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容为准进行评审（负偏离）。】


2、原招标文件“第五章 招标内容及要求/二、技术和服务要求/（一）采购清单”中的

注：上表“采购清单”中规格参数（以上尺寸为固定值的均允许偏差±3%）。

现更正为：

注：以上尺寸为固定值的均允许偏差值应符合国家标准的偏差值范围内。

3、原招标文件“第五章 招标内容及要求/二、技术和服务要求”中的
（二）悬浮地板技术参数要求：
球类反弹率：≥90%

抗滑值（干测）：80-110

弯曲强度≥25MPa

灰分含量≤1%

1、为保证产品颜色稳定性，提供至少两家检测机构的色牢度≥8级报告；（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项1】

2、为保证产品环保性，依据GB/T18204.2-2014标准；苯24h释放量：≤0.001 mg/m³；甲苯24h释放量：≤0.001 mg/m³；（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项2】

3、为保证产品运动性能稳定性，需提供检测日期≥8000h耐人工气候老化检测报告，依据GB/T14833-2020标准老化前后垂直变形≤3.0mm，老化前后摩擦系数0.4μ~0.7μ；（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项3】

4、为防止产品在潮湿环境滋生霉菌，需提供依据GB/T24128-2018标准防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉等10种以上霉菌)，防霉等级达到0级；（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项4】

5、为保证产品环保性能，需提供甲醛、乙醛等不少于160种有害物质14天、28天的释放量≤100μg/m³；（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项5】

6、为保证产品颜色稳定性和防滑稳定性，需提供依据GB/T16422.3-2022检测周期≥7000h紫外线老化检测报告，摩擦系数平均值≥0.4；有害物质含量：可溶性锑(Sb)、可溶性砷(As)、可溶性钡(Ba)、可溶性镉(Cd)分别≤50mg/kg；（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项6】

7、为保证产品在雨季不发生变形，提供送样日期到签发日期≥6000h雨水中浸泡检测报告，拉断伸长率变化率在-20%至+20%之间，依据GB/T 3920-2008标准的摩擦色牢度≥3级；（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项7】

8、为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定，需完成环境适应性试验,提供检测周期≥7000h循环测试（高温-低温-湿热-盐雾）报告，灰卡4-5级，冲击吸收≥10%，硬度≥80 Shore A，拉伸断裂标称应变≥40%；依据GB36246-2018标准：二硫化碳≤7.0mg/（㎡·h），气味≤3级。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项8】    

（三）人造草坪技术参数要求
1、人造草坪规格要求和参数要求
1.1足球场：50mm “S”型耐磨高弹性直单丝草坪技术参数【评审项1】

	草丝形状及编织工艺
	挤出“S”型耐磨高弹性PE材质直单丝不包纱簇绒编织

	草丝颜色
	双色

	底布走针方式
	簇绒法Z形走针

	草纤维磅重（dtex）
	PE15000（不低于9股18根）

	草高（不含底布高度）
	50±1mm

	行距
	5/8英寸

	织距
	不低于16.5针/10cm

	密度
	不低于10500针/㎡

	底布材质
	双单（PU+PU）底布

	背胶
	PU背胶

	卷宽
	4米（卷长：按场地实际需要）

	填充物要求
	草坪砂粒径20-40目，填充25-35kg/㎡；

环保橡胶颗粒粒径1-3mm，填充4-6kg/㎡


1.2人造草坪化学性能应满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》下表内容（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项2】

	检验检测项目
	单位
	技术要求

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和
	g/kg
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和
	
	≤1.0

	
	18种多环芳烃总和
	mg/kg
	≤50

	
	苯并[a]芘
	
	≤1

	
	可溶性铅
	
	≤50

	
	可溶性铬
	
	≤10

	
	可溶性镉
	
	≤10

	
	可溶性汞
	
	≤2

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	mg/（㎡▪h）
	≤5.0

	
	甲醛
	
	≤0.4

	
	苯
	
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	
	≤1.0


1.3人造草坪物理性能应满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》下表内容（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项3】

	检验检测项目
	单位
	技术要求

	冲击吸收，%
	┄
	45-70 

	
	┄
	

	
	┄
	

	垂直变形
	mm
	4～11

	草丝拉断力
	单丝
	N
	≥10

	单簇草丝拔出力
	N
	≥20

	加速老化500h后草丝拉断力保持率，%
	单丝
	┄
	≥80


2、技术参数要求
2.1老化后色牢度要求：人造草坪依据GB/T 20394-2019、GB36246-2018、GB/T 43566-2023标准测试草丝拉断力≥25N、单簇草丝拔出力≥115N，底布拉断力（纵向）≥2200N,底布拉断力（横向）≥2000N，经过氙灯168h+耐酸（30%硫酸）48h+耐碱（20%碳酸钠）48h+常温常湿（23℃、湿度50%）48h+高温（90℃、湿度5%）48h+低温（-40℃、湿度5%）48h老化后测试草丝色牢度≥7级、草丝拉断力保留率≥94%、单簇草丝拔出力保留率≥94%，底布拉断力保留率（纵向）≥95%,底布拉断力（横向）≥95%的专项检测。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项4】

2.2阻燃要求：人造草坪产品依据GB/T 20394-2019标准测试阻燃率（中心到损毁边沿最大距离≤45mm），经过氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）老化测试后草丝耐磨保留率≥98%、阻燃率（中心到损毁边沿最大距离≤46mm）、表面电阻合格专项检测。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项5】

2.3环保要求：人造草坪产品依据GB/T 20394-2019标准进行氙灯老化168小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化168小时+高低温老化7次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试TVOC、甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯及可迁移元素锑Sb、砷As、钡Ba、镉Cd、铬Cr、铅Pb、汞Hg、硒Se结果均为未检出，耐酸性(30%H₂SO₄,168h)、耐碱性(20%Na₂CO₃,168h)均合格。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项6】

2.4抗滑值要求：人造草坪产品依据GB 36246-2018、GB/T 14833-2020标准检测拉伸强度≥11Mpa，经过氙灯老化500小时+雨水（3%乙酸，40℃）老化500小时+高低温老化20次循环（每个循环60℃ 12小时、常温1小时、－40℃ 12小时）后测试抗滑值≥85BPN、拉断伸长率≥45%、阻燃性能Ⅰ级、拉伸强度保留率≥85%，尺寸稳定性横向、纵向均小于等于0.5%的合格专项检测。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项7】

2.5单簇草丝拔出力要求：人造草坪产品依据GB/T20394-2019标准出具高温95℃，低温-55℃交替800小时老化前单簇草丝拔出力≥70N、老化后单簇草丝拔出力≥68N，单簇草丝拔出力变化率在±13.2%以内专项检测。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项8】

（四）硅PU技术参数要求：
1、硅PU球场原材料（液体）有害物质限量按GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测并达到以下要求：【评审项1】

	检测项目
	技术要求
	备注

	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg）
	≤1.0
	投标文件中附第三方权威检测机构出具的检测（验）报告复印件（检测（验）报告上具有“CMA”标识）作为佐证

	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）
	≤1.0

	短链氯化石蜡（g/kg）
	≤1.5

	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
	≤10

	挥发性有机化合物（g/L）
	≤50

	游离甲醛（g/kg）
	≤0.50

	苯（g/kg）
	≤0.05

	甲苯、二甲苯和乙苯总和（g/kg）
	≤1.0

	可溶性重金属（mg/kg）
	铅pb
	≤50
	

	
	镉Cd
	≤10
	

	
	铬Cr
	≤10
	

	
	汞Hg
	≤2
	


2、硅PU球场面层（成品）有害物质限量、气味等级按GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测并达到以下要求：【评审项2】

	检测项目
	技术要求
	备注

	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg）
	≤1.0
	投标文件中附第三方权威检测机构出具的检测（验）报告复印件（检测（验）报告上具有“CMA”标识）作为佐证

	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）
	≤1.0

	18种多环芳烃总和（mg/kg）
	≤50

	苯并芘（mg/kg）
	≤1.0

	短链氯化石蜡（C10-C13）（g/kg）
	≤1.5

	MOCA（g/kg）
	≤1.0

	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和（g/kg）
	≤0.2

	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）
	≤1.0

	可溶性重金属（mg/kg）
	铅pb
	≤50
	

	
	镉Cd
	≤10
	

	
	铬Cr
	≤10
	

	
	汞Hg
	≤2
	

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/（㎡·h）
	≤5.0
	

	
	甲醛（mg/（㎡·h）
	≤0.4
	

	
	苯（mg/（㎡·h）
	≤0.1
	

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和

（mg/（㎡·h）
	≤1.0
	

	
	二硫化碳（mg/（㎡·h）
	≤7.0
	

	气味
	气味等级
	≤3
	


3、硅PU球场面层物理性能、无机填料含量、高聚物总量按GB 36246-2018

《中小学合成材料面层运动场地》检测并达到以下要求：【评审项3】

	检测项目
	技术要求
	备注

	冲击吸收（%）
	20-50
	投标文件中附第三方权威检测机构出具的检测（验）报告复印件（检测（验）报告上具有“CMA”标识）作为佐证

	垂直变形（mm）
	0.6-3.0
	

	抗滑值（BPN,20℃）
	80-110（干测）
	

	拉伸强度（MPa）
	≥0.5
	

	拉断伸长率（%）
	≥40
	

	阻燃性能（级）
	1（燃斑直径≤50mm）
	

	无机填料含量（%）
	≤65
	


4、评分项要求
（1）技术项
①硅pu固体成品同时满足GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》全项检测和GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准要求的基础上，对以下技术指标进行评价：有害物质含量均为未检出；不能释放苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳对人体有损伤的有害物质。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项4】

②硅PU球场基础（沥青封底材料或者水泥基础修补材料）：耐磨性、抗压强度、拉伸粘结强度、耐冲击性、耐水性、耐化学性符合GB/T22374-2018地坪涂料标准。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项5】

③硅PU球场基础（沥青封底材料或者水泥基础修补材料）不能释放苯、甲苯、二甲苯、游离甲醛、挥发性有机化合物等对人体有害的物质，不能含有重金属等有毒有害物质。出具第三方权威检测机构检测（验）的GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的报告。【评审项6】

④划线漆耐久性：划线漆材料通过GB/T 23987-2009标准耐QUV荧光紫外老化测试，测试结果为≥1000h环境中不发黄、不开裂、不剥落、不粉化、不起泡。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项7】

⑤抗紫外线老化性能：硅PU球场面层材料按GB/T 23987-2009检测经1000hQUV荧光紫外线老化试验后：不发黄、不开裂、不剥落、不粉化、不起泡。漆膜附着力达到0级，漆膜弯曲试验后无网纹无开裂、无剥落等现象。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项8】

⑥耐用性能：硅PU球场面层材料耐用性能（低温稳定性、耐碱性、耐温变性（3次循环）、耐沾污性）符合JG/T 172-2014要求。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项9】

⑦所用硅PU非固体原材料通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准和GB/T43565-2023《中小学合成材料面层篮球场地》标准中有害物质限量性能要求。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项10】

⑧硅pu皮肤致敏符合 GB/T21608-2008《皮肤致敏实验》，皮肤致敏率为0%，致敏分度Ⅰ级。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项11】

⑨硅pu急性吸入毒性符合 GB/T21605-2008《急性吸入毒性》结果为低毒。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项12】

⑩硅pu雨水侵泡 500 小时后符合 ISO 22196-2011抗菌性能(大)》结果为金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌，抗菌率＞99%。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项13】

（五）预制型环保橡胶跑道技术参数要求
1、产品介绍
（1）预制型环保橡胶跑道是一种一体成型结构的环保橡胶卷材，产品在正常弯折的情况下不得出现开裂等问题。【评审项1】

（2）规格：预制型橡胶卷材厚度13mm，宽度1220mm。【评审项2】

2、产品技术指标：
★（1）物理性能：
	名称
	技术参数要求

	冲击吸收/%
	35-50

	垂直变形/mm
	0.6-2.5

	抗滑值（20℃）/BPN
	≥47

	拉伸强度/MPa
	≥0.5

	拉断伸长率/%
	≥40

	阻燃性能/级
	Ⅰ


★（2）化学性能：
	项目
	要求

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg）
	≤50

	
	
	≤20c

	
	苯并[a]芘/（mg/kg）
	≤1.0

	
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	
	4，4'-二氨基-3，3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）
	≤1.0

	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤0.2

	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）
	≤1.0

	
	可溶性铅/（mg/kg）
	≤50

	
	可溶性镉/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性铬/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性汞/（mg/kg）
	≤2

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（㎡•h））
	≤5.0

	
	甲醛/（mg/（㎡•h））
	≤0.4

	
	苯/（mg/（㎡•h））
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（㎡•h））
	≤1.0

	
	二硫化碳/（mg/（㎡•h））
	≤7.0

	气味
	气味等级/级
	≤3


3、技术要求

3.1预制型橡胶跑道物理机械性能及化学性能需满足GB36246-2018《中小学合成材料面层田径场地》。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项3】

3.2预制型橡胶跑道根据GB36246-2018《中小学合成材料面层田径场地》标准检测，高聚物含量≥45％。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项4】

3.3预制型橡胶跑道根据GB/T1682-2014标准进行低温脆性，在-40℃无破坏，检测结果需符合无破坏。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项5】

3.4预制型橡胶跑道根据GB/T1690-2010标准进行耐液体性能（48h耐酸性和耐碱性）外观无明显变化，检测结果需符合外观无明显变化。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项6】

3.5提供预制型橡胶跑道在同一份报告里面同时满足根据GB36246-2018面层物理机械性能要求及GB/T1766-2008色漆和清漆 涂层老化的评级方法，在人工模拟酸雨溶液中浸泡6个月后取出，检测结果需全部合格。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项7】

3.6预制型卷材根据GB/T10125-2021要求，经过盐雾测试后尺寸无变化，外观无裂纹、无起泡，无起霜现象的检测报告。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项8】

3.7预制型橡胶跑道根据GB/T7759.1-2015标准进行高温条件下压缩永久变形，压缩永久变形（复原率）≥73％。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项9】

3.8塑胶跑道非固体原料符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中有害物质限量要求，提供符合下表要求的具有“CMA”资质检测机构出具的符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告：【评审项10】

	序号
	检验项目
	技术要求

	1
	3种邻苯二甲酸酯类

（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	2
	3种邻苯二甲酸酯类

（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	3
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	4
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤10

	5
	挥发性有机化合物/（g/L）
	≤50

	6
	游离甲醛/（g/kg）
	≤0.50

	7
	苯/（g/kg）
	≤0.05

	8
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）
	≤1.0

	9
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤50

	10
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10

	11
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤10

	12
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2


4、提供具有“CMA”资质检测机构出具的塑胶跑道粘合剂、色浆符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准有害物质限量要求的检测报告；（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项11】

5、拟供本项目的卷材用胶粘剂经搅拌为均匀液体，无分散颗粒或凝胶。标准试条件下剪切状态下粘合性（卷材-基底）≥2.5N/mm，在热处理（80℃，168小时），碱处理（168小时）后，保持率≥70%，粘度≥100Pa•s，不挥发物含量≥98%，符合JC/T 863-2011标准要求。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项12】

6、提供具有“CMA”资质检测机构出具的塑胶跑道胶粘剂甲组、胶粘剂乙组依据GB 18583-2008/GB 18582-2008对苯、甲苯+二甲苯、甲苯二异氰酸酯、铅、铬、镉、汞全部未检出的检测报告；（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项13】

7、拟供本项目的聚氨酯防水涂料符合GB/T 19250-2013固体含量达到95%，吸水率≤2.0，在表干时间为6h，实干时间15h时断裂伸长率达到550%，撕裂强度16N/mm，在人工气候老化1000试验后低温弯折性在-30℃下无裂纹，热处理（80℃，168小时）、碱处理（168小时）、酸处理（168小时）和燃烧性能等综合耐用指标合格的检测。（须提供具有CMA标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件，同时须提供全国认证认可信息公共服务平台网站（http：//cx.cnca.cn）查询截图佐证。）【评审项14】

（六）★样品要求：
1、样品清单

	序号
	样品名称
	样品规格、技术要求
	数量

	1
	硅PU
	500*500MM±3%大小的厚度≥8mm样块，不能带底板。材料采用聚氨酯微气囊材质，面漆采用水性环保材料。气囊孔径微小，拉伸强度好，耐刮花。
	1块

	2
	预制型橡胶跑道
	预制型橡胶跑道是一种采用天然橡胶、环保无异味的一体成型结构的橡胶卷材，产品在正常折弯情况下不得出现开裂等问题。

规格：预制型橡胶跑道厚度13mm，宽度1220mm。

样品规格：300*300mm±3%厚度≥13mm。
	1块

	3
	人造草坪
	500*500mm±3%样品中间及两侧分别带7行白草。
	1块

	4
	悬浮地板
	提供一块250*250mm±3%厚度≥13.2规格的样品，表面纹路为四角星设计。
	1块


2、 投标截止时间前（招标代理将在投标截止时间前30分钟开始接收样品），投标人须将符合招标文件“样品清单”中的样品，送至泉州市公共资源交易中心。投标人提供的样品须密封包装，内包装不得体现样品品牌、投标人名称；外包装须标记投标人名称。
3、投标人提供的样品将作为技术评审的依据（若本次招标项目需复审，评标委员会对样品不作再次评审，样品评审结果不作更改），所有样品在评审时，评标委员会有权进行破坏性检测。投标人未按时提交样品，或样品不全，或样品经评委认定为未实质性响应招标文件要求的，将视为无效投标。
4、中标人的样品由采购人封存并作为验收依据之一；未中标人的样品须于评审结束，接到招标代理公司通知后，在规定的时间内办理样品退回手续（一般为开标当日15:00-16:00之间，具体时间以实际通知为准），未在规定时间内取回样品的，若发生样品损毁丢失等一切后果自负。
5、 中标人提供的货物须与样品相符，其他未要求提供样品的货物应按本招标文件要求作出承诺响应，如中标人提供的货物与投标承诺不相符，采购人有权单方面解除合同，中标人还应赔偿由此给采购人带来的全部经济损失。

现更正为：

（二）悬浮地板技术参数要求：
抗滑值（20℃）/BPN）：80-110

弯曲强度≥25MPa

灰分含量≤1%

1、为保证悬浮地板颜色稳定性，依据 GB/T8427-2019《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》、GB/T250-2008《纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡》检验标准；提供检测机构的色牢度≥5级报告；【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项1） 

2、为保证悬浮地板环保性，依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》5.2.2（有害物质释放量）5.2.1（可溶性重金属限量）均在范围内或者小于标准范围；【须提供检测报告扫描件（或复印件）】（评审项2）  
3、为保证产品运动性能稳定性，依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》，提供检测日期≥500h耐人工气候老化检测报告；老化前后垂直变形0.6~3.0mm之间，老化前后摩擦系数0.4μ~0.55μ；【须提供检测报告扫描件（或复印件）】（评审项3）
4、为防止悬浮地板在潮湿环境滋生霉菌，需提供依据GB/T24128-2018《塑料 防霉性能试验方法》标准防霉分析检测(黑曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、长枝术霉等5种以上霉菌)，防霉等级达到0级；【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项4） 
5、为保证悬浮防滑稳定性，需提供依据GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》标准；检测周期≥500h紫外线老化检测报告，冲击吸收20%-50%，球反弹率≥75%；【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项5） 

6、为保证产品在雨季不发生变形，依据GB/T 528-2009 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》标准，拉断伸长率变化率在-20%至+20%之间；【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项6） 
7、为保证产品在四季环境变化条件下理化性能稳定，依据 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求：二硫化碳≤7.0mg/（㎡·h），气味≤3级。【须提供检测报告扫描件（或复印件）】（评审项7） 

（三）人造草坪技术参数要求
1、人造草坪规格要求和参数要求
1.1足球场：50mm “S”型耐磨高弹性直单丝草坪技术参数（评审项1）
	草丝形状及编织工艺
	挤出“S”型耐磨高弹性PE材质直单丝不包纱簇绒编织

	草丝颜色
	双色

	底布走针方式
	簇绒法Z形走针

	草纤维磅重（dtex）
	PE15000（不低于5股10根）

	草高（不含底布高度）
	50±1mm

	行距
	5/8英寸

	织距
	不低于16.5针/10cm

	密度
	不低于10500针/㎡

	底布材质
	双单（PU+PU）底布

	背胶
	PU背胶

	卷宽
	4米（卷长：按场地实际需要）

	填充物要求
	草坪砂粒径20-40目，填充25-35kg/㎡；

环保橡胶颗粒粒径1-3mm，填充4-6kg/㎡


1.2人造草坪化学性能应满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》下表内容【须提供检测报告扫描件（或复印件）】（评审项2） 

	检验检测项目
	单位
	技术要求

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和
	g/kg
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和
	
	≤1.0

	
	18种多环芳烃总和
	mg/kg
	≤50

	
	
	
	≤20°

	
	苯并[a]芘
	
	≤1

	
	可溶性铅
	
	≤50

	
	可溶性铬
	
	≤10

	
	可溶性镉
	
	≤10

	
	可溶性汞
	
	≤2

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）
	mg/（㎡▪h）
	≤5.0

	
	甲醛
	
	≤0.4

	
	苯
	
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和
	
	≤1.0


1.3人造草坪物理性能应满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》下表内容【须提供检测报告扫描件（或复印件）】（评审项3） 

	检验检测项目
	单位
	技术要求

	冲击吸收，%
	┄
	45-70 

	
	┄
	

	
	┄
	

	垂直变形
	mm
	4～11

	草丝拉断力
	单丝
	N
	≥10

	单簇草丝拔出力
	N
	≥20

	加速老化500h后草丝拉断力保持率，%
	单丝
	┄
	≥80


2、技术参数要求
2.1老化后色牢度要求：人造草坪依据GB/T 20394-2019、GB36246-2018、GB/T 43566-2023，底布拉断力（纵向）≥800N,底布拉断力（横向）≥800N，经过氙灯老化后测试草丝色牢度≥4级，草丝拉断力保留率≥94%、单簇草丝拔出力保留率≥94%，底布拉断力保留率（纵向）≥95%,底布拉断力（横向）≥95%的专项检测。【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项4） 

2.2环保要求：人造草坪产品依据GB/T 20394-2019标准进行氙灯老化后测试， TVOC、甲醛释放量及可溶性锑、砷、镉等重金属均在GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》范围内或者小于标准范围。【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项5） 
2.3抗滑值要求：提供人造草坪检依据GB/T 20394-2019标准进行氙灯老化后测试,满足GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，测试抗滑值≥80BPN。【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项6） 
2.4单簇草丝拔出力要求：人造草坪产GB36246-2018标准出具，老化前单簇草丝拔出力≥20N、依据GB/T 20394-2019标准进行氙灯老化后测试,老化后单簇草丝拔出力≥16N。【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项7） 

（四）硅PU技术参数要求：
1、硅PU球场原材料（液体）有害物质限量按GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测并达到以下要求：（评审项1）
	检测项目
	技术要求
	备注

	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg）
	≤1.0
	投标文件中附第三方权威检测机构出具的检测（验）报告复印件（检测（验）报告上具有CMA标识或CNAS标识）作为佐证

	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）
	≤1.0

	短链氯化石蜡（g/kg）
	≤1.5

	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和
	≤10

	挥发性有机化合物（g/L）
	≤50

	游离甲醛（g/kg）
	≤0.50

	苯（g/kg）
	≤0.05

	甲苯、二甲苯和乙苯总和（g/kg）
	≤1.0

	可溶性重金属（mg/kg）
	铅pb
	≤50
	

	
	镉Cd
	≤10
	

	
	铬Cr
	≤10
	

	
	汞Hg
	≤2
	


2、硅PU球场面层（成品）有害物质限量、气味等级按GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测并达到以下要求：（评审项2）
	检测项目
	技术要求
	备注

	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg）
	≤1.0
	投标文件中附第三方权威检测机构出具的检测（验）报告复印件（检测（验）报告上具有CMA标识或CNAS标识）作为佐证

	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）
	≤1.0

	18种多环芳烃总和（mg/kg）
	≤50

	苯并芘（mg/kg）
	≤1.0

	短链氯化石蜡（C10-C13）（g/kg）
	≤1.5

	MOCA（g/kg）
	≤1.0

	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和（g/kg）
	≤0.2

	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）
	≤1.0

	可溶性重金属（mg/kg）
	铅pb
	≤50
	

	
	镉Cd
	≤10
	

	
	铬Cr
	≤10
	

	
	汞Hg
	≤2
	

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）（mg/（㎡·h）
	≤5.0
	

	
	甲醛（mg/（㎡·h）
	≤0.4
	

	
	苯（mg/（㎡·h）
	≤0.1
	

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和

（mg/（㎡·h）
	≤1.0
	

	
	二硫化碳（mg/（㎡·h）
	≤7.0
	

	气味
	气味等级
	≤3
	


3、硅PU球场面层物理性能、无机填料含量、高聚物总量按GB 36246-2018

《中小学合成材料面层运动场地》检测并达到以下要求：（评审项3）
	检测项目
	技术要求
	备注

	冲击吸收（%）
	20-50
	投标文件中附第三方权威检测机构出具的检测（验）报告复印件（检测（验）报告上具有CMA标识或CNAS标识）作为佐证

	垂直变形（mm）
	0.6-3.0
	

	抗滑值（BPN,20℃）
	80-110（干测）
	

	拉伸强度（MPa）
	≥0.5
	

	拉断伸长率（%）
	≥40
	

	阻燃性能（级）
	1（燃斑直径≤50mm）
	

	无机填料含量（%）
	≤65
	


4、评分项要求
（1）技术项
①硅pu固体成品满足GB/T 14833-2020《合成材料运动场地面层》标准要求，对5.2（有害物质释放量）（可溶性重金属限量）均在范围内或者小于标准范围。【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项4） 

②硅PU球场基础（水泥基础修补材料）：依据GB/T22374-2018《地坪涂装材料》；耐磨性、抗压强度、拉伸粘结强度、耐冲击性、耐水性、耐化学性符合标准。【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项5）
③硅PU球场基础（水泥基础修补材料）：依据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》有害物质如放射性、重金属、释放量数据小于或等于标准范围内。【须提供检测报告扫描件（或复印件）】（评审项6） 
④耐用性能：硅PU球场面层材料耐用性能（低温稳定性、耐碱性、耐温变性（3次循环）、耐沾污性）符合JG/T 172-2014要求。【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项7） 

（五）预制型环保橡胶跑道技术参数要求
1、产品介绍
（1）预制型环保橡胶跑道是一种一体成型结构的环保橡胶卷材，产品在正常弯折的情况下不得出现开裂等问题。（评审项1）
（2）规格：预制型橡胶卷材厚度13mm，宽度1220mm。（评审项2）
2、产品技术指标：
★（1）物理性能：
	名称
	技术参数要求

	冲击吸收/%
	35-50

	垂直变形/mm
	0.6-2.5

	抗滑值（20℃）/BPN
	80-110（干测）

	拉伸强度/MPa
	≥0.5

	拉断伸长率/%
	≥40

	阻燃性能/级
	Ⅰ


★（2）化学性能：
	项目
	要求

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 a/（g/kg）
	≤1.0

	
	18 种多环芳烃总和 b/（mg/kg）
	≤50

	
	
	≤20c

	
	苯并[a]芘/（mg/kg）
	≤1.0

	
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	
	4，4'-二氨基-3，3'-二氯二苯甲烷（MOCA）/（g/kg）
	≤1.0

	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤0.2

	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/（g/kg）
	≤1.0

	
	可溶性铅/（mg/kg）
	≤50

	
	可溶性镉/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性铬/（mg/kg）
	≤10

	
	可溶性汞/（mg/kg）
	≤2

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）/（mg/（㎡•h））
	≤5.0

	
	甲醛/（mg/（㎡•h））
	≤0.4

	
	苯/（mg/（㎡•h））
	≤0.1

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（mg/（㎡•h））
	≤1.0

	
	二硫化碳/（mg/（㎡•h））
	≤7.0

	气味
	气味等级/级
	≤3


3、技术要求

3.1预制型橡胶跑道根据GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准检测，高聚物含量≥45％。【须提供检测报告扫描件（或复印件）】（评审项3） 
3.2预制型橡胶跑道根据GB/T1766-2008色漆和清漆 涂层老化的评级方法，在人工模拟酸雨溶液中浸泡后取出，检测结果需全部合格。【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项4） 

3.3预制型橡胶跑道根据GB/T7759.1-2015标准进行高温条件下压缩永久变形，压缩永久变形（复原率）≥73％。【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项5） 
3.4塑胶跑道非固体原料符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准非固体原料中有害物质限量要求。【须提供检测报告扫描件（或复印件）】（评审项6） 
	序号
	检验项目
	技术要求

	1
	3种邻苯二甲酸酯类

（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	2
	3种邻苯二甲酸酯类

（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）
	≤1.0

	3
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）
	≤1.5

	4
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）
	≤10

	5
	挥发性有机化合物/（g/L）
	≤50

	6
	游离甲醛/（g/kg）
	≤0.50

	7
	苯/（g/kg）
	≤0.05

	8
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）
	≤1.0

	9
	可溶性铅/(mg/kg)
	≤50

	10
	可溶性镉/(mg/kg)
	≤10

	11
	可溶性铬/(mg/kg)
	≤10

	12
	可溶性汞/(mg/kg)
	≤2


4、提供塑胶跑道粘合剂、色浆按照GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准，检测出有害物质限量数据小于或等于标准范围内。【须提供检测报告扫描件（或复印件）】（评审项7） 

5、拟供本项目的卷材用胶粘剂经搅拌为均匀液体，无分散颗粒或凝胶。标准试条件下剪切状态下粘合性（卷材-基底）≥2.5N/mm，在热处理（80℃，168小时），碱处理（168小时）后，保持率≥70%，粘度≥100Pa•s，不挥发物含量≥98%，符合JC/T 863-2011标准要求。【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项8） 
6、提供塑胶跑道胶粘剂甲组、胶粘剂乙组依据GB 18583-2008/GB 18582-2008对苯、甲苯+二甲苯、甲苯二异氰酸酯全部未检出的检测报告。【须提供检测报告扫描件（或复印件）】（评审项9） 
7、拟供本项目的聚氨酯防水涂料符合GB/T 19250-2013标准：固体含量（单组分）达到85%，吸水率≤5.0，在表干时间为≤12h，实干时间≤24h，撕裂强度15N/mm；在人工气候老化1000h试验后低温弯折性在-30℃下无裂纹，断裂伸长率达到450%；热处理、碱处理、酸处理和燃烧性能等综合耐用指标合格的检测。【须提供检测报告扫描件（或复印件）或提供承诺函，格式自拟】（评审项10） 

注:检测报告佐证要求说明，均须满足以下要求：

1.报告主体：需提供具有 CMA 标识或CNAS标识的第三方检验检测机构出具的检验检测报告扫描件或复印件，报告内容需清晰体现检测项目、依据标准、检测数据及结论；

2.强制标准佐证：若检测项目属于国家强制性标准（如 GB36246-2018等），须同步提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的报告查询截图（截图需包含报告编号、检测机构名称、查询结果等关键信息）；

3.推荐标准佐证：若检测项目属于推荐性标准（如 GB/T250-2008等），允许投标供应商采用承诺函，中标供应商须在中标后10个工作日内，向采购人提交检测报告原件供核查，核查时，原件须与投标时提供的扫描件内容一致。

4.对应评审项的检测项目用红色框醒目标记。
（六）★样品要求：
1、样品清单

	序号
	样品名称
	样品规格、技术要求
	数量

	1
	硅PU
	500*500MM±3%大小的厚度≥8mm样块，不能带底板。材料采用聚氨酯微气囊材质，面漆采用水性环保材料。气囊孔径微小，拉伸强度好，耐刮花。
	1块

	2
	预制型橡胶跑道
	预制型橡胶跑道是一种采用天然橡胶、环保无异味的一体成型结构的橡胶卷材，产品在正常折弯情况下不得出现开裂等问题。

规格：预制型橡胶跑道厚度13mm，宽度1220mm。

样品规格：300*300mm±3%厚度≥13mm。
	1块

	3
	人造草坪
	500*500mm±3%样品
	1块

	4
	悬浮地板
	提供一块250*250mm±3%厚度≥13.2mm规格的样品。
	1块


2、 投标截止时间前（招标代理将在投标截止时间前30分钟开始接收样品），投标人须将符合招标文件“样品清单”中的样品，送至泉州市公共资源交易中心。投标人提供的样品须密封包装，内包装不得体现样品品牌、投标人名称；外包装须标记投标人名称。
3、投标人提供的样品将作为技术评审的依据（若本次招标项目需复审，评标委员会对样品不作再次评审，样品评审结果不作更改），所有样品在评审时，评标委员会有权进行破坏性检测。投标人未按时提交样品，或样品不全，或样品经评委认定为未实质性响应招标文件要求的，将视为无效投标。
4、中标人的样品由采购人封存并作为验收依据之一；未中标人的样品须于评审结束，接到招标代理公司通知后，在规定的时间内办理样品退回手续（一般为开标当日15:00-16:00之间，具体时间以实际通知为准），未在规定时间内取回样品的，若发生样品损毁丢失等一切后果自负。
5、 中标人提供的货物须与样品相符，其他未要求提供样品的货物应按本招标文件要求作出承诺响应，如中标人提供的货物与投标承诺不相符，采购人有权单方面解除合同，中标人还应赔偿由此给采购人带来的全部经济损失。
其他内容不变

更正日期：2025年9月3日

三、其他补充事项

/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泉州市晋光小学

地址：丰泽区东海街道海星街学园路9号

联系方式：18050909528

2.采购代理机构信息

名称：福建信发招标代理有限公司

地址：福州市晋安区华林路257号福侨大厦14层（斗门地铁站C出口步行150米）

联系方式：0595-28937528

3.项目联系方式

项目联系人：庄玮明、连小琼、骆妙艺

电话：18065229015

福建信发招标代理有限公司

2025年9月3日

