  - 附件1:（本附件包括所有供应商需完成的正常维保及更换项目，未包括临时突发维修项目，供应商应以此附件作为报价参考，按照招标文件要求，酌情报价）

| 西院区（手术室）净化机组维修维护项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 运行时间 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 南京翰嘉 | 全年 | 12 | 处 | 1次/月 |
| 序号 | 净化机组维修范围 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 送风电机 | CLCP004H2.2KW | 12 | 处 | 1次/月 |
| 2 | 逆风电机 | VC206 | 12 | 处 | 1次/月 |
| 3 | 轴承 | P206 | 24 | 处 | 1次/月 |
| 4 | 瓦套 | P206 | 24 | 处 | 3月/次 |
| 5 | 风扇长轴 | DF-168 | 12 | 处 | 3年/次 |
| 6 | 机组压差开关 | 中航CATIC609 | 24 | 处 | 损坏即换 |
| 7 | 加温器 | 日本富士通ESH-20-φS-N4-2 | 12 | 处 | 损坏即换 |
| 8 | 冬季供暖水箱 | TL-28J37 | 12 | 处 | 损坏即换 |
| 9 | 进出水阀 | DN125 | 24 | 处 | 损坏即换 |
| 10 | 加湿器阀 | AC24V(220V) | 12 | 处 | 损坏即换 |
| 11 | 空调冷凝器 | 雅士YS- | 12 | 处 | 损坏即换 |
| 12 | 净化机组控制箱 | 正太组合电源箱 | 12 | 处 | 4次/年 |
| 13 | 净化机组总电闸 | 正泰（250A）NM1-400S/3300 | 2 | 处 | 2次/年 |
| 14 | 温控制器 | ML7420A3055E | 12 | 处 | 1次/年 |
| 15 | 电加热 | CA260AB(2600W) | 12 | 处 | 2次/年 |

| 西院区（手术室）维护项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 |  |
| 1 | 组合电源箱 | 正泰PZ45 | 15 | 台 | 1次/月 |  |
| 2 | 多功能控制面盘 | MH-SH001 | 15 | 套 | 1次/月 |  |
| 3 | 不锈钢洗手池 | 250*60*80 304钢 | 7 | 个 | 1次/天 |  |
| 4 | 自动门 | 欧尼克-1500*2100 | 21 | 套 | 1次/月 |  |
| 5 | 洗手池热水器 | 海尔PAD5 50升 | 7 | 台 | 1次/月 |  |
| 6 | 监控电脑显示器 | 联想s27i-10 | 1 | 套 | 损坏即换 |  |
| 7 | 手术室监控系统 | 爱华JH-512G | 20 | 套 | 损坏即换 |  |
| 8 | 手术室广播系统 | 爱华GB-30 | 15 | 套 | 损坏即换 |  |
| 9 | 氧气终端 | 德标气体终端 | 30 | 套 | 1次/月 |  |
| 10 | 负压终端 | 德标气体终端 | 30 | 套 | 1次/月 |  |
| 11 | 压缩空气终端 | 德标气体终端 | 30 | 套 | 1次/月 |  |
| 12 | 二氧化碳终端 | 德标气体终端 | 30 | 套 | 1次/月 |  |
| 13 | 笑气终端 | 德标气体终端 | 30 | 套 | 1次/月 |  |
| 14 | LED无影灯 | JHLED-M7/5-2型 | 30 | 套 | 1次/天 |  |
| 15 | 吊塔 | 南通 JHTQ2 | 15 | 台 | 1次/月 |  |

| 西院区（ICU）净化机组维护项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 |  |
| 1 | 维克净化机组 | VAC-VAVM12 | 2 | 台 | 1次/月 |  |
| 2 | 维克空调 | VACXH04024NNF | 2 | 台 | 1次/月 |  |
| 3 | 单项送风电机 | 三相YE3-100L | 2 | 台 | 1次/月 |  |
| 4 | 排风电机 | 变频G型电机CRELEC | 2 | 台 | 1次/月 |  |
| 5 | 吊塔 | 德标吊塔 | 20 | 套 | 1次/天 |  |
| 6 | 电极加湿器 | 南京翰嘉 | 2 | 套 | 1次/月 |  |
| 7 | 监控系统 | 海康 | 8 | 套 | 1次/月 |  |
| 8 | 自动门 | 欧尼克-1500*2100 | 8 | 套 | 1次/天 |  |
| 9 | 配电柜 | 正泰 | 3 | 套 | 1次/月 |  |
| 10 | 初效过滤器 | 287*590*46 | 6 | 套 | 1次/月 |  |
| 11 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 6 | 套 | 1次/月 |  |
| 12 | 中效过滤器 | 287*595*381*4F | 6 | 套 | 4次/年 |  |
| 13 | 中效过滤器 | 595*595*381*8P | 6 | 套 | 4次/年 |  |

| 西院区（手术室）中央空调水机维修维护项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 运行时间 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 维克空调 | 半年 | 7 | 处 | 1次/月 |
| 序号 | 净化机组维修范围 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 压缩机 | TCLKF-120Q | 14 | 处 | 1次/月 |
| 2 | 风扇电机 | TDK600-8AA9 | 14 | 处 | 1次/月 |
| 3 | 风扇叶片 | 海信 | 14 | 处 | 1次/月 |
| 4 | 空调机组总闸（380V） | 正泰NM1-630S/3300(180A) | 8 | 处 | 1次/月 |
| 5 | 温度传感器 | 金煜达HH79NZ048 | 14 | 处 | 3年/次 |
| 6 | 压力表 | 0-0.25MPA(6分) | 7 | 处 | 损坏即换 |
| 7 | 维克空调主板 | KFR-225W/01BAX21T | 7 | 处 | 损坏即换 |

| 西院区（手术室）空调初中高效过滤器更换计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格（㎜） | 数量 | 单位 | 次/年 |
| 1 | 初效过滤器 | 440*677*46 | 2 | 处 | 12 |
| 2 | 初效过滤器 | 316*558*46 | 16 | 处 | 12 |
| 3 | 初效过滤器 | 610*660*46 | 8 | 处 | 12 |
| 4 | 初效过滤器 | 535*468*46 | 9 | 处 | 12 |
| 5 | 初效过滤器 | 559*434*46 | 4 | 处 | 12 |
| 6 | 初效过滤器 | 534*434*46 | 4 | 处 | 12 |
| 7 | 初效过滤器 | 416*583*46 | 2 | 处 | 12 |
| 8 | 中效过滤器 | 440*677*380*21*4P | 2 | 处 | 4 |
| 9 | 中效过滤器 | 316*558*380*21*3P | 16 | 处 | 4 |
| 10 | 中效过滤器 | 610*660*380*21*6P | 8 | 处 | 4 |
| 11 | 中效过滤器 | 535*468*380*21*5P | 9 | 处 | 4 |
| 12 | 中效过滤器 | 559*468*380*21*5P | 4 | 处 | 4 |
| 13 | 中效过滤器 | 534*434*380*21*5P | 4 | 处 | 4 |
| 14 | 中效过滤器 | 416*583*380*4P | 2 | 处 | 4 |
| 15 | 高效过滤器 | 980×870×220 | 8 | 处 | 1 |
| 16 | 高效过滤器 | 680×870×220 | 8 | 处 | 1 |
| 17 | 高效过滤器 | 680×980×220 | 32 | 处 | 1 |
| 18 | 高效过滤器 | 980×420×220 | 32 | 处 | 1 |
| 19 | 高效过滤器 | 980×680×220 | 32 | 处 | 1 |
| 20 | 高效过滤器 | 680×420×220 | 16 | 处 | 1 |

| 西院区（检验科化验室）空调初效过滤器更换计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格（㎜） | 数量 | 单位 | 次/年 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 465*545*45 | 2 | 处 | 12 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*525*46 | 2 | 处 | 12 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 670*625*46 | 2 | 处 | 12 |  |

| 西院区（ICU）空调初中高效过滤器更换计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格（㎜） | 数量 | 单位 | 次/年 |
| 1 | 初效过滤器 | 290*595*46 | 6 | 处 | 12 |
| 2 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 6 | 处 | 12 |
| 3 | 中效过滤器 | 592*592*381*21*8P | 6 | 处 | 4 |
| 4 | 中效过滤器 | 287*592*381*21*4P | 6 | 处 | 4 |
| 5 | 高效过滤器 | 320*320*70 | 5 | 处 | 1 |
| 6 | 高效过滤器 | 484*484*70 | 5 | 处 | 1 |
| 7 | 高效过滤器 | 630*630*70 | 24 | 处 | 1 |

| 西院区门诊、医技楼中央空调弗机维修维护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 运行时间 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 海信空调 | 半年 | 41 | 处 | 1次/月 |
| 2 | 海信空调天井内机 | 半年 | 103 | 处 | 1次/月 |
| 3 | 海信空调盘管内机 | 半年 | 427 | 处 | 1次/月 |
| 4 | 美的精密空调外籍 | 全年 | 13 | 处 | 1次/月 |
| 5 | 美的精密空调内机 | 全年 | 13 | 处 | 1次/月 |
| 序号 | 风冷机组维修范围 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 压缩机 | TCLKF-120Q | 95 | 处 | 1次/月 |
| 2 | 风扇电机 | TDK600-8AA9 | 95 | 处 | 1次/月 |
| 3 | 风扇叶片 | 海信 | 95 | 处 | 1次/月 |
| 4 | 空调机组总闸（380V） | 正泰NM1-630S/3300(180A) | 95 | 处 | 1次/月 |
| 5 | 温度传感器 | 金煜达HH79NZ048 | 95 | 处 | 3次/年 |
| 6 | 压力表 | 0-0.25MPA(6分) | 82 | 处 | 损坏即换 |
| 7 | 海信空调主板 | KFR-225W/01BAX21T | 571 | 处 | 损毁即换 |

| 西院区传染楼中央空调维修维护项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 运行时间 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 欧科空调 | 半年 | 14 | 处 | 1次/月 |
| 2 | 欧科空调盘管内机 | 半年 | 216 | 处 | 1次/月 |
| 序号 | 风冷机组维修范围 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 压缩机 | TCLKF-120Q | 28 | 处 | 1次/月 |
| 2 | 风扇电机 | TDK600-8AA9 | 28 | 处 | 1次/月 |
| 3 | 风扇叶片 | 欧科 | 28 | 处 | 1次/月 |
| 4 | 空调机组总闸（380V） | 正泰NM1-630S/380V | 16 | 处 | 1次/月 |
| 5 | 温度传感器 | 欧科HH79NZ048 | 28 | 处 | 3次/年 |
| 6 | 压力表 | 0-0.25MPA(6分) | 28 | 处 | 损坏即换 |
| 7 | 欧科空调主板 | EKRV080ER1 | 28 | 处 | 损毁即换 |
| 8 | 欧科空调信号器 | EKRV080ER11 | 216 | 处 | 损毁即换 |

| 东院区(手术室)空调初中高效过滤器更换计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格（㎜） | 数量 | 单位 | 次/年 |
| 1 | 室内回风网 | 1102×356×20 | 20 | 处 | 48 |
| 2 | 辅助过滤器 | 268×268×15 | 44 | 处 | 48 |
| 3 | 辅助过滤器 | 490×480×16/150×5 | 32 | 处 | 48 |
| 4 | 初效过滤器 | 592×492×45 | 19 | 处 | 12 |
| 5 | 初效过滤器 | 592×290×45 | 2 | 处 | 12 |
| 6 | 中效过滤器 | 592×492×20/500×6 | 19 | 处 | 4 |
| 7 | 中效过滤器 | 592×290×20/500×3 | 2 | 处 | 4 |
| 8 | 高效过滤器 | 980×870×220 | 4 | 处 | 1 |
| 9 | 高效过滤器 | 680×870×220 | 4 | 处 | 1 |
| 10 | 高效过滤器 | 680×980×220 | 2 | 处 | 1 |
| 11 | 高效过滤器 | 980×420×220 | 32 | 处 | 1 |
| 12 | 高效过滤器 | 980×680×220 | 16 | 处 | 1 |
| 13 | 高效过滤器 | 680×420×220 | 16 | 处 | 1 |

| 东院区（手术室）净化机组维修维护项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 运行时间 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 特灵净化机组 | 全年 | 9 | 处 | 1次/月 |
| 序号 | 净化机组维修范围 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 送风电机 | CLCP004H2.2KW | 9 | 处 | 1次/月 |
| 2 | 逆风电机 | VC206 | 9 | 处 | 1次/月 |
| 3 | 轴承 | P206 | 18 | 处 | 1次/月 |
| 4 | 瓦套 | P206 | 18 | 处 | 3月/次 |
| 5 | 风扇长轴 | DF-168 | 9 | 处 | 3年/次 |
| 6 | 送风压力表 | MAGNEHELIC | 9 | 处 | 损坏即换 |
| 7 | 干蒸汽加温器 | 日本富士通ESH-20-φS-N4-2 | 9 | 处 | 损坏即换 |
| 8 | 冬季供暖水箱 | TL-28J37 | 9 | 处 | 损坏即换 |
| 9 | 进出水阀 | DN125 | 18 | 处 | 损坏即换 |
| 10 | 加湿器阀 | AC24V(220V) | 9 | 处 | 损坏即换 |
| 11 | 夏季制冷盘管 | TL-26J37 | 9 | 处 | 损坏即换 |
| 12 | 特灵空调 | CGAR0755 | 18 | 处 | 1次/月 |
| 13 | 特灵净化机组控制箱 | 正太组合电源箱 | 9 | 处 | 4次/年 |
| 14 | 特灵净化机组总电闸 | 正泰（250A）NM1-400S/3300 | 2 | 处 | 2次/年 |
| 15 | 特灵净化机组分电闸 | NM-63S/3300(63A) | 9 | 处 | 2次/年 |
| 16 | 特灵净化机组空调压缩机 | 美优乐MT-125 | 18 | 处 | 夏季1次/月 |
| 17 | 霍尼韦尔水温控制器 | ML7420A3055E | 9 | 处 | 1次/年 |
| 18 | 电加热 | CA260AB(2600W) | 9 | 处 | 2次/年 |

| 东院区中央空调维修维护项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 运行时间 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 风冷机组（王牌） | 半年 | 15 | 处 | 1次/周 |
| 2 | 管道循环泵（15kW） | 半年 | 2 | 处 | 1次/周 |
| 序号 | 风冷机组维修范围 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 压缩机 | TCLKF-120Q | 30 | 处 | 1次/月 |
| 2 | 风扇电机 | TDK600-8AA9 | 30 | 处 | 1次/月 |
| 3 | 风扇叶片 | 王牌冷气 | 30 | 处 | 1次/月 |
| 4 | 风冷机温控器 | 正泰NM1-630S/3300(500A) | 3 | 处 | 1次/月 |
| 5 | 风冷机总闸（380V） | 正泰NM1-630S/3300(180A) | 3 | 处 | 1次/月 |
| 6 | 风冷机分闸（380V） | 正泰D220J-100/3300(180A) | 15 | 处 | 1次/月 |
| 7 | 循环泵总闸（380V） | SK10C0 | 1 | 处 | 1次/月 |
| 8 | 循环泵分闸（380V） | NM1-250S | 2 | 处 | 1次/月 |
| 9 | 循环泵启动器 | 德力西（变频启动柜） | 2 | 处 | 1次/月 |
| 10 | 管道跑风 | 全自动排气阀（6分） | 12 | 处 | 1批/年 |
| 11 | 温度传感器 | 金煜达HH79NZ048 | 15 | 处 | 3次/年 |
| 12 | 压力表 | 0-0.25MPA(6分) | 7 | 处 | 损坏即换 |
| 13 | 放水阀 | 铜球阀（6分） | 8 | 处 | 1批/年 |
| 14 | 压塑机（TCL）加氟 | R22 | 30 | 处 | 1次/年 |
| 15 | 王牌盘管机 | WP-305FDK | 145 | 处 | 1年/次 |

| 东院区新风机组维修维护项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 运行时间 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 新风机组 | 全年 | 51 | 处 | 1次/月 |
| 序号 | 新风机组维修范围 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 |
| 1 | 风扇运转异步电机 | YSK110-150-4 | 102 | 处 | 1次/月 |
| 2 | 配电箱 | 正泰组合电源箱 | 51 | 处 | 2次/年 |
| 3 | 过滤网 | 720×450 | 102 | 处 | 1次/月 |

| 东院区（手术室）维护项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号 | 数量 | 单位 | 维护时间 |  |
| 1 | 组合电源箱 | 正泰PZ45 | 45 | 台 | 1次/月 |  |
| 2 | 多功能控制面盘 | MH-SH001 | 9 | 套 | 1次/月 |  |
| 3 | 不锈钢洗手池 | 250*60*80 304钢 | 5 | 个 | 1次/天 |  |
| 4 | 自动门 | 欧尼克-1500*2100 | 14 | 套 | 1次/月 |  |
| 5 | 洗手池热水器 | 海尔PAD5 50升 | 2 | 台 | 1次/月 |  |
| 6 | 手术室电脑显示器 | 联想s27i-10 | 1 | 套 | 损坏即换 |  |
| 7 | 手术室监控系统 | 爱华JH-512G | 9 | 套 | 损坏即换 |  |
| 8 | 手术室广播系统 | 爱华GB-30 | 14 | 套 | 损坏即换 |  |
| 9 | 氧气终端 | 德标气体终端 | 20 | 套 | 1次/月 |  |
| 10 | 负压终端 | 德标气体终端 | 20 | 套 | 1次/月 |  |
| 11 | 压缩空气终端 | 德标气体终端 | 20 | 套 | 1次/月 |  |
| 12 | 二氧化碳终端 | 德标气体终端 | 20 | 套 | 1次/月 |  |
| 13 | 笑气终端 | 德标气体终端 | 20 | 套 | 1次/月 |  |
| 14 | 无影灯 | 力康 LK-75 | 20 | 套 | 1次/天 |  |
| 15 | 吊塔 | 力康 LK-DT471 | 10 | 套 | 1次/月 |  |