| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1）现场地砖打磨处理 (2)卫生间、卫生间前室、彩虹桥办公区、电视部办公区、总编室办公区、采访部、大堂区位、播音区、播音间1~3 (3)龙骨及饰面种类:拆除原有600x600mm矿棉板吊顶(金属龙骨) | m2 | 800.000 |
| 2 | 门窗及其他项拆除 | (1)构件名称:拆除原有室内实木门 (2)900x2350mm (3)门窗面积:面积2.115m2 | 樘 | 5.000 |
| 3 | 门窗拆除 | (1)构件名称:拆除原有室内实木门 (2)1500x2350mm (3)门窗面积:面积4m2以内 | 樘 | 1.000 |
| 4 | 余方弃置【地面工程】 | (1)构件名称:拆除原有室内实木门 (2)2300x2350mm (3)门窗面积:面积超过4m2 | 樘 | 1.000 |
| 5 | 细石混凝土楼地面 | (1)卫生间 (2)拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 (3)饰面材料种类:铲除原有墙面瓷砖，H=3200mm | m2 | 101.361 |
| 6 | 块料楼地面 | (1)卫生间 (2)拆除的基层类型:水泥砂浆结合层、找平层 (3)饰面材料种类:铲除原有地面瓷砖 | m2 | 25.460 |
| 7 | 石材楼地面 | (1)播音间1~3 (2)拆除隔墙的饰面种类:拆除原有石膏板隔墙 | m2 | 36.355 |
| 8 | 石材楼梯面层 | (1)彩虹桥办公区、电视部办公区、总编室办公区、采访部、大堂区位、播音区、播音间1~3 (2)抹灰层种类:铲除原有内墙面腻子基层 | m2 | 545.822 |
| 9 | 竹、木（复合）地板 | (1)拆除隔墙的饰面种类:18mm厚原木色板隔断，H=2200mm | m2 | 24.743 |
| 10 | 金属踢脚线 【内墙面工程】 | (1)龙骨及饰面种类:木龙骨阻燃处理、18mm厚基层板阻燃处理、1mm厚黑色不锈钢框、6mm厚银镜 | m2 | 2.452 |
| 11 | 抹灰面油漆涂料 | (1)构件名称:卫生间前室20mm厚大理石洗漱台 | m | 2.680 |
| 12 | 墙面装饰板 | (1)构件名称:卫生间前室20mm厚大理石洗漱台柜体 | m2 | 1.597 |
| 13 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:装饰装修工程等拆除后的建筑垃圾 (2)运距:运距由投标单位自行考虑 | m3 | 100 |
| 防水工程 |  |  |  |  |
| 14 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)涉及需防水处理部分。 (2)卫生间、卫生间前室 (3)防水膜品种:聚氨酯涂膜防水层 (4)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，两遍 (5)反边高度:翻至离地1500mm高度 | m2 | 50.920 |
| 15 | 墙面涂膜防水 | (1)涉及需防水处理部分。 (2)卫生间、卫生间前室 (3)防水膜品种:聚氨酯涂膜防水层，H=1500mm (4)涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，两遍 | m2 | 91.440 |
| 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 16 | 地毯楼地面 | (1)涉及需地毯楼地面。 (2)彩虹桥办公区、电视部办公区、总编室办公区、采访部、大堂区位、播音区 (3)面层材料品种、规格、颜色:保护地面：一层加密编织布+3mm珍珠棉保护膜 | m2 | 517.172 |
| 17 | 块料楼地面 | (1)涉及块料楼地面。 (2)彩虹桥办公区、电视部办公区、总编室办公区、采访部、大堂区位、播音区 (3)结合层厚度、砂浆配合比:专用黏结剂粘结层 (4)面层材料品种、规格、颜色:750x1500mm瓷砖地面 | m2 | 517.172 |
| 18 | 平面砂浆找平层 | (1)涉及需平面砂浆找平层部分。 (2)彩虹桥办公区、电视部办公区、总编室办公区、采访部、大堂区位、播音区 (3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 517.172 |
| 19 | 块料楼地面 | (1)涉及需要块料楼地面部分。 (2)卫生间、卫生间前室、指挥中心及会议室(不落地屏幕后侧地面) (3)结合层厚度、砂浆配合比:专用黏结剂粘结层 (4)面层材料品种、规格、颜色:750x1500mm瓷砖地面 | m2 | 32.525 |
| 20 | 平面砂浆找平层 | (1)涉及需要平面砂浆找平层部分。 (2)卫生间、卫生间前室、指挥中心及会议室(不落地屏幕后侧地面) (3)找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 32.525 |
| 21 | 平面砂浆找平层 | (1)涉及需要平面砂浆找平层部分。 (2)卫生间、卫生间前室 (3)找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡，0.5%坡向地漏，四周及竖管根部位抹八字角 | m2 | 25.460 |
| 22 | 地毯楼地面 | (1)涉及需要地毯楼地面部分。 (2)播音间1~3、指挥中心、会议室 (3)面层材料品种、规格、颜色:烟灰细条纹阻燃地毯 (4)防护材料种类:10mm厚橡胶海绵衬垫 (5)压线条种类:四周无地脚线压边处2mm厚单边铝合金地毯收边条 | m2 | 154.090 |
| 23 |  | (1)涉及需要地毯楼地面部分。 (2)指挥中心、会议室地台 (3)面层材料品种、规格、颜色:烟灰细条纹阻燃地毯 (4)防护材料种类:10mm厚橡胶海绵衬垫 (5)粘结构材料种类:18mm基层板阻燃处理 (6)40x40x4mm厚镀锌方钢管焊接@400mm (7)压线条种类:2mm厚单边铝合金地毯收边条 | m2 | 14.937 |
| 24 | 金属踢脚线 | (1)踢脚线高度:H=50mm (2)基层材料种类、规格:9mm厚基层板阻燃处理 (3)面层材料品种、规格、颜色:【MT－03】1.0mm厚黑色不锈钢地脚线 | m | 273.634 |
| 25 | 石材零星项目 | (1)涉及石材零星项目部分。 (2)【ST－01】过门石 (3)工程部位:卫生间、卫生间前室 (4)结合层厚度、材料种类:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (5)面层材料品种、规格、颜色:20mm厚人造大理石过门石 | m2 | 0.135 |
| 26 | 水泥砂浆楼地面 | (1)涉及需要水泥砂浆楼地面部分。 (2)弱电、水暖、强电、楼梯间 (3)素水泥浆遍数:素水泥浆一道 (4)面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆面层 | m2 | 40.744 |
| 27 | 水泥砂浆楼梯面层 | (1)涉及需要水泥砂浆楼梯面层部分。 (2)楼梯间楼梯面层 (3)素水泥浆一道 (4)面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆面层 | m2 | 32.453 |
| 内墙柱面工程 |  |  |  |  |
| 28 | 其他隔断 | (1)涉及需要其他隔断部分。 (2)指挥中心、会议室、播音间1~3 (3)新做轻钢龙骨石膏板隔墙封至楼板顶 (4)骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 (5)双面18mm厚阻燃基层板 (6)隔板材料品种、规格、颜色:单面9.5mm厚耐火石膏板隔墙 | m2 | 185.637 |
| 29 | 其他隔断 | (1)涉及需要其他隔断部分。 (2)总编室办公区、播音间1~3 (3)新做轻钢龙骨石膏板隔墙封至楼板顶 (4)骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 (5)双面18mm厚阻燃基层板 (6)隔板材料品种、规格、颜色:双面9.5mm厚耐火石膏板隔墙 | m2 | 30.766 |
| 30 | 天棚吊顶 | (1)涉及需要其他隔断部分。 (2)播音间1~3 (3)新做轻钢龙骨阻燃板隔墙封至楼板顶 (4)骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 (5)隔板材料品种、规格、颜色:双面18mm厚阻燃基层板 | m2 | 27.042 |
| 31 | 块料墙面 | (1)涉及需要块料墙面部分。 (2)卫生间、卫生间前室 (3)墙体类型:内墙面 (4)安装方式:专用黏结剂粘结层 (5)面层材料品种、规格、颜色:【CT－01】600x1200mm墙砖 (6)缝宽、嵌缝材料种类:专用勾缝剂擦缝、专用瓷砖背胶一遍 | m2 | 97.776 |
| 32 | 立面砂浆找平层 | (1)涉及需要立面砂浆找平层部分。 (2)卫生间、卫生间前室 (3)找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆打底压实抹干 | m2 | 97.776 |
| 33 | 墙面装饰板 | (1)涉及需要墙面装饰板部分。 (2)播音间1~3 (3)隔离层材料种类、规格:8cm阻燃高密度带背胶聚氨酯隔音棉 (4)面层材料品种、规格、颜色:【WD－02】15mm厚实木吸音板 | m2 | 97.493 |
| 34 | 抹灰面油漆涂料 | (1)涉及需要抹灰面油漆涂料部分。 (2)彩虹桥办公区、电视部办公区、总编室办公区、采访部、大堂区位、播音区 (3)部位:内墙面 (4)腻子种类、遍数:专业腻子批嵌三遍，平均厚度不少于5mm (5)防护材料种类:刷专用界面剂一遍 (6)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆(一底两面) | m2 | 624.529 |
| 35 | 天棚吊顶 | (1)涉及需要抹灰面油漆涂料部分。 (2)彩虹桥办公区、电视部办公区、总编室办公区、采访部、大堂区位、播音区 (3)部位:独立柱面 (4)腻子种类、遍数:专业腻子批嵌三遍，平均厚度不少于5mm (5)防护材料种类:刷专用界面剂一遍 (6)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆(一底两面) | m2 | 56.160 |
| 36 | 墙面装饰板 | (1)涉及需要墙面装饰板部分。 (2)大堂荣誉墙 (3)内墙面 (4)龙骨材料种类、规格、中距:30x30mm木龙骨 (5)基层材料种类、规格:18mm厚基层板阻燃处理 (6)面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚耐火石膏板 | m2 | 23.184 |
| 37 | 木材构件喷刷防火涂料 | (1)防火涂料品种、遍数（或厚度）:木构件刷防火漆三遍 | m2 | 23.184 |
| 38 | 墙面装饰板 | (1)涉及需要墙面装饰板部分。 (2)大堂区位（大厅区位） (3)内墙面(轻钢龙骨阻燃板基层) (4)面层材料品种、规格、颜色:18mm白色实木格栅 | m2 | 13.878 |
| 39 | 天棚吊顶 | (1)涉及需要墙面装饰板部分。 (2)播音区 (3)内墙面(砖基层) (4)基层材料种类、规格:18mm基层板阻燃处理 (5)面层材料品种、规格、颜色:18mm白色实木格栅 | m2 | 25.775 |
| 40 | 抹灰面油漆涂料 | (1)涉及需要墙面装饰板部分。 (2)大堂区位（大厅区位） (3)内墙面(轻钢龙骨阻燃板基层) (4)面层材料品种、规格、颜色:18mm厚白色实木烤漆板 | m2 | 10.253 |
| 41 | 金属装饰线 【其他】 | (1)涉及需要墙面装饰板部分。 (2)指挥中心、会议室 (3)内墙面 (4)基层材料种类、规格:18mm厚基层板阻燃处理 (5)面层材料品种、规格、颜色:18mm厚原木色实木多层板 | m2 | 144.808 |
| 42 | 柱（梁）面装饰 | (1)基层材料种类、规格:18mm厚基层板阻燃处理 (2)面层材料品种、规格、颜色:18mm厚原木色实木多层板 (3)压条材料种类、规格:一体圆弧工艺件 | m2 | 51.318 |
| 43 | 墙面装饰板 | (1)涉及需要涉及需要墙面装饰板部分。 (2)指挥中心、会议室 (3)LED屏幕位置 (4)龙骨材料种类、规格、中距:方管40X2.5mm，Q235B镀锌 (5)面层材料品种、规格、颜色:18mm厚原木色实木多层板 (6)压条材料种类、规格:50mm宽1mm厚黑色不锈钢边框 | m2 | 5.071 |
| 44 | 钢托架 | (1)涉及需要涉及需要墙面装饰板部分。 (2)指挥中心、会议室 (3)LED屏幕两侧 (4)龙骨材料种类、规格、中距:38贯通龙骨(间距400mm~600mm) (5)隔离层材料种类、规格:岩棉板 (6)基层材料种类、规格:18mm厚基层板阻燃处理 (7)面层材料品种、规格、颜色:18mm厚原木色实木多层板 | m2 | 9.054 |
| 45 | 预埋铁件 | (1)钢材种类:Q235B镀锌 | t | 0.392 |
| 46 | 抹灰面油漆涂料 | (1)涉及需要抹灰面油漆涂料部分。 (2)弱电、水暖、强电、楼梯间 (3)部位:内墙面 (4)基层类型:砌块墙面双面5厚专用批土 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:防霉防潮内墙涂料(一底两面) | m2 | 333.750 |
| 47 |  | (1)部位:内墙面 (2)腻子种类、遍数:腻子两遍 (3)防护材料种类: (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:白色乳胶漆(一底两面) | m2 | 1177.096 |
| 天棚工程 |  |  |  |  |
| 48 | 天棚吊顶 | (1)涉及需要天棚吊顶部分。 (2)采访部、大堂区位、播音区、彩虹桥办公区、电视部办公区、总编室办公区、卫生间、卫生间前室 (3)指挥中心及会议室(不落地屏幕后侧地面) (4)吊顶形式、吊杆规格、高度:平级吊顶(不上人型) 、吊杆高度900mm (5)钢筋混凝土板底Φ8mm膨胀螺栓固定，双向中距≤1200mm(预制混凝土板可在板缝内预留吊环) (6)Φ8mm全丝吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与底板膨胀螺栓固定 (7)龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢承载龙骨CB38mmX12mm，间距≤1200mm，用吊件和全丝吊杆连接后找平、T型轻钢次龙骨TB24mmX38mm(或TB24mmX28mm)，间距600mm，用挂件与承载龙骨固定、 T型轻钢次龙骨TB24mmX28mm，间距600mm，与主龙骨插接 (8)面层材料品种、规格:【MT－02】600x600x0.9mm厚铝扣板吊顶 (9)压条材料种类、规格:铝合金收边条 | m2 | 512.796 |
| 49 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)涉及需要天棚吊顶部分。 (2)播音间1~3 (3)吊顶形式、吊杆规 格、高度:平级吊顶(不上人型) 、吊杆高度900mm (4)Φ8mm全丝吊杆 (5)龙骨材料种类、规格、中距:50系列承载龙骨、50系列覆面龙骨 (6)基层材料种类、规格:18mm厚基层板阻燃处理 (7)面层材料品种、规格:【WD－02】15mm厚实木吸音板 (8)防护材料种类:8cm阻燃高密度带背胶聚氨酯隔音棉 (9)木构件刷防火漆三遍 | m2 | 15.890 |
| 50 | 舞台幕布绒布 | (1)涉及需要天棚吊顶部分。 (2)指挥中心、会议室 (3)吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶(不上人型) 、吊杆高度440mm (4)Φ8mm全丝吊杆 (5)龙骨材料种类、规格、中距:50系列承载龙骨、50系列覆面龙骨 (6)基层材料种类、规格:18mm厚基层板阻燃处理 (7)面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板吊顶 (8)压条材料种类、规格:10x10x1mm厚黑色不锈钢线条 | m2 | 149.130 |
| 51 | 织物软雕吊顶 | (1)涉及需要织物软雕吊顶部分。 (2)指挥中心、会议室 (3)面层材料品种、规格:透光膜、专用卡件 | m2 | 20.262 |
| 52 | 抹灰面油漆涂料 | (1)涉及需要抹灰面油漆涂料部分。 (2)指挥中心、会议室 (3)部位:室内天棚 (4)腻子种类、遍数:腻子二遍 (5)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:吊顶面刷白色乳胶漆(两底两面) | m2 | 177.811 |
| 53 | 木窗帘盒 | (1)涉及需要木窗帘盒部分。 (2)彩虹桥办公区、电视部办公区、总编室 办公区、采访部、大堂区位、播音区、指挥中心、会议室 (3)窗帘盒材质、规格:9.5mm厚石膏板面层 (4)防护材料种类:18mm基层板阻燃处理 (5)30*30mm木方阻燃处理+扁铁@800mm (6)成品窗帘轨(暗装 双轨) (7)窗帘利旧 (8)木构件刷防火漆三遍 | m | 61.995 |
| 54 | 窗帘盒油漆 | (1)腻子种类、遍数:腻子二遍 (2)油漆品种、遍数:窗帘盒面刷白色乳胶漆(两底两面) | m | 61.995 |
| 55 | 灯带槽 | (1)涉及需要灯带槽部分。 (2)灯带型式、尺寸:悬挑式灯带槽 (3)9.5mm厚石膏板 (4)18mm基层板阻燃处理 (5)面刷白色乳胶漆(两底两面) (6)1mm黑色不锈钢线条 | m2 | 3.487 |
| 56 | 抹灰面油漆涂料 | (1)涉及需要抹灰面油漆涂料部分。 (2)弱电、水暖、强电、楼梯间 (3)部位:室内天棚 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:防霉防潮涂料(一底两面) | m2 | 70.196 |
| 门窗工程 |  |  |  |  |
| 57 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M09235 (2)900x2350mm (3)材质:定制原木色枫木实木门(带枫木饰面门套平开门 单开) (4)门扇厚度45mm (5)含不锈钢把手、不锈钢合页、门止等五金配件 | 樘 | 9.000 |
| 58 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M15235 (2)1500x2350mm (3)材质:定制原木色枫木实木门(带枫木饰面门套平开门 双开) (4)门扇厚度45mm (5)含不锈钢把手、不锈钢合页、门止等五金配件 | 樘 | 1.000 |
| 59 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M16235 (2)1600x2350mm (3)材质:定制原木色枫木实木门(带枫木饰面门套平开门 双开) (4)门扇厚度45mm (5)含不锈钢把手、不锈钢合页、门止等五金配件 | 樘 | 2.000 |
| 60 | 木质门带套 | (1)门代号及洞口尺寸:M23235 (2)2300x2350mm (3)材质:定制原木色枫木实木门(带枫木饰面门套平开门 双开) (4)门扇厚度45mm (5)含不锈钢把手、不锈钢合页、门止等五金配件 | 樘 | 1.000 |
| 61 | 金属门油漆 | (1)涉及需要金属门油漆部分。 (2)大厅、播音区 (3)门类型:原有防火门 (4)油漆品种、遍数:白色油漆两遍翻新 | m2 | 8.325 |
| 其他装饰工程 |  |  |  |  |
| 62 | 金属字 | (1)涉及需要金属字部分。 (2)大堂区位 (3)镌字材料品种、颜色:定制黑色不锈钢字(面积≤0.2m2) (4)字体规格:210x220mm，荣誉展示 | 个 | 4.000 |
| 63 | 装饰灯 | (1)涉及需要金属字部分。 (2)大堂区位 (3)镌字材料品种、颜色:定制黑色不锈钢字(面积≤0.2m2) (4)字体规格:50x55mm，字母 | 个 | 12.000 |
| 64 | 装饰灯 | (1)涉及需要金属字部分。 (2)大堂区位 (3)镌字材料品种、颜色:定制金色不锈钢字(面积≤0.2m2) (4)字体规格:390x412mm，荣誉 | 个 | 2.000 |
| 65 | 装饰灯 | (1)涉及需要金属字部分。 (2)大堂区位 (3)镌字材料品种、颜色:定制金色不锈钢背发光字(面积≤0.2m2) (4)字体规格:305x280mm，晋江市融媒体中心 | 个 | 8.000 |
| 66 | 装饰灯 | (1)涉及需要金属字部分。 (2)大堂区位 (3)镌字材料品种、颜色:定制金色不锈钢背发光字(面积≤0.5m2) (4)字体规格:560x555mm，图案 | 个 | 1.000 |
| 67 | 成品隔断 | (1)涉及需要成品隔断部分。 (2)卫生间 (3)隔断材料品种、规格、颜色:定制18mm厚原木色多层板隔断，H=2200mm (4)配件品种、规格:含专用不锈钢配件连接及压条等 | m2 | 24.743 |
| 68 | 镜面玻璃 | (1)涉及需要镜面玻璃部分。 (2)卫生间前室 (3)镜面玻璃品种、规格:6mm厚银镜 (4)框材质、断面尺寸:1mm厚黑色不锈钢框 (5)基层材料种类:18mm厚基层板阻燃处理 (6)木龙骨阻燃处理 | m2 | 2.452 |
| 69 | 洗漱台 | (1)涉及需要洗漱台部分。 (2)卫生间前室 (3)材料品种、规格、颜色:20mm厚大理石台面 (4)支架、配件品种、规格:30x30x3mm镀锌角铁 (5)含五金合页等 (6)侧面：18mm厚原木色实木多层板 (7)石材倒角磨边 (8)石材开孔 | m2 | 1.688 |
| 70 | 墙面装饰板 | (1)涉及需要墙面装饰板部分。 (2)卡座 (3)龙骨材料种类、规格、中距:30x30x3mm镀锌方钢骨架(间距400mm~600mm)低密度海绵 (4)隔离层材料种类、规格:皮革 (5)低密度海绵 (6)中密度海绵+高密度海绵 (7)基层材料种类、规格:18mm厚基层板阻燃背板 (8)18mm厚基层板座位底板 (9)面层材料品种、规格、颜色:18mm厚原木色实木多层板 | m2 | 6.475 |
| 71 | 挂画 | (1)挂画 | 副 | 12.000 |
| 定制办公桌、门墙柜板 |  |  |  |  |
| 72 | 木壁柜 | (1)台柜规格:A-立面：1280×4000mm (2)材料种类、规格:18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链、反弹器撑 | m2 | 5.120 |
| 73 | 配管 | (1)台柜规格:B-立面：5350×4000mm (2)材料种类、规格:18mm原木色实木多层板、9mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链、反弹器撑 | m2 | 21.400 |
| 74 | 配管 | (1)台柜规格:C-立面：1280×4000mm (2)材料种类、规格:18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链、反弹器撑 | m2 | 5.120 |
| 75 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:2568×675mm (2)材料种类、规格:18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 1.733 |
| 76 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:2568×825mm (2)材料种类、规格:25mm原木色实木多层板、18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 2.119 |
| 77 | 木壁柜 | (1)台柜规格:1122×2100mm (2)材料种类、规格:18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链、反弹器撑 | m2 | 2.356 |
| 78 | 书柜 | (1)台柜规格:4544×2100mm (2)材料种类、规格:铝合金框20mm厚，10mm厚钢化玻璃，隐形暗扣拉手玻璃门板、18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 19.084 |
| 79 | 配管 | (1)台柜规格:4944×2100mm (2)材料种类、规格:铝合金框20mm厚，10mm厚钢化玻璃，隐形暗扣拉手玻璃门板、18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 20.764 |
| 80 | 配管 | (1)台柜规格:5350×2100mm (2)材料种类、规格:铝合金框20mm厚，10mm厚钢化玻璃，隐形暗扣拉手玻璃门板、18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 22.470 |
| 81 | 配管 | (1)台柜规格:7416×2100mm (2)材料种类、规格:铝合金框20mm厚，10mm厚钢化玻璃，隐形暗扣拉手玻璃门板、18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 15.574 |
| 82 | 铁构件 | (1)台柜规格:5310×2100mm (2)材料种类、规格:铝合金框20mm厚，10mm厚钢化玻璃，隐形暗扣拉手玻璃门板、18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 55.755 |
| 83 | 凿(压)槽 | (1)台柜规格:2952×2100mm (2)材料种类、规格:铝合金框20mm厚，10mm厚钢化玻璃，隐形暗扣拉手玻璃门板、18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 6.199 |
| 84 | 配线 | (1)台柜规格:2314×2100mm (2)材料种类、规格:铝合金框20mm厚，10mm厚钢化玻璃，隐形暗扣拉手玻璃门板、18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 4.859 |
| 85 | 厨房吊柜 | (1)台柜规格:2568×675mm (2)材料种类、规格:18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 2.430 |
| 86 | 厨房低柜 | (1)台柜规格:3600×825mm (2)材料种类、规格:25mm原木色实木多层板、18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 2.970 |
| 87 | 木壁柜 | (1)台柜规格:A-立面：1670×2100mm (2)材料种类、规格:铝合金框20mm厚，10mm厚钢化玻璃，隐形暗扣拉手玻璃门板、18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m2 | 3.507 |
| 88 | 办公台 | (1)台柜规格:长6900mm×高745mm (2)材料种类、规格:25mm原木色实木多层板、18mm原木色实木多层板、25mm铝型材方通（粉末喷涂），δ=1.0等 | m | 6.900 |
| 89 | 电力电缆头 | (1)台柜规格:长8400×高745mm (2)材料种类、规格:25mm原木色实木多层板、18mm原木色实木多层板、25mm铝型材方通（粉末喷涂），δ=1.0等 | m | 8.400 |
| 90 | 电力电缆头 | (1)台柜规格:长2400mm×高763mm (2)材料种类、规格:18mm原木色实木多层板、25mm铝型材方通（粉末喷涂），δ=1.0mm等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m | 2.400 |
| 91 | 送配电装置系统 | (1)台柜规格:长2000mm×高763mm (2)材料种类、规格:18mm原木色实木多层板、25mm铝型材方通（粉末喷涂），δ=1.0mm等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m | 2.000 |
| 92 | 双绞线缆 | (1)台柜规格:长6000mm×高745mm (2)材料种类、规格:25mm原木色实木多层板、18mm原木色实木多层板、25mm铝型材方通（粉末喷涂），δ=1.0mm等 | m | 12.000 |
| 93 | 接线盒 | (1)台柜规格:长3600mm×高745mm (2)材料种类、规格:25mm原木色实木多层板、18mm原木色实木多层板、25mm铝型材方通（粉末喷涂），δ=1.0mm等 | m | 10.800 |
| 94 | 矮柜 | (1)台柜规格:长1200mm×高1100mm (2)材料种类、规格:25mm原木色实木多层板、18mm原木色实木多层板等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m | 3.600 |
| 95 | 办公台 | (1)台柜规格:长3000mm×高745mm (2)材料种类、规格:25mm原木色实木多层板、18mm原木色实木多层板、25mm铝型材方通（粉末喷涂），δ=1.0mm等 (3)五金种类、规格:五金铰链 | m | 6.000 |
| 96 |  | (1)台柜规格:左段：长1200mm×高745mm (2)材料种类、规格:25mm原木色实木多层板、18mm原木色实木多层板、25mm铝型材方通（粉末喷涂），δ=1.0mm等 | m | 3.600 |
| 97 |  | (1)台柜规格:长9360mm×高745mm (2)材料种类、规格:25mm原木色实木多层板、18mm原木色实木多层板、25mm铝型材方通（粉末喷涂），δ=1.0mm等 | m | 9.360 |
| 强电系统 |  |  |  |  |
| 98 | 配电箱 | (1)规格:600x500x200 (2)名称:成套配电箱 AL (3)安装方式:挂墙暗装 | 台 | 1.000 |
| 99 | 桥架 | (1)材质:钢制 (2)规格:CT-300X100 (3)名称:普通桥架 (4)接地要求:等电位连接 | m | 75.360 |
| 100 | 铁构件 | (1)材质:钢制 (2)名称:电缆桥架支撑架制作安装 | kg | 78.680 |
| 101 | 配管 | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:暗配 | m | 71.850 |
| 102 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:暗配 | m | 455.150 |
| 103 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG32 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:暗配 | m | 6.450 |
| 104 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG40 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:暗配 | m | 3.700 |
| 105 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:明配 | m | 526.380 |
| 106 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG25 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:明配 | m | 148.630 |
| 107 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG32 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:明配 | m | 39.470 |
| 108 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG40 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:明配 | m | 2.590 |
| 109 |  | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN20 (3)名称:配管 (4)明配 | m | 102.600 |
| 110 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:管道支撑架 制作、安装 | kg | 89.830 |
| 111 | 凿(压)槽 | (1)名称:墙面开槽及修复 (2)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 537.150 |
| 112 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 1814.490 |
| 113 |  | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 5500.000 |
| 114 |  | (1)材质:铜芯 (2)规格:4mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:桥架内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 3635.430 |
| 115 |  | (1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 118.410 |
| 116 |  | (1)材质:铜芯 (2)规格:6mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:桥架内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 240.840 |
| 117 |  | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 20.700 |
| 118 |  | (1)材质:铜芯 (2)规格:10mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZ-BYJ (5)配线形式:桥架内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 75.250 |
| 119 | 装饰灯 | (1)名称:LED筒灯 (2)型号:3.5寸 (3)规格:6W (4)安装形式:嵌装 | 套 | 37.000 |
| 120 |  | (1)名称:LED筒灯 (2)型号:3.5寸 (3)规格:7W (4)安装形式:嵌装 | 套 | 60.000 |
| 121 | 荧光灯 | (1)规格:35W (2)名称:LED平板灯 (3)型号:600×600 (4)安装形式:嵌入式安装 | 套 | 74.000 |
| 122 | 装饰灯 | (1)名称:LED灯带 (2)规格:10W/米 (3)安装形式:吊顶敷设 | m | 19.760 |
| 123 |  | (1)名称:20mm线型灯 (2)型号:符合施工规范及设计要求 (3)10W/米 | m | 13.370 |
| 124 |  | (1)名称:人体感应灯 (2)型号:符合施工规范及设计要求 (3)规格:线型灯 12w | m | 35.970 |
| 125 | 小电器 | (1)规格:200W (2)名称:变压器 | 个 | 4.000 |
| 126 | 照明开关 | (1)规格:250V,10A (2)名称:单联单控暗装开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2.000 |
| 127 |  | (1)规格:250V,10A (2)名称:双联单控暗装开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 4.000 |
| 128 |  | (1)规格:250V,10A (2)名称:三联单控暗装开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 2.000 |
| 129 |  | (1)规格:250V,10A (2)名称:双联双控暗装开关 (3)安装方式:暗装 | 个 | 4.000 |
| 130 | 插座 | (1)规格:250V,16A (2)名称:二,三孔单相插座 (3)安装方式:暗装 | 个 | 247.000 |
| 131 |  | (1)规格:250V,16A (2)名称:分体式空调插座(安全型)挂机 (3)安装方式:暗装 | 个 | 3.000 |
| 132 |  | (1)规格:250V,16A (2)名称:分体式空调插座(安全型)柜机 (3)安装方式:暗装 | 个 | 7.000 |
| 133 | 小电器 | (1)规格:35W (2)名称:600x600排风扇 | 台 | 2.000 |
| 134 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 173.000 |
| 135 |  | (1)材质:钢制 (2)名称:开关插座盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 269.000 |
| 136 |  | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 8.000 |
| 137 | 配电箱 | (1)名称:应急疏散照明配电箱 ALE (2)安装方式:挂墙暗装 | 台 | 1.000 |
| 138 | 配管 | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG16 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:暗配 | m | 44.000 |
| 139 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG16 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:明配 | m | 92.260 |
| 140 |  | (1)材质:金属软管 (2)规格:DN15 (3)名称:配管 (4)配置形式:明配 | m | 0.600 |
| 141 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:管道支撑架 制作、安装 | kg | 10.980 |
| 142 | 凿(压)槽 | (1)名称:墙面开槽及修复 (2)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 44.000 |
| 143 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:WDZN-BYJ (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 273.720 |
| 144 | 装饰灯 | (1)名称:A型消防单面单向应急标志灯 (2)规格:DC36V，1W (3)安装形式:壁装 | 套 | 8.000 |
| 145 |  | (1)名称:A型消防应急标志灯-安全出口 (2)规格:DC36V，1W (3)安装形式:壁装 | 套 | 2.000 |
| 146 |  | (1)名称:A型消防应急标志灯-疏散出口 (2)规格:DC36V，1W (3)安装形式:壁装 | 套 | 2.000 |
| 147 |  | (1)名称:A型消防应急照明壁灯 (2)规格:DC36V，3W，250lm (3)安装形式:壁装 | 套 | 8.000 |
| 148 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:灯头盒 (3)安装形式:暗装 (4)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 20.000 |
| 消防报警系统 |  |  |  |  |
| 149 | 配管 | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:暗配 | m | 356.000 |
| 150 |  | (1)材质:紧定式镀锌钢导管 (2)规格:JDG20 (3)名称:配管 (4)接地要求:按规范要求接地 (5)配置形式:明配 | m | 124.540 |
| 151 | 配线 | (1)材质:铜芯 (2)规格:2X1.5mm2 (3)名称:电气配线 (4)型号:ZR-RVS (5)配线形式:管内穿线 (6)配线部位:室内 | m | 480.540 |
| 152 | 铁构件 | (1)材质:型钢 (2)名称:管道支撑架 制作、安装 | kg | 15.443 |
| 153 | 点型探测器 | (1)名称:烟感报警器(拆除) | 个 | 11.000 |
| 154 | 消防报警电话插孔(电话) | (1)名称:手动报警器(拆除) | 个 | 2.000 |
| 155 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒(拆除) (3)安装形式:暗装 | 个 | 13.000 |
| 156 | 模块(模块箱) | (1)名称:单输入输出模块 | 个 | 3.000 |
| 157 |  | (1)名称:6位模块箱 | 台 | 4.000 |
| 158 | 消防广播(扬声器) | (1)名称:报警喇叭 | 个 | 4.000 |
| 159 | 接线盒 | (1)材质:钢制 (2)名称:接线盒 (3)安装形式:暗装 | 个 | 4.000 |
| 给水系统 |  |  |  |  |
| 160 | 塑料管 | (1)连接形式:热熔连接 (2)安装部位:室内 (3)介质:给水 (4)材质、规格:PPR给水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗消毒 | m | 50.820 |
| 161 | 凿(压)槽 | (1)名称:墙面开槽及修复 (2)填充(恢复)方式:水泥砂浆 | m | 33.150 |
| 162 | 螺纹阀门 | (1)连接形式:螺纹连接 (2)材质:铜质 (3)规格、压力等级:DN25，P=1.6MPa (4)类型:截止阀 | 个 | 1.000 |
| 排水系统 |  |  |  |  |
| 163 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污废水 (4)材质、规格:PVC排水管DN100 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 | m | 26.760 |
| 164 |  | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污废水 (4)材质、规格:PVC排水管DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 | m | 14.840 |
| 165 | 大便器 | (1)陶瓷 (2)规格、类型:坐式大便器（含水箱） (3)附件名称、数量:含水箱、冲洗管、螺纹管件等 (4)成套安装 | 组 | 12.000 |
| 166 | 洗脸盆 | (1)成套安装 (2)陶瓷 (3)规格、类型:洗脸盆(台下式 冷水) (4)附件名称、数量:含水嘴、金属软管、螺纹管件、排水附件等 | 组 | 4.000 |
| 167 | 小便器 | (1)陶瓷 (2)规格、类型:壁挂式小便器安装(手动开关) (3)附件名称、数量:含螺纹管件、冲水连接管、排水附件等 (4)成套安装 | 组 | 4.000 |
| 168 | 其他成品卫生器具 | (1)陶瓷 (2)规格、类型:拖布池 (3)附件名称、数量:含水嘴、螺纹管件、排水栓等 (4)成套安装 | 组 | 2.000 |
| 169 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污废水 (4)材质、规格:PVC排水管DN100(拆除) (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 | m | 26.760 |
| 170 |  | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污废水 (4)材质、规格:PVC排水管DN50(拆除) (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 | m | 14.840 |
| 通风空调 |  |  |  |  |
| 171 | 空调器 | - 规格:符合施工规范及设计要求 (2)名称:1.5匹壁挂空调 - (3)参数：制冷量3500w，制热量4300w，循环风量700m³/h | 台 | 4.000 |
| 172 |  | - 规格:符合施工规 范及设计要求 (2)名称:3P天井机 - (3)参数：制冷量7500w，制热量9300w，循环风量1380m³/h | 台 | 2.000 |
| 173 |  | - 规格:符合施工规范及设计要求 (2)名称:5P天井机 - (3)参数：制冷量12650w，制热量14200w，循环风量2100m³/h | 台 | 3.000 |
| 174 | 新风换气系统 | - 规格:符合施工规范及设计要求 (2)名称:500风量换气新风机 - (3)参数：排风量500m³/h，排风静压295Pa，制冷全热交换率不低于58% | 台 | 1.000 |
| 175 | 塑料通风管道制作安装 | (1)规格: φ200 (2)名称:PVC塑料风管 (3)形状:圆形 | m2 | 38.810 |
| 176 | 铜管 | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ6.35 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒剂 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、脱脂等 | m | 9.100 |
| 177 |  | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ9.52 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒剂 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、脱脂等 | m | 9.700 |
| 178 |  | (1)规格、压力等级:去磷无缝紫铜管 φ15.88 (2)连接形式:钎焊 (3)安装部位:室内 (4)介质:冷媒剂 (5)压力试验及吹、洗设计要求:管道试压、脱脂等 | m | 87.770 |
| 179 | 塑料管 | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污废水 (4)材质、规格:PVC排水管DN50 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 | m | 76.140 |
| 180 |  | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污废水 (4)材质、规格:PVC排水管DN32 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 | m | 6.940 |
| 181 |  | (1)连接形式:粘接 (2)安装部位:室内 (3)介质:污废水 (4)材质、规格:PVC排水管DN25 (5)压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验 | m | 8.480 |
| 182 | 管道绝热 | (1)泡橡塑保温管壳 (2)10mm (3)DN50以下 | m3 | 0.315 |
| 183 | 冷媒剂 | (1)冷媒剂R41A | kg | 15.700 |
| 184 | 通风工程检测、调试 | (1)名称:系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1.000 |
| 185 | 空调器 | (1)名称:3匹柜机拆除 | 台 | 6.000 |
| 186 |  | (1)名称:3匹柜机（清洗利旧原设备安装） | 台 | 6.000 |
| 187 | 空调水工程系统调试 | (1)需原厂专业人员执行。 (2)售后服务365*24。 | 系统 | 1.000 |
| 大屏系统 |  |  |  |  |
| 188 | LED大屏 | - 本项目显示屏设计尺寸为：宽≥5.4m， 高≥3.0375m，显示面积≥16.4㎡，满足前维护方式； - LED物理像素点间距≤1.25mm；COB三合一全倒装封装；每颗像素点1R1G1B。发光芯片线性排列，主动发光；每个像素点由独立的红绿蓝发光芯片构成，每个像素点之间红绿蓝发光芯片不存在复用； - 单元比例：16：9；发光点中心距偏距：≤0.8%； - 色温：2000-20000K可调；显示亮度：≥600nit；亮度均匀性：≥97%； - 灰度等级：0~19bit可调； - 支持单点亮度/色度校正；水平视角：≥160°，垂直视角≥160°； - 发光面光泽度≤20GU；墨色一致性△E＜0.5； - 面光源设计，有效抑制摩尔纹； - 模组无底壳设计，模组通过磁吸直接贴合在箱体上； - ▲发光面采用多层光学结构设计，分解不同层级光学特性提升对比度，解决黑屏一致性问题过滤蓝光，健康护眼，支持表面环氧树脂覆膜工艺、压膜工艺无点状以及凸点，一次性整体灌胶，无像素独立、二次封装屏体表面光滑、无凹凸感、触感无颗粒感；（须提供具有CMA或ilAC-MRA或CNAS标识的权威第三方检测报告扫描件或复印件。） - 支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接； - 箱体为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计。 - ▲箱体单元防火等级符合BS476-7标准CLASS 2等级，（须提供具备SGS标识的防火测试报告扫描件或复印件；） - ▲为降低灯珠死灯风险概率，可对屏体灯珠进行检测，以保证屏体显示效果正常，具备“死灯率检测系统”；（须提供相关软件证书扫描件或复印件；） - ▲为保证显示画面文档，对视频传输显示进行检测，以保证图形显示的稳定，具备“视频图像稳定性监测系统”；（须提供相关软件证书扫描件或复印件；） - ▲LED显示屏具有防摩尔纹膜技术，用摄像机对显示装置进行拍摄时，能避免摩尔纹现象的产生；该技术至少包含散射膜和增透膜功能。（须提供国家级权威部门出具的证书扫描件或复印件及网页功能描述查询截图。） - ★LED显示屏具有芯片级封装LED结构技术，在镀覆区域设置黑色并且绝缘的覆盖层，可以增强LED结构的对比度，有利于降低LED结构的发热量和功耗，从而提高其可靠性和使用寿命。（须提供国家级权威机构出具的证书扫描件或复印件及网页功能描述查询截图。） - ▲LED显示屏产品对LED显示屏外壳防护等级、拼装精度及节能等级进行国家SJ/T11141-2017标准测试。（须提供国家相关权威机构出具的检测报告扫描件或复印件及网页查询结果截图。） - ▲所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，要求3C证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书扫描件或复印件。 | 平方 | 16.4 |
| 189 | 发送卡 | 1.标准1u机箱;6路千兆网口输出，单个网口最大支持 65 万像素。 2.单卡最大分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容。 3.自定义分辨率：最宽为 3840 像素，最高为 2560 像素。 4.可级联多台进行统一控制。 | 张 | 9 |
| 190 | 大屏控制系统 | - 采用纯硬件模块化插卡式架构，无线缆、无源背板设计，无内置系统架构，可实时处理多路视频，图像信号无压缩、无失真实时传输，每路输出通道独立，切换过程中对其他信号无影响，确保系统整体性能不下降。 - 输入信号支持各种接口、包括DVI、VGA、3G-SDI、HDMI1.3、HDM2.0、DP1.2等信号的混合输入；单卡同时支持HDMI2.0及DP1.2 4K@60Hz信号源输入，支持一卡2路4K@60Hz输入，可同时输入：2路HDMI2.0/2路DP1.2/1路HDMI2.0和1路DP1.2。 - 输出信号支持DVI、HDMI1.3、HDMI2.0、DP1.2、中控控制卡及本地回显。单卡同时支持HDMI2.0及DP1.2 4K@60Hz信号源输出，支持一卡2路4K@60Hz输出，可同时输出：2路HDMI2.0/2路DP1.2/1路HDMI2.0和1路DP1.2，支持4K@60Hz输出，可对接4K发送卡，显示无花屏、闪屏现象。 - ▲设备支持插入中控板卡，在不增加外围中控设备的情况下，机箱配置中控板卡即可对第三方设备进行控制。（须提供具有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告扫描件或复印件） - 所有2K输入输出板卡均支持1920×1200@60hz并向下兼容，且支持230W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超3840，最大高度不超3840可输入输出；所有4K输入输出板卡均支持 4096×2160@60hz并向下兼容，且支持884W像素点内任意自定义分辨率，最大宽度不超7680，最大高度不超7680。 - 支持接入信号窗口可在显示范围内移动、缩放、多画面、切换、叠加、可进行画面漫游、跨屏、画中画、裁剪、局部放大，支持窗口任意位 置，任意大小开窗、叠加、漫游、拉大与缩放等显示模式。 - 图像重复开窗功能：支持任意输入信号重复开窗功能，支持信号窗口复制，支持4K信号窗口复制，单个信号源可以开多个窗口，窗口数不限，分辨率不限，信号显示帧率不受开窗大小及输入路数的限制。 - 可自由设置预布局格式，支持开窗及场景的预布局，预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响。 - 所有输入源支持图像可视化裁剪，以便于去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示，支持输入像素点进行精确裁剪，裁剪后的画面作为新的信号源，不影响原信号源的使用。 - 在不增加外部设备的情况下，具有滚动字幕设置功能，字幕支持跨屏显示，支持不限拼接数量的拼接屏整屏字幕滚动，支持拼接屏任意位置显示字幕，支持条幅场景保存和调用，支持字幕叠加，最大支持3条，并可在任意位置叠加，支持储存多条滚动字幕。支持用户调整字幕内容、字体类型、字体大小、字体颜色、背景颜色、背景透明度、位置、滚动方向、滚动速度等分区域可自定义配置。 - 支持在输入叠加字符，可叠加文字、图片等信息，可自定义台标的内容、字体、颜色、大小、位置、背景色、背景透明度等以及台标的缩放。 - 无需额外增加预监卡，即可将所有视频信号画面实时预览，包括2K信号、4K信号、超高分点对点信号均可实时预监回显，对画面进行统一管理操作，画面、图像流畅无卡顿；增加回显卡可实现输出回显，运行软件的回显图像刷新频率为≥30Hz，回显图像清晰流畅，支持根据需要打开和关闭预监功能。 - 支持场景轮巡及设置轮巡顺序和时间间隔，可按照设定的顺序轮巡场景，不同场景间支持3秒到900秒内自定义时间间隔轮巡。支持指定场景在指定时间自动切换，可精确到秒，实现无人值守自动切换场景。 - 支持各种屏幕任意分辨率不限制大小的拼接，尤其LED/LCD/DLP/DID 拼接同步技术，系统具有高同步精度且同步精度≤10us，同一输入通道的视频图像在不同输出端口 显示的失步误差小于 10us。 - LED 屏调试时，无需将处理器输出端口与 LED 屏发送卡按照固定的顺序进行连接，可通过软件平台调整处理器内部输出信号，快速对应输出端口与 LED 屏的映射关系。 - 支持全色度取样无损处理，系统整体使用4:4:4采样格式，经设备切换后，图像保持原始帧率不抽帧、不丢帧、不降帧，不丢失任何像素细节，任何分辨率下60Hz不丢帧、不抽帧，满帧输出至显示设备。 - 具备信号硬件加软件自动识别功能，各种信号的接入、插拔、更换以及信号的接入与否可通过板卡信号指示灯以及软件操作界面自动识别，保证用户操作准确的对信号接入进行判定。 - 支持输入信号热备份：当输入信号丢失时，可自动切换至指定备份信号；支持输入信号组热备份：可把多个输入接口分为两组进行热备份，其中一组的某个输入信号丢失时，整体自动切换到指定备份信号组，实现高分信号输入的备份功能，保证大屏无黑屏、闪屏现象，支持多组输入信号进行互备。 - 设备调试参数、屏幕拼接参数、输入输出接口命名、场景模式、定时场景等参数自动保存至设备，不会因软件更换、损坏，控制电脑更换、损坏导致参数丢失而需要重新调试。 - 支持输出亮度调节，可对所有输出口统一调节或指定输出口调节，快速调整大屏亮度；支持输出通道测试，可输出口直接输入颜色测试信号，可输出7种以上的测试颜色来检验输出通道是否可以正常输出信号；支持输入板卡无信号背景颜色调节，具备丰富的色板颜色选择，用户可根据需求自定义无信号时的显示背景颜色。 - 以图形化的方式展示一个虚拟的视频处理平台设备，与真实的设备结构和配置一致，系统可自动发现新接入设备，自动更新管控界面。通过该图形化的虚拟设备，即可直观的了解视频处理平台的实物状态，如机箱和槽位规模，业务板卡及功能模块数量、接口类型。通过点击图形化展示的虚拟设备里的各个部分实现产品状态监测，可以进一步查看各业务板卡及功能模块的详细生产信息和运行状态，如接口类型、硬件序列号和版本信息、输入板卡、输出板卡、电源、控制卡的运行状态及输入/输出板卡、电源、控制卡的温度监测。 - 系统支持C/S架构，方便直观的中文控制软件界面，系统可通过PC端、平板端、手机端对设备所有功能模块进行配置及操作，实现对设备的控制访问、参数配置，操作终端完美支持Windows（Win7至Win11）、iOS、Android、Linux、银河麒麟、中标麒麟等系统。23. 设备在正常工作条件下，具备 7*24 小时连续工作能力，不会出现电、机械或其它操作做系统故障，可满足全年 365*24 小时持续工作，安全可靠。平均无故障运行时间≥180000小时。" - 配置含I5系统、27寸监看屏的控制设备一套；I9系统、27寸监看屏的调度设备一套 | 套 | 1 |
| 191 | 配电柜 | 户内配电箱或标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。 1、在配电箱发现烟雾,配电箱门被打开等情况发短信通知管理员，并在发现烟雾自动切断电源并在短信中返回浓度值；用APP发短信远程开关电源，并返回短信提醒，通过短信APP获取当前温湿度、电压、电流、功率、频率、功率因数、照度、粉尘浓度等值能同时在APP和短信上显示，能在APP设定过压、过流、超温等保护值，在超过阈值时自动切断电源并发警示信息及超越值的短信通知管理员，能现场授权其他手机号码用短信指令方式获取当前的当前温湿度、电压、电流、功率、频率、功率因数、照度、粉尘浓度等值。 2、软件系统ukey加密启动，刷二代身份证认证(显示身份证详细信息)验证并启动云平台自动生成5-8位随机短信动态验证码下发到管理员,输入验证码登陆，用APP扫描二维码并自动解密开启播放软件和大屏电源，ukey拔掉软件自动退出并关闭大屏电源，管理员可当场授权其他人员身份证进行登录，非授权人员无法登录本系统。 | 套 | 1 |
| 192 | 播控软件 | - 要求系统具备C/S、B/S架构，支持在Windows、麒麟、Android、鸿蒙、IOS系统运行。 - 要求系统支持对显示屏执行一键通、断电、亮度逐级调节等功能。且可支持定时开屏、定时关屏、屏体自动亮度调节。 - 系统支持通过移动设备、PC、网页等客户端对系统进行可视化管理； - 系统支持调用系统资源，包括拼控信号源、程序包、视频文件、PPT、PDF、图片、音频、网页、网络流、字幕、时钟、计时器等一键上屏，大屏同步输出对应的画面及声音； - ▲要求系统支持8K分辨率点对点播放，单台显示硬件最宽或最高支持15360个像素点。同时添加40个1080P的高清素材窗口。（须提供具有CMA或CNAS标识的权威第三方软件测试报告扫描件或复印件。） - ▲要求系统支持显示端分辨率自适应、显示缩放比例(DPI)自适应，并且可远程控制缩放比例。（须提供具有CMA或CNAS标识的权威第三方软件测试报告扫描件或复印件。） - ▲支持对多个显示屏，多类拼接处理器、发送卡、PLC配电柜、工作站等设备一体化监控。根据现场设备种类，提供箱体连接状态、环境温度、湿度、亮度，系统拓扑图与设备状态等。系统支持将高分工作站的输出信号设置成底图，独立于信号控制之外。（须提供具有CMA或CNAS标识的权威第三方软件测试报告扫描件或复印件。） - ▲支持仅通过网络将电脑一键上屏，并且通过反控实现对投屏电脑源进行鼠标键盘的远程控制，实时观看投控画面；移动端控制支持文字输入和控制键组合，如Crtl+Alt+Del、Alt+F4、Win+D。（须提供具有CMA或CNAS标识的权威第三方软件测试报告扫描件或复印件。） - ▲要求系统支持开机自启动功能，服务状态监测；核心服务有看门狗管理，遇到异常自动恢复。支持服务远程管理，可通过远程处理恢复正常使用。（须提供具有CMA或CNAS标识的权威第三方软件测试报告扫描件或复印件。） - ▲支持自定义控制界面，支持生成外部访问链接，组件包括外观组件、场景组件、大屏组件、方案组件、指令/指令组组件，菜单组件；支持创建二级菜单，菜单中设置跳转页面或执行组件指令。界面设计支持防误触，辅助编排等功能。要求支持控制面板分页、整页复制、按钮复制及样式复制。（须提供具有CMA或CNAS标识的权威第三方软件测试报告扫描件或复印件。） | 套 | 1 |
| 会议室扩声系统 |  |  |  |  |
| 193 | 专业功放 | 1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@8Ω：≥500W×2；立体声@4Ω：≥850W×2；桥接@8Ω：≥1700W。 2.▲采用先进高效开关电源LLC谐振电源的短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，实现半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。整机转换效率达到85%以上，具有有优越的节能和低碳环保。数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。（须提供具有CMA或CNAS标识的权威第三方软件测试报告扫描件或复印件，进行佐证，报告中需呈现相应参数内容,原件备查。） 3.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.独家数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 7.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 8.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 9.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 10.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 2 |
| 194 | 音箱 | 1.采用8只3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥300W,灵敏度≥95dB(1M/1W) | 只 | 4 |
| 195 | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm | 只 | 4 |
| 196 | 数字调音台 | 1.≥7英寸高清触摸屏，分辨率≥1024×600；数字编码器以及专用按键构成的操作面板。 2.≥20路输入：≥12路话筒模拟输入；≥2组立体声输入（≥4个输入）；≥2路S/PDIF数字输入；≥2路USB立体声播放， 3.≥12路输出：≥2路MAINLR母线输出；≥4路AUX辅助输出；≥2路MONITORLR监听输出；≥2路AES/EBU输出；≥2路S/PDIF数字输出； 4.内置USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV音频格式；USB声卡支持多轨录音及播放； 5.≥8个DCA编组、≥8个静音编组，输入输出、效果器通道均可编入； 6.每路输入通道具有≥6段参量均衡器、压缩器、噪声门、极性、延时器； 7.每路输出通道具有≥8段参量均衡器、31段图示均衡器、高低通滤波器、压限器、延时器； 8.输入内置自适应陷波反馈抑制算法、自动混音； 9.延时、合唱、混响、变调等多种效果器类型； 10.支持≥255组场景预设，可导入USB存储，便于备份调用； 11.内置：正弦波、白/粉噪声信号发生器； 12.独特的Link连接功能，可进行相邻通道绑定设置；防碰、误操作面板锁； 13.通道名自定义。 14.支持Windows、Linux、MacOS、Android、IOS等操作系统全功能控制软件。 | 台 | 1 |
| 197 | 音频处理器 | - 数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3.输出通道支持≥31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.支持24bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 - 支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 7.▲配置≥2路Dante协议接口，支持低延时的DANTE网络音频传输，≥8路发送、≥8路接收通道，可实现网络音频扩展。（须提供设备接口截图进行佐证。） 8.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 | 台 | 1 |
| 198 | 无线话筒 | 1.频率指标：≥530-580MHz，640-690MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：≥200个频道。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4.接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度:≥12dB μV（80dBS/N)，频率响应:≥50Hz-16.5kHz。 5.发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6.输出功率:≥30mW。 | 套 | 3 |
| 199 | 抑制器 | - 高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz的声音。 2.采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 3.支持通过后台管理软件对多台设备进行批量升级。 4.支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种类型及多种倍频程。 5.具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大。 6.具有一个IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 7.具有≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 8.具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 9.支持≥4个场景切换。 10.支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 11.输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 | 台 | 1 |
| 200 | 电源管理器 | 1.▲具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格。前面板具有≥2路常开状态电源插座。具有通道延时编辑功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式。支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达≥12个月的定时开关机功能。每路有单独的滤波器。（须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验（检测）报告扫描件加盖投标人进行佐证，报告中需呈现相应参数内容,原件备查。） 2.采用3芯单相的电源接线接口。 3.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 4.支持密码锁定功能。 5.具有WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等控制方式。 6.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 | 台 | 1 |
| 201 | 全数字会议系统主机 | 1.▲设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。支持≥16通道有线、无线角色分离输出模式，可使有线或无线话筒根据ID号独立输出，最大支持128路有线话筒或无线话筒独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个话筒独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。具有运维管理平台，可通过web端远程固件升级；具有日志管理功能，可以自动收集和存储系统日志；比如实时监测设备运行状态、设备故障信息，包括内存不足、火警提示、id重复等。（须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验（检测）报告扫描件或复印件进行佐证，报告中需呈现相应参数内容,原件备查。） - 具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 3.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 4.支持≥10段 EQ调节功能，≥16路多功能输出通道与≥2路LINEOUT输出通道都具有≥10段 EQ调节功能。 5.支持AP信道扫描，监测现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 6.▲内置DSP处理器，具有16路音频矩阵、啸叫抑制、10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。设备具有安卓手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。会议主机具备注册天数显示功能，可以随时了解注册后使用的剩余天数；支持触摸设备屏幕输入注册码进行主机注册。（须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验（检测）报告扫描件或复印件进行佐证，报告中需呈现相应参数内容,原件备查。） - 具有≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 8.具有≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 9.会议主机采用TCP/IP网络协议，具有客户端、WEB端控制方式，可供PC软件或浏览器控制。 10.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者话筒出现故障时，会议能继续正常进行。 11.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。 12.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 13.PC软件可查看在线无线话筒的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线话筒、单独关闭某个无线话筒。 14.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输63+1的有线同声传译。 15.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 16.▲支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后报警信息会同步至话筒界面和主机界面。（须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验（检测）报告扫描件或复印件进行佐证，报告中需呈现相应参数内容,原件备查。） 17.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 18.≥四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 19.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能。 20.具备主机双机热备功能，可设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能。 21.▲通过移动端扫描二维码方式与数字会议系统管理电脑进行连接；通过移动端（手机或平板）查看投票表决，监视投票结果状态。（须提供功能截图进行佐证。） | 台 | 1 |
| 202 | 会议话筒处理器 | 1.▲具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+≥8个无线单元。（须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验（检测）报告扫描件或复印件，进行佐证，报告中需呈现相应参数内容,原件备查。） 2.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 3.▲具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。（（须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的有效检验（检测）报告扫描件或复印件，进行佐证，报告中需呈现相应参数内容,原件备查。） | 台 | 1 |
| 203 | 会议话筒 | - 采用≥4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。咪杆长度≤240mm 2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。 3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持≥63+1通道，具备≥2个3.5mm耳机接口，支持收听同声传译通道的声音或用于连接外置麦克风。 5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 6.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。支持（圆盘）时钟显示功能，可显示时间，支持同步管理电脑时间。 7.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 8.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调 9.具有≥5 段 EQ 调节功能。 10.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 11.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。 12.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 13.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 14.支持web页面固件升级功能。 | 台 | 1 |
| 204 | 会议话筒 | - 采用≥4.3英寸IPS全彩触屏屏幕。咪杆长度≤240mm 2.话筒采用短咪杆，高灵敏度咪芯设计，支持远距离拾音。 3.通信采用标准TCP/IP协议，且每个单元可支持ping包功能。 4.同声传译支持≥63+1通道，具备≥2个3.5mm耳机接口，支持收听同声传译通道的声音或用于连接外置麦克风。 5.单元内置独立的web服务器，支持四种语言切换、调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。支持（圆盘）时钟显示功能，可显示时间，支持同步管理电脑时间。 6.具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 7.内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调 8.具有≥5 段 EQ 调节功能。 9.支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 10.支持会议后勤服务功能，话筒单元可向会议主机发送茶水、纸笔、人工服务等需求。 11.支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 12.支持表决功能，有多种表决模式选择，且选项内容可自定义下发到单元显示。 13.支持web页面固件升级功能。 | 台 | 8 |
| 205 | 连接器 | 1.具有扩大网络功能 2.具有电源补给功能 3.连接主机与单元之间，最后一个单元接回主机，实现环路冗余功能 4.环路检测断开时，ACTIVE指示灯长亮指示 5.环路检测闭合时，ACTIVE指示灯熄灭 6.机器自检功能，自检内部故障时，ERROR指示灯长亮，故障恢复时或无故障时熄灭 7.可接电源适配器供电 8.系统支持环路数量无上限 | 台 | 1 |
| 206 | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 根 | 1 |
| 207 | 插座 | 1.一进三出连接单元 2.采用 ≥100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范。 | 个 | 1 |
| 208 | 音频隔离器 | 1.一款双通道音频隔离器。 2.低底噪、无50Hz交流“嗡”声、无高频“嗞啦”干扰。 3.点对点平衡传输音频，可以选择前面板2个接口中的任意一个COMBO接口输入，从后面板对应COMBO接口输出。 4.即插即用，支持热插拨。 5.隔离滤波音频传输最远传输信号450－600米。 6.内置瞬态、浪涌抑制、抗静电保护电路。 7.具有≥2路XLR输入；具有≥2路XLR输出 | 个 | 1 |
| 209 | 线材配件 | 含音频线，电源线，音响线，网络线，音频接头，水晶头等 | 项 | 1 |
| 210 | 技术服务 | 设备安装，施工布线，系统调试，培训等 | 项 | 1 |
| 录音间系统 |  |  |  |  |
| 211 | 录音间声学模块 | 1.新建2道隔音型隔断墙：轻钢龙骨做墙体基础，内部填充隔音棉，防火板石膏板封墙，隔音毡无缝式满贴，共计44.4平方米。2吸音墙面：现场根据声学需求施工，墙面吸声体采用无味、环保卫生，环保型软质吸音纤维板模块，模块接缝造型处理。外挂声劈吸音结构；共计97平方米。3.双层悬挂吸音腔体：墙面轻钢龙骨基层制作及减震处理，内做密闭空气层，填充高密度隔音棉，厚度大于5公分。外安装穿孔石膏板。根据实际情况调整腔深、调整微穿孔板板层组合控制共振吸音结构体，改变吸声频率，调整演播室混响时间。周边板材必须紧密牢固地结合，不能随时间推移而出现松动现象。共计97平方米。4.吸音顶层：顶面吸音按实际环境安装软质吸音纤维板模块吸音；共计23.3平方米。5.地面吸音毯：消音地毯，共计23.3平方米。6.吸音门：软包处理,关门后达到≤25db，共计3樘。7.照明灯;50瓦LED节能型灯具，共计6台。8.照明线路；9.开关插座插排。10.现场垃圾清运（不含外运）。 | 项 | 1 |
| 指挥调度系统 |  |  |  |  |
| 212 | 指挥调度系统 | 一、大屏数据接口管理后台: 1.★基于内容统一生产、统一发布，统一管控的要求，大屏数据需展示现有融媒体中心网站、省级融媒体生产平台和晋邻里客户端等多维度数据，包含且不限于下载量，日活量、浏览量、转发量、评论数以及服务器内存、存储空间等数据，所有涉及后台及接口授权费、接口维护费、对接费，由中标人自行承担，平台需提供统一接口，需支持第三方业务系统的接入。【须提供承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章。】 2.后台登录：支持使用用户名、密码、文字图形验证码验证方式登录后台； 文字图形验证码不区分大小写。 新账号重置密码：支持新账号首次登录需要修改初始密码。 修改密码：支持登录后，通过验证原密码方式，修改密码。 密码要求：至少包含大写字母，小写字母，数字和特殊字符中的3种，不少于8位。 3.▲支持登录成功后，进入我的桌面，桌面展示大屏数据下的：大屏、数据、区块、组件、字典功能快捷入口；支持桌面自定义功能组件。（须提供功能截图作为佐证。） 4.大屏列表：支持每页按10条/20条/40条/60条/80条/100条/200条进行分页查看；支持根据大屏Id进行搜索操作；列表展示大屏Id、大屏名称、大屏区块、大屏地址；支持新建、编辑、删除操作； 5.大屏管理：支持设置大屏名称、大屏区块、大屏地址；大屏支持关联多个区块操作。 6.区块的数据管理：支持根据区块ID，查询区块下添加的数据内容；支持自由添加、编辑、删除区块下的数据内容；支持根据区块对应的组件下的字典列表，自动生成表单，用于数据添加；数据内容表单支持自由设置真实数据、自定义数据； 7.区块列表：支持每页按10条/20条/40条/60条/80条/100条/200条进行分页查看；支持使用区块名称、区块标识进行搜索；列表展示区块id、区块名称、区块标识、输出条数、数据调用接口地址、数据推送接口地址；数据调用接口链接、数据推送接口链接支持新窗口打开；支持对区块进行编辑、删除、在线排序操作； 区块编辑：支持管理区块名称、区块标识、关联组件； 8.区块接口配置：支持配置输出数据条数、接口数据返回格式设置；支持设置多个数据调用的接口地址、接口参数、返回数据的字段映射；（投标人须提供功能截图作为佐证） 数据接口服务：提供访问接口，返回区块数据； 9.数据推送服务：提供接口用于外部数据推送，推送的数据将在数据接口中返回；（投标人须提供功能截图作为佐证） 10.组件列表：支持每页按10条/20条/40条/60条/80条/100条/200条进行分页查看；支持根据组件ID进行搜索操作；列表展示组件id、组件名称、组件标识、使用字典；支持新建、编辑、删除操作； 组件编辑：管理组件名称、组件标识、使用字典；支持选择多个字典字段； 11.字典列表：支持每页按10条/20条/40条/60条/80条/100条/200条进行分页查看；支持根据字典ID进行搜索操作；列表展示字典id、字典名称、字典标识、表单类型；支持新建、编辑、删除、在线排序操作； 字典编辑：支持管理字典名称、字典标识、显示表单类型、json数据格式、下拉数据、是否是多条数据、是否计算增幅；显示表单类型支持：文本框、大文本、下拉选择框、颜色选择控件、json输入；json数据格式定义：标题、标识、数据类型。 （二）大屏可视化制作后台： 1、系统主题：系统支持夜间模式，个人用户可一键切换至深色主题。主题色选择：支持个人用户选择主题色，设置个人个性化主题颜色。 2.系统设置：菜单折叠：支持首页菜单折叠时隐藏至界面外。 隐藏分类：支持工作空间表单分类只有单项时隐。 工具栏展示：工作空间工具栏展示方式支持侧边栏、底部Dock。 移动距离：工作空间方向键控制移动距离支持最小1px进行调节。 吸附距离：工作空间移动图表时的吸附距离支持最小1px进行调节。 3.后台登录：支持通过用户名、密码方式登录后台。密码输入框支持显示/隐藏输入值。 4.项目管理：项目列表：支持每页按12条/24条/36条/48条进行分页查看项目名称；支持新增、编辑、项目数据导出、重命名、删除项目操作；导出的项目数据为json格式； 导入项目：从项目列表中导出的项目json数据，支持通过导入方式创建项目； 项目大屏管理：一个项目下允许存在多个大屏；大屏列表展示大屏名称、发布状态、大屏预览缩略图；可对大屏进行新增、删除、重命名、发布、取消发布操作；进行发布、预览、重命名、开启密码、删除操作； 项目大屏预览：支持对制作好的大屏进行预览； 项目大屏开启密码：支持对大屏进行开启、关闭密码操作，支持设置密码；开启密码后的大屏需要验证密码通过后发可以进行编辑操作；（投标人须提供功能截图作为佐证） 项目大屏导入导出：支持对大屏数据进行导出导入操作；（投标人须提供功能截图作为佐证） 5.多屏联动：支持在移动端操作，同步在大屏进行操作。 6.大屏可视化制作： 可视化操作：支持组件拖拽式操作，设置组件大小、布局位置。（投标人须提供功能截图作为佐证） 大屏页面配置：支持对大屏背景页面参数进行设置，包括：页面宽度、高度，调整单位为px，调整最小值为1px；背景图支持文件大小最大5M，格式支持png、jpg、gif；支持设置rgba背景色，支持一键清除背景颜色；滤镜：支持色相、饱和度、对比度、亮度、透明度值调整；支持主题颜色配置。 预览方式：支持自适应比例展示、X轴铺满Y轴自适应滚动、Y轴铺满X轴自适应滚动、强行拉伸画面。 组件数据绑定：支持静态数据、动态接口数据绑定；静态数据绑定支持导入json/txt文件。格式支持json；动态接口支持：get/post类型接口，支持请求间隔、分页参数设置。 图表组件：支持柱状图、饼图、折线图、地图图标控件；折线图组件包含：折线图、单折线面积图、双折线面积图、多折线面积图；地图组件包含：地图、地区地图、中国地图、区域地图、散点图；支持雷达图、漏斗图、热力图、水球图、树形分布图、词云图、玫瑰图； 支持展示效果定制：大小、对齐方式、标识；支持动画效果设定。 信息组件：支持文本、标题、视图、统计、时间线、卡片、天气控件；包含多种文本组件包含：文字、纵向文字；包含多种标题组件：中心标题、普通标题、斜角标题；包含多种统计组件：通用统计、资源总数统计。 列表组件：包含滚动排名、表格、归类表格、通用列表。 小组件：包含多种边框、装饰、天气、时间、数字翻牌控件。 自定义组件：包含多种天气、文稿、轮播宣传图、视频播放器、列表组件。 （三）项目设计实施 1.大屏整体UI视觉设计：主题风格设计：根据采购方需求设计整体大屏风格主题，提供统一设计元素。 个性化组件设计：根据采购方展示数据需要，设计符合展示要求的个性化组件、图表等类型控件。 效果图设计：设计并提供出整体大屏效果图。 物料提供：提供设计源文件以及相关制作物料。 2.前端开发实施：个性化组件开发：根据设计师提供的个性化组件效果图进行前端工程组件开发并应用。 整体大屏开发实施：根据效果图进行整体的大屏前端工程开发实施开发。 大屏数据接口联调：和大屏数据接口相关的多方业务人员进行接口联调以及实施。 3.后端接口开发：第三方平台数据对接：融媒体指挥调度平台根据采购方要求设计并提供出可供大屏使用的数据接口，通过技术手段对接原电视台媒资进行数据呈现；融媒体指挥调度平台根据采购方要求设计并提供出可供大屏使用的数据接口，通过技术手段对接原电视台审稿系统数据，进行数据呈现；融媒体指挥调度平台根据采购方要求设计并提供出可供大屏使用的数据接口，通过技术手段对接原电视台审片原有系统数据，进行数据呈现；大屏支持电视直播信号的接入和画面展示。 | 套 | 1 |
| 家具类 |  |  |  |  |
| 213 | 成品办公椅子 | (1)成品办公椅子 | 条 | 83.000 |
| 214 | 喝茶客椅 | (1)喝茶客椅 | 条 | 8.000 |
| 215 | 喝茶主椅 | (1)喝茶主椅 | 条 | 2.000 |
| 216 | 折叠椅 | (1)会议室折叠椅 | 条 | 104.000 |
| 信号汇聚系统 |  |  |  |  |
| 217 | 光端机 | 兼容SD-SDI和ASI信号，HD-SDI、SD-SDI、ASI信号自适应 高清电视信号格式：HDI 143、177、270、360、540、1485、2500Mbps符合SMPTE259M、SMPTE297M、SMPTE310、SMPTE305(HDTI)、SMPTE344、SMPTE292M、SMPTE424M标准 SDI输入具有电缆均衡,可补偿电缆传输的损耗 支持病态码信号测试（选配） 双电源冗余备份 | 对 | 10 |
| 218 | SDI分配器 | (1)自动识别1路3G/HD/SDI-SDI或ASI输入，4路输出无须手动选择 (2)符合符合SMPTE424M，SMPTE292M，SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE305M，SMPTE310M标准 (3)符合DVB-ASI(EN50083-9)标准 (4)自动适应SDI 143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485M，2970Mbps速率 (5)输入具有自动电缆均衡，可补偿电缆传输的损耗 (6)无铅环保电路板PCB设计 (7)所有元器件包括接插件，使用国际著名厂商的产品，质量可靠 (8)采用铝材料外壳设计，美观大方，重量轻 (9)双开关电源设计，电压范围宽，电源系统长久可靠工作 (10)19英寸1U标准机箱或迷你小机箱设计，多种安装选择，方便安装使用 | 个 | 5 |
| 219 | SDI分配器 | (1)自动识别1路3G/HD/SDI-SDI或ASI输入，8路输出无须手动选择 (2)符合符合SMPTE424M，SMPTE292M，SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE305M，SMPTE310M标准 (3)符合DVB-ASI(EN50083-9)标准 (4)自动适应SDI 143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485M，2970Mbps速率 (5)输入具有自动电缆均衡，可补偿电缆传输的损耗 (6)无铅环保电路板PCB设计 (7)所有元器件包括接插件，使用国际著名厂商的产品，质量可靠 (8)采用铝材料外壳设计，美观大方，重量轻 (9)双开关电源设计，电压范围宽，电源系统长久可靠工作 (10)19英寸1U标准机箱或迷你小机箱设计，多种安装选择，方便安装使用 | 个 | 1 |
| 220 | 操作台 | 1、控制台桌面可由中密度板或冷轧钢板制成，柜体整体采用优质A3冷轧钢板，控制台抽屉扶手为中密度板制成。 2、材质厚度：木制控制台桌面中密度板厚度为≥30mm厚度，控制台冷轧钢材质台面厚度为≥1.2mm料厚度,控制台柜体由立柱≥2.0，其他1.2-1.0mm优质A3冷轧钢板制成。 | 台 | 1 |
| 221 | 机柜 | (1) 机柜设计符合国际标准EIA-310-E。防护等级：IP20。 (2) 机柜为≥19英寸服务器机柜，≥42U安装空间，宽度≥600mm，深度要求为1070mm或以上。 (3) 机柜框架采用焊接方式，满足机柜静态承重≥1350KG，动态承重≥1000kg。必须配置水平地脚和滑轮。满足机柜移动和固定的要求。 | 台 | 2 |
| 222 | 线材配件 | 12芯光纤配线架，光缆，尾纤，SDI线，BNC视频头，PDU,电源线,光纤接口盒 | 项 | 1 |
| 223 | 技术服务 | 光纤铺设，设备安装，光钎熔接，系统调试，培训 | 项 | 1 |