预估服务量清单

合同包1-合同包8：（各包预算金额1000,000.00元，采用下浮率报价，潜在供应商应充分考虑财政评审审减情况进行报价）

单项维修预算金额60万以下的零星维修养护服务，其他内容详见附表1；

合同包9：（预算金额1000,000.00元，采用下浮率报价，潜在供应商应充分考虑财政评审审减情况进行报价）

单项维修预算金额60万以下的维修养护服务，其他内容详见附表2；

合同包10：（维保部分预算金额700,000.00元，维修部分预算金额300,000.00元，本包采用下浮率报价，潜在供应商应充分考虑财政评审审减情况，并综合考虑维保部分与维修部分的内容进行报价）

①采购人制定的中央空调机组、多联机机组、分体空调、精密空调等维保养护服务其他内容详见附表3；

②单项维修预算金额60万以下的维修养护服务，其他内容详见附表3。

附表1：
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	装饰拆除项目

	1.1
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:原室内墙面天棚涂料层铲除

2.渣土运输：10km
	m2
	2500

	1.2
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型:水泥砂浆

2.饰面材料种类:地面砖拆除

3.渣土运输：10km
	m2
	1000

	1.3
	立面块料拆除
	1.拆除的基层类型:水泥砂浆粘接层

2.饰面材料种类:墙面砖拆除

3.渣土运输：10km
	m2
	1000

	1.4
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:墙体拆除
2.砌体材质:红砖墙体
3.拆除高度:2800
4.拆除砌体的截面尺寸:240
5.砌体表面的附着物种类:双面抹灰
6.渣土运输：10km
	m3
	250

	1.5
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:墙面抹灰层铲除
2.抹灰层种类:水泥砂浆
3.渣土外运：10km
	m2
	500

	2
	土建项目

	2.1
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:陶粒墙体砌筑

2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	m3
	300

	2.2
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型:陶粒墙体

2.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆
	m2
	1500

	3
	装饰项目

	3.1
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆找平层

2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆

3.面层材料品种、规格、颜色:800*800玻化砖
	m2
	250

	3.2
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆找平层

2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆

3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑砖
	m2
	250

	3.3
	块料楼地面
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆找平层

2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆

3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑砖
	m2
	250

	3.4
	块料墙面
	1.墙体类型:抹灰面

2.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面砖
	m2
	250

	3.5
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水

2.涂膜厚度、遍数:2mm
	m2
	250

	3.6
	墙面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯涂膜防水

2.涂膜厚度、遍数:2mm
	m2
	150

	3.7
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位:房间墙面

2.刮腻子要求:刮大白两遍

3.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆两遍
	m2
	1500

	3.8
	天棚喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位:房间天棚

2.刮腻子要求:刮大白两遍

3.涂料品种、喷刷遍数:刷乳胶漆两遍
	m2
	1500

	3.9
	吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600

2.铝合金扣板
	m2
	300

	3.10
	金属纱窗
	1.框材质:金属纱窗

2.窗纱材料品种、规格:金属网
	樘
	50

	4
	屋面项目

	4.1
	刚性层拆除
	1.刚性层厚度:50mm

2.渣土运输：10km
	m2
	250

	4.2
	保温层拆除
	1.保温层种类、厚度:200mm

2.渣土运输：10km
	m3
	50

	4.3
	屋面平面砂浆找平层
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆找平层
	m2
	250

	4.4
	屋面隔气层
	1.卷材品种、规格、厚度:3MM厚SBS改性沥青防水卷材

2.防水层数:一遍
	m2
	250

	4.5
	保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:180mm厚挤塑板
	m2
	250

	4.6
	保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm炉渣混凝土找坡层
	m2
	250

	4.7
	屋面平面砂浆找平层
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆找平层
	m2
	250

	4.8
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3MM厚SBS改性沥青防水卷材

2.防水层数:二遍

3.防水层做法:热熔
	m2
	250

	4.9
	屋面刚性层
	1.10mm厚石灰砂浆隔离层

2.20mm厚防水砂浆保护层
	m2
	250

	4.10
	高压注浆防水
	材料：单组份油溶性聚氨酯漏浆材料

部位：楼板、挡土墙
	点
	5

	5
	室内给排水项目

	5.1
	PPR塑料给水管
	1.安装部位:室内2.介质:给水1.6MPa 3.规格:De25;4.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	5.2
	PPR塑料给水管
	1.安装部位:室内2.介质:给水1.6MPa  3.规格:De32;4.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	5.3
	PPR塑料给水管
	1.安装部位:室内2.介质:给水1.6MPa 3.规格:De40;4.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	5.4
	PPR塑料给水管
	1.安装部位:室内2.介质:给水1.6MPa 3.规格:De50;4.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	5.5
	PPR塑料给水管
	1.安装部位:室内2.介质:给水1.6MPa 3.规格:De63;4.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	5.6
	PPR塑料给水管
	1.安装部位:室内2.介质:给水1.6MPa 3.规格:De75;4.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	5.7
	PPR塑料给水管
	1.安装部位:室内2.介质:给水1.6MPa 3.规格:De110;4.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	5.8
	PVC-U管
	1.安装部位:室内2.介质:污水3.材质、规格:De50;4.连接形式:粘接5.阻火圈设计要求:按设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	5.9
	PVC-U管
	1.安装部位:室内2.介质:污水3.材质、规格:De75;4.连接形式:粘接5.阻火圈设计要求:按设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	5.10
	PVC-U管
	1.安装部位:室内2.介质:污水3.材质、规格:De110;4.连接形式:粘接5.阻火圈设计要求:按设计要求6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	5.11
	蹲式大便器
	1.材质:瓷2.附件名称、数量:包含全部附件
	组
	10

	5.12
	小便器
	1.材质:瓷2.附件名称、数量:包含全部附件
	组
	10

	5.13
	洗脸盆
	1.材质:瓷2.附件名称、数量:包含全部附件
	组
	5

	5.14
	小便器感应器
	类型：暗装、直流供电（电池供电）

附件名称、数量:包含全部附件
	组
	20

	6
	
室内电气项目

	6.1
	面板灯安装
	1.名称:面板灯600*600

2.型号及安装方式:LED吸顶

3.规格:48W
	套
	50

	6.2
	安全出口灯安装
	1.名称:安全出口灯

2.型号及安装方式:LED光源门上0.25m

3.规格:5W
	套
	20

	6.3
	疏散指示灯安装
	1.名称:疏散指示灯

2.型号及安装方式:LED光源距地0.5m

3.规格:5W
	套
	20

	6.4
	事故照明灯安装
	1.名称:事故照明灯

2.型号及安装方式:LED光源距地2.2m

3.规格:30W
	套
	10

	6.5
	普通灯具
	1.名称:筒灯 ≤6英寸

2.规格:1X22W(LED光源)

3.类型:吸顶
	套
	40

	6.6
	照明开关
	1.名称:单联单控开关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:底距地1.3米
	个
	20

	6.7
	照明开关
	1.名称:双联单控开关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:底距地1.3米
	个
	20

	6.8
	照明开关
	1.名称:三联单控开关

2.规格:250V 10A

3.安装方式:底距地1.3米
	个
	20

	6.9
	插座
	1.名称:安全型单相二.三极插座

2.规格:250V 10A 带安全门

3.安装方式:底距地0.5米
	个
	40

	6.10
	插座
	1.名称:地插

2.规格:250V 10A
	个
	20

	6.11
	接线盒
	1.名称:开关/插座盒

2.材质:金属
	个
	120

	6.12
	配管
	1.名称:镀锌钢管

2.规格:SC20

3.配置形式:明配
	m
	300

	6.13
	配管
	1.名称:镀锌钢管

2.规格:SC15

3.配置形式:明配
	m
	300

	6.14
	配线
	1.名称:管内穿照明铜芯导线

2.规格:BV2.5

3.材质:铜芯

4.配线部位:管内敷设
	m
	1000

	6.15
	配线
	1.名称:线槽配线

2.规格:BV4

3.材质:铜芯

4.配线部位:线槽内敷设
	m
	1000

	6.16
	配线
	1.名称:管内穿照明铜芯导线

2.规格:BV4

3.材质:铜芯

4.配线部位:管内敷设
	m
	1000

	6.17
	线槽
	1.名称:金属明线槽

2.规格:20*10mm
	m
	200

	6.18
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆

2.规格:WDZ-YJ(F)E-4*50+1*25

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:管内/桥架内
	m
	100

	6.19
	电力电缆
	1.名称:铜芯电力电缆

2.规格:WDZ-YJ(F)E-5*10

3.材质:铜芯

4.敷设方式、部位:管内/桥架内
	m
	100

	6.20
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头

2.规格:WDZ-YJ(F)E-4*50+1*25
	个
	6

	6.21
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头

2.规格:WDZ-YJ(F)E-5*10
	个
	6

	7
	室内采暖项目

	7.1
	铸铁散热器
	1.型号、规格:内腔无砂M132散热器（TZ2-500-0.8）白色 20片/组

2.安装方式:出厂前组装完成
	组
	10

	7.2
	铸铁散热器
	1.型号、规格:内腔无砂M132散热器（TZ2-500-0.8）白色 22片/组

2.安装方式:出厂前组装完成
	组
	10

	7.3
	铸铁散热器
	1.型号、规格:内腔无砂M132散热器（TZ2-500-0.8）白色 16片/组

2.安装方式:出厂前组装完成
	组
	10

	7.4
	钢管
	1.安装部位:室内2.介质:热水3.规格、压力等级:DN32;4.连接形式:螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	300

	7.5
	钢管
	1.安装部位:室内2.介质:热水3.规格、压力等级:DN80;4.连接形式:焊接连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	7.6
	钢管
	1.安装部位:室内2.介质:热水3.规格、压力等级:DN125;4.连接形式:焊接连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	7.7
	钢管
	1.安装部位:室内2.介质:热水3.规格、压力等级:DN150;4.连接形式:焊接连接5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求
	m
	50

	7.8
	螺纹阀门
	1.类型:铜球阀  2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接
	个
	20

	8
	室外装饰项目

	8.1
	围栏粉刷
	金属面油漆

构件名称：铁艺围栏

基层清理：基层打磨清理
防护材料种类：防锈漆一遍
油漆品种、刷漆边数：黑色面漆两遍
	m2
	2000

	8.2
	石材路面（利旧）
	项目特征

1.50mm厚石材，缝宽5-10，石灰粗砂灌缝，撒水封缝

2.30厚1：3干硬性水泥砂浆

3.150mm厚C20混凝土基础；4-6米分仓跳格浇筑；

4.200厚3:7灰土

[工作内容]

1.拆除、清理

2.运输

4.150厚3：7灰土

5.素土夯实，压实系数0.94

6.见现场实际
[工作内容]

1.基础、垫层铺筑

2.块料铺设
	m2
	500

	8.3
	石材路面（换新）
	项目特征

1.50mm厚石材，缝宽5-10，石灰粗砂灌缝，撒水封缝

2.30厚1：3干硬性水泥砂浆

3.150mm厚C20混凝土基础；4-6米分仓跳格浇筑；

4.200厚3:7灰土

[工作内容]

1.拆除、清理

2.运输

4.150厚3：7灰土

5.素土夯实，压实系数0.94

6.见现场实际
[工作内容]

1.基础、垫层铺筑

2.块料铺设
	m2
	300


附表2：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	监控系统

	1.1
	全彩高清摄像机
	1.名称:摄像机

2.规格型号:DS-2CD2T4LJQV3-L

3.参数:具有400万像素 CMOS传感器。

最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0005lx。

智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测

支持GB28181，支持ONVIF，支持SDK

内置暖白光补光灯。

补光距离不小于60米。

动态范围不小于106dB。

信噪比不小于62dB。

需支持IP67防尘防水。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	20

	1.2
	高清数字红外摄像机
	1.名称:高清数字红外摄像机

2.规格型号:DS-2CD2T4LJQV3-I3

3.参数:具有400万像素 CMOS传感器。

最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。

支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测

支持GB28181，支持ONVIF，支持SDK

补光距离不小于30米。

动态范围不小于106dB。

信噪比不小于62dB。

需支持IP67防尘防水。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	20

	1.3
	高清智能人脸警戒半球摄像机
	1.名称:高清智能人脸警戒半球摄像机

2.规格型号:DS-2CD274BXYZ-LJQF(2.7-12mm)

3.参数:具有400万像素 CMOS传感器。

内置GPU芯片。

内置麦克风和喇叭。

最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

红外补光距离不小于100米。

需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。

信噪比不小于62dB。

支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。

支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。

需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。

支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。

需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。

支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。

支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。

不低于IP67防尘防水等级。

不低于IK10防暴等级。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	20

	1.4
	高清智能人脸警戒枪式 摄像机
	1.名称:高清智能人脸警戒枪式摄像机

2.型号:DS-2CD264LJQA-BXF

3.参数:具有400万像素 CMOS传感器。

内置GPU芯片。

内置麦克风和喇叭。

最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。

红外补光距离不小于100米。

需支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。

信噪比不小于62dB。

支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。

支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。

需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。

支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。

需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

需具备镜头控制功能，可通过IE控制镜头的ZOOM和FOCUS，并支持自动聚焦功能，在变焦过程中不会虚焦。

支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。

支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。

不低于IP67防尘防水等级。

不低于IK10防暴等级。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	20

	1.5
	红外阵列筒型摄像机
	1.名称:红外阵列筒型摄像机

2.规格型号:DS-2CD22LJQCD-I3

3.参数:200万 1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机

最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR

宽动态: 数字宽动态

焦距&视场角: 

4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107°

6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62°

8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角线视场角：49°

12 mm，水平视场角：26°，垂直视场角：15°，对角线视场角：30°

补光灯类型: 红外光，最远可达30 m

波长范围: 850 nm

最大图像尺寸: 1920 × 1080

视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

网络: 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口

存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测

支持GB28181，支持ONVIF，支持SDK

供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; 

电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗：4 W

电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

防护: IP67
	台
	30

	1.6
	红外阵列防补光过曝摄像机
	1.名称:红外阵列防补光过曝筒型摄像机

2.规格型号:DS-2CD2T2BXYZE-I5

3.参数:200万 1/2.7" CMOS ICR红外阵列网络摄像机

最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态: 120 dB

焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.3°【6 mm（53.9°），8 mm（40.9°），12 mm（25.4°）可选】

防补光过曝: 支持

红外波长范围: 850 nm

补光灯类型: 红外灯

补光距离: 最远可达50 m

最大图像尺寸: 1920 × 1080

视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

支持GB28181，支持ONVIF，支持SDK

存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3

电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7 W

电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

防护 IP66
	台
	20

	1.7
	红外阵列半球型网络摄像机
	1.名称:红外阵列半球型网络摄像机

2.规格型号:DS-2CD23LJQDV3-I

3.参数:00万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机

最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态: 数字宽动态

调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

焦距&视场角: 

2.8 mm，水平视场角：112°，垂直视场角：60°，对角线视场角：132°

4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107°

6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62°

8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角线视场角：49°

补光灯类型: 红外光，最远可达30 m

支持GB28181，支持ONVIF，支持SDK

波长范围: 850 nm

最大图像尺寸: 1920 × 1080

视频压缩标准: 

主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

音频: 内置1个麦克风

网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

电流及功耗: DC：12 V，0.34 A，最大功耗4 W

电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

防护: IP66
	台
	10

	1.8
	红外阵列防补光过曝半球型网络摄像机
	1.名称:红外阵列防补光过曝半球型网络摄像机

2.型号:DS-2CD23XYBSE-I

3.参数:200 万 1/2.7" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机

最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态: 120 dB

调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°

焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：107.1°【4 mm（87.3°），6 mm（53.9°），8 mm（40.9°）可选】

防补光过曝: 支持

红外波长范围: 850 nm

补光灯类型: 红外灯

补光距离: 最远可达30 m

支持GB28181，支持ONVIF，支持SDK

最大图像尺寸: 1920 × 1080

视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264

音频: 内置1个麦克风

网络: 1个RJ45 10 M/100 M（无link灯），自适应以太网口

存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3

电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7.0 W

电源接口类型: Ø5.5 mm圆口

防护: IP66
	台
	20

	1.9
	全局建模比对球型摄像机
	1.名称:全局建模比对动点摄像机

2.规格型号:iDS-2PT9EF-RST/BXYZ

3.参数:设备具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：通道1、通道2。

摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。

内置不少于2个GPU芯片。

两路视频输出分别支持分辨率设置为2560x1440，帧率设置为25fps，分辨力不小于1500线。

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。

设备内置8个补光灯，其中全景4个补光灯，细节4个补光灯。

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。

支持水平、垂直旋转，水平手控速度不小于240°/s，定位准确度不大于0.1°。

支持快速聚焦功能，设备对监控区域内的移动目标进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保证每帧画面清晰稳定。

设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。

设备应支持正面/侧面/背面行人的检测、跟踪、抓拍；应支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车等非机动车的检测、跟踪、抓拍。

可在监控画面实时显示行人、车辆的信息。

设备支持看清80米处人体轮廓，并可生成人体小图。

可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否背包、是/否戴帽子。

支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于99%，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪。

设备可对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110×120的人脸图片,图片中人脸两眼瞳距应≥40像素。

在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。

通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间不大于0.2秒。

支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。

电压在DC36V±25%范围内变化时，设备可正常工作，工作温度范围可达-45℃-70℃，支持IP67。

设备支持对出现在监控场景内的人脸进行检测，并显示评分。

设备可将人体抓拍设置为正向人体抓拍和背向人体抓拍。

设备可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中的人体图片进行关联比对，可对同一目标进行双画面关联显示。

设备支持人脸抓拍去重功能，去重后在所有人脸抓拍图片中，同一人脸抓拍图的数量占比应≤1%。

设备可将车辆抓拍模式设置为不抓拍未悬挂车牌车辆。

设备细节画面支持快速聚焦，从聚焦开始到聚焦结束用时不超过0.01s。
	台
	1

	1.10
	全彩智能跟踪球型一体机
	1.名称:全彩智能跟踪球型一体机

2.规格型号:iDS-2SE7AFG-BXYZ/VWS

3.参数:内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像

内置2颗GPU芯片

视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米

设备支持可见光补光

支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux

支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。

需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。

支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。

支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。

支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色

支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央

支持GB28181协议

球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB

支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1

支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警

具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作
	台
	1

	1.11
	16口POE千兆交换机
	1.名称:16口POE千兆交换机

2.规格型号:DS-3E1518P-S/TB

3.参数:配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2

交换容量≥36Gbps

转发性能≥26.784Mpps

支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥225W

支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启

支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；

支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。

支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息

支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容

支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭

支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米

支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发

支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失

支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输
	台
	8

	1.12
	24口POE千兆交换机
	1.名称:24口POE千兆交换机

2.规格型号:DS-3E1526P-S/TB

3.参数:配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光接口数量≥2

交换容量≥52Gbps

转发性能≥36.688Mpps

支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370W

支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）

提供CCC证书

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启

支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。

支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息

支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容

支持通过管理平台对交换机进行PoE功率管理，包括整机/端口功率监控，PoE功能开启/关闭

支持通过管理平台对交换机进行端口远距离传输配置，最远传输距离可达250米

支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发

支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失

支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输
	台
	8

	1.13
	16口千兆交换机
	1.名称:16口千兆交换机

2.型号:DS-3E0517/TB

3.参数:机架式

• 提供16个10/100/1000M自适应RJ45电口

1个千兆SFP光口

转发性能≥25.3Mpps

交换容量≥34Gbps

• 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x

• 全千兆网络设计

• 线速转发、无阻塞设计

• 存储转发交换方式

• 超过10万小时的平均无故障时间

• -10~45℃宽温工作范围

• 坚固式高强度金属外壳

• 无风扇设计

可靠性高
	台
	10

	1.14
	24口千兆工业级交换机
	1.名称:24口千兆工业级交换机

2.型号:DS-3E2528/TB

3.参数:配置：可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4

★支持独立的console管理串口

交换容量：336Gbps/3.36Tbps

转发性能：42Mpps/96Mpps

支持最大32台设备混合堆叠

产品在1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA

支持802.3ad规定的链路聚合功能

支持MAC地址绑定功能

支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK

支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、OSPF

支持广播风暴抑制

支持IGMP Snooping

支持基于源MAC地址、目的MAC地址、接口的ACL

支持端口镜像

支持STP/RSTP root Guard，BPDU Guard功能

支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10%

支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作

可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接

支持通过TELNET对设备进行管理
	台
	10

	1.15
	24口千兆交换机
	1.名称:24口千兆交换机

2.型号:DS-3E1526/TB

3.参数:配置：可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥2

交换容量≥52 Gbps

转发性能≥38.688 Mpps

提供CCC证书

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程控制和状态查看

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行系统拓扑展示及管理

支持通过管理平台，手机APP对交换机进行远程升级，重启

支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。

支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息

支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容

支持通过管理平台对交换机进行高优先级端口配置，处于高优先级端口的数据会被优先转发

支持通过管理平台对交换机进行流量控制配置，防止数据在传输过程中丢失

支持通过管理平台对交换机进行链路聚合配置，可以把多个物理网口配置为一个逻辑端口进行数据传输
	台
	10

	1.16
	48口三层千兆交换机
	1.名称:48口三层千兆交换机

2.规格型号:DS-3E3552-TB

3.参数:配置：可用千兆电接口数量≥48，非复用千兆光接口数量≥4

支持独立的console管理串口

交换容量：432Gbps/4.32Tbps

转发性能：87Mpps/166Mpps

提供工信部入网许可证、入网检测报告证明及CCC证书

产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求,并提供相应的证书

产品在1500V AC 下应无火花，飞弧现象，漏电流<10mA

支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠

支持RRPP快速环网保护协议，G.8032以太网环网协议ERPS

支持802.3ad规定的链路聚合功能

支持MAC地址绑定功能

支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK

支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPF

支持IGMP Snooping

支持基于接口、源IP地址、目的IP地址、源端口、目的端口、指定协议、源MAC地址的ACL

支持端口镜像

支持STP/RSTP root Guard，BPDU Guard功能

支持流量限速（CAR）功能，且限制流量的速率误差小于10%

支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作

可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接
	台
	1

	1.17
	16路超脑
	1.名称:16路超脑

2.规格型号:DS-8616NX-I8/RTC

3.参数:可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘；

开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低

开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低

支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 。

支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99%设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单

同屏预览：支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。

可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率。

网络状态检测：支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。

网络资源统计：可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。

支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼相机，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，可将视频画面以多画面分割方式显示，且可自定义画面布局。

支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；并支持码流AES加密。

100万人脸抓拍库（存储于硬盘中）下，以图搜图检索响应时间不大于3秒。

正脸单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于99次，

支持人脸比对报警功能，同时开启人脸比对报警和陌生人报警，可选择关联多个人脸库，并针对每个人脸库设置不同的阈值，阈值范围为0～100；客户端软件可实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、人脸库图片、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜、表情等信息；支持统计并倒序显示24h人脸检测记录；支持根据人脸瞳距、角度进行人脸照片评分。支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语、支持报警布防联动、报警信息到客户端支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子、发型等；

支持陌生人报警，人脸比对报警推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像。

支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点；人脸签到、考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义提示语；支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式。

硬件规格：

2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位，可满配8T硬盘 

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出
	台
	4

	1.18
	32路超脑
	1.名称:32路超脑

2.规格型号:DS-8632NX-I8/RTC

3.参数:可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、 14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入SSD固态硬盘；可接入加密硬盘；

开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低

开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低

支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 。

支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99%设备的视频输出口HDMI1、HDMI2和VGA1、VGA2均可以显示系统主菜单

同屏预览：支持活动目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像。

可获取样机网卡吞吐量、MTU（最大传输单元）、网络接入带宽、网络输出带宽等信息，并支持图形化显示发送速率、接收速率。

网络资源统计：可实时查看设备IP通道接入、远程预览、远程回放及下载、网络接收剩余、网络发送剩余带宽。

网络状态检测：支持网络延时、丢包测试，支持网络抓包备份。

支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；并支持码流AES加密。

支持接入双目、三目、球型鹰眼、环型鹰眼相机，鱼眼等拼接摄像机，并可在拼接摄像机的多屏模式下，可将视频画面以多画面分割方式显示，且可自定义画面布局。

100万人脸抓拍库（存储于硬盘中）下，以图搜图检索响应时间不大于3秒。

正脸单人单次通过检测区域，100人次人脸正确检出数不少于99次，

支持陌生人报警，人脸比对报警推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像。

支持人脸签到、考勤，可导出指定时间段的签到、考勤报表，报表包含所有注册人员出勤、签到状态（正常、迟到、早退、旷工、已签到、未签到）以及签到、考勤时间点；人脸签到、考勤支持实时动态展示，可以自定义展示界面的主题，预览视频和签到动态同屏显示，预览视频支持1分屏、2分屏、4分屏，签到动态支持1视图、4视图、9视图，签到动态包括：姓名、注册库名称、监控点名称、签到时间，可分类显示比对成功人员、比对失败人员、陌生人、高频人员并显示不同的图标提示，支持自定义提示语；支持自动统计总人数、已签到人数、未签到人数；可查询所有注册人员签到、考勤记录，记录支持列表、月历两种展示方式。

支持人脸比对报警功能，同时开启人脸比对报警和陌生人报警，可选择关联多个人脸库，并针对每个人脸库设置不同的阈值，阈值范围为0～100；客户端软件可实时展示人脸比对结果，比对成功人员可查看人脸抓拍图、人脸库图片、相似度、姓名、性别、联系方式、证件类型、证件号、生日、省份、城市、年龄段、戴眼镜等信息；比对失败人员可查看实时抓拍人脸图片、性别、年龄段、戴眼镜、表情等信息；支持统计并倒序显示24h人脸检测记录；支持根据人脸瞳距、角度进行人脸照片评分。支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语、支持报警布防联动、报警信息到客户端支持识别人脸抓拍图属性，包括性别、年龄段、戴眼镜、帽子、表情、口罩、胡子、发型等；

2U标准机架式

2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源

8盘位，可满配8T硬盘

2个千兆网口

2个USB2.0接口、1个USB3.0接口

1个eSATA接口

支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘

报警IO：16进4出

软件性能：

输入带宽：320M，输出带宽：256M

开启RAID后，输入带宽：200M，输出带宽：200M

32路H.264、H.265混合接入

最大支持16×1080P解码

支持H.265、H.264解码
	台
	4

	1.19
	光接收器
	1.名称:光接收器

2.规格型号:DS-3D201T-X

3.参数:1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机

光口：1个千兆光口

距离20公里

FC口

单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式；
	台
	10

	1.20
	光发射器
	1.名称:光接收器

2.规格型号:DS-3D201R-X

3.参数:光口：1个千兆光口

距离20公里

FC口

单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式；
	台
	10

	1.21
	专用硬盘（8T)
	1.名称:专用硬盘8T

2.型号:HDD-WD82HKAI-78

3.参数:3.5 HDD,8TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s

高转速：7200RPM

支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)

支持硬盘健康管理功能

MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时

年写入负载：不小于360TB
	台
	4

	1.22
	专用硬盘（6T)
	1.名称:专用硬盘6T

2.参数:工业级6T
	台
	5

	1.23
	专用硬盘（4T)
	1.名称:专用硬盘

2.参数:工业级4T
	台
	2

	1.24
	A/D适配器
	1.名称:A/D适配器

2.参数:输出：DC12V,输出功率≥240W,电压范围185~264VAC,过载保护、短路保护、输出电压调节范围±10%
	台
	60

	1.25
	供电电源
	1.名称:供电电源

2.参数:OUTPUT:12V/INPUT:100~240V-50/50Hz
	台
	40

	1.26
	光模块
	1.名称:光模块

2.参数:单模、Tx1310nm/Rx1550nm、传输速率：1.25G
	台
	20

	1.27
	监控支架
	1.名称:监控支架

2.参数:铝合金
	台
	30

	1.28
	拼接屏
	1.名称:拼接屏

2.型号:DS-D2A551LU

3.参数:LCD液晶显示单元；京东方面板

尺寸：55英寸；

分辨率：1920x1080；

视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；

响应时间：8ms(G to G)；

对比度：4000:1；

亮度：500cd/㎡；

物理拼缝：3.5mm；

输入接口：VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1；

功耗：≤150W；

电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；

寿命：≥60000 小时；

工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)；

外形尺寸：1213.5 (W) × 684.3 (H) × 67.7 (D) mm
	台
	1

	1.29
	PLC主控模块
	1.名称:PLC主控模块

2.参数:定制
	台
	1

	1.30
	PLC扩展模块
	1.名称:PLC扩展模块

2.规格:定制
	台
	1

	1.31
	PLC程序
	1.名称:PLC程序

2.参数:定制
	台
	1

	1.32
	防雷模块
	1.名称:防雷模块
	个
	10

	1.33
	空气断路器
	1.名称:空气断路器

2.参数:≤20A
	台
	30

	1.34
	光纤跳线
	1.名称:光纤跳线

2.参数:光纤跳线≤3米
	条
	50

	1.35
	光缆终端盒
	1.名称:光缆终端盒

2.参数:≤12口
	个
	1

	1.36
	PDU
	1.名称:PDU

2.参数:≤8位
	个
	1

	1.37
	24芯光缆
	1.名称:24芯光缆
2.规格:24芯
	m
	50

	1.38
	8芯光缆
	1.名称:8芯光缆
2.参数:8芯、单模
	m
	50

	1.39
	室外超五类网线
	1.名称:室外超五类网线
2.规格:CAT5室外专用
	m
	500

	1.40
	室外六类网线
	1.名称:室外六类网线
2.规格:UTP6 室外专用
	m
	500

	1.41
	室内超五类网线
	1.名称:室内超五类网线
2.规格:CAT5室内
	m
	500

	1.42
	室内六类网线
	1.名称:室内六类网线
2.规格:UTP6室内
	m
	500

	1.43
	DVI/HDMI线
	1.名称:DVI/HDMI线
2.规格:DVI/HDMI跳线≤10米
	根
	5

	1.44
	室内/RVV3*2.5
	1.名称:室内/RVV3*2.5
2.规格:RVV3*2.5 室内专用
	m
	500

	1.45
	室内/RVV3*6
	1.名称:室内/RVV3*6
2.规格:RVV3*6 室内专用
	m
	500

	1.46
	室外YJV3*2.5
	1.名称:室外YJV3*2.5
2.规格:YJV3*2.5室外专用
	m
	500

	1.47
	pvc32管
	1.名称:pvc32管
2.规格:pvc32
	m
	100

	1.48
	PE32管
	1.名称:PE32管
2.规格:PE32
	m
	100

	1.49
	40线槽
	1.名称:40线槽
2.规格:40塑料线槽
	m
	50

	1.50
	电力电缆YJV3*6
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV3*6
	m
	500

	1.51
	电源线RVV2*1.0
	1.名称:电源线RVV2*1.0
2.规格:RVV2*1.0
	m
	200

	2
	门禁系统

	2.1
	人脸门禁一体机
	1.名称:人脸门禁一体机
2.规格型号:DS-K1T6LJQ-40M
3.参数:设备采用4.3英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度290cd/㎡，分辨率不小于800*480，屏幕防暴等级IK04；设备结构后壳（除后壳盖板部分）防暴等级：IK07。。
设备采用嵌入式Linux系统。
设备采用高清双目相机（1路可见光摄像头，1路红外摄像头），最大分辨率为1920×1080，帧率30帧/s；适应强光、逆光、暗光等条件下的人脸识别；支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。
设备刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。
设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。
设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量10000张，本地出入记录存储容量20000条。（人脸库大于5000张时，检测报告可作为应标使用，如需用人脸库容量作为控标参数，请咨询总部售前）

设备支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。

设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力： LAN*1（10M/100M/1000M自适应） ；RS485*1；韦根*1；USB*1；喇叭扬声器；I/O输出*1； I/O输入*2；机械防拆开关*1。

设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。

设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。

设备支持配置以下图像参数：宽动态开关、宽动态等级、饱和度、对比度、锐度、亮度、环保等级、视频格式等。

设备支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态跟踪；支持本地离线人脸比对功能；支持联网与后端平台对接实现人脸比对；支持侧脸、部分遮挡、表情、戴眼镜及帽子等情景下的人脸识别；支持用户人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别水平、垂直区域范围可设置；人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内识别，并识别角度可设置；支持人脸识别多阈值设置。

设备的人脸识别距离0.2~3m；人脸识别高度：0.8~2.5m（安装高度1.4m，距离1.5m）；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99.8%，人脸识别速度≤0.2s。

设备支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别开门。

设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。

设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。

设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。设备支持比对结果图文提示功能； 支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。

设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲。

设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像；支持双码流，主码流1280*720@25fps；子码流1280*720@25fps。

设备支持黑名单功能，支持中心下发黑名单信息，本地黑名单信息比对、报警，报警信息可上传平台。

设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。

支持设备及管理中心配置：识别模式、阈值、人脸识别参数、白光补光灯亮度、红外补光灯亮度等；支持设备本地设置单个用户自定义识别方式；支持设备本地设置小区期号、楼号、房间号信息；支持设备本地设置有线网络、无线网络IP地址及网关参数，支持DHCP设置；支持恢复默认出厂设置参数功能；支持在设备管理菜单查看序列号、MAC地址、出厂日期、设备型号及版本信息；支持在设备管理菜单查看设备事件、卡容量、人脸容量的使用信息。

设备首次使用时，需要设置激活密码才可以使用；当使用一个账户在设备或管理中心登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间，默认30分钟；用户数据及比对记录采用非明文存储；支持过流保护，电源防反接等设计；支持看门狗机制。

设备支持节能功能，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当物体靠近时自动唤醒待机设备，且唤醒距离可调节；支持不开启白光补光灯实现人脸识别；支持在0.001lux低照度或无补光环境下正常实现人脸识别。

设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除；胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。

设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台；未授权陌生人刷人脸时，设备支持抓拍人像照片实时上报平台预警；支持接入消防应急信号联动开门。

设备支持手动校时功能；支持NTP自动校时功能；支持在线升级功能和本地U盘升级功能。

系统主要操作响应时间小于1s，电控锁响应时间应小于等于1s，报警响应时间应小于等于1s

设备支持IP65防水等级。

适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。 
	台
	3

	2.2
	人脸门禁一体机（7英寸触摸屏)
	1.名称:人脸门禁一体机
2.规格型号:DS-K1T6LJQ-71M
3.参数:设备采用7英寸LCD触摸显示屏，屏幕流明度350cd/㎡，分辨率不小于1024*600，屏幕防暴等级IK04。
设备采用嵌入式Linux系统，支持刷脸认证，支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能，并支持指纹蓝牙一体模块（具有指纹和蓝牙功能）或身份证模块拼接扩展。
设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。
设备本地人脸库存储容量5000张，本地卡存储容量6000张，本地出入记录存储容量50000条。
设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1（10M/100M/1000M自适应）；RS485*1；韦根*1； USB *1；喇叭扬声器；I/O输出*2； I/O输入*4； PSAM*1；SIM*1；机械防拆开关*1。

设备支持授权人员刷人脸时可抓拍图片并实时上传平台，支持被4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。

设备支持通过WEB进行设备信息查询;支持通过WEB进行用户信息管理;支持通过WEB进行设备时间管理;支持通过WEB进行系统维护;支持通过WEB进行安全操作管理;支持通过WEB进行人脸、指纹等技术参数配置;支持通过WEB进行图像参数配置。

1.支持在0.001lux低照度无补光环境下正常实现人脸识别；2.人脸识别距离：0.2~3m，识别高度范围为0.9~2.2m；3. 人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率99.85%；4. 人脸比对平均时间≤0.2s；5.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别4.

设备支持以下认证方式：人脸识别、刷卡、二维码、密码； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。

设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。

设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲；同时支持管理中心远程视频预览功能； 支持接入NVR设备，实现视频监控录像 。

设备支持中心下发黑名单信息；支持本地黑名单信息比对；支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。

设备具有数据管理功能，包括支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至平台；支持断网续传离线记录非明文数据功能；设备对USB导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文存储方案；设备本地支持根据具体用户按天、周、月、自定义时间段或全部查询事件记录。

设备应具备以下报警功能：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值； 设备被拆除； 胁迫码； 黑名单事件；设备应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出； 设备应具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心。

设备支持IP65防水等级。

适用温度范围：-40℃至80℃；恒温湿热+40℃±2℃、RH93%、48h。
	台
	3

	2.3
	生物信息采集仪
	1.名称:生物信息采集仪
2.规格型号:DS-K1FLJQ-F
3.参数:采用3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800*480。
采用200万双目摄像头，支持人脸采集，并具有照片视频防假功能。
内置发卡模块，符合ISO 14443 A/B标准，读卡频率13.56MHZ和125KHZ，支持读取 ID卡、Mifare卡、CPU卡、二三代身份证序列号，每人最多10张卡。
内置指纹模块，支持指纹采集，每人最多10枚指纹。
支持有线网络和无线WiFi传输，同时也支持USB口接入到客户端或平台。
支持白光和红外补光。
在设备端离线采集方式下，支持输入工号或刷卡开始进行采集。
支持2000人员数据存储，含2000 人脸图片、2000 条居民身份证件信息、20000 张卡片信息、20000枚指纹信息。

设备配置后台可设置5个管理员，分超级管理员权限和普通管理员权限。
	台
	1

	2.4
	门禁一体机（带密码）
	1.名称:门禁一体机（带密码）
2.规格型号:DS-K1T3BXY-MF
3.参数:主机应具有不小于2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名；按键采用蓝光显示触摸式按键；支持语音提示功能。
主机支持读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别。
主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；WIFI接口1个；RS485通讯接口1个；Wiegand通讯接口1个；USB2.0接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个。
主机具有电容式指纹模块功能：指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式,支持5000枚指纹,指纹识别速度≤1S,误认率（FAR）≤0.001%,拒认率（FRR）≤0.01%。

主机支持最多10万张卡片管理；支持最多30万条事件存储。

主机应能对门的开启方式，卡、指纹的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：认证方式：刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码；反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；中心远程开门；单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。

主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。

发生以下情况时，系统应报警：当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时；当未使用授权的钥匙而强行通过出入口时；未经正常操作而使出入口开启时；出入口开启时间超过设定值时；设备被拆除时；胁迫卡；黑名单卡刷卡时；接入系统平台后可支持视频联动报警功能。

设备应具有应急开启的方法。

设备支持在线升级功能，也支持本地U盘升级功能。

设备具备防拆功能。

工作温度：﹣30℃~﹢60℃。

安装方式：可86底盒安装，也可壁挂安装（无需底盒）。
	台
	10

	2.5
	电磁锁
	1.名称:电磁锁
2.型号:DS-K4HXXY-PSC
3.参数:锁体主体颜色为：氧化银。
最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；
锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；
吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；
使用环境：室内（不防水）；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
	台
	10

	2.6
	电控锁
	1.名称:电控锁
2.规格型号:DS-K4T1LCM-C
3.参数:断电开锁
锁体205x35x40mm  短板90x25x2mm  锁芯16mm长×16mm直径
支持延时0,3,6,9秒可调
锁状态信号输出:NO/NC/COM
门状态信号输出:NO/COM
使用环境：室内
工作电压   12VDC
启动电流   900mA(启动瞬间) 
工作电流   110mA(完全上锁)
电插锁不区分左右门、不区分单双门。双门使用两个。
	台
	10

	2.7
	开门按钮
	1.名称:开门按钮
2.规格型号:EB29开门按钮
3.参数:结构：塑料面板；
性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
输出：常开；
类型：适合埋入式电器盒使用；
尺寸：86*86mm，安装后露出13mm
重量：0.07kg；
	台
	10

	2.8
	感烟探测器
	1.名称:感烟探测器
	套
	1

	2.9
	感温探测器
	1.名称:感温探测器
	套
	1

	3
	出入口控制系统

	3.1
	道闸机（一字杆）
	1.名称:道闸机（一字杆）
2.规格型号:DS-TMG4XYBS-ML
3.参数:道闸类型：直杆；
起落速度：3秒；
道闸杆长：4米；
机箱颜色：橙色；
闸机朝向：右向；
输入电源：220V50Hz；
工作电压：90W220VAC；
工作环境温度：-10℃～+55℃；
具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸；
应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；
应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；
应装有热过载保护装置。
	台
	1

	3.2
	道闸机（栅栏杆）
	1.名称:道闸机（栅栏杆）
2.规格型号:DS-TMGXYBS3-MR
3.参数:道闸类型：栅栏；
起落速度：3秒；
道闸杆长：4米；
机箱颜色：橙色；
闸机朝向：右向；
输入电源：220V50Hz；
工作电压：90W220VAC；
工作环境温度：-10℃～+55℃；
具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸；
应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能；
应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位；
应装有热过载保护装置
	台
	1

	3.3
	车辆检测器
	1.名称:车辆检测器
2.规格型号:DS-TMGXYBS-22
3.参数:独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出
	台
	10

	3.4
	车辆雷达
	1.名称:车辆雷达
2.规格型号:DS-TMGXYBS-34
3.参数:采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定；
雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；
无需学习背景，适应更多复杂现场环境；
提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便；
安装与维护方便，所需人力少，工时短。
具备检测车和人功能，支持单人过滤。
自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态；
环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。
	台
	5

	3.5
	车辆抓拍相机
	1.名称:车辆抓拍相机
2.规格型号:DS-TCG2LJQ-E
3.参数:传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS；
最小照度：彩色0.002Lx(F1.4，关闭帧积累，彩色模式)，黑白0.0002Lx(F1.4，关闭帧积累，黑白模式)，能基本分辨被摄目标轮廓特征
快门：1/30秒至1/100,000秒；
支持ICR切换；
视频压缩标准：H.264/M_JPEG；
压缩输出码率：32Kbps~16Mbps；
图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加)；
视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示；
宽动态范围：95dB
三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps

支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调；

三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种相同分辨率的视频图像；

样机在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端；

车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；

车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；

可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码；

支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85；

可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息；

支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传样机；

外接道闸控制：布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；

工作温度：-40℃~80℃,湿度小于93%(无凝结)；

防护等级：IP67；（以公安部委托检验报告为准）

功耗：22WMAX；

支持图像、视频防篡改功能

支持智能帧对车牌实时跟踪、识别及回放功能

支持串口推送功能，可将过程信息通过485输出，推送内容可以进行单独配置

支持通过IE浏览器添加网关的MAC地址，在使用前的网关MAC地址时，可被其他网关的客户端访问，当使用错误网关MAC地址时，只能被同段的客户端访问

标志应不易被擦除
	台
	2

	3.6
	LED显示屏
	1.名称:LED显示屏
2.规格型号:DS-TVL2LJQ-8-5Y
3.参数:【四行八字】室外显示屏
工作电压:AC220V±10％，50Hz
LED亮度:1200cd
LED角度:110°
外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃）
安装方式:背面抱箍
喇叭规格:4Ω10W
防护等级:IP54
点距:P4.75
基色:1红1绿
下行通讯方式:RJ45（特殊场景也支持RS485）
显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式
字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字
通讯距离:RJ45 120米
功耗:最大100W，平均60W
显示面积:高304mm*宽608mm
外形尺寸:宽668mm*高484mm*厚60mm
功能特性：四行，八字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装
	台
	2

	3.7
	栅栏杆
	1.名称:栅栏杆
	台
	5

	3.8
	一字杆
	1.名称:一字杆
	台
	5


附表3：
	包10预估服务量清单

	1
	空调系统维保部分


	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量

	1.1
	中央空调机组1
	党政办公区中央空调机组年度维护养护
	台
	3

	1.2
	中央空调冷却塔1
	党政办公区中央空调冷却塔年度维护养护
	台
	2

	1.3
	风机盘管1
	党政办公区中央空调风机盘管年度维护养护
	台
	2877

	1.4
	组合式空调机组1
	党政办公区组合式空调机组年度维护养护
	台
	100

	1.5
	多联机组室外机1
	党政办公区多联机组室外机年度维护养护
	台
	20

	1.6
	多联机组室内机1
	党政办公区多联机组室外机年度维护养护
	台
	116

	1.7
	中央空调机组2
	市民大厦办公区中央空调机组年度维护养护
	台
	3

	1.8
	中央空调冷却塔2
	市民大厦办公区中央空调冷却塔年度维护养护
	台
	2

	1.9
	风机盘管2
	市民大厦办公区中央空调风机盘管年度维护养护
	台
	578

	1.10
	组合式空调机组2
	市民大厦办公区组合式空调机组年度维护养护
	台
	60

	1.11
	多联机组室外机2
	市民大厦办公区多联机组室外机年度维护养
	台
	4

	1.12
	多联机组室内机2
	市民大厦办公区多联机组室外机年度维护养
	台
	36

	1.13
	多联机组室外机3
	龙盛路办公区多联机组室外机年度维护养护
	台
	24

	1.14
	多联机组室内机3
	龙盛路办公区多联机组室内机年度维护养护
	台
	366

	1.15
	多联机组室外机4
	安宁街办公区多联机组室外机年度维护养护
	台
	9

	1.16
	多联机组室内机4
	安宁街办公区多联机组室内机年度维护养护
	台
	91

	1.17
	中央空调机组3
	兆麟街办公区中央空调机组年度维护养护
	台
	2

	1.18
	中央空调冷却塔3
	兆麟街办公区中央空调冷却塔年度维护养护
	台
	2

	1.19
	风机盘管3
	兆麟街办公区中央空调风机盘管
年度维护养护
	台
	750

	1.20
	组合式空调机组3
	兆麟街办公区组合式空调机组年度维护养护
	台
	10

	注1
	中央空调系统保养：
主机部分：
1、检查机件设备的总体运作情况以确保机件设备在预设条件下运作正常、良好，包括：压缩机、蒸发器、冷凝器、节流装置、相关联的电力、电子和机械控制器和电路板。
（1）检查制冷压缩机和相关的控制器、控制线路是否正常运行，在运行一段时间后，对个电器元件接线处进行紧固（一般在换季使用前进行）。须特别留意一些异常的噪音和振动，如有需要，需要维修和调节。检查压缩机冷冻油情况，该补加就补加，该更换的就更换。检查制冷的运行条件，液体水平，运行压力（吸排压和油压），运行电流，运行温度。检查连接点，制止阀和漏出物的封盖和封口的状况，如有需要，进行修补。清理碎片杂质，保证压缩机在干净整洁的条件下运行。 
（2）检查蒸发器、冷凝器氟路水路连接处是否正常，如有需要，进行修补。检查两器的换热情况。检查两器各温度探头是否正常。检查两器是否的清洁度。
（3）检查节流装置是否正常，过热度是否达到最优。检查膨胀阀其他附件（感温包、调节栓等）是否正常。
（4）检查控制电路：检查调节装置，保险装置；检查所有控制面板的指示灯，如有需要，要进行调整。清洁电板，包括线路终端和连接点。掀起终饰层检查在初次除锈和除腐蚀后有无任何生锈和腐蚀现象。检查电路中的各元件运行是否正常（如空开、接触器等）。检查所有金属表面、构架和支架的腐蚀情况。
二、末端部分：
（1）检查末端（风盘、空气处理机、新风机等）的相关控制器，控制线路是否正常运行(包括气流量控制装置)。
（2） = 2 \* GB3 检查冷凝排水盘，排水管和地面排水，确保没有阻隔堵塞和溢流，如有需要，进行调整。
（3）检查在末端周围的机件套管，空气过滤器和通路，避免空气泄漏。
（4）检查末端滤网/过滤器清洁度。
（5）视察和调整任何异常的运行噪音和振动，如有需要，用电表测试电机，根据需要进行调整或更换。检查机件绝缘情况，如有需要，进行更换维修。
（6）检查控制阀和绝缘阀的运作。
（7）检查加热器、加湿器是否正常运作。
（8）检查电机和相关控制器，控制线路是否正常运行（包括气流量控制装置），如有需要，进行修补。 检查传动带的牵引力是否恰当，定位是否正确。如有需要，调整传动带，按要求在轴承处加润滑剂。确保风扇翼片，风扇外套和内部的干净。视察和调整任何异常的运行噪音和振动，如有需要，用电表测试电机，根据需要进行调整。
三、循环水路部分：
（1)循环冷却水系统：在甲方人员协同下检查系统安装质量及管道走向，查看补水、排污情况及各阀门是否灵敏、方向是否正确。确切无误后开泵试运行。系统清洗安排在入夏空调开启运行前进行。采取的办法和措施：用高压水枪人工清洗冷却塔，水池内壁，除去水池及水塔内的焊渣、淤泥、结尘、青苔等杂物。根据系统状况，投入化学清洗剂、杀菌灭藻剂等，循环清洗前先浸泡约20小时，将管道及冷凝器中的锈、垢、油污等杂物分离溶解于水，然后系统泄空排污和循环置换排污相结合，将清洗液及污水排出，直至水清。这期间不进行冷却塔、主机冷凝器和管道过滤器的清洗。系统水清后，投入钝化预膜剂，开泵循环浸泡约20小时，进行钝化预膜，是管道内壁形成一层化学防腐保护膜。预膜结束后，若暂不开机，可任由药水浸泡，若即转入正常运行，则投加敞开系统缓蚀阻垢剂，开泵循环2小时打匀，以使系统不再出现结垢现象。清洗完成后取水样检测。
（2）冷冻水系统：认真查看管路走向，查看补水、排污。及各阀门是否正常，确切无误后开泵试运行。投药清洗前，确认开通所有表冷器及风机盘管的电磁阀，以便清洗液能流经所有管路系统。清洗膨胀水箱。根据水质和系统状况，投入化学清洗剂，循环浸泡约24小时，将管道及蒸发器中的锈、垢、油污等杂物分离溶解于水，然后系统泄空排污和循环置换排污向结合清洗系统，直至水清。打开管路Y型过滤器，冲洗过滤网，清除网中锈、砂、焊渣及污泥等杂物，干净后装上复原。重新注水时注意排去管道中的空气。水清后从膨胀水箱及时投加密闭系统缓蚀剂，药剂完全溶解后，在机房打开最底端排污阀，排水少许，待药进入系统即关闭阀门，开泵循环至药液均匀。膨胀水箱的定期清洗。膨胀水箱每月检查，视情况决定是否需要清洗，在一个制冷年度至少需清理一次。
（3）冷却塔： 检查冷却塔和相关控制器，控制线路是否正常运行。须特别留意进水口和出水口的温度。保证冷却塔的清洁度，使得水和空气各自分量的阻力最小化，例如填塞物、包装、喷嘴，分流系统，水池、过滤器、通风口网筛等。
检查管道系统是否有渗漏，如有需要，进行修补。检查水平面，确保正确的放水控制。检查风扇是否正常运行，包括运转速度，气流量、风扇噪音和振动。如有需要，进行调节。确保风扇的排风没有阻隔，避免通风口的堵塞。检查电力供应的电压数和相均衡条件。清理电机套管，如有需要，添加润滑剂。检查并汇报任何异常的运转噪音的振动。如有需要，更换轴承，用电表测试和维修电机组件。
检查线路保护装置，包括起动器、继电器和指示器，如有需要，调节矫正错误。 检查电路，并注意任何连接松脱或者接触不良。检查冷却电机或者通风系统避免机件过热。
（4）冷冻冷却循环水泵：视察水泵、检查异常的运行噪音。检查密封管的磨损情况。确保排水管没有阻塞，如有需要，进行调整疏通。检查水泵的轴承及其温度。视察和调整任何异常的运行噪音和振动。如有需要，测试电机，根据需要进行调整。检查和运作出口阀。检查水流转换系统和安全装置是否正常运行。清洗滤网/过滤器。检查冷冻水线路的补充系统是否正常运行，如有需要，进行调整。检查电机和水泵的定位是否正确，如有需要，进行调整。
（5）循环管路：检查各管路是否有泄漏处，保温是否达到要求。

	注2
	多联机系统的维护保养 
项目
序号
项目名称
检查维护内容
室
内
机
1
空调回风滤网
清洗回风滤网
2
蒸发器
检查蒸发器并根据情况清洗
3
电子膨胀阀
检查电子膨胀阀执行动作是否正常
4
温度传感器
检查并测量温度传感器阻值是否正常
5
排水泵
检查排水泵运转和排水是否正常
6
冷凝排水系统
检查冷凝排水系统是否正常
7
冷媒管保温
检查保温是否完好并修复
8
风扇电机
检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡
9
线控器
检查线控器输入输出是否正常
液晶显示是否正常
菜单设置是否正常
10
接线端子
检查并紧固接线端子
11
供电电源
测量供电电源是否正常
12
电路板
检测电脑版各项输入输出是否正常
13
冷凝水脱水盘
检查并清理脱水盘杂物
14
送风温度
测量空调送风温度是否符合标准
15
送风量
测量空调送风量是否符合标准
16
设备接地及绝缘
测量设备绝缘是否良好
17
固定设施
检查并紧固设备固定螺丝及支架
18
空调面板
检查清洁空调面板
19
传感器
检查回风温度传感器是否良好
检查蒸发盘管温度传感器是否良好
室
外
机
1
压缩及部分
检测压缩机绝缘电阻
检测压缩机电流
检测压缩机冷却
检测压缩器排气温度
2
制冷系统
检测系统排气压力
检测系统吸气压力
检查系统有无漏点
检测系统冷媒量是否充足
3
冷冻油
检测压缩机绝缘电阻
检测压缩机电流
检测压缩机冷却
检测压缩机冷冻油是否充足
4
四通阀
检查四通换向阀制冷制热切换是否正常
检查四通换向阀是否串气
检查四通阀线圈是否正常
5
过滤器
检查过滤器是否有阻塞
6
膨胀阀
检查电子膨胀阀节流调节是否正常
检测电子膨胀阀线圈工作是否正常
7
储液罐
检查储液罐是否良好
8
高压开关
检测高压保护开关动作是否正常
校正高压保护开关点是否正确
9
低压开关
检测低压保护开关动作是否正常
校正低压保护开关点是否正确
10
传感器
检查排气温度传感器是否正常
检查排气压力传感器是否正常
检查吸气压力传感器是否正常
检查环境温度传感器是否正常
检查盘管温度传感器是否正常
11
单向阀
检查单向阀工作是否正常
12
冷凝风机
检查电机电流
检查电机电源
检查电机轴承是否良好
检查风机扇叶是否良好
检查风机动平衡是否正常
13
冷凝器
检查冷凝器是否散热良好
检查冷凝器翅片是否有脏堵
药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢
14
供电电源
检查供电电缆是否正常
检查并紧固接线端子
检测供电电源电压是否正常
15
电控部分
检查电脑主板供电电源是否正常
电脑版输入输出是否正常
电脑版除尘处理
16
变频控制部分
检测变频板是否工作正常
检查变频器散热风机工作是否正常
检测整流电路是否工作正常
检测变频模块工作是否正常
17
冷媒管
检查冷媒管保温是否完好
检查冷媒管是否有漏点
18
设备固定及坚固部件
检查设备固定装置是否完好
紧固松动的螺丝及部件


	注3
	所有控制柜的维护保养：
项目
维护保养内容
交流接触器维修保养
a)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；
b)清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，c)如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；
d)清洁铁芯上的灰尘及脏物；
e)拧紧所有紧固螺栓
热继电器维修保养
a)检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；
b)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换
自动空气开关维修保养
a)用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；
b)清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；
c)清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)
信号灯
指示仪表维修保养
a)检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；
b)检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整
其他项
清洁控制柜内外的灰尘、脏物


	注4
	保养时间安排：
(1)、在制冷热换季时对空调系统进行全面的检查维修。一般在每年的3、4月份和9、10月份进行此项工作。
（2）、在使用中，每月对机组进行一次常规检查维修。
（3）、表冷器（换热器）的通炮处理、加热（湿）器、冷凝水盘等的清洗、风口的清洗、电动机及传动系统保养加油统一在春夏季交替时进行；空调冷却塔清洗、风冷冷凝器、空气过滤网、过滤器等检查在冷热季转换前进行；末端过滤网冬季时1次/年，夏季供冷时2次/年。

	注5
	依据新冠疫情常态化防控指导方案，结合采购人各办公区空调系统实际，每年进行一次空调风系统和水系统的清洗消杀工作，并出具检验合格报告。

	注6
	空调系统维护养护保养所需材料、耗材、零件、部件等，单件（台、套）500元（含）以下的由供应商免费提供，500元以上的由采购人自行或委托供应商购买，供应商免费安装调试。

	2
	空调系统维修部分

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	数量

	2.1
	空调回风滤网
	
	个
	100

	2.2
	蒸发器
	
	个
	30

	2.3
	电子膨胀阀
	
	套
	20

	2.4
	温度传感器
	
	台
	50

	2.5
	排水泵
	
	台
	15

	2.6
	冷凝排水系统
	
	米
	200

	2.7
	冷媒管保温管
	
	米
	200

	2.8
	风扇电机
	
	台
	16

	2.9
	线控器
	
	台
	25

	2.10
	接线端子
	
	个
	40

	2.11
	电路板
	
	块
	15

	2.12
	冷凝水脱水盘
	
	个
	25

	2.13
	空调面板
	
	台
	60

	2.14
	传感器
	
	台
	60

	2.15
	冷冻油
	
	KG
	100

	2.16
	四通阀
	
	台
	65

	2.17
	过滤器
	
	台
	65

	2.18
	膨胀阀
	
	个
	28

	2.19
	储液罐
	
	个
	3

	2.20
	高压开关
	
	个
	15

	2.21
	低压开关
	
	个
	15

	2.22
	传感器
	
	个
	20

	2.23
	单向阀
	
	个
	7

	2.24
	冷凝器
	
	组
	33

	2.25
	金属软连接
	
	条
	25

	2.26
	球阀
	
	个
	50

	2.27
	风机盘管
	
	台
	16

	2.28
	轴流电机
	
	台
	8

	2.29
	外机变频板
	
	个
	12

	2.30
	压缩机
	
	台
	9

	2.31
	内机主板
	
	个
	20

	2.32
	管道阀门
	
	个
	35

	2.1
	在日常的保养检查中发现的故障，供应商应在尽量不影响使用的情况下进行，尽快处理，让机组达到最佳运行状态。

	2.2
	供应商应分别在市民大厦和党政办公区设置保障中心，以方便接到维修信息后及时安排技术人员赶到现场处理；对于突发故障，在市区2小时到达现场。

	2.3
	所需的维修工具都配齐，常规工具每位技术人员每人一套，配备专用车辆；尽量减少在路途中耽误的时间。

	2.4
	空调系统维修所需配件由采购人自行或委托供应商购买的，供应商负责免费安装调试。特殊情况如：风机盘管、多联室内机、管道维修更换需拆除棚面及其它部位和恢复等，发生金额1万元（不含）以下的按要求进行费用结算（确定后的市场价格×（1-中标下浮率））；按照财政相关政策达到1万元（含）以上的单项维修需报财政评审，按照评审价格确定结算金额（结算金额=评审价格×（1-中标下浮率））。

	2.5
	合同期内产生的空调维修项目，均逐一单独计算质保期，从验收合格之日起一年。

	2.6
	供应商应针对本项目特点，以客户服务满意度为核心，制定行之有效的管理制度，保障采购人的合法权益和设备设施的运行完好。


