23包：履带式挖掘机、轮式装载机【核心产品】

### 23包-1、履带式挖掘机【1件（套）】

一、货物名称：履带式挖掘机

二、主要规格：国产

三、主要技术规格、参数及要求:

3.1整车尺寸：长×宽×高（mm）≤9700×3000×3500；

3.2底盘

▲3.2.1功率≥115kw；

★3.2.2排放标准：符合国四标准；

3.2.3燃料：柴油；

3.2.4机重：21-22吨；

3.2.5标准斗容≥1m3；

3.2.6履带宽度（标准）≥600mm；

3.2.7驱动形式：液压驱动；

3.3驾驶室和操作环境

3.3.1加装落物式保护结构；

3.3.2加装滚翻式保护结构；

3.3.3加装防飞溅防护网；

3.3.4加装后视仪；

3.4工作范围

3.4.1最大挖掘高度≥9600mm；

3.4.2最大挖掘距离≥9800mm；

3.4.3最大挖掘深度≥6500mm；

3.4.4最大卸载高度≥6700mm；

▲3.4.5铲斗挖掘力：≥135kN；

3.4.6接地比压：≥45kPa;

3.4.7爬坡能力：≥35°；

3.5其它需求

3.5.1颜色:根据用户单位需求喷涂标识；

3.5.2其他：可快速安装和拆卸破碎锤装置，配备破碎锤；

3.5.3供货前，须主动对接使用单位,满足用户需求；

### 23包-2、轮式装载机【2件（套）】

一、货物名称：轮式装载机

二、主要规格：国产

三、主要技术规格、参数及要求:

3.1整车尺寸：长×宽×高（mm）≤8500×3100×3600；

3.2底盘

▲3.2.1功率≥160kw；

★3.2.2排放标准：符合国四标准；

3.2.3燃料：柴油；

3.2.4机重：16-18吨；

3.2.5标准斗容≥2.5m3；

3.2.6驱动形式：轮式驱动；

3.3工作范围

3.3.1卸载高度≥3050mm；

3.3.2卸载距离≥1050mm；

▲3.3.3最大掘起力≥170KN；

3.3.4额定载重量：≥4900kg；

3.3.5最大行驶车速（km/h):≥35km/h；

3.4其它需求

3.4.1颜色:根据用户单位需求喷涂标识；

3.4.2其他：可快速安装和拆卸破碎锤装置，配备破碎锤；

3.4.3供货前，须主动对接使用单位,满足用户需求。