# 采购需求

## 第一节 采购清单一览表

| 包号 | 品目分类 | 包名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算 | 最高限价 | 节能产品 | 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | A090502 消毒杀菌用品 | 邵阳学院附属第二医院消毒粉采购项目 | 详细参数见竞争性谈判文件 | 1项 | 560000元 | 62元/公斤 （本项目单价谈判） | .. | .. |

注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。

2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。

3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

## 第二节 技术要求

注：1.技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

- 产品概况及技术要求：

本次采购活性氧消毒粉用于医院污水消毒，需高效杀灭污水中的细菌、病毒、真菌等病原微生物，确保处理后污水达到具体排放标准，如《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）等，保障污水安全排放。

1、主要成分：活性氧含量≥12%，单过硫酸氢钾含量≥25%，有效氯含量≥48%。消毒粉需纯度高，杂质含量低，对后续处理和环境无害的产品。

2、消毒性能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌等常见微生物的杀灭率≥99.9%。在30分钟内，能将污水中大肠菌群数值降至排放标准限值以下。

3、 化学稳定性：在正常储存条件下保质期不少于6个月，活性成分衰减率≤3% 。

4、 安全性：无刺激性气味或低气味，对操作人员无明显毒害，不易燃易爆；消毒反应后无二次污染，产物环保无害。

5 、溶解性：在污水中能快速溶解，溶解时间≤20分钟，且不产生沉淀、絮状物，不影响污水后续处理工艺。

6、 质量与认证要求: 供应商需提供产品质量检测报告：须包括活性氧含量、微生物杀灭效果、重金属（铅）的报告、急性经口毒性试验报告、物体表面现场试验报告、对医院污水现场消毒试验报告等关键指标检测数据。

7、产品须具备相关资质认证，如涉及医疗污水消毒，需提供消毒产品生产企业卫生许可证、卫生安全评价报告；需提供符合国家标准的第三方检测合格证明。

8、包装与规格：必须采用防潮、密封性能良好的包装，包装上需清晰标注产品名称、主要成分、使用说明、注意事项、生产日期、保质期等信息。

## 第三节 商务要求

注：商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。

一、付款方式：

采购人每批次需货时，电话通知中标供应商，中标供应商接到电话后应在5天内将货物送到采购人指定地点，经采购人验收合格，无质量问题，中标供应商开具正式税务发票后，采购人下一月度付清本批次货款。验收不合格不支付任何货款，赔偿由此给采购人造成的所有损失，并追究相应法律责任。

二、供货服务周期要求：

1、签订合同之日起一年

2、配送方式:采购人每批次需货时电话通知中标供应商，中标供应商接到电话后应在5天内将货物送到采购人指定地点。

3、送货数量:严格按照采购人每批次通知的数量进行供货。

4、供货及售后服务过程中，一切安全事故及责任由中标供应商承担。

三、供货地址：采购人指定地点

四、质量保证要求：

1、消毒粉必须符合《GB 18466-2005 医疗机构水污染物排放标准》及国家相关质量技术标准

2、有效氯含量不低于招标文件技术参数要求（≥48%），pH值范围6.5-7.5

3、提供完整的产品质量检测报告、卫生许可证及安全生产许可证

4、产品包装必须密封防潮，标明生产日期、有效期、主要成分、安全警示等信息

5、每批次产品保质期不少于12个月，到货时剩余有效期不低于9个月

五、验收：

1、验收标准:

按国家或行业有关标准及合同规定的技术要求进行验收。

2、验收方法

(1)中标供应商应保证货物到达采购人指定地点时完好无损，如有缺漏、损坏由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。

(2)中标供应商负责产品到指定地点全部运输，并由采购人进行数量及品质的初步验收。

(3)产品到达指定地点后，由采购人组织相关人员按照国家及行业标准对照采购文件和响应文件承诺的技术要求进行现场验收。若产品验收不能满足和达不到招标文件提出的和响应文件承诺的技术参数及技术要求，将不予认可。给采购人造成的损失，由中标供应商承担一切责任，采购人有权提出退货。

3、验收异议与处理

(1)验收过程中产生纠纷的，由双方认定的检测机构检测,如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用;否则，由采购人承担。

(2)项目验收不合格，采购人有权选择补齐或者选择退货。有关补齐数量、再行验收、退货等给采购人造成的损失与费用由中标供应商承担。

(3)中标供应商若不能履行约定合同，不能按时保质保量供应，采购人有权向中标供应商要求赔偿中标金额10%的违约金。

六、售后服务要求

1、自到货之日起，消毒药粉有效期内出现任何质量问题(人为破坏或自然灾害等不可抗力除外)，由中标供应商负责免费更换。

2、售后响应时间，接到采购人通知后，2小时内做出响应，24小时内到达现场处理问题。紧急情况（影响污水处理系统运行）需在8小时内提供解决方案

七、未尽事宜按国家相关法律及行业标准执行。

八、产品所实现的目的和功能要符合采购人所需要求。

九、补充

1、其他相关事宜详见采购合同。

注: 对于上述技术、商务要求，投标人需全部满足响应，若有负偏离，视为无效投标。若有虚假响应，采购人有权取消其成交供应商资格并追究其法律责任。