惠州检测院2024年检验检测仪器采购项目

采购需求

一、项目概况

1、采购项目名称：惠州检测院2024年检验检测仪器采购项目

2、采购预算：预计2,671,950元
3、采购数量：一批
4、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

	包组号
	采购标的
	数量
	合同履行期限

	采购包1
	储罐底板智能检测机器人采购项目
	1项
	自合同签订之日起15个工作日内交货并验收合格

	采购包2
	惠州检测院2024年检验检测仪器一批采购项目
	1批
	自合同签订之日起15个工作日内交货并验收合格


详细技术规范请参阅招标文件中的采购需求。投标人必须对所投采购包内全部内容进行投标报价。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体投标。

采购项目类型：货物类。

采购项目所属行业：工业。

二、投标人资格要求（采购包1、采购包2）

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供响应承诺函）

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供响应承诺函） 

重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

对其中适宜由中小企业提供的采购项目，预留该适宜部分政府采购预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于70%。

3、本项目特定的资格要求：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。（提供响应承诺函）

三、采购包1:（储罐底板智能检测机器人采购项目）

（一）技术规格、参数及要求

1、主要功能

▲（1）主机配置：工业级触控平板电脑，CPU主频不低于2.5GHz,24线程16核，内存和硬盘容量不小于8GB+128G；

▲（2）自动识别半径范围≥200m；

▲（3）扫描宽度≥300mm；

★（4）检测厚度：不小于6-20mm，检测灵敏度不低于20%壁厚损失减薄，可以自动智能化调整磁化状态；

（5）转弯半径不小于450mm；

（6）可越过底板焊缝，越障高度≥30mm；

（7）可识别障碍物高度高于350mm；

（8）重复定位精度不低于±3mm；

★（9）具备上下表面的腐蚀缺陷的区分能力，能够判定储罐底板上下表面腐蚀的位置和大小的分布情况；

（10）检测原理：漏磁技术；

（11）可自动换板和自动换检测轨迹，自动换轨覆盖不小于20mm；

★（12）激光雷达参数： 

1）测量距离：不小于200m

2）垂直测量角度：30°（范围-15°～+15°）

3）垂直角度分辨率：不低于2°

4）水平测量角度：360°

5）水平角度分辨率：不低于0.09°

6）采样更新频率：≥10Hz

★（13）IMU(惯性导航)参数：

1）正交性误差：±0.05°

2）分辨率：加速度≤0.5mG，陀螺仪≥0.02°/s，磁力计≤1.5mGS

3）采样更新频率：≥100Hz

★（14）超声波雷达参数：

1）测量距离：范围不小于30～4500mm

2）采样更新频率：≥2.5Hz

（15）具有前后方向LED照明；

（16）应急处理：特殊情况自动停止，可手动急停；

（17）仪器重量不重于60Kg，仪器包装箱满足IATA国际航空运输标准。

2、功能要求：

（1）采用漏磁原理，可以实现自动化检测、数据采集和智能化数据分析一体；

（2）双电机驱动实现前后运动和差速转向，转弯半径小；

▲（3）采用IMU（惯性导航）、激光雷达、超声波雷达等硬件设备组合使用，可精确定位和运动反馈；

（4）自动导航系统和底层控制系统的硬件连接和软件兼容，可实现数据自由交互和扩展功能开放接口，打造更对定制化可能性；

（5）配备的激光雷达快接支架，实现重要器件的装卸保护；

（6）配置的急停开关，电机回馈制动确保仪器运行安全；

（7）工业级电脑支持实时查看工作状态，方便操作员监控运行；

▲（8）配备的动力电池容量不低于24V 30AH，可满足8小时工作时长；

（9）前轮处设计安装线位移传感器，记录行驶里程；

▲（10）机器人自动规划扫描路径，实现钢板全覆盖扫描检测；

（11）检测数据支持一键复制、一键上传云服务器、一键生成罐底板缺陷列表和检测报告；

▲（12）配备PC端管理分析软件，可处理前期和后期所有数据工作；

（13）机器人自动保存运行日志和自动周期性处理日志，及时反馈机器人故障信息，极大缩减故障判定，提高故障处理效率。

3、配置要求：

	序号
	名称
	数量

	1
	储罐底板智能检测机器人
	1台

	2
	仪器控制、数据采集、分析软件
	1套

	3
	储罐测量建图系统
	1套

	4
	供电电源
	2块

	5
	充电器
	1个

	6
	中文操作手册
	1份

	7
	工具盒
	1个

	8
	控制手柄（人工辅助）
	1个

	9
	定位柱
	4根

	10
	罐壁定标标志
	8个

	11
	合格证、保修卡、配置清单
	各1份

	12
	仪器运输箱
	1个


▲4、计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）

（二）主要商务要求

	标的提供的时间
	自合同签订之日起15个工作日内交货

	标的提供的地点
	采购人指定地点

	付款方式
	1期：支付比例30%,合同签订生效15个工作日内支付总款项30%；

2期：在到货验收合格，采购人收到中标人开具的合同总价100%的发票后(收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致)，采购人在30个日历日内以银行汇款(含电汇)的形式支付合同总额的70%货款。

中标人应当在付款节点届满前5个工作日向采购人提供发票，采购人收到中标人正式发票后支付对应节点金额。若中标人不配合开具发票，则采购人有权拒绝支付相关合同价款。

	验收要求
	货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，货物须为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

货物为原厂商未启封全新包装，具备完整的出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可供采购人追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

中标人应将设备的合格证、用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等一次性完整交付给采购人1套，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

货物验收不合格的，采购人有权拒绝受领，有权要求退货、换货，并由中标人将产品运回，由此产生的实际费用（包括但不限于运费）由中标人承担。中标人拒不处理不合格产品的，由此造成的全部损失，由中标人承担。

货物所有技术性能、规格及参数，应符合招标文件要求和中标人投标文件所承诺的技术标准、生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的验收标准要求。

	履约保证金
	不收取

	其他
	质量要求：中标人应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

	
	包装：（1）包装材料必须坚固，并能适应气候的改变，做到防震、防蚀、防水，确保仪器设备及其附件设备不受损伤以适应海运、铁路及公路运输要求，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担； （2）包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。 （3）运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。 （4）中标人负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。

	
	货物运输和装卸：如货物因运输过程、装货卸货过程中发生损坏损毁的，采购人有权拒绝受领，有权要求退货、换货，并由中标人将产品运回，由此产生的实际费用（包括但不限于运费）由中标人承担。

	
	安装调试：（1）中标人负责设备的运输、安装及调试，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。（3）终验收、试运行等全部过程均由供方完成，中标人应自备设备调试所需全部工具工装，采购人仅就近提供电源接口等基础设施。在设备运输到现场后进行开箱及清点等事项时，中标人有关人员应及时到达现场。

（4）中标人的调试作业遵循相关安全工作规程及安全工作要求，确保安装调试工作的顺利开展；设备的调试工作按双方约定时间内完成。

	
	售后服务：

★（1）保修期限为设备安装调试经验收合格后两年（在保修期内仪器发生质量问题，劳务、备件由中标人免费提供。）。中标后，合同签订前，投标人须提供所投产品原厂维保服务承诺函，注明质保年限，加盖原厂公章和投标供应商公章。

（2）质保期内出现的质量问题，中标人应在接到用户通知后4小时内响应，24个小时内到达用户现场排除故障。质保期内由于维修需要更换的部件供方应免费提供。修理或更换件的质保期，自修理或更换之日起，重新计算。中标人长期为采购人提供备件采购和供应服务。设备维修时，采购人不接受采用预付款方式进行支付，中标人应无条件遵守上述约定积极服务维修。中标人应在产品的全寿命使用周期中，免费对产品应用软件进行升级维护。

	
	培训要求：设备到货后，中标人应根据采购人要求，指派有经验的专业调试工程师，对采购人相关技术人员免费进行产品技术培训。中标人培训时应对采购人相关使用人员详细地解释维护手册、设备特性及其他有关的注意事项等，解答和解决采购人在合同范围内提出的技术问题。培训具体内容包括但不限于以下：（1）设备运行原理、作用、功能；（2）具体操作程序及注意事项；（3）设备维护及维保内容。

	
	报价要求：报价应包括货物的生产、搬运费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、培训、验收、人力成本、税金等交付使用的所有费用；报价不得高于采购预算，且报价方案唯一，报价高于采购预算按投标无效处理。

	
	产品要求：投标人应保证提供给采购人的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，中标人应承担全部责任，包括采购人受到的损失以及维护自身权益而产生的支出（如：律师费、诉讼费等）。


三、采购包2:（惠州检测院2024年检验检测仪器一批采购项目）
（一）采购需求清单
	序号
	标的名称
	单位
	数量

	1
	便携式金相仪
	台
	1

	2
	运动粘度仪
	台
	1

	3
	烟气分析仪
	台
	1

	4
	电磁超声高温测厚仪
	台
	1

	5
	工业内窥镜
	台
	1

	6
	烟气分析仪
	台
	2

	7
	便携式磁粉机（交叉磁轭式）
	台
	2

	8
	杂散电流检测仪
	台
	1

	9
	防腐层绝缘电阻测量仪
	台
	2

	10
	数字超声波探伤仪
	台
	1

	11
	透涂层超声测厚仪
	台
	2

	12
	超纯水机
	台
	1

	13
	自动微量法残炭试验仪
	台
	1

	14
	地下管线探测定位仪
	台
	1

	15
	油气回收检测仪（含真空泵）
	台
	1

	16
	埋地管道泄露检测仪
	台
	1

	17
	相控阵超声检测用试块
	台
	7

	18
	可燃气体分析设备
	台
	2

	19
	土壤电阻率测试仪
	台
	1

	20
	静电阻测量仪
	台
	2

	21
	数字低欧姆表
	台
	2


（二）技术规格、参数及要求

1、便携式金相仪;

★（1）智能化控制系统：采用智能化控制方式，可以通过手机智能终端APP遥控操作；

★（2）自动对焦功能：自动对焦；

★（3）超大景深：具有智能图像算法功能，超大景深；

（4）无限远光路系统：倍数100倍&400倍；

★（5）自锁结构牢靠：保证磁座在吸附于竖立表面时不自滑；

（6）移动行程：X轴行程≥10mm、Y轴行程≥10mm、z轴行程≥22mm。

（7）对焦功能：一键启动，自动对焦，只需点击一次手机屏幕，自动成像，无需多次点动调节，Z轴方向自动对焦的行程至少可以达到18mm；

★（8）景深功能：具有智能图像算法功能，超大景深，即使被测物体最大斜角30度，也能成像清晰；

★（9）防震防抖功能：设备可以防震防抖。在50HZ的震动环境下，在一幅图像中（无需另外进行图像截图）可以显示从不清晰到稳定成像的测试全过程， 

★（10）现场固定能力：当被测物体是球面或双曲面的时候，设仍然可以稳定吸附，并可以实现自动对焦、景深融合和防震防抖等功能。 

★（11）观察模式：智能终端和目镜可以同时观察。

（12）镜头指标：目镜10X对应视场范围不小于18mm，超大景深物镜10X对应景深不小于4.0um；超大景深物镜20X对应景深不小于2.5um；超大景深物镜50X对应景深不小于1.8um。放大倍率100X-500X。

★（13）硬度测试功能：设备为金相和硬度一体式设计，设备既可以用于现场金相检测，也可以用于现场维氏硬度的自动打点和检测，维氏压力大小不大于1kg； 

（14）现场自动分析功能：手机上可以进行金相分析；

★（15）微型抛磨机的功能要求：手持式钢笔大小，至少带90度转角，转速不低于15000转/分，无级调速，具有现场电解腐蚀的功能，便于不锈钢等耐腐蚀材料的现场金相制样,工作电压至少包含0-30V；

（16）照明方式：LED光源，DC至少 4.2V，无级调节；光源连续工作时间不低于 40小时；

▲（17）计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）

（18）配置要求：

	序号
	配置
	规格
	数量

	
	智能现场金相显微镜主机

	
	1只


	
	目镜
	10X
	1只

	
	物镜
	10X
	1只

	
	物镜
	20X
	1只

	
	物镜
	50X
	1只

	
	显微镜充电器
	专用
	1只

	
	磁性底座
	
	1只

	
	智能电气自动化控制系统
	内置
	1套

	
	智能app
	
	1套

	
	深孔转接环
	
	1只

	
	显微维氏硬度计装置
	
	1套

	
	充电式微型快速金相抛磨机
	
	1只

	
	抛磨机专用可充电电源
	
	1只

	
	抛磨机电源专用充电器
	
	1只

	
	电解腐蚀专用接头
	
	1只

	
	专用金相抛磨盘(磨) 
	120目
	20只

	
	专用金相抛磨盘(抛) 
	1600目
	20只

	
	研磨膏
	W2.5
	4只

	
	专用显微图像采集器
	
	1只

	
	图像采集器适配器
	
	1只

	
	图像接收器
	能接收5g Wi-fi信号的安卓手机
	1只

	
	专用仪器箱包
	
	2只

	
	技术资料
	
	1套


2、运动粘度仪;

★（1）测量方法符合国标GB/T 265-88，精度标准符合JJG155-91标准。

★（2）温控精度：温控范围10℃～120℃，温度误差±0.01℃，显示精度0.01℃。

★（3）计时精度：±0.01秒，最大计时时间为999.99秒

（4）毛细管最小直径：0.4ｍｍ，最大直径：4.5ｍｍ

（5）测量误差：≤±1%

（6）粘度管类型：乌氏粘度管、逆流粘度管可以测试透明和不透明的样品（同台仪器可测轻质油和重油）

（7）仪器全自动化，即自动恒温、测试、清洗、烘干、打印结果，自动储存，并打印出结果。

（8）两种模式操作。一种标准测定，另一种粘度管校正。

▲（9）计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
3、烟气分析仪;

（1）彩色显示屏，中文操作界面，至少8行显示。

（2）具有测量数据储存功能,可以存储250000个测量值。

（3）具有数据打印功能，同时具有数据导出功能，可通过USB连接线与电脑连接导出数据，导出数据须为pdf或excel格式，导出数据既有数据表也有曲线图示。

★（4）传感器参数：

4.1  O2气体传感器：量程0～+25%，精度±0.8%满量程，分辨率0.01vol.%，响应时间t95=20s。

4.2  CO气体传感器：带氢气补偿功能，带层析过滤器，量程0～10000ppm，精度±10ppm（0-199ppm）±5%测量值（200-2000ppm）±10%测量值（2001-10000ppm），分辨率1ppm，响应时间t90=40s。

4.3  CO2（IR）测量（非计算值）：量程0～50 vol.%，CO2浓度在（0～25 vol.%）范围内，测量精度不低于±0.3 vol%＋1%测量值。

4.4  SO2气体传感器：量程0～5000ppm，精度±5ppm（0-99ppm）±5%测量值（100-5000ppm），分辨率1ppm，响应时间t90=30s。

4.5  NO气体传感器：带可更换层析过滤器，量程0～4000ppm，精度±5ppm（0-99ppm）±5%测量值（100-4000ppm），分辨率1ppm，响应时间t90=30s。

4.6  NO2气体传感器，量程0～500ppm，精度±5ppm（0-99.9ppm）±5%测量值（100-500ppm），分辨率0.1ppm，响应时间t90=40s。

★（5）传感器寿命不低于：O2：1年，N0、CO、NO2、SO2:3年。

★（6）具有量程扩展功能，既有所有气体传感器5倍量程扩展，也可以选配单槽气体传感器最高达40倍量程扩展，在测量气体浓度超过传感器量程保护值之后，有效保护气体传感器的同时，也能无需中断测量过程，并查看测量值。

★（7）可显示NOx值。

（8）SO2传感器具有强抗CO干扰能力。

（9）可通过软件校准气体传感器气体交叉敏感干扰。

（10）气体传感器为预标定传感器，且即插即用，使用前无需标定。 

（11）气体传感器层析过滤器寿命可以定量描述，且可以即时查看。

★（12）内置半导体气体预处理模块，实现气水分离。

★（13）配有新鲜空气阀，可实现测量期间即时清洗气体传感器，此过程无需将探针取出测量点。

（14）可实现操作显示模块与分析盒之间长距离操作，也可实现分析盒与探针之间长距离操作。

★（15）可以同时多点测量, 使用1个操控器控制16台分析仪的测量。

（16）能胜任高湿低硫环境下SO2的测量工作。 

（17）恒定泵流量1L/min；

（18）最大正压50mbar，最大负压-300mbar。

（19）气体传感器仓与电池仓为热隔离设计，提升气体传感器测量精度。

（20）仪器机身冷却系统不会受到外界粉尘环境影响。

（21）可实现长期测量。

（22）燃料可自定义，燃料系数可由软件计算得出。

（23）具有自动测量、自动保存功能，无需人员监看，且测量时间、清洗时间、采样频率、采样平均数均可自定义。

（24）可实现ppm与mg/m3单位之间转换。

（25）具有仪器自诊断、气路密封性检查和传感器诊断功能。

（26）可根据校准数据查看气体传感器寿命。

（27）可数据导出为Excel表格数据和PDF文件，也可导出测量过程曲线图。

（28）全加热探针1米长,探针内置温度测量传感器；测量高湿度烟气可经过预加热即时快速测量同时探针符合最新环保标准加热温度实时显示。热电偶：K型，1.2 m长，Ø 2 mm,耐温+600 ℃

（29）仪器机身具有防撞击、防尘、防水功能。

（30）操作温度-5～+45℃，储存温度-20～+50℃。

▲（31）计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
4、电磁超声高温测厚仪;

★（1）无需对被检工件表面进行打磨，并且无需使用耦合剂，可穿透防腐涂层和浮锈。可用于测量各类金属材质板材、管材厚度。

▲（2）检测提离度（工作间隙）：常温永磁探头不小于6mm、高温永磁探头不小于4mm、常温脉冲探头不小于2mm。

▲（3）厚度测量精度：

测量范围1.5～100 mm(碳钢、不锈钢)时，精度不低于0.04mm；

测量范围100～200 mm(碳钢、不锈钢)时，精度不低于0.1mm；

具有温度自动补偿功能，高温补偿测量精度不低于2%。

（4）▲测量不垂直度(换能器/探头相对被测试物体的法线)：不低于±25°。

（5）最小曲率直径：可测量的物体表面最小曲率直径不大于8mm。

（6）激发频率：频率范围不小于3.0MHz～3.9MHz。

（7）声速范围：1000～9999 m/s、调节增量1 m/s。内建常用材料横波声速的数据库，并可自定义横波声速值。

（8）闸门功能：自动闸门、手动单闸门、手动双闸门。可实现三种测厚模式：自动模式、单闸门手动模式(单峰值法测量)、双闸门手动模式(峰--峰值法测量)。

（9）具有A扫描形式、B扫描图像形式显示测厚结果和存储查询功能，可储存不少于10000条厚度值及不少于1000条A-Scan或B-Scan数据。

（10）探头磁性和直径要求：

1）常温脉冲探头：脉冲式电磁铁、磁性吸力≈0N、探头直径≤Φ30mm。

2）常温永磁探头：弱性永磁铁、磁性吸附力≤15N、探头直径≤Φ30mm。

3）高温永磁探头：磁性吸附力≤20N、探头直径≤Φ45mm。

（11）配备探头延长杆，延长杆具有缩功能，方便在狭小空间等环境内作业。

（12）探头工作温度：

1）常温探头适用工件温度范围不低于-20～+50℃；

2）高温探头适用工件温度范围不低于-20～+700℃。

（13）显示器：具备彩色LCD显示，尺寸不小于3.5寸，分辨率不低于320×480 pixel。

（14）通信接口：应配备USB2.0接口，测量数据可通过USB接口传递至上位PC机，进行分析和管理。

（15）尺寸重量：主机尺寸不大于200mm（高）×100mm（宽）×50mm（厚）、主机总重量≤820g。

（16）主机可交、直流混和供电，内置可充电锂电池可连续工作≥8小时。

（17）主机具有防尘防水、硅胶护套抗跌落防振设计，适合恶劣工况使用。

（18）配置要求

18.1仪器主机(含充电器) 1台

18.2常温永磁探头 (含探头线) 1个

18.3常温脉冲探头 (含探头线) 1个

18.4高温永磁探头1个

18.5校准试块1个

18.6使用说明书1册

18.7出厂检测报告1份 

18.8装箱清单1份

18.9仪器箱/包1个

▲18.10计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）

5、工业内窥镜;

(1)整机采用模块化设计，视频探头可随时任意插拔更换，同一主机可匹配不同规格与功能的视频探头。

(2)具备直视，可挂式检测，适用性更强。

(3)后期可升级三维测量探头：可测点到点、点到线、点到面测深度、面积、周长等，微调导航键与视窗辅助、置信度辅助选点，测量图像可重复测量，可随时截屏或录屏记录操作过程及数据。

(4)▲具备无级自动对焦功能，提高检测效率

(5)具备静止图像的拍摄和存储,动态图像的录制和存储的功能。

6)管线系统 

（1）▲探头直径:≥Φ12mm

（2）图片、视频分辨率:≥1280*720

（3）视向:直视

（4）视场角:不小于120° 

（5）照度:超亮LED光源，照明：亮度5级手动可调节

（6）有效工作长度:不小于3米

（7）★弯曲角度和方向:360°电控灵活转向，180°超大弯曲角度，360°任意向导向并具有探头锁定和步进快、慢移动功能，检测更高效、便捷

7）主机系统

（1）★显示器:≥7英寸全彩全视角IPS液晶触摸显示屏

（2）▲具备无极自动对焦功能，提高检测效率，数字变焦:连续8倍

（3）▲MDI报告生成软件:可编辑现场检测图片，可重命名标题快速创建检测报告，蓝牙传输检测报告或U盘保存报告，文件名前缀预设、注释水印预设，检测迅速分类，溯源查询快捷

（4）★后期可升级三维测量探头：可测点到点、点到线、点到面测深度、面积、周长等，微调导航键与视窗辅助、置信度辅助选点，测量图像可重复测量，可随时截屏或录屏记录操作过程及数据

（5）PD3.0 65w快速充电，续航≥4小时，支持在线充电使用，可一键拆卸分离，操作简单

（6）▲具有对比测量功能，可对比测未知距离，图像质量可选，自动缺陷识别，快速标记

（7）▲黑匣子功能记录后台设备运行状态

8）配件配置：

（1）专用仪器箱1只；

（2）3米观测管线系统1条；

（3）7英寸智能触控屏 1个；

（4）存储介质：64G SD卡1张；

（5）充电器1个；

（6）充电电池仓1个；

（7）读卡器1个；

（8）数据线1根；

（9）读卡器1个；

（10）说明书、合格证1份。
9)计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）

6、烟气分析仪;

(1)测量对象包含：氧、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫四组分

(2)★O2测量：O2浓度在（0～25vol%）范围内，测量精度不低于±0.2vol%。

(3)NO测量：NO浓度在（0～99ppm）范围内，测量精度不低于±5 ppm；NO浓度在（100～2000ppm）范围内，测量精度不低于±5%。

(4)★CO测量：CO浓度在（0～200ppm）测量精度不低于±10ppm或±10%测量值，CO浓度在(201～2000ppm) 测量精度不低于±20ppm或±5%测量值,CO浓度在(2001～10000ppm)，测量精度不低于±10%测量值,

(5)★SO2测量：SO2浓度在（0～79ppm）范围内，测量精度不低于±4ppm；SO2浓度在其余范围内，测量精度不低于±5%。

(6)CO、NO、SO2量程扩展后附加误差低于±10%测量值

(7)环境温度测量：温度在（－20～50℃）范围内，测量精度不低于±0.3℃。

(8)★烟气温度测量：温度在（0～99℃）范围内，测量精度不低于±0.5℃；温度在（100～1200℃）范围内，测量精度不低于±0.5%测量值。

(9)差压测量：差压在（－200～+200hPa）范围内，测量精度不低于±1.5%测量值；其中差压在（－40～+40hPa）范围内，测量精度不低于±0.5 hPa；其中差压在（－2.99～+2.99hPa）范围内，测量精度不低于±0.03 hPa。

(10)★传感器寿命不低于：O2：1年，N0、CO、NO2、SO2:3年。

11）▲计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
7、便携式磁粉机（交叉磁轭式）;

(1)要求为交叉磁轭旋转磁场， 集磁探、供电、照明等功能于一体,轻便易操作；

(2)无需外接电源，工作时有稳定的交流磁场,提升力、灵敏度满足NB/T 47013.4-2015要求。

(3)▲3、集成智能芯片，智能监测和动态调节电磁强度，使得电磁输出保持在最佳状态，保证了提升力和灵敏度不受电池电量的影响。

(4)集成LED白光源及黑光灯，可进行荧光磁粉检测。

(5)提升力(任何电量时)≥118N；

(6)▲灵敏度(任何电量时)不低于A1-15/100；

(7)一体化探头体积H*W*L≤200*150*170mm；

(8)▲一体化探头重量≤3Kg；

(9)磁极中心间距≥90*90mm；

(10)白光强度≥2000Lux（越高越好）；

(11)黑光辐照度：≥6000uW/cm2（越高越好））；

(12)工作暂载率100%；

(13)▲满电工作时间≥6h；

(14)▲电池具有过压、欠压、过流、短路等基本保护功能；

(15)▲电池具备超温保险保护功能；

(16)电池配备方式可更换；

(17)充满电量时长≤6h；

(18)显示实时电源电量，机身充电电池可更换。

(19)配件以及附件

一体化旋转探头(无电池）1个，专用电池2个，专用充电器2个，专用工具包1个，使用说明书2份，合格证1份，仪器箱1只。

20）▲计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
8、杂散电流检测仪;

★1）可以同时检测记录管地电位、交流电压、横/纵地电位梯度等四组数据；

2）检测量程：管地电位：-10V-+10V、电位梯度：-10V-+10V、交流电压：0-200V（Rms）；

★3）记录精度：管地电位：1mV、电位梯度：0.1mV、交流电压：20mV（Rms）；

4）采样频率：采样频率可达40Hz；

★5）通讯方式：支持无线蓝牙，高速通信；

6）工作温度：-20℃— 50℃；

7）操作系统：专业数据分析显示及控制软件；

★8）软件功能：不同通道数据的对比分析计算；曲线形式显示数据，便于观察和分析；多数据曲线进行相似分析、衰减分析等综合分析；

9）执行标准：软件依据 SY/T 0087.1-2006《钢制管道及储罐腐蚀评价标准》、SY/T 0017-2006《埋地钢质管道直流排流保护技术标准》、SY/T 0032-2000《埋地钢质管道交流排流保护技术标准》等标准编写；

★10）要求为正版软件，现场出具加盖厂家公章的软件著作权证书复印件。

11）配置要求：测量主机一台、PAD智能控制器一台、电位测量线一套、横纵电位梯度测量线一套、交流电压测量线一套、硫酸铜参比电极四支、杂散电流检测及数据分析软件1套、超级加密狗1个、文件资料1份。
12）▲计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
9、防腐层绝缘电阻测量仪;

（1）发射机的主要技术指标

★1）输出频率范围： 300 Hz ～ 1000kHz             

2）频率分辨率 ： 1Hz ，连续可调300Hz ～ 1000kHz

-30dB ～ ＋25dB 连续可调，

★3）输出电平误差：±0.5 dB              

★4）电平分辨率： 0.1dB   

5）输出阻抗： 0Ω ±10%

6）电源（内置电池）： 直流12V/10Ah

7）环境温度： －30℃ ～ ＋40℃

8）连续工作时间：≥12小时

（2）接收机的主要技术指标

★1）测量频率范围：300Hz ～1000kHz

2）分辨率：1Hz，连续可调300Hz～1000kHz

3）测量电平范围+50dB(250V)～-110dB(2.45uV)，自动测量

4）测量电平误差：±0.5 dB

★5）电平分辨率：0.1dB 

6）输入阻抗：＞10kΩ

（3）配置：综合发射机1台、接收机1台、四芯测试线1根、三芯测试线1根、二芯测试线1根、单芯测试线1根、附件及工具箱1个、使用说明书1份、保修卡合格证1份、发射机充电器1个、接收机充电器1个、接地棒3根、吸铁石测量柱2个
（4）▲计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
10、数字超声波探伤仪;

（1）用途

数字超声探伤仪可以适用于各类低碳钢、低合金钢、奥氏体不锈钢及部分高衰减金属或非金属材料的板材、焊接接头、锻件、铸件、管件等的内部缺陷的检测。

（2）功能特点

2.1 全中文轻触式键盘，操作过程可中文提示。

▲2.2 仪器具有按键背光灯设计，满足不同检测环境需求。（提供技术证明文件或仪器功能截图等证明资料） 

▲2.3 仪器具备后期升级TOFD扫查功能，升级后可实现扫查图片支持现场在线或计算机离线分析，便捷实用；（提供技术证明文件或仪器功能截图等证明资料）

2.4 独立探伤通道不少于20个（通道数可自行扩展），多种探伤工艺和标准自动生成，可自由设置各行业探伤工艺标准。

2.5 滤波频带可调，并具有射频显示，适用于各种工件的精确探伤。 

2.6 DAC曲线制作完成后，仪器自动生成10mm—80mm深度孔的波幅dB表，方便查询绘制波幅dB曲线。（提供技术证明文件或仪器功能截图等证明资料） 

2.7 探伤辅助功能强大，使用操作便捷，仪器设有四个快捷键可对常用功能（初始化、回波包络、峰值记忆、DAC门、深度补偿、实心波形、门内报警、数据处理、波形冻结）自行选择设置及排序。 

2.8 回波达到波门高度可自动变色并报警提示，奇数偶数波可设定不同色彩显示；多次波探测缺陷的实际深度可直接显示。 

▲2.9 仪器内置各行业探伤标准，具有按部分标准进行缺陷智能自动评定功能。（提供技术证明文件或仪器功能截图等证明资料）

2.10具备探头频谱分析功能，探头性能参数随时监测。

▲2.11 仪器直接连接投影仪进行投影（不需通过电脑或安装第三方软件进行转换投影），可内置SD卡记录保存探伤数据。（提供技术证明文件或仪器功能截图等证明资料） 

▲2.12 具有智能输入法，可方便快捷的输入汉字或数字，方便查找已保存的探伤数据。（提供技术证明文件或仪器功能截图等证明资料） 

2.13 仪器具有超声信号连续记录装置。 

▲2.14 仪器产品质量合格证中应按标准NB/T 47013.3-2023第4.2.1要求明确主要性能参数。

（3）主要技术指标

3.1 频带范围：不小于0.5—20MHz

3.2 采样频率/位数：≥160MHz（硬件实时采样）

3.3 探测范围：不小于0—10000 mm（钢中纵波）

▲3.4 增益范围：≥120dB，并具备0.1dB，1.0dB，2.0dB，6.0dB步进

3.5 动态范围：≥30dB

3.6 垂直线性：≤3%

3.7 水平线性：≤0.1%

3.8 分 辨 力：≥32dB

3.9 灵敏度余量：≥60dB（深200mmФ2平底孔，2.5Z(20）

3.10 探头方式：可以支持单晶探头，双晶探头，穿透探头

3.11 衰减精度：<±1dB/20dB

3.12 语言：中、英文两种语言可自由切换

3.13 闸门： 进波门（直方门、DAC门）、失波门连续可调

3.14 显示： 显示屏不小于5.7”，分辨率不低于640×480像素

3.15 电源： 采用锂电池（可更换）供电，连续工作时间≥7小时

3.16 环境温度：适合在（-20 ～ 40）℃环境中工作

3.17 尺寸（长*宽*高）：主机尺寸不大于270mmX170mmX60mm

3.18 整机重量：不大于1.5Kg(含锂电池)

3.19 通讯接口：至少应包含USB、VGA接口

▲3.20 超声检测仪电气性能指标应符合标准NB/T 47013.3-2023附录A所有要求（提供技术证明文件或确认表等证明资料）。

（4）配置

4.1 主机1台

4.2 电源适配器1只

4.3 操作手册1本

4.4 签收单1份

4.5 合格证1份

4.6 直探头1只

4.7 斜探头1只

4.8 探头线2根

4.9 仪器包1只

4.10 仪器箱1只

4.11 SD卡及读卡器 1套

4.12 通讯线1根

▲（5）计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
11、透涂层超声测厚仪;

（1）功能特点

1.1 本设备用于测量金属材料的厚度；

▲1.2 主机体积不超过200mm×100mm×60mm，重量≤250g（含电池）；

1.3 电源采用电池供电，耗电少，供电时间≥60小时；

1.4 具有较强的防湿、防尘、防震功能，防护等级不低于IP54；

1.5 配合高温探头，可适合于测量工件最高温度≥500℃；

1.6 操做简便，中英文显示可切换操作，单位制式为公制或者英制；

▲1.7 具有穿透涂层测量金属壁厚功能，兼备两种测厚模式：发射-回波模式和回波-回波模式，可以穿透涂层进行厚度测量而不计入涂层厚度；

▲1.8 具有探头自动校零功能；

▲1.9 具有探头自动识别功能；

1.10 具有带背光液晶显示功能；

1.11 具有将实时测量的厚度转换成横截面图像的B扫描腐蚀成像功能；

▲1.12 具有一点校准、两点校准、试块校准等功能。

（2）主要技术指标

2.1 测量范围：

▲2.1.1 普通测量模式（一次回波方式）：金属壁厚范围至少包括1.0mm～500.0mm；

▲2.1.2 穿越涂层测量模式（回波-回波方式）：金属壁厚范围至少包括3.0～80.0mm，能穿透最大的涂层厚度≥2.5mm；

2.2 声速范围：至少包括1000～9999ｍ/ｓ（可对已知厚度物体反测声速）；

★2.3 测量精度：≤±0.05mm（测量厚度T为0～10mm时）；

≤±(0.01+T/200)mm（测量厚度T为10～200mm以上时）；

≤±1mm（测量厚度T≥200mm时）；

2.4 接收器带宽：至少包括1～12MHz（-3dB时）；

★2.5  测量分辨率≤0.01mm（全量程范围内）；

（3）单台基本配置要求

3.1主机1台；

3.2 双晶探头（含探头线）1个；

3.3 普通耦合剂1瓶；

3.4 坚固包装箱1个；

3.5 其它属于该仪器的必备附件（如便携校准试块）；

3.6 中文说明书电子版1套及印刷版2套；

3.7 设备操作维护教学视频电子文件1份；

3.8 部件、易耗件等的价格清单1份；

▲3.9 计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
（4）计量要求

4.1 计量方式：校准；

4.2 计量周期：1年 ；

4.3 计量技术指标：测量示值误差：≤±0.05mm（测量厚度为0～10mm时），±（0.05+T/200）mm（测量厚度T为10mm以上时）。

12、超纯水机;

（1）技术要求

★1、产水量：大于或等于30升/小时  

★2、产水水质：>18.2MΩ.cm或电导率0.055µS/cm

▲（2）计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
13、自动微量法残炭试验仪;

(1)燃烧室工作温度范围：室温0～500℃

(2)★燃烧室恒温精度：500℃±2.0℃ ; 恒温15min

(3)★设定时间误差：<0.1S

(4)压力调节范围：0 kPa（0 kg/cm2）～ 392 kPa（4kg/cm2）

(5)流量调节范围：100 ml/min ～ 1000 ml/min；150 ml/min 和 600 ml/min自动切换

(6)排气管直径：φ12mm

(7)加热器功率：1000W

(8)耗气量：压力为 14700kPa（150kg/cm2）的标准氮气瓶,100次/瓶

(9)★试验过程全自动（温度自动控制，流量自动切换），并设有自我诊断和自我保护程序。

10）▲计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
14、地下管线探测定位仪;

1）支持深度和电流数值同时显示；

2）测深范围：管线≤ 6米，探头≤15米；

3）具测深精度：管线± 5% 公差（深度0.1—3米）探头± 5% 公差（深度0.1—7米）；

4）定位精度：± 5%；

★5）发射频率：15个，范围200Hz 到 200kHz，与接收机频率相匹配；感应频率：8个；

★6）支持罗盘和CD (电流方向)功能。

7）配置：接收机一台，发射机一台，直连线一根，延长线一根，地钎一个，原装仪器包一个，中英文说明书各一份，装箱单1张。
▲8）计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
15、油气回收检测仪（含真空泵）;

(1)▲显示屏≥5.7寸。 

(2)U 盘读写，检测仪测量数据可实现与电脑间转存。 

(3)具有实时时钟功能，无需输入检测时间。 

(4)能实时测量大气压、环境温度和环境相对湿度。 

(5)各参数均可实现多次检测，并可实现选择式打印输出。 

(6)可适应热敏和针式两种微型打印机，用户可根据需要选配。 

(7)▲内置大容量可充电防爆锂电池，可连续工作≥12 小时。 

(8)▲具有电源管理功能，使检测仪更节能。 

(9)设备一体化，模块化设计，配置万向轮、快速接管口等便于检测仪移动、运输及组装。 

(10)★设备具有防爆性能，防爆等级不低于Ex d ib IIA T4 Gb（提供防爆证复印件）

(11)▲压力表：测量范围不低于（-5～10）KPa，分辨率：不低于0.01KPa，最大允许误差：不超过±2%FS（10KPa），分度值≤30Pa

(12)流量：≥70L/min


(13)外形尺寸：不大于450mm（长）×500mm（宽）×700mm（高）

(14)整机重量：≤35Kg

(15)环境温度：（-20～45）℃

(16)环境湿度：（0～90）%RH

(17)▲设备应符合国家标准GB 20951-2020附录A《汽车罐车油气回收系统密闭性检测方法》的以下要求。

①可以通过氮气加压系统将罐体加压至7 kPa。

②可控制高压气源压力，分度值≤20 kPa。 

③检测接头上装有可连接加压和抽真空软管的截止阀，检测接头还应与压力表连接。 

④真空泵可以将罐体抽真空至-2.5 kPa。 

⑤加压和抽真空软管，内径为（6～10）mm，能够承受检测压力。

⑥设置有泄压阀，并串联在管线中，能在压力达到7 kPa和-2.5 kPa时自动开启。

18）▲计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
16、埋地管道泄露检测仪;

1）探测气体： 适用于天然气、液化石油气；人工煤气及甲烷类气体
★2）灵敏度：在0~1000ppm时，优于50ppm;在1~100%LEL时，优于1%LEL
★3）检测范围：0~1000ppm，1-100%LEL（自动）
4）工作条件：温度-10摄氏度~60摄氏度 相对湿度：小于95%（无结露）
地管道和泄漏点；

★5）环境风速：小于4m/s

6）气体流量：1L/min 

7）配置：检漏仪提供包装箱一个、检漏仪一台、充电器一台、说明书一份、合格证保修卡一份。
▲8）计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
17、相控阵超声检测用试块;

数量：共7块（PRB-I、PRB-II、PGS-4、PGS-5、PGS-6、PGS-7、PGS-8各1块）

(1)★对比试块PRB-I、PRB-II应符合NB/T 47013.15-2021第6.4.3的要求；

(2)★对比试块PGS-4、PGS-5、PGS-6、PGS-7、PGS-8应符合NB/T 47013.15-2021第6.5.2.2的要求；

(3)试块材质为碳钢20。

(4)对比试块应符合GB/T 11259-2015《无损检测 超声检测用钢参考试块的制作和控制方法》

(5)▲提供试块合格证（至少包含试块尺寸、形状、材质成分和无损检测报告等）

(6)计量证书：投标人需承诺每块试块验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）。
18、可燃气体分析设备;

★1）可同时检测可燃气，氧气，一氧化碳和硫化氢。具有温湿度补偿、可提高线性度、具有自我保护功能、避免高浓度气体伤害、从而延长传感器使用时间。

2）可燃气体/甲烷: 量程：0-100%LEL/0-5%VOL、分辨率：1%/0.01%VOL、精度：±5.0%

3）氧气：量程：0-30%体积、分辨率：0.1%体积、精度：±5.0%

4）一氧化碳：量程：0-1000 ppm、分辨率：1 ppm、精度：±5.0%

5）硫化氢：量程：0-500 ppm、分辨率：0.1 ppm、精度：±5.0%

6）工作环境：-20℃～+50℃   湿度范围：15%～90%，（非冷凝，持续）

7）显示屏：背光液晶显示屏(LCD)

8）电源/运行时间：12小时（扩展型可充电锂离子电池）

★9）数据存储：3个月80万条数据

10）警报：超亮LED警报，响亮的警报（30cm内95dB），以及振动警报

11）配置：四合一带泵主机1台，现场采样管1根，充电器1个，内置LEL传感器1个，内置O2传感器1个，内置CO传感器1个，内置H2S传感器1个。

▲12）计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
19、土壤电阻率测试仪;

1）精密4线法、3线法、简易2线法土壤电阻率测量；

★2）接地电阻(R)
测量范围：0.00Ω～30.00kΩ         分辨力：0.01Ω     精度：±2%rdg±3dgt

★接地电压测量范围：AC 0.0～600V  分辨力：0.1V           精度：±2%rdg±3dgt

土壤电阻率(ρ)

测量范围：0.00Ωm～99.99Ωm 分辨力：0.01Ωm

精度：根据R的测量精度而定(ρ=2πaR；a:1 m～100m；π=3.14)

测量范围：100.0Ωm～999.9Ωm   分辨力：0.1Ωm


测量范围：1000Ωm～9999Ωm     分辨力：1Ωm


测量范围：10.00kΩm～99.99kΩm 分辨力：10Ωm


测量范围：100.0kΩm～999.9kΩm 分辨力：100Ωm


测量范围：1000kΩm～9000kΩm   分辨力：1kΩm

3）短路测试电流
AC 20mA max
开路测试电压
AC 40V max 

4）数据存储
300组

★5）测试频率支持：128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC)；

6）防护等级：支持IP65(合上盖子)；

7）具有USB接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印。

8）配置：仪表：1件；接地针：4件；测试线：4件；简易测试线：2件；USB通讯线：1根；工具包：1件；专用充电器：1件

▲9）计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
20、静电阻测量仪;

1）电阻测量范围从10X103Ω~10X10Ω，同时配有高精度数字温湿度传感器。

★2）机内测试电压为DC10V和100V自动切换。电阻测量范围:10X103Q~10X1012Q

3）温度测量范围:-0~50℃

4）湿度测量范围:0~100%RH分辨率:1/200；

5）准确度:0.5~5%

★6）数字式显示，直接数字显示表面电阻值。

7）配置：主机---测试仪器一台；两根测试线（另外配有两条线即备用线）；接地线一条；9V电池一个；两片圆形导电胶；高级EVA便携箱。
▲8）计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
21、数字低欧姆表;

功能：

用于金属构件之间等电位联结电阻测试，低值电阻测试，直流电阻测试，地网地极间连接导体的电阻测试，接触电阻、铆接电阻测试；导线长度测试等。

(1)电源：采用电池供电，仪表可连续工作时间≥8小时；

(2)测试电流：≥1A

(3)▲检测方式：采用精密四线法测试

(4)显示模式：真彩液晶屏显示，屏幕尺寸≥3.5寸

(5)▲量程：不小于0.01mΩ～100kΩ

(6)★最小分辨率：不低于0.01mΩ

(7)▲精度：0.01mΩ～100.0mΩ时精度不低于±2%rdg.±10dgt.；

(100mΩ～100kΩ时精度不低于±1.5%rdg.±5dgt.；

(8)导线长度测试L：≤100km

(9)标准样线长度：标准样线长度设置范围：1m～99m

(10)测试时间：普通电阻不大于3秒/次

(11)自动关机：约15分钟自动关机

(12)数据存储：不少于500组(掉电或更换电池不会丢失数据)

(13)报警设置：报警临界值设置范围：0.1mΩ～100.0kΩ，临界值为0不启动报警功能，每次开机不启动报警功能

(14)报警提示：测试值超过报警设定值时，可鸣声报警提示

(15)数据保持：按HOLD键数据保持，并存储

(16)测试线：不小于50mm，红黑各1条，共2条

(17)主机尺寸：不大于250mm×150mm×100mm

(18)总质量：不大于3.5Kg（含包装测试线）

(19)溢出显示：超量程溢出功能：“OL"符号显示

(20)低电压指示：当电池电压下降时，应有电池电压低符号显示，提醒及时充电。

(21)工作温湿度：适合在-10℃～40℃；80%rh以下工作

(22)存放温湿度：适合在-10℃～60℃；70%rh以下存放

(23)充电接口：有USB充电接口

(24)监控软件：USB接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印

▲(25)计量证书：投标人需承诺验收时向采购人提供法定计量检定机构出具的仪器计量检定/校准合格证书书，产生的相关费用由中标人承担。（提供承诺函，格式自拟）
（三）主要商务要求

	标的提供的时间
	自合同签订之日起15个工作日内交货

	标的提供的地点
	采购人指定地点

	付款方式
	1期：支付比例30%,合同签订生效15个工作日内支付总款项30%；

2期：在到货验收合格，采购人收到中标人开具的合同总价100%的发票后(收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致)，采购人在30个日历日内以银行汇款(含电汇)的形式支付合同总额的70%货款。

中标人应当在付款节点届满前5个工作日向采购人提供发票，采购人收到中标人正式发票后支付对应节点金额。若中标人不配合开具发票，则采购人有权拒绝支付相关合同价款。

	验收要求
	货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，货物须为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

货物为原厂商未启封全新包装，具备完整的出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可供采购人追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

中标人应将设备的合格证、用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等一次性完整交付给采购人1套，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

货物验收不合格的，采购人有权拒绝受领，有权要求退货、换货，并由中标人将产品运回，由此产生的实际费用（包括但不限于运费）由中标人承担。中标人拒不处理不合格产品的，由此造成的全部损失，由中标人承担。

货物所有技术性能、规格及参数，应符合招标文件要求和中标人投标文件所承诺的技术标准、生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的验收标准要求。

	履约保证金
	不收取

	其他
	质量要求：中标人应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。

	
	包装：（1）包装材料必须坚固，并能适应气候的改变，做到防震、防蚀、防水，确保仪器设备及其附件设备不受损伤以适应海运、铁路及公路运输要求，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担； （2）包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。 （3）运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。 （4）中标人负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。

	
	货物运输和装卸：如货物因运输过程、装货卸货过程中发生损坏损毁的，采购人有权拒绝受领，有权要求退货、换货，并由中标人将产品运回，由此产生的实际费用（包括但不限于运费）由中标人承担。

	
	安装调试：（1）中标人负责设备的运输、安装及调试，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时必须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。（3）终验收、试运行等全部过程均由供方完成，中标人应自备设备调试所需全部工具工装，采购人仅就近提供电源接口等基础设施。在设备运输到现场后进行开箱及清点等事项时，中标人有关人员应及时到达现场。

（4）中标人的调试作业遵循相关安全工作规程及安全工作要求，确保安装调试工作的顺利开展；设备的调试工作按双方约定时间内完成。

	
	售后服务：

★（1）保修期限为设备安装调试经验收合格后两年（在保修期内仪器发生质量问题，劳务、备件由中标人免费提供。）。中标后，合同签订前，投标人须提供所投产品原厂维保服务承诺函，注明质保年限，加盖原厂公章和投标供应商公章。

（2）质保期内出现的质量问题，中标人应在接到用户通知后4小时内响应，24个小时内到达用户现场排除故障。质保期内由于维修需要更换的部件供方应免费提供。修理或更换件的质保期，自修理或更换之日起，重新计算。中标人长期为采购人提供备件采购和供应服务。设备维修时，采购人不接受采用预付款方式进行支付，中标人应无条件遵守上述约定积极服务维修。中标人应在产品的全寿命使用周期中，免费对产品应用软件进行升级维护。

	
	培训要求：设备到货后，中标人应根据采购人要求，指派有经验的专业调试工程师，对采购人相关技术人员免费进行产品技术培训。中标人培训时应对采购人相关使用人员详细地解释维护手册、设备特性及其他有关的注意事项等，解答和解决采购人在合同范围内提出的技术问题。培训具体内容包括但不限于以下：（1）设备运行原理、作用、功能；（2）具体操作程序及注意事项；（3）设备维护及维保内容。

	
	报价要求：报价应包括货物的生产、搬运费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、培训、验收、人力成本、税金等交付使用的所有费用；报价不得高于采购预算，且报价方案唯一，报价高于采购预算按投标无效处理。

	
	产品要求：投标人应保证提供给采购人的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，中标人应承担全部责任，包括采购人受到的损失以及维护自身权益而产生的支出（如：律师费、诉讼费等）。


