- 采购需求

- 项目概况

- 项目名称：湘麓轩厨房设备采购及安装

- 项目预算：1697772元（最高限价：1697772元）

- 项目背景：本项目为东区湘麓轩改造工程的设备采购与配套安装，建成后为学员、教职工提供餐饮服务。

- 设备采购清单及主要规格参数

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电器类 |  |  |  |  |
|  | 粘捕式灭蝇灯 | 400mm×120mm×170mm | 19 | 台 | 工作方式：粘捕式 额定功率：8W-15W 覆盖面积：30-50m2 额定电压：220V-50HZ 材料等级：ABS阻燃材料 |
|  | 电子秤 | 300KG | 1 | 台 | 常规 |
|  | 风幕机 | 1500mm×212mm×226mm | 4 | 台 | 电压：220V 功率：≥150W-160W 噪声：符合国家标准 风轮直径：100mm |
|  |  | 1200mm×212mm×226mm | 1 | 台 | 电压：220V 功率：≥120W-130W 噪声：符合国家标准 风轮直径：100mm |
|  | 绞切肉机 | 630mm×430mm×800mm | 1 | 台 | 1、电压：220V~；功率：2.2kW；频率：50Hz； ▲2、采用触控面板，防尘能力≥IP6X，防水能力≥IPX8，符合GB/T4208-2017标准；产品具有耐燃和阻燃性能，火焰产生时间不超过2s；铁制零件具有防锈能力；器具不存在毒性或类似的危险，符合GB 4706.38-2008；切制的肉片、肉丝、肉丁应尺寸准确,厚薄均匀，每片厚度偏差不超过0.5mm，产品符合SB/T 10549-2009。 |
|  | 全能切菜机 | 1250mm×600mm×1300mm | 1 | 台 | 1、电压：220V~；功率：≤3kW；频率：50Hz； 2、符合GB 4706.38-2008；有带电防护；仅允许触及由双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开的部件；装在器具内的电动机如果启动时间延长会导致危险，应在3s内启动完毕；器具承受可能出现的潮湿条件，潮湿处理≥24小时。 |
|  | 24盘电力智能型蒸饭柜 | 1405mm×650mm×1580mm | 6 | 台 | 蒸饭量：≥75kg 可供人数：500~600人 蒸饭时间：≤60分钟 功率：≥24kw 电压：380V 盆数：24盆 结构：双门双控 |
|  | 电海鲜蒸柜 | 1200mm×1000mm×1900mm | 2 | 台 | 1、一体成型柜体设计蒸汽U型通道设计，可自动排出冷凝水。 2、开门自动关闭蒸汽装置，外置排水开关。 3、高水箱低水位，，双低水位保护与干烧保护配合。 |
|  | 电磁六头煲仔炉 | 1200mm×1150mm×800mm+400mm | 1 | 台 | 1、铜芯线，均与分布线盘，热效率利用高，发热效率快，使用100000小时无损。 2、采用具有耐高温耐冲击力微晶玻璃； 3、五档火力调节，一炉一控。 4、有散热风扇。 |
|  | 60型单开门 万能组合消毒柜 | 600mm×600mm×1800mm | 1 | 台 | 1、电压：220V 2、可容纳：厚度≤10厘米砧板4块，刀具、毛巾若干 3、刀具和砧板采用高温热风循环消毒 |
|  | 电可倾式夹层锅 | 1650mm×1150mm×1000mm | 1 | 台 | 1、全不锈钢结构，一体化设计； 2、智能数码显示，可操控火力大小； 3、电压/功率：380V/25KW； 4、锅内直径：900mm； 5、锅内深度：450mm。 |
|  | 电热开水器 | 430mm×290mm×770mm | 2 | 台 | 电源种类：50Hz 220V 产品功率：≥6KW 产品容量：≥42L 产品水咀：2个 |
|  |  | 550mm×515mm×1700mm | 1 | 台 | 电源种类：50Hz 220V 产品功率：≥3KW 产品容量：≥40L 产品水咀：2个 |
|  | 紫外线消毒灯 | 920mm×130mm×80mm | 9 | 台 | 电压:220V 功率:100W |
|  | 干手器 | 156mm×176mm×207mm | 3 | 台 | 外壳采用一体成型，底部厚度大于19CM，可双面出风喷气，5-7秒时间实现干手，内置空气压缩箱，一边风干一边沥干，1000W功率电机，噪音低，启动性能好，内置金属涡轮增压风扇，金属结构，圆形风孔大于48个，带降噪音园弧，可以智能感应。 |
|  | 刀具消毒柜 | 460mm×95mm×610mm | 3 | 台 | 1、电压：220V 2、可容纳：刀具、毛巾若干 3、刀具和砧板采用高温热风循环消毒 |
|  | 商用热风循环消毒柜 | 1440mm×670mm×1940mm | 5 | 台 | 1、功率/电压：≥4KW/220V； 2、外壳须采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，具有定温定时功能。 |
|  | 台式电扒炉 | 600mm×650mm×475mm | 2 | 台 | 功率（kw）：≥7 电压（V）：380 温度范围（℃）：50-300℃ |
|  | 长龙洗碗机 | 4010mm×830mm×2150mm | 1 | 台 | 1、功率参数：整机功率≤70KW(380V/50Hz）； 2、功能配置：强力清洗+高温漂洗消毒+热风烘干； 3、温度：主洗温度55-65℃，漂洗80-90℃，稳定恒温清洗模式；烘干温度90-110℃； 4、清洗数量：1500-2000件（6寸碟/小时）； 5、节能装置：多组特定的红外光电感应开关； 6、漂洗消毒方式：独有的侧漂洗设计，催干剂喷洒更均匀，高温水与餐具360°接触； 7、▲耐湿热、抗冲击、结构强度与材料特性、高低温冲击等性能满足GB/T 2423.3-2016、GB/T 2423.55-2023、GB/T2423.56-2023、GB/T 2423.22-2012。 |
|  | 电磁单头单尾小炒灶 | 1100mm×1150mm×800mm+400mm | 1 | 台 | - 机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。 3、具有仿真模拟真火功能，不以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏； - 5、用电度数累计功能，即时察看节能用电信息； 6、高频铜线聚能线盘采用节能设计； 7、 移相铜条搭桥电路控制技术； 8、 配备符合食品安全国家标准的80cm口径铁锅 |
|  | 微波炉 | 287mm×490mm×390mm | 1 | 台 | 1.容量：≥25L； 2.功率：≥1kW； 3.电源：220V/50Hz； 4.内胆材料：不锈钢材质。 |
| - 二 | 制冷类 |  |  |  |  |
|  | 展示柜 | 1220mm×760mm×1950mm | 1 | 台 | 电压：220V 功率：1KW |
|  | 双门留样柜 | 1200mm×620mm×2040mm | 1 | 台 | 多层搁板自由组合，角度可调 全景式设计，采用钢化中空玻璃 化霜系统采用双温双控 温度：0~10 电源：220V/50Hz |
|  | 冷藏操作台 | 1800mm×800mm×800mm | 2 | 台 | 采用201不锈钢，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 28cm小机组设计， 3D立体回风系统 顶部斜45°出风设计，360° 风冷无霜循环 冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：1380×570/410×590 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a |
|  |  | 1800mm×700mm×800mm | 1 | 台 |  |
|  | 立式厨房柜 | 1200mm×700mm×1900mm （四门双温） | 6 | 台 | 1、须采用按键式电子温控器，整机机身采用抗指纹板材，压缩机性能可以承担整体温控功能，中梁加热，两个定向轮、两个万向轮， 2、0.5mm的箱体板材，50mm发泡层，钢回弹门，中梁加热，负载，内部采用喷塑金属承重层架。 |
|  |  | 1800mm×700mm×1980mm （六门双温） | 2 | 台 |  |
|  | 保鲜库 | 3680mm×3700mm×2600mm | 1 | 台 | 温度:+2～+6℃，保温:聚氨酯， 库板：采用SUS304不锈钢材料 防水:SBS沥青防水层2.5mm厚/地板覆压花铝板 制冷:风冷全封涡漩压缩机采用电融霜指标 系统:外平衡式膨胀阀 系统:电磁阀满足国家或行业标准 冷媒:制冷剂R404a指标 管道:冷媒连接紫铜管，螺纹内壁铜管便于导热 照明:冷库专用LED三防灯采用双灯管指标 控制:微电脑全自动控制器带超温低温报警 工艺要求:厨房配套工程-室内组合式冷库 |
|  | 冷冻库 | 3680mm×2000mm×2600mm | 1 | 台 | - 压缩机：采用涡旋机组 - 冷风机：常规 - 库板：采用SUS304不锈钢材料。 - 电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器,相序保护装置， - 制冷阀件：须选用质量可靠的配件技术 - 冷库门：塑框门及安全锁 |
| 三 | 食品安全检测类 |  |  |  |  |
|  | 农药残留快速测试仪 | 8通道 | 1 | 台 | 波长配置：约410nm； 抑制率显示范围：0%～100%； 抑制率测量范围：0%～100%； 透射比准确度：±1.5%； 透射比重复性：≤0.5%； 漂移：≤0.005Abs/3min； 抑制率示值误差：≤10% |
|  | 分体式壁挂净食机 | 580mm×410mm×140mm | 1 | 台 | 1、采用活氧+微纳米气泡+羟基自由基三层净化技术； 2、可实现去除或降解农药残留、激素、防腐剂、添加剂、人工色素、嘌呤、细菌、病毒等有害物质功能； 3、要求一键触控； |
| 四 | 消防类 |  |  |  |  |
|  | 厨房灭火系统 | 双瓶组 | 3 | 台 | 1.灭火装置采用CMJS机械式构造，在没有电源时也能正常工作； 2.驱动器由合金铸造，且氮气驱动瓶贮存压力不少于12Mpa； 3.箱体由不锈钢制作； 4.连接管道用不锈钢钢管； 5.药剂瓶由304不锈钢焊接打磨而成，且需贮存有不少于2×11.5L食用油专用灭火药剂，灭火剂有效使用期≥5年； 6.灭火装置烟罩长度可配置雾化喷嘴数量≥20个； |
|  | 防火阀 | 配套 | 5 | 个 | 280℃常开 |
| 五 | 清扫设施类 |  |  |  |  |
|  | 高压清洗机 | 1200mm×800mm×800mm | 1 | 台 | 1、槽体选用304#T=2. 0mm， 2、功率: 9KW/220V ， 3、清洗能力: 2000碟/小时 4、发声器内部核心配件须匹配产品整体性能要求; 5、频率自动跟踪扫描功能; |
|  | 洗地龙头 | 15米 | 1 | 台 | - 冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长10米内部防爆钢丝液压管 2、进水主体为黄铜三通角阀 3、360°活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳 5、机身钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整， 6、防湿耐潮性能符合GB/T 1741-2020；7天以上工作相对湿度（RH）≥90%，温度 25℃-~30℃的环境下，对黄曲霉、黑曲霉耐菌性不低于1级；强度、结构、抗冲击力、供水水压须满足GB 4706.1-2005。 |
|  |  | 10米 | 5 | 台 |  |
|  | 推车式洗地机 | 50L | 2 | 台 | 清洁效率2800㎡/h、吸水趴宽度770mm、清洗宽度530mm、消/污水箱容量50L、电机功率550W； |
| - 六 | 抽排烟系统 |  |  |  |  |
|  | 低噪音风柜 | 30寸 | 1 | 台 | 1、风机外壳及叶片均采用镀锌钢板制造成全封闭形式。 2、采用多翼式叶轮结构。 3、蜗舌采用消声结构。 4、轴承全部采用外球面滚动轴承。 |
|  |  | 22寸 | 2 | 台 |  |
|  |  | 18寸 | 3 | 台 |  |
|  | 风柜电机 | 380V/4KW | 1 | 台 | 常规 |
|  |  | 7.5KW/380V | 2 | 台 |  |
|  |  | 15KW/380V | 1 | 台 |  |
|  |  | 4KW/380V | 2 | 台 |  |
|  | 控制箱 | 配套 | 3 | 个 | 缺项保护。降压启动， |
|  | 配电箱 | 不含电源线 | 3 | 套 | 缺项保护。降压启动。 |
|  |  | 含电源线 | 3 | 套 |  |
|  | 油烟净化一体机 | 3400mm×1200mm×930mm | 1 | 台 | 1、采用锈钢磨砂板1.2mm厚材质机身，内置净化单元（集抽、排、净化于一体），内部采用机械式物理动态工艺对油烟进行净化。 2、采用包括但不限于拦截、静电等净化方式采用单台操作及控制系统（独立风机） |
|  |  | 5000mm×1200mm×930mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 14400mm×1400mm×930mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 4400mm×1000mm×930mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 3600mm×1000mm×930mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 3200mm×1400mm×930mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 1800mm×1000mm×930mm | 1 | 台 |  |
|  | 不锈钢风管 | 700mm×500mm | 201 | ㎡ | 采用1.2mm厚304不锈钢板制作 |
|  |  | 900mm×500mm | 98 | ㎡ |  |
|  |  | 500mm×500mm | 199 | ㎡ |  |
|  | 不锈钢弯头 | 配套 | 16 | 个 | 采用1.2mm厚304不锈钢板。机械压制加强筋，采用法兰连接，内填密封材料，不漏油、漏风。 |
|  | 烟上烟下封墙板 | 配套 | 71 | 米 | 采用1.2mm厚304不锈钢板 |
|  | 风管内加强筋 | 配套 | 6 | 项 | 19不锈钢管 |
|  | 防腐防漏组件 | 配套 | 6 | 项 | 防腐，耐高温材料，密封胶制作。 |
|  | 不锈钢接油盆 | 配套 | 6 | 个 | 采用1.2mm厚304不锈钢板。 |
|  | 不锈钢大小头 | 配套 | 10 | 个 | 采用1.2mm厚304不锈钢板 |
|  | 镀锌法兰 | 配套 | 9 | 项 | 30×3国标角铁 |
|  | 低噪音风柜防震装置 | 配套 | 24 | 阻 | 采用液压减震 |
|  | 风管软接 | 配套 | 9 | 个 | 帆布 |
|  | 烟上封墙板 | 配套 | 13.6 | 米 | 采用1.2mm厚304不锈钢板 |
|  | 风机底座吊架 | 配套 | 1 | 套 | 材料：100mm×100mm×4mm槽钢制作 |
|  | 输烟管支架、吊杆 | 跟风管/风机配套 | 1 | 项 | 采用Φ8-10mm螺杆制作，外套不锈钢圆管。 |
|  | 烟下封墙板 | 配套 | 3.2 | 米 | 采用1.2mm不锈钢板 |
|  | 外墙落地式风机支架连检修平台 | 配套 | 5 | 台 | 50×5国标角钢制作并安装防震垫。 |
|  | 外墙开孔 |  | 5 | 项 |  |
| 七、 | 不锈钢制品订制 |  |  |  |  |
|  | 平板推车 | 500mm×1050mm×857mm | 2 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； |
|  | 单通移门荷台柜带靠背 | 1500mm×700mm×800mm+150mm | 1 | 台 | 整体采用1.2mm厚304不锈钢板材料制作； 内衬15mm 防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 加强筋厚度1.2mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层架构。 |
|  | 大单星盆水池 | 1000mm×700mm×800mm+150mm | 6 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 星盆斗厚1.2mm配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用φ48×1.2mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用φ32×1.2mm圆通 |
|  |  | 1200mm×700mm×800mm+150mm | 5 | 台 |  |
|  | 单星盆水池 | 700mm×700mm×800mm+150mm | 4 | 台 |  |
|  | 单星工作台 （左星） | 1500mm×700mm×800mm+150mm | 2 | 台 |  |
|  | 四层平板货架 | 1200mm×500mm×1550mm | 22 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 立柱采用φ48mm，1.2mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 |
|  |  | 1000mm×500mm×1550mm | 4 | 台 |  |
|  |  | 1500mm×500mm×1550mm | 3 | 台 |  |
|  | 双层工作台带靠背（圆腿） | 1800mm×700mm×800mm+150mm | 2 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 内衬15mm 防水机制板用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度1.2mm 脚管采用Ф48×1.2mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 |
|  |  | 1000mm×700mm×800mm+150mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 1500mm×700mm×800mm+150mm | 2 | 台 |  |
|  |  | 500mm×570mm×800mm+150mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 1290mm×700mm×800mm+150mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 1600mm×800mm×800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 1800mm×800mm×800mm | 8 | 台 |  |
|  |  | 1800mm×700mm×800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 1000mm×700mm×800mm+150mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 1500mm×800mm×800mm | 1 | 台 |  |
|  | 25格水杯柜 | 900mm×250mm×1800mm | 2 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 加强筋厚度1.2mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层架构。 |
|  | 燃气双头双尾小炒灶 | 2000mm×1150mm×800mm+400mm | 3 | 台 | 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板； 2、炉面不锈钢厚1.2mm； 3、侧板、背板不锈钢厚1.0mm； 4、炉体骨架∠38x38x2mm厚镀锌方钢； 5、面板与钢板中间垫防火保温隔热材料； 6、炉膛：采用耐火材料节能炉膛； 7、炉头：采用节能燃气炉头，配熄火保护装置； 8、炉脚：￠50无缝钢管外套不锈钢管； 9、配摇摆水龙头； 10、功率/电压：2×0.25KW/220V。 |
|  | 炉拼台 | 400mm×1150mm×800mm+400mm | 5 | 台 | 304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；横通采用￠25×1.2mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 |
|  |  | 300mm×1150mm×800mm+400mm | 2 | 台 |  |
|  | 吊天花双层架 | 1500mm×400mm×1500mm | 1 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢材料，厚度1.2mm； 吊杆采用Ф48×1.2mm厚不锈钢圆管制作。 |
|  | 单通移门荷台柜 | 1500mm×800mm×800mm | 2 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 加强筋厚度1.2mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |
|  |  | 1800mm×800mm×800mm | 4 | 台 |  |
|  |  | 600mm×700mm×800mm | 2 | 台 |  |
|  |  | 1500mm×700mm×800mm+150mm | 2 | 台 |  |
|  |  | 1500mm×700mm×800mm | 2 | 台 |  |
|  |  | 1100mm×700mm×800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 1800mm×700mm×800mm+150mm | 2 | 台 |  |
|  |  | 1200mm×700mm×800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 1800mm×700mm×800mm+150mm (带靠背) | 2 | 台 |  |
|  | 单通玻璃移门挂墙柜 | 1200mm×400mm×600mm | 1 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料， 并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 移门采用钢化玻璃。 |
|  |  | 1700mm×400mm×600mm | 1 | 台 |  |
|  | 单星带台面投递口垃圾台柜 | 1700mm×700mm×800mm+150mm | 1 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 星盆斗厚1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 背板、侧板、底板及门板厚1.2mm，斜拉门柜； 配不锈钢可调子弹脚； |
|  |  | 1200mm×700mm×800mm+150mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 1600mm×700mm×800mm | 1 | 台 |  |
|  | 吊天花双层架 | 1800mm×400mm×1500mm | 5 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 吊杆采用Ф48×1.2mm厚不锈钢圆管制作。 |
|  | 防蝇菜架 | 1200mm×600mm×1550mm | 2 | 台 | 整体采用SUS304不锈钢材料； 层板、底板、侧板均采用1.2mm厚不锈钢板制作； 背板及门胆板不锈钢板厚1.2mm； 门面采用不锈钢纱网制成； 加强筋厚度1.2mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 |
|  | 洗手星 | 500mm×450mm×600mm | 5 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 星盆斗厚1.2mm； |
|  | 单星茶水柜 | 1400mm×800mm×1800mm | 1 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 台面厚度1.2mm，内衬4mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 加强筋厚度1.2mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 |
|  | 三层餐车 | 850mm×450mm×900mm | 4 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 台面厚度1.2mm，下层板厚度1.2mm； 脚管采用Ф48×1.2mm厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车 |
|  | 收碗车 | 800mm×560mm×933mm | 2 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 台面厚度1.2mm，下层板厚度1.2mm； 脚管采用Ф48×1.2mm厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车 |
|  | 活动双层平板工作台 | 1800mm×800mm×800mm | 2 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度1.2mm； 脚管采用38mm×38mm×1.2mm不锈钢方管； 配置刹车静音万向轮 |
|  |  | 1200mm×600mm×800mm | 1 | 台 |  |
|  |  | 1500mm×700mm×800mm | 2 | 台 |  |
|  | 收餐柜 | 1400mm×700mm×800mm | 3 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 台面及星斗不锈钢厚度1.2mm； 下层、侧板板厚度1.2mm,并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用Ф48×1.2mm厚不锈钢圆管； 配置不锈钢可调子弹脚。 |
|  | 牛角抽气罩 | 与洗碗机配套 | 2 | 台 | 常规 |
|  | 高身储物柜 | 1200mm×500mm×1800mm | 4 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作； 并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。 |
|  | 六门更衣柜 | 1240mm×500mm×1800mm | 6 | 台 | 1、整体采用加厚烤漆板制作； 2、顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.2mm厚板制作； 3、并用1.2mm厚板折成加强筋加固； |
|  | 单星宰杀台 | 1500mm×700mm×800mm+150mm | 1 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料； 星盆斗厚1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用Ф48×1.2mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用Ф32×1.2mm圆通 |
|  | 单星茶水柜 | 1500mm×800mm×1800mm | 1 | 台 | 采用1.2mm厚304不锈钢板材料 内衬4mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 加强筋厚度1.2mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 |
|  | 煮面熬汤组合炉 | 1400mm×700mm×800mm | 1 | 台 | 电压:380V 功率:≥8kw×2 尾铮容量:≥24L 煮面框:4个 |
| ▲项参数要求在评审因素和标准中有计分，未按要求提供会导致丢分。 |  |  |  |  |  |

- 质量标准

所有产品及安装服务均遵照国家与行业相关标准。

供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量技术检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

- 项目实施要求

- 技术要求

供应商除具有必要的生产设备与技术之外，采购人鼓励供应商采用先进技术装备与优良工艺来实施本项目，以使本项目达到更快更优的目标。

- 产品运输、保管保险

- 供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

- 供应商负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

- 供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

- 安装调试及技术服务（含培训）要求

- 设备安装调试要求

- 设备安装调试必须按照国家质量技术标准和设计图纸执行。

- 项目安装施工及验收所需的所有材料均由供应商免费提供。

- 供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。

- 项目完成后，供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

- 安装位置与空间要求:根据不同设备的尺寸和功能,选择合适的安装位置,确保设备安装后能顺利使用设备安装坐标位置的划定应该精准明确，必要时应该保留伸缩通道。

- 安装设备必须符合安全标准，如防火和防爆等要求，设备与导电体之间必须隔离应当选择具有安全保护功能的设备，并在使用前检查设备的安全性能。

- 在安装设备前，应该确认管道的位置，如水管、下水管等,并根据不同设备的功能，选择不同规格型号的管材进行连接。

- 电源供应必须安全规范，设备电源线安装必须符合国家技术质量规范标准,具体规格型号须与设备使用的功率和电流相符合，确保设备正常运转用电功率大的设备须从电源箱接驳电源，用电功率小的设备从墙面插孔处接驳电源，接驳电源所需材料由供应商承担。

- 供应商负责采购人原有抽排等利旧设备和管道的安装、连接与调试。

- 在施工现场，需按有关规定保护现有的墙壁和地面,杜绝施工造成墙身和地面损坏，减少安装设备的噪声和振动。

- 不得出现人身安全事故，应对现场安装施工人员购置安全保险。

- 技术支持要求

- 提供24小时的技术咨询服务。

- 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

- 培训要求

按照采购人要求，提供设备操作与维护，至少需要现场6个课时以上的培训，让采购人具备熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的能力。

- 测试验收

- 测试验收所需的所有材料均由供应商免费提供。

- 采用一般程序验收，由代理机构组织。

- 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

- 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为供应商原因造成的，由供应商承担检测费用。

- 项目验收不合格，由供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由供应商承担连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由供应商承担。

- 售后服务

- 1.项目整体质保期为一年，自项目验收合格之日起计算。若原厂设备的生产厂家提供的质保期长于本项目质保期，则以生产厂家承诺的期限为准。

- 2.质保期服务内容：

- 定期维护计划

- 对采购人不定期维护要求的响应措施

- 对采购人修改设计要求的响应措施

- 3.技术支持

- 提供24小时的技术咨询服务；

- 敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

- 4.故障响应

- 提供12小时的故障服务受理和故障排除

- 对重大故障提供及时的现场支援，一般故障提供12小时的现场支援

- 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件

- 5.质保期从验收合格后开始计算，质保期内所有维护等要求免费上门服务。

- 6.质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由供应商负责免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修，质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

- 商务要求

- 交货时间与实施地点

- 交货时间：8月25日前完成安装，调试。

- 实施地点：中共湖南省委党校（湖南行政学院）指定地点

- 支付结算

- 付款人：中共湖南省委党校（湖南行政学院）（通过国库集中支付）

- 付款方式：货到安装调试验收合格后支付合同金额的97%，验收合格满一年（无质量问题及其他争议）15个工作日内支付合同金额的3%。

- 本项目为总价合同，采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，项目实施中出现任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人不再支付任何费用

- 其他

- 供应商自行与采购人联系考察事宜。现场踏勘中获取的资料和数据作为供应商编制响应文件时使用，现场踏勘的一切费用供应商自理。

- 报价要求：供应商报出总价同时，须按格式要求提供分项报价，不符要求者，响应无效。

- 项目前期设计咨询费用（20000.00元）由成交供应商支付，供应商在报价时须将该部分费用直接纳入报价，不得优惠，否则报价无效。

- 设计图纸

另附

注：本章均为实质性条款，供应商应在响应文件中进行响应，否则响应无效。供应商认为设计及采购清单的参数存在错误，应当在磋商前5日前来函告知。

本项目的产品或材料允许等效替代，供应商响应产品与本章未完全一致者，只要其技术参数满足国家行业标准，性能等于或大于原指标，供应商提供的相关证明经磋商小组认可后视同满足。