# 采购需求

一、采购清单及技术指标明细（注：技术参数中质量标准如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。）

采购清单及技术参数

| 序号 | 器材名称 | 参数 | 单位 | 预算单价 （万元） | 数量 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电台备用电池 | 1、数字非防爆电池； 2、电压：≥5V； 3、充电限制电压：≥5V； 4、容量：≥2450mAh ； | 个 | 0.05 | 10 | 0.5 |
| 2 | 折叠式担架 | 1、总体性能符合市场准入标准的要求； 2、担架带4轮，带支腿，可折叠，采用不低于高强度铝合金材料、双层牛津布；展开尺寸（mm）≥长1800、宽500、高200；折叠尺寸（mm）≥长900、宽500、高150； 3、承重≥155Kg，净重≤7.0Kg。 | 副 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| 3 | 消防过滤式自救呼吸器（带样品） | ▲1、符合GB2890-2009《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准并提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告。 2、面屏材质不低于聚碳酸酯表面镀膜，防雾； 3、呼吸通话装置传音清晰，传声损失小； 4、密合框采用反折边结构，动态气密性好。面屏材质不低于增强聚碳酸酯表面镀膜，防雾配套中小型滤毒罐； ▲5、面屏材质不低于聚碳酸酯，贴脸面罩胶体材质不低于食品级硅胶，口鼻罩胶体材质不低于食品级硅胶，阻燃头网式吸气阻力≤30Pa，呼气阻力≤85Pa，滤毒罐防护时间≥30min，总视野≥70%，双目视野≥55%，下方视野≥35 °，密合型面罩泄漏率≤0.05%； 6、滤毒罐可以防护：（1）A型有机气体或蒸气：苯、苯胺类、四氯化碳、硝基苯、氯化苦；（2）B型无机气体或蒸汽：氯化氢、氢氰酸、氯气；（3）E型酸性气体或蒸气：二氧化硫和其他酸性气体或蒸气；（4）K型氨及氨的有机衍生物。（需提供以上4种滤毒罐，且滤毒罐生产日期不早于合同签订日期半年）； 7、滤毒罐贮存寿命：面具滤毒罐在规定条件下，贮存期不低于5年。 | 个 | 0.035 | 10 | 0.35 |
| 4 | 指环切割器 | - 电动切割器×1，带有≥3mm厚透明材质的防飞溅挡板，导向轮，开关具有安全保护锁可防止误操作；尾盖螺纹旋紧并带有防水密封圈； 2、负载电池盒×1； 3、手指保护器×1； 4、金刚石切割片×1； 5、硬质合金切割片×2； 6、辅助螺丝刀×1； 7、练习用手指×1； 8、练习用指环×10； 9、冷却液×2； 10、尖嘴扩张钳×1； 11、练习用光盘×1； 12、小手提箱×1； 技术参数： 1、电源：配备4节AA型碱性电池或可充电电池； 2、重量（不含电池）≤0.5kg； 3、尺寸≤40cmx25cmx10cm； 4、无载速率：约3V 8800转/6V 16000转； 5、力矩：约3V 60gcm/6V 120gcm； 6、失速扭矩：约3V 125 gcm / 6V 240 gcm； 7、声压： ≤65 dB (A)； 8、声功率： ≤75 dB (A)； - 9、振动水平：≤3.5 m/s2。 | 个 | 0.98 | 1 | 0.98 |
| 5 | 手持云台（带样品） | 1、负载重量≥4KG； 2、支持接口类型：蓝牙 、充电接口； 3、工作环境温度：-20℃ 至 45℃； 4、云台重量≤1250 克； 5、手柄重量≤ 270 克； 6、最长待机时间≥12 小时； 7、充电时长≤2 小时； 8、机械限位范围 平移轴无限位：横滚轴 约-95°至 240°、俯仰轴约-110°至 210°。 | 个 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| 6 | 多功能挠钩 | 1、材料和结构：消防挠钩更换杆头后派生出的产品有消防斧、消防木榔头、消防爪耙、水平和标高量尺、消防撑顶器，长柄消防锯，消防剪，探路棒，医疗担架等； 2、挠钩:破拆吊顶，钩拉电线等； 3、木榔头:敲碎 4窗户玻璃，平头端可临时作无火花工具使用； 4、爪耙:现场倒塌物、障碍物，有毒有害物质的清理，以及灾后垃圾的清理； 5、撑顶器(丫杈头):用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件； 6、消防锯:锯断一定高度的易堕落物、易坍塌物和构件； 7、消防剪:对电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切； 8、消防斧:可劈可撬，可以劈开门、窗、以及一些木质障碍物，也可以撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁。也可以敲碎 4 米以下的户玻璃； 9、水平和标高量尺：单杆长一米，通过组合连接，可以在现场迅速的测量水平距离、标高、坑或涵洞深度； 10、登高钩:攀爬、登高用； 11、探路棒:可以作为火灾、浓烟、洼地、水坑等场所探路工具； 12、担架撑杆:两根2米长的挠杆，中间穿土布兜(可以借用衣服、裤子)或网兜，即可充当临时担架。 | 个 | 0.27 | 1 | 0.27 |
| 7 | 泡沫枪(PQ8) | 技术性能符合GB 25202-2010 《泡沫枪》并提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告。由塑料喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮 、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口等组成。 1、额定工作压力：≥0.5MPa ； 2、混合液额定流量：8*（±8%）L/s； 3、低倍发泡倍数（20℃）：≥6； 4、低倍数25%析水时间：≤3（min）； 5、混合比：≥6%； 6、射程：≥24m； 7、进水口径：65mm； | 个 | 0.14 | 2 | 0.28 |
| 8 | 车载电台 | 1、频率范围：350-400MHz； 2、信道容量：≥1000； 3、区域容量：≥60； 4、整机重量：≤2Kg； 5、工作温度范围：包括 -30°~+60°； 6、信道旋钮：无极性旋钮； 7、加密模块适配：含支持公安标准的TF加密卡； 8、显示屏尺寸：≥2.0英寸。 9、数字声码器：双模声码器，两种模式可在终端本地菜单中切换； 10、卫星定位方式：支持北斗定位模式； 11、工作模式：数模常规/模拟集群/数字集群，三种模式可在终端本地菜单中切换，且模式切换终端不重启；（具有权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 12、蓝牙：终端内置模块，支持与蓝牙耳机适配，适应各种使用环境； 13、独立点火线功能：在汽车点火时，车载台自动开机，熄火时，自动关闭；（具有权威部门出具的带有CMA标志的检测报告） 14、持分体设计：车载台支持主机和控制面板分体设计； 15、手咪：全键盘手咪，具备独立PTT按键、独立紧急报警按键且可编程按键数量不少于4个。 16、信道切换模式：支持终端在切换信道的时候，可以跨区域切换或者区域内部切换两种模式可选。（提供权威检测机构出具的证明报告） 17、符合当地公安数字集群系统接入要求，并负责具体接入工作，后续为应急 370M 提供升级服务。（提供承诺函） | 个 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | 多功能消防水枪（带样品） | ▲1、产品符合 GB 8181-2005《消防水枪》标准； ▲2、具有权威部门出具的带有CMA标志的检测报告； 3、结构组成：消防枪身组件，消防枪头组件，旋转雾化齿组件，国标水带接口等； ▲4、流量≥10升/秒； ▲5、重量≤2.5kg。 6、最大喷雾角≥120°； ▲7、出水流量调节≥5 档； 8、转动枪头≤90°即可实现从直流到喷雾的完全切换； ▲9、射程≥35 米； 10、水平摆动角度±20°； 11、采用材质不低于轻质铝合金，通过硬质阳极氧化处理，轻便易携，防腐蚀；具备冲洗功能，使用后调至冲洗档位即可对消防枪内部进行冲洗； 12、枪头上配有人体工程学凸点，便于工作模式切换，也保证即使在视线不好时，也知道水枪的实时工作状态； 13、采用 U 型手柄，球阀开。 14、工作时雾化齿 360°不间断旋转切割水雾； 15、水带接口可以 360°无限旋转。 | 支 | 0.88 | 4 | 3.52 |
| 10 | 直流水枪（带样品） | 1、结构组成：采用材质不低于高强度铝合金锻造成型，材料经高温热处理使材质性能达到最优，表面经过氧化处理，外观更加美观且耐腐蚀，枪柄把手不低于尼龙材质，本体为直线握把直流水枪，L 型操作杆可轻松操控出水开或关闭。 ▲ 2、 产 品 符 合 GB 8181-2005《消防水枪》标准。 ▲3、具有权威部门出具的带有CMA标志的检测报告 ▲4、进水口 65mm 快速接口，流量≥7(L/s)，射程≥25 米。 | 支 | 0.035 | 2 | 0.07 |
| 11 | 消防水带（PU 20-40-20）（带样品） | 1、结构组成：水带、水带接口、水带护套等； 2、编织层选用高强度涤纶工业长丝，内衬采用聚氨酯材质。 3、▲符合 GB6246-20011《消防水带》标准要求。 4.内径：38.0+2mm ； 5.长度：20米（公差+0.2m）；单位长度质量：≤165g/m ； 6. 爆破压力：≥7MPa,无经线断裂现象； 7.延伸率：≤3%；膨胀率：≤5%； 8.附着强度：织物层与衬里≥40N/25m； 9.扯断伸长率≥390%； 10.扯断强度：≥45MPa； 11.水带捆扎防脱扣卡式锻造接口，最高耐水压强度高达≥6.0MPa. 雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止机构。 | 盘 | 0.032 | 15 | 0.48 |
| 12 | 消防水带（PU 20-65-20）（带样品） | 一、基本描述 1、结构组成：水带、水带接口、水带护套等； 2、编织层选用高强度涤纶工业长丝，内衬采用聚氨酯材质。 二、标准规范及检验报告： 1、★符合 GB6246-20011《消防水带》标准要求； 2、具有权威部门出具的带有CMA标志的检测报告。 三、参数： 1、内径：约65mm； 2、长度：20米（公差+0.2m）； 3、单位长度质量：≤330g/m ； 4、 爆破压力：≥7MPa,无经线断裂现象； 5、延伸率：≤3% ； 6、膨胀率：≤5% ； 7、附着强度：织物层与衬里≥40N/25m 8、扯断伸长率≥290%； 9、扯断强度：≥60MPa； 10、热空气老化：附着强度 织物层与衬里≥95%，爆破压力≥95%； 11、水带捆扎防脱扣卡式锻造接口，最高耐水压强度高达≥6.0MPa、 雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止机构，可以有效的防止接口脱扣。 | 盘 | 0.045 | 18 | 0.81 |
| 13 | 6.8L备用气瓶（带样品） | - 符合国家或行业标准：《呼吸器用复合气瓶》（GB/T 28053-2023）、提供权威部门出具的带有CMA标志的检测报告； ▲2、符合TSG23-2021《气瓶安全技术规程》； - 3、结构组成：由碳纤维气瓶、瓶阀、瓶套组成； 4、公称容积：6.8L，工作压力≥30MPa； 5、内胆材料化学成分：符合GB28053-2023要求； ▲6、水压爆破压力≥100MPa； 7、气瓶采用铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶； ▲8、气瓶出口螺纹：约M18x1.5； ▲9、气瓶瓶阀安全膜片爆破压力≥30Mpa，输出端螺纹尺寸G 5/8，螺纹长度≥18mm； 10、气瓶瓶阀应伸手可及，阀体应配置内置式压力显示； 11、气瓶配备气瓶保护套，气瓶保护套具有反光标识； 12、气瓶阀配备限流装置； | 具 | 0.2 | 22 | 4.4 |
| 14 | 超薄绳结手套（带样品） | 适合做结绳等灵活度要求比较高的动作。 手套具有同类中较佳的贴手效果，羊皮制，手背部位为透气排湿材料，能迅速排除手掌产生的热量和湿气；同时具有预热收缩率低、灵巧性和握紧力手感好，使用中舒适、灵巧、方便等特点。厚度：0.5毫米-2毫米。 | 套 | 0.05 | 10 | 0.5 |
| 15 | 攀爬手套（带样品） | 手掌摩擦颗粒设计，摩擦力大，适合做攀爬上升动作。灵巧性和握紧力手感好，使用中舒适、灵巧、方便。厚度1毫米-5毫米。 | 套 | 0.05 | 10 | 0.5 |
| 16 | 训练手套（带样品） | 1、手背采用260克重的海军蓝配色防切割芳纶材质＋反光条； 2、掌心采用0.8cm牛皮，具有一定的防火及防切割功能，绒面具有耐摩擦效果； 3、指尖增加补强牛皮贴块，保护指尖。手指关节处开孔，方便使用时手指弯曲便利； 4、腕部5cm松紧带，便于收紧和保护腕部。尾部的搭扣便于存放挂置。厚度：1毫米-5毫米。 | 套 | 0.04 | 20 | 0.8 |
| 17 | 救生圈 | 1、整体结构： 救生圈采用聚乙烯中空成型复合救生圈，采用高密度聚乙烯为壳体，内充聚氨酯泡沫塑料为垫料，浮力材料为聚氨酯泡沫，逆反反光片； ▲2、符合 GB4303-2008 标准中的技术要求； 3、具有权威部门出具的带有CMA标志的检测报告 ▲4、重量≥2.50kg /个； ▲5、浮力≥14KG； 6、尺寸： 外径≥700mm，内径≥440mm，厚度≥100mm； 7、在淡水中支撑≥14.5kg的物品时间≥24 小时。 | 个 | 0.03 | 5 | 0.15 |
| 18 | 漏电探测仪 | 1、用于现场确定泄漏电源位置，具有声光报警功能； ▲2、具有权威部门出具的带有CMA标志的检测报告； 3、允许静止时间 30s±2s； 4、预报警时间 15s±2s5、连续工作时间 ≥60h； 6、整机重量 ≤270g； ▲7、防护等级≥ IP68； 8、跌落性能≥ 5 米自由落体； 9、工作温度 -25℃~+70℃； 10、开机方式 插拔钥匙开关机； 11、报警方式 声光报警； 12、探测范围 ≥160°； 13、电池类型 锂电池； 14、工作电压 6.8V~8.4V ； 15、工作范围 220v~380v~2400v 及以上； 16、工作频率 50/60Hz ； 17、报警声 ≤100 分贝； 18、报警产生距离 0~2 米 "。 ▲ 19 、具有漏电探测功能，可探测220v~380v~2400v 及以上漏电，并发出声光报警； ▲20、具有三级报警，距漏电源越近，声光报警越急促； 21、具备提拉式开关，拉开开关自动开机，开机有自检功能； ▲22、漏电探测范围 ≥160 度，报警产生距离 0~2 米； 23、连续工作时间≥60小时，强报警声强≥100dB； 24、设有佩带装置，可 360 度旋转佩带，并能在任意工作方位时正常工作； 25、本质安全型，防爆等级不低于 Ex ia IIB T3 Ga，并提供防爆合格证； 26、具有方位灯，探测到漏电时具有高分贝声音报警和高亮度光线报警功能； 27、设有显示屏，探测漏电时显示屏可实时提示，并具有环境温度、电池电量实时显示； 28、具有计时器功能，屏幕有开机计时显示，并有计时提醒功能。 | 套 | 0.4 | 2 | 0.8 |
| 19 | 测温仪 | ▲1、测量范围：≥-50～900℃； 2、测量精度：≥±1.5%or±2℃； 3、响应时间：≥500msec； 4、响应波长：8-14um； 5、发射率：0.1-1.00可调； 6、工作环境温度：≥0～40℃； 7、工作环境湿度：10-90%RH不冷凝； 8、贮存环境：-20～60℃； 9、质量：≤500g。 | 套 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| 20 | 激光测距仪 | 1、量程 ：≥3-1000米； 2、电源 ：可充电电池； 3、测量单位：米(m)、码(Yd)； ▲4、测距误差： ±0.3m； 5、测量角度范围：-90°~90°； 6、弹道补偿角度范围：-20°~20°； 7、测高最小高度起：≥1m； 8、测角误差：±1°； 9、激光波长：≤ 905 nm； ▲10、望远镜倍率：≥7X； 11、望远镜物镜孔径：≥23mm ； 12、望远镜目镜孔径：≥16mm； 13、出瞳直径：≥3.7mm； 14、屈光度： ±5D； 15、测速范围：18~300km/h； 16、液晶显示器：透过式LCD ； 17、尺寸：≤110x75x50(mm)； 18、重量：≤200g。 | 个 | 0.12 | 2 | 0.24 |
| 21 | 中压分水器（80转65）（带样品） | - 结构组成：本体、接口、手柄，阀球、阀杆、密封圈等； 2、主要应用场景：产品用于铺没消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材，有一个雄进水口，三个雌出水口，可以随时关用，控制水流，使于增加和调换支线水带； 3、符合 XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求； - 4、具有权威部门出具的带有CMA标志的检测报告； 5、接口材质不低于锻造铝合金； 6、本体上应清晰铸岀阀门的“开”、“关”字样或标志； 7、阀门开启力(N)：≤105； 8、分水器最高耐水压强度≥6.0MPa； ▲9、分水器卡式雄接口带有螺纹锁止功能、手柄底部装置锁止机构； 10、分水器阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，进水口、出水口接口、手柄均采用铝合金锻造工艺生产； 11、分水器重量≤5.5千克。 | 个 | 0.4 | 3 | 1.2 |
| 22 | 中压分水器二分（65转40）（带样品） | - 结构组成：本体、接口、手柄、阀球、阀杆、密封圈等； 2、主要应用场景：产品用于铺设消防水带用,是从水带干线分出水带支线的消防器材，有1个雄进水口，2个雌出水口，可以随时关用，控制水流，使于增加和调换支线水带； 3、符合 XF 868-2010《分水器和集水器》标准要求； 4、具有权威部门出具的带有CMA标志的检测报告； ▲5、接口材质为锻造铝合金； - 本体上应清晰铸岀阀门的“开”、“关”字样或标志； 7、阀门开启力(N)：≤75； - ▲8、分水器最高耐水压强度高达6.0MPa； - 9、分水器卡式雄接口带有螺纹锁止功能、手柄底部装置锁止机构防止训练； 10、分水器阀球采用铝合金球，阀杆采用锻造黄铜，进水口、出水口接口、手柄均采用铝合金锻造工艺生产； ▲11、分水器重量≤4.0千克。 | 个 | 0.2 | 2 | 0.4 |
| 23 | 铝合金挂钩梯 | ▲1、结构组成：高强度铝合金材料做侧板、梯蹬为竹木材质； ▲2、符合 XF137-2007《消防梯》标准要求； ▲3、具有权威部门出具的带有CMA标志的检测报告； ▲4、工作长度 4±0.1m； 5、最小梯宽 250±2mm； 6、梯蹬间距 340±2mm； 7、整梯质量≤9kg； 8、水平弯曲残余变形比值≤0.2%； 9、梯蹬弯曲残余变形比值≤0.5%； 10、梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象； 11、钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹； 12、梯节扭转角为：α顺：≤13°、α逆：≤13°； 13 、 侧 摇 摆 试 验 残 余 变 形 比 值 ≤0.1%； 14、通过浸泡、恒温、低温无脱胶现象。 | 架 | 0.24 | 2 | 0.48 |
| 24 | 无齿锯锯片 | 材质不低于高强度合金钢，具有良好的韧性和刚性，能够承受高速旋转和切割时的冲击力； 1、尺寸：≥350毫米； 2、厚度：≥1毫米； 3、孔径：25.4毫米，与队站相匹配。 | 个 | 0.0675 | 4 | 0.27 |
| 25 | 无人机 | 1、结构组成：中型多功能无人机、多功能镜头负载（含充电箱、备用电池3组、建模系统一套，无人机和负载保险一年）； 2、飞行器 对称电机轴距：≤1000 毫米； 产品最大起飞重量：≥7kg； RTK 位置精度：1 厘米 +1 ppm（水平），1.5 厘米 +1 ppm（垂直）； 最大上升速度：≥6 米/秒； 最大水平飞行速度：≥22米/秒； 最长飞行时间：≥50分钟； IP 防护等级：≥IP55； 最大信号有效距离≥10km； 最大抗风等级：≥10米/秒； 定位系统：支持单北斗模式； 遥控器显示屏≥7英寸触控液晶显示屏； 无人机需支持同时挂载两个或以上负载进行工作； 支持遥控器和飞机之间的控制及图传链路通过4G进行备份，在自有图传链路信号质量较差时可以自动切换到4G图传； 无人机系统支持媒体加密功能。 3、多功能镜头负载 重量：≤930g； 尺寸：≤180mm×150mm×170mm； 功耗：≤30W； 防护等级：≥IP54； 工作温度：-20℃-50℃； 变焦相机：≥4000万像素，最大变焦倍数≥300倍； 广角相机：≥4500万像素； 红外相机：变焦倍数≥32倍，支持红外超分； 视频码率：支持H.264,H.265,CBR,VBR； 激光测距范围：≥3000米； 测温方式：点测温、区域测温； 具备红外传感器灼伤保护功能； 支持拍摄带有红外信息的照片，用软件进行后处理测温； 视频分辨率：1280×1024@30fps； 功能包含：广角镜头、变焦镜头、激光测距仪、热成像镜头，近红外补光灯。 4、建模系统 可支持实时三维建模，边飞边出三维点云，实时建模延迟不超过1min； 支持同时开启多个任务，多任务排队重建； 支持激光雷达数据处理； 支持多光谱数据建模，能直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出； 可见光重建项目，支持对导入照片数据的相机参数编辑； 支持部分机型辐射校正，输出反射率为单位的多光谱成果； 在三维重建项目中，水面平整功能，可识别水面区域并自动平整； 支持激光雷达数据处理，输出las等格式点云成果及航迹文件； 支持基于点云或模型生成精细化巡检航线，可适配多种机型。 5.机损险（1年） 无人机主机及云台相机设备激活后一年内因非产品问题导致的付费维修，累计享有与设备主体等价值的免费维修额度，不限次数，并为飞行器产品提供第三者责任险。 | 架 | 20 | 1 | 20 |
| 26 | 锚点扁带 | 1、结构组成：耐磨织带，锻钢连接点； 2、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》； ▲3、提供国家级机构出具的检验报告。 ▲4、破断强度≥22KN。 ▲5、宽度≥40mm，厚度≥1.5mm ▲6、长度可提供100cm、150cm、200cm等3种以上长度供选择，带子长度可以通过带子末端上的便签立即识别； 7、使用不低于涤纶等耐磨材质。 | 条 | 0.03 | 10 | 0.3 |
| 27 | 绳索保护垫 | ▲1、具有权威部门出具的检测报告。 ▲2、四角带孔，方便固定，用于角等尖锐片使用防止绳索与尖锐物摩损； ▲3、尺寸：两种规格≥65*80、140*80；防水材质； 4、重量：不大于 750g、1100g。 | 个 | 0.05 | 8 | 0.4 |
| 28 | 绳索保护器滑轮组 | 1、总体性能符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求； 2、重量≤1600g； 3、滚珠轴承≥16； 4、装有≥2 道，共≥4 个可单独转动滚珠轴承轮； ▲5工作负荷≥25kN； ▲6提供国家级检测中心出具的产品检测报告或具有CMA/CNAS资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 组 | 0.15 | 5 | 0.75 |
| 29 | 40水枪 | 1、结构组成：枪头、流量调节器、枪体、水枪握把、可旋转接口； ▲ 2、产品符合GB 8181-2005《消防水枪》标准； 3、材料和结构： ▲（1）枪体材质：选用铝合金型材； ▲（ 2 ）接口材质 :进水口采用40mm铝合金型材锻造接口； （3）表面防腐处理工艺：阳极氧化； ▲4、外观要求：表面阳极氧化防腐处理； ▲5、射程为：≥25 米； ▲6、在喷射压力为 0.6MPa；流量：≥4 升每秒； ▲7、喷雾角度≥0-100 度； 8、操作接口要求：水枪的操作力矩不大于 15 牛米； 9、接口：快速接口 10、水枪上应牢固标有型号、商标或厂名。水枪应有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记。第 III 类直流水水枪应有流量刻度值（以 L/s 为单位）的永久性标记。 | 支 | 0.1 | 3 | 0.3 |
| 30 | 机动链锯锯条 | 通常采用高碳钢或者合金钢制造，具有硬度均匀、强度高，不易变形和断裂等特点。 1、齿形角度：包括前角、后角、侧角； ▲2、长度、宽度、厚度能与采购单位现有机动链锯配套使用。 | 个 | 0.03 | 3 | 0.09 |
| 31 | 他救面罩与软管 | 1、结构组成：由供气管、透明的面屏，快速接头等组成； 2、救援头罩可以提供恒定的空气流量，头罩使用时的供气流量大于30L/min, 气压不低于5Bar； 3、与空气呼吸器连接头罩只能用于救援时使用，可以通过一个三通中压接头和正压式空气呼吸器相连； 4、头罩材料采用健康环保材料，可以直接和皮肤接触； 5、头罩采用阻燃材质，将头罩从燃烧火焰上移走以后，不会续燃，而且不会出现融溶等状态； 5.头罩通体是荧光黄色，可以在较暗的环境中提高可见性。 | 套 | 0.085 | 5 | 0.425 |
| 32 | 泡沫发生器（核心产品）（带样品） | ▲1、产品符合并通过GB25202-2010《泡沫枪》 2、枪体材质：不锈钢； ▲3、额定流量：≥15 L/s； 4、额定压力≥0.5 Mpa； ▲5、射程：≥15 m； ▲6、发泡倍数：≥45； ▲7、重量：≤8.5kg ▲8、具有权威部门出具的带有CMA标志的检测报告 | 套 | 1.735 | 1 | 1.735 |

★1、每项产品不得超过对应的单价限价；否则按无效投标处理。

★2、核心产品：泡沫发生器，核心产品必须在投标文件中标明所投产品品牌、型号等信息，不满足此要求的按无效标处理。

- 3、本项目单一产品采购，同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算；本项目非单一产品采购，核心产品同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 二、样品要求：

### 1、本次招标按清单明细要求提供样品。

### 2、所有项目均必须提供与投标型号相同的现场实物样品展示。样品外必须用不干胶粘贴并注明器材（装备）名称、包号、型号、单位全称，并与投标样品清单相对应。样品须按现场要求放置指定地点。

### 3、样品的材质、样式及规格、型号必须满足采购文件的实质性要求，并为检测合格的产品。

### 4、投标文件中须提供有效的《样品破坏性测试知情同意书》。

### 5、供应商签订合同时须提供投标样品的电子文件一份，签订合同后采购人退回样品。

## 三、部分合同实质性条款要求

### ★1、乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。乙方保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。(如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）须提供承诺函，格式自拟。

### 2、交付使用时间、交货方式及交货地点

2.1 交付使用时间：签订合同后45日历天内将货物送达指定地点。

2.2 交货地点：以大队具体签署的采购合同中货物交付地点为准。

2.3交货方式：以大队具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。

### 3、货款支付

### 3.1 付款方式：甲方在收到履约保证金（函）后，30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在30天内向乙方支付审计价款的70%（结算审计后的剩余款项）。

3.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3.3本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后一年为止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金。

★4、质量保证及售后服务（以下列出的合同内实质性条款不接受负偏离，投标人应在商务偏离表中逐条响应）

4.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2 乙方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

#### （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

4.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

## 四、其他：

★1、投标消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。依法实行强制性产品认证的消防产品，必须由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院应急管理部门规定的办法，经技术鉴定符合消防安全要求。（提供承诺书加盖公章）

## ★2、投标人须承诺决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。（提供承诺书加盖公章）

## ★3、供货时消防器材应携带永久性标签或标识，标签或标识内容包含厂家名称、规格型号、执行标准、生产日期等装备主要参数。（1、提供承诺书加盖公章；2、以提供的现场样品为准）

### 4、投标文件中提供有效的《有关投标文件真实性的声明函》。