城固县体育运动中心电气设备及

外部线路安装工程量报价              工程

# 工  程  量  报  价

单位：                                                                        （盖章）

年     月      日

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:城固县体育运动中心电气设备

及外部线路安装工程量报价                      专业/标段：通用安装工程                                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及

外部线路安装工程量报价                              专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 电气设备安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:变压器安装 2.型号 :SCB13-1 250kVA 3. 电压（kV） : 10 /0.4kV 4.低压连接铜排 : TMY-4*（125*10 ) +1*（50*5） 4米 5.调试:设备试验 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:变压器安装 2.型号 :SCB13-1 000kVA 3. 电压（kV） : 10 /0.4kV 4.低压连接铜排 : TMY-4*（100*10 ) +1*（50*5） 4米 5.调试:设备试验 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 030113004001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机安装 2.参数：额定功率：1000千瓦；发电机全铜无刷；ATS低压自动转换时间≤15秒。 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 10kV电缆线路 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及

外部线路安装工程量报价                              专业/标段：通用安装工程                                          第  2  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:10kV进线电缆 2. 电缆起止 : 117廉Ⅲ线西六路支线5#环网柜至体育场开闭所AH1柜 3.规格:YJV22-8 .7/15kV-3*185m m2 4. 防火封堵 : 电缆两端 、进出构筑物处刷防火涂料 ； 保护管 、盘柜下作防火封堵。 5.根数:1根 | m | 330 |  |  |
| 5 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:10kV出线电缆 2. 电缆起止:开闭所AH8至体育场配电室CH1柜 3.规格:YJV22-8.7 /15kV-3*95mm2 4. 防火封堵 : 电缆两端 、进出构筑物处刷防火涂料 ； 保护管 、盘柜下作防火封堵。 5.根数:1根 | m | 30 |  |  |
| 6 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:10kV出线电缆 2. 电缆起止:开闭所AH9至体育场配电室CH2柜 3.规格:YJV22-8.7 /15kV-3*95mm2 4. 防火封堵 : 电缆两端 、进出构筑物处刷防火涂料 ； 保护管 、盘柜下作防火封堵。 5.根数:1根 | m | 35 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及

外部线路安装工程量报价                              专业/标段：通用安装工程                                          第  3  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:10kV出线电缆 2. 电缆起止:开闭所AH4至体育馆配电室CH1柜 3.规格:YJV22-8.7 /15kV-3*95mm2 4. 防火封堵 : 电缆两端 、进出构筑物处刷防火涂料 ； 保护管 、盘柜下作防火封堵。 5.根数:1根 | m | 340 |  |  |
| 8 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:10kV出线电缆 2. 电缆起止:开闭所AH5至体育馆配电室CH2柜 3.规格:YJV22-8.7 /15kV-3*95mm2 4. 防火封堵 : 电缆两端 、进出构筑物处刷防火涂料 ； 保护管 、盘柜下作防火封堵。 5.根数:1根 | m | 330 |  |  |
| 9 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:变压器连接电缆 2. 电缆起止:配电室高压出线柜至变压器高压侧桩头 3.规格:YJV22-8.7 /15kV-3*95mm2 4.长度:每台变压器8米 5. 防火封堵 : 电缆两端 、进出构筑物处刷防火涂料 ； 保护管 、盘柜下作防火封堵。 6.根数:4根 | m | 32 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及

外部线路安装工程量报价                              专业/标段：通用安装工程                                          第  4  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电缆终端头制作及试验 2.规格 :3*185 3.材质 、类型:铜冷缩 4.安装部位:户内 5. 电缆试验:1条 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 030409002002 | 电力电缆头 | 1.名称 : 电缆终端头制作及试验 2.规格 :3*95 3.材质 、类型:铜冷缩 4.安装部位:户内 5. 电缆试验:8条 | 个 | 16 |  |  |
|  |  | 发电机出线0.4kV电缆 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:发电机出线1电缆 2. 电缆起止:发电机出线回路1至体育馆地下配电室E 1柜 3.规格:YJV-0.6 /1kV-1*300mm2 4.路径长度:50米 5.连接方式:A,B, C,N每相2根电缆并联 6. 防火封堵 : 电缆刷防火涂料； 电缆井 、保护管、 盘柜下作防火封堵。 | m | 400 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及

外部线路安装工程量报价                              专业/标段：通用安装工程                                          第  5  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 13 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:发电机出线2电缆 2. 电缆起止:发电机出线回路2至体育场配电室E1柜 3.规格:YJV22-0.6 /1kV-4*240mm2+ 1*120mm2 4.路径长度 :400米 5.连接方式:2根电缆并联 6. 防火封堵 : 电缆刷防火涂料； 电缆井 、保护管、 盘柜下作防火封堵。 | m | 800 |  |  |
| 14 | 030409002003 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端头安装 2.规格 : 1*300mm 2 3.材质 、类型:冷缩 铜 4.安装部位:户内 | 个 | 16 |  |  |
| 15 | 030409002004 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端头安装 2.规格 :4*240mm2+1*120mm2 3.材质 、类型:冷缩 铜 4.安装部位:户内 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 外部电缆通道（西六路至与场内电缆沟） |  |  |  |  |  |
| 16 | 030409015001 | 过路拉管 | 1.名称:西六路过路拉管 2.材质:MPP 非开挖拉管 3.规格:DN200 4.敷设方式:非开挖拉管 2 管 | m | 40 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及

外部线路安装工程量报价                              专业/标段：通用安装工程                                          第  6  页    共  6  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 030409015002 | 电缆保护管 | 1.名称:保护管敷设 2.材质:MPP 埋地用 3.规格:DN150 4.敷设方式:直埋敷设 | m | 80 |  |  |
| 18 | 030409010001 | 直埋电缆开挖路面 | 1.开挖岩土类别 :混凝土路面 2.开挖方式:人工 3.路面厚度 :200m m 4.开挖宽度 :0.6米 | m2 | 48 |  |  |
| 19 | 030409011001 | 直埋电缆修复路面 | 1.修复路面设计要求:宽度0.6米 2.路面厚度 :200m m 3.路面材质:混凝土路面 | m2 | 48 |  |  |
| 20 | 030409012001 | 直埋电缆沟槽挖填 | 1.挖填岩土类别 :坚土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度 :0.8米 | m3 | 36 |  |  |
| 21 | 03B001 | 电缆检查井 | 1.名称 : Φ 1200砖砌电缆检查井 2.工作内容:详见设计图纸 | 个 | 2 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外

部线路安装工程量报价                                    专业/标段：通用安装工程                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 工程量清单综合单价分析表（单价计价） -分部分项清单

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外部线路安装工程量报价   专业/标段：通用安装工程                                                                                          第  1  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |  |
|  |  | 电气设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:变压器安装 2.型号:SCB13-125 0kVA 3. 电压（kV） :10/ 0.4kV 4.低压连接铜排:T MY-4*（125*10）+ 1*（50*5） 4米 5.调试:设备试验 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:变压器安装 2.型号:SCB13-100 0kVA 3. 电压（kV） :10/ 0.4kV 4.低压连接铜排:T MY-4*（100*10）+ 1*（50*5） 4米 5.调试:设备试验 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单综合单价分析表（单价计价） -分部分项清单

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外部线路安装工程量报价   专业/标段：通用安装工程                                                                                         第  2  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |  |
| 3 | 030113004001 | 柴油发电机组 | 1.名称:柴油发电机安装 2.参数：额定功率：1000千瓦；发电机全铜无刷；ATS低压自动转换时间≤15秒。 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10kV电缆线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:10kV进线电缆 2. 电缆起止:117廉Ⅲ线西六路支线5#环网柜至体育场开闭所AH1柜 3.规格:YJV22-8.7 /15kV-3*185mm2 4.防火封堵:电缆两端、进出构筑物处刷防火涂料；保护管、盘柜下作防火封堵。 5.根数:1根 | m |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单综合单价分析表（单价计价） -分部分项清单

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外部线路安装工程量报价   专业/标段：通用安装工程                                                                                         第  3  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |  |
| 5 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:10kV出线电缆 2. 电缆起止:开闭所AH8至体育场配电室CH1柜 3.规格:YJV22-8.7/1 5kV-3*95mm2 4.防火封堵:电缆两端、进出构筑物处刷防火涂料；保护管、盘柜下作防火封堵。 5.根数:1根 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:10kV出线电缆 2. 电缆起止:开闭所AH9至体育场配电室CH2柜 3.规格:YJV22-8.7/1 5kV-3*95mm2 4.防火封堵:电缆两端、进出构筑物处刷防火涂料；保护管、盘柜下作防火封堵。 5.根数:1根 | m |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单综合单价分析表（单价计价） -分部分项清单

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外部线路安装工程量报价   专业/标段：通用安装工程                                                                                         第  4  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |  |
| 7 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:10kV出线电缆 2. 电缆起止:开闭所AH4至体育馆配电室CH1柜 3.规格:YJV22-8.7/1 5kV-3*95mm2 4.防火封堵:电缆两端、进出构筑物处刷防火涂料；保护管、盘柜下作防火封堵。 5.根数:1根 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:10kV出线电缆 2. 电缆起止:开闭所AH5至体育馆配电室CH2柜 3.规格:YJV22-8.7/1 5kV-3*95mm2 4.防火封堵:电缆两端、进出构筑物处刷防火涂料；保护管、盘柜下作防火封堵。 5.根数:1根 | m |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单综合单价分析表（单价计价） -分部分项清单

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外部线路安装工程量报价   专业/标段：通用安装工程                                                                                         第  5  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |  |
| 9 | 030409001006 | 电力电缆 | 1.名称:变压器连接电缆 2. 电缆起止:配电室高压出线柜至变压器高压侧桩头 3.规格:YJV22-8.7/1 5kV-3*95mm2 4.长度:每台变压器8米 5.防火封堵:电缆两端、进出构筑物处刷防火涂料；保护管、盘柜下作防火封堵。 6.根数:4根 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头制作及试验 2.规格:3*185 3.材质、类型:铜冷缩 4.安装部位:户内 5. 电缆试验:1条 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030409002002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头制作及试验 2.规格:3*95 3.材质、类型:铜冷缩 4.安装部位:户内 5. 电缆试验:8条 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单综合单价分析表（单价计价） -分部分项清单

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外部线路安装工程量报价   专业/标段：通用安装工程                                                                                         第  6  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |  |
|  |  | 发电机出线0.4 kV电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030409001007 | 电力电缆 | 1.名称:发电机出线1电缆 2. 电缆起止:发电机出线回路1至体育馆地下配电室E1柜 3.规格:YJV-0.6/1 kV-1*300mm2 4.路径长度:50米 5.连接方式:A,B,C ,N每相2根电缆并联 6.防火封堵:电缆刷防火涂料； 电缆井、保护管、盘柜下作防火封堵。 | m |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单综合单价分析表（单价计价） -分部分项清单

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外部线路安装工程量报价   专业/标段：通用安装工程                                                                                         第  7  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |  |
| 13 | 030409001008 | 电力电缆 | 1.名称:发电机出线2电缆 2. 电缆起止:发电机出线回路2至体育场配电室E1柜 3.规格:YJV22-0.6/1 kV-4*240mm2+1*12 0mm2 4.路径长度:400米 5.连接方式:2根电缆并联 6.防火封堵:电缆刷防火涂料； 电缆井、保护管、盘柜下作防火封堵。 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030409002003 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端头安装 2.规格 :1*300mm2 3.材质、类型:冷缩 铜 4.安装部位:户内 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030409002004 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端头安装 2.规格:4*240mm2+ 1*120mm2 3.材质、类型:冷缩 铜 4.安装部位:户内 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单综合单价分析表（单价计价） -分部分项清单

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外部线路安装工程量报价   专业/标段：通用安装工程                                                                                         第  8  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |  |
|  |  | 外部电缆通道（西六路至与场内电缆沟） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030409015001 | 过路拉管 | 1.名称:西六路过路拉管 2.材质:MPP 非开挖拉管 3.规格:DN200 4.敷设方式:非开挖拉管 2 管 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030409015002 | 电缆保护管 | 1.名称:保护管敷设 2.材质:MPP 埋地用 3.规格:DN150 4.敷设方式:直埋敷设 | m |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030409010001 | 直埋电缆开挖路面 | 1.开挖岩土类别 :混凝土路面 2.开挖方式:人工 3.路面厚度:200mm 4.开挖宽度:0.6米 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030409011001 | 直埋电缆修复路面 | 1.修复路面设计要求:宽度0.6米 2.路面厚度:200mm 3.路面材质:混凝土路面 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单综合单价分析表（单价计价） -分部分项清单

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外部线路安装工程量报价   专业/标段：通用安装工程                                                                                         第  9  页    共  9  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  | 合计 |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润 |  |
| 20 | 030409012001 | 直埋电缆沟槽挖填 | 1.挖填岩土类别 :坚土 2.挖填方式:人工 3.挖填深度:0.8米 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 03B001 | 电缆检查井 | 1.名称 : Φ 1200 砖砌电缆检查井 2.工作内容:详见设计图纸 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位工程主材表

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外部线路安装工程

量报价                                                                                      专业：通用安装工程                         第  1  页    共  1  页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 材料量 | 市场价 | 市场价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碎石30~50 | m3 | 10.224 |  |  |
| 2 | 防火涂料 | kg | 658.8 |  |  |
| 3 | MPP管 DN150 埋地用(综合) | m | 82.4 |  |  |
| 4 | MPP管 DN200 非开挖拉管用(综合) | m | 82.4 |  |  |
| 5 | 防火堵料 | t | 0.8316 |  |  |
| 6 | 铜母线 TMY-125*10 | m | 32.64 |  |  |
| 7 | 铜母线 TMY-50*5 | m | 16.32 |  |  |
| 8 | 铜母线 TMY-100*10 | m | 32.64 |  |  |
| 9 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3*185m m2 | m | 333.3 |  |  |
| 10 | 电力电缆 YJV22-8.7/15kV-3*95mm2 | m | 774.67 |  |  |
| 11 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV-1*300mm2 | m | 404 |  |  |
| 12 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV-4*240mm2+ 1*120mm2 | m | 808 |  |  |
| 13 | 户内电缆终端头 冷缩 铜 3*185 | 套 | 2.04 |  |  |
| 14 | 户内电缆终端头 冷缩 铜 3*95 | 套 | 16.32 |  |  |
| 15 | 低压电缆终端头 4*240mm2+1*120m m2 | 套 | 4.08 |  |  |
| 16 | 低压电缆终端头 1*300mm2 | 套 | 16.32 |  |  |
| 17 | 混凝土C30 | m3 | 13.488 |  |  |
| 18 | Φ 1200 砖砌电缆检查井 | 个 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 单位工程设备表

工程名称：城固县体育运动中心电气设备及外部线路安装

工程量报价                                                                        专业：通用安装工程                                第  1  页    共  1  页

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 SCB13-1250kVA | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 干式变压器 SCB13-1000kVA | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 柴油发电机 (1.名称:柴油发电机安装 2.参数：额定功率：1000千瓦；发电机全铜无刷；ATS低压自动转换时间≤15秒。) | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 发电机配套出线柜1 GCS柜 1250A | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 发电机配套出线柜2 GCS柜 1000A | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |