附件《耗材采购清单》

| 序号 | 耗材名称 | ★规格 | 单位 | ★单价最高限价（元） | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用脱脂棉 | 500g | 包 | 14 | 1.用于对皮肤、创面进行消毒处理。 |
| 2 | 医用脱脂纱布块 | 30mm*40mm*4P | 包 | 6.5 | 1.医用脱脂纱布块由医用脱脂纱布加工而成，产品按供应方式不同和有无X射线可探测组件划分型号，纱布块尺寸偏差应为士10%，纱布块宜漂白，纱布块折叠时切割边应不外露。 |
| 3 | 防逆流引流袋 | 1500ML | 个 | 8 | 1.用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液口血液、胃液等)、分泌物(痰液、冲洗液等)以及人体排泄物的收集。 |
| 4 | 引流袋 | 螺旋阀（800ml） | 个 | 3 | 1.螺旋口、十字阀控制、有白色塑料帽 |
| 5 | 数字集尿袋 | 2000ml | 个 | 110 | 1.集尿袋为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接,形成密闭的引流系统。一次性使用。由塑料尿袋、塑料导尿管、乳胶接尿漏斗、网布、防水接尿兜、弹性固定带制成 |
| 6 | 医用外科口罩 | 绑带式 | 个 | 0.36 | 1.口罩的面罩部分由无纺布制成(共三层:外层蓝色无纺布;里层白色无纺布与面部接触;中间白色熔喷无纺布)，鼻夹采用可塑性材料制成，口罩带采用无纺布或耳带制成，其中耳带由涤纶加氨纶制成。 |
| 7 | 一次性使用医用帽 | 20个/袋 | 个 | 0.36 | 1.一次性使用卫生帽型号分为条形和圆形。 2.一次性使用卫生帽采用纺粘非织造布制成。 |
| 8 | 石膏绷带（粘胶型）-1 | 75cm*460cm | 个 | 13 | 1.绷带应采用石膏矿质材料制成。 2.绷带的石膏应粘附在支撑纱布上。 3.绷带不应有潮湿。 4.绷带应平整，无折皱，不应有剥离脱膏现象。 5.绷带的单位面积重量，每平方米应不少于380克。 6.绷带的支撑纱布重量一平方米不少于25克。 7.支撑纱布应漂白、清洁。 8.支撑纱布经纬密度，纬纱：40支每平方英寸中不少于18根，经纱：40支每平方英寸中不少于25根。 9.绷带的浸渍时间，绷带完全吸水不应超过15秒钟。 10.绷带应有可塑性，不应有不均匀的块状和粗粒落粉现象。 11.绷带的固化时间≥2分钟，不超过15分钟，固化后不应有还软现象。 11.绷带固化后，本身的发热量应≤42℃。 12.绷带固化后，2小时内表面基本干燥，不易落粉。 |
| 9 | 石膏绷带（粘胶型）-2 | 15cm*460cm | 个 | 4.9 | 1.绷带应采用石膏矿质材料制成。 2.绷带的石膏应均匀的粘附在支撑纱布上。 3.绷带不应有潮湿。 4.绷带应平整，无折皱，不应有剥离脱膏现象。 5.绷带的单位面积重量，每平方米应不少于380克。 6.绷带的支撑纱布重量一平方米不少于25克。 7.支撑纱布应漂白、清洁。 8.支撑纱布经纬密度，纬纱：40支每平方英寸中不少于18根，经纱：40支每平方英寸中不少于25根。 9.绷带的浸渍时间，绷带完全吸水不应超过15秒钟。 10.绷带应有可塑性，不应有不均匀的块状和粗粒落粉现象。 11.绷带的固化时间≥2分钟，不超过15分钟，固化后不应有还软现象。 12.绷带固化后，本身的发热量应≤42℃。 13.绷带固化后，2小时内表面基本干燥，不易落粉。 |
| 10 | 医用高分子夹板 | 全规格（定制） | 个 | 22 | 1.医用外固定夹板由柳木板、毛毡、海绵、针织、合金板、钢丝、可塑板组合而成。可重复使用 2.用途:用于骨折和软组织损伤的外固定。 |
| 11 | 一次性使用导尿管 | F12 | 个 | 2.6 | 1.一次性使用导尿管按材质分为硅橡胶导尿管和塑料导尿管。 2.硅橡胶导尿管采用符合YY/T0031-2008中规定的输液、输血用硅橡胶管路及弹性件制成， 3.★塑料导尿管采用输血(液)器具用软聚氯乙烯塑料制成。 4.产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |
| 12 | 一次性使用换药包 | A型 | 个 | 2.14 | 1.托盘2只，薄膜手套1双，镊子把2把，防水垫单1张，棉球3个，纱布块2块 。 |
| 13 | 石膏衬垫 | 15cm*300cm | 个 | 3.6 | 1.该产品由木纤维无纺布经裁切制成。对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害。 |
| 14 | 一次性使用引流袋（无菌） | 1000ml | 个 | 3.5 | 1.由袋体、挂圈、导管、接头、护套、排液接头、十字阀组成;产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。收集引流液。 |
| 15 | 一次性使用吸痰包-1 | F12 | 个 | 1.2 | 1.一次性使用吸痰包由吸痰管、PE手套组成。 2.吸痰管分为普通吸痰管和集液吸痰管二种型式，其中普通吸痰管由带孔导管和接头组成:集液吸痰管由带孔导管、痰液贮存器、导管和接头组成。PE手套分附纸手套和不附纸手套。普通吸痰管中的导管采用医用软聚氯乙烯塑料或医用硅胶制成;集液吸痰管中的导管采用医用软聚氯乙烯塑料制成;PE手套采用聚乙烯吹塑薄膜;痰液贮存器采用丙烯腈-苯乙烯(AS)塑料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |
| 16 | 砂轮 | 个 | 个 | 0.15 | 1.用于输液准备 |
| 17 | 造口袋(中心孔) | 15mm | 个 | 16 | 1.产品为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械。用途： 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 |
| 18 | 一次性使用无菌导尿包 | F14&F16 | 个 | 19.5 | 1.给患者作导尿、尿液收集、取样使用。 |
| 19 | 柳木夹板 | 全规格 | 个 | 12 | 1.医用外固定夹板由柳木板、毛毡、海绵、针织、合金板、钢丝、可塑板组合而成。可重复使 2.用途:用于骨折和软组织损伤的外固定。 |
| 20 | 痰液收集器 | F12 | 个 | 5 | 1.一次性使用痰液收集器由集痰瓶、瓶盖、吸痰管、导管和可控接头组成该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。供临床吸痰和收集痰液用。 |
| 21 | 一次性使用引流管-1 | F32 | 根 | 5.5 | 1.一次性使用引流管由引流管、接头组成。供临床负压引流用。 |
| 22 | 一次性使用导尿管-2 | 5.3mm | 根 | 8 | 1.一次性使用导尿管由孔眼、排泄锥形接口、管身组成。导尿管按材料不同分为硅橡胶导尿管、一次性使用塑料导尿管。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。供临床导尿用。 |
| 23 | 一次性使用无菌硅胶导尿管（双腔） | F16 | 根 | 11.8 | 1.由医用硅橡胶为主要原材料制成，由排泄锥形接口、球囊充起锥形接口、管身、排尿孔、球囊、单向阀组成。适用范围 用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿。 |
| 24 | 加热呼吸管路-2 | 全规格 | 根 | 260 | 1.产品由加热呼吸管路、加湿水罐、转接头、高流量鼻氧管组成 2.适用范围 用于将加温加湿后的气体输送给患者。 |
| 25 | 鼻氧管 | 全规格 | 根 | 150 | 1.鼻氧管A型由进氧接口、氧气软管、调节环和鼻塞组成。鼻氧管B型由进氧接口、氧气软管和通气接头组成。用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 |
| 26 | 湿化罐 | 全规格 | 根 | 155 | 1.与鼻氧管、呼吸管路配套使用，用于干冷气体进行加温湿化，为患者提供呼吸气体。 |
| 27 | 创口贴 | 100mm*10mm | 盒 | 100 | 1.用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 |
| 28 | 耳穴贴 | 60贴/袋，10袋/盒 | 盒 | 12.5 | 1.由球状体(塑料、钢制、玻璃、砭石)和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激。用途：贴于人体穴位处，进行外力刺激。 |
| 29 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 1条/袋，10袋/盒 | 盒 | 35 | 1.由着色部分和手柄部分组成，箱色部分由浸有橙红色荧光素钠的滤纸裁切而成。 2.用于指示配戴硬性接触镜后的泪液分布状态以评估接触镜适配性。荧光素钠不进入正常细胞，不在体内显色，随着泪液分泌及泪液交换，通过泪道排出体外。不用于角膜损伤诊断。 |
| 30 | 泪液检测滤纸条 | 2条/袋*10袋/盒 | 盒 | 75 | 1.泪液检测滤纸条由带有荧光素钠标示线的滤纸裁切而成。泪液检测滤纸条的结构为40mmx5mm带有毫米刻度 2.线的滤纸条，范围0-30mm,。供临床用于各种泪液分泌障碍的检测。 |
| 31 | 低温等离子体灭菌化学指示标签 | D65 | 盒 | 341 | 1.标贴上的追溯信息要保存≥三年，要求表贴是复合纸材，不易破损撕裂，经受压力蒸汽灭菌后保持外观和性能。 2.有三字型模切线条，连接区采用点线模切，需要有两条并行排列追溯专用打印。 |
| 32 | 低温封口测试袋 | 100张/盒 | 盒 | 9.6 | 1.产品说明：为一次性使用产品。采用透析纸生产，其验证的封口设备的封口效果与纸塑包装袋的实际封口效果具有一致性。 2.高温覆膜。 |
| 33 | 橡皮胶（布胶布） | 26cm*5m | 卷 | 22 | 1.由接触创面的敷垫、背贴和保护层(临用前去除)组成。不含药物。用途:用于真皮浅层及其以上的浅表性小创伤、擦伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。 |
| 34 | 透气胶带（布） | 25*500cm | 卷 | 23.5 | 1.带状或片状粘贴材料，分为弹性或非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 35 | 医用脱脂纱布 | 80cm*1000cm | 包 | 32.6 | 1.本产品由脱脂棉纱布裁切折叠而成。供临床护创，吸湿用。 |
| 36 | 绑扎胶布(橡皮膏) | 1cm*1000cm*13卷/筒 | 筒 | 22 | 1.由接触创面的敷垫、背贴和保护层(临用前去除)组成。不含药物。用途:用于真皮浅层及其以上的浅表性小创伤、擦伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。 |
| 37 | 医用胶布（无纺布透气胶） | 26cm*500cm*30卷/筒 | 筒 | 22 | 1.由接触创面的敷垫、背贴和保护层(临用前去除)组成。不含药物。用途:用于真皮浅层及其以上的浅表性小创伤、擦伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。 |
| 38 | 医用胶布（橡皮胶） | 26cm*500cm*30卷/筒 | 筒 | 22 | 1.由接触创面的敷垫、背贴和保护层(临用前去除)组成。不含药物。用途:用于真皮浅层及其以上的浅表性小创伤、擦伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。 |
| 39 | 消毒标签 | 通用 | 卷 | 90 | 1.医用面纸，纸浆与特种材料结合致密， 2.可配套采购人现使用的各型灭菌器的灭菌条件、适用于全类型包裹包装物。 |
| 40 | 丝绸布胶带 | 7.5cm | 卷 | 126 | 1.背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。一次性使用。不与创面直接接触。用于将敷料粘贴回定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 41 | 喷剂敷料 | 30ml | 瓶 | 110 | 1.用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 |
| 42 | 液体敷料 | 2ml | 瓶 | 128 | 1.用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 |
| 43 | 液体伤口敷料 | 20ml | 瓶 | 300 | 1.用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理 |
| 44 | 消毒泡腾片 | 1g*100片 | 瓶 | 12.8 | 1.本产品是以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为45%~52%，每片含有效氯约500mg，可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见的细菌芽孢，并能灭活病菌 ★2.若投标产品为消毒产品的，投标产品须具备有效的《消毒产品卫生安全评价报告》（投标产品若为新消毒产品，须提供有效的卫生许可批件）。 |
| 45 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | 1*480/本 | 本 | 49.54 | 1.本品为压力蒸汽灭菌指示标签，表面有三条平行的黄色指示条，在一定的温度、湿度和时间作用下，指示条由黄色变成深褐色，用于标示该物品包是否已经过压力蒸汽灭菌过程处理。本品专用于粘贴在待灭菌物品包外，可起固定封包作用，并可书写记录。 2.使用范围：适用于下排气式(121℃，20分钟)和预真空、脉动真空(132℃，3分钟)压力蒸汽灭菌器，用于标示物品包是否已经过压力蒸汽灭菌处理过程。 |
| 46 | 吸水纸 | 30*35CM | 张 | 1.54 | 1.本品为一次性医用吸水材料，在压力蒸汽灭菌时吸收灭菌包中的冷凝水。适用于压力蒸汽灭菌。 |
| 47 | 低温等离子体灭菌器专用过氧化氢灭菌剂 | 50ml | 瓶 | 310 | 1.产品过氧化氢浓度为56%-63%；PH值：0.5-3 ★2.若投标产品为消毒产品的，投标产品须具备有效的《消毒产品卫生安全评价报告》（投标产品若为新消毒产品，须提供有效的卫生许可批件）。 3.适用于科室低温等离子体灭菌器 4.本产品保质期 不低于12个 月。 |
| 48 | 四合一多酶清洗剂 | 5L | 瓶 | 1400 | 1.产品使用范围:用于各类医疗设备、口腔器械、检验器材、内窥镜及手术医疗器械清洗、润滑、防锈、防腐蚀。 2.清洗并除去器械上干涸的血迹以及各类有机污染物，去除生物膜的形成及发生. 3.使器被表面及关节处形成润滑及保护,预防生锈及腐蚀发生。 |
| 49 | 多酶清洗液 | 2.5L | 瓶 | 415.2 | 1.主要成分：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶及表面活性剂等。适用于软式内镜及硬式内镜，外科器械、管道、金属、塑料、仪器、医用台布，实验室器具等医疗器械的清洗。手工或自动清洗机均可使用。 |
| 50 | 一次性PVC手套 | 大、中、小 | 双 | 0.23 | 1.采用PVC制造。一次性使用。 |
| 51 | 一次性使用薄膜手套 | / | 双 | 0.092 | 1.用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 |
| 52 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 1*1600ml单腔I型 | 套 | 14.5 | 1.供临床胸腔闭式引流用。引流瓶的水封腔、水封管、连通管、引流管、积液腔应采用PVC粒料制成。倒流装置、加液孔/排气孔、加液漏斗应采用符合YY/T 0114-2008标准要求的PE材料制成。 |
| 53 | 一次性使用吸痰包-2 | 10F | 套 | 0.58 | 1.一次性使用吸痰包由吸痰管、PE手套组成。其中吸痰管为标准配置，PE手套可根据临床使用要求选择配置。吸痰管分为普通吸痰管和集液吸痰管二种型式，其中普通吸痰管由带孔导管和接头组成:集液吸痰管由带孔导管、痰液贮存器、导管和接头组成。PE手套分附纸手套和不附纸手套。普通吸痰管中的导管采用医用软聚氯乙烯塑料或医用硅胶制成;集液吸痰管中的导管采用医用软聚氯乙烯塑料制成;PE手套采用聚乙烯吹塑薄膜;痰液贮存器采用丙烯腈-苯乙烯(AS)塑料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。 |
| 54 | 手术显微镜保护套（医用无菌保护套） | 120cm*150cm | 套 | 46 | 1.产品由聚乙烯薄膜和辅助材料组成，其中辅助材料为棉绳、松紧带、双面胶、塑料扣。产品适用于覆盖外科手术室器械台、操作台、显示屏。适用范围 等上，避免手术中的医生接触上述部位后，再接触手术中的病人伤口部位造成感染。 |
| 55 | 钙石灰 | 2*5L | 桶 | 620 | 1.成份名称比例:Ca(OH)氢氧化钙>90%、NaOH 氢氧化钠<3%、染色显示剂0.05% 2.无尘固化处理，无粉尘产生，避免粉尘进入麻醉呼吸机内造成仪器损坏。 |
| 56 | 医用敷贴 | 9cm*15cm | 张 | 1.25 | 1.自粘性伤口敷料，产品的基材为无纺布。用于外科手术刀口，外伤处置及静脉导管固定。 |
| 57 | 医用输液胶贴 | 7*4cm | 张 | 0.1 | 1.该产品由透气胶带和带隔离层的敷料及护纸组成。适用于输液过程中输液管、针头的固定和输液穿剌处的保护。 |
| 58 | 无菌敷贴（防水婴儿护脐） | 6cm*7cm | 张 | 1.3 | 1.供清创后的外伤创口、术后创口，以及婴儿护脐口作创口保护用，也可用于静脉输液导管的固定。基材采用涂有医用压敏胶的聚氨脂复合膜（PU 膜）或无纺布制成。隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸或PET膜。敷芯由网膜［由聚乙烯（PE）和尼龙组成］和棉形纤维（由粘胶和涤纶组成）制成。无菌敷贴由基材、隔离纸、敷芯组成。 |
| 59 | 无菌婴儿护脐（无纺布护脐） | 400mm*80mm | 张 | 1.5 | 1.供清创后的外伤创口、术后创口，以及婴儿护脐口作创口保护用，也可用于静脉输液导管的固定。基材采用涂有医用压敏胶的聚氨脂复合膜（PU膜）或无纺布制成。隔离纸采用格拉辛纸或CCK纸或PET膜。敷芯由网膜［由聚乙烯（PE）和尼龙组成］和棉形纤维（由粘胶和涤纶组成）制成。无菌敷贴由基材、隔离纸、敷芯组成。 |
| 60 | 医用无敏透气胶布（无纺布三伏贴） | 6*6cm | 张 | 0.42 | 1.通常为背材上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 |
| 61 | 一次性使用眼科手术洞巾 | 330*140mm | 张 | 7 | 1.由无纺布洞巾、集液袋、支撑条、医用薄膜、隔离纸、辅巾组成。本产品经C60 灭菌，一次性使用。用于临床手术中对患者眼部周围的防护。 |
| 62 | 肌电电极（一次性使用心电电极） | / | 张 | 1.8 | 1.由电极片和连接夹组成。该产品为一次性使用。 用于采集心电信号。 |
| 63 | 一次性使用电极片 | 适配设备：中、低频治疗 | 张 | 5 | 1.用于中低频电疗，配合输出线将电疗设备输出电流传导至患者治疗部位。 |
| 64 | 隔离透声膜 | 适配设备：肛门熏洗仪 | 张 | 10 | 1.坐浴盆形状：盆状 2.坐浴盆尺寸：39.5cm*34.5cm*12.5cm（±0.5cm） 3.坐浴膜底部形状：圆形 4.坐浴膜底部厚度：0.2±0.12mm 5.材质：PP高分子材料 |
| 65 | 一次性使用无菌冲洗针 | 0.45 | 支 | 1.2 | 1.产品由针管、针座和保护套组成，分平头冲洗针和尖头冲洗针两种型式。产品与冲洗器配套安装后，供临床牙科眼科冲洗用 |
| 66 | 磨口瓶 | 60ml(棕色、白色) | 个 | 2.8 | 1.用于装化学试剂等 |
| 67 | 一次性刀片 | 50片/盒 | 盒 | 1050 | 1.用于病理组织切片。 |
| 68 | 标准级盖玻片 | 24*24mm(200片/盒) | 盒 | 12 | 1.用于常规载玻片封片。 |
| 69 | 封片剂 | 250ml | 瓶 | 280 | 1.用于玻片样品的封片。 |
| 70 | 甲醛溶液 | 500ml | 瓶 | 14.45 | 1.用于标本的固定、储存 2.甲醛含量37～40％。 |
| 71 | 一次性使用乳胶导尿管 | 全规格 | 支 | 7.2 | 1.型号:单腔儿童用、单腔标准型、双腔气囊儿童用、双腔气囊标准型、双腔气囊弯头型、双腔气囊女用型、三腔气囊标准型、双腔气囊取样型、双腔弯头取样型，三腔气囊取样型。胶乳为主要原材料制成，三腔。 |
| 72 | 吸痰器 | 全规格 | 个 | 0.58 | 1.一次性使用吸痰器由储液瓶、瓶盖、吸痰错。负压管、真空控制接头组成，储液瓶采用符合GB/T12671-2008聚苯乙烯树脂材料制成。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |
| 73 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程 指示胶带 | 20mm*35m | 卷 | 86 | ★1.产品检验标准符合GB18282对过氧化氢低温等离子体一类化学指示物的要求。 2.产品外包装采用避光式设计。 3.产品尺寸要求长度≥30m。 4.指示药条颜色由蓝色变为粉红色表示经过灭菌。 5.产品有效期≥12个月。 |
| 74 | 一次性使用手术单-1 | A型（80cm*130cm） | 套 | 2.6 | 1.本产品由薄膜粘合法非织造布为原材料，经剪裁、缝制(或热合)、折叠、包装制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌。 |
| 75 | 一次性使用手术单-2 | A型（80cm*210cm） | 套 | 4 | 1.以非织造布或非织造布、吸水材料、塑料薄膜为主要原材料，经裁剪、缝制（热合）折叠、包装制成。 |
| 76 | 纱布棉垫 | 20cm*30cm | 套 | 2.7 | 1.作敷垫和吸附组织渗出液用。 |
| 77 | 皮肤消毒液 | 100ML | 瓶 | 3.2 | 1.喷雾型，以苯扎溴铵和乙醇为主要成分的消毒液，苯扎溴铵含量为2.5g/L-3.0g/L，乙醇含量为70%-75%。 2.可杀灭金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌。 3.本品适用于皮肤消毒。 ★4.若投标产品为消毒产品的，投标产品须具备有效的《消毒产品卫生安全评价报告》（投标产品若为新消毒产品，须提供有效的卫生许可批件） |
| 78 | 心电图打印纸1 | 210mm*140mm-20M | 本 | 14.5 | 1.用于心电图机打印 |
| 79 | 心电图打印纸2 | 110mm*140mm-20M | 本 | 14.5 | 1.用于心电图机打印 |
| 80 | 胎儿监护仪打印纸 | 150mm*90mm-150P | 本 | 15 | 1.用于胎儿监护仪打印 |
| 81 | 胃镜咬嘴 | 中号 | 个 | 1 | 1绑带式，供临床胃镜检查使用。 |
| 82 | 一次性亲水导尿管 | 全规格 | 根 | 15 | 1.产品由管身，排泄锥形接口，排泄孔，亲水膜构成，供临床导尿用。 |
| 83 | 一次性医用无菌小针刀 | 0.8mm*80mm | 支 | 1.2 | 1.刀体和刀柄两部份组成。小针刀的刀体采用3cr13不锈钢丝制造，刀柄采用ABS塑料或铜丝缠绕 |
| 84 | 光子冷凝胶 | 250克/瓶 | 瓶 | 15 | 1.由卡波姆、甘油、水组成。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 85 | 带线缝合针-2 | 全规格 | 包 | 28 | 1.由非吸收性外科缝线和缝合针组成。缝合针以YB/T 5219-1993中规定的30Cr13或40Cr13不锈钢丝制成。 |
| 86 | 软水盐（离子交换树脂再生盐） | 10KG/袋 | 袋 | 38 | 1.外观：白色高圆柱状物，无异味，无正常视力可见异物 2.氯化钠≥99%，水分≤0.5%，钙镁离子≤0.2%。 |
| 87 | 水硬度测试试纸（试剂） | 100枚/瓶 | 盒 | 440 | 1.试纸或试剂，用于水质硬度检测，最小刻度：≤17.1mg/L |
| 88 | 余氯测试试纸（试剂） | 50片/瓶 | 盒 | 228 | 1.试纸或试剂，用于水质氯含量检测，最小刻度：≤0.05mg/L |
| 89 | 过氧乙酸消毒液-1 | 500ml*2瓶 | 组 | 23 | 1.A、B组份按1:1混合活化后，过氧乙酸含量：170.0g/L~210.0g/L。 可用于硬质物体表面消毒、疫源地的消毒、血透室水处理设备管道和血透机的消毒。 ★2.若投标产品为消毒产品的，投标产品须具备有效的《消毒产品卫生安全评价报告》（投标产品若为新消毒产品，须提供有效的卫生许可批件） |
| 90 | 过氧乙酸消毒液-2 | 5L | 桶 | 363 | 1.以过氧乙酸为主要有效成分的一元消毒液，过氧乙酸含量为 0.20%-0.30%(W/W)。适用于内镜的高水平消毒和灭菌。 2.消毒：对使用后的内镜进行充分清洗后，原液直接浸泡作用 5 min。消毒后，用无菌水漂洗干净。 3.灭菌：对使用后的内镜进行充分清洗后，以本品原液直接浸泡作用 10min 。灭菌后，用无菌水漂洗干净。 ★4.若投标产品为消毒产品的，投标产品须具备有效的《消毒产品卫生安全评价报告》（投标产品若为新消毒产品，须提供有效的卫生许可批件） |

1.核心产品为：加热呼吸管路-2、鼻氧管、湿化罐、低温等离子体灭菌器专用过氧化氢灭菌剂、四合一多酶清洗剂、钙石灰；

2.强制采购节能产品：无；

3.优先采购节能产品：无；

4.优先采购环境标志产品：无；