采购内容与要求

包1：DNA检验耗材

第一节 技术要求

以下技术参数中带“★”号条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。标“▲”号条款为关键性条款（非“★”号条款），其他为一般条款（非“★”号条款），均参与计分。

- 一、采购内容、数量及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 常染色体扩增试剂盒1 （核心产品） | 200人份 | 1、标准反应体系25微升，200人份/盒。 2、在25μl扩增体系中，模板加样量最大可加样17.5μl。 3、单管同时扩增25个位点：D18S51. FGA. D21S11. D8S1179. VWA. D13S317. D16S539. D7S820. TH01. D3S1358. D5S818. CSF1PO. D2S1338. D19S433. D1S1656. D12S391. D2S441. D10S1248. TPOX. D22S1045. D6S1043. Penta E. Penta D. Amelogenin以及Y-indel。 ▲4、试剂盒所有扩增片段长度小于440 bp。 ▲5、试剂盒包含不少于11个扩增长度小于250bp的位点。 6、扩增产物中须包含内控质量参考标记物，用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 7、采用六色荧光技术，便于更清晰的分辨基因座标记。 ▲8、试剂盒真实bin和虚拟bin的个数合计大于610个，有效降低OL的产生。 9、采用快速扩增酶和高效缓冲体系，能够缩短PCR扩增时间至90分钟以内。 10、每个基因座有自己的滑移峰比例。 11、在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。 ▲12、所投试剂盒通过SWGDAM测试认证。 13、试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组份的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 14、试剂盒各组份初次使用后2-8度可长期保存，无需冷冻，截至试剂盒有效期。 | 10盒 |  |
| - 2 | 常染色体扩增试剂盒2 | 200人份 | 1、所投试剂盒可单管同时检测不少于29个(包含29个)常染色体基因座，包含公安部要求的19个常染色体核心基因座和打拐要求的29个常染色体基因座。基因座包含：D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、Penta D、Penta E、Amelogenin。 2、所投试剂盒采用免提取直接扩增技术，针对血滤纸、FTA卡、口腔卡免提直扩，扩增时间两小时以内。检测灵敏度不低于125pgDNA模板量。 3、所投试剂盒一次检测成功率95%以上。 4、规格：200人份/盒，每人份25ul标准体系，包含扩增及扩增后所需全部试剂。 | 3盒 |  |
| - 3 | 扩增试剂盒3 | 200人份 | - 1、采用六色荧光技术，单管同时扩增不少于25个基因座 ,包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（QTS，QTL）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 2、200人份包装规格，包含PCR扩增反应所有组份包括阳性对照、分子量内标、PCR Mix、Primer Mix、Allelic Ladder等。 3、为提高疑难、陈旧样本检出率，公安部要求的20个核心位点最大片段不超过425bp。 ▲4、扩增产物中包含内控质量参考标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 5、包含不少于11个扩增长度小于220bp的Mini位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整 DNA 分型信息，数据更精确更可靠。 6、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于60%。 7、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标覆盖范围62-462bp，包含特殊识别片段62、162、262、362、462bp。 8、用试剂盒说明书所推荐的扩增仪进行扩增，运行时间不超过80分钟。 9、生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证，并通过ISO18385认证。 | 3盒 |  |
| - 4 | 扩增试剂盒4 | 400人份 | 1、采用六色荧光技术，单管同时扩增不少于25个基因座 ,包括24个STR位点和一个插入缺失位点Y-indel，两个内控质量参考（QTS，QTL）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin。 2、96人份/盒包装规格，包含PCR扩增反应所有组份包括阳性对照、分子量内标、PCR Mix、Primer Mix、Allelic Ladder等。 ▲3、可冻干储存。预分装试剂，即拆即用。无试剂配比及使用损耗。 4、为提高疑难、陈旧样本检出率，公安部要求的20个核心位点最大片段不超过425bp。 5、扩增产物中须包含内控质量参考2（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估。 6、包含不少于11个扩增长度小于220bp的Mini 位点，便于降解样品信息的获取，对于降解DNA和疑难样品更容易得到完整DNA分型信息，数据更精确更可靠。 7、为提高检出灵敏度，对低浓度模板尽可能获得有效分型，扩增体系中模板占比不低于60%。 8、为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标覆盖范围62-462bp，包含特殊识别片段62、162、262、362、462bp。 9、用试剂盒说明书所推荐的扩增仪进行扩增，运行时间不超过80分钟。 11、生产厂家需通过ISO9001质量管理体系认证，并通过ISO18385认证。 | 1盒 |  |
| - 5 | 扩增试剂盒5 | 200人份 | 1、采用六色荧光技术，符合公安部常规数据库和DNA打拐数据库要求，可同时检测不少于以下30个常染色体基因座：D3S1358，TH01，D21S11，D18S51，Penta E，D19S253，D12S391，D6S1043，D2S1338，D15S659，D6S477，D5S818，D13S317，D7S820，D19S433，CSF1PO，Penta D，D2S441，VWA，D8S1179，TPOX，FGA，D4S2366,D3S3045，D16S539，D22S1045，D8S1132，D1S1656，D10S1248，D10S1435。 2、所采用试剂盒包含1个性别标记基因座以及1个Y染色体插入缺失片段。 3、所采用试剂盒最大扩增片段不超过500bp。 4、所采用试剂盒适用于纯化后的DNA，也可对直扩类样本直接检测。 5、试剂盒单次检测不得低于10微升反应体系。 6、保证建库服务的准确性，所采用试剂盒实体bin数量不低于440个，实体bin和虚拟bin总数不低于550个。 7、所采用试剂盒名称和基因座位点信息已经收录国家数据库，扩增产物的电泳结果，可通过IDX软件进行分型，导出的CODIS数据基因座分型可直接批量导入国家数据库。 8、所采用试剂盒须为符合国家质量标准的全新产品，须具有中国安全技术防范认证中心颁发的《中国公共安全产品认证证书》。 | 3盒 |  |
| - 6 | Y扩增试剂盒1 | 100人份 | 1、采用六色荧光技术，在维持扩增产物大小不变的条件下，有效提高单个泳道分辨的片段数。多色荧光标记，便于更清晰的分辨基因座标记。 2、单管同时扩增不少于如下38个Y染色体基因座：DYS19，DYS385 a，DYS385b， DYF387S1 a，DYF387S1b， DYS389 I，DYS389II， DYS390， DYS391， DYS392， DYS393， DYS437， DYS438， DYS439， DYS444， DYS447， DYS448， DYS449， DYS456， DYS458， DYS460， DYS481， DYS518， DYS522，DYS527a，DYS527b, DYS533， DYS549， DYS557， DYS570， DYS576， DYS593， DYS596， DYS627， DYS635， DYS643， DYS645， GATA H4。 3、扩增产物中含3个Y-indel遗传标记，Y-indel遗传标记的突变率接近于0，Y-indel位点具有稳定性好，多态性高及分型简单等特点，可以进行家系的初步排查。 4、扩增产物中含有2个内部质量参考，用于判定PCR扩增效能。 5、应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过62分钟。 6、在25ul扩增体系中，试剂盒的检测灵敏度为125 pg DNA模板量。 7、所投试剂盒真实 Bin 和虚拟 Bin 合计不少于 650个，其中真实 Bin 超过 450个。 8、Y染色体特异性高，在高达1:4000的高女性DNA背景条件仍能够完全检出男性DNA的分型。 9、试剂盒各组份初次使用后2-8度可长期保存，无需冷冻，截至试剂盒有效期。 10、中标后供货时，中标人须派专职技术人员就其投标文件中所有响应的技术条款逐一实验或者操作予以验证，如有虚假响应视为验收不合格。 | 6盒 | 接受进口产品投标 |
| - 7 | Y扩增试剂盒2 | 100人份 | 1、所采用试剂盒为六色荧光技术，包含40个Y-STR 基因座，必须包含公安部要求的20个核心基因座和15个优选基因座，多出的基因座必须涵盖在公安部备选基因座中。核心基因座20个：DYS19、DYS385、DYS389I、DYS389II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS456、DYS458、DYS448、DYS635、GATA-H4、DYS481、DYS533、DYS576。优选基因座 15 个：DYS643、DYS460、DYS549、DYS449、DYS518、DYF387S1、DYS627、DYS570、DYS527、DYS447、DYS444、DYS557、 DYS596。备案基因座不少于5个:DYS522、DYS593、DYS645、DYS404S1a/b。 2、所采用试剂盒包含3个 Y-indel。 3、所采用试剂盒最大片段长度不超过550bp。 4、所采用试剂盒符合《法庭科学人类荧光标记 Y-STR 复合扩增检测试剂检测作业指导书》的要求，且相邻常见等位基因间隔大于 8bp。 5、为了减少 OL 峰的产生，本次项目所采用试剂盒的每个基因座应含有充足的等位基因数量，真实 Bin 和虚拟 Bin 合计总数大于700个，其中真实的 bin 不少于485个。 6、试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入。 | 5盒 |  |
| - 8 | Y扩增试剂盒3 | 100人份 | 1、100人份/盒，试剂盒为六色荧光技术，单管复合扩增不少于30个Y 染色体基因座以上，包含公安部要求的8个优选基因座，22个备选基因座：DYS522、DYS388、DYF387S1、DYS510、DYS587、DYS645、DYS531、DYS593、DYS617、GATA_A10、DYS622等。 2、试剂盒最大片段长度不超过400bp。 3、试剂盒适用于各类纯化后的 DNA样本，也可对直扩类样本直接检测，扩增时间小于90分钟。 4、试剂盒中包含扩增及扩增后所需全部试剂：Master Mix、Primer Mix、热启动酶、标准阳性对照物、超纯去离子水、Allelic Ladder、内标。 | 1盒 |  |
| - 9 | 染料大小标准品 | 800人份 | - 1、每个包装最少可以用于800个样品的电泳实验。 - 2、专用于法庭科学的片段分析实验。 - 3、可测定 20-600 个核苷酸范围内的片段大小。 - 4、标记的每个 DNA 片段，在变性条件下运行时会产生单峰。 | 6盒 |  |
| - 10 | POP-4分析用胶 | 384次 | 1、适用于applied biosystems品牌3500系列基因分析仪。 2、每个包装最少可以用于384个样品的电泳实验。 3、具有“即装即用”的消耗品设计理念，即使用即用型容器包装，易于安装，排除引入外源污染的可能性。 4、具备无线射频识别技术，可跟踪并记录该产品的有效期，使用次数，剩余使用次数等数据。 | 22瓶 | 接受进口产品投标 |
| - 11 | 阴极测序缓冲液ABC | 4个/盒 | 1、适用于applied biosystems品牌3500系列基因分析仪的阴极缓冲液。 2、每个包装最少可以使用超过14天。 3、具有“即装即用”的消耗品设计理念，即使用即用型容器包装，易于安装，排除引入外源污染的可能性。 | 6盒 | 接受进口产品投标 |
| - 12 | 阳极测序缓冲液CBC | 4个/盒 | 1、适用于applied biosystems品牌3500系列基因分析仪的阳极缓冲液。 2、每个包装最少可以使用超过14天。 3、具有“即装即用”的消耗品设计理念，即使用即用型容器包装，易于安装，排除引入外源污染的可能性。 | 6盒 | 接受进口产品投标 |
| - 13 | Hi-Di Formamide | 25ml/瓶 | 1、适用于applied biosystems品牌基因分析仪。 2、高度去离子甲酰胺，用于在毛细管电泳系统的电动进样之前对样本进行重悬。 3、25ml每个包装。 | 15瓶 |  |
| - 14 | Proteinase K | 25ml/瓶 | 溶液已配置好，做实验可直接使用，易保存。 | 2瓶 |  |
| - 15 | 毛细管3500xl 24 道 | 36cm | 1、适用于applied biosystems品牌3500系列基因分析仪。 2、24通道,36cm。 3、仪器生产厂家针对专门的应用设计生产，专用于法庭科学的片段分析实验。 | 3套 | 接受进口产品投标 |
| - 16 | FW-超微量磁珠法DNA提取试剂盒 | 48人份 | 1、案件专用磁珠法DNA提取试剂盒为一体式封装试剂,用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与DNA纯化仪配套使用的塑料条内，撕开密封条置于纯化仪中可直接用于DNA的提取。 2、规格：48人份/盒。 3、配有在DNA纯化仪上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液斑、唾液斑、精液斑、毛发、组织等常规检材及脱落细胞、陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA 提取纯化。 4、该试剂盒能够与实验室Kingfisher duo核酸纯化仪配套使用。 | 4盒 |  |
| - 17 | 骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒 | 48人份 | 1、骨骼专用磁珠法DNA提取试剂盒为一体式封装试剂,用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与DNA纯化仪配套使用的塑料条内，撕开密封条置于纯化仪中可直接用于DNA的提取。 2、规格：48人份/盒，该试剂盒能够与实验室Kingfisher duo核酸纯化仪配套使用，配有在DNA纯化仪上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于陈旧骨骼等检材的提取。 | 3盒 |  |
| - 18 | 纯化试剂盒1 | 52人份 | 1、适用于applied biosystems品牌Automate Express系列疑难检材提取仪。 2、提高法医疑难样本（骨骼，牙齿，接触性检材等）DNA提取的总量、纯度和浓度。 3、获取不含PCR抑制物的高质量DNA，适合于一系列下游操作，如实时定量PCR和STR分析。 4、特殊的“微球”型磁珠及试剂能优化DNA附着和小体积洗脱DNA。 5、配合机器使用，从骨骼牙齿等法医类生物检材中提取DNA，无需经过脱钙等实验流程，只需要孵育120分钟，提取30分钟，整个DNA提取纯化过程在150分钟内完成。 | 3盒 | 接受进口产品投标 |
| - 19 | 纯化试剂盒 2 | 人份 | 1、该试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动96道微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动96道微量DNA提取工作站中即可直接用于全自动DNA的自动化提取。 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。 3、产品四种规格：24/48/72/96人份/盒，完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量离心套板，该离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液，试剂适配于实验室现有的工作站。 4、样本适用性：配有在全自动96道微量DNA提取工作站上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。 | 2400 |  |
| - 20 | 混合斑提取试剂盒 3 | 人份 | 1、混合斑DNA提取试剂盒（全自动专用）为一体式封装试剂，用于DNA提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动微量DNA提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动微量DNA提取工作站中即可直接用于混合斑检材全自动DNA的自动化提取。 2、一个完整试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用）。 3、完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。 4、产品规格：8次/盒，24次/盒；适配于实验室现有的工作站。 5、配有在全自动微量DNA提取工作站上使用的消化、浓缩、纯化及提取程序，专用于混合斑检材DNA提取纯化。 | 1280 |  |
| - 21 | 蓝星潜血试剂 | 5份/套 | 适用于阴暗环境下对潜血进行显现且肉眼可见，无DNA无污染。 | 3套 |  |
| - 22 | PSA 金标试剂条 | / | 独立包装，该试剂条可快速定性检测人精斑，在标本中选择性地鉴别人的前列腺抗原(PSA)，能检测出样本中高于5ng/ml浓度的前列腺抗原。 | 600条 |  |
| - 23 | 10cm直有齿眼科镊 | 10cm | 实验室设备常规耗材。 | 100把 |  |
| - 24 | 10cm直尖头眼用剪 | 10cm | 实验室设备常规耗材。 | 100把 |  |
| - 25 | 96 孔封板膜 | 100张/盒 | 实验室常规耗材。 | 3盒 |  |
| - 26 | 阴极杯电泳胶垫 | 适用于3500XL | 1、适用于applied biosystems品牌基因分析仪。 2、用于阴极缓冲液杯适配。 3、每个包装10个样本。 | 1盒 |  |
| - 27 | 96孔板电泳胶垫 | 适用于3501XL | 1、适用于applied biosystems品牌基因分析仪。 2、用于96孔板测序时适配。 3、每个包装10个样本。 | 1包 |  |
| - 28 | 中型多酶生态型消洗剂 23 酶洗剂 | / | 实验室清洗消毒机的配套耗材。 | 1瓶 |  |
| - 29 | 桶装洗衣粉（1.8kg） | 1.8kg | 容器清洗用 | 2桶 |  |
| - 30 | 84 消毒液 | 500ml | 容器清洗用 | 10瓶 |  |
| - 31 | 75%酒精 | 500ml | 容器清洗用 | 10瓶 |  |
| - 32 | 档案盒（塑料加厚） | / | 档案储存用 | 40个 |  |
| - 33 | DNA废弃物收集袋 | 加厚，120cm×140cm | 垃圾分类收集用。 | 400个 |  |
| - 34 | 一次性PVC手套（丁晴） | 50双/盒 | 实验室设备常规耗材。 | 60盒 |  |
| - 35 | 0.5-10ul盒装灭菌透明吸头（盒装） | 50盒/箱 | 96支/盒，10*5盒/箱，实验室常规耗材。 | 20箱 |  |
| - 36 | 0.5-10ul袋装灭菌透明吸头（袋装） | 1000个/袋 | 实验室常规耗材。 | 100袋 |  |
| - 37 | USB外置光驱（读取/刻录一体） |  | 读取/刻录一体。 | 5个 |  |
| - 38 | DVD刻录盘 |  | ≥4.7G,可反复读写，50片/盒。 | 5盒 |  |
| - 39 | 现场勘查包 |  | 功能包括：提取脱落细胞、提取DNA、提取相关人员血液样本、现场测量、笔录。 | 4个 |  |
| - 40 | 实验室无尘拖鞋 | 夏 | 实验室常规耗材，码数以采购人要求为准。 | 20双 |  |
| - 41 | 实验室无尘拖鞋 | 冬 | 实验室常规耗材，码数以采购人要求为准。 | 20双 |  |
| - 42 | 纸质收纳箱 | 35*30*21 | 实验室常规耗材。 | 30个 |  |
| - 43 | 纸质收纳箱 | 53*38*31 | 实验室常规耗材。 | 20个 |  |
| - 44 | 条码 |  | 血卡编码用。 | 10000个 |  |
| - 45 | 洁净抽纸 |  | 实验室常规耗材。 | 100包 |  |
| - 46 | 超纯水 |  | 去核酸水，DNA实验使用。 | 100桶 |  |
| - 47 | 记号笔 |  | 实验室常规耗材。 | 30个 |  |
| - 48 | 纸质物证包装袋 |  | 实验室常规耗材，规格以采购人要求为准。 | 40个 |  |
| - 49 | 生物物证提取棉签 | 30根/盒 | 实验室常规耗材。 | 20盒 |  |
| - 50 | 二代技术案件用STR试剂盒 | 1000人份 | 1、采用多重PCR技术单次扩增多个STR位点技术，可一管PCR同时扩增检测人类DNA中不少于45个常染色体STR基因座和75个Y染色体STR基因座；，可检测包含人类DNA中公安部打拐要求的29个常染色体基因座和35个Y染色体基因座。 2、试剂盒须同时一管扩增检测包含遗传标记位点信息如下： 不低于如下45个常染色体STR： vWA、D12S391、D6S477、D1S1677、D1S1656、D6S474、FGA、TPOX、D10S1435、D6S1043、D17S1301、D19S433、D6S1017、D8S1179、TH01、D10S1248、D5S818、D14S1434、D19S253、D5S2500、D8S1132、Penta-E、CSF1PO、D3S3045、D11S4463、D18S51、D3S4529、D7S820、Penta-D、D9S1122、D3S1358、Amelogenin、D16S539、D20S470、D9S925、D7S1517、D2S441、D13S325、D17S1290、D20S482、D21S11、D12ATA63、D4S2408、D2S1338、D4S2366、D22S1045、D13S317、D18S535、D7S3048、D15S659、D11S2368。 不低于如下75个Y染色体STR： DYF387S1a/b、DYS454、DYS460、DYS556、DYS450、DYS638、DYS439、DYS19、DYS455、DYS481、DYS565、DYS453、DYS640、DYS444、DYS385a/b、DYS472、DYS518、DYS568、DYS722、DYS641、DYS447、DYS388、DYS541、DYS434、DYS435、Y-GATA-A10、DYS645、DYS448、DYS389I、DYS476、DYS527a/b、DYS571、Y-indel、DYS630、DYS449、DYS389II、DYS485、DYS533、DYS572、DYS612、DYS437、DYS456、DYS390、DYS502、DYS549、DYS573、DYS613、DYS438、DYS458、DYS391、DYS505、DYS557、DYS578、DYS616、DYS512、DYS627、DYS392、DYS508、DYS570、DYS585、DYS617、DYS511、DYS596、DYS393、DYS510、DYS576、DYS587、DYS530、Y-GATA-H4、DYS538、DYS513、DYS635、DYS522、DYS643、DYS552。 3、试剂盒所检验的相关STR位点信息能够输出为CODIS表格模式，相关位点基因座信息可直接导入国家DNA数据库。 4、试剂盒所检验每个样本输出的常-STR和Y-STR基因座位点数据不仅能展示基因座数值信息，还能展示每个基因座的碱基序列信息，以方便对双等位基因座的突变进行进一步的分析验证。 | 1盒 |  |
| - 51 | Chelex-100 |  | 实验室常规耗材。 | 1瓶 |  |

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：按采购人要求分批供货，供货通知送达之日起10个工作日内到货；采购人将在必要时要求中标人紧急供货，中标人应保证在接到供货需求后3天内送到采购人指定交货地点。进口试剂还应提供进口报关单及检验检疫证明。 项目现场：衡阳市公安局指定地址 交货方式：送货上门至指定地址 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 1、整体项目质保期要求一年,从验收合格之日起开始计算，货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。 2、采购的试剂送达采购人要求地点后有效期≥10个月，全程冷链运输，温度符合试剂保存要求，有冷链运输记录。试剂中标人需免费提供实验所需的配套耗材。如出现质量问题由中标人包换或包退，引发的一切费用全部由中标人承担。 |
| 响应时间 | 实时响应。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：由衡阳市公安局支付。 支付条件：经采购人验收合格后，按实际交货数量支付货款，具体支付方式双方合同约定。 本项目采用费用包干方式服务，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的人力、物力、财力等，以及所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在服务过程中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 |
| 解决争议的方式 | □仲裁 ☑诉讼 |

- 二、配送基本要求

1、配送由供应商负责。每次配送的时间和数量以采购人的采购计划为准。所有耗材的配送地点，以采购人要求的送货地点为准，节假日照常配送。

2、供应商负责安排运输，并承担产品在运输过程中毁损等风险，运输费由供应商负担。

3、如果上述情况没有按照采购人要求及时送达的，所产生的一切后果将由供应商负责，如造成不良后果，采购人可以终止合同，供应商对此不持异议。

三、产品质量保证及检验

货物送达采购人指定地点后：

1、按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2、供应商所提供的必须是其合法生产或代理的合格产品，并能够按照合同规定的商标、产地、质量、价格、有效期及时供货。如果采购人确认需要进行产品质量检验，供应商须同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由供应商承担。检验在供应商交货的最终目的地进行。

3、产品包装上（包括大包装、小包装等），必须按照国家相关规定附有名称、批号、生产厂家、规格型号、使用期限等中文标识。采购人在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同质量、运输条件、数量、包装、标识等要求的，采购人有权拒绝接受。供应商应及时提供合格的产品，不得影响采购人的临床使用。如果因上述原因给采购人造成的损失，供应商应承担损害赔偿责任。

4、中标后签订合同前中标人须提供生产厂家售后服务文件原件。

5、中标后供货时，中标人须派专职技术人员就其投标文件中所有响应的技术条款逐一实验或者操作予以验证，如有虚假响应视为验收不合格。

四、交货及培训

1、交货方式一般采用现场交货方式，其它交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人现场。有关运输和保险的一切费用由供应商承担。

2、供应商负责产品的现场搬运或入库，有关一切费用由供应商承担。

3、对开箱时发现的破损、有效期小于10个月的产品或其它不合格产品供应商应无条件及时更换。

4、在采购人指定地点为所供产品的应用进行现场讲解或培训。

5、供应商应具备解决紧急问题的能力，如采购人在使用货物的过程中发现问题，供应商应及时到采购人现场解决。

五、其他事项说明

- 1、储备一定试剂或耗材，确保应急供应。

- 2、本项目在履约过程中如与行政主管（或政府职能相关部门）出具的法规政策相违背的，以最新法规政策执行为准。

3、投标报价包含设计、生产、包装、运输、保险、检测等环节所发生的，以及投标人认为完成本项目及合同实施过程中应预见和不可预见的一切含税费用。合同期内，无论市场物价是否有上升因素波动。投标人应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

4、其他未明确的内容签定合同时协商。

六、踏勘

本项目不组织集中踏勘。如投标人需要可自行与采购人联系确定踏勘时间，由踏勘产生的所有费用及相关安全问题均由投标人自行承担。

包2：DNA建库

第一节 技术要求

以下技术参数中带“★”号条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标，其他为一般条款（非“★”号条款），均参与计分。

一、采购内容、数量及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常染色体数据库 | ★1、检测试剂盒可单管同时扩增至少32个基因座，必须包含公安部要求的20个CODIS核心基因座和一个性别标记：Amel、D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248（提供经由Genemapper或ID-X分析出的原始分型图谱作为证明材料）。 2、检测试剂盒一次性扩增成功率高，无需提取或纯化，采用至少6色荧光标记复合扩增技术，扩增体系高效稳定，扩增时间不超过90分钟。 3、检测试剂盒最大扩增片段小于600bp，且至少包含10个mini-STR(片段大小≤220bp），包含至少1个Y-STR。（提供分型图谱及panel文件统计清单）。 4、试剂盒规格200人份/盒，25ul/人份，内部配置组份完整齐全，包括扩增检测所需全部试剂（扩增前试剂、内标、ladder等）。 5、试剂盒附带的分子量内标能用于荧光标记毛细管凝胶电泳中 DNA 片段大小的准确标定，大小在60-650个核苷酸范围（提供分型图谱）。 6、所投扩增试剂灵敏度至少达到125pg，便于极少量的疑难样品一次性得到完整 DNA 分型信息。 7、便于一次性得到样本完整数据，需包括打拐试剂要求的9个优选基因座(D6S1043、Penta D、Penta E、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435)。 - 8、具备对性别基因进行特异性检测功能，对因牙釉质蛋白基因（Amelogenin）Y微缺失的男性，能够避免性别错判，增加Yindel，用于疑难案件当中辅助性别鉴定。 9、需提供其他厂商试剂盒对已检验样本进行核查校对，抽查校对率不低于2%。所提供试剂盒需满足上述1、7性能参数，并与核心试剂盒同时提供。 10、试剂盒在公安部刑侦局下发的《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录通知》中，并提供相关证明材料扫描件且加盖投标人公章。 | 21000份 | DNA建库 |

二、技术服务要求

1、本项目在衡阳市公安局刑事侦查支队DNA实验室进行。未经采购方许可，人员样本和检验的原始数据、分析图谱、CODIS文件等不得以任何方式带出衡阳市公安局刑侦支队DNA实验室。

2、 衡阳市公安局刑侦支队提供建库场地及待检验样本，供应商应当配套提供所有样本 (2.1万人份)检验所需的其他配套仪器和试剂耗材：电泳设备、扩增仪、扩增检测试剂盒（不低于47盒/200人份每盒）、缓冲液、内标、甲酰胺、PCR板、移液器吸头、手套等。项目每阶段验收以成功检验并入库的数据为准，以合格的入库数据数量作为支付依据。

3、供应商在项目实施后应派驻1名辅助技术人员常驻衡阳市公安局DNA实验室，协助开展建库检验工作。该技术人员的工资、奖金、加班费、五险一金、 食宿、交通等全部费用由成交供应商承担，该技术人员工作期间因自身疾病、意外事故、自然灾害、工伤，或其他不可抗外力导致的人身伤害、伤亡由成交供应商全权负责，采购单位一概不负责任。

4、建库过程中供应商及派驻人员必须遵守衡阳市公安局刑侦支队DNA实验室的管理要求及保密规定，不得窃取公安机关保密信息。否则，将视情节追究其法律责任。

5、供应商应确保建库PCR扩增时应不低于10ul反应体系，样本检测所得分型需准确且峰型均衡，在检测范围内无非特异性扩增产物，除因采购方提供的样本本身质量存在问题以外，所有样本基因座检出率需达到100%。

6、中标供应商必须承诺提供的分型结果与原检材相对应，否则应查明出错原因，对相关批次的样本重新检验，相关试剂耗材和人力由成交供应商承担。若错误DNA数据造成严重后果，采购方可终止合同，中标供应商应承担相应的法律责任和相关赔偿义务。

7、供应商在交付检验数据结果的同时，须提供检验原始检验记录和原始检验数据，确保所有数据均能有效溯源。

8、供应商应承诺有相应的样本复核机制。日常检验中应保证有不低于2%的抽检复核率。每检验5000个样本应开展一次期间核查，对已检样本进行随机抽样并更换能全部包含中标试剂盒基因位点的其他厂商试剂盒进行核查校对，抽查校对率不低于2%。

9、供应商应根据采购方采样进度，将建库所需试剂耗材按采购方要求的时间、数量分批发货，并保证产品在质保期内使用。

10、供应商需要对采购方实验室因DNA检测实验产生的有害耗材垃圾进行无害化处理，并承担相应费用，周期内不少于2次。

★11、针对前科人员的陈年霉变血卡、血斑等检材二次检验复核时投标人需提供配套的纯化试剂盒（非核心产品）以提高检出率。所投试剂盒能在本实验室现有成熟的DNA提取纯化系统KingFisher、Automate或博坤全自动工作站上配套使用。（提供投标人加盖公章的承诺函）

12、中标人及派驻技术员须严格遵守公安机关保密规定，不得获取公安机关机密信息，或将公安内网信息转发到其他社会新闻媒体或互联网络。否则，将视情节追究其法律责任。

13、本次项目必须在公安系统内完成检验工作，投标人不得将上述样本带出采购方指定的实验室区域。技术员不得将DNA样本及相关信息外泄，所有检验记录和检验结果均不能以任何形式带离实验室。否则，将视情节追究其法律责任。

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：按采购人要求分批供货，供货通知送达之日起10个工作日内到货；采购人将在必要时要求中标人紧急供货，中标人应保证在接到供货需求后3天内送到采购人指定交货地点。进口试剂还应提供进口报关单及检验检疫证明。 项目现场：衡阳市公安局指定地址 交货方式：送货上门至指定地址 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 1、整体项目质保期要求一年,从验收合格之日起开始计算，货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。 2、采购的试剂送达采购人要求地点后有效期≥10个月，全程冷链运输，温度符合试剂保存要求，有冷链运输记录。试剂中标人需免费提供实验所需的配套耗材。如出现质量问题由中标人包换或包退，引发的一切费用全部由中标人承担。 |
| 响应时间 | 实时响应。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：由衡阳市公安局支付。 支付条件：经采购人验收合格后，按实际交货数量支付货款，具体支付方式双方合同约定。 本项目采用费用包干方式服务，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的人力、物力、财力等，以及所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在服务过程中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 |
| 解决争议的方式 | □仲裁 ☑诉讼 |

- 二、配送基本要求

1、配送由供应商负责。每次配送的时间和数量以采购人的采购计划为准。所有耗材的配送地点，以采购人要求的送货地点为准，节假日照常配送。

2、供应商负责安排运输，并承担产品在运输过程中毁损等风险，运输费由供应商负担。

3、如果上述情况没有按照采购人要求及时送达的，所产生的一切后果将由供应商负责，如造成不良后果，采购人可以终止合同，供应商对此不持异议。

三、产品质量保证及检验

货物送达采购人指定地点后：

1、按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2、供应商所提供的必须是其合法生产或代理的合格产品，并能够按照合同规定的商标、产地、质量、价格、有效期及时供货。如果采购人确认需要进行产品质量检验，供应商须同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由供应商承担。检验在供应商交货的最终目的地进行。

3、产品包装上（包括大包装、小包装等），必须按照国家相关规定附有名称、批号、生产厂家、规格型号、使用期限等中文标识。采购人在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同质量、数量、包装、标识、运输条件等要求的，采购人有权拒绝接受。供应商应及时提供合格的产品，不得影响采购人的临床使用。如果因上述原因给采购人造成的损失，供应商应承担损害赔偿责任。

四、交货及培训

1、交货方式一般采用现场交货方式，其它交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人现场。有关运输和保险的一切费用由供应商承担。

2、供应商负责产品的现场搬运或入库，有关一切费用由供应商承担。

3、对开箱时发现的破损、有效期小于10个月的产品或其它不合格产品供应商应无条件及时更换。

4、在采购人指定地点为所供产品的应用进行现场讲解或培训。

5、供应商应具备解决紧急问题的能力，如采购人在使用货物的过程中发现问题，供应商应及时到采购人现场解决。

五、其他事项说明

- 1、储备一定试剂或耗材，确保应急供应。

- 2、本项目在履约过程中如与行政主管（或政府职能相关部门）出具的法规政策相违背的，以最新法规政策执行为准。

3、投标报价包含设计、生产、包装、运输、保险、检测等环节所发生的，以及投标人认为完成本项目及合同实施过程中应预见和不可预见的一切含税费用。合同期内，无论市场物价是否有上升因素波动。投标人应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

4、其他未明确的内容签定合同时协商。

六、踏勘

本项目不组织集中踏勘。如投标人需要可自行与采购人联系确定踏勘时间，由踏勘产生的所有费用及相关安全问题均由投标人自行承担。

包3：常规消耗耗材

第一节 技术要求

以下技术参数中带“★”号条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。标“▲”号条款为关键性条款（非“★”号条款），其他为一般条款（非“★”号条款），均参与计分。

- 一、采购内容、数量及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯氦气 | ≥99.999% | 1、纯度：≥99.999%。 2、压强：≤13.5Mpa。 | 4 | 涉毒检验 |
| 2 | 高纯氮气 | ≥99.999% | 1、纯度：≥99.999%。 2、压强：≤13.5Mpa。 | 3 | 涉毒检验 |
| 3 | 高纯氢气 | ≥99.999% | 1、纯度：≥99.999%。 2、压强：≤13.5Mpa。 | 1 | 涉毒检验 |
| 4 | 气质联用仪色谱柱1 | 30*0.25*0.25超高惰性色谱柱 | 1、规格：30*0.25*0.25。 2、适用气相色谱柱类型GC/MS。 3、温度范围-60℃-325/350℃. | 2 | 涉毒检验 |
| 5 | 气质联用仪色谱柱2 | 色谱柱30*0.32*20 | 1、规格：30*0.32*20。 2、适用：气相色谱柱类型PLOT。 3、温度范围-60℃-270/290℃。 | 1 | 涉毒检验 |
| 6 | 液质色谱柱 | 2.1*100*1.7 | 1、规格：2.1*100*1.7。 2、能够增强极性分析物的保留并带来不同的选择性，采用耐用的亚乙基桥杂化颗粒，pH在 2-10。 | 1 | 涉毒检验 |
| 7 | 液质色谱柱 | 2.1*100*5 | 1、规格：2.1*100*5。 2、扩大峰形完整性，保持关键分析物分离度，无需衍生化即可进行保留 可靠的低水平检测。 | 1 | 涉毒检验 |
| 8 | 液质色谱柱 | 2.1*100*1.8 | 1、规格：2.1*100*1.8。 2、非封端硅胶基质色谱柱，可扩展并可转移至HPLC 分离。 | 1 | 涉毒检验 |
| 9 | 液质色谱柱 | 2.1*100*1.7 | 1、规格：2.1*100*1.7。 2、色谱柱可保留极性极强的化合物，包括碳水化合物和糖类。 | 1 | 涉毒检验 |
| 10 | 气质联用仪衬管 | 个 | 1、气质联用仪专用衬管，不含石英棉。 2、无惰性化处理的玻璃衬管。 | 4 | 涉毒检验 |
| 11 | 气质联用仪O型圈 |  | 1、规格：5/盒 | 4 | 涉毒检验 |
| 12 | 气质联用仪石墨压环(0.25用) |  | 1、规格：10/盒。 | 2 | 涉毒检验 |
| 13 | 气质联用仪石墨压环(0.32用) |  | 1、规格：10/盒。 | 2 | 涉毒检验 |
| 14 | 气质联用仪进样口隔垫 | 25/PK/盒 | 1、规格：25/盒。 | 1 | 涉毒检验 |
| 15 | 气质联用仪泵油 | 一批 | 1、规格：气质联用仪专用泵油 | 1 | 涉毒检验 |
| 16 | 气质联用仪氦气过滤器单独滤芯 |  | 1、规格氦气过滤器专用 | 1 | 涉毒检验 |
| 17 | 气质联用仪超高惰性衬管 |  | 1、进样口衬管，超高惰性。 2、分流，低压降，带玻璃毛。 | 4 | 涉毒检验 |
| 18 | 气质联用仪进样针 |  | 1、规格：10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖。 | 2 | 涉毒检验 |
| 19 | 气质联用仪分流平板 |  | 1、分流进样口密封垫。 | 2 | 涉毒检验 |
| 20 | 气质联用仪质谱端螺母 |  | 1、配备气质联用仪使用的柱螺帽 | 4 | 涉毒检验 |
| 21 | 气质联用仪泵油 |  | 1、容量：1夸脱。 2、可与真空泵配套使用。 | 2 | 涉毒检验 |
| 22 | 气质联用仪隔垫 |  | 1、最高温度压强≥400℃。 2、材质：硅橡胶。 | 1 | 涉毒检验 |
| 23 | 气质联用仪灯丝 |  | 1、用于MSD 的电子轰击 (EI) 离子源。不与 HES 配套使用。 | 2 | 涉毒检验 |
| 24 | 气质联用仪进样口石墨垫(0.25用) |  | 1、规格：兼容的色谱柱内径0.1-0.25 mm。 2、最高温度压强≥350℃，材料15%石墨、85%Vespel。 | 1 | 涉毒检验 |
| 25 | 气质联用仪质谱端石墨垫(0.25用) |  | 1、内径尺寸：≥ 0.4 mm。 2、适用于0.25 mm色谱柱。 | 1 | 涉毒检验 |
| 26 | 气质联用仪进样口石墨垫(0.32用) |  | 1、适用兼容的色谱柱内径0.32 mm。 2、最高温度≥350℃， | 2 | 涉毒检验 |
| 27 | 气质联用仪质谱端石墨垫(0.32用) |  | 1、材料：15%石墨/85% Vespel。 2、组件类型：密封垫圈。 | 2 | 涉毒检验 |
| 28 | 气相色谱仪进样口石墨垫(0.53用) |  | 1、材料：15% 石墨/85% Vespel。 2、密封垫圈类型：毛细管。 3、兼容的色谱柱内径 0.45-0.53 mm | 2 | 涉毒检验 |
| 29 | 进样瓶内衬管（玻璃） | 带支脚，100PK | 1、带支脚。 2、100个/PK。 | 3 | 涉毒检验 |
| 30 | 进样瓶内衬管（塑料） | 带支脚，100PK | - 内插管材料：聚丙烯。 - 内插管类型：锥形，带支脚。 3、100/PK。 | 3 | 涉毒检验 |
| 31 | 蓝色丁腈手套（L型） | 100个/盒 | 1、重量≥4.0g。 2、尺寸：L号 3、100个/盒。 | 110 | 涉毒检验 |
| 32 | 蓝色丁腈手套（M型） | 100个/盒 | 1、重量≥4.0g。 2、尺寸：M号。 3、100个/盒。 | 110 | 涉毒检验 |
| 33 | 液质在线过滤器 |  | 1、在线过滤器组件，用于 UHPLC 柱. 包括 5 个滤盘（内径 2.1 mm，孔径 0.2 µm），带集成式 Quick Turn 接头，安装在柱前端。 | 1 | 涉毒检验 |
| 34 | 液质泵油 |  | 1、和真空泵配套使用。 | 2 | 涉毒检验 |
| 35 | 纯水仪耗材 | 预处理柱 | 1、预处理柱。 | 1 | 涉毒检验 |
| 36 |  | 水箱空气过滤器 | 1、水箱空气过滤器。 | 1 | 涉毒检验 |
| 37 |  | 双波长紫外灯 | 1、双波长紫外灯。 | 1 | 涉毒检验 |
| 38 |  | 超纯化柱 | 1、超纯化柱。 | 1 | 涉毒检验 |
| 39 |  | 10inpp棉滤芯 | 1、10inpp棉滤芯。 | 3 | 涉毒检验 |
| 40 |  | 10in活性炭滤芯 | 1、10in活性炭滤芯。 | 3 | 涉毒检验 |
| 41 |  | 离子交换柱 | 1、离子交换柱。 | 1 | 涉毒检验 |
| 42 | 氮气发生器耗材 | 除水滤芯 | 1、尺寸≤9cm，上门更换。 | 2 | 涉毒检验 |
| 43 |  | 滤芯（含上门服务费） | 1、尺寸≤9cm，上门更换。 | 1 | 涉毒检验 |
| 44 |  | 除碳氢滤芯 | 1、尺寸≤12cm，上门更换。 | 1 | 涉毒检验 |
| 45 |  | 空压机维护零件 | 1、根据滤芯更换配套一套，上门更换。 | 2 | 涉毒检验 |
| 46 | 日常易燃易爆化学试剂及玻璃仪器 | 如甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷等一批 | 1、甲醇、乙醇、乙酸乙酯、二氯甲烷等一批。 | 1 | 涉毒检验 |
| 47 | 标准品 | 一批 | 1、标准品一批。 | 1 | 涉毒检验 |
| 48 | 液质联用仪专用色谱醇乙腈 | 4L/瓶 | 1、容量：4L/瓶。 | 16 | 涉毒检验 |
| 49 | 液质联用仪专用色谱醇甲醇 | 4L/瓶 | 1、容量:4L/瓶 | 16 | 涉毒检验 |
| 50 | 液质联用仪专用色谱醇异丙醇 | 4L/瓶 | 1、容量:4L/瓶 | 8 | 涉毒检验 |
| 51 | 尼龙66针式过滤头（有机无机） | NL-66(13*0.22um.100PK) | 1、符合NL-66(13*0.22um.100PK)工艺。 | 10 | 涉毒检验 |
| 52 | GDX－403小柱 | 400mg/3ml,50个/盒 | 1、规格：400mg/3ml,50个/盒。 | 2 | 涉毒检验 |
| 53 | 涉火案件现场专用取样袋 |  | 1、具有密封性好，不会引入外来杂质，能够吸附被包装物在运输、储存等环节中挥发出的可能存在的易燃液体残留物成分，有效防止检材中挥发性组份的损失。 2、活性炭纤维膜通过高温解析后自身基体对所吸附气体组份无干扰。 | 50 | 涉火、涉爆检验 |
| 54 | 15ml离心管带盖无菌 | 螺口尖底塑料离心管，500支/箱， | 1、形状：螺口尖底。 2、材质：塑料。 3、规格：500支/箱。 | 2 | 涉毒检验 |
| 55 | 50ml离心管带盖无菌 | 螺口尖底塑料离心管，500支/箱， | 1、形状：螺口尖底。 2、材质：塑料。 3、规格：500支/箱。 | 1 | 涉毒检验 |
| 56 | 5ml离心管带盖无菌 | 螺口尖底塑料离心管，150支/包， | 1、形状：螺口尖底。 2、材质：塑料。 3、规格：150支/包。 | 5 | 涉毒检验 |
| 57 | 单道可调量程移液枪（5ml） |  | 1、采用标准“3按钮”操作设计的手动气体活塞式移液器，可调量程，0.5 - 5 ml。 | 2 | 涉毒检验 |
| 58 | 袋装枪头5ml | 5ml,500支/盒 | 1、规格：5ml，500个(5包×100个)。 | 2 | 涉毒检验 |
| 59 | 袋装枪头10ml | 10ml,200支/盒 | 1、规格：10 ml，20个 (2包×100个)。 | 1 | 涉毒检验 |
| 60 | 可视化快显仪（核心产品） | 氨基酸靶向荧光标记固定 | 主机控制模块： 1、显示分辨率：≥2K。 2、网络连接：5G;WIFI、蓝牙。 3、显示屏：≥6.5英寸，多点触控。 4、处理器：8核，2.4GHz及以上主频。 5、主机可通过插入SIM卡达到5G网络连接。 6、连接方式：USB连接和蓝牙。 7、操作系统：安卓系统。 ▲8、APP控制方式：仪器能通过主机APP控制超宽模块、微量物证发现模块和技术开锁模块进行拍照等操作。 ▲9、结构检查：仪器的超宽模块、微量物证发现模块、快显模块、指纹拍照模块通过卡扣式与主机连接使用，并由主机供电。 10、主机供电方式：仪器主机采用内置电池供电。 11、传感器类型:超高分辨率传感器。 12、分辨率:≥4800万像素。 13、光源范围：A光源波段:445nm±10nm，B光源波段:532nm±10nm。 14、光源功率：A光源最大功率：≥9W，B光源最大功率：≥9W。 ★15、显示功能:仪器能显示电量、雾化开关、光源、光强等信息。 16雾化单元:仪器有雾化单元。 ★17、雾化单元更换:仪器的雾化单元能通过磁吸式进行拆卸更换。 | 1 | 现勘、检验 |
| 61 | 超宽光谱搜索发现仪（核心产品） | cmOS图像传感 | 1、传感器类型： cmOS图像传感器。 2、光谱响应范围：160-1100nm。 3、镜头：紫外专用镜头。 ▲4、通讯方式：仪器与超宽模块采用蓝牙和无线WiFi方式进行通讯。 5、光源范围：A光源波段:365nm±10nm，光源波段B:850nm±10nm。 6、光源功率： A光源最大功率：≥10W，B光源最大功率：≥5W。 7、滤光片：A磁吸式滤光片：紫外拍照专用。B磁吸式滤光片：红外拍照专用。 8、控制方式：触摸屏控制。 ▲9、图像存储功能：使用超宽模块采集图像时，仪器能同时保存原图和图像增强后的图像。 ★10、比例尺功能：仪器能通过触屏移动比例尺位置。 11、图像增强功能：可通过算法增强指纹图像。 12、图像传感器：高灵敏度光学传感器。 | 1 | 现勘、检验 |
| 62 | 便携式智能指纹拍照仪 | 定反、暗视场、掠射光、分色 | 1、产品尺寸：≤236*100*204mm。 2、产品重量：≤2320g。 3、拍照方式：定向反射拍照模式、暗视场拍照模式、掠射光拍照模式、激发光拍照。 4、液晶屏收纳：可折叠收纳减小体积。 5、控制方式：触摸屏控制。 6、显示屏：≥2.8英寸，彩色触摸屏。 7、屏幕显示内容：设备名称、电量、定反、暗视、灰尘、激发。 8、屏幕控制内容：关机、重启、各种模式功能操作。 语音提示：每个功能都有语音提示。 9、电量显示功能：实时电量显。 10、供电方式：直流或内置电池。 11、电池容量：≥4000mah。 12、待机时间：≥4h。 13、功能切换：一键切换。 14、拍照方式：支持手机、相机拍照。 15、具有磁吸式补光窗口。 16、打光方式：超平行光照射。调节方式：旋钮式。掠射光调节：0-5°调节。半透半反镜：调节范围：0-45°无级调节。 17、激发光源：445nm±10nm，针对荧光激发显现。 18、拍照方式：定向反射拍照模式、暗视场拍照模式、掠射光拍照模式。 19、定向反射模式和暗视拍照模式，可以调节亮度、背景锐化、纹线增强 灰尘指纹模式和激光模式:可以打开关闭光源、调节亮度。调节亮度范围：0-100，背景锐化范围：0-4，纹线增强范围：0-100。 20、图像显示：≥6.5英寸多点触控。 21、操作系统：安卓系统。 处理器：8核，2.4GHz及以上主频。 22、主机可通过插入SIM卡达到5G网络连接。 | 1 | 现勘、检验 |
| 63 | 手持型可视化生物痕迹发现仪 | 蓝绿双波段激光 | 1、设备主机：设备上面有按钮也可以调节光强。 外观尺寸：≤210*61*172mm。 2、光源寿命：≥10000h。 3、电池容量：≥4000mah。 4、待机时间：≥5h。 5、充电口A：Type-C 支持QC2.0/3.0协议。 6、充电口B：DC12V。 7、控制方式：按键控制。 8、显示屏类型：OLED液晶屏。 9、显示屏尺寸：≥0.96英寸。屏幕显示内容：设备名称、电量、状态显示、光强。 10、具有激光缓释输出安全防护功能。 11、激光头可更换：可更换其他波段或功率激光器。 12、光源参数：蓝光光功率：≥9.5W； 绿光光功率：≥3W； 白光功率：≥11W； 蓝光波长：445nm±5nm； 绿光波长：532nm±5nm； 蓝光光强调节：≥4； 绿光光强调节：≥4； 光斑均匀度：≥85%； 光斑：圆形光斑； 1m处光斑Φ≥42cm； 2m处光斑Φ≥83cm。 13、散热方式：风扇散热。 14、温控方式：智能温控。 15、内置雷达，雷达测距范围：≤10cm。 16、可足迹搜索。 17、雾化单元：磁吸式单雾化，组合后可喷显试剂。 18、雾化单元更换：可拆卸更换。 19、试剂盒容量：≥50ml。 20、抗干扰功能：荧光试剂对触碰过的指纹或痕迹的客体表面熏显后，该表面应支持茚二酮再次熏显。 | 1 | 现勘、检验 |
| 64 | 电源及总控终端（核心产品） | 设备供电、控制终端 | 一、电源、总控参数： 1、显示分辨率：≥2K。 2、网络连接：5G、WIFI、蓝牙。 3、显示屏：≥6.5英寸，多点触控。 4、处理器：8核，2.4GHz及以上主频。 5、主机可通过插入SIM卡达到5G网络连接。 6、连接方式：USB连接和蓝牙。 7、操作系统：安卓系统。 ▲8、控制方式：APP控制。 9、连接方式：可视化快显模块、指纹拍照模块、超宽光谱模块、微量物证发现模块对接。 ▲10、供电方式：可视化快显模块、微量物证发现模块、超宽光谱模块无需模块内置电池。 二、配件（自动降噪耳塞）： ★11、降噪指数：采用粉红噪音谱，当声源声压设置为100dB时，耳塞衰减量应＞21dB当声源声压设置为65dB时, 耳塞衰减量应＞12dB。降噪方式：物理降噪，无需手动控制耳塞的开关。 12、佩戴方式：贴合耳道，可以重复使用。 ★13、尺寸：直径10.8mm~14.8mm四种规格可选 (S、M、L、XL)。 14、质量：一对耳塞质量＜2g。 ▲15、过滤器：可拆卸，可透气。 16、电源：无，纯物理降噪，不含任何电子元件或电池。 ▲17、包装：圆柱形，可套接，带有钥匙扣环。 18、外壳防护等级：符合GB/T 4208—2017中IP58等级的要求（不带外包装，水下50m,1h）。 | 2 | 现勘、检验 |
| 65 | 微量物证痕迹发现仪（核心产品） | 用于发现脱落细胞等微量物证 | 1、感光度：ISO 100-ISO 25600。 2、光学变倍范围：≥10X-400X。 3、放大倍数：≥400X。 4、对焦方式：自动。 5、变焦方式：自动及手动。 ▲6、连接方式：WiFi。 光源种类：白光、紫外、红光。 ★7、微量物证发现模块应支持通过主机进行对焦、放大、光源切换、拍照、录像等操作。 ▲8、微量物证发现模块应支持选择10倍、60倍、400倍及其他放大倍率。 ★9、微量物证发现模块应具有电子标记功能，可标记图像中两点之间距离（单位mm）和圆形面积（单位mm2）。 10、接收滤光方式：自动切换。 11、大景深：可搜索孔径、缝隙内组织（±2mm）。 12、粘取窗口：磁吸式粘取窗口。 | 1 | 现勘、检验 |
| 66 | 技术开锁痕迹发现仪 | 对技术开锁锁芯痕迹进行观测，取证。 | 1、尺寸：≤120x40x30mm。 2、开启方式：推起式一键开启。 3、图像传输方式：Type-C连接。 4、连接设备：安卓设备。 5、控制方式：APP控制。 6、操作系统；安卓系统。显示屏：≥6.5英寸。 7、处理器：8核，2.4GHz及以上主频。 8、主机可通过插入SIM卡。达到5G网络连接。 9、内窥头内置光源：内置。 10光源类型：LED白光。连接方式：Type-C接口连接。 11、光源控制方式：手机控制。 12、APP控制程序：光源强度、拍照、录像等。 13、图片视频保存位置：可直接保存在手机相册里面。 14、内窥镜直接：≤1.8mm。 15、检测管材质：铝合金。控制显示屏幕材质：OLED。 16、控制显示屏幕尺寸：≥0.95英寸。 17、控制显示屏慕可显示：光强的强度，设备型号。 18、检测长度：≥55mm。 19、分辨率：≥400x400。 | 1 | 现勘、检验 |
| 67 | 5号碱性电池 | 5号/20粒（盒） | 1、碱性电池。 2、规格:5号/20粒（盒）。 | 10 | 现勘、检验 |
| 68 | 7号碱性电池 | 7号/20粒（盒） | 1、碱性电池。 2、规格：7号/20粒（盒）。 | 10 | 现勘、检验 |
| 69 | 口罩 | 只 | 1、无纺布材质，三层防护。 | 2000 | 现勘、检验 |
| 70 | 白大褂 | 件 | 1、面料：涤棉或化纤。 2、柔软抗皱。 | 40 | 现勘、检验 |
| 71 | 冰箱 | 台 | 1、单门，定频，一级能效。 2、制冷方式：直冷。 | 1 | 现勘、检验 |
| 72 | 净水机 | 台 | 1、全自动上水。 2、多档调温。 | 1 | 现勘、检验 |
| 73 | 研判学习交流展示器 | 台 | 1、屏幕尺寸：100英寸。 2、存储内存≥128GB。 3、CPU架构：四核A73。 4、运行内存/RAM：≥4GB。 5、能效：一级能效。 6、系统：Android。 7、背光方式：Mini-LED。 8、WiFi频段：2.4G和5G。 | 1 | F14公安网、互联网、视频网全部接口、联网设备（含电脑、打印机、仪器设备等）安装调试到位。 |
| 74 | 交换机 | 台 | 1、全千兆交换机。上行端口速率：千兆，下行端口速率：千兆。 2、端口类型：2千兆以太网电口、千兆光纤口。 | 3 |  |
| 75 | 光模块 | 单模千兆光模块 | 1、上行端口速率：千兆。端口类型：光口。端口数量：2口。 | 6 |  |
| 76 | 交换机 | 台 | 1、全千兆交换。 2、端口类型：千兆电口、口千兆光口。 | 2 |  |
| 77 | 光纤跳线 | ST-LC单模双芯 | 1、外护套材质：PVC。 | 6 |  |
| 78 | 网络跳线 | 3米六类网络跳线 | 1、性能等级：六类网线。 2、PVC外被。 3、长度≥3米。 | 5 |  |
| 79 | 路由器 | 符合Wi-Fi 7 6500兆。 | 1、符合Wi-Fi 7 6500兆。 2、调制方式：4K QAM。 3、外置天线，天线数量：≥4个。 | 5 |  |
| 80 | 交换机 | 千兆8口 | 1、端口数量：≥8口。 2、上行端口速率：千兆，下行端口速率：千兆。 | 1 |  |
| 81 | 网线制作（含辅材） | 批 | 1、一批含辅材。 | 1 |  |
| 82 | 机柜线路整理上架 | 批 | 1、机柜线路整理上架。 | 1 |  |
| 83 | 半面式防毒防臭面具 | 副 | 1、半面式。 2、能配合配套滤盒、滤棉，面具本体可清洗，配件可更换。 | 12 | 现勘、尸检 |
| 84 | 全面式防毒防臭面具 | 副 | 1、全面式，宽视窗设计,视野极佳。 2、面部密封处为硅胶材质。 3、冷流量呼气阀，四结点头带，易调节。 | 4 | 现勘、尸检 |
| 85 | 医用橡胶手套 | 8号/双 | 1、尺寸：8号。 2、具有防水、防滑、耐磨性。 3、材质：天然乳胶。 | 50 | 现勘、尸检 |
| 86 | 医用一次性解剖防护服 | 连体式（XL号、XXL号）/套 | 1、具有透气、防尘、防飞溅功能。 2、材质：无纺布。 3、尺码：XL号、XXL号。 | 20 | 现勘、尸检 |
| 87 | 解剖刀柄 | 4号/个 | - 规格：4号手术刀柄。 - 材质：不锈钢或碳钢 3、长度≥130mm，厚度≥2mm。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 88 | 解剖刀片 | 圆头、尖头/包 | 1、规格：圆头、尖头。 2、材质：不锈钢或碳钢。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 89 | 解剖剪 | 18厘米直尖，直圆/把 | 1、材质：不锈钢或碳钢。 2、尺寸≥18cm。 3、规格；直尖头，直圆头。 | 20 | 现勘、尸检 |
| 90 | 咬骨钳 | 大号/把 | 1、材质：不锈钢或碳钢。 2、尺寸：大号。 | 4 | 现勘、尸检 |
| 91 | 止血钳 | 直头，弯头，18厘米/把 | 1、材质：不锈钢或碳钢。 2、尺寸：长≥18cm。 3、规格：直头，弯头。 | 4 | 现勘、尸检 |
| 92 | 眼科剪 | 直头/把 | 1、材质：不锈钢或碳钢。 2、规格：直头。 | 20 | 现勘、尸检 |
| 93 | 持针钳 | 粗大号，20厘米/把 | 1、材质：不锈钢或碳钢。2、尺寸长度≥20cm。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 94 | 缝合针 | 13*55/包 | 1、规格：13*55。 2、材质：不锈钢或碳钢。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 95 | 缝合线 | 10号/支 | 1、规格：10号。 2、材质：真丝。 | 30 | 现勘、尸检 |
| 96 | 穿刺针 | 个 | 1、材质：不锈钢或碳钢。 | 20 | 现勘、尸检 |
| 97 | 尸体测温仪 | 个 | 1、采用半导体传感电子测温。 2、把半导体传感器插入尸体的肛门中，传感器将肛门内的温度值转化成电信号，并传输给测温仪，温度数值显示在液晶屏上。 3、测温范围：-50℃～+100℃，测量精度：0.1℃。 | 2 | 现勘、尸检 |
| 98 | 法医解剖室器材维护 | 年 | 1、器材维护一年。 | 1 | 现勘、尸检 |
| 99 | 84消毒液 | 500毫升/瓶 | 1、主要成分：次氯酸钠。 2、容量：500ml/瓶。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 100 | 络合碘 | 100毫升/瓶 | 1、主要成分：聚维酮碘，有效点含量4.5-5.5g/L。 2、容量：100ml/瓶。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 101 | 插线板 | 2米、5米各半/个 | 1、尺寸：长度：2米，5米。 | 6 | 现勘、尸检 |
| 102 | 免洗清洁剂 | 100毫升/瓶 | 1、容量：100ml/瓶。 | 40 | 现勘、尸检 |
| 103 | 消毒酒精 | 500毫升/瓶 | 1、乙醇有效含量75%±5%。 2、容量：500ml/瓶。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 104 | 皮肤消毒液 | 100毫升/瓶 | 1、容量：100ml/瓶。 | 20 | 现勘、尸检 |
| 105 | 医用卫生棉签 | 包 | 1、规格：单头，50支/包。 | 100 | 现勘、尸检 |
| 106 | 带盖试管 | 20毫升，50毫升/各50支 | 1、规格：带盖，20ml 50支，50ml 50支。 | 50 | 现勘、尸检 |
| 107 | 油性记号笔 | 双头/红黑各10支 | 1、规格：红色双头，黑色双头。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 108 | 白棉纱手套 | 双 | 1、加厚工艺。 | 200 | 现勘、尸检 |
| 109 | 医用外科口罩 | 独立包装/个 | 1、独立包装。挂耳式。2、细菌过滤效率大≥95%。 | 100 | 现勘、尸检 |
| 110 | 无菌医用纱布 | 独立包装（大盒包装）/大包 | 1、灭菌级。 | 2 | 现勘、尸检 |
| 111 | 医用N95、KN95以上级别口罩 | 产品符合GB19083-2010标准/个 | 1、符合GB19083-2010标准。 | 100 | 现勘、尸检 |
| 112 | 短筒实验室防滑水鞋浅口 | 41和43码各5双/双 | 1、短筒，防滑。 2、鞋面材质PVC。 3、尺码：41码，43码。各5双。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 113 | 长筒雨鞋 | 41和43码各5双/双 | 1、长筒，防滑。 2、鞋面材质PVC。 3、尺码：41码，43码各5双。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 114 | 一次性雨衣 | 中号、大号各25套/套 | 1、材质：EVA或PVC材质。 2、尺码：中号，大号。 | 50 | 现勘、尸检 |
| 115 | 钢卷尺 | 5米/个 | 1、外壳材质EVA，尺带材质不锈钢或碳钢。 2、长度≥5米。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 116 | 胶带 | 大号/卷 | 1、规格：宽≥6cm，大号。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 117 | 不锈钢直尺 | 20厘米/把 | 1、材质：不锈钢。 2、长度：≥20cm。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 118 | 数据存储器 | 8T/个 | 1、容量≥8TB。 | 2 | 现勘、尸检 |
| 119 | 洗手液 | /瓶 | 1、抑菌，去污。 | 40 | 现勘、尸检 |
| 120 | 毛巾 | 条（质量好）/条 | 1、含棉量≥90%。 | 100 | 现勘、尸检 |
| 121 | 整理箱 | 大号/透明/个 | 1、尺寸≥41cm×30cm×20cm。 2、颜色：透明。 | 10 | 现勘、尸检 |
| 122 | 抽纸 | 包 | 1、规格：100抽/包。 | 100 | 现勘、尸检 |
| 123 | 卷纸 | 包 | 1、规格150g/卷。 | 100 | 现勘、尸检 |
| 124 | 理发器 | 个 | 1、全身可水洗，陶瓷刀头，充插两用，两档调速。 2、充电时间≤3h。 | 4 | 现勘、尸检 |
| 125 | 显血试剂 | 血迹物证极速显现试剂 | 1、血迹快速显现。 2、规格150ml/套。 | 5 | 现勘、痕检 |
| 126 | 靶向试剂 | 痕迹物证极速显现试剂 | 1、痕迹物证快速显现。 2、规格10ml*6支/盒。 | 10 | 现勘、痕检 |
| 127 | 502熏显剂 |  | 1、脱胶指纹熏显剂，环保无毒，熏显后检材表面易清洗。 2、熏显剂挥发性好﹑颗粒细﹑熏显效果好﹑非熏显客体表面污染少易清除﹑熏显效果反差大。 | 10 | 现勘、痕检 |
| 128 | 粘性表面指纹黑色显现剂 |  | 1、用于显现胶带等各种粘性客体表面的潜在指纹。 2、在粘性客体表面上用指纹刷均匀地涂抹显现剂，等候15s后，用小水流冲洗掉多余试剂，即可观察显现效果，晾干后可拍照保存。 3、显现剂不含有害化学物质，并可长期保存。 4、规格：250ml／瓶。 | 1 | 现勘、痕检 |
| 129 | 粘性表面指纹白色显现剂 |  | 1、用于显现胶带等各种粘性客体表面的潜在指纹。 2、在粘性客体表面上用指纹刷均匀地涂抹显现剂，等候15s后，用小水流冲洗掉多余试剂，即可观察显现效果，晾干后可拍照保存。 3、显现剂不含有害化学物质，并可长期保存。 4、规格：250ml／瓶。 | 1 | 现勘、痕检 |
| 130 | 黑色胶粘面手印显现剂 |  | 1、用于显现胶带等各种粘性客体表面的潜在指纹。 2、在粘性客体表面上用指纹刷均匀地涂抹显现剂，等候15s后，用小水流冲洗掉多余试剂，即可观察显现效果，晾干后可拍照保存。 3、显现剂不含有害化学物质，并可长期保存。 4、规格：250ml／瓶。 | 1 | 现勘、痕检 |
| 131 | 胶带剥离液 |  | 1、适用于剥离相互粘连的胶带，也适用于剥离粘贴在纸制品上的胶带。 | 2 | 现勘、痕检 |
| 132 | 指纹胶带 |  | 1、具有透明度高、涂胶层均匀、洁净无杂质等特点。 2、粘度大、粘附力强、油性胶质不潮解。50μm厚的涤纶片基硬度大、形变小，粘附指纹时不易产生气泡，胶质与片基结合牢固不脱胶。 3、适用于粘取指纹、和各种微量物证。 | 10 | 现勘、痕检 |
| 133 | 掌纹胶带 |  | 1、掌纹提取，具有透明度高、涂胶层均匀、洁净无杂质等特点。 2、粘度大、粘附力强、油性胶质不潮解。50μm厚的涤纶片基硬度大、形变小，粘附掌纹时不易产生气泡，胶质与片基结合牢固不脱胶。 3、适用于粘取指纹、掌纹和各种微量物证。 | 10 | 现勘、痕检 |
| 134 | 指纹捺印盒（单指型） |  | 1、采用微孔高分子材料作为印油渗透墨板，其硬质表面保证印油只沾附在乳突纹线上，而不沾染小犁沟，捺印出的指纹纹线清晰细腻。 2、规格：Φ50mm。 | 20 | 现勘、痕检 |
| 135 | 指纹捺印盒（全掌型） |  | 1、采用微孔高分子材料作为印油渗透墨板，其硬质表面保证印油只沾附在乳突纹线上，而不沾染小犁沟，捺印出的掌纹纹线清晰细腻。 2、外观尺寸：≥197×145cm。 | 2 | 现勘、痕检 |
| 136 | 十指指纹信息卡 |  | 1、规格：A4幅面，白色，50张/包。 | 10 | 现勘、痕检 |
| 137 | 尸体指纹采集包 |  | 1、采集包需配备：大号手指扳直器1个，指纹捺印盒1个，小号手指扳直器1个，左手指纹捺印卡1本，尸体指纹捺印器1个，右手指纹捺印卡1本，收纳盒1个。 | 2 | 现勘、痕检 |
| 138 | 现场勘验检查工作记录 |  | 1、用于现场勘察记录使用，A4纸型。 2、“勘验检查情况”栏记录内容包括现场方位和环境情况；中心现场情况；现场变动状况；与犯罪有关的痕迹和物品的名称、部位、数量、性状、分布等；尸体的位置、姿势、衣着、随身携带物品、损伤、血迹分布、形状和数量等。 | 50 | 现勘、痕检 |
| 139 | 充电LED触碰变倍马蹄镜 |  | - 1、镜片规格：φ69mm。 - 2、放大倍数：5～7x。 - 3、产品重量≤186g。 4、光源：3个LED白灯。 - 5、电源：聚合物锂电池。 - 6、充电时长≤2h。 | 5 | 现勘、痕检 |
| 140 | 轮胎痕迹/足迹采集片 |  | 1、用于采集嫌疑车辆的印痕或采集嫌疑人的足迹样本。 2、尺寸≤40*28cm。 | 20 | 现勘、痕检 |
| 141 | 交通事故绘图模版 |  | 1、材质：硬质塑料。 2、模板带有车辆、房屋、人体、牲畜等简图。 | 1 | 现勘、痕检 |
| 142 | 物证牌 |  | 1、双面两色物证牌，一面为黄色，一面为白色。两面均标有数字1-50，其中一面数字下面附有一个直角比例尺；标记牌可以弯折，可以根据需要将其弯折成不同角度；标记牌上带有两个圆孔，可以将其挂在墙上等垂直面上使用。 2、材质：PVC。 | 5 | 现勘、痕检 |
| 143 | 黑透双色不干胶比例尺 |  | 1、采用特殊的不干胶及相关材料制成，无反光设计印刷，对胶面进行了弱胶处理，使用后不会在客体上遗留胶质，不会破坏客体的完整性。 2、尺寸≤6cm。 | 3 | 现勘、痕检 |
| 144 | 黑白双色不干胶比例尺 |  | 1、采用特殊的不干胶及相关材料制成，无反光设计印刷，对胶面进行了弱胶处理，使用后不会在客体上遗留胶质，不会破坏客体的完整性。 2、尺寸≤12cm。 | 3 | 现勘、痕检 |
| 145 | 黑透双色不干胶比例尺 |  | 1、采用特殊的不干胶及相关材料制成，无反光设计印刷，对胶面进行了弱胶处理，使用后不会在客体上遗留胶质，不会破坏客体的完整性。 2、尺寸≤12cm。 | 3 | 现勘、痕检 |
| 146 | 荧光不干胶比例尺 |  | 1、采用特殊的不干胶及相关材料制成，无反光设计印刷，对胶面进行了弱胶处理，使用后不会在客体上遗留胶质，不会破坏客体的完整性。 2、尺寸≤12cm。 | 3 | 现勘、痕检 |
| 147 | 可升降比例尺 |  | 1、比例尺由1个可升降的支架、1个15cm黑色比例尺和1个15cm白色比例尺构成。支架和比例尺均为金属材质。 2、将比例尺吸附在支架顶端的磁铁上面，比例尺即可随支架进行高度调节。高度调节范围：12～130mm。 | 5 | 现勘、痕检 |
| 148 | 纸质物证袋 |  | 1、纸物证袋由韧性好、透气性高的优质牛皮纸制成；牛皮纸物证袋不阻止水份蒸发，可防止金属物证锈蚀和生物物证霉变；纸物证袋自带封口条；硫酸纸物证袋对油脂和水的渗透抵抗力强，可用来存放潮湿或浸油的物证。唯一条码，轻松查询，每个物证袋含有唯一条码，方便录入、保管、查询，同时可防止调包。 2、规格：45cm*30cm*17cm。 | 2 | 现勘、痕检 |
| 149 | 物证箱 |  | 1、材质采用高强度高密度超硬超厚瓦楞纸。 | 6 | 现勘、痕检 |
| 150 | 直圆手术剪 |  | 1、规格：直圆头。 2、长度≥18cm。 | 10 | 现勘、痕检 |
| 151 | 直头眼科剪 |  | 1、规格：直头。 2、长度≥10cm。 | 10 | 现勘、痕检 |
| 152 | 分体式现勘防护服 |  | 1、防尘、防液体渗透、防血液、防水等。 2、材质：透气膜无纺布。 | 20 | 现勘、痕检 |
| 153 | 防割防刺手套 |  | - 材质：高强度纤维。 - 尺寸≥40cm。 | 20 | 现勘、痕检 |
| 154 | 金属探测器 |  | 1、通过检测显示目标物，清楚的知道所探测的物体深度大小。可适应不同地面环境的变化，保持最佳的探测效果。采用Muli-Flex多频技术。 2、高分辨率，≥175分辨率点。 3、带有铁音频，铁音量调节，铁识别光标。音量控制，精准定位。 4、具有耐水性/耐气候性。 5、包含国际和美版硬币模式。 | 1 | 现勘、痕检 |
| 155 | 现场勘查单肩斜跨包 | 真皮简约版 | 1、材质：牛皮。 | 10 | 现勘、痕检 |
| 156 | USB电热披 | 个 | 1、可水洗，可充电，碳纤维发热。 | 4 | 现勘、痕检 |
| 157 | 支架 | 铝合金可折叠 | 1、材质：铝合金。 2、一体式冲压工艺，可折叠。 | 4 | 现勘、痕检 |
| 158 | 双管生物物证棉签 | 双管速干式 | 1、双管设计。 2、速干式。 | 100 | 现勘、痕检 |
| 159 | 数显激光测距仪激光卷尺 | 个 | 1、激光测距长度≥40M，卷尺长度≥5M。 2、具备高清背光数显。 | 3 | 现勘、痕检 |
| 160 | 固态硬盘 | 4TB | 1、M.2接口。 2、符合Pcle4.0协议。 3、容量4TB。 | 3 | 现勘、痕检 |
| 161 | 机械硬盘 | 16TB | 1、容量：16TB。 2、接口类型：SAS。 3、转速：7200RPM。 | 2 | 现勘、痕检 |
| 162 | 电脑线收纳盒 |  | 1、材质：塑料。 2、可收纳数据线，电脑线，充电线。 3、长度≥40cm。 | 20 | 现勘、痕检 |
| 163 | 理线魔术带 | 黑色带背胶 50片 | 1、可反复粘贴。 | 6 | 现勘、痕检 |
| 164 | 理线带 | 灰色手撕 5m | 1、规格：灰色，5M。 | 10 | 现勘、痕检 |
| 165 | PDU多孔桌下免打孔插座 | 八插位防雷款全长2.02m | 1、尺寸：全长≥2.02米。 2、防雷击。 | 4 | 现勘、痕检 |
| 166 | 快充立式插座 | 100W卵石灰 | 1、最大电压：250V。 2、最大功率：2500W。 | 4 | 现勘、痕检 |
| 167 | 显示模块增高架 | 单层无线充电款 | 1、尺寸≥1100mm*220mm*90mm。 2、承重≥50kg。 | 4 | 现勘、痕检 |
| 168 | 取证设备升级 | APP解析 | 1、提供涉诈APP和网站检测分析、黑灰要素管理与业务运营、态势感知、智能搜索、黑灰要素全网关联分析、可视化线索经营、联网共享、消息推送等基础应用服务，支撑多跨协同的工作模式。同时包含相关计算服务、网络服务、系统运行技术服务、安全防御服务、定期升级服务等基础支撑服务。 2、支持对各类手机APP和网站进行智能检测分析。涉诈APP和网站采集。涉诈APP和网站分析检测。 3、检测过程全程录屏，对实时网络数据流进行标签化处理，自动生成书签记录检测过程关键时间节点及其对应的网络行为信息，用于快速溯源。 4、支持录屏视频、网络访问记录、网络数据、系统日志按时序联动回放分析，同时支持搜索、倍速播放、暂停、拖动、卡点等多种方法高效挖掘更多要素信息。支持将关键检测过程添加到书签，辅助准确分析并标注涉案线索，同时支持导出书签标记的关键检测过程。 5、支持汇聚衡阳市辖区内前端勘查设备采集的涉诈APP和涉诈网站数据，同时支持导入其他来源的涉诈APP和涉诈网站数据，并安全加密存储，形成涉案要素黑灰库，支撑二次检测和研判分析。 6、支持通过专用VPN加密安全通道对本辖区及下级单位采集的涉诈APP/网站数据进行统一管理和多维度查询统计，可下载、浏览检测分析结果及历史检测记录，对检测结果进行对比分析。支持二次检测补勘要素信息并上传至现勘系统，为研判分析夯实数据基础。支持导出检测分析报告，包含检测分析结果和下一步侦查建议，为调证提供指引，同时可关联本地和全网检测情况开展研判。 7、提供IP位置查询服务，定位精度可达区县级别。支持IP查询归属地、所属机构、运营商、自治区编码（ASN）、国家编码、邮政编码、行政编码信息。 8、深度检测专家服务 支持在线申请专家服务对涉诈APP和网站进行深度检测，实时查看服务进度，检测结果下载后支持一键上传到现勘系统。 9、根据使用单位的需求，提供勘查采集情况、设备使用情况、发案态势、发案特征等数据的统计服务，并配合用户完成考核统计。 | 1 | 现勘、痕检 |
| 169 | 记录仪 |  | 1、传感器类型：cmOS。 2、有效像素：4000万像素。 3、镜头：视场角≥155°。 4、光圈规格：f/2.8。 5、屏幕：触摸屏，OLED显示屏。 6、防水功能：裸机≥20米。 7、内置3个降噪麦克风。 8、支持蓝牙5.1，Wi-Fi 6.0。 | 3 | 现勘、痕检 |
| 170 | 便携后备电源 |  | 一、后备电源参数： 1、端口数量：交流电输出口 × 2，USB-C × 2，USB-A × 2，SDC × 1，SDC Lite × 1，交流电输入口 × 1。 2、最大使用海拔≥3000 米。 3、电池规格：电芯材料LFP（磷酸铁锂）。 4、循环寿命：≥4000次，循环后仍能保持80%以上容量。 二、加电包参数： 5、容量≥40 安时。 6、接口：SDC 接口× 2。 7、电池类型：LFP（磷酸铁锂）。 8、电池循环寿命：≥4000 次，循环后仍能保持80%以上容量。 | 1 | 现勘、痕检 |
| 171 | 现场方位高拍仪 | 三电带屏遥控增强图像 | 1、起飞重量≥724 克。 2、最大上升速度≥10 米/秒。 3、最大下降速度≥10 米/秒。 4、最大水平飞行速度： 海平面高度，无风环境：21 米/秒。 5、最大起飞海拔高度≥6000米。 6、最长飞行时间≥45 分钟。 7、最长悬停时间≥41 分钟。 8、最大续航里程≥32 公里。 9、最大抗风速度≥12 米/秒。 10、带有卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou。 11、悬停精度：≤0.5米。 12、机载内存：≥42GB。 13、广角相机有效像素：≥5000万。 14、有效像素：≥4800万。 | 1 | 现勘、痕检 |
| 172 | 音频输出设备 |  | 1、动态频率响应范围45 Hz–20 kHz (-6dB)。 2、支持蓝牙4.2标准。 | 1 | 现勘、声像 |
| 173 | 耳机 |  | 1、专业监听耳机，头戴式设计（耳罩完全覆盖耳廓）。 2、频率响应范围：10～20000Hz。 | 2 | 现勘、声像 |
| 174 | 监听耳机 |  | 1、头戴开放式。 2、最大功率：1000mW。 3、耳机插头：3.5mm插头立体声迷你插头和6.35mm。 4、频率响应范围：10～30000Hz。 | 1 | 现勘、声像 |
| 175 | 变焦镜头 |  | 1、镜头画幅：135mm全画幅镜头。 2、镜头结构：11组14片（包含2个ED镜片，3个非球面镜片和1个纳米结晶涂层）。 3、镜头卡口：F卡口。 4、对焦方式：M/A（手动优先自动对焦）和M（手动对焦）。 5、最大光圈：F2.8。 6、最小光圈：F22。 | 1 | 现勘、声像 |
| 176 | 定焦镜头 |  | 1、镜头定位：全画幅。 2、镜头类型：定焦镜头。 3、镜头结构：6组7片(含1片非球面镜)。 4、最大光圈：f/1.8。 5、最小光圈：f/16。 | 1 | 现勘、声像 |
| 177 | 三脚架 |  | 1、展开高度：1.4-1.5M。 2、360°全景云台。 3、材质：碳纤维。 4、配快装套件。 | 1 | 现勘、声像 |
| 178 | 多功能摇臂 |  | 1、材质：铝合金。 2、长度：410mm-640mm。 3、重量≥740g。 | 1 | 现勘、声像 |
| 179 | 独脚架 |  | 1、具备一键安全锁，避免把手误操作。 2、承重≤10kg。 | 1 | 现勘、声像 |
| 180 | 云台稳定器 |  | 1、三轴云台。 2、电池容量≥2600mAh。 | 1 | 现勘、声像 |
| 181 | AI智能鼠标 |  | 1、连接方式：无线2.4G，有线，蓝牙。 2、具备AI智能功能。 | 3 | 现勘、声像 |
| 182 | AI键盘 |  | 1、人体工程学设计。 2、具备AI智能功能，语音识别功能。 | 3 | 现勘、声像 |
| 183 | 鞋套 | 长款加厚雨鞋套（500只） | 1、材质：PE或PVC。 2、高筒，加厚。 | 2 | 现勘、声像 |
| 184 | 高筒防雨鞋套 |  | 1、材质：PVC防水面料，黑胶内里。 2、规格：高筒防水。 | 30 | 现勘、声像 |
| 185 | USB数据延长线 | USB3.0合金编织高速延长线 2m | 1、符合USB3.0高速传输。 2、长度≥2m。 | 10 | 现勘、声像 |
| 186 | HDMI数字高清线 |  | 1、符合8k高清。 2、长度≥3m。 | 10 | 现勘、声像 |
| 187 | 视频连接线 |  | 1、符合8K高清。 2、长度≥3m。 | 5 | 现勘、声像 |
| 188 | 充电器 |  | 1、氮化镓PD160W充电器。 2、输入电压：240V，输出电压：28V。 | 3 | 现勘、声像 |
| 189 | 处理器 | 2.90GHz 六核 | 1、制程工艺：14纳米。 2、基本频率：2.9GHz，六核。 | 2 | 现勘、声像 |
| 190 | 处理器 | 2.90GHz 八核 | 1、制程工艺：14纳米。 2、基本频率：2.9GHz，八核。 | 1 | 现勘、声像 |
| 191 | 显卡 |  | - 制作工艺‌：14纳米。 - 支持PCI Express 3.0协议。 ‌3、‌显存容量‌≥4096MB。 4、显存类型‌：GDDR5。 | 2 | 现勘、声像 |
| 192 | 显卡 |  | 1、‌显存类型‌：GDDR6。 2、显存容量‌≥6GB。 | 1 | 现勘、声像 |
| 193 | 固态硬盘 | ≥250GB | - 支持PCIe 3.0协议。 - 接口类型U.2接口。 - 容量≥250GB。 | 3 | 现勘、声像 |
| 194 | 机械硬盘 | ≥1 TB | 1、转速：7200转。 2、容量≥1TB。 3、接口类型：SATA 6 Bb/s接口，3.5英寸。 | 3 | 现勘、声像 |
| 195 | 主板 |  | - 支持PCIE3.0协议。 - 板载千兆网卡。 3、集成音频芯片。 | 3 | 现勘、声像 |
| 196 | 显示模块 |  | 1、尺寸：≥27英寸。 2、分辨率：1920x1080。 | 3 | 现勘、声像 |
| 197 | 机械硬盘 | 规格：大小3.5寸、4TB内存 | 1、转速：5400转。 2、接口类型：SATA接口，3.5寸。 3、容量≥4TB。 | 4 | 电子物证检验 |
| 198 | 固态硬盘 | 规格：4TB，接口：M2 | - 接口类型：M.2接口。 - 容量≥4TB， | 2 | 电子物证检验 |
| 199 | 固态U盘 | 3.0接口 | 1优盘类型：固态U盘。 2、容量≥256GB。 3、接口类型：USB3.2。 | 10 | 电子物证检验 |
| 200 | 计算机电源 |  | 1、额定功率≥1200W。 2、接口类型和数量：SATA接口数量6个，6pin PCI-E接口3个。 | 1 | 电子物证检验 |
| 201 | 快充充电器 | 充电器66W快充/接口类型：USB Type-C | 1、66W快充。 2、接口类型：USB Type-C。 | 8 | 电子物证检验 |
| 202 | 6A数据线 | 接口类型:USB type-A转USB type-C接口 长度1米 | 1、USB type-A转USB type-C接口。 2、长度≥1m。 | 8 | 电子物证检验 |
| 203 | 无线耳机 |  | 1、头戴式，具有降噪功能。 2、充电接口Type-C。 | 1 | 电子物证检验 |
| 204 | 无线蓝牙键盘鼠标 | 白色 | 1、支持2.4GHz优联和蓝牙4.1双模无线连接模式。 | 5 | 电子物证检验 |
| 205 | 快充充电头 | 20W USB-C | 1、支持Apple 20W，USB-C接口充电。 | 5 | 电子物证检验 |
| 206 | 数据线 | USB-C转Linghting数据线 | 1、USB-C接口转Linghting接口数据线。 | 5 | 电子物证检验 |
| 207 | 处理器 | 主频3.2GHz | 1、主频：3.2GHz及以上，24核。 2、接口类型：LGA 1700。 | 1 | 电子物证检验 |
| 208 | 多端口转换器 |  | 1、接口类型：HDMI接口。 2、接口数量≥2个。 | 2 | 电子物证检验 |
| 209 | 主板 |  | 1、内存频率6800MHz，≥DDR5代。 2、内存插槽≥5个。 | 1 | 电子物证检验 |

第二节 商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：按采购人要求分批供货，供货通知送达之日起10个工作日内到货；采购人将在必要时要求中标人紧急供货，中标人应保证在接到供货需求后3天内送到采购人指定交货地点。 项目现场：衡阳市公安局指定地址 交货方式：送货上门至指定地址 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 整体项目质保期要求一年,从验收合格之日起开始计算，货物清单及技术参数中另有规定的，按其规定。 |
| 响应时间 | 实时响应。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：由衡阳市公安局支付。 支付条件：经采购人验收合格后，按实际交货数量支付货款，具体支付方式双方合同约定。 本项目采用费用包干方式服务，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的人力、物力、财力等，以及所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在服务过程中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 |
| 解决争议的方式 | □仲裁 ☑诉讼 |

- 二、配送基本要求

1、配送由供应商负责。每次配送的时间和数量以采购人的采购计划为准。所有耗材的配送地点，以采购人要求的送货地点为准，节假日照常配送。

2、供应商负责安排运输，并承担产品在运输过程中毁损等风险，运输费由供应商负担。

3、如果上述情况没有按照采购人要求及时送达的，所产生的一切后果将由供应商负责，如造成不良后果，采购人可以终止合同，供应商对此不持异议。

三、产品质量保证及检验

货物送达采购人指定地点后：

1、按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2、供应商所提供的必须是其合法生产或代理的合格产品，并能够按照合同规定的商标、产地、质量、价格、有效期及时供货。如果采购人确认需要进行产品质量检验，供应商须同意进行产品质量检验，或者通过检验证明产品存在质量问题，则进行产品质量检验的费用由供应商承担。检验在供应商交货的最终目的地进行。

3、产品包装上（包括大包装、小包装等），必须按照国家相关规定附有名称、批号、生产厂家、规格型号、使用期限等中文标识。采购人在接收产品时，应对产品进行验货确认，对不符合合同质量、数量、包装、标识运输条件等要求的，采购人有权拒绝接受。供应商应及时提供合格的产品，不得影响采购人的临床使用。如果因上述原因给采购人造成的损失，供应商应承担损害赔偿责任。

四、交货及培训

1、交货方式一般采用现场交货方式，其它交货方式在合同特殊条款中规定。现场交货的方式由供应商负责办理运输和保险，将货物运抵采购人现场。有关运输和保险的一切费用由供应商承担。

2、供应商负责产品的现场搬运或入库，有关一切费用由供应商承担。

3、对开箱时发现的破损或其它不合格产品供应商应无条件及时更换。

4、在采购人指定地点为所供产品的应用进行现场讲解或培训。

5、供应商应具备解决紧急问题的能力，如采购人在使用货物的过程中发现问题，供应商应及时到采购人现场解决。

五、其他事项说明

- 1、储备一定试剂或耗材，确保应急供应。

- 2、本项目在履约过程中如与行政主管（或政府职能相关部门）出具的法规政策相违背的，以最新法规政策执行为准。

3、投标报价包含设计、生产、包装、运输、保险、检测等环节所发生的，以及投标人认为完成本项目及合同实施过程中应预见和不可预见的一切含税费用。合同期内，无论市场物价是否有上升因素波动。投标人应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。

4、其他未明确的内容签定合同时协商。

六、踏勘

本项目不组织集中踏勘。如投标人需要可自行与采购人联系确定踏勘时间，由踏勘产生的所有费用及相关安全问题均由投标人自行承担。